Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Кыргызский  государственный  технический  университет

им. И. Раззакова и Кыргызский государственный  технический  университет строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова

Диссертационный совет

Д  01. 12. 005

|  | На правах рукописи |
| --- | --- |

УДК 539.3

МАХАМБАЕВА ИНДИРА УТЕПБЕРГЕНОВНА

Напряженно-деформированное состояние массива с учетом взаимодействия выработок

Специальность: 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

##### Бишкек – 2012

##### Работа выполнена в Кызылординском государственном университете имени Коркыт ата

Научный  руководитель:	доктор технических наук,  профессор                     Э. К. Абдылдаев  (Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова)

Официальные оппоненты:      доктор физико-математических наук, профессор                                           А.Б.Салиев   (Кыргызский  государственный технический     университет  им. И. Раззакова)

доктор  технических   наук,   профессор                                                    К.Т.Тажибаев   (Институт      геомеханики

и освоение недр НАН КР)

### Ведущая организация	: Научно-исследовательский институт математики и механики при Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, г. Алматы

#### Защита состоится «21» сентября   2012 г.  в  14-00  часов на заседании Межвузовского диссертационного Совета Д 01.12.005 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук при Кыргызском Государственном техническом университете  им. И. Раззакова и Кыргызском Государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мира 66, МАЗ (ауд. 1/259).

#### С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

Автореферат разослан  «15»   июня 2012 года

Ученый секретарь

к.ф.-м. н., доцент 		                                             Ж.Ж. Доталиева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. В отечественной и зарубежной практике отработки месторождений полезных ископаемых все чаще внедряется комбинированная (открыто-подземная) технология  разработки месторождений. Комбинированная технология разработки месторождений полезных ископаемых характеризуется сложностью геомеханической обстановки, выдвигающей весьма трудные задачи по определению и оценке напряженно- деформированного состояния массивов горных пород. Особенностью развития горных работ при комбинированной разработке месторождений является многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива, открытыми и подземными выработками. В результате этого изменение физико-механических свойств пород и их структурного и напряженного состояния, приводит к деформированию и нарушению устойчивости выработок.

В связи с этим актуальным и важнейшим, являются вопросы разработки математической  модели и методики расчета напряженно-деформированного состояния породного массива вблизи выработок в условиях комбинированном способе разработки месторождения, позволяющие повысить безопасность ведения горных работ и эффективности добычи полезных ископаемых.

##### Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими планами. Работа выполнена в Кызылординском государственном университете имени Коркыт ата.

Целью диссертационной работы является  установления механизма и закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния  массива с учетом  взаимодействия горных выработок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Анализ особенностей экспериментальных диаграмм неупругого деформирования горных пород, обобщение результатов научных и практических исследований по оценке напряженно-деформированного состояние горного массива при комбинированном способе разработки месторождения полезных ископаемых;

2. Разработка расчетной математической модели среды и методики, позволяющей  учитывать в процессе ведения горных работ многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива,  открытыми  и подземными выработками;

3. Разработка численных процедур, алгоритмов и программ, реализующих расчетные модели на основе метода конечных элементов;

4. Выявление основных закономерностей  взаимодействия открытых и подземных горных выработок - предельных зон влияния карьера и подземных камер, минимальных  потолочин при которой образуется провал и др.

Методы исследований включают теорию и практику комбинированного способа разработки месторождения полезных ископаемых, комплексного метода анализа  натурных, лабораторных и аналитических исследований, выполненных с использованием методов математического моделирования, механики деформируемого тела и метода конечных элементов.

Научная  новизна  результатов  работы  заключается в следующем:

- Разработаны расчетные математические модели горного массива, отражающий комплекс их механических свойств,  и позволяющий  учитывать в процессе ведения горных работ,  многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива, открытыми и подземными  выработками;

- Разработана новая методика расчета напряженно-деформированного состояния породного массива вблизи выработок и численная процедура реализации ее на основе метода конечных элементов, позволяющая в единой расчетной схеме учитывать  технологическую последовательность отработки месторождения в условиях комбинированного способа разработки;

3. В результате моделирование процесса развития зоны обрушения в условиях комбинированного способа, установлены предельные зоны влияния карьера и подземных выработок в зависимости от глубины горных разработок и расположения камер, минимальная потолочина, при которой образуется провал и коэффициент запаса устойчивости.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы  заключается в возможности использования разработанной методики для расчета напряженно-деформированного состояния горного массива вокруг открытых и подземных  выработок, и прогнозирование  устойчивости обнажений с учетом  взаимодействия горных выработок.

Экономическая значимость полученных результатов: предлагаемая в работе механико-математическая модель расчета напряженно-деформированного состояния породного массива вблизи выработок позволяет повысить безопасность ведения горных работ и эффективности добычи полезных ископаемых.

Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Геомеханические модели и систематизированное математическое описание массива вблизи комбинированных (открыто-подземных) выработок с учетом деформационных и прочностных свойств  горных пород: Е-модуль упругости, -коэффициент Пуассона, С - сцепление,  - угол внутреннего трения, Т - прочность на растяжение и  коэффициента  разрыхления -.

2. Установлено, что взаимодействия открытых и подземных горных выработок начинается при нахождении, последних в зоне влияние карьера на расстоянии  (0,78-1,1)Н, при этом нижняя границ зоны взаимодействия равна 0.78Н, а минимальная потолочина образования провала lmin = 0.19Н, где Н- глубина карьера.

3. Выявлено, что наличие подземных камер под карьером при расположении  пустот в зоне lmin приводит к увеличению максимальных сдвигающих напряжений - max в породах  прибортового  массива, показывающие  снижение его устойчивости.

Личный вклад соискателя состоит  в:

-исследовании особенностей  диаграмм неупругого деформирования горных пород и участии в лабораторных исследованиях;

-разработке математической модели и численной процедуры, реализующие математическую модель на основе численного метода конечных элементов.

-получения решений практических задач геомеханики при разработке  месторождений полезных ископаемых комбинированным способом. Анализ результатов и выводы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечиваются корректностью постановки задач и методов их решения; корректным использованием принципов теории и практики комбинированного способа разработки месторождения полезных ископаемых; системным подходом к исследованию решаемой проблемы и согласованностью результатов расчета с известным аналитическим решением и данным натурных наблюдений; доказательством научных положений строгими теоретическими методами, аналитическими расчетами и сопоставительным анализом конкретных задач.

Апробация работы. Основные результаты исследований и научные положения диссертации докладывались на: международной научно-практической конференции, посвященной 10 - летию образования Иссыкульского института кооперации им. Ж.А.Алышбаева, (Каракол -2007); международной  научно-практической конференции «Научно-технический прогресс и пути совершенствования образования в Казахстане»  ( Кызылорда-Киев - 2009);   на научном семинаре «НИИ математики и механики»  КазНУ им. Аль - Фараби, (Алматы -2011); на международной научно-практической конференции посвященную 20-летию независимости Республики Казахстан  Университета иностранных языков и деловой карьеры (Алматы - 2011) ; на международной научно-практической   конференции «Инновации в образовании и науке» посвященные 20-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию университета им. Сулеймена Демиреля (Алматы - 2011); на научном семинаре кафедры «Прикладная информатика»   Казахского   экономического университета  им. Т.Рыскулова (Алматы - 2011); на расширенном заседаний  кафедры «Механика»    Кыргызского  государственного технического  университета им. И. Раззакова (Бишкек - 2012); на расширенном заседаний  семинара  кафедры «Механика» Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б.Н.Ельцина (Бишкек - 2012).

Публикация результатов. По материалам диссертационной работы опубликованы 10 научных статей в периодических изданиях в Кыргызской Республике, в Республике Казахстан и России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка использованных источников из 117  наименований. Работа изложена на 119 страницах, содержит 40 рисунка и 2  таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика работы,  обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы  цели и задачи исследований, ее научная новизна, практическая ценность полученных результатов и  положения, выносимые на защиту.

В первом разделе диссертации приведен анализ современного состояния изученности геомеханических процессов при комбинированной системе разработки  рудных месторождений и постановки задач исследований. Комбинированная система разработки месторождений полезных ископаемых характеризуется сложностью геомеханической обстановки, выдвигающей весьма трудные задачи по определению и оценке напряженно- деформированного состояния массивов горных пород. Особенностью развития горных работ при комбинированной разработке месторождений является многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива открытыми и подземными выработками. В результате этого изменение физико-механических свойств пород и их структурного и напряженного состояния, приводит к деформированию и нарушению устойчивости открыто-подземных выработок.

К вопросу комбинированного способа разработки месторождений полезных ископаемых уделяется достаточно большое внимание. Значительный вклад в развитии этого направления, посвящены работы отечественных и зарубежных ученых М.И.Агошкова, И.Т.Айтматова, А.И.Арсентьева, Ю.М.Василенко, Ж.С.Ержанова, Д.М.Казикаева, В.В.Куликова, М.В.Курлени, И.М.Петухова, Б.Р.Ракишева, К.Н.Трубецкого, Г.И.Черного, С.Л.Шашурина, В.А.Щелканова, Б.П.Юматова и др.

В настоящее время, несмотря на имеющиеся отдельные результаты исследований, в целом отсутствуют решения поставленной задачи  с учетом неупругих деформаций горных пород при использовании комбинированного способа разработки месторождений полезных ископаемых. Проведенный анализ и обзор литературных, экспериментальных данных позволили установить, что вблизи  выработок, при разработке месторождения полезного ископаемого комбинированным способом, возникает сложная картина напряженно-деформированного состояния породного массива,  приводящая к неупругому деформированию,  разрушению и перераспределению напряжений. В  связи с этим целью диссертационной работы  является установления механизма и закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния  массива с учетом  взаимодействия горных выработок.

Во втором разделе диссертации разработаны расчетные математические  модели горного массива, отражающие комплекс их механических свойств,  позволяющей  учитывать в процессе ведения горных работ, многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива, открытыми и подземными  выработками;

Одним из этапов решения поставленной задачи является аналитическое описание зависимостей между напряжениями и деформациями в породном массиве и построения математической модели среды. Появление мощного аналитического аппарата в виде метода конечных элементов открыл широкие возможности для введения в геотехнические расчеты запредельных деформационных характеристик  и интерес к деформационным моделям горных пород возросло. В работе разработаны деформационные модели среды для условий плоской деформации (). Закон Гука для условий плоской деформации может быть записан в следующем  виде:

𝜎1 = 𝜠п (𝜺1 + 𝝂п 𝜺3)/(1- 𝝂2п)

𝜎3 = 𝜠п (𝜺3 + 𝝂п 𝜺1)/(1- 𝝂2п)                                         (1)

где   – «плоские» аналоги модуля Юнга Е и коэфициента Пауссона ,  связанные с ними соотношениями: Е/(1- 𝝂2),    =𝝂/(1-𝝂).

Считая, что предел прочности рассматриваемой среды в области сжатия описывается критерием Кулона:

𝜎1 = S + 𝜎3ctg𝛿                                                                      (2)

где  - прочность на одноосное сжатие;

ctg𝛿= (1+sin φ)/(1-sin φ);   - сцепление и угол  внутреннего трения.

В области растяжения дополним формулу (2) критерием 𝜎3 = Т,

Т – прочность  на растяжение.

После несложных преобразований,  получим описания границ прочности  через главные деформации  -  сжатия считаются положительными:

[(𝜠п 𝜺1 - S) (1 - 𝝂пctg𝛿)/( ctg𝛿 - 𝝂п)-𝝂пS] / 𝜠п - 𝜺3=0                               (3)

T(1- 𝝂2п)/ 𝜠п  - 𝝂п 𝜺1 - 𝜺3 = 0                                             (4)

В координатах   уравнения (3) и (4) имеют вид соответственно прямых А'В'  и  D'A '  рис.1,a. Таким образом, в области 1 в пределах контура D'A'B'  по известным деформациям  напряжения  𝜎1 и  𝜎3  могут быть найдены по формулам (1). За пределами контура A'B'C'  действуют иные уравнения связи деформаций и напряжений.  Связь  деформаций и напряжений при  неупругом деформировании неоднозначна: одному и тому же напряженному состоянию могут соответствовать различные деформированные состояния.

Однозначная зависимость напряжений от деформаций существует лишь при условии,  если весь процесс деформирования рассматриваемого элемента среды был непрерывным сжатием в направлении  и расширением в направлении 𝜺3,  т.е. если в любые два  последовательные момента времени t' и t'' выполнялось условие: .  Для большинства реальных горнотехнических ситуаций это условие выполняется, и излагаемые модели сред оказываются весьма эффективными при численном исследовании напряженно-деформированного состояния. Пусть в процессе нагружения  деформированное состояние элемента среды вышло в некоторую точку Ена границе зоны упругости (рис. 1,а). Рассмотрим  закономерности  дальнейшего пластического деформирования, протекающего при постоянном минимальном главном напряжении.

Увеличение деформации  (т.е. укорочение элемента среды в направлении ) сопровождается уменьшением деформации  (расширением в перпендикулярном направлении). Полный вектор пластических деформаций 𝜺р  (Е'F' на рисунке 1,а)   состоит из двух компонентов:, а взаимосвязь этих компонентов определяется принятым законом течения.

Если принять  , то укорочение в направлении  будет равно удлинению в направлении  , а объем элемента среды при пластическом деформировании будет оставаться неизменным. Такое пластическое течение может быть названо равнообъемным или эквиволюмиальным. В более общем случае связь компонентов пластических деформаций может быть охарактеризована соотношением вида

(5)

Угол   на рисунке 1,a определяет степень разрыхления при пластическом течении; величина  может быть названа коэффициентом дилатации. При    формула (5) соответствует принципу нормальности (ассоциированному закону течения).

Рисунок 1 - Закон состояния среды

При этом, если деформации элемента среды  характеризуют точку F' на рисунке 1a, то они могут быть представлены в виде суммы упругих и пластических компонентов:

+;  +.                                             (6)

Упругие компоненты    являются координатами точки Е' и определяются  из формул упругости  (1) при подстановке в них значения 𝜎1 на границе упругости по формуле Кулона (2).  Подставив полученные таким образом значения   и величину    из формулы (5)  в уравнения (6), получим систему двух уравнений, решив которые относительно , найдем величину напряжения соответствующую данному деформированному состоянию

=[ S ()1- ctg 𝛿 + ctg 𝛿 - )                 (7)

Для определения величины 𝜎1 должно быть задано семейство графиков связи 𝜎1  и 𝜺1 при пластическом деформировании в условиях  рисунок  1,б. Если в процессе деформирования сопротивляемость остается постоянной (идеальная пластичность), то графики  𝜎1  - 𝜺1 имеют вид горизонтальных прямых (сплошные линии на рисунке 1,б), а сама величина  может быть рассчитана по ранее определенной величине   с помощью формулы (2).

Для пород, разупрочняющихся в процессе запредельного деформирования, может быть предложено, например, семейство графиков, изображенных на рисунке 1,б штриховыми линиями. Эти графики характеризуют среду, сопротивляемость которой в процессе пластического деформирования снижается от исходной величины, определяемой по формуле (2), до остаточной величины

=min [(S + 𝜎3ctg𝛿), (S'+  𝜎3ctg𝛿')],                                          (8)

где S' и  𝛿' – характеристики остаточной прочности ( < S, ).

На графиках (рисунок 1,б), сопротивляемость среды снижается до остаточной прочности при деформации  3𝜺1e            (𝜺1e=[ S + 𝜎3 (ctg𝛿 - vп )]/E – предельная упругая деформация). Если деформации рассматриваемого элемента среды характеризуются точкой в зоне III  рисунок 1,а, то этот элемент будет разорван в направлении , соответственно т.е. элемент перейдет в условия одноосного сжатия, а   определится формулой (2) (для идеально-пластической среды) или формулой (8) (для разупрочняющейся среды)  при введении в них значения

В зоне IV рисунок 1,а элемент так же будет разорван в направлении   =0, но поскольку деформация  𝜺1  меньше предельной величины, то напряжении 𝜎1 определится законом Гука (при одноосном сжатии  = 𝜠п 𝜺1).

В зоне V элемент будет разорван в двух направлениях, т.е.  =0. На рисунке 1,а схематически изображены картины разрушения элемента среды в различных условиях деформированного состояния. Таким образом, графики на рисунке 1 с относящейся к ним математической интерпретацией полностью определяют закон соcтояния среды – связь напряжений и деформаций.

Главным моментом при решении практических задач геомеханики является оценка устойчивости обнажений породного массива. В диссертационной работе сформулирован критерий, позволявший оценить устойчивость комбинированных (открыто- подземных) горных выработок. Сущность предложенного критерия заключается в том, что с помощью выделенных, на моделях характерных зон (предельного состояния, разупрочнения, полного разрушения) определяется размеры и формы области неупругих деформаций. Затем в каждом элементе выделенной  области массива строятся изолинии, и по предложенной формуле определяется коэффициенты  запаса устойчивости открытых и подземных выработок.

В третьем разделе диссертации разработанные модели неупругой среды и критерий,  по которой проверяется устойчивость породного массива вблизи комбинированных (открыто- подземных) горных выработок реализованы в виде процедур, алгоритмов и программ на ЭВМ на основе метода конечных элементов МКЭ. Программы позволяют рассчитывать напряженно-деформированное состояние областей произвольной формы с произвольными граничными условиями. Отладка программы, проверка качества конечно-элементной сетки и геомеханической модели породного массива осуществлены решением тестовых задач.

Задача решена в упруго-пластической постановке методом конечных элементов. На рисунке 2 представлены размеры m  1 рассматриваемой области, глубина откоса H, ширина и высота камеры  h=0.2H, расстояние между нижней бровки откоса до камеры равные  n =0.6H, а также физико - механические свойства E=60 МПа,  =0,3,   =20 kn/m3,  с=0,1 МПа,  =32 . Исходные данные исследуемой задачи  приняты  эквивалентные,  параметрам задачи решенной методом оптического моделирования. Разбиение рассматриваемой области массива на конечные элементы числом узлов  равные  409, элементов -751 и ввод и определение  необходимых   расчетных  данных  осуществлено  на   ЭВМ  автоматически.

Рисунок 2 -  Схема для тестовой задачи: m и 1- размер полной области массива; Н- глубина откоса; h- ширина и высота камеры; n- расстояние между нижней бровки откоса до камеры

Первоначально задача   решалась   для  нетронутого состояния  массива, а затем поэтапно  последовательным  углублением  оформлялся откос глубиной  (H)   и   отрабатывалась   одиночная    камера.  Результаты  расчетов представлены в виде изолиний у,  x на рисунке 3. Анализ изолиний у, x     при   отработке окончательной    глубины откоса, позволяют   отметить, что   изолинии у вблизи поверхности откоса    параллельны откосу и изменяется в пределах 03.5,   а изолиния x изменяется в пределах 0 1.5 МПа.

Результаты расчетов после отработки одиночной камеры размером h приведены  на  рисунке 4.   Количественное   сопоставление  результатов этого случая с результатами неподработанного откоса   (рисунок 3) показывают, что на верхней части камеры   у и x    уменьшаются соответственно на 1.3  и 1.5 раза ; в нижней части камеры наблюдаются снижение у на 1.4  и x -1.2 раза. В боках камеры у повышается и  x снижается приблизительно  в  1.2 раза.  Качественная   картина расположения  изолиний   в    этих случаях отличаются   вокруг камеры, в  пределах   небольшого    участка массива. Количественное и качественное сравнение результатов расчета с данными оптического моделирования показывают их близость.

Рисунок 3 - Изолинии напряжений для прибортового массива:                     а-  у,  б-  x

Рисунок 4-  Изолинии напряжений массива при подработке:

а-  у,   б-  x

В четвертой главе диссертации решены конкретные задачи имеющие практическое значение.

При подземной разработке месторождения без обрушения налегающих пород под дном  и в бортах карьера камеры будут занимать  различные положения относительно контуров карьера. Для «Никитовского» ртутного месторождения, наиболее характерным являются следующие схемы взаимного расположения очистных камер и откосов (рисунок 5). Проанализированы по отдельности различные варианты. Для всех вариантов принята одна и та же расчетная конечно-элементная схема. Общие расчетные параметры таковы: максимальная глубина карьера Н=160 м, угол правого борта  410, левого - 460, ширина камеры - 20м, высота -30 м. Физико-механические свойства принято согласно таблицы 1.

Таблица 1- Расчетные физико-механические свойства массива

| № | Свойства | Сланцы | Песчаники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Предел прочности на сжатие-сж Мпа Предел прочности на растяжение - РМпа Сцепление - С Мпа Угол внутреннего трения -, град Обьемный вес-, кн/м 3 Модуль упругости -Е, МПа Коэффициент Пуассона -v | 4.03 0.4 1.5 30 21.8 1.8.104 0.34 | 12.89 11.4 2.1 37 23.7 2.7.104 0.34 |

Все варианты рассчитаны на ЭВМ согласно выбранной  схеме, поэтапно с постепенной отработкой камер. Сначала определяются поля напряжения  и перемещения для карьера, затем отрабатывается циклично камеры.

Первоначально задача решается для неподработанного борта карьера, затем с учетом снимаемых нагрузок отрабатываются циклично камеры в зависимости от заданного порядка. В каждом цикле решений для всех рассмотренных вариантов определены поля напряжений и деформаций, зоны неупругих деформаций и коэффициент устойчивости обнажений породного массива.

Проведенные исследования показали, что различное расположение камер относительно карьера приводит как к качественным, так и количественным изменениям в процессе деформирования прибортового массива. Величина влияния карьера изменяется в пределах (0.78 - 1.1)Н. В случае отработки одной и двух камер левого борта зона влияния камер распространяется вглубь массива на величину (0.4 - 1.4) h (h - высота камеры). Сравнение напряжений, полученных до и после отработки второй камеры, свидетельствует о том, что в правой и левой частях камеры в массиве напряжение σ1 после отработки второй камеры увеличивается на 26%, а σ3,- снижается на 24%, В кровле имеем снижение σ1 на 9 и повышение σ3   на 28%.

Рисунок 5 -  Конечно-элементная сетка

- песчанники,

- сланцы

Наибольший интерес представляют результаты анализа расчетных данных в случае отработки III камеры (Рисунок 6), расположенной на правом борту, в этом случае зоне влияния камера пересекает контур карьера и изменяется в пределах (0,9 + 1.4)*h. Максимальная глубина равна 42 м и превышает расстояние от дна карьера до кровли камеры; эта глубина будет минимальным расстоянием, при котором начинается образование провала. Наблюдением (Средазнипроцветмет) на данном карьере установлено, что образование провалов происходит в момент нахождение камеры на глубине 25 - 35 м.

На рисунке 7 представлены эпюры max максимальных сдвигающий напряжений по сечению I-I для вариантов. При этом для неподработанного карьера  max=0.96, при отработке I камеры  max=0.95, II камеры -max=0.96, для III камеры max=0.98. Следовательно, при подработке концентрации напряжения наблюдаются вокруг нижней бровки борта карьера  и достигает  своего максимального значения при расположении  пустот в зоне lmin. Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что наличие пустот под карьером приводит к увеличению  максимальных сдвигающий напряжений в породах прибортового массива, тем самым снижая его устойчивость.

На рисунке 8  представлены вертикальные перемещения  точек прикарьерного массива, полученные в результате расчета на МКЭ и полученные с помощью натурных инструментальных наблюдений. Качественное и количественное сравнение этих результатов показывает их близость. При этом максимальная погрешность составляет 28%.

Рисунок 6 - Подработанный карьер (отработана камера III)

Рисунок 7 -  Эпюры максимальных напряжений

𝜏max| по сечению I - I

Рисунок 8 - Вертикальное перемещение точек массива подработанных бортов карьеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе содержатся новые научно обоснованные результаты по решению важной  прикладной задачи -установления механизма и закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния  массива с учетом  взаимодействия  выработок, использование которых повышает безопасность и эффективность горных работ.

Основные научные и практические результаты  работы заключаются в следующем:

1. Разработаны расчетные математические модели массива, отражающий комплекс их механических свойств,  и позволяющий  учитывать в процессе ведения горных работ,  многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива, открытыми и подземными  выработками;

2.Разработана новая методика расчета напряженно-деформированного состояния породного массива вблизи выработок и численная процедура реализации ее на основе метода конечных элементов, позволяющая в единой расчетной схеме учитывать  технологическую последовательность отработки месторождения в условиях комбинированного способа разработки месторождения;

3. В результате моделирование процесса развития зоны обрушения в условиях комбинированного способа, установлены предельные зоны влияния карьера и подземных выработок в зависимости от глубины горных разработок и расположения камер, минимальная потолочина, при которой образуется провал и коэффициент запаса устойчивости.

4. Установлено, что взаимодействия открытых и подземных горных выработок начинается при нахождении, последних в зоне влияние карьера на расстоянии  (0,78-1,1)Н, при этом нижняя границ зоны взаимодействия равна 0.78Н, а минимальная потолочина образования провала lmin = 0.19Н, где Н- глубина карьера.

5. Выявлено, что наличие подземных камер под карьером при расположении  пустот в зоне lmin приводит к увеличению максимальных сдвигающих напряжений - max в породах  прибортового  массива, показывающие  снижение его устойчивости.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в следующих работах

1. Абдылдаев Э.К. Определение зоны взаимодействия карьера с подземными камерами [Текст] // Абдылдаев Э.К., Махамбаева И.У. Вестник КАЗНТУ  № 6.-2011.- С.115-121.

2.Махамбаева И.У. Расчет методом конечных элементов зоны влияния выработок [Текст] // Махамбаева И.У. Наука и новые технологии ISSN 1026-9045 Республиканский научно-теоретический журнал №5.- Бишкек.- 2011.-С.914-16

3.Махамбаева И.У. Исследование возможности разработанной методики [Текст]  // Махамбаева И.У. Вестник КАЗНТУ  № 6.- 2011.- С.121-127.

4.Абдылдаев Э.К. Деформационные модели решения упругопластических задач [Текст]  // Абдылдаев Э.К., Махамбаева И.У.   Наука и новые технологии  ISSN 1026-9045 Республиканский научно-теоретический журнал №5.- Бишкек.- 2011.-С.9-10

5.Махамбаева И.У.  Вопросы устойчивости треугольных точек в плоской круговой задаче [Текст]// Махамбаева И.У.  Вестник Иссык-Кульского Государственного Университета им.Тыныстанова ISSN 1561-9516 №29.-Каракол.-2011.-С.26-30

6. Абдылдаев Э.К. Устойчивость треугольных точек в плоской круговой задаче трех тел в пространстве параметров системы [Текст]// Абдылдаев Э.К., Махамбаева И.У. Материалы международной научно-практической конференции УИЯ и ДК, том 12, Алматы.- 2011.-С.68-70

7.Абдылдаев Э.К. Напряженное состояние массива вблизи выработок [Текст] // Абдылдаев Э.К. , Махамбаева И.У.    Международная  научно-практическая  конференция «Инновации в образовании и науке» посвященные 20-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию университета имени Сулеймена Демиреля 12 декабря 2011 года.

8.Махамбаева И.У.   Вопросы устойчивости треугольных точек в плоской круговой задаче [Текст] //Махамбаева И.У.   Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 10-летию образования Иссыкульского института кооперации им. Акад. Ж.А.Алышбаева, Каракол.-2007.-С.219-225

9.Махамбаева И.У. Особенности решения задач геомеханики с учетом влияния выработок [Текст]// Махамбаева И.У. Материалы VIII Международной научно-практической  конференции «Настоящие исследования и развитие -2012» 17-25 января 2012.- том №20.- София «БялГрад».- С.7-12

10. Махамбаева И.У. Решения задач геомеханики с учетом влияния выработок [Текст] // Махамбаева И.У.  Материалы международной  научно-практической конференции «Научно-технический прогресс и пути совершенствования образования в Казахстане»  г. Кызылорда-Киев   2012г. - С. 148-152

Резюме

Махамбаева Индира Утепбергеновна

(кыргызча)

Резюме

Махамбаева Индира Утепбергеновна

Напряженно-деформированное состояние массива с учетом  взаимодействия выработок.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических  наук по специальности 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела.

Ключевые слова: Напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов, массив, взаимодействия выработок, порода, коэффициент устойчивости, математическая модель среды, алгоритм, процедуры расчета, зоны обрушения.

В диссертационной работе содержатся новые научно обоснованные результаты по решению важной  прикладной задачи – установления механизма и закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния  массива с учетом  взаимодействия  выработок, использование которых повышает безопасность и эффективность горных работ.

Разработаны расчетные математические модели массива, отражающий комплекс их механических свойств,  и позволяющий  учитывать в процессе ведения горных работ,  многократное возмущение напряженно- деформированного состояния пород одних и тех же участков массива, открытыми и подземными  выработками.

В результате моделирование процесса развития зоны обрушения в условиях комбинированного способа, установлены предельные зоны влияния карьера и подземных выработок в зависимости от глубины горных разработок и расположения камер, минимальная потолочина, при которой образуется провал и коэффициент запаса устойчивости.

Abstract

Makhambayeva Indira Utepbergenovna

Strain-deformed condition of massive with consideration of interaction of elaborations

Dissretation for getting scientific degree of physics-mathematics sciences candidate on specialty 01.02.04 – Mechanics of deforming solid body.

Key words: strain-deformed condition, finite elements method, massif, interaction of elaborations, solid, coefficient of stability, mathematical model of environment, algorithms, calculating procedure, crush zone.

Dissertation work contains new, scientifically defined results on solving important applied tasks – setting up of mechanism and consistent pattern of changes of strain-deformed condition of massif taking into account interactions of elaborations, the use of which increases safety and effectiveness of mining.

Mathematical calculation models are developed, that reflect the complex of their mechanical properties, and allows to take into consideration multiple irritation of strain-deformed conditioned solids of the same plots of massif by open and underground elaborations in the process of mining works.

As a result of crush zone expansion modeling process in conditions of combined methods, the limiting zones of influence of quarry and underground workings were established, depending on depth of mining workings and coffers location, and minimal ceiling at which crush and coefficient of stability margin are formed.