КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. РАЗЗАКОВА

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА и АРХИТЕКТУРЫ

им. Н. ИСАНОВА

Диссертационный совет Д.01.15.505

На правах рукописи

УДК 539.3

Асанова Айсулуу Арстанбековна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВИБРОУДАРНОЙ ОЧИCТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРИВОШИПНО-КОРОМЫСЛОВЫМИ УДАРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

Специальность 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Бишкек - 2015

Диссертационная работа выполнена в Кыргызско - Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина.

Научный руководитель:		доктор технических наук, профессор

Еремьянц Виктор Эдуардович

Официальные оппоненты: 	доктор физико-математических наук, профессор

Абдрахманов Сарбагыш Абдрахманович

кандидат  физико-математических наук

Комарцов Никита Михайлович

Ведущая организация: 	Институт машиноведения НАН КР, Кыргызстан,

720055, г.Бишкек, Скрябина, 23.

Защита состоится «12» июня 2015г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д.01.15.505 при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова и Кыргызском техническом университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720044, г. Бишкек, пр. Мира, 66. Ауд. 1/314.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках  Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова (720044, Кыргызстан, Бишкек, пр. Мира, 66) и Кыргызского государственного   университета   строительства,   транспорта   и  архитектуры им. Н. Исанова (Кыргызстан, 720020, г. Бишкек,  ул. Малдыбаева, 34б).

Автореферат разослан      «____»   мая  2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.ф.м.н.    									Б.Т. Мекенбаев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Во многих отраслях промышленности возникает необходимость очистки внутренних поверхностей золошлакопроводов, угольных бункеров, котлов, кузовов транспортных средств, разливочных ковшей при выплавке металлов от различных отложений. К настоящему времени очистка внутренних поверхностей проводилась в основном двумя способами: химическим и механическим.

Более широкое применение получили механические способы и средства очистки внутренних поверхностей труб и емкостей. Они основаны на использовании либо специальных механических устройств, перемещающихся внутри трубы или емкости и воздействующих на слой отложений, либо на использовании ручного труда, когда с помощью кувалды наносятся удары по внешней поверхности трубы или емкости. При этом происходит отделение отложений от внутренних поверхностей. Первый способ не применим для очистки длинных извитых трубопроводов и очистки вертикальных поверхностей. Второй способ требует больших трудовых затрат и имеет низкую производительность.

Поэтому разработка новых механизированных способов и технологического оборудования для очистки внутренних поверхностей золошлакопроводов является актуальной задачей.

Постановка данной работы была связана с необходимостью решения проблемы очистки золошлакопроводов Бишкекской ТЭЦ от отложений шлака на их внутренних поверхностях и ликвидации «зависания» угля в приемных угольных бункерах.

Работа выполнена в рамках  планов госбюджетных НИР кафедры «Механика» КРСУ по направлению «Ударные процессы в машинах, динамика ударных машин», и проектов МОН КР по следующим темам: 2007 г. - «Разработка моделей и выявление закономерностей ударных процессов при ударе по волноводу, взаимодействующему с пластиной», 2008 г. -«Разработка инженерной методики выбора рациональных параметров ударных систем машин для виброударной очистки поверхностей», 2009 г. -«Развитие методов механики необратимых деформаций применительно к конструкционным материалам и горным породам», 2010 – 2011г. - «Оценка динамики состояния инженерных сооружений в горных условиях и разработка методов моделирования механики конструкционных материалов».

Цель работы: установление основных закономерностей волновых процессов, протекающих при ударе в системе «боек машины – инструмент -пластина», и разработка на их основе инженерной методики выбора рациональных параметров ударной системы кривошипно-коромысловых машин для виброударной очистки поверхностей.

В основу этого выбора положены требования обеспечения прочности инструмента и обрабатываемого объекта при наилучшем использовании энергии удара для разрушения слоя отложений.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Разработка  модели волновых и колебательных процессов в системе «боек-инструмент-двухслойная пластина»;

- Установление закономерностей влияния параметров ударной системы на протекающие в ней волновые процесы;

- Экспериментальная проверка достоверности предложенной модели на ее адекватность реальному процессу;

- Разработка методики и рекомендаций по выбору рациональных параметров ударных систем машин для очистки поверхностей.

Объект исследований.  Процесс виброударной очистки поверхностей.

Методы исследований основаны на применении теории колебаний и теории удара, на математическом моделировании процесса виброударной очистки, а также на использовании  лабораторного эксперимента с применением экспериментальных установок.

Научная новизна работы.

- разработана модель процесса взаимодействия ударной системы машины с обрабатываемым объектом, учитывающая, в отличие от существующих моделей, упругопластические контактные деформации обрабатываемой поверхности и двухслойность обрабатываемого объекта.

- установлена закономерность влияния параметров ударной системы и свойств обрабатываемого объекта на характеристики процесса его виброударной очистки;

- выявлены рациональные области изменения параметров системы, обеспечивающие эффективную очистку поверхностей при удовлетворении условий прочности инструмента и обрабатываемого объекта и наилучшего использования энергии удара.

Основные положения, выносимые на защиту:

- математическая модель волновых процессов в ударной системе «боек машины-инструмент-обрабатываемый объект»

- закономерности влияния параметров ударной системы на напряженное состояние её элементов и эффективность процесса очистки;

- инженерная методика расчета и выбора рациональных параметров ударных систем виброударных машин для очистки поверхностей.

Практическая ценность работы:

- разработана инженерная методика расчета параметров виброударных машин для очистки поверхностей;

- сформулированы рекомендации по совершенствованию параметров виброударной машины МО-10.

Личный вклад автора состоит: в анализе состояния проблемы, в уточнении математической модели волновых процессов в ударной системе «боек машины-инструмент-обрабатываемый объект», в установлении закономерности влияния параметров ударной системы на процесс очистки,  в разработке рекомендации по выбору рациональных параметров ударных систем машин для очистки поверхностей.

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается корректным использованием теоретических методов исследования, а также результатами экспериментальных исследований, проведенных с использованием современной аппаратуры.

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы в виде методики и рекомендаций по выбору рациональных параметров виброударных машин были переданы в Инженерную академию КР для использования при проектировании виброударных установок для очистки золошлакопроводов и ликвидации зависания угольной массы в приемных бункерах. Часть результатов реализована в учебном процессе КРСУ при выполнении курсовых и дипломных проектов студентами, обучающимися по специальности «Динамика и прочность машин» (акты прилагаются).

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы обсуждены на

- IХ международной научной школе молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» (г. Москва 2012);

- Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (НТИ-2012), НГТУ (г. Новосибирск, 2012);

- IХ Всероссийской научной конференции «Нелинейные колебания механических систем»,  Нижний Новгород, Россия, 2012;

- Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы механики сплошных сред», Бишкек, Кыргызстан, 2012,

- Международной научно-практической конференции «Металлургический кремний -2012», Караганда, Казахстан, 2012;

- Международной конференции молодых ученых и студентов. «Современные техника и технологии в научных исследованиях», Бишкек, Научная станция РАН; 2010, 2011;

- «Решетневские чтения», Красноярск, Россия, 2010, 2011;

- Международной научно-технической конференции «Интерстроймех -2011», Могилев, Белоруссия, 2011;

- ХХ  всероссийской школе-конференции молодых ученых и аспирантов «Математическое моделирование в естественных науках», Пермь, Россия, 2011.

- IV Международной конференции «Проблемы механики современных машин». Улан-Удэ, Россия, 2009.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 статей и докладов.

Структура и объём диссертации.  Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных литературных источников и  приложений. Работа содержит 134 страниц машинописного текста, в том числе 2 приложения, 34 рисунков и 7 таблиц. Список использованных источников включает 41 наименование.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационной работы, определены цели и задачи работы, сформулирована научная новизна работы, ее практическая значимость и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен обзор технологических процессов, основанных на ударном взаимодействии инструмента с пластиной, результатов создания и промышленных испытаний машин для виброударной очистки поверхностей. Также проведен анализ результатов предшествующих экспериментальных и теоретических работ по моделированию процесса взаимодействия виброударной машины с обрабатываемой поверхностью. Сформулированы задачи диссертационной работы.

Во второй главе разработана модель процесса взаимодействия ударной системы машины с обрабатываемым объектом, учитывающая, в отличие от существующих моделей, упругопластические контактные деформации обрабатываемой поверхности и двухслойность обрабатываемого объекта.

Сформулированы следующие критерии качества виброударных машин для очистки поверхностей:

- Максимальные напряжения в инструменте σи должны быть меньше напряжений, допускаемых по условию его прочности при циклических нагрузках.

- Коэффициент передачи энергии от машины в обрабатываемый объект η должен быть по возможности большим.

- Глубина остаточной вмятины от инструмента на обрабатываемой поверхности αпл должна быть меньше заданной допускаемой величины.

- Максимальные напряжения на обрабатываемой поверхности σп, исключая контактную зону с инструментом, не должны выходить за пределы пропорциональности.

- Напряжения в слое отложений σс должны быть достаточными для его разрушения.

Расчетная схема математической модели ударной системы имела вид, показанный на рис.1. В модели этой системы боек ударной машины 1 (рис. 1) представлялся в виде жесткого недеформируемого тела массой m с податливой сферической ударной поверхностью радиусом R1. Инструмент 2 моделировался упругим стержнем длиной L, с диаметром d и площадью поперечного сечения S. Торец стержня, опирающийся на поверхность обрабатываемого объекта, сферический с радиусом сферы R2.

Обрабатываемый объект – стальная пластина 3 толщиной δ1, на внутренней поверхности которой имеется слой отложений шлака 4 толщиной δ2. Принимается, что модуль упругости E1, коэффициент Пуассона μ1 и плотность ρ1 материалов бойка, инструмента и пластины одинаковые. Аналогичные характеристики для шлака обозначены через E2, μ2 и ρ2.

С момента начала удара уравнение движения бойка записывалось в виде:

mu1(t)=−Pk1(t), (1)

где Pk1(t)  усилие в контакте бойка с инструментом.

Движение сечений инструмента  описывалось волновым уравнением:

∂2u2(z,t)∂t2−a∂2u2(z,t)∂z2=0, (2)

где t  время; z  координата сечения инструмента; a  скорость распространения волны деформации в стержне.

Решение волнового уравнения отыскивалось в форме Даламбера:

u2(z,t)=f(at−z)+ϕ(at+z), (3)

где f(atz), (at + z)  функции, описывающие перемещения сечений в волнах деформации, распространяющихся соответственно в положительном и отрицательном направлении оси z. Вид этих функций находился из граничных условий задачи.

Уравнение движения пластины имело вид

D∂4w∂x4+2∂4w∂x2∂y2+∂4w∂y4+ρ1δ∂2w∂t2=P(x0,y0,t), (4)

где D – цилиндрическая жесткость пластины, D=Eδ3/12(1 – μ2); P(x0,y0,t) –действующая сила, отнесенная к единице площади пластины.

Решение уравнения движения при допущении, что волны, отраженные от краев пластины, не оказывают существенного влияния на взаимодействие инструмента с пластиной, для центра пластины записывалось  в виде

w(t)=−18Dm00tPk2(t)dt, (5)

где Pk2(t)  сила, действующая в контакте инструмента с пластиной; m0 = ρδ  масса квадратного метра пластины.

Граничные условия на ударном торце инструмента следующие:

ES∂u2(0,t)∂z+Pk1(t)=0, (6)

а граничные условия в контакте инструмента с пластиной:

ES∂u2(L,t)∂z+Pk2(t)=0. (7)

При упругопластических деформациях пластины контактная характеристика состоит из двух ветвей (рис. 2). На этапе нагрузки (ветвь 1) она описывается функцией:

Pk2(t)=K3αn,0<α<αm, (8)

а на этапе разгрузки (ветвь 2) – функцией

Pk2(t)=K2(α−αпл)32,αпл<α<αm, (9)

где  K3, n – коэффициенты, методика определения которых приведена в работах М.С. Дрозда; α – местная контактная деформация, αпл, αm – соответственно остаточная пластическая деформация и максимальная деформация:

αm=(P2mK3)1n. (10)

На каждом этапе проводилась линеаризация контактной характеристики методом Бидермана. При этом коэффициент контактной жесткости линеаризованной модели на этапе нагрузки определялся по формуле

c2=0,5(n+1)K31nP2mn−1n, (11)

а на этапе разгрузки – по формулам соответствующим упругому восстановлению поверхностей:

c2=1,25K223P2m13, K2=P2mαm−αпл32, (12)

где величины P2m  принимались положительными.

В результате решения уравнений движения получена зависимость усилий в контактном сечении  бойка с инструментом  от времени Pk1(t) и их длительность τ1:

τ1=πλa, (13)

где V0 – скорость соударения бойка с инструментом, h=c12ES, k2=c1ma2, λ=k2−h2,c1=1,25K123P1m13  коэффициент жесткости ударного торца бойка; K1=2E3(1−μ2)R1.

Усилия в контакте инструмента с пластиной во время действия начальной волны деформации (0 < t < τ1) описываются выражением:

Pk2(t)=−B0exp(−hat)gλsin(λat)−cos(λat)+exp(−gat). (14)

а по окончанию действия начальной волны (t > τ1):

Pk2(t)=Pk2(τ1)exp−sa(t−τ1), (15)

где  B0=2bc1V0aH1, H1=λ2+g2, g=s−h, s=b+β, b=c2ES, β=bχυ2,

c2=1,25K223P2m13, K2=2E3(1−μ2)R2, χ=π163(1−μ2), υ=dδ.

Усилия в волне деформации, отраженной от пластины, находятся как:

Pom(t)=Pk2(t)−Pk1(t). (16)

Усилия Pk2(t) при упругопластических деформациях определяются формулой

Pk2(t)=−B0exp(−hat)gλsin(λat)−cos(λat)+C0exp(−gat), (17)

где

C0=−1; 0<t<t2mτ2=π+arctg(λg)aλ  время взаимодействия инструмента с пластиной.

В третьей главе проведено сравнение результатов расчетов по упрощенной формуле, не учитывающей граничные условия на краю пластины, и  традиционным методом путем разложения колебаний по собственным формам и частотам с учетом граничных условий.

На рис. 3 приведены полученные этим методом графики изменения деформации поверхности квадратной пластины с размерами сторон 0,6 м от времени в точке с координатами x = 161 мм, y = 0 при различном числе гармоник.

На этих графиках по оси ординат отложены значения деформаций, а по оси абсцисс – значения времени в относительных единицах t/τ, где τ – длительность шага по оси времени, принятого при вычислениях равным 10 мкс. Кривые 1, 2, 3, 4 − соответствуют удержанию в разложении 16, 25, 100 и 400 первых гармоник.

Увеличение удерживаемых гармоник позволяет уточнить характер изменения деформации в зависимости от времени, но не оказывает существенного влияния на значение максимальной амплитуды. Это дало основание  при дальнейшем анализе колебаний пластин ограничиться 25 гармониками.

Рис.3. Графики изменения деформации поверхности пластины от времени при различном числе гармоник

Расчеты этим методом показали, максимальные деформации при всех защемленных краях и при двух защемленных и двух свободных отличаются незначительно, на 8 – 10%. Эти результаты подтверждают достоверность принятой в диссертации модели.

На рис. 4 показано сравнение результатов расчета параметров волн деформаций в инструменте и экспериментальных осциллограмм. Штриховыми линиями показаны волны деформации, построенные теоретически, а сплошными линиями  экспериментальные осциллограммы этих волн.

При расчете принимались следующие исходные данные: E1 = 20,41010 Па, 1 = 0,3, 1 = 7850 кг/м3, a = 5100 м/c, V0 = 3,77 м/c, 1= 9,8 мм.

На рисунке видно, что общий характер изменения кривых деформаций, полученных теоретически, совпадает с экспериментальными осциллограммами. Значения максимальных усилий в прямой волне одинаковы, а в отраженной волне отличаются незначительно – на 6,5 %, что лежит в пределах погрешности эксперимента. Это свидетельствует о достоверности принятой математической модели.

На рис. 5 приведены осциллограммы деформаций поверхности пластины, опирающейся по двум противоположным сторонам при свободных двух других сторонах.

Рис.4. Зависимость усилий от времени в прямой волне P1

и в отраженной волне Po

Позиции «а», «в» на этом рисунке соответствуют деформации пластины вдоль оси параллельной опорным сторонам, а позиции «б», «г», соответствуют деформациям пластины вдоль оси перпендикулярной опорным сторонам. На позициях а, б опорные стороны пластины не закреплены, а на позициях в, г жестко зажаты резьбовыми соединениями.

Рис. 5. Осциллограммы деформаций поверхности пластины

При жестко закрепленных опорных сторонах пластины наибольшие напряжения возникают при первом взаимодействии стержня с пластиной (рис. 5в, г) и при свободных колебаниях пластины они не увеличиваются. При свободно опертых краях (рис. 5б) после отскока пластины от опор напряжения возрастают в 3-4 раза. Отсюда следует вывод, что для исключения возможности разрушения пластины при ее виброударной обработке, по крайней мере, два ее противоположных края должны быть жестко закреплены. Условия на двух других краях могут быть любыми.

В четвертой главе установлены закономерности влияния параметров ударной системы на характеристики процесса виброударной очистки поверхностей и выявлены рациональные области изменения параметров системы, обеспечивающие эффективную очистку поверхностей при удовлетворении условий прочности инструмента и обрабатываемого объекта и наилучшего использования энергии удара.

На рис. 6 показаны зависимости максимальных напряжений в инструменте σu и в центральной зоне пластины σn, коэффициента передачи энергии удара в пластину η, глубины отпечатка от инструмента на поверхности пластины αпл и максимальных напряжений на внешней поверхности слоя шлака σс от отношения толщины слоя отложений к толщине пластины (kδ = δ2/δ1) при различных толщинах пластины. Кривые 1, 2, 3, 4 на этом рисунке соответствуют толщинам пластины 6, 8, 10 и 12 мм. При построении этих диаграмм приняты те же исходные данные, что и для рис. 4. Для слоя отложений принято: E2 = 0,27∙1010 Па,  μ2 = 0,15,  ρ2 = 2050 кг/м3.

Рис. 6. Влияние толщины пластины и слоя отложений на критерии качества виброударной машины

Из рис. 6а следует, что максимальные напряжения в инструменте в исследованном диапазоне изменения параметров системы в три раза меньше допускаемых и ограничения на скорость соударения налагают напряжения, возникающие в пластине.

Зависимости напряжений на внешней поверхности слоя шлака σc от коэффициента kδ имеют экстремальный характер (рис. 6 б) и достигают максимума примерно при одинаковых значениях kδ  равных 2…2,2 для любых толщин пластины, изменяющихся в диапазоне от 6 до 16 мм.

На рис. 6в видно, что существует определенное значение kδ при котором коэффициент передачи энергии удара в пластину η наибольший. Это значение тем меньше, чем больше толщина пластины. Но максимальное значение этого коэффициента для любой толщины обрабатываемой пластины δ1 с изменением kδ остается неизменным и равным ηmax ≈ 0,66.

Глубина отпечатка от инструмента на обрабатываемой поверхности пластины αпл с увеличением толщины слоя отложений kδ  возрастает (рис. 6г). Но с увеличением толщины слоя шлака на поверхности пластины интенсивность этого возрастания  уменьшается. Расчеты показали, что для любых значений δ1 при kδ→∞ глубина отпечатка стремится к 0,068 мм. Эта величина составляет менее 1% от толщины пластины. Следовательно, по этому параметру рассматриваемая система также удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Для разработки методики выбора рациональных параметров системы были введены безразмерные параметры, которые определяют основные характеристики процессов, протекающих в исследуемой системе:

Θ=C2c1m, υ=dδ1, kc=c12c2, kδ=δ2δ1, χ=π3(1−μ2)16, (18)

где C = ρ1aS – ударная жесткость инструмента.

Исследования показали, что наиболее рациональными значениями этих соотношений являются следующие.

Наибольший коэффициент передачи энергии в пластину обеспечивается в диапазоне изменения отношения υ от 1,75 до 2,25. При kc ≤ 0,5 и Θ ≤ 0,5 в диапазоне изменения υ от 1 до 3 коэффициент передачи энергии удара в пластину больше 0,95. Учитывая вышесказанное можно рекомендовать при предварительных расчетах брать kc = 0,5, Θ = 0,5.

На рис. 7 показаны графики зависимости Vc(kδ) (нижнее семейство кривых) и V0(kδ) (верхнее семейство кривых), при которых начнется разрушение соответственно внешней и внутренней поверхности слоя шлака. На этих графиках обозначения 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют толщинам пластин 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. Там же показана зависимость допускаемой скорости удара [V]n, ограниченной прочностью пластины, от коэффициента kδ.

Скорость удара, при которой начнется одновременное разрушение как внешней, так и внутренней поверхности слоя зависит в основном от толщины пластины и в меньшей степени от отношения толщины слоя отложений к толщине пластины kδ. Диапазон изменения коэффициента kδ,, соответствующего началу объемного разрушения слоя, невелик. При изменении толщины пластины от 6 до 16 мм величина kδ изменяется от 1,85 до 2,35. На рис. 6б видно, что в этом же диапазоне наблюдается и максимум напряжений на внешней поверхности слоя. Отсюда следует, что наиболее эффективная очистка поверхности виброударным способом будет происходить, если толщина слоя отложений в два-три раза больше толщины пластины. С увеличением толщины слоя эффективность виброударной очистки будет уменьшаться. Не рекомендуется проводить виброударную очистку пластин при значениях kδ больших 5.

Анализ влияния пластических деформаций на параметры ударного процесса показал, что для определения максимальных усилий, напряжений и коэффициента передачи энергии бойка в пластину с погрешностью, не превышающей 10%, может быть использована упругая модель контактной характеристики.

Рис. 7. К выбору допускаемой скорости удара бойка

В пятой главе приведена методика и пример выбора рациональных параметров ударной системы МО-10.

В качестве задаваемых исходных данных принимаются механические и физические свойства материалов её элементов, физические и механические свойства материала отложений на поверхности обрабатываемого объекта. Кроме этого задается энергия единичного удара машины, которая определяется мощностью привода, и ограничения на габаритные размеры элементов системы.

Порядок расчета рациональных параметров ударной системы машины для виброударной очистки поверхностей при заданной энергии удара и ограничениях на длину инструмента следующий.

- Задаваясь длиной инструмента,  энергией удара, допускаемыми напряжениями для пластины и значениями Θ, kc, N находим величину коэффициента υ:

υ=4Θ−1χG1δ1NΘALminρ112+A4Θ−1χ2G12δ12N2Θ2Lminρ1−1χ, (19)

где

G1=64σп(1−μ)3ρaπ, 1,02<N<1,07. (20)

## Определяем скорость соударения бойка с инструментом:

Vn=G1Θ1+χυ2k0υ24Θ−11+1πarctgkc4Θ−11+χυ2−kc2, (21)

## Находим массу бойка по формуле:

m=Lminυ2ρ1δ1224Θ−1. (22)

## Проверяем выполнение условия по заданной энергии удара

A=mV22. (23)

## Находим площадь поперечного сечения и ударную жесткость  инструмента

d=υδ1, S=πd24, C=ρaS. (24)

- Вычисляем максимальные напряжения и усилия в инструменте

σu=−ρ1aV0Θexp−arctg4Θ−14Θ−1, (25)

P1m=σuS, (26)

- Определяем значения коэффициента жесткости контактной характеристики

c1=C2/Θm. (27)

- Определяем требуемый радиус ударной поверхности бойка  из формулы

R1=1P1mc11,2533(1−μ2)2E12. (28)

- Проверяем выполнение условия прочности пластины

σn=ρaV03πυ24Θ−164Θ(1−μ)1+χυ21+1πarctgkc4Θ−11+χυ2−kc2. (29)

- Вычисляем коэффициента передачи энергии удара в пластину

η2=η1−B1B21−e−2π4Θ−1−B31+e−π(1+χυ2+kc)kc4Θ−1+ +2kc1+χυ21−e−2π(1+χυ2)kc4Θ−1,         (30)

## где

B1=4Θkc2kc4Θ−1+1+χυ2−kc22,

B2=1+14Θ1+12kckc24Θ−1+χυ2−kc2−12,

B3=8kckc+1+χυ2+0,5kc24Θ−1+χυ2−kc2−1kc24Θ−1+1+χυ2+kc2.

- Находим напряжения на внешней поверхности слоя отложений

σc=k0V0υ24Θ−11+2kδ+kEkδ2kmkDG2Θ(1+kEkδ)kmkD+χυ21+1πarctgkc4Θ−11−kc+χυ2/kmkD2, (31)

на внутренней поверхности слоя отложений

σ0=1+kEkδ1+2kδ+kEkδ2⋅σс. (32)

где

G2=64a1(1−μ22)3πE2(1+μ1)σсв. (33)

- Вычисляем коэффициент жесткости контакта инструмента с пластиной

c2=kc/c1. (34)

- Находим радиус контактной поверхности инструмента

R2=1P2mc21,2533(1−μ2)2E12. (35)

где P2m  – максимальное значение усилий в контакте инструмента с пластиной.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработана математическая модель волновых процессов в ударной системе «боек машины-инструмент-обрабатываемый объект».

2. Проведена теоретическая и экспериментальная проверка достоверности предложенной модели, подтвердившая ее адекватность реальному процессу.

3. Установлены взаимосвязи параметров ударной системы с напряженным состоянием ее элементов и эффективностью передачи энергии в удара в пластину, напряженным состоянием в слое отложений, величиной остаточных пластических деформаций (глубины отпечатка от инструмента) на поверхности пластины.

4. Выявлено влияние безразмерных соотношений параметров системы υ, Θ, kc, kδ на различные характеристики процесса: напряжения в элементах системы, допускаемые скорости соударения элементов, коэффициент передачи энергии удара в пластину, напряжения, возникающие в слое отложений.

5. Предложена методика выбора рациональных параметров ударной системы: массы бойка и его геометрии, диаметра и длины инструмента, скорости соударения бойка с инструментом при заданной энергии удара и ограничениях на длину инструмента.

6. С использованием предложенной методики разработаны и переданы в Инженерную академию КР  рекомендации по совершенствованию параметров ударной системы машины МО-10.

В Приложении №1 к диссертации представлен акт внедрения в учебный процесс результатов работы диссертационной работы.

В Приложении №2 к диссертации представлен акт передачи результатов диссертации в Научно-исследовательский центр им. С.Абдраимова для использования в практике создания машин.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

- Асанова, А.А.  Колебания пластины при поперечном ударе [Текст] / В.Э. Еремьянц, Л.Т. Панова, А.А.  Асанова // Материалы IV межд. конф. «Проблемы механики современных машин». – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2009. – С.171-174.

- Асанова, А.А.  Колебания пластины, защемленной по двум противоположным краям, при центральном поперечном ударе [Текст] / Еремьянц В.Э, Асанова А.А. Решетневские чтения. Материалы межд. науч. конф. – Красноярск, 2009. – С. 210 – 212.

- Асанова, А.А.  Анализ собственных частот и форм колебаний прямоугольной пластины, защемленной по двум противоположным краям [Текст] / В.Э. Еремьянц, Л.Т. Панова, А.А.  Асанова // Вестн. Кырг.-Рос. Славян. ун-та. – 2009. Т.9. – № 1. − С. 64−70.

- Асанова, А.А.  Ударное взаимодействие инструмента с пластиной [Текст] / А.А. Асанова // Современные техника и технологии в научных  исследованиях. Тезисы докладов 2-й конф. молодых ученых и студентов. – Бишкек: Научная станция РАН, 2010 –  С.28-29.

- Асанова, А.А.  Деформации пластины, защемленной по двум противоположным сторонам, при центральном поперечном ударе [Текст] / В.Э. Еремьянц, Л.Т. Панова, А.А.  Асанова  // Вестн. Кырг.-Рос. Славян. ун-та. – 2010. – №10. – С. 140–144.

- Асанова, А.А.  Влияние числа учитываемых гармоник на результаты расчета колебаний балки при поперечном ударе [Текст] / А.А.  Асанова // Современные техника и технологии в научных  исследованиях. Материалы 3-й конф. молодых ученых и студентов. – Бишкек: Научная станция РАН, 2011 –  С. 31 – 32.

- Асанова, А.А.  Влияние граничных условий на прогиб центра пластины при центральном ударе [Текст] / А.А.  Асанова  //  Математическое моделирование в естественных науках, Пермь, 2011 С. 210 – 212.

- Асанова, А.А.  Моделирование процесса виброударной очистки внутренних поверхностей труб и емкостей [Текст]  / В.Э. Еремьянц, А.А.  Асанова  // Матер. межд. конф. «ИНТЕРСТРОЙМЕХ-2011». –  Могилев, 2011. – С. 293 – 296.

- Асанова, А.А.  Обеспечение критериев качества ударных систем машин для виброударной очистки поверхностей [Текст] / В.Э. Еремьянц, Л.Т. Панова, А.А.  Асанова // Вестн. Кырг.-Рос. Славян. ун-та. – 2011. – №11. – Бишкек. – С.101 – 107.

- Асанова, А.А.  Влияние контактных пластических деформаций на характеристики виброударной очистки пластин [Текст] / В.Э. Еремьянц, А.А. Асанова // Решетневские чтения. Материалы межд. науч. конф. – Красноярск, 2011. – С. 227 – 228.

- Асанова, А.А.  К теории виброударной очистки поверхностей [Текст] / В.Э. Еремьянц, А.А. Асанова // Межд. науч.-прак. Конф. «Металлургичеcкий кремний - 2012». − Караганда, 2012. − С. 113 – 116.

- Асанова, А.А.  Технология очистки внутренних поверхностей трубопроводов, бункеров, емкостей виброударными машинами [Текст]  / А.А.  Асанова // Современные проблемы механики сплошных сред: Вып.16.  Институт геомеханики и освоения недр НАН КР. – Бишкек, 2012. – С. 276 – 279.

- Асанова, А.А.  Волновые процессы в машинах для виброударной очистки поверхностей пластин [Текст] / В.Э. Еремьянц, А.А. Асанова // Матер. IХ Всеросс. науч. конф. «Нелинейные колебания механических систем», – Нижний Новгород, 2012. – C. 368 – 376.

- Асанова, А.А.  Влияние скорости удара на показатели процесса виброударной очистки поверхности [Текст] / А.А.  Асанова // Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «НТИ-2012», Новосибирск, 2012. – С. 3-7.

- Асанова, А.А.  Выбор скорости удара бойком  по инструменту при виброударной очистке поверхностей [Текст] / А.А. Асанова,  В.Э. Еремьянц // IX международная научная школа молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в XXI веке  глазами молодых».  М: ИПКОН РАН, 2012   С. 7 – 11.

- Асанова, А.А.  Расчет характеристик процесса виброударной очистки поверхностей [Текст] / В.Э. Еремьянц, Л.Т. Панова, А.А.  Асанова // Проблемы машиностроения и надежности машин – 2012. –  № 6. – М.: РАН. – С. 63 –70.

- Асанова, А.А.  Выбор рациональных параметров виброударных машин для очистки поверхностей [Текст] / В.Э. Еремьянц, Л.Т. Панова, А.А.  Асанова // Проблемы машиностроения и надежности машин – 2013 – № 6 – М.: РАН. – С. 24 – 30.

- Asanova, A.A. Vibrational–Shock Surface Cleaning / V.E. Erem’yants, L.T. Panova , A.A. Asanova // ISSN 10526188, Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2012, Vol. 41, No. 6, pp. 481–486. © Allerton Press, Inc., 2012.

РЕЗЮМЕ

диссертации Асановой Айсулуу Арстанбековны на тему: «Моделирование волновых процессов при виброударной очистке поверхностей кривошипно-коромысловыми ударными механизмами», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности: 01.02.04 – механика твердого деформируемого тела

Ключевые слова: технология, виброударная очистка, машина, боек, волновод, пластина, слой отложений, волновые процессы, математическая модель, напряжения, коэффициент передачи энергии, рациональные параметры системы.

Объект исследований.  Процесс виброударной очистки поверхностей.

Цель работы: установление основных закономерностей волновых процессов, протекающих при ударе в системе «боек машины – инструмент –пластина», и разработка на их основе инженерной методики выбора рациональных параметров ударной системы кривошипно-коромысловых машин для виброударной очистки поверхностей.

Методы исследований основаны на применении теории колебаний и теории удара, на математическом моделировании процесса виброударной очистки, а также на использовании  лабораторного эксперимента с применением экспериментальных установок.

Полученные результаты и их новизна. Разработана модель волновых процессов в ударной системе «боек машины-инструмент-обрабатываемый объект», учитывающая, в отличие от существующих моделей, упругопластические контактные деформации обрабатываемой поверхности и двухслойность обрабатываемого объекта. Установлена закономерность влияния параметров ударной системы и свойств обрабатываемого объекта на характеристики процесса его виброударной очистки. Выявлены рациональные области изменения параметров системы, обеспечивающие эффективную очистку поверхностей при удовлетворении условий прочности инструмента и обрабатываемого объекта и наилучшего использования энергии удара.

Рекомендации по использованию: Результаты работы в виде методики и рекомендаций по выбору рациональных параметров виброударных машин могут быть использованы при проектировании виброударных установок для очистки золошлакопроводов, внутренних поверхностей различных емкостей, ликвидации зависания угольной массы в приемных бункерах, очистки кузовов транспортных средств.

Область применения: ТЭЦ, горная транспортная промышленность, строительство, металлургия.

SUMMARY

to dissertation of Asanova Aisuluu Arstanbekovna "Modeling of wave processes in the vibro-impact surface cleaning crank-rocker impact mechanism". The thesis presented on competition of degree of candidate of  physical and mathematical sciences on specialty: 01.02.04 - Mechanics of deformable body.

Keywords: technology, cleaning, machine, firing pin, waveguide, plate thickness, impact velocity, wave processes, the mathematical model, the dimensionless parameters, stress, strain.

The object of research: the vibro-impact cleaning process of surface.

Objective: To establish  the basic laws of wave processes occurring on impact on the system " peen machine - tool - plate" and develop engineering procedures for the selection of rational parameters of the impact systems of crank-rocker blow machines for cleaning surfaces.

Research methods are based on the theory of oscillations and the theory of impact, on the mathematical modeling of the vibro-impact cleaning , as well as on the use of a laboratory experiment using the experimental plants.

The obtained results and their novelty. In contrast to existing models the model of the shock wave processes in the system "peen machine-tool-processed object" considers elastic-plastic contact deformation of the treated surface and two-layer object are processed. The regularity of the influence of the impact system parameters and the treat object properties on the vibro-impact cleaning characteristics of the process is established. Identified rational change system parameters which ensure effective cleaning surfaces with complying the tool and object conditions of strength and the best use of impact energy are found.

Recommendations for the use: The results of a methodology and recommendations on the choice of rational parameters of vibro-impact machines can be used in the design of vibro-impact plants for cleaning ash pipes, the inner surfaces of various capacities, elimination of coal mass hovering in the receiving hopper, cleaning vehicle bodies.

Scope: Thermoelectric power station, mining transport industry, construction, metallurgy.

Асанова Айсулуу Арстанбековнанын: «Кривошиптүү-коромыслалык   вибросогуучу механизмдер менен беттерди тазалоодогу толкун процесcтерин моделдөө» деген аталыштагы 01.02.04 – деформациялануучу катуу телонун механикасы адистиги боюнча физико-математикалык илимдеринин даражасына талапкерлик диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: технология, виброургулоо жолу менен тазалоо, машине, ургуу, толкун өткөргүч, пластинке, чогулган катмар, толкун процеcстери, математикалык үлгүү, тийим чыңалуусу, энергияны өткөргүч коэффициенти, системанын рационалдуу параметрлери.

Изилдөө объектиси: беттерди вибросогуу процесси  менен тазалоо.

Жумуштун ыкмасы:  «Ургуу – инструмент – иштетилүүчү объект»  ургулоочу системасындагы толкун процесстеринин мыйзам чененемдүүлүктөрүн аныктоо жана алардын негизинде беттерди тазалоочу кривошиптүү-коромыслалык вибросогуучу машиненин ургулоочу системасынын рационалдуу параметрлерин тандоонун инжердик методикасын иштеп чыгуу.

Изилдөө ыкмалары: серпилүү жана ургулоо теорияларына, вибросогуучу процесстер менен тазалоого жана эксперименталдык түзүлүштөрдүн негизинде жүргүзүлгөн  лабораториялык экспериментке  таянган.

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы. «Ургуу – инструмент – иштетилүүчү объект»  ургулоочу системасындагы толкун процесстеринин үлгүүсү иштеп чыгарылган, анын белгилүү үлгүүлөрдөн айрымасы - иштетүүчү беттин серпилгич-пластикалык тийим чыңалуусу жана иштетүлүүчү объектин эки катмарлыгы эсепке алынган. Ургулоочу системанын параметрлери жана иштелип жаткан объектин вибросогуу процесстер аркылуу тазалоого болгон  мыйзам чененемдүүлүктөрү аныкталган. Инструментин бышыктыгын жана иштетүлүүчү объектин касиеттерин канаттандыруучу шарттарын жана ургулоо энерегияны эң жакшы колдонууну камсыздаган, беттерди эффективтүү тазалоодогу, системанын параметрлеринин рационалдуу өзгөрүү чектери такталган.

Жыйынтыктарды колдонуу сунуштар. Иштин жыйынтыктары, күл-шлак өткөргүчтөрдү  тазалоого арналган вибросогуучу түзүлүштөрдү, ар түрдүү ёмкостордун ички беттерин, кабыл алычуу көмүр бункерлердин беттерине жабышкан массаны, унаалардын кузовторун тазалоо долборлоордогу колдонуучу методика түрүндө жана  вибросогуучу машинанын рационалдуу параметрлерин тандоодо колдонуучу сунуштар түрүндө берилген.

Колдонуу тармактары: теплоэнергетика, тоо-кен, өндүрүш, курулуш, металлургия тармактарында колдонулат.