КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. И. РАЗЗАКОВА

- ДИССЕРТАЦИОННЫЙ   СОВЕТ   Д.01.10.406

На правах рукописи

УДК 532.546

- Аманбаева Ляззат Жоламановна

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФАЗНЫХ

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ

В НЕФТЕНОСНЫХ ПЛАСТАХ

специальность 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Бишкек – 2010

Работа выполнена в Атыраузском Институте нефти и газа

Республики Казахстан.

Научный руководитель:       доктор физико-математических наук,

профессор Бийбосунов Б. И.

Официальные оппоненты:    доктор физико-математических наук

Туганбаев У. М.

кандидат физико-математических наук

Чечейбаев Б. Ч.

Ведущая организация:           Казахский национальный университет

им. Аль-Фараби.

Защита состоится 24 сентября 2010 г. в 14.00 часов на заседании Межвузовского Диссертационного Совета Д.01.10.406 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова и Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: г. Бишкек, пр. Мира № 66, ауд. 1/259.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.

Автореферат разослан “_23_” _августа___ 2010 г.

Ученый секретарь Диссертационного

Совета к.ф.-м.н., доцент                                                             Ж. Ж. Доталиева

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Республики Казахстан (РК) имеет большое значение для решения многих народнохозяйственных проблем страны. Основой ТЭК в РК является нефтегазовая энергетика, так как проблема обеспечения страны топливом и энергией в РК будет решаться в основном за счет увеличения объема добычи нефти и газа при разработке месторождений природных углеводородов. Для Казахстана нефтегазодобывающая отрасль является приоритетной и стратегически важной отраслью, гарантирующей стране экономическую независимость и благосостояние народа. Рост потребления нефти в стране обеспечивается непрерывным увеличением объема ее добычи. Во многом это возможно благодаря систематическому приросту новых разведанных промышленных запасов и увеличению доли извлекаемой нефти путем совершенствования технологии разработки нефтяных месторождений с применением методов искусственного воздействия на пласт.

Проблема повышения нефтеотдачи для месторождений высоковязкой нефти представляется разрешимой с использованием тепловых методов воздействия на пласт. При термическом методе воздействия на нефтяные пласты создаются более благоприятные условия для вытеснения нефти: пластовая нефть расширяется, уменьшаются вязкости нефти и воды  в пласте, снижается масса выпадов парафино-асфальтовых и смолистых веществ. Уменьшаются капиллярные силы, удерживающие нефть в поровых каналах, следовательно, уменьшается вымывание нефти водой, что способствует повышению нефтеотдачи пластов. При термическом методе воздействия неоднородность пласта не является препятствием для данного метода, поскольку вследствие теплопроводимости нагреваются и более плотные породы пласта, которые при других методах воздействия слабо вовлекаются в процесс разработки. Итак, технология нефтедобычи, основанная на введении в пласт тепла, способствует повышению коэффициента нефтеотдачи и более полному вытеснению нефти. Это приводит к сложным вопросам движения в пластах неоднородной, многокомпонентной жидкости, к гидродинамическому моделированию процессов разработки нефтяных месторождений, постановке и решению краевых задач многофазной фильтрации в неоднородных пластах, содержащих высоковязкую нефть, исследованию процессов теплопереноса и вытеснения нефти водой и паром при различных температурных режимах.  Моделирование многофазных неизотермических фильтрационных течений в нефтеносных неоднородных пластах с целью повышения нефтеотдачи месторождений представляется актуальной задачей.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационной работы состоит в численном исследовании процессов тепло- и массопереноса в пористой среде нефтяных неоднородных пластов при термическом воздействии на них, а также создании экономичных алгоритмов гидродинамического расчета, на основе которых реализуется технология нефтедобычи высоковязкой нефти.

Для реализации поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи:

- постановка и решение одномерных и двумерных математических моделей неизотермической многофазной фильтрации, описывающие процессы нефтедобычи при термическом воздействии на нефтяные пласты;

- проведение вычислительных экспериментов по исследованию процессов тепло- и массопереноса в пористой среде неоднородных и слоистых нефтяных пластов при термическом воздействии на них;

- создание экономичных алгоритмов гидродинамического расчета и соответствующих им проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ.

Научная новизна  диссертационной работы состоит в следующем:

- предложен подход численного моделирования процессов тепло- и массопереноса в пористых средах при условиях неизотермичности, многофазности фильтрационных течений и при неоднородности и слоистости нефтеносных пластов;

- поставлены и решены плоскопараллельная и плоскорадиальная задачи нестационарной многофазной фильтрации в неоднородном нефтеносном пласте с учетом межфазовых взаимодействий в условиях неизотермичности;

- найдены основные физические параметры (давление, температура, скорости и насыщенности фаз) процессов вытеснения высоковязкой нефти горячей водой и паром, исследованы изменения нефтенасыщенности, водонасыщенности и газонасыщенности пласта и выявлено увеличение коэффициента нефтеотдачи пласта при термических воздействиях;

- предложена численная методика на основе метода крупных частиц для исследования межфазного теплообмена в нефтеносных неоднородных пластах при вытеснении нефти горячей водой и паром.

Предметом исследования являются тепловые методы  воздействия на продуктивные нефтяные пласты (нагнетание теплоносителей) и рассматриваются вопросы, связанные с нестационарными течениями смеси нефти, воды и газа (пара) в пористых неоднородных средах, которые сопровождаются изменением фазового состояния пластовых жидкостей.

Методологической основой исследования являются основные положения механики многофазных сред, теория и методы подземной гидродинамики, численные методы механики и прикладной математики. Основным методом исследования задач в настоящей работе является вычислительный  эксперимент на основе метода крупных частиц.

Практическая ценность. Разработанные алгоритмы решения задач неизотермической фильтрации при закачке теплоносителей могут быть использованы при проектировании, прогнозе, а также при эксплуатации нефтяных месторождений с использованием термических методов воздействия.

Численные эксперименты показали, что приближенные модели дают хорошие результаты, пригодные для инженерного проектирования и эксплуатации нефтяных месторождений тепловыми методами.

Результаты диссертации внедрены в практику проектирования и промышленной эксплуатации атыраузских месторождений нефти в Казахстане, что подтверждается актами внедрения.

Экономическая значимость полученных результатов.  Основные результаты диссертационной работы позволяют проводить гидродинамические расчеты в нефтяных пластах при условии их неоднородности. Предложенные модели и численные методики для технологии теплового воздействия при нефтедобыче позволяют повысить эффективность разработки и освоения месторождений высоковязкой нефти.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Разработаны математические модели для процессов теплового воздействия и вытеснения высоковязкой нефти в пористых неоднородных средах при сложных условиях неизотермичности, многофазности и нестационарности.

2. На основе метода крупных частиц разработана методика численного анализа неизотермической двухфазной и трехфазной многокомпонентной  фильтрации в пористой среде с учетом межфазных взаимодействий при вытеснении нефти горячей водой и паром.

3. Исследована устойчивость вычислительных схем, определение искомых физических параметров ограничиваются областью возмущения, причем, сама схема позволяет проводить сквозной счет, значительно сокращая объем вычислительных работ. Разработан пакет прикладных программ, позволяющий получать не только численные решения, но и визуально представлять характер протекающих процессов.

4. Получены новые данные по тепловому вытеснению нефти при однородном и неоднородном строении пласта, а также при условии слоистости нефтяного пласта. Даны основные выводы по нефтеотдаче в зависимости от строения среды и температурных режимов.

Личный вклад соискателя состоит в разработке численного подхода и методики численного анализа краевых и начально-краевых задач многофазной фильтрации, в построении математических моделей; выявлены особенности нефтедобычи при условии межфазовых переходов и неизотермичности; разработаны численная методика, вычислительные алгоритмы и компьютерные программы; проведен численный анализ и построены зависимости основных физических характеристик процесса вытеснения высоковязкой нефти водой и паром.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были доложены:

- на Международной научно-практической конференции «Экология и нефтегазовый комплекс», г. Атырау, 2004 г.;

- на втором Международном семинаре-совещании по нефте- и газодобыче, г. Атырау, Институт нефти и газа, 2005 г.;

- на республиканской научно-практической конференции в ИНИТ КГУ им. И. Арабаева, г. Бишкек, 2007 г.;

- на Международной научно-практической конференции «Проблемы научно-технического и кадрового обеспечения нефтегазовой промышленности Казахстана», г. Атырау, 2008 г.;

- на научном семинаре кафедры «Механики» Кыргызского государственного технического университета им. Раззакова, г. Бишкек, 2010 г.;

- на научном семинаре кафедры «Прикладной математики» КГУСТА им. Исанова, г. Бишкек, 2010 г.

Опубликованность результатов. По результатам диссертационного исследования опубликовано 10 научных работ в рецензируемых научных изданиях.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы из 112 наименований, изложенных на 103 страницах, содержит Приложение с результатами численных расчетов - 28 рисунков, блок-схемы численных алгоритмов и текстом программ.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ

В первой главе диссертации предложен обзор отечественной и зарубежной литературы, посвященной теории и методам подземной гидродинамики и теории фильтрации нестационарной и многокомпонентной жидкости, нефтяной и газовой динамики, по математическому моделированию термических методов воздействия на пластовую систему. Приведен краткий анализ основных теоретических и экспериментальных работ, аналитических, приближенно-аналитических и численных методов гидромеханики.

Далее приводятся основные дифференциальные уравнения многофазной и многокомпонентной нестационарной фильтрации при термическом воздействии на нефтяные пласты. Рассмотрены основные уравнения и краевые условия, полученные из общих дифференциальных уравнений переноса массы и энергии М - компонентной системы.

Предложена следующая математическая модель вытеснения нефти водяным паром в неоднородном пласте. Тепломассоперенос в пласте представим трехфазным потоком, содержащим газ, воду и нефть. Газовая фаза, в свою очередь, состоит из двух компонентов: водяного пара и паров нефти. Здесь и далее  будем полагать, что  α=0 - твердая фаза,  α=1 - газовая фаза,   α=2 - фаза воды,   α=3 - фаза нефти,  β=1 -  водяной пар,  β=2 - газообразная нефть. Тогда математическая модель примет следующий вид:

ρ1=β=12ρ1β, ρ10к1βS1m			  	           		   (1)

∂∂tρβ1+∇⋅ρ1βV1=I1β, β=1,2		               			    (2)

∂∂tρα+∇⋅ραVα=Iα, α=1,3				           	    (3)

∂∂tρcT=∇⋅λ∇T−∇⋅ρcVT				               (4)

ρnсn∂∂tT=∇λn∇T						               (5)

S1+S2+S3=1, к11+к12=1

I1=I11+I12, I2=−I11, I3=−I12                                                          (6)

ρc=1−mρ0c0+ρ11c11+e11T+ρ12c11+e11T+ρ2c2+ρ3c3,	                          (7)

ρcV=ρ11c11+e12TV1+ρ12c12+e12TV1+ρ2c2V2+ρ3c3V3.		                 (8)

где T – температура системы, t – время, V- объем, v – истинная скорость, m – пористость, c–удельная теплоемкость, окружающих пласт пород, e -удельная энергия системы, s2 –насыщенность порового пространства фазой α, ρ – плотность, λ–коэффициент теплопроводности, n–породы, окружающие пласт, α – индекс фазы, β -индекс компонента.

Будем считать, что жидкости несжимаемы, а уравнение состояния для газовой фазы имеет следующий вид:

ρ10=MgPRTz							       (9)

где Mg=M11к11+M12к12 - молекулярная масса газа, М11 - молекулярная масса водяного пара, М12 - молекулярная масса газообразной нефти, R -универсальная газовая постоянная, z - коэффициент сжимаемости.

Относительные фазовые проницаемости будем определять из следующих соотношений:

f1=к'S132−S1−S201−S204, S2>S20				               (10)

f2=S1−S201−S204к', S2>S20					               (11)

f3=к'1−S1−S231−S1−S2−2S201−S204, S2>S20			               (12)

f1=к'S132−S1−2S201−S204, S2≤S20					               (13)

f2=0, S2≤S20

f3=к'2−S2−S11−S24, S2≤S20					               (14)

Зависимость вязкости фаз от температуры представим в виде:

μ1=1,06T+0,845μ2=7,45−1,8T0,477T−0,246μ3=в10expв11в12+Tв10=369:12,2, в11=1:6,12,в12=0−0,0875.

Интенсивность массовых превращений, обусловленных только испарением и конденсацией воды и нефти, будем определять из следующих соотношений:

I1β=η1βa1βρ1β−ρ1β, β=1,2I1=I11+I12, I2=−I11, I3=−I12					     (15)

где I11 - массовая скорость испарения воды, I12 - массовая скорость испарения нефти,   η11 - коэффициент испарения воды,  a11 - площадь поверхности раздела газ-вода на единицу объема,  η12 - коэффициент испарения нефти,   a12 - площадь поверхности раздела газ-нефть на единицу объема, P11 - давление насыщенных паров воды, P11 - парциальное давление паров воды и нефти в газовой среде, P12 - давление насыщенных паров нефти, P12 - парциальное  давление паров нефти в газовой среде.

Во второй главе диссертации приводится алгоритм метода крупных частиц для расчета процесса вытеснения нефти из неоднородного нефтеносного пласта горячей водой и паром. В качестве эффективного метода решения нелинейных и нестационарных задач многофазной фильтрации применяется прямое численное моделирование исследуемого физического процесса.

Среда заменяется и моделируется системой из «жидких» (крупных) частиц, которые распределены в начальный момент времени по ячейкам эйлеровой сетки в декартовой системе координат в соответствии с начальными данными; эволюция такой системы во времени осуществляется путем следующего расщепления – сначала изучается изменение внутреннего состояния подсистем, находящихся в ячейках, в предположении их заторможенности или неподвижности, а затем рассматривается смещение всех частиц, пропорционально их скорости и времени, без изменения внутреннего состояния подсистем с последующим пересчетом расчетной сетки в исходном состоянии. Эволюционный процесс вычислений состоит в многократном повторении вычислений для каждого шага по времени. Расчет каждого вычислительного цикла состоит из трех этапов.

1 этап. Эйлеровый этап: на данном этапе для каждой расчетной ячейки сетки пренебрегаем всеми эффектами, связанными с ее перемещениями. Выписываются разностные уравнения для каждого шага по времени. На этом этапе расчета изменяются лишь величины, относящиеся к ячейке в целом, а жидкость и газ предполагаются моментально заторможенными. При таких допущениях, используя начальные и граничные условия, определяются значения давления, температуры и фазовых плотностей.

2 этап. Лагранжев этап: на нем учитываются и вычисляются все эффекты, связанные с теплопереносом между ячейками сетки при их перестройке на прежнюю эйлерову сетку. Моделируются при t n + ∆t потоки масс «частиц» ∆ М n  через границы ячеек. При этом полагаем, что вся масса переносится только за счет нормальной составляющей скорости к границе. На данном этапе вычисляются скорости фаз и их потоки через границы ячеек. Отметим, что выбор разностных соотношений для вычисления значений основных параметров потока на границах ячейки имеет важное значение, т.к. сильно влияет на устойчивость и точность вычислений.

3 этап. Заключительный этап: на нем происходит перераспределение физических параметров течения по пространству и определяются окончательные поля эйлеровых параметров потока на фиксированной расчетной сетке в момент времени: t n+1  = t n + ∆t. Используя полученные значения в качестве начальных, вычисляются значения давления, температуры и фазовых плотностей на новом временном слое, и на их основе определяем массовые скорости изменения фаз за счет испарения и конденсации. Вычислительный цикл закончен, и процедура повторяется для следующего временного слоя.

Построены разностные вычислительные схемы, которые являются многослойными, а сами разностные уравнения - существенно нелинейными. Далее исследуется их устойчивость, формулируются необходимые условия устойчивости предложенных разностных схем.

В последнем разделе сформулированы и решены следующие задачи.

Решается задача неизотермического одномерного вытеснение нефти паром: в нефтяной пласт мощностью N, через прямоугольную галерею закачивается водяной пар с температурой Т0 и дебитом Q. В начальный момент процесса пласт и окружающие его породы имеют постоянную температуру Т0 и постоянное давление Р0. На границе пласта (эксплуатационной галерее) поддерживается постоянное давление. Примем, что теплопроводность пород, покрывающих и подстилающих пласт, в горизонтальном направлении, пренебрежимо малой, а теплопроводность пласта в вертикальном направлении бесконечно большой, т.е. условие теплообмена происходит по схеме «сосредоточенной емкости». Тогда поля скоростей одномерной неизотермической трехфазной фильтрации, давления, насыщенности фаз и температуры подлежат определению из следующей модели:

∂∂tρ1β+∂∂xρ1βu1=I1β, β=1,2.	   					 (16)

∂∂tρα+∂∂xραuα=Iα, α=1,3.		   				  (17)

∂∂tρcT=∂∂xλ∂T∂x−∂∂xρcuT−q, x≤L, t>0			  (18)

ρnicni∂Ti∂t=λni∂2Ti∂z2, i=1,2		  				  (19)

i=1, H≤z≤H1, t>0,i=2, 0≤z≤H2, t>0.

где H1=H+H1, H=H+H2.

Величина q  в уравнении энергии (18) представляет собой потери тепла в кровлю и подошву пласта и вычисляется по следующим выражениям:

q=−λn1H∂T1∂z|z=H+λn2H∂T2∂z|z=H2			  			   (20)

Начальные и граничные условия:

Px,0=P0, Tx,0=Ti z,x,0=T0ρα0x,0=ρα00x, Sαx,0=Sα0x, α=1,3k1,βx,0=k1β0x, α=1,2 	           		    (21)

Pα0,tuα0,t=Qα, Sα0,t=Sαt, α=1,3k1β0,t=k1β, β=1,2				   (22)

T0,t=Tc, Pl,t=P0∂T∂x|x=l=0 						  (23)

T1H,x,t=Tx,t,T2H2,x,t=Tx,t,T2H1,x,t=T20,x,t=T0						  (24)

- Уравнение состояния газовой фазы представим в виде

ρ10=ρ100MgMg0РР0Т0Т                                                                   (25)

где ρ100, Р0,Т0 – истинная плотность газа; давление и температура при нормальных условиях. Истинные плотности воды и нефти, ввиду их незначительного изменения, можно считать постоянными.

Рассматривается задача вытеснения нефти водяным паром из круглого пласта радиуса rc.. Через скважину r0  нагнетается теплоноситель с постоянным дебитом  Q . В начальный момент времени температура пласта и окружающие его породы имеют постоянную Т0 температуру. Давление нефтеносного пласта также постоянно и равно Р0. Содержание нефти и воды соответственно равны S20,S30. На контуре rc давление постоянно и равно Р0.  Теплообмен между пластом и окружающими пласт породами происходит по схеме «сосредоточенной емкости», мощность пласта постоянна и равна Н.

Поля распределения скоростей трехфазной фильтрации, давление, насыщенности фаз и температура определяются из следующей модели:

∂ρ1β∂t+1r∂∂rrρ1βu1=I1β,β=1,2	                  					  (26)

∂ρα∂t+1r∂∂rrραuα=Iα,α=1,3 		                    				   (27)

∂∂tρcT+1r∂∂rrρcuT=1r∂∂rrλ∂T∂r−q,		                        		    (28)

ρ1β=ρ1k1β, β=1,2; ρα=ρα0mSα,uα=−fαμαmSα∂P∂r, α=1,3. 				                     	    (29)

S1+S2+S3=1, I2=−I11, k11+k12=1, I3=−I12, I1=−I11+I12.

Начальные и граничные условия имеют вид:

Sαr,0=Sα0, α=1,3.					                   		             (30)

k1βr,0=S1β0, β=1,2. 			                  				    (31)

Tr,0=Tiz,r,0=T0,					                		     (32)

Pr,0=P0, 								           	     (33)

ραuα|r=r0=Qα, α=1,3. 							               (34)

Tr0,t=Tc 								           	     (35)

Sαr0,t=Sαt, α=1,3. 							               (36)

k1βr0,t=k1βt, β=1,2. 							               (37)

Prc,t=P0, ∂T∂r|r=rc=0 							               (38)

T1H,x,t=Tx,t 								               (39)

T2H2,x,t=Tx,t 					                           		     (40)

T1H1,x,t=T20,x,t=T0 						                         (41)

Qα=Qα2πr0.

- Уравнение давления запишется в виде:

ρ10∂∂rrf2μ2+f3μ3∂P∂r+∂∂rrρ10f1μ1∂P∂r=rmS1∂ρ10∂t−rρ10α=13Iαρα0	                       (42)

Далее рассмотрена профильная задача вытеснения нефти водяным паром из однородного нефтяного пласта мощностью Н. Пласт вскрыт нагнетательной скважиной, через которую закачивается водяной пар с темпом нагнетания  Q1   и температурой ТС. На эксплуатационной скважине поддерживается постоянное давление и отсутствует сток тепла. Абсолютная проницаемость и пористость пласта соответственно равны к, m. Начальная водонасыщенность S20 и  нефтенасыщенность S30 задается. Начальная температура пласта и окружающих его пород постоянна и равна Т0.

Математическая модель запишется:

∂ρ1β∂t+∂ρ1βu1∂x+∂ρ1βϑ1∂y=I1β, β=1,2      					          (43)

∂ρα∂t+∂ραuα∂x+∂ραϑα∂y=Iα, α=1,3 					           (44)

∂∂tρcT+∂∂xρcuT+∂∂yρcϑT=λΔT, 				           	  (45)

где

Δ=∂2∂x2+∂2∂y2, uα=fαμαmSα+∂P∂x.ϑα=−fαμαmSα∂P∂y. 				              	     (46)

- Добавляя очевидное равенство:

ρ10∂∂xu2+u3+∂∂yϑ2+ϑ3+∂∂xρ1ϑ1+∂∂yρ1ϑ1=ρ10β=12I1βdβ−mS1∂ρ10∂t,       (47)

и уравнение для вычисления давления:

d1=1ρ10−1ρ20, d2=1ρ10−1ρ30					               (48)

получим систему уравнений в частных производных, позволяющую определить искомые неизвестные ρ1β, ρα, Т, Р.

Для определения теплового потока из пласта в какой-либо точке кровли и подошвы необходимо решить уравнение:

λ0n∂2T∂y2=ρc0n∂T∂t							           	   (49)

Начальные и краевые условия имеют вид

Tx,y,0=Ty,0=Tl1,t=Tl2,t=T0, Sαx,y,0=Sα0, Sα0,y,t=Sαt, Qα=Qαt, α=1,3.k1βx,y,0=k1β0; k1β0,y,t=k1βt, β=1,2.Px,y,0=Pl,y,t=P0, T0,y,t=TCT0,t=TH,t=Tx,0,t,∂T∂x|x=1=0	           	    (50)

λ=∂T∂y=λn=∂T∂y, при y=0;

λ=∂T∂y=λn=∂T∂y, при  y=Н 						               (51)

На основе приведенных моделей решена также задача фильтрации в неоднородном нефтеносном пласте, состоящим из двух гидродинамически связанных пропластков разной абсолютной проницаемости, одинаковой толщины и пористости (рис. 1). Численными расчетами установлено, что неоднородность данного типа отрицательно влияет на нефтеотдачу пласта и на полноту вытеснения нефти из пласта.

Далее решена задача вытеснения нефти водяным паром из слоистого однородного пласта в шахматной системе расстановки скважин (плановая задача). Предполагается, что абсолютная проницаемость пласта допускает нужную симметрию (рис. 2 а, б).

В работе проводятся серии вычислительных расчетов, на основе которых формулируются количественные и качественные выводы о механизме вытеснения высоковязкой нефти тепловыми агентами. Дается подробный анализ влияния отдельных параметров на технологические показатели нефтедобычи.

Влияние теплопотерь в окружающие породы.

Потери тепла в окружающие породы учитываеюся по схеме «сосредоточенной емкости». С увеличением теплопотерь в окружающие породы замедляется продвижение температурного фронта, что сказывается на динамике продвижения скачков пара и водонасыщенности, что, в конечном счете, приводит к снижению коэффициента нефтеотдачи. Происходит остановка фронтов фазовых переходов: появляется быстро растущая зона горячей воды и нефти, а зона насыщенного пара более не увеличивается.

- Влияние начального нефтесодержания.

Величиной начального нефтесодержания, т.е. пористостью и нефтенасыщенностью, определяется доля тепла, используемого непосредственно на нагрев пластовой нефти. Чем выше эти показатели, тем меньше количество тепла уйдет на нагрев породы, и тем выше коэффициент использования вводимого в пласт тепла. Нагнетаемый пар, конденсируясь, постепенно образует водяную оторочку, с образованием которой происходит интенсивное вытеснение нефти. Таким образом, вычислительными экспериментами подтверждается вывод, что основным вытесняющим агентом является горячая вода.

- Влияние вязкости пластовой нефти.

С ростом вязкости повышается отношение подвижности вытесняющего и вытесняемого флюидов, что приводит к некоторому снижению коэффициентов вытеснения и охвата в зоне горячей и холодной воды. Нефтеотдача намного ниже, происходит образование «пробки», которая препятствует вытеснению нефти и ведет к уменьшению коэффициента нефтеотдачи. Анализ численных результатов показывает возможности эффективного применения пара для разработки залежей нефти различной вязкости, вплоть до очень высокой.

- Влияние темпа нагнетания пара.

С увеличением темпа нагнетания пара происходит резкое увеличение скорости продвижения температурного фронта, скачков пара и водонасыщенности и, вследствии чего, идет резкое увеличение нефтеотдачи. Зоны парового плато, насыщенного пара и воды резко расширяются, что ведет к увеличению температуры пласта и нефтеотдача увеличивается.

При этом, как показали численные расчеты, учет сжимаемости газа, не приводит к существенному изменению конечной нефтеотдачи, влияет лишь на распределение насыщенностей фаз.

- Сопоставление различных вытесняющих агентов.

Расчеты технологических показателей проводились для процесса нагнетания пара, горячей воды и газа. Каждый из этих механизмов вытеснения нефти имеет свои особенности. Переход от нагнетания пара к нагнетанию горячей водой исключает наличие зоны пара в пласте и процесс испарения и дистилляции, что приводит к снижению коэффициента вытеснения.

Из анализа результатов следует, что наиболее эффективно вытесняется нефть водяным паром.

Численно исследовано распределение водонасыщенности и распределение нефтенасыщенности по длине пласта в различные моменты времени при закачке в пласт газа. Резкое падение насыщенности в прискваженной зоне сменяется более плавным изменением по простиранию пласта. Изменение величины насыщенности со временем не значительно. Ее малая величина говорит о том, что основная масса нефти остается не вытесненной.

В случае закачки горячей воды скорость распространения температурного фронта хотя и выше чем при закачке газа, но намного меньше скорости распространения фронта вытеснения. При закачке пара скорость продвижения фронта вытеснения ниже, чем при закачке газа, однако разница между скоростями продвижения фронта вытеснения и температурного фронта не столь значительна. Это позволяет достигнуть наиболее полного использования всех положительных факторов, влияющих на процесс вытеснения: температуры и давления, что в конечном итоге приводит к наиболее полному извлечению нефти. Из анализа результатов следует, что наибольшая нефтеотдача достигается при закачке пара.

В качестве иллюстрации, на рисунках 3 - 6 приведены результаты численного моделирования и вычислительных экспериментов, основанных на выше приведенных моделях и задачах. На рис. 3 и 4 приведено сравнение экспериментальных данных с результатами численных расчетов по предложенным математическим моделям.

Рис. 1. Схема слоисто-неоднородного коллектора, состоящего из двух пропластков.

A

B

C

D

E

G

Рис. 2 а) – Однорядная схема расположения скважин

Рис. 2 б) – Схема вытеснения нефти прямолинейного пласта горячим паром

Рис. 3. Распределение температуры по длине модели пласта при вытеснении горячей водой (эксперимент)

Рис. 4. Распределение температуры по длине модели пласта при вытеснении горячей водой (численный расчет): I-t=3; II-t=5; III-t=20 мин.

Рис. 5. Плоскопараллельная задача: распределение нефте- и водонасыщенностей по длине пласта

Рис. 6. Плоскорадиальная задача: распределение температуры по длине пласта (при 2-t=2; 4-t=4; 8-t=8; 12-t=12).

ОСНОВНЫЕ   ВЫВОДЫ:

1. Построены одно- и двумерные математические модели неизотермической двухфазной фильтрации, описывающие фильтрационные процессы при термическом воздействии на нефтяные пласты. Для получения качественных показателей по этим математическим моделям необходим большой объем работы, направленной на определение входящих в математические модели экспериментальных параметров, например, вязкостей  фаз, которые уточняются в процессе проведения вычислительного эксперимента.

2. Разработан метод численного моделирования неизотермической    двухфазной фильтрации в пористой среде с учетом межфазных взаимодействий горячей водой, на основе метода «крупных частиц». В предлагаемой методике на первом этапе вычисляются так же поле плотностей, перераспределение которого происходит за счет давления. Исследована устойчивость вычислительных схем и получены аналитические  соотношения для установления устойчивого счета. Причем, вычисление искомых параметров ограничивается областью возмущения, т.е. областью в которой эти параметры изменяются на данном временном шаге. Вычислительная схема позволяет проводить сквозной счет, тем самым значительно сокращает объем вычислительных работ.

3.  Проведен вычислительный эксперимент по тепловому вытеснению нефти из линейного однородного нефтяного пласта с  различными тепловыми агентами. Существенное влияние на процесс вытеснения нефти оказывают вязкости нефти, температура нагнетания теплоносители, тепловые потери в кровлю и подошву пласта, и начальное нефтесодержание. Тепловой фронт отстает от фронта вытеснения нефти. Основная часть нефти вытесняется водой.

4. Построено численное решение задачи при вертикальном вытеснении нефти горячей водой. Исследовано влияние теплопотерь в окружающие пласт породы по «точной» схеме. Пренебрежение теплообменом между пластом и окружающими его породами существенно искажает картину температурного поля. Так, при отсутствии теплообмена между пластом и внешними к нему породами асимптотическая по времени температура в каждой точке пласта равна температуре нагнетаемой воды на входе в пласт. При учете же теплообмена между пластом и внешней средой температура является монотонно убывающей функцией расстояния от нагнетательной скважины. Исследованы также влияние гравитации распределения нефтенасыщенности  и водонасыщенности  резко отличаются от распределения, полученных без учета гравитации. Фильтрация воды происходит в основном в верхней части пласта. Отсутствие гравитации приводит к фактическому завышению нефтеотдачи.

5. Численно моделируется задача вытеснения нефти из слоисто – неоднородного пласта, состоящего из двух гидродинамически сообщающихся пропластков разной абсолютной проницаемости. Исследовано влияние неоднородности на процесс нефтеотдачи.  Из анализа полученных картин распределения нефте и паронасыщенностей следует, что кроме фронтального  переноса существует также и межслойный перенос пластовых жидкостей и температуры. Увеличивается зона контакта высокой температуры с пластовыми жидкостями, в основном за счет неравномерного продвижения фронта горячей воды. С увеличением неоднородности нефтеотдача падает.

6. Вычислительным экспериментом установлено, что применение в качестве теплоносителя горячей воды приводит не только к увеличению нефтеотдачи пластов, но и к более полному извлечению нефти из нефтяного коллектора.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Аманбаева Л. Ж., Хамзина Б. Фильтрация в конечном пласте для обобщенного закона Дарси // Материалы международной научно-практической конференции «Экология и нефтегазовый комплекс» - Атырау, 2004. - с.300- 304.

2. Аманбаева Л. Ж., Турдиев М.Ф. Моделирование многофазной неизотермической фильтрации с фазовыми переходами // Вестник Национальной Инженерной Академии РК - Алматы, № 1 (15), 2005. - с. 45-49.

3. Аманбаева Л. Ж., Турдиев М.Ф. Численное решение многофазной неизотермической фильтрации методом крупных частиц // Сб. научных трудов II международного семинара-совещания по глубокой переработке нефти и газа - Атырау, 2005. - с. 290-297.

4. Аманбаева Л. Ж., Бийбосунов Б. И. Численный анализ гидродинамических процессов в нефтяных пластах при термических воздействиях // Журнал «Известия ВУЗов» - Бишкек, № 3-4, 2007. - с. 37-41.

5. Аманбаева Л. Ж., Бийбосунов Б. И., Хамзина Б.С. Методика расчета одномерной трехфазной фильтрации в нефтеносном пласте с учетом фазовых переходов //Журнал «Вестник КГУ им. Арабаева», Бишкек, 2008.- с.121-123.

6. Аманбаева Л. Ж. Исследование гидродинамических течений в нефтеносных пластах // Журнал «Вестник КГУ им. Арабаева», Бишкек, 2008.- с. 92-99.

7. Аманбаева Л. Ж. Моделирование вытеснения нефти водяным паром // Сб. научных трудов Международной научно-практической конференции – Атырау, 2008. - с. 386-392.

8. Аманбаева Л. Ж. Численное решение плоскорадиальной задачи многофазной неизотермической фильтрации // Журнал «Поиск» - Алматы, вып. 1, 2008. – с. 278-282.

9. Аманбаева Л. Ж. Исследование двумерной неизотермической фильтрации в неоднородной среде // Журнал «Поиск»-Алматы, вып. 2, 2008.-с. 169-172.

10. Аманбаева Л. Ж. Приближенные методы многофазной неизотермической фильтрации в нефтеносных пластах // Современные проблемы механики сплошных сред - Бишкек, вып. 10, 2009. - с. 120-126.

ТУЖУРУМ

- Аманбаева Ляззат Жоламановна

Нефтти алып жүрүүчү пласстардагы көп фазалык изотермикалык эмес фильтрациялык агымдарды сандык моделдөө.

01.02.05 – Суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты илимий даражаны ыйгаруу

Негизги сөздөр: жер алдындагы гидродинамика, газды жана суюктукту фильтрациялоонун теориясы, нефть алып жүрүүчү пласт, нефтти иштеп чыгуу, математикалык модель, нефттин, газдын жана суунун стационардык эмес агымы, сандык методдор, сандык моделдөө, чоңдук бөлүкчөлөрдүн методу.

Изилдөө объектиси: изотермикалык эмес шарттарда нефтти алып жүрүүчү пласттардагы газдын (буунун), суунун,  нефтттин аралашмасынын кыймылы, стационардык жана изотермикалык эмес шарттарда нефттик пласттарда жогорку илеешчек нефтти суу жана буу аркылуу сүрүп чыгуучу гидродинамикалык процесстер.

Изилдөөнүн максаты: нефтти алып жүрүүчү пласттарды аларга термикалык аракет көрүү менен эки жана үч фазалык фильтрацияларды  сандык эсептеп чыгаруу.

Диссертациялык иш нефтти алып жүрүүчү пласттардагы суунун, газдын жана нефттин көп фазалык агымын математикалык моделдөөгө арналган.  Изотермикалык эмес жана стационардык эмес режимде жогорку илеешчек жана жогорку парафиндик нефтти суу жана буу менен сүрүп чыгуудагы жылуулуктун жана массанын которулуусунун процесстери изилденет. Бир өлчөмдүү жана эки өлчөмдүү шартта эки жана үч фазалык фильтрациянын эң сырткы маселелери сунушталган жана чыгарылган. Чоңдук бөлүкчөлөрдүн методунун негизинде сандык алгоритмдер иштелип чыккан. Нефтти иштетүүдө жогорку илеешчектикти алууда жана нефтти бөлүп чыгарууну жогорулатууда жылуулуктун аракетинин натыйжалуулугун жана эффективдүүлүгүн көрсөткөнбүз. Диссертациялык иштин жыйынтыгы практикалык маниге ээ жана Казахстан Республикасынын нефть чыгуучу жайларында нефтти иштеп чыгарууда колдонулат.

РЕЗЮМЕ

- Аманбаева Ляззат Жоламановна

Численное моделирование многофазных

неизотермических фильтрационных течений

в нефтеносных пластах

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы

Ключевые слова: подземная гидродинамика, теория фильтрации жидкости и газа, нефтеносный пласт, нефтедобыча, математическая модель, нестационарные течения нефти, газа и воды, численные методы, численное моделирование, метод крупных частиц.

Объект исследования: движение смеси нефти, воды и пара (газа) в нефтеносных пластах в условиях неизотермичности, гидродинамические процессы вытеснения высоковязкой нефти водой и паром в нефтяных пластах при условиях нестационарности и неизотермичности.

Цель исследования: численное решение задач двухфазной и трехфазной фильтрации в нефтеносных пластах при термическом воздействии на них.

Диссертация посвящена математическому моделированию многофазных течений нефти, воды и газа в нефтненосном пласте. Исследуются процессы теплопереноса и массопереноса при вытеснении высоковязкой, высоко парафинированной нефти водой и паром при неизотермическом и нестационарном режиме. Предложены и решены краевые задачи двухфазной и трехфазной фильтрации в одномерной и двухмерной постановке. Разработаны численные алгоритмы на основе метода крупных частиц.  Показаны эффективность теплового воздействия на нефтеносный пласт при добыче нефти с высокой вязкостью и повышение нефтеотдачи. Результаты диссертационной работы имеют практическое значение и были внедрены в практику нефтедобычи на нефтяных месторождениях Республики Казахстан.

R E Z U M E

- Amanbaeva Lyazzat Jolamanovna

Numerical simulation of polyphase anisothermic filtering current in oil-bearing beds

Dissertation for candidate of physics and math due to specialty 01.02.05 – mechanics of liquid, gas and plasma

Key words: underground hydrodynamics, theory of liquid and gas filtration, oil-bearing bed, oil extraction, mathematical modeling, variable current of oil, gas and water, numerical simulation, numerical methods, method of big particles.

Research object: motion of oil, water and gas composite in oil-bearing beds in the conditions of anisothermicity, hydrodynamic processes of high-viscous oil driving by water and vapor in oil-bearing beds in the condition of nonstationarity and anisothermicity.

The goal of research: numerical solution of problems of two-phase and three-phase filtration in oil-bearing beds under thermic influence.

Dissertation is devoted to mathematical modeling of polyphase flow of oil, water and gas in oil-bearing bed. Processes of heat transport and mass transport are researched under high-viscous oil driving by water and vapor in the condition of nonstationarity and anisothermicity. There are proposed and solved the boundary problems of two-phase and three-phase filtration in one-dimensional and two-dimensional definition. There are developed the numerical algorithms on the base of big particles method.  Efficiency of thermal action is shown towards oil-bearing bed under oil extraction with high viscosity. Results of dissertation have practical meaning and were developed into practice of oil extraction on oil fields of Kazakh Republic.