Общая характеристика работы

Актуальность проблемы.

В связи с полетами летательных аппаратов в широком диапазоне скоростей и высот практика выдвинула для исследования целый ряд сложных задач газовой динамики требующих разработки принципиально новых подходов и методов для их решения. Сюда относится например, изучение трансзвуковых режимов обтекания, определение характеристик вязких потоков газа течений при наличии излучения  и ионизации, исследование явлений происходящих при срыве потока в следе за телом.  При этом часто бывает необходимым рассматривать сложные формы аппаратов, различные траектории полетов в возмущенной области, где могут появиться вторичные скачки уплотнения, местные сверхзвуковые зоны подобласти «обратного» течения.

В настоящее время одним из основных способов исследования сложных нелинейных задач механики является вычислительный эксперимент. Для численного моделирования разнообразных задач  механики сплошных сред успешно используется метод крупных частиц Ю.М. Давыдова. С его помощью решаются актуальные задачи механики сплошных сред в следующих областях: машиностроения, экологии, технологии парашютостроения, ракетные двигатели твердого топлива, газогенераторы, закачка жидкости в скважины нефтегазоносных пластов, физика плазмы, взаимодействие лазерного излучения, а также взаимодействие электронных и ионных пучков с веществом, инерционный термоядерный синтез, космофизика, геомеханика, радиоэлектроника и т.д.

В данной работе значительное развитие получило исследование глубоко нелинейных свойств применяемых алгоритмов, определены элементы матриц аппроксимационной вязкости, дисперсии, бидисперсии, тривязкости и др. Также были выведены разностные формулы метода крупных частиц для треугольной и призматической форм ячеек.

Основное уравнение газовой динамики, записанное относительно потенциала скорости, является весьма сложным для аналитического решения, поэтому для исследования потенциальных течений газа были выведены приближенные уравнения. Для случая строго потенциальных стационарных течений оно было выведено Т. Карманом, К. Г. Гудерлеем, К. Осватичем а для нестационарных - Ц. Линем, Э. Рейснером, С. Тзянем.

Первыми исследователями смешанных до - и сверхзвуковых течений в соплах Лаваля были Т.  Мейер и Дж. И. Тейлор. Разлагая потенциал скоростей в ряд по степеням пространственных координат, Т. Мейер построил поток с дозвуковым полем скоростей в области до горла канала и сверхзвуковым - позади него.

Наиболее полное исследование течений газа с прямой звуковой линией перехода через скорость звука принадлежит Л.В. Овсянникову.

Околозвуковые течения газа в соплах с двумя сужениями изучались на плоскости потенциала скорости и функции тока в работах С. Томотики и К. Томады, С. Томотики  и З. Хазимото.

Газовая динамика многофазных сред отличается от классической механики присутствием в потоке мелких жидких или твердых частиц различных размеров и форм, которые в процессе течения обмениваются с газом энергией и импульсом, могут переходить из одного агрегатного состояния в другое.

Первыми работами, где были проведены аналитические исследования задачи о течении газа с частицами в сопле, являются работы Дж. Клигеля и У. Ренни.

В работах Л. Хассана и Т. Делингера, при задании распределения скорости частиц по длине сопла, решение обратной задачи было найдено в квадратурах, при этом здесь было предположено, что взаимодействие фаз происходит по стоксовским законам сопротивления.

Задача расчета плоского двухфазного течения в дозвуковой и трансзвуковой частях сопла Лаваля рассмотрена в работе Г. В. Дритова и А. П. Тишина, в которой было учтено также влияние частиц на движение газа. Методы расчета двухфазного плоскопараллельного течения в сопле в рамках двухжидкостной модели сплошной среды для дозвукового и трансзвукового режимов скоростей были развиты в работах И. М. Васеника, А. Д. Рычкова и В. И. Копченова, А.Н. Крайко, где для преодоления ряда трудностей, связанных с переходом через скорость звука, был использован метод установления.

В настоящей диссертации разработан приближенно-аналитический метод для исследования двумерных нестационарных течений двухфазных сред при трансзвуковом режиме скоростей.

Начало развитию теории фильтрации положили опыты  А. Дарси (1856 г.), Ф. Форхгеймера (1898 г.) и  Г. Хелле-Шоу (1897 г.).  Выдающийся вклад в развитие теории фильтрации в нефтегазоносных пластах внесли С. А. Христианович,  П. Я. Полубаринова-Кочина, Б. Б. Лапук, И. А. Чарный, В. Н. Щелкачев и др.

Традиционным уравнением подземной гидромеханики, характеризующим процесс фильтрации жидкости в пористой среде, является экспериментально установленный закон А. Дарси и его обобщения на случай многофазных течений. В настоящее время закон Дарси широко применяется при прогнозировании процессов разработки месторождений нефти и газа.

В работах С. А. Христановича была предложена новая модель фильтрации в условиях импульсного нагружения, которая обобщает закон А. Дарси на случай учета сил инерции, больших градиентов давления и пористости среды.

Цель настоящей работы заключаются в следующем:

- исследование пространственно-трехмерных течений газа в трансзвуковом режиме скоростей на основе полного нелинейного уравнения Эйлера относительно потенциала скорости;

- упрощение системы дифференциальных уравнений динамики двухфазных сред (газ и твердые частицы) для решения обратных задач трансзвуковых течений в соплах и внешнего обтекания различных тел двухфазным потоком;

- численное исследование методом крупных частиц Давыдова фильтрационных течений жидкости на основе современного модельного уравнения академика С. А. Христиановича;

- разработки численного алгоритма метода крупных частиц Давыдова на треугольной сетке и для расчетной области из призматических ячеек для исследования пространственно-двумерных и пространственно-трехмерных течений идеального газа;

- исследование диссипативных, дисперсионных и других глубоких нелинейных свойств многопараметрического класса разностных схем метода крупных частиц Давыдова.

Научная новизна работы заключается в исследовании на физической плоскости пространсвенно-трехмерные нестационарные (стационарные) трансзвуковые течения газа в различных сопел, в криволинейных каналах, истечение газа из сосуда с критической скоростью, расширенное течение Прандтля-Майера.

Решение внутренних и внешних задач двумерных нестационарных течений двухфазных сред (газ и твердые частицы) в трансзвуковом приближении.

Разработка и исследование разностных схем алгоритма метода крупных частиц Давыдова для решения задач фильтрационных течений нефти в пласте на основе современного модельного уравнения С.А.Христиановича.

Задачи исследований:

- применяя метод малых возмущений к полному уравнению Эйлера относительно потенциала скорости вывести соответствующую систему рекуррентных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка позволяющее исследовать пространственно трехмерные нестационарные (стационарные) течения газа при около и сверхзвуковых скоростях течения газа.

- в результате применения метода малых возмущений из системы дифференциальных уравнений соответствующие двухфазной среде (газ и твердые частицы) вывести более упрощенную систему дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка позволяющая исследовать особенности двумерных нестационарных течений двухфазной среды в трансзвуковом режиме скорости.

- решить пространственно трехмерные нестационарные (стационарные) задачи трансзвуковой аэродинамики, результаты которых послужили бы в развитии теории трансзвуковых течений одно и двухфазных сред в различных видах сопел и в криволинейных каналах, а также при внешнем обтекании различных тел.

- на основе современного модельного уравнения академика С.А. Христиановича исследовать приближенно-аналитическими методами фильтрационных течений газа в пористой среде (пласте).

- вывести разностные формулы метода крупных частиц Давыдова для решения задачи фильтрационных течений нефти при использовании модельного уравнения С.А. Христиановича и провести численные расчеты на ЭВМ.

- вычислить и исследовать на современных компьютерах с использованием системы аналитических вычислений Reduce-3 дифференциальные приближения многопараметрического класса разностных схем метода Давыдова.

- разработать алгоритм метода крупных частиц Давыдова для решения задач с треугольной и гексагональной симметриями.

Методы исследований в настоящей работе включают в себя метод малых возмущений, применение которого позволило вывести системы рекуррентных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка, рекомендуемого для исследования пространственно-трехмерных нестационарных (стационарных) течений одно- и двухфазных сред при транс-, до- и сверхзвуковых скоростях. Решение поставленных задач осуществлялось применением специальных и автомодельных методов для интегрирования соответствующих нелинейных дифференциальных уравнений механики жидкости и газа.

Одним из численных методов современного вычислительного эксперимента является метод крупных частиц Давыдова. С помощью него решаются сложные задачи современной науки и техники.

Аппарат метода дифференциальных приближений является универсальным методом исследования нелинейных свойств разностных схем систем дифференциальных уравнений механики сплошных сред в целом.

Достоверность полученных научных результатов состоит в следующем:

- адекватность математической модели – выведенной методом малых возмущений системы рекуррентных уравнений в частных производных второго порядка, используемой для описания пространственно-трехмерных течений газа в до-,  около- и сверхзвуковых режимах течений газа - показана в рамках метода математической индукции;

- приведенные в работе решения, описывающие пространственно-трехмерные потенциальные трансзвуковые течения газа, являются обобщением и развитием теории плоскопараллельных околозвуковых течений газа; здесь в частном случае, для пространственно-двумерных течений газа получаются результаты, совпадающие с известными аналитическими решениями.

- достоверность полученных численных результатов методом крупных частиц при расчете инерционных фильтрационных течений с использованием нелинейной модели С. А. Христиановича показана сравнением с численными решениями, полученными при использовании традиционной модели А. Дарси, а также с известными аналитическими решениями тестовых задач фильтрации.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

- предложенные в работе разностные схемы метода крупных частиц Давыдова для решения задач подземной гидромеханики при использовании современной нелинейной модели С.А. Христиановича могут быть применены на практике при решении задач разработки месторождений нефти и газа в случае учета больших градиентов пластового давления и пористости, сил инерции;

- разностная модель метода крупных частиц Давыдова на треугольной сетке может найти широкое применение при решении задач с треугольной и гексагональной симметриями;

- разработанные приближенно-аналитические методами рекуррентные системы уравнений в частных производных и найденные их решения вносят определенный вклад в развитие теории трансзвуковых течений одно- и двухфазных сред в различных видах сопел, в криволинейных каналах, а также при решении внешних задач трансзвуковой аэродинамики и может быть использована на практике;

- выведенная при использовании в качестве динамического уравнения современной нелинейной фильтрационной модели С.А. Христиановича уравнение в частных производных типа Эйлера, соответствующая рекуррентная система уравнений  в частных производных позволяют решить практические задачи инерционной фильтрации жидкости и газа.

Экономическая значимость полученных результатов:

-алгоритм метода Давыдова на треугольной сетке и призматической ячейке могут найти широкое применение при решении сложных научно-технических проблем парашютостроения, машиностроения, физики плазмы, термоядерного синтеза, во многих отраслях механики сплошных сред, приносящих существенные экономические выгоды.

-разностные схемы метода Давыдова на основе нелинейной модели С.А. Христиановича может найти применение при расчете месторождений нефти и газа и в технико-экономическом отношении также приносит экономические пользы для пользователей.

Апробация результатов исследований:

Основные результаты работы докладывались:

- на V Международной конференции «Метод крупных частиц: теория и приложения» (г. Москва, Национальная Академия прикладных наук (НАПН) РФ, 1994 г.);

- на III Республиканской научно-методической конференции «Компьютеры в учебном процессе и науке» (г. Бишкек, КСХИ, 1995 г.);

- на Юбилейном международном симпозиуме «Актуальные проблемы механики сплошных и сыпучих сред» (г. Москва, НАПН РФ,  1997 г.);

- на II Международном симпозиуме «Актуальные проблемы механики сплошных и сыпучих сред» (Москва, НАПН РФ, 1999 г.);

- на третьем Международном конгрессе «Актуальные проблемы механики сплошных и сыпучих сред» (г. Москва, НАПН РФ, 2000 г.).

- на научно-практической конференции «Проблемы строительства и архитектуры на пороге XXI века», посвященной 45-летию образования строительного факультета КГУСТА (г. Бишкек, КГУСТА, 2000 г.);

- на международной научной конференции «Проблемы математического моделирования и информационных технологий, посвященной 60-летию академика НАН КР А. Жайнакова (г. Бишкек, НАН КР, 2001 г.);

- на международной научной конференции «Современные проблемы механики сплошных сред» (Бишкек, Комитет по теоретической и прикладной механике Кыргызстана, 2002 г.),

- на международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы технико-экономического развития Кыргызстана» (г. Бишкек, КГУСТА, 2003 г.);

- на научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов КГУСТА, посвященной 2200-летию кыргызской государственности и 125-летию г. Бишкек (г. Бишкек, КГУСТА, 2003 г.).

- на юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летию факультета физики и электроники КНУ им. Ж.Баласагына (г. Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2003 г.);

- на юбилейной международной научной конференции «Роль академика Р.З. Сагдеева в развитии плазменных исследований в Кыргызской Республике», посвященной 70-летию академика РАН, Почетного профессора КНУ Р.З. Сагдеева (г. Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2003 г.);

- на международной юбилейной конференции «Академик Я. Б. Зельдович и современная физика», посвященной 90-летию Я.Б. Зельдовича  (г. Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2004 г.);

- на международном семинаре «Вычислительные методы и решение оптимизационных задач», организованном Институтом вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и НАН Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, 2004 г.);

- на II международной конференции «Асимптотические, топологические и компьютерные методы в математике» (г. Бишкек и Иссык-Кульская область, 13-17 сентября 2006 г.);

- на Юбилейном международном конгрессе «Актуальные проблемы машиностроения, механики, прикладной и вычислительной математики» (г. Москва, НАПН РФ, 3-12 февраля 2007 года).

Публикации.

По теме диссертации опубликованы 45 работ, в том числе две монографии.

Структура и объем диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы и изложена на 284 страницах, включая 30 рисунков, списка литературы из 178 наименований.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Методом малых возмущений выведены рекуррентные системы уравнений в частных производных второго порядка относительно потенциала скорости возмущения для исследования пространственно-трехмерных трансзвуковых течений газа в как в стационарном, так и в нестационарном режимах течения.

2. Найдены точные аналитические решения нелинейных уравнений в частных производных второго порядка, описывающие пространственно-трехмерные стационарные потенциальные течения газа в соплах Лаваля, в сопле с плоской поверхностью перехода, в сопле с двумя сужениями как в стационарном, так и в нестационарном случаях. Исследованы истечение газа из сосуда с критической скоростью и течение газа в слабовогнутой трубе. Получены решения обратных внешних задач обтекания трансзвуковым потоком газа вогнутой поверхности, задачи расчета расширенного течения Прандтля-Мейера.

3. Разработан приближенно-аналитический метод для решения внутренних и внешних задач трансзвуковых течений двухфазных сред (газ и твердые частицы). Исследованы пространственно-двумерные нестационарные течения двухфазных сред в различных видах сопел в окрестности горловины, где осуществляется переход через скорость звука.

4. Предложены разностные схемы метода крупных частиц Давыдова для решения задач подземной гидромеханики при использовании модельного уравнения С.А. Христиановича при учете больших градиентов давления, пористости и сил инерции. Проведены тестовые расчеты методом крупных частиц Давыдова пространственно- двумерных однофазных фильтрационных течений при использовании фильтрационных моделей А. Дарси и С. А. Христиановича.

5. Исследованы нелинейные свойства разностных схем метода крупных частиц Давыдова для решения задач инерционной фильтрации жидкости при использовании модельного уравнения С. А. Христиановича,  также исследованы разностные схемы для расчета течений вязкого и теплопроводного газа.

6. Выведено дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка типа уравнения Эйлера для исследования пространственно-трехмерной нестационарной фильтрации газа в пористой среде при использовании модельного уравнения С. А. Христановича.

Применяя метод малых возмущений к полученному уравнению, выведена рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка, с помощью которой можно исследовать пространственно-трехмерные нестационарные течения газа в пористой среде. Здесь получены точные решения, описывающие фильтрационные течения газа.

7. Предложены разностные схемы метода крупных частиц Давыдова для решения задач газовой динамики на треугольной сетке и в области из призматических ячеек. При использовании системы аналитических вычислений REDUCE-3 вычислены на ЭВМ дифференциальные приближения многопараметрического класса разностных схем метода крупных частиц Давыдова для решения пространственно-трехмерных нестационарных задач газовой динамики. Определены элементы матриц аппроксимационной вязкости, дисперсии, бидисперсии, тривязкости и т.д.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:

- выведены рекуррентные системы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для исследования пространственно-трехмерных стационарных (нестационарных) до-, транс- и сверхзвуковых течений газа;

- выведена рекуррентная система уравнений в частных производных для исследования фильтрационных течений газа в пористой среде и получены точные аналитические решения для нулевого, первого приближения потенциала скорости;

-получены аналитические решения основного уравнения трансзвуковой аэродинамики, описывающие пространственные течения газа в соплах, криволинейных каналах, обтекание трансзвуковым потоком газа вогнутой поверхности;

-разработка приближенно-аналитического метода для решения задач внутренних и внешних течений двухфазной среды в трансзвуковом режиме скоростей;

-вывод разностных схем метода Давыдова для решения задач подземной гидромеханики при использовании фильтрационных моделей А. Дарси и С.А. Христиановича и исследование нелинейных свойств разностных схем методом дифференциальных приближений, проведение тестовых расчетов;

-вывод разностных схем метода Давыдова для треугольных и призматических ячеек;

-вычисление дифференциальных приближений разностных схем метода Давыдова для расчета пространственно-трехмерных нестационарных течений газа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении даны обоснование выбора темы, ее актуальность, степень новизны, обзор литературы по исследуемой тематике, приведены защищаемые научные положения, их достоверность и новизна.

В первой главе “Исследование трансзвуковых потенциальных течений газа на основе рекуррентной системы  уравнений в частных производных ” рассмотрены:

В первом параграфе главы I приводится вывод  рекуррентной системы дифференциальных уравнений для исследования стационарных потенциальных течений газа в трансзвуковом диапазоне скоростей.

Уравнение пространственно-трехмерных установившихся потенциальных течений идеального газа в декартовой системе координат имеет вид

a2−u2ϕxx+a2−v2ϕyy+a2−w2ϕzz−2uvϕxx−2vwϕxz−2uwϕzz=0,	   (1)

где  u=ϕx,u=ϕy,w=ϕz - составляющие вектора скорости потока, a- скорость звука, которая вычисляется так:

a2=χ+12a2−χ−12ϕx2+ϕy2+ϕz2.			   (2)

Здесь χ=cpcv,cp,cv - удельные теплоемкости газа при постоянном давлении и постоянном объеме соответственно; a - критическая скорость, достигающаяся в точках потока, где скорость частиц равна скорости звука.

Традиционно при линеаризации исходных уравнений газовой динамики оперируют только главным членами, опуская члены более высоких порядков малости.

В данной работе для упрощения нелинейного уравнения (1), (2) применяется метод малых возмущений. Потенциал скорости представится в виде

ϕx,y,z=ax+ϕx,y,z.                         			    (3)

Далее потенциал скорости возмущения ϕx,y,z ищется в виде

ϕx,y,z=k=0nεk+1ϕkx,y,z,                                                  (4)

где в качестве  ε можно взять величину ε=1−M∞2. Здесь M∞- число Maxa на бесконечности  вверх по течению. Подставляя (4) в (1), с учетом (2) и преобразуя переменные в формуле

x→x,y=ε−12y,z=ε−12z                                                  (5)

получена нижеследующая рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка:

−(χ+1)ϕ0xϕ0xx+ϕ0yy+ϕ0zz=0                                                    (6)

−(χ+1)(ϕ00xϕnx+ϕ0xϕnxx)+ϕnyy+ϕnzz=i=0n−1[χ+12ϕixxϕn−1−i+2ϕix {zϕ(n−1−i)z+(χ−1)(ϕiyy+

+ϕizz)ϕ(n−1−i)x]+i=0n−2χ+12ϕixx(Gn−2−i+Dn−2−i)+ϕ(n−2−i)(ϕiyy+ϕizz)+i=0n−2(χ+1)ϕ(n−2−i)ϕ(i+1)xx+

+2i=0n−2ϕ(n−2−i)x(Φi+ψi)+i=0n−3χ+12ϕiyyGn−2−i+ϕizzDn−3−i+2i=0n−3ϕiyzRn−3−i.                           (7)

Здесь введены следующие обозначения для функций Φi, ψi, ϕi, Di, Ri, Gi (i=1,2,...,m), которые выражаются через частные производные потенциала скорости возмущения и используются при определении выражений, содержащихся в правой части рекуррентной системы (7):

Φi=Φm=k=0mϕkx {yϕ(m−k)y , ψi=ψm=k=0mϕkx {zϕ(m−k)z ,			 (8)

ϕm=1mϕoxk=1m(3k−m)ϕkxϕ(m−k) , Dn−2−i=Dm=1mϕozk=1m(3k−m)ϕkzDm−k ,

Gn−2−i=Gm=1mϕoyk=1m(3k−m)ϕkyGm−k , Rn−2−i=Rm=k=0mϕky ϕ(m−k)z .

Уравнение (6) для нулевого приближения потенциала скорости возмущения является фундаментальным при изучении течений газа с околозвуковыми скоростями и называется уравнением Кармана. Уравнение (6) является нелинейным, принцип суперпозиции решений для него несправедлив, тем не менее, оно значительно проще полного уравнения (1), (2) определяющего потенциал скорости ϕ(x,y,z). Остальные приближения рекуррентной системы (7), (8)  являются линейными неоднородными дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка. Выведенная рекуррентная система дифференциальных уравнений (6), (7), (8) позволяет аналитическими методами решить внутренние и внешние задачи трансзвуковой аэродинамики.

Проинтегрировав различными способами нелинейного уравнения Кармана (6) находим основное, нулевое приближение потенциала скорости возмущения ϕ0(x,y,z), а последующие приближения потенциала возмущения в формальном ряде (4) являются решением системы дифференциальных уравнений (7), (8).

В параграфе 2 рассматривается пространственные трансзвуковые течения Мейеровского типа в соплах Лаваля. Отметим, что для исследования течений газа в декартовой системе координат при до-, транс- и сверхзвуковых скоростях  применяются обратные методы, где задаются распределения потенциала скорости и его производных вдоль оси симметрии в виде непрерывных функций имеющие производные второго порядка включительно.

Решение преобразованного уравнения Кармана

ϕ0xϕ0xx−ϕ0yy−ϕ0zz=0                                         		  	    (9)

ищется в виде

ϕ0(x,y,z)=f(u)+dx2+my4+nz4					   (10)

где     u=ax+by2+cz2  и    a,b,c,d,m,n−const.

Если a=d2, b=c=−d32,  m=n=d36, то уравнение (9) приводится к нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению относительно неизвестной функции f(u).

d6f'(u)f''(u)+4d3f'(u)+2d3uf''(u)+4u=0.                	            (11)

В этом случае решением уравнения (9) описываются пространственные потенциальные течения газа в сопле Лаваля и найденное решение имеет вид:

ϕ0(x,y,z)=1+52d1x2+3+52d12x(y2+z2)+5+3524d13(y4+z4)+                (12)

+3+54d13y2z2−c0d134.

Течение газа во входе сопла будет дозвуковым и при выходе ускоряясь приобретает сверхзвуковую скоростью. В минимальной части поперечного сечения сопла, т.е. в  горловине сопла осуществляется переход от дозвуковой скорости к сверхзвуковой. Уравнение звуковой поверхности имеет следующий вид:

x=−3+52(1+5)d1(y2+z2)	                                        (13)

и является параболоидом вращения.

Интегрировав нелинейные дифференциальные уравнения характеристических поверхностей для стационарных течений

∂x∂y2+∂x∂z2=∂ϕ0(x,y,z)∂x		                                (14)

найдено уравнение характеристических поверхностей проходящих через центр канала и имеющий следующий вид:

x=1+5−10(3+58d1(y2+z2)           	C−0− характеристика

x=1+5+10(3+58d1(y2+z2)		C+0− характеристика.

Общее решение нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения (11) найденного в неявном виде имеет следующий вид:

C0−4d3fu+1+5d3u5+1C0−4d3fu+1−5d3u5−1=C.

Рассматриваемого решения можно применить для описания стационарного течения типа Тейлора  в узком поперечном сечении сопла Лаваля, где образуются сверхзвуковые зоны у стенок канала и переход от течении типа Тейлора к течениям Мейера в случае пространственных течений.

В параграфе 3 рассматривается пространственные течения газа в сопле с плоской звуковой поверхностью перехода от дозвуковых скоростей к сверхзвуковым в окрестности горловины сопла с изломом стенки.

Будем искать решения уравнения Кармана в следующем виде

ϕ0x,y,z=13x3fy,z.                                                   (15)

Решением полученного относительно f(y,z) уравнения является  двоякопериодическая эллиптическая функция Вейерштрасса

fξ=℘ξ,g1,g2                                                    (16)

где ξ=ay+bz, a,b- произвольные постоянные, g1,g2- инварианты эллиптической функции Вейерштрасса.

Функция Вейерштрасса принимает вещественные значения при вещественных и при чисто мнимых значениях своего аргумента и имеет особенности в виде нулей и полюсов второго порядка. В этой работе, следуя работам Л.В.Овсянникова и О.М.Рыжова, устанавливаются различные типы пространственных течений в сопле с плоской звуковой поверхностью перехода с изломом стенки в зависимости от распределения особенностей функции

fξ=℘ξ=6N2℘Nay+1−a2Z−C. .                                  (17)

Здесь же определен потенциал скорости возмущения, соответствующий течению расширения Прандтля- Мейера около двугранного угла и представлен в следующем виде

ϕ0x,y,z=13x31ay+1−a2Z2.                                               (18)

В параграфе 4 приводится решение рекуррентной системы дифференциальных уравнений и определяются последующие приближения потенциала скорости возмущения.

В параграфе 5 рассматриваются пространственные околозвуковые течения газа через сопло с двумя сужениями. Решение уравнения Кармана (9) будем искать в виде

ϕ0x,y,z=13x3f1y,z+xf2y,z                        		  (19)

Определяем потенциал возмущения ϕ0x,y,z в следующем виде

ϕ0(x,y,z,)=13x3℘ay+1−a2z+c+d⋅x1+℘'ay+1−a2z+c213+1−℘'ay+1−a2z+c13

(20)

Найденным решением описываются пространственные потенциальные трансзвуковые течения газа в сопле с двумя сужениями. Отметим, что в соплах с двумя сужениями могут протекать различные типы течения газа. Положим, что перед первым сужением стенки сопла поток газа имеет дозвуковую скорость, а при выходе из второй сужающейся части сопла газ расширяясь, приобретает сверхзвуковую скорость. В окрестности первого сужения сопла, около выпуклой части стенки могут быть образованы местные сверхзвуковые зоны, а вдоль оси симметрии скорость потока будет дозвуковой. Однако величина скорости потока газа будет больше при выходе из первого сужения стенки чем во входе. Таким образом, в окрестности первого сужения сопла осуществляется течение типа Тейлора. Продолжая поступательное движение, поток газа в окрестности второго сужения стенки переходит через звуковую поверхность, а при выходе будет иметь сверхзвуковую скорость. Таким образом, на втором критическом сечении сопла течение газа имеет Мейеровский тип. Проведен анализ распределения давления в рассматриваемом виде сопла.

В параграфе 6 рассматривается смешанное сверхзвуковое течение газа в слабовогнутой трубе. Решение уравнения Кармана найдено в следующем виде

ϕ0x,y,z=x33ay+1−a2Z2+xc1ay+1−a2Z+c2ay+1−a2Z2      	(21)

Полученным решением описывается пространственные сверхзвуковые течения газа в трубе, имеющей искривленный участок, а также в соплах.

В окрестности выпуклой в сторону газа стенки трубы образуется дозвуковая зона течения.

За исключением дозвуковой зоны, скорость потока газа превышает местную скорость звука. Уравнение звуковой поверхности, через которую осуществляется переход от сверхзвуковой к дозвуковой скорости, имеет следующий вид:

x2=−c1ay+1−a2Z

Уравнения характеристических поверхностей определяемое как общий интеграл  нелинейного дифференциального уравнения

∂x∂y2+∂x∂z2=x2ay+1−a2Z2+C1ay+1−a2Z	 (22) представляется следующим образом:

x−2x2+ay+1−a2ZC1C1ay1−a2Zx2+C1ay+1−a2Z−x2=C13  (C−0−характеристика),     (23)

C1ay+1−a2Zx+x2+ay+1−a2ZC1x+2x2+c1ay+1−a2Z=C23  C+0−характеристики.    (24)

При движении газа около вогнутой стенки трубы, в области движения газа, где еще нет пересечения характеристическая поверхностей получаем непрерывное течение внутри канала, со сжатием в волне Прандтля- Мейера . При прохождении скачка переменной интенсивности образуется вихри в потоке, вследствие неодинакового изменения энтропии газа на разных линиях тока. Если пересечение характеристик происходит непосредственно на стенке или стенка искривлена не плавно, а имеет излом, то скачок начинается на стенке.

Решением уравнения Кармана имеющий вид

ϕ0x,y,z=x33ay+1−a2Z2+C2ay+1−a2Z2                                     (25)

описывается сверхзвуковое течение газа через сопла. Исследования потенциала скорости (25) показывают, что истечение газа через сопла является всюду сверхзвуковым, за исключением области наименьшего критического сечения, где появляется зона смешанных течений, т.е. на выпуклой в сторону газа области образуются дозвуковые зоны ограничивающиеся уравнением звуковой поверхности. Механизм возникновения дозвуковых зон можно объяснить следующим образом. При истечении газа через каналы переменного поперечного сечения, поток, если во входе имеет дозвуковую скорость, то при прохождении сужающейся части сопла будет ускоряться и приобретает сверхзвуковую скорость (Мейеровский тип течения газа в сопле Лаваля, течение Тейлора). При истечении сверхзвукового потока газа через сопла в сужающейся части, снижается скорость потока в окрестности критического сечения, и тем самым образуются зоны дозвуковых скоростей у выпуклой части стенки. Формы и положения ударной волны определяются из уравнения околозвуковой поляры.

Вторая глава называется «Исследование пространственно-трехмерных нестационарных околозвуковых и сверхзвуковых течений газа». В первом параграфе приводится вывод рекуррентной системы уравнений в частных производных второго порядка для исследования пространственных неустановившихся течений газа. Рассматривается основное уравнение газовой динамики, написанное относительно потенциала скорости

ϕtt+2(uϕtx+νϕty+wϕtz)+2(uνϕxy+uwϕxz+νwϕyz)−(a2−u2)ϕxx−(a2−ν2)ϕyy−(a2−w2)ϕzz=0 		(26)

где u=ϕx,v=ϕy,w=ϕz- составляющие вектора скорости потока. Квадрат скорости звука определяемый из интеграла Лагранжа – Коши имеет следующий вид:

a2=χ+12a2−χ−12ϕx2+ϕy2+ϕz2−χ−1ϕt                                     (27)

Будем полагать, что скорости частиц близко по величине к критической скорости а, также что на бесконечности вверх по течению поток является поступательным, тогда решения уравнения (26), (27) удовлетворяющим условиям задачи Коши можно представить в следующем виде:

ϕx,y,z,t=ax+ϕx,y,z,t                             			(28)

Потенциал скорости возмущения ϕ(x,y,z,t) будем искать в виде ряда по степеням малого параметра ε:

ϕ(x,y,z,t)=k=0nεk+1ϕk(x,y,z,t)							(29)

где ε - малый параметр, в качестве которого можно взять величину ε=1−M2∞.

Здесь M∞ - число Маха на бесконечности вверх по течению. Применим далее преобразование переменных x,y,z,t по формулам

x=x, y=ε−12y, z=ε−12z, t=ε−1a−1t						(30)

Подставляя потенциалы скорости  (28), (29) с учетом преобразования (30) в уравнение Эйлера (26) и группируя члены при одинаковых степенях малого параметра ε, получим (n+1) дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка.

−(χ+1)ϕ0xϕ0xx+ϕ0yy+ϕ0zz−2ϕ0xt=0					(31)

−(χ+1)(ϕ0xxϕтx+ϕ0xϕnxx)++ϕnyy+ϕnzz−2ϕnxt=i=0n−1[ χ+12ϕixxϕn−1−i+2ϕix {yϕ(n−1−i)y+2ϕix {zϕ(n−1−i)z+(χ−1)(ϕiyy+ϕizz)ϕ(n−1−i)x]++(χ−1)i=0n−1ϕ0tϕ(n−1−i)xx+2i=0n−2ϕixϕ(n−1−i)tx+i=0n−1χ−12ϕixx(Gn−2−i+Dn−2−i)+ϕn−2−i(ϕiyy+ϕizz))++2i=0n−2ϕ(n−2−i)x(Фi+ψi)+i=0n−2(ϕiyϕ(n−2−i)ty+ϕizϕ(n−2−i)tz)++(χ−1)i=0n−2(ϕit(ϕ(n−2−i)yy+ϕ(n−2−i)zz)+i=0n−3χ+12(ϕiyyGn−3−i+ϕizzDn−3−i)++i=0n−3χ−12(ϕiyyDn−3−i+ϕizzGn−3−i)+2i=0n−3ϕiyzRn−3−i+ϕ(n−1)tt.(32)

В рекуррентной системе (32) введены следующие обозначения для функции Фi,ψi,Di,Ri,Gi (i=0,1,2,...) которые также выражаются последовательно через частные производные потенциала скорости возмущения и используются при составлении выражений, содержащихся в правой части системы (32).

Фi=Фm=k=0mϕkx {yϕ(m−k)y, ψi=ψm=k=0mϕkx {zϕ(m−k)z,				(33)

ϕm=1mϕ0xk=1m(3k−m)ϕkxϕm−k, Dn−2−i=Dm=1mϕ0zk=1m(3k−m)ϕkz

Gm=1mϕ0yk=1m(3k−m)ϕkyGm−k, Rn−2−i=Rm=k=0mϕkyϕ(m−k)z,

ϕ0=ϕ0x2, G0=ϕ0y~2, D0=ϕ0z~2

Полученное нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка относительно нулевого приближения потенциала скорости возмущения является фундаментальным для описания пространственных нестационарных околозвуковых течений  и называется уравнением Линя-Рейсснера - Тзяня.

Для решения внутренних и внешних задач трансзвуковой аэродинамики необходимо определить точные решения уравнения Линя - Рейсснера - Тзяня (31) и найти необходимые приближения потенциала возмущения интегрировав соответствующего дифференциального уравнения в частных производных получаемого из рекуррентной системы. Зная потенциал возмущения можно определить составляющих вектора скорости, распределения плотности и давления, определить уравнение линии тока, характеристических поверхностей и т.д.

В параграфе 2-ой главы рассматриваются пространственно трехмерные нестационарные течения газа в сопле Лаваля.

Уравнение Линя-Рейсснера-Тзяня преобразуем к следующему виду:

−ϕ0xϕ0xx+ϕ0yy+ϕ0zz=0                                                         (34)

Отметим,  что уравнение (34) принадлежит к смешанному типу уравнений в частных производных. Оно эллиптично в области, соответствующей дозвуковому течению т.е.при ϕ0x<0 и гиперболично в области сверхзвукового течения, т.е.при ϕ0x>0.

Будем искать решение уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня (34) в следующем виде:

ϕ0x,y,z,t=fu+dx2+my4+nz4+sxe−λt+γy2+z2e−γt, 			  (35)

где  u=ax+by2+cz2+ke−γtновая переменная, fu- неизвестная функция.

Подставляя решение вида (35) в (31) определяем потенциал скорости ϕ0(x,y,z,t) течения газа, удовлетворяющий уравнению Линя-Рейсснера-Тзяня:

ϕ0x,y,z,t=1+52d∗x2+3+52d2xy2+z2−5+3524d3y4+z4−−3+54d2y2z2−C0d34−3+5d3Rd∗x2−12d3y2+z2e−n1dt−3+52d3R2e−2n1dt+2R1+n1dxen1dt−n12Ry2+z2e−n1dt.

Найденным решением описывается пространственные потенциальные течения Мейеровского типа в сопле Лаваля.

Приравнивая к нулю горизонтальную составляющую скорости , находим уравнение звуковой поверхности. Полагаем, что направление потока газа совпадает  с положительным направлением оси Ox, тогда  d=d1, d<0 и n1<0.

Уравнение звуковой поверхности имеет вид

x=−3+52(1+5)d1(y2+z2)+2n1−1−5(1+5)d12ℓn1dt.

Решение уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня будем искать в автомодельном виде

ϕ0(x,y,z,t)=θ3n−2f(ξ,η),                                           (36)

где переменные ξ,η,θ выражаются через x,y,z,t следующим образом:

ξ=xθ−n,     η=tθn−2,     θ=ay+bz.                                      (37)

Здесь  n - показатель автомодельности, a,b- произвольные постоянные.

Предполагая выполнения условия a2+b2=1, получаем относительно неизвестной функции f(ξ,η)нелинейное дифференциальное уравнение следующего вида

(n2ξ2−fξ)fξξ−5n(n−1)ξfξ+7(n−2)(n−1)ηfη−

−2[1+n(n−2)ξη]fξη+(n−2)2η2fηη=0.                                  (38)

При n=2 уравнение (38) имеет решение, которое можно представить так:

ϕ0(x,y,z,t)=(x2+2xθ2+13θ4)C1C1−ℓ−t.

Осуществляя далее переход к прежним физическим переменным x,y,z,t получаем:

ϕ0(x,y,z,t)=+6a2b2y2z2+4ab3z3y+b4z4C1C1−e−t.

Полученное решение описывает пространственные нестационарные течения мейеровского типа в сопле Лаваля. Уравнение звуковой поверхности имеет следующий вид:

x=−(ay+bz)2.

В параграфе 3 рассматривается течение газа из сосуда с критической скоростью.

Решение уравнения Линя-Рейснера-Тзяня (31) ищется методом разделения переменных в следующем виде

ϕ(x,y,z,t)=f1(ξ)+f2(η),                                              (39)

где ξ=ax+bt, η=cy+d1z, ξ,η - новые переменные, f1(ξ),f2(η) - неизвестные функции, a,b,c,d1 - постоянные величины.

Подставляя  (39) в уравнение (31) получаем относительно искомых функций  f1(ξ),f2(η) обыкновенные дифференциальные уравнения.

В этом случае решением уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня является следующий потенциал скорости возмущения:

ϕ(x,y,z,t)=−2ba2(ax+bt)+13a3λ4b2+2aC3+2a(ax+bt)32+

+λ2(c2+d12)(c2y2+2cd1yz+d12z2)+C1(cy+d1z)+C2.				(40)

Здесь C1,C2 -  постоянные интегрирования, λ - постоянная разделения переменных.

Полученным решением описывается истечение газа из сосуда с критической, звуковой скоростью. Уравнением плоской звуковой поверхности, через которую осуществляется переход от дозвукового режима к сверхзвуковому является следующее выражение:

x=−C3aλ−bat.

Искривленная часть сосуда определяется как общий интеграл системы дифференциальных уравнений в симметрической форме и представляется следующим выражением

cy+d1z=C4((4b2+2aC3+2a(ax+bt)bae±1a4b2+2aC3+2aλ(ax+bt).                   (41)

Найденное решение (40) позволяет также сконструировать сопла Лаваля конечной ширины. Такие сопла получаются, как обычно выбором любых относительно оси Ox симметрично расположенных трубок линий тока в качестве стенок.

За поверхностью перехода течение газа может быть продолжено разными способами.

В параграфе 4 рассматриваются задачи обтекания искривленной поверхности сверхзвуковым потоком газа.

Предполагается, что в области примыкающей прямолинейному участку стенки, поток однороден и имеет сверхзвуковую скорость. Вверх от стенки поток газа принимается безграничным. Требуется найти течение, возникающее при обтекании искривленной стенки.

Будем искать решение уравнения Линя-Рейснера-Тзяня в следующей форме

ϕ(x,y,z,t)=f(ξ)+α⋅y2+β⋅z2,                                           (42)

где новая переменная ξ линейно зависит от исходных переменных x,y,z,t.

ξ=ax+by+cz+dt,                                                        (43)

a,b,c,d - постоянные величины.

Подставляя предполагаемую форму решения (42) в уравнение Линя-Рейсснера-Тзяня (31) относительно неизвестной функции f(ξ) получаем следующее нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение

a3f'(ξ)f''(ξ)−(b2+c2)f''(ξ)+2adf''(ξ)2[α+β]=0.                           (44)

После интегрирования полученного обыкновенного дифференциального уравнения (44) с учетом преобразований (42), (43) находим решение уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня в следующем виде

ϕ0(x,y,z,t)=b2−2ad+c2a3(ax+by+cz+dt)+                         		    (45)

+16a6(α+β)(b2−2ad+c2)2−2a3С1+4a3(α+β)(ax+by+cz+dt32+αy2+βz2+C2,

где C1,C2 - постоянные интегрирования.

Полученным решением описываются пространственные нестационарные течения Прандтля-Мейера.

В параграфе 5 выводится рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для исследования сверхзвуковых течений газа

Рассматривается квазилинейное дифференциальное уравнение, записанное относительно потенциала скорости  ϕ(x,y,z,t) (26).

Квадрат скорости звуковых волн определяемый из интеграла Лагранжа-Коши имеет вид

a2=χ+12a2−χ−12(ϕx2+ϕy2+ϕz2+2w1∂ϕ∂x+2ϕt)

Здесь a- критическая скорость, имеющая место в тех точках потока, где скорость частиц газа равна скорости звука.

Применяя метод малых возмущений, потенциал скорости газового потока представим в следующей форме:

ϕ(x,y,z,t)=w1x+ϕ(x,y,z,t),                                          (46)

где ϕ(x,y,z,t)- потенциал скорости возмущения, w1 - скорость потока газа.

Выразим потенциал скорости возмущения в виде формального ряда по степеням малого параметра ε:

ϕ(x,y,z,t)=n=0∞εn+1ϕn.                                             (47)

Здесь для исследования пространственно-трехмерных нестационарных течений газа при до- и сверхзвуковых скоростях получается нижеследующая рекуррентная система дифференциальных уравнений:

(w12−a2)ϕ0xx−a2ϕ0yy−a2ϕ0zz+ϕ0tt+2w1ϕ0xt=0,                        			   (48)

(w12−a2)ϕnxx−a2ϕnyy−a2ϕnzz+ϕntt+2w1ϕnxt=−2w1in−1ϕixϕ(n−i)xx+i=0n−1Tiϕ(n−2−i)xx+

+(χ−1)(χ+1)i=0n−1ϕitϕ(n−1−i)xx+i=0∞ϕitϕ(n−1−i)yy+i=0n−1ϕitϕ(n−1−i)zz+w1i=0n−1(ϕixϕ(n−1−i)yy+ϕixϕ(n−1−i)zz+

+i=0n−2Riϕ(n−2−i)xx+i=0n−2Siϕ(n−2−i)xx+i=0n−2Piϕ(n−2−i)xx+i=0n−2Riϕ(n−2−i)yy+i=0n−2Siϕ(n−2−i)yy+

+i=0n−2Piϕ(n−2−i)yy+i=0n−2Riϕ(n−2−i)zz+i=0n−2Siϕ(n−2−i)zz+i=0n−2Piϕ(n−2−i)zz−				     (49)

+i=0n−2Piϕ(n−2−i)zz−2i=0n−1ϕixϕ(n−1−i)xt+i=0n−1ϕiyϕ(n−1−i)yt+i=0n−1ϕizϕ(n−1−i)zt−

−2w1i=0n−1ϕiyϕ(n−1−i)xy+i=0n−1Qiϕ(n−2−i)xy−2w1i=0n−1ϕizϕ(n−1−i)xz+i=0n−1Miϕ(n−2−i)xz−2i=0n−2Liϕ(n−2−i)yz,

где   n=12,...,  Tn−2=i=0n−1ϕixϕ(n−2−i)x,   Rn−2=i=0n−1ϕixϕ(n−2−i)x,    Sn−2=i=0n−1ϕiyϕ(n−2−i)y,

Pn−2=i=0n−1ϕizϕ(n−2−i)z,   Q=i=0n−1ϕixϕ(n−2−i)y,   Mn−2=i=0n−1ϕixϕ(n−2−i)z,   Ln−2=i=0n−1ϕiyϕ(n−2−i)z.

Относительно нулевого приближения потенциала скорости возмущения из (48) получается линеаризованное уравнение, так называемое волновым уравнением

(1−М2)ϕ0xx+ϕ0yy+ϕ0zz−1a2⋅ϕ0tt−2Ma⋅ϕ0xt=0,                          (50)

где  через М=w1a обозначено число Маха невозмущенного потока, a - скорость звука в невозмущенном потоке.

Последующие приближения рекуррентной системы дифференциальных приближений (49) являются неоднородными линейными дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка.

Рассмотрены основная формула для потенциала возмущенных скоростей и способы постановки начальных, а также граничных условий.

Глава третья – “Исследование нестационарных трансзвуковых течений смеси газа и твердых частиц” посвящена исследованию трансзвуковых течений двухфазных сред в соплах Лаваля, обтекание двухфазным потоком различных тел.

В параграфе 1 приводится упрощение системы дифференциальных уравнений трансзвуковых течений смеси газа твердых частиц. Прежде чем составить уравнения движения среды, состоящей из газа и частиц одинаковых размеров анализированы допущения введенные Дж. Клигелем и кроме того считалось, что равновесное течение когда отсутствует температурное и скоростное отставание фаз наступает при трансзвуковом режиме скоростей.

Рассматривается система уравнений в частных производных, состоящей из уравнений неразрывности, движения и энергии, которые соответствуют обеим фазам.

dρdt+ρ∇w=0,ρdwdt+∇P+ρsf=0,ρddt(h+12w2)+ρsddt(ls+12ws2)−∂ρ∂t=0,      (51)

dρsdt+ρs∇ws=0,      dwsdt=f,      dlsdt=q,

где f– сила межфазного взаимодействия, отнесенная к единице массы соответствующей фазы, q- тепловой поток между фазами, w- вектор скорости, P- давление, ρ- плотность, а параметрам частиц придан нижний индекс  s. Система (51) замыкается уравнениями состояния для газа и частиц, которые имеют вид

h=h(t,P),       P=ρRTμ,        ls=ls(T),

где ls – удельная внутренняя энергия, h - удельное теплосодержание совершенного газа. Система уравнений в частных производных для двухфазного течения смеси газа и твердых частиц без фазовых превращений приводится к следующему виду

∂u∂t+u∂u∂x+ϑ∂u∂y+1ρ∂P∂x+ρsρϕf(u−us)=0,∂ϑ∂t+u∂ϑ∂x+ϑ∂ϑ∂y+1ρ∂P∂y+ρsρϕf(ϑ−ϑs)=0,

∂ρ∂t+(ρu)∂x+∂∂y(ρϑ)+λϑy=0,∂h∂t+u∂h∂x+ϑ∂h∂y−1ρ(∂P∂t+∂P∂x+∂P∂y)−

−ρsρ[ϕf(u−us)2+ϕf(ϑ−ϑs)2+ϕq(T−Ts)]=0,

∂ρs∂t+∂(ρsus)∂x+∂∂y(ρsϑs)+λρsϑsy=0, ∂us∂t+us∂us∂x+ϑs∂us∂y=ϕf(u−us),           (52)

∂ϑs∂t+us∂ϑs∂x+ϑs∂ϑs∂y=ϕf(ϑ−ϑs),∂ls∂t+us∂ls∂x+ϑs∂ls∂y=ϕq(T−Ts),

P=ρRT,         h=γγ−1T,        ls=δTs.

Здесь коэффициенты ϕf и ϕq соответствуют Стоксовскому режиму динамического и теплового взаимодействия газа с частицами. Для расчета движения двухфазной среды описываемой системой (52) ставятся условия задачи Коши.

Разлагая в ряд все основные физические величины рассматриваемой системы по малому параметру ε=1ϕf=1ϕq, получаем:

u=q0+εuℓ+ε3u1+...,     us=q0+εuℓs+ε3u1s+...,    ϑ=ε32ϑℓ+ε52ϑ1+...,

ϑs=ε32ϑℓs+ε52ϑ1s+...,     ρ=ρℓ(1+ε3ρ1+...),        ρs=ρℓs(1+ε3ρ1s+...),

T=Tℓ+ε3T1+...,             Ts=Tℓs+ε3T1s+...,          P=Pℓ+ε3P1+...                   (53)

где  uℓ,ϑℓ,Tℓ,ρℓ,Pℓ,uℓs,ϑℓs,ρℓs,Pℓs,Tℓs- параметры равновесного течения смеси газа и твердых частиц, индекс s соответствует параметрам твердых частиц, ε- малый параметр, характеризующий отставание.

Переменные здесь подвергаются растяжению по следующим формулам:

t=2tε,           y=ε12y,            x=x.

В равновесном течении выполняется условие

uℓ=uℓs,      ϑℓ=ϑℓs,          Tℓ=Tℓs.

Группируя члены уравнения (52) по степеням малого параметра ε2, относительно составляющих скорости uℓ,ϑℓ двухфазного равновесного течения в трансзвуковом приближении получаем первое уравнение системы Линя-Рейсснера-Тзяня

uℓuℓx−ϑℓy+2uℓt=0.                                                   (54)

Второе уравнение системы (54) есть условие безвихренности двухфазного потока.

Для определения последующих членов ряда (53) получаем систему линейных уравнений в частных производных первого порядка:

∂u1∂x+1−mm(u1−u1s)+1mρℓ∂P1∂x+ϑℓ∂uℓ∂y=0,                   (а)

∂ϑ1∂x+2∂ϑℓ∂t+uℓ∂ϑℓ∂x+1−mm(ϑ1−ϑ1s)=0,                      (б)

∂ϑ1s∂x+ϑℓs∂uℓs∂y−(u1−u1s)=0,                                       (в)

∂u1∂x+∂ϑ1∂y+∂ρ1∂x=2ϑℓ∂ϑℓ∂x+kℓuℓ2∂uℓ∂x,                            (г)

∂u1s∂x+∂ϑ1s∂y+∂ρ1s∂x=2ϑℓ∂ϑℓ∂x+kℓuℓ2∂uℓ∂x,                         (д)          (55)

B0∂T1∂x+(T1−T1s)=1mρℓ∂P1∂x,                                        (е)

∂u1s∂x−(u1−u1s)+δA0∂T1s∂x−1A0(T1−T1s)=∂ϑℓ∂x,                (ж)

∂ϑ1s∂x+2∂ϑℓ∂t+uℓ∂ϑℓ∂x−(ϑ1−ϑ1s)=0,                              (з)

mkℓ−1mkℓ∂u1∂x−1mkℓ∂ϑ1∂y+1−mm∂u1s∂x+∂T1∂x=−kℓ+12mkℓuℓ2∂uℓ∂x−

−(m−1)kℓ+2mkℓϑℓ∂ϑℓ∂x−mkℓ−12mkℓϑℓ∂ϑℓ∂y,                           (к)

P1=12ρℓT1+12ρℓTρ1,         A0=δ(kℓ−1)(1−m)kℓ,            B0=kℓkℓ−1.

где u1,u1s,ϑ1,ϑ1s,ρ1,ρ1s,T1,T1s,P1 – первые приближения физических параметров двухфазного потока. Здесь у газодинамических величин индекс s соответствует твердой фазе. Уравнениями Линя-Рейсснера-Тзяня  и системой  описываются нестационарные двухфазные течения в трансзвуковом режиме скоростей.

Здесь m- относительная массовая концентрация, kℓ- показатель адиабаты равновесной двухфазной смеси.

Определив решения uℓ,ϑℓ – составляющих вектора скорости равновесного течения из (54), можно найти параметры двухфазного равновесного течения следующим образом:

ρℓ=kℓ+12−kℓ−12qℓ21kℓ−1, qℓ2=(q0+uℓ)2+ϑℓ2, ρℓ=mρℓ, ρℓs=(1−m)ρs,

Pℓ=(ρℓ)kℓkℓ, Tℓ=Pℓρℓ,  kℓkℓ−1=Tℓ,  lℓs=δTℓ.						(56)

где ρℓ– суммарная плотность смеси.

В параграфе 2 главы 3 рассмотрено двумерное околозвуковое течение смеси газа и твердых частиц в сопле Лаваля. В двухфазном равновесном течении скорость несущей фазы, т.е. газа и скорость твердых частиц одинаковы. Поэтому, используя выражения для составляющих скорости потока газа являющиеся решением уравнения системы Линя-Рейсснера-Тзяня (54) можем написать

u=uℓ=uℓs,            ϑ=ϑℓ=ϑℓs;

Отсюда                  uℓ=uℓs=2(x+y2)C1C1−ℓ−t,

ϑℓ=ϑℓs=(4xy+43y3)C1C1−ℓ−t.                                                  (57)

Интегрируя систему определяем первые приближения физических параметров потока газа и твердых частиц.

Как следует из формул, скоростное отставание твердых частиц от газа вдоль оси сопла в соответствии экспоненциальным и линейным законами. Согласно полученным выражениям, газодинамические величины зависят от времени и являются многочленами относительно переменных x и y. Равенство в любой точке потока величин скорости и температуры частиц с соответствующими параметрами газа реализуется при  ϕf→∞ и ϕq→∞, т.е. например, при очень мелких частицах, при очень малой плотности вещества частиц ρs.

Давление в двухфазном потоке, вследствие взаимодействия частиц с газом, выше, чем в потоке “чистого” идеального газа. Повышение давления, обусловленное наличием частиц в газе, увеличивается с ростом содержания частиц и уменьшением их отставания.

В параграфе 3 разработанным выше приближенно-аналитическим методом исследованы течения двухфазной среды, смеси газа и твердых частиц в сопле с прямой звуковой линией перехода имеющем излом стенки.

Решение уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня написанное в равновесном течении относительно составляющих скорости выражаются через двоякопериодическую эллиптическую функцию Вейерштрасса. Аналогично как проведенным для течений Мейеровского типа в сопле Лаваля математических выкладок и в этом случае сопла интегрированием соответствующих уравнений получены выражения для составляющих скоростей, плотности, температуры и давления для обеих фаз   в двух приближениях. Исследованы также течения смеси.

Глава 4 - Метод Давыдова для решения задач нефтегазовой подземной гидродинамики.

В параграфе 4.1. “Метод крупных частиц Давыдова для моделирования двумерных безынерционных течений” рассматривается изотермическое фильтрационное движение однородной жидкости в пласте с эффективной толщиной h(x,y).

Математическая модель движения однородной жидкости в пористой среде при использовании закона А.Дарси выглядит следующим образом:

h∂ρm∂t+div(ρW→h)=0,   				(58)

W→=−kμ∇p,  					(59)

где m - пористость среды,  h - толщина пласта,  ρ -  плотность жидкости, W→- вектор скорости фильтрации, k - коэффициент проницаемости пласта,  μ- вязкость жидкости. Система (58), (59) замыкается баротропными уравнениями состояния для жидкости и пористой среды течения, явный вид которых несущественен при изложении алгоритма метода Давыдова.

Для решения системы (58), (59) методом Давыдова приведем ее к безразмерному виду.

Следуя работам Давыдова Ю.М., дается формальное описание рассматриваемого метода. Среда здесь моделируется системой из жидких (крупных) частиц, совпадающих в данный момент времени с частицой  Эйлеровой сетки. Расчет каждого временного шага (вычислительного цикла)  разбивается на три этапа.

Здесь же излагается алгоритм метода Давыдова для моделирования двумерных двухфазных безинерционных течений.

Рассмотрим изотермическую  двухфазную безинерционную фильтрацию в пласте с эффективной толщиной h(x,y) при пренебрежении капиллярными силами и силой тяжести.  В качестве исходных   уравнений возьмем систему, состоящую из уравнений неразрывности и линейного дифференциального уравнения А.Дарси, записанного для каждой из участвующих в движении фаз:

m⋅h∂ραsα∂t+div(ραWαh)=0, α=1,2  				(60)

Wα→=−kμα⋅fα(sα)⋅∇p,						(61)

s1+s2=1. 								(62)

Здесь индекс α относит каждое уравнение системы  к соответствующей фазе; fα(sα)- фазовые проницаемости, где переменную s будем отождествлять с насыщенностью для первой фазы.

Далее приводится алгоритм метода Давыдова для моделирования двухфазных безинерционных фильтрационных течений.

В параграфе 4.2. Метод Давыдова для моделирования инерционных фильтрационных течений при использовании модели С.А.Христиановича рассмотрена изотермическая  фильтрация однородной жидкости в нефтегазоносном пласте с учетом сил инерции.

Исходная система уравнений подземной гидромеханики  при изотермическом режиме фильтрации и использовании уравнения С.А.Христиановича выглядит следующим образом:

h∂ρm∂t+div(ρ⋅m⋅U→⋅h)=0,			(63)

ρdU→dt+ε2(∇p+β⋅p∇lnm)+μ⋅mλU→=0, 	(64)

где U=(u,v) - вектор действительной скорости жидкости, β - безразмерная физическая характеристика пласта(0<β<1).

Рассмотрим теперь все этапы целого расчетного цикла метода Давыдова в отдельности.

I. Эйлеров этап.

На данном этапе исходная система уравнений подземной гидромеханики сводится к единственному уравнению – модельному уравнению С.А.Христиановича. В случае пространственно-двумерной фильтрации уравнение (111) имеет следующий вид:

ρdudt+ε2(∂p∂x+β⋅pm⋅∂m∂x)+μ⋅mλu=0,				(65)

ρdvdt+ε2(∂p∂y+β⋅pm⋅∂m∂y)+μ⋅mλv=0,				(66)

Аппроксимируя уравнения (65) - (66) для ячейки (i,j) в момент времени t=tn, получаем следующие разностные уравнения:

ui,jn=ui,jn−Δt⋅(ui,jn⋅ui+12,jn−ui−12,jnΔx+vi,jn⋅ui,j+12n−ui,j−12nΔy)−−Δtρi,jn[ε2(pi+12,jn−pi−12,jnΔx+β⋅(pm)i,jn⋅mi+12,jn−mi−12,jnΔx)+(μmλ)i,jn⋅ui,jn],   (67)

vi,jn=vi,jn−Δt⋅(ui,jn⋅vi+12,jn−vi−12,jnΔx+vi,jn⋅vi,j+12n−vi,j−12nΔy)−−Δtρi,jn[ε2(pi,j+12n−pi,j−12nΔy+β(pm)i,jn⋅mi,j+12n−mi,j−12nΔy)+(μmλ)i,jn⋅vi,jn].     (68)

Здесь величины с дробными индексами относятся к границе ячейки и вычисляются аналогично случаю применения модельного уравнения А.Дарси.

II. Лагранжев этап.

На данном этапе определяются потоки массы через границы Эйлеровых ячеек. Дифференциальное уравнение неразрывности в разностной форме запишется так:

m⋅h⋅ρn+1i,j⋅Δx⋅Δy=m⋅h⋅ρni,j+ΔMi−12,jn−ΔMi+12,jn+ΔMi,j−12n−ΔMi,j+12n,    (69)

где формулы для нахождения потока масс  имеют здесь следующий вид (например, для правой границы ячейки):

DMi+12,jn=<ρi+12,jn><ui+12,jn><mi+12,jn><hi+12,jn>Dy⋅Dt                    (70)

и т.д. Знак  < >  обозначает значения физических величин на границе ячейки.

Как и в предыдущем параграфе для вычисления потока масс используются формулы первого и второго порядков точности.

III. Заключительный этап.

На данном этапе вычисляются окончательные поля параметров фильтрационного потока на фиксированной эйлеровой сетке в момент  времени tn+1=tn+Δt.

Для автоматического определения направления потока воспользуемся введенными Ю.М. Давыдовым (функции Давыдова) функциями Di,jn(m), пронумеруем все стороны прямоугольной ячейки (i,j) индексами m=1,...,4, как это показано ниже:

Di,jn(m)=1,привтеканиивячейку(i,j)черезсторонуm;

Параметр потока ρ для  рассматриваемой ячейки будут следующими:

ρi,jn+1=ρi,jn+2⋅

+[Di,jn(3)−0,5]⋅ΔMi+12,jn+[Di,jn(4)−0,5]⋅ΔMi,j+12n⋅1Δx⋅Δy.

В качестве начальных условий использовались функции начальных распределений в расчетной области:

p=pн(x,y),ρ=ρ(pн(x,y)),m=m(pн(x,y)),u=uн(x,y),v=vн(x,y),λ=λн(x,y),

ε2=ε2н(x,y),β=βн=const, μ=μн=const.

Условия непроницаемости на внешней границе области интегрирования имеют вид:

uN+12,jn=0,vN+1,jn=vN,jn

Для первого слоя ячеек имеем:

pN+1,jn=pN,jn,ρN+1,jn=ρ(pN,jn),mN+1,jn=m(pN,jn),μN+1,j=μN,j,uN+1,jn=−uN,jn,vN+1,jn=vN,jn,(ε2)N+1,j=(ε2)N,j,λN+1,j=λN,j,βN+1,j=βN,j.

Далее, используя центральные разности по пространственным переменным, для второго слоя фиктивных ячеек имеем:

uN+2,jn=−uN−1,jn,vN+2,jn=vN−1,jn,pN+2,jn=pN−1,jn,mN+2,jn=m(pN−1,jn).

Рассмотрим  теперь  условие полного протекания на внешней границе.

pN+1,jn=pN,jn,ρN+1,jn=ρ(pN,jn),mN+1,jn=m(pN,jn),μN+1,j=μN,j,uN+1,jn=uN,jn,vN+1,jn=vN,jn,(ε2)N+1,j=(ε2)N,j,λN+1,j=λN,j,βN+1,j=βN,j.

Тогда для второго слоя ячеек получаем следующее:

uN+2,jn=2⋅uN,jn−uN−1,jn,vN+2,jn=2⋅vN,jn−vN−1,jn,mN+2,jn=2⋅mN,jn−mN−1,jn,pN+2,jn=2⋅pN,jn−pN−1,jn

Рассмотрим теперь граничное условие, связанное с заданием расхода жидкости на границе области интегрирования. Пусть, например,  для ячейки  (N,j) задан объемный расход  q(t) жидкости, вытекающей через ее правую сторону. Тогда разностную формулировку этого условия можно представить в следующем виде:

Δy⋅h⋅m⋅uN+12,jn=q(t),

или, обозначая

j=q(t)(Dy⋅h⋅m),

получаем 			     uN+12,jn=j(t).

Аналогично предыдущим случаям для значения давления во втором слое ячеек имеем:

pN+2,jn=pN−1,jn−4⋅ΔxΔt⋅ρnε2N,j⋅ϕ(t)−uN,jn1−Δtρnμ⋅mnλN,j.

Таким образом, мы рассмотрели основные виды граничных условий и разностные формулировки для вычисления фильтрационных величин в слоях фиктивных ячеек.

В этом же параграфе рассматривается изотермическая  двухфазная фильтрация при учете сил инерции и пренебрежении капиллярными силами и силой тяжести.  В качестве исходных уравнений берется система, состоящая из уравнения неразрывности и модельного уравнения академика С.А. Христиановича, записанного для каждой из участвующих в движении фаз:

m⋅h∂ραsα∂t+div(ρα⋅m⋅Uαh)=0, α=1,2				(71)

ραdUαdt+ε2(fαs⋅∇p+β⋅p∇lnm)+μα⋅mλUα=0,		(72)

где s1+s2=1; ρα,Uα,p,μα - фильтрационные параметры  соответствующей фазы  течения  - соответственно плотность, вектор действительной скорости, давление и вязкость фазы; sα - насыщенность соответствующей фазой; fα(s) -фазовые проницаемости; β∈(0;1)- безразмерная постоянная, которая зависит от физических свойств пористой среды  течения.

Систему уравнений движения  жидкости в пористой среде замыкает уравнение состояния вида

ρα=ρα(p),α=1,2,                  			         (73)

записанное для каждой из фаз в отдельности.

Здесь также рассматриваются все этапы целого расчетного цикла метода Давыдова состоящего из Эйлеров, Лагранжев и заключительного этапов. Рассматриваются основные типы начальных и граничных условий.

В параграфе 4.3. “Тестовые расчеты методом Давыдова пространственно-двумерных однофазных фильтрационных течений при различных моделях фильтрации” приводятся численные расчеты и исследования алгоритма метода Давыдова для задач подземной гидродинамики при использовании модельных уравнений А. Дарси и С.А.Христиановича.

Гипотетическая залежь нефти имеет прямоугольную форму в плане и разрабатывается двумя горизонтальными скважинами одинаковой длины. До начала разработки залежи пластовое давление постоянно и равно 10 МПа. Толщина пласта h=10м. Границы пласта непроницаемы. В момент времени t=0 включают в работу две добывающие горизонтальные скважины с одинаковым постоянным во времени объемным дебитом. Пластовая нефть имеет следующие характеристики: плотность при атмосферном давлении 855 кг/м3,  вязкость μ=5.57мПа⋅с, коэффициент объемной упругости βжид.=3⋅10−9 Па−1.

Пористость пласта в начальный момент времени во всех численных расчетах принималась равной 0,25. Коэффициент объемной упругости пласта βсред.=10−10 Па−1.

Жидкость в данной задаче  принималась слабосжимаемой,  учитывалась объемная упругость пласта.

Для моделирования фильтрационных течений на внешних и внутренних границах области интегрирования использовался метод фиктивных ячеек,  разработанный автором метода Ю.М. Давыдовым. На внешней границе области интегрирования ставилось условие непротекания, а на внутренней - условие постоянного объемного дебита.

При проведении численных экспериментов характерные параметры фильтрационных величин, используемые при приведении к безразмерному виду исходных систем уравнений движения по обеим  моделям, были выбраны следующие:

ρ0=103 кг/куб. м., p0=10МПа, m0=10−3 Па⋅с, L0=10м, (ε2)0=10−8,

λ0=10−3 кв.м, k0=10−11 кв.м, t0=103 сек.

18 м

96 м

18 м

28м               28м

76 м

Рис.1. Схема расположения скважин в гипотетической залежи.

T1=5.00  	Рис.2.                               T1=5.00	         Рис.3.

На рис.2. - рис.3. представлены изолинии безразмерного пластового давления P∗pp0 численных решений по обеим моделям. По горизонтальной оси системы координат графика отложены безразмерные расстояния по оси X от центра пласта, аналогичным образом  по вертикальной оси системы координат графика отложены безразмерные расстояния по оси Yот центра пласта.

На выше указанных рисунках представлены изолинии поля давления численных решений для модели С.А. Христиановича (сплошные линии), модели А. Дарси (штрих-пунктирные линии). Численные в последовательные моменты времени T2=10.00, T3=15.00, T4=20.00.

При   проведении   сравнений  численных   решений  по  модели  А.Дарси    и  С.А.Христиановича в качестве точного решения принималось численное решение по модели А. Дарси.

Так, при T1=5.00 относительная ошибка численных решений по модели С.А. Христиановича вдоль внешней границы области интегрирования составляла от 0.1 до 0.4 %.

В дальнейшем, при T3=15.00 величина относительной ошибки лежит в интервале [1.2;3.4]. При T4=20.00 относительная ошибка численных решений в межскважинной области достигает 15.00 %, что объясняется большими градиентами  пластового давления и большими скоростями фильтрации в этой зоне.

Для моделирования условия непротекания на внешних границах области интегрирования и условия объемного дебита на скважинах применялся метод фиктивных ячеек, разработанный автором метода Ю.М.Давыдовым.

Рис.4.					Рис.5.

На рис.4. и рис.5. представлены профили давлений численных решений по обеим моделям  для четырех моментов времени T1=5.00,T2=10.00,T3=15.00,T4=20.00 при следующих начальных условиях:

Q0=0.01,k=0.10,ε2=1.00,λ=0.10,β=0.99.

В параграфе 4.4 “Аналитическое исследование пространственно-трехмерных инерционных фильтрационных течений газа в пористой среде при использовании модели С.А.Христиановича ” рассматривается система уравнений движения газа

∂ρm∂t+div(ρmU→)=0,                                                   (74)

ρ⋅dU→dt+ε2(∇p+β⋅p⋅∇lnm)=f.

Неустановившуюся фильтрацию газа можно приближенно рассматривать как изотермическую, так как изменения температуры газа, возникающие при изменениях давления, в значительной мере компенсируются теплообменом со скелетом пористой среды,  поверхность контакта газа с которой огромна.

Изменение пористости зависит от давления следующим образом:

dm=βcdp,

где βc- коэффициент объемной упругости пласта.

Изменение пористости скелета в зависимости от пластового давления также можно определить формулой:

dm=m0km⋅dp,

где km- коэффициент, определяемый экспериментально.

Для исследования фильтрационных течений  газа в пласте система уравнений, состоящая из уравнений неразрывности масс и движения газа в виде модельного уравнения Христиановича (74) приведена к одному нелинейному уравнению в частных производных  второго порядка относительно потенциала скорости ϕ(x,y,z,t), типа уравнения Эйлера.

∂2ϕ∂t2+2∂ϕ∂x∂2ϕ∂x∂t+2∂ϕ∂y∂2ϕ∂y∂t+2∂ϕ∂z∂2ϕ∂z∂t+((∂ϕ∂x)2−ε2(1+β)γ+1a2)∂2ϕ∂x2+((∂ϕ∂y)2−

−ε2(1+β)γ+1a2)∂2ϕ∂y2+((∂ϕ∂z)2−ε2(1+β)γ+1a2)∂2ϕ∂z2+2∂ϕ∂x∂ϕ∂y∂2ϕ∂x∂y+2∂ϕ∂x∂ϕ∂z∂2ϕ∂x∂z+

+2∂ϕ∂y∂ϕ∂z∂2ϕ∂y∂z=0.					                                               (75)

Здесь, a2- квадрат скорости звука в совершенном газе с постоянными теплоемкостями  a=γpρ,  γ=cpcv;

Применением метода малых возмущений к полученному уравнению выведена рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка относительно потенциала скорости возмущения.

С помощью полученной рекуррентной системы исследованы пространственно-трехмерные нестационарные фильтрационные течения газа в пористой среде. Нулевое приближение потенциала скорости возмущения является решением волнового уравнения, а остальные приближении определяются интегрированием соответствующего неоднородного уравнения. Зная распределение потенциала скорости возмущения, мы можем определить составляющие вектора скорости, а также распределение давления в пласте и плотность потока газа.

Рассмотрено обтекание в пространстве тонких и слабо искривленных тел расположенных в однородном газовом потоке под малым углом атаки. В этом случае возмущения, создаваемые телом в однородном потоке, будут малыми и уравнение Эйлера написанное относительно потенциала скорости подвергается линеаризации. Применяя метод малых возмущений выводится рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка.

Для исследования стационарных, пространственных течений газа при до и сверхзвуковых скоростях получается в нулевом приближении следующее линейное дифференциальное уравнение

(1−M12)ϕ0xx+ϕ0yy+ϕ0zz=0,                                                (76)

где M1- число Маха соответствующее невозмущенному потоку газа.

Для нулевого приближения потенциала скорости возмущения имеем:

ϕ0x,y,z=−2C1x2+(1−M12)(y2+z2)+C2 .

Учитывая условия на бесконечности и полагая, что С2=0, С1=q(8π), получаем фундаментальное решение, соответствующее точечному источнику с объемным дебитом q:

ϕ0x,y,z=−q4πx2+(1−M12)(y2+z2)	.

ϕ0(x,y,z)=C1eλxcos[λ1−M12a2+b2(ay+bz)]  .                               (77)                            Найденным решением (77) могут быть описаны продольные и поперечные обтекания потоком газа волнистой поверхности.

Пятая глава (глава V) называется “Исследование нелинейных свойств метода крупных частиц Давыдова для решения задач газовой динамики”.

В параграфе 5.1. рассматривается разностная модель метода Давыдова на треугольной сетке в пространственно-двумерном случае.

В качестве исходных возьмем систему дифференциальных уравнений Эйлера в дивергентной форме для безразмерных величин:

∂ρ∂t+div(ρW)=0,

∂ρU∂t+div(ρUW)+∂P∂X=0,

∂ρV∂t+div(ρVW)+∂P∂Y=0,							(78)

∂ρE∂t+div(ρEW)+div(PW)=0.

Система уравнений (78) замыкается уравнением состояния:

P=(γ−1)⋅ρ⋅[E−(U2+V2)2].						(79)

Область интегрирования покрывается фиксированной в пространстве (эйлеровой) расчетной сеткой (рис.6), состоящей из треугольных ячеек с основанием 2Δx и высотой Δy в плоской декартовой системе координат.

Рис.6.

Рассматриваются все этапы одного расчетного цикла в методе Давыдова отдельно.

- Эйлеров этап.

На этом этапе в системе (78) не учитываются конвективные члены.

Аппроксимируя систему (78) в момент времени tn, получаем следующие разностные уравнения (по оси OX выбиралась трехточечная аппроксимация (рис. 6), по оси OY -  шеститочечная аппроксимация для ячейки (i,j)):

а) i+j - четное число:

Uin,=Ui,jn−[(Pi+2,jn−Pi−2,jn)(4Δx)]ρi,jnVin,=Vi,jn−[(−Pi−2,jn+2Pi−2,j+13n−Pi,jn−Pi,j−23n+2Pi+1,j+13n−Pi+2,jn)(2Δy)]Δtρi,jn,

Ei,jn=Ei,jn−[(PU)i+2,jn−(PU)i−2,jn](4Δx)+[−(PV)i−2,jn+2(PV)i−1,j+13n−(PV)i,jn−−(PV)i,j−23n+2(PV)i+1,j+13n−(PV)i+2,jn](2Δy)]Δtρi,jn. 	(80)

б) i+j - нечетное число:

Ui,j+13n=Ui,j+13n−[(Pi+2,j+13n−Pi−2,j+13n)(4Δx)]Δtρi,j+13n,Vi,j+13n,=Vi,j+13n−[(Pi−2,j+13n−2Pi−1,jn+Pi,j+13n+Pi,j+1n−2Pi+1,jn+Pi+2,j+13n)(2Δy)]Δtρi,j+13n,

Ei,j+13n=Ei,j+13n−[(PU)i+2,j+13n−(PU)i−2,j+13n](4Δx)+[(PV)i−2,j+13n−2(PV)i−1,jn++(PV)i,j+13n+(PV)i,j+1n+2(PV)i+1,jn+(PV)i+2,j+13n](2Δy)]Δtρi,j+13n.	 (81)

- Лагранжев этап.

На этом этапе определяются потоки массы ΔMn через границы эйлеровых ячеек за время Δt по формулам первого порядка точности. При этом полагаем, что масса, импульс и энергия переносятся только за счет нормальной к границе составляющей скорости. Значение плотности ρ>, соответствующее границе между ячейками, равно плотности ячейки, откуда течет поток. Например, если поток направлен от ячейки (i−1,j+13) к ячейке (i,j), то  ρ>i−12,j+16nρi−1,j+13n и т. д. Для ячейки:

а) i+j - четное число:

ΔMi−12,j+16n=<ρ>i−12,j+16n[(Ui−1,j+13nΔy−Vi−1,j+13nΔx)+(Ui,jnΔy−Vi.jnΔx)]Δt4,

ΔMi+12,j+16n=<ρ>i+12,j+16n[(Ui,jnΔy+Vi,jnΔx)+(Ui+1,j+13nΔy+Vi+1.j+13nΔx)]Δt4,             (82)

ΔMi,j−13n=<ρ>i,j−13n[(Vi,j−23n+Vi,jn](ΔxΔt)4.

б) i+j- нечетное число:

ΔMi−12,j+16n=<ρ>i−12,j+16n[(Ui−1,jnΔy+Vi−1,jnΔx)+(Ui,j+13nΔy+Vi.j+13nΔx)]Δt4,

ΔMi+12,j+16n=<ρ>i+12,j+16n[(Ui,j+13nΔy−Vi,j+13nΔx)+(Ui+1,jnΔy−Vi+1.jnΔx)]Δt4,		   (83) ΔMi,j+23n=<ρ>i,j+23n[Vi,j+13nΔy+Vi.j+1nΔx](ΔxΔt)2.

- Заключительный этап.

На этом этапе определяются окончательные поля параметров потока ρ,U,V,E и P на фиксированной эйлеровой сетке в момент времени tn+1=tn+Δt.

Параметры потока p,X(U,V,E) для рассматриваемой ячейки будут следующими:

а)  i+j- четное число:

ρi,jn+1=ρi,jn+2[Di,jn(1)−0.5]ΔMi−12,j+16n+[ΔMi,jn(2)−0.5]⋅ΔMi,j−13n+[Di,jn(3)−−0.5]ΔMi+12,j+16nΔxΔy,

Xi,jn=Xi,j[pi,jnΔxΔy−[1−Di,jn(1)]ΔMi−12,j+16n−[1−Di,jn(2)]⋅ΔMi,j−13n−[1−−Di,jn(3)]ΔMi+12,j+16n]+Di,jn(1)Xi−1,j+13n⋅ΔMi−1,j+16n+Di,jn(2)Xi,j−23nΔMi,j−13n++Di,jn(3)Xi+1,j+13n⋅ΔMi+12,j+16n(ρi,jn+1ΔxΔy)               (84)

б)  i+j- нечетное число:

ρi,j+13n+1=ρi,j+13n+2[Di,jn(1)−0.5]ΔMi−12,j+16n+[Di,jn(2)−0.5]ΔMi+12,j+16n++[Di,jn(3)−0.5]ΔMi,j+23nΔxΔy,        (85)

Xi,j+13n=Xi,j+13n[ρi,j+13nΔxΔy−[1−Di,jn(1)]ΔMi−12,j+16n−[1−Di,jn(2)]ΔMi+12,j+16n−−[1−Di,jn(3)]ΔMi,j+23n]+(Di,jn(1)Xi−1,jn⋅ΔMi−12,j+16n+Di,jn(2)Xi+1,jnΔMi+12,j+16n++Di,jn(3)Xi,j+1n⋅ΔMi,j+23n)(ρi,j+13n+1ΔxΔy)

Далее путем перерасчета, согласно уравнению состояния (79), определяются значения поля давления в каждой ячейке эйлеровой сетки в новый момент времени tn+1.

Начальные и граничные условия здесь ставятся традиционным образом, в зависимости от конкретной задачи. Предложений алгоритм может найти широкое применение при решении разнообразных задач: обтекании наклонной пластины, клина, уступа с острием и др.

В параграфе 5.2. Пространственно-трехмерная разностная модель метода Давыдова на треугольной сетке развивается алгоритм метода Давыдова на треугольной сетке для пространственно- трехмерного случая. Система уравнений Эйлера и уравнение состояния для этого случая имеют следующий вид:

∂ρ∂t+div(ρW)=0,

∂ρU∂t+div(ρUW)+∂p∂x=0,

∂ρV∂t+div(ρVW)+∂p∂y=0,							  (86)

∂ρW∂t+div(ρWW)+∂p∂z=0,

∂ρE∂t+div(ρEW)+div(PW)=0.

Система уравнений (86) замыкается уравнением состояния

P=(γ−1)⋅ρ⋅[E−(U2+V2+W2)2],                                                  (87) где W=W(U,V,W)- вектор скорости.

Расчетная ячейка в пространственно-трехмерном случае является призмой с треугольным основанием: стороны основания равны ΔyΔx и лежат на  плоскости OXY, а высота призмы - Δz.

Согласно традиционному алгоритму метода Давыдова аналогично рассмотренному в предыдущем параграфе выводятся разностные уравнения для ячейки(i,j). Начальные и граничные условия ставятся традиционным образом, в зависимости от рассматриваемой задачи. Отметим, что предложенный алгоритм может найти широкое применение при решении задач треугольной и гексаганальной симметриями.

В параграфе 5.3. “Исследование разностных схем метода Давыдова для расчета течений вязкого и теплопроводного газа” рассматривается следующая система уравнений газовой динамики:

ρt+(ρU)x=0,

(ρU)t+(P+ρU2+Qu)x=0, 			          	(88)

(ρE)t+[(P+ρE)U+QE]x=0,

где ρ - плотность, U - скорость, P=P(ρ,J) - давление, E - удельная полная энергия, J=E−0,5⋅U2 - удельная внутренняя энергия; Qϕ=Qϕ(ρ,U,E), ϕ=U,E- известные функции плотности, скорости и удельной полной энергии.

Для получения разностных схем воспользуемся расщеплением системы (88) на две вспомогательные системы:

ρt=0,ρUt+χtPx+χUQxU=0,ρEt+χ1(PU)x+χEQxE=0		(89)

ρt+(ρU)x=0, (ρU)t+(ρU2)x+(1−χ1)Px+(1−χU)Qxu=0,

(ρE)t+(ρUE)x+(1−χ2)(PU)x+(1−χE)QxE=0.

Далее, следуя работам Ю.М. Давыдова, определяются разностные формулы для промежуточных значений скорости и энергии Uin,Ein, записываются разностные схемы второго порядка. Для исследования многопараметрического класса разностных схем используются метод дифференциальных уравнений.

Из второго дифференциального приближения разностных схем метода Давыдова для расчета течений вязкого и теплопроводного газа определяются элементы матриц аппроксимационной вязкости и дисперсии. Условия устойчивости разностных схем получаются из неотрицательности диагональных элементов матрицы дисперсии и вязкости.

В параграфе 5.4. “Применение системы REDUCE-3 в исследовании разностных схем метода Давыдова применительно к задачам инерционной фильтрации” рассматривается задача автоматизации вычисления на персональном компьютере дифференциальных приближений разностных схем.

Математическая модель фильтрации однородной жидкости в пласте при использовании модели С.А. Христиановича в пласте с переменной эффективной толщиной h(x,y) состоит из уравнения неразрывности, уравнения движения С.А. Христиановича и баротропных уравнений состояния для жидкости и пористой среды:

h∂ρm∂t+divρmWh=0,

ρ∂W∂t+ε2∇P+βP∇lnm+μmλ=0,                              	(90)

ρ=ρP,m=mP,

Для исследования нелинейных разностных схем метода Давыдова успешно применяется мощный аппарат метода дифференциальных приближений. Дифференциальное приближение занимает промежуточное положение между исходным дифференциальным уравнением и аппроксимирующей его разностной схемой. Дифференциальное приближение имеет структуру дифференциального уравнения, но его коэффициенты зависят от параметров рассматриваемой схемы.

Дифференциальная структура приближения облегчает аналитические исследования свойств разностной схемы (особенно вопросов устойчивости, образования диссипативного механизма и дисперсии).

Вычисление дифференциальных приближений разностных схем требует проведения сложных, громоздких математических выкладок. Поэтому в целях автоматизации вычислений на ЭВМ в данной работе была использована система аналитических вычислений Reduce-3.

Далее, используя гиперболическую форму первого дифференциального приближения, можно получить параболическую форму первого дифференциального приближения и найти элементы матриц аппроксимационных вязкости и дисперсии.

Составленная и прошедшая тест программа на языке аналитических вычислений Reduce-3 позволяет найти получить дифференциальные приближения метода Давыдова.

Параграф 5.5. называется “Дифференциальные приближения высоких порядков для многопараметрического класса разностных схем метода крупных частиц”.

В связи с потребностями практики все большее значение приобретает исследование глубокой нелинейности рассматриваемых объектов. При численном моделировании задач механики стало необходимым исследовать нелинейные свойства применяемых разностных схем. Для этого с успехом может применяться метод дифференциальных приближений.

В целях глубокого изучения разностных схем следует исследовать более высокие дифференциальные приближения. Это сделано автором диссертационной работы под руководством Ю.М. Давыдова. Были рассмотрены дифференциальные приближения высших порядков для многопараметрического класса разностных схем метода крупных частиц в наиболее общем пространственно-трехмерном случае. При этом было также произведено учитывание влияния разностной постановки граничных условий. Матрицы при четвертых по пространству производных от газодинамических функций авторы назвали бивязкостью, при пятых производных – бидисперсией, при шестых производных – три вязкостью и т.д. текст данной главы представляет собой существенно сокращенное изложение результатов, приведенных в [ ].

Выводы.

Полученные в диссертационной работе результаты являются новыми и актуальными.

1. Применяя метод малых возмущений к основному уравнению газовой динамики, записанному относительно потенциала скорости, выведена рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка.  Для исследования пространственно-трехмерных стационарных околозвуковых течений газа получено нелинейное уравнение Кармана, которое является основным уравнением теории трансзвуковой аэродинамики. Последующие приближения потенциала являются линейными неоднородными уравнениями в частных производных второго порядка. Здесь определены точные решения уравнения  Кармана, описывающие потенциальные течения газа в соплах Лаваля, процесс истечения газа из сосуда с критической скоростью, движение газа в слабовогнутой трубе,  исследованы течения расширения Прандтля-Мейера и т.д.

2. Для исследования пространственно-трехмерных нестационарных течений газа также выведена рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка. Здесь в трансзвуковом приближении получено нелинейное уравнение Линя-Рейснера-Тзяня. Определены точные аналитические решения, описывающие пространственно-трехмерные нестационарные течения газа в сопле Лаваля, истечение газа из сосуда, обтекание искривленных поверхностей. Найден класс автомодельных решений уравнения Линя-Рейснера-Тзяня. Разработан приближенно-аналитический метод для решения задач газовой динамики в пространственно-трехмерной постановке в случаях как стационарных, так и нестационарных течений газа в декартовой системе координат.

3. Опираясь на квазилинейное дифференциальное уравнение Эйлера и применяя метод малых возмущений для исследования пространственно-трехмерных нестационарных течений газа при до- и сверхзвуковых скоростях, выведена также рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка. Здесь для определения нулевого приближения потенциала скорости возмущения получено волновое уравнение. Исследованы задачи обтекания крыла пространственно-трехмерным нестационарным сверхзвуковым потоком газа.

Разработан приближенно-аналитический метод для исследования пространственно-двумерных нестационарных двухфазных течений (газ и твердые частицы) в трансзвуковом режиме скоростей.

Система уравнений в частных производных, состоящая из соответствующих для каждой из фаз уравнений неразрывности, движения и энергии упрощена путем разложения в ряд всех основных величин. При этом для равновесного двухфазного течения в трансзвуковом приближении получается система уравнений Линя-Рейснера-Тзяня. Для определения последующих членов ряда получается система уравнений в частных производных первого порядка.

На основе разработанного приближенно-аналитического метода и выведенной системы дифференциальных уравнений исследованы трансзвуковые течения двухфазной смеси в сопле Лаваля, в сопле с прямой звуковой линией перехода, проведен расчет двухфазных течений около угла и т.д.

4. Впервые предложены разностные схемы метода крупных частиц Давыдова для решения задач подземной гидромеханики при использовании модельного уравнения С. А. Христиановича и проведен сравнительный анализ численных решений, полученных при использовании современной модели С. А. Христиановича с численными решениями, полученными при использовании традиционной модели А. Дарси.

5. Впервые с использованием системы аналитических вычислений REDUCE-3 на персональном компьютере, вычислены дифференциальные приближения разностных схем метода Давыдова для решения задач инерционной фильтрации при использовании модельного уравнения С. А. Христиановича.

6. Выведено дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка относительно потенциала скорости, описывающее пространственно-трехмерную нестационарную фильтрацию газа в пористой среде при использовании модельного уравнения С. А. Христиановича.

7. Выведена рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для моделирования пространственно-трехмерной нестационарной фильтрации газа в пласте при использовании модельного уравнения С. А. Христиановича и найден класс точных аналитических решений полученного дифференциального уравнения в случае нулевого приближения потенциала скорости возмущения.

8. Разработаны новые алгоритмы метода крупных частиц  Давыдова на неортогональных (треугольных и шестиугольных) расчетных сетках для пространственно-двумерных и трехмерных течений.

9. Исследованы разностные схемы метода крупных частиц Давыдова для расчета течений вязкого и теплопроводного газа. Методом дифференциальных приближений выведена гиперболическая форма второго дифференциального приближения. Определены элементы матрицы аппроксимационной вязкости.

10. Исследованы глубокие нелинейные свойства многопараметрического класса разностных схем метода крупных частиц Давыдова для расчета пространственно-трехмерных нестационарных течений газа. Определены элементы матриц аппроксимационной вязкости, дисперсии, бивязкости, бидисперсии и тривязкости.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

1.  Бийбосунов И.Б., Чечейбаев Б.Ч., Сейталиев У.С. Приближенно-аналитический метод решения задач трансзвуковых течений двухфазных сред //Вестник КГНУ. Серия естественно-технических наук. – Бишкек, 1994.

2.  Чечейбаев Б., Сейталиев У.С. Исследование нестационарных трансзвуковых течений двухфазных сред // Вестник КГНУ, 1994. Серия I. Естественно-технические науки.  Вып. 1. - Бишкек, 1994.- С. 141-147.

3. Акжолов М.Ж., Чечейбаев Б. Расчет обтекания клина методом крупных частиц на треугольной сетке  // Совершенствование методов и средств автоматизации гидромелиоративных систем.  Бишкек. Сборник научных трудов, 1994.

4. Акжолов М.Ж., Чечейбаев Б., Осмонов К.Т. Расчет обтекания газом произвольного профиля парашюта методом крупных частиц //  Компьютеры в учебном процессе и науке. Материалы III Республиканской научно-методической конференции. - Бишкек, КСХИ им. К.И. Скрябина, 1994. – C. 64-65.

5. Давыдов Ю.М., Чечейбаев Б., Давыдова И.М. и др. Исследование актуальных проблем механики и машиностроения. /Под ред. Ю.М. Давыдова, в 5-ти томах.  – М.: НАПН РФ, 1995. - 1658 с.

6. Чечейбаев Б. Условия устойчивости для дробных ячеек многопараметрического класса разностных схем с учетом двух дифференциальных приближений. // Труды Юбилейного международного симпозиума «Актуальные проблемы механики сплошных и сыпучих сред». – М.: НАПН РФ, 1997. – С. 66.

7. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б. Разностные схемы метода крупных частиц  для пространственно-двумерного однофазного неустановившегося фильтрационного течения при учете сил инерции // Вестник технологического ун-та «Дастан», 1998, №1.- Бишкек, ТУ "Дастан", 1998. - С. 153-159.

8. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б. Разностные схемы метода крупных частиц  для пространственно-двумерного двухфазного неустановившегося фильтрационного течения при учете сил инерции // Вестник технологического ун-та «Дастан», 1998, №1.- Бишкек, ТУ "Дастан", 1998. - С. 160-167.

9. Чечейбаев Б. Матрицы аппроксимационной вязкости, бивязкости и тривязкости метода крупных частиц Давыдова. // Труды Международного симпозиума «Актуальные проблемы механики сплошных и сыпучих сред». -М.: НАПН  РФ, 1999. – С. 43.

10. Исманбаев А.И., Акжолов М.Ж., Чечейбаев Б. Алгоритм метода крупных частиц для треугольной и гексогональной разностных сеток. // Проблемы строительства и архитектуры на пороге XXI века. Материалы международной конференции, посвященной 45-летию образования строительного факультета КГУСТА . Ч. 2. – Б.: Илим, 2000. – С. 8-12.

11. Исманбаев А. И., Чечейбаев Б. Исследование разностных схем метода крупных частиц в случае движения вязкого, теплопроводного газа. // Проблемы строительства и архитектуры на пороге XXI века. Материалы международной конференции, посвященной 45-летию образования строительного факультета КГУСТА . Ч. 2. – Б.: Илим, 2000. – С. 12-19.

12. Чечейбаев Б. Метод возмущений в теории стационарных плоских течений газа при до- и сверхзвуковых скоростях. // Проблемы математического моделирования и информационных технологий. Доклады международной научной конференции (11-12 октября 2001 г). – Бишкек, 2001. – С. 117-121.

13. Чечейбаев Б. Вывод рекуррентной системы дифференциальных уравнений для исследования трехмерных потенциальных течений сжимаемой жидкости. // Проблемы математического моделирования и информационных технологий. Доклады международной научной конференции (11-12 октября 2001 г.). - Бишкек, 2001. – С. 122-125.

14. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б. Аналитическое исследование пространственно-трехмерных  инерционных фильтрационных течений газа в пористой среде при использовании модели  С.А. Христиановича. – В сб.: Современные проблемы механики сплошных сред. Вып.2. Гидроаэромеханика   и экзогенно-геологические процессы. - Бишкек, Комитет по теоретической и прикладной механике Кыргызстана, 2002.  - С. 189-197.

15. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б., Исманбаев А. Вывод дифференциального уравнения неустановившегося инерционного фильтрационного движения газа в пласте при использовании модельного уравнения С.А. Христиановича. – В сб.: Современные проблемы механики сплошных сред. Вып.2. Гидроаэромеханика   и экзогенно-геологические процессы. - Бишкек, Комитет по теоретической и прикладной механике Кыргызстана, 2002.  - С. 183-189.

16. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б., Исманбаев А. О некоторых примерах установившихся пространственных течений сжимаемой жидкости. – В сб.: Состояние и перспективы технико-экономического развития Кыргызстана. Материалы международной научно-практической конференции. - Бишкек: КГУСТА, 2003. - С. 32-37.

17. Чечейбаев А.Б., Чечейбаев Б., Исманбаев А. Применение системы REDUCE-3  в исследовании разностных схем  метода Давыдова применительно к задачам инерционной фильтрации. // Вестник КГУСТА. 2003. Вып. 1 (2). – С. 35-41.

18. Чечейбаев А.Б., Чечейбаев Б. Аналитическое моделирование плоскорадиального фильтрационного притока жидкости к скважине при использовании современной модели С.А. Христиановича // Вестник КНУ. Серия 3. Естественные науки. - Вып. III. Физика и физическое образование: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летию факультета физики и электроники КНУ им. Ж. Баласагына. - Бишкек: КНУ им. Ж.Баласагына, 2003. - С. 101-107.

19. Чечейбаев А.Б., Чечейбаев Б.  Метод крупных частиц Давыдова для решения задач подземной гидродинамики. // Международный семинар "Вычислительные методы и решение оптимизационных задач". Материалы семинара. - Новосибирск: Институт выч. математики и матем. геофизики СО РАН, Национальная Академия наук Кыргызской Республики,  2004. - С. 178-185.

20. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б., Сейталиев У. Исследование пространственных околозвуковых течений газа в сопле с плоской звуковой поверхность перехода. // Международный семинар "Вычислительные методы и решение оптимизационных задач". Материалы семинара. - Новосибирск: Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Национальная Академия наук КР,  2004. – С. 186-192.

Чечейбаев А.Б., Исманбаев А. Чечейбаев Б. Исследование нестационарной инерционной фильтрации газа в пласте при использовании модельного уравнения С.А.Христиановича //Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан, 2004, №6. – С. 46-53.

22. Чечейбаев Б., Исманбаев А. И., Сейталиев У., Абыкеев К.. Пространственное трансзвуковое течение газа Мейеровского типа в соплах Лаваля. // Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск третий. Гидрогазодинамика и экзогенно - геологические процессы природы. Бишкек, 2004. ( статья из 9 с.).

23. Чечейбаев Б. Вывод рекуррентной системы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для исследования пространственных, околозвуковых течений газа. // Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск третий. Гидрогазодинамика и экзогенно - геологические процессы природы. Бишкек, 2004, С. 83-90.

24. Чечейбаев Б., Сейталиев У., Чечейбаева Э.Б.. Исследование околозвуковых пространственных течений газа в сопле с двумя сужениями и в слабовогнутой трубе // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына, 2004.  Серия III. Естественно-технические науки. Вып. 4. Академик Я.Б.Зельдович и современная физика: Доклады международной юбилейной конференции, посвященной 90-летию Я.Б. Зельдовича. – Бишкек, КНУ, 2004. - С. 76-81.

25. Чечейбаев Б. К теории нестационарных двумерных и пространственных течений двухфазных сред при до-, транс- и сверхзвуковых скоростях // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына, 2004.  Серия III. Естественно-технические науки. Вып. 4. Академик Я.Б.Зельдович и современная физика: Доклады международной юбилейной конференции, посвященной 90-летию Я.Б. Зельдовича. – Бишкек, КНУ, 2004. - С. 97-103.

26. Чечейбаев Б., Абыкеев К. Приближенно аналитический метод исследования до и сверхзвуковых течений сжимаемой жидкости. // Вестник КНУ, 2004, С.120-126.

27. Чечейбаев Б., Сейталиев У., Чечейбаев А.Б. Приближенно-аналитический метод исследования нестационарных трансзвуковых двухфазных течений в соплах // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына: Специальный выпуск. - Физика. Философия. - Роль академика Р.З. Сагдеева в развитии плазменных исследований в Кыргызской Республике: материалы юбилейной научной конференции, посвященной 70-летию академика РАН, Почетного профессора КНУ Р.З. Сагдеева. - Бишкек, 2003. - С. 94-104.

28. Чечейбаев Б., Сейталиев У. Исследование некоторых задач обтекания тел нестационарным трансзвуковым потоком сжимаемой жидкости и истечения газа через сопло с двумя сужениями // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына: Специальный выпуск. - Физика. Философия. - Роль академика Р.З. Сагдеева в развитии плазменных исследований в Кыргызской Республике: материалы юбилейной научной конференции, посвященной 70-летию академика РАН, Почетного профессора КНУ Р.З.Сагдеева. - Бишкек, 2003. - С. 86-94.

29. Чечейбаев Б., Исманбаев А., Чечейбаева Э.Б. Системы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка для исследования нестационарных пространственных околозвуковых течений газа // Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск IV. Гидрогазодинамика и экзогенно-экологические процессы природы.– Бишкек, 2005. – С. 44-52.

30. Чечейбаев Б. О некоторых точных решениях уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня // Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск IV. Гидрогазодинамика и экзогенно-экологические процессы природы.– Бишкек, 2005. – С. 153-160.

31. Чечейбаев А.Б. Неустановившееся течение жидкости в случае учета сил сопротивления. – В сб.: Материалы международной конференции «Модернизация высшей школы в переходный период: состояние и перспективы». Т.1.-Бишкек: КГПУ им. И.Арабаева, 2002. – С.90-94.

32. Чечейбаев Б., Сейталиев У., Чечейбаев А.Б.. Приближенно-аналитический метод исследования нестационарных трансзвуковых двухфазных течений в соплах. // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына:  Специальный выпуск. – Физика. Философия. – Бишкек, КНУ, 2003. – С. 94-104.

33. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б.. Вывод рекуррентной системы дифференциальных уравнений инерционного фильтрационного движения газа в пласте при использовании современного модельного уравнения С.А. Христиановича. // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына 2005. Серия 3. Естественно - технические науки. – С.141-148.

34. Чечейбаев Б. Приближенно-аналитическое исследование задачи обтекания крыла пространственно- трехмерным нестационарным сверхзвуковым потоком газа. Вестник КНУ, 2005. – С. 95-111.

35. Чечейбаев Б. О некоторых автомодельных решениях уравнения Линя-Рейсснера-Тзяня. // Вестник КНУ, 2005. – С.45-50. Международный год  физики.

36. Чечейбаев Б. Неустановившиеся пространственные течения газа в сопле Лаваля. // Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан, 2007, №3. – С. 120-127.

37. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б. Численное моделирование и аналитические методы для решения задач гидрогазодинамики: Монография. – Бишкек, Изд-во «Турар», 2007. - 242 с.

38. Чечейбаев Б.,  Божымбаев С.К., Чечейбаева Э.Б.Аналитические решения уравнения Кармана для исследования трансзвуковых течений газа в пространстве. // Вестник КНУ. им. Ж.Баласагына. Серия 6. Наука и инновационные образовательные технологии в вузе. Труды ИИМОП. – Вып. 5. – Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2006. – С. 497-502.

39. Исманбаев А.И., Чечейбаев Б., Тельтаева А. К. Моделирование свободных течений газа методом крупных частиц Давыдова. // Вестник КГУСТА им. Н. Исанова, № 2(32), Т. 1.  Материалы международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании: состояние, проблемы и перспективы», 1-2 июля 2011 г. , г. Бишкек. – Бишкек, КГУСТА, 2011.

40. Чечейбаев Б., Божымбаев С.К. К теории нестационарных течений жидкост и и газа в пористой среде. // Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск шестой. Гидрогазодинамика и экзогенно-геологические процессы природы. – Бишкек, 2007. – С. 34-4

41. Чечейбаев Б., Сейталиев У., Чечейбаева Э.Б. Исследование околозвуковых пространственных течений газа в соплах Лаваля и в сопле с плоской звуковой поверхностью перехода. // Вестник НАН Республики Казахстан. №1 . - Алматы, 2005. - С. 54-62.

42. Чечейбаев Б. Исследование разностных схем метода крупных частиц применительно к задачам инерционной фильтрации. // Вестник КазГУ им. Аль-Фараби,2011.

43. Чечейбаев Б. Истечение с критической скоростью потока газа и твердой частицы из сосуда. // Вестник КазГУ им. Аль-Фараби,2010.

44. Чечейбаев Б., Чечейбаев А.Б., Жумаев М., Тельтаева А.К. Численные методы и программирование на языках программирования Pascal и Delphi. – Бишкек,  КНУ им. Ж. Баласагына, 2010.

45. Чечейбаев Б. Дифференциальные приближения и свойства разностных схем метода Давыдова: Монография. – Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2011. – 124 c.

Корутунду

# Чечейбаев Байыш

«Бир жана эки фазалуу чойролордун механикасынын кээ бир маселелерин аналитикалык турдо жана Давыдовдун сандык методу менен чыгаруу»

Математикалык физиканын жакындаштырылган  аналитикалык ыкмаларын колдонуу менен Лавалдын туура кесилиши озгормолуу тутукчосундогу, ун аркылуу отуу тегиздиги бар туура кесилиши озгормолуу тутукчодогу жана эки ичкеруусу бар туура кесилиши озгормолуу тутукчодогу уч олчомдуу мейкиндиктеги стационардык жана стационардык эмес бир жана эки фазалуу ун ылдамдыгындагы  агымдары изилденген. Математикалык физиканын тескери ыкмаларынын жардамы менен ун ыламдыгынын тегерегиндеги бир жана эки фазалуу агымдарынын телолор аркылуу тышкы агып отуусунун маселелери чыгарылган.

А.Дарси жана С.А.Христиановичтин фильтрациялык моделдерин колдонуусунда жердин горизонталдык  катмарындагы нефтинин фильтрациялык агымдары Давыдовдун  чон болукчолор ыкмасы менен  сандык турдо изилденген.

Стационардуу эмес газ динамикасынын уч олчомдуу мейкиндиктеги маселелерин чыгаруу учун Давыдовдун чон болукчолор ыкмасынын  коп параметрлуу классындагы чектуу  айырмаларынын дифференциалдык жакындатуулары Reduce аналитикалык эсептоолор системасын колдонуу менен ЭЭМде эсептелинген.

Жер катмарындагы суюктуктардын фильтрациялык агымдарын моделдештируу учун Давыдовдун чон болукчолор ыкмасынын сызыктуу эмес чектуу айырмаларынын негизги касиеттери изилденген.

## Резюме

Чечейбаев Байыш

«Аналитическое и численное решение методом Ю.М. Давыдова некоторых задач механики одно- и двухфазных сред»

С использованием аппарата приближенно-аналитических методов математической физики исследованы пространственно-трехмерные стационарные и нестационарные трансзвуковые течения одно- и двухфазных сред в соплах Лаваля, в сопле с плоской звуковой поверхностью перехода, в сопле с двумя сужениями. Обратными методами математической физики решены внешние задачи обтекания тел трансзвуковыми одно- и двухфазными потоками.

Методом крупных частиц Давыдова численно исследованы фильтрационные течения нефти в горизонтальном пласте при использовании фильтрационных моделей А.Дарси и С.А.Христиановича.

С использованием системы аналитических вычислений Reduce на ЭВМ вычислены дифференциальные приближения многопараметрического класса разностных схем метода крупных частиц Давыдова для решения пространственно-трехмерных задач нестационарной газовой динамики.

Исследованы основные свойства нелинейных разностных схем метода крупных частиц Давыдова для моделирования фильтрационных течений жидкости в пласте.

Abstract

Baiysh Checheibaev

«The analytical decision and numerical decision by Davydov’s method of some problems of mechanics of singlephase and polyphase mediums»

With using of approximately - analytical methods of mathematical physics spatially-three-dimensional stationary and non-stationary transonic flows of single-phase and diphasic environments in Laval nozzles, in a nozzle with a flat sound surface of transition, in a nozzle with two narrowings are investigated. External problems of transonic single-phase and diphasic flows by return methods of mathematical physics are solved.

Underground oil flows in horizontal layer at using  of filtration models of A.Darci and S.A.Christianovich by Davydov’s Large Particles Method are investigated.

Differential approaches of multiple parameter class of differential schemes of   Davydov’s Large Particles Method for the decision of spatially-three-dimensional non-stationary gas dynamics problems on the computer with use of analytical calculations system Reduce are calculated .

The basic properties of nonlinear differential schemes of Davydov’s Large Particles Method for modelling of  liquid filtration flows in  layer are investigated.