Общая характеристика работы

Диссертационная работа посвящена разработке метода фрагментов,  яв-ляющегося модификацией метода конечных элементов и применению его к решению задач гидрогеологии.

Актуальность темы диссертации. При обосновании проектов  водоза-борных и дренажных сооружений или крупных оросительных и осушительных систем необходимым условием является применение математического моде-лирования  с использованиием вычислительной техники. Это объясняется экономичностью и быстротой  реализации проекта в жизнь.

Для решения задач гидрогеологии  методами математической физики тре-буется, чтобы все необходимые свойства гидрогеологического объекта и его начальное состояние были известны в каждой его точке. Кроме того, должны быть известны возмущения и состояние объекта во всех точках огра-ничивающей его поверхности на каждый момент периода, для которого строится прогноз. Но природа гидрогеологических объектов такова, что их свойства и состояние могут быть определены только в ограниченном числе точек. При увеличении узлов расчетной сетки все известные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) становятся неустойчивыми. Для выхода из создавшегося затруднения в работе применяется  модифицированный метод конечных элементов (МКЭ), где область фильтрации разбивается на крупные фрагменты, а потеря точности компенсируется использованием нелинейных базисных функций. Эта модификация условно названа методом фрагментов (МФ).

Из вышесказанного следует, что проблемы разработки и применения эф-фективных методов решения задач гидрогеологии являются актуальными.

Тема диссертации связана с научными программами “Разработка прин-ципов, методов, технических  средств и базовой информационной системы прогнозирования экологического состояния подземной гидросферы”, выпол-ненной в Институте автоматики НАН КР в 1998-2005 гг. (№  госрегистрации 0000903) и “Исследование динамики подземных вод численными методами”, выполняемой на кафедре прикладной математики ЫГУ им. К. Тыныстанова в 2005-2009 гг. (№  госрегистрации 0004241).

Цель диссертации заключается в разработке экономичных алгоритмов, пригодных для решения многомерных прямых задач теории фильтрации подземных вод в случае недостаточной информации о свойствах гидро-геологического объекта.

Задачи диссертационной работы состоят:

– в проведении вычислительных экспериментов с применением как линейных, так и нелинейных базисных функций в МКЭ с целью разработки экономичных алгоритмов, обеспечивающих достаточную точность для практики гидрогеологических расчетов при увеличении размеров расчетной сетки;

– в проведении количественного анализа движения подземных вод на базе  математических моделей крупных месторождений подземных вод (МПВ) для выяснения степени  искажения реального фильтрационного процесса в гидрогеологических объектах, вызываемого различными расчетными алгоритмами;

– в применении разработанных алгоритмов к реальному гидро-геологическому объекту для составления прогноза изменения уровня подземных вод.

Научная новизна работы. Разработана модификация метода конечных элементов, основанная на нелинейных базисных функциях и  позволяющая компенсировать потерю точности при укрупнении расчетной сетки.

Теоретическая и практическая значимость. Построенная в работе модификация метода конечных элементов способствует совершенствованию процесса математического моделирования не только задач гидрогеодинамики, ну и многих прикладных задач. Экономичные приближенные алгоритмы, разработанные на основе нелинейных базисов, позволяют проводить фильтра-ционные расчеты на обширных гидрогеологических объектах. Основная идея работы и полученные в ней результаты могут применяться также в учебном процессе для специальности «Прикладная математика и информатика».

Экономическая значимость полученных результатов. Предлагаемая в работе модификация метода конечных элементов рассчитана на случай не-достаточной информированности о свойствах исследуемого гидрогеологи-ческого объекта, следовательно, она не требует дополнительных натурных исследований.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1.Для случая кусочно-однородного строения водоносных пластов пред-лагается использовать модифицированный МКЭ, основаный на нелинейных базисах и названый методом фрагментов.

2. МКЭ и МФ реализованы двух- и трехмерные модели движения под-земных вод в стационарном и нестационарном режиме.

3.На тестовых задачах проведен сравнительный анализ точности МКЭ и МФ. Вычислительными экспериментами обоснован вывод о том, что по МФ точность расчетов повышается на порядок.

4.Предлагаемый метод использован для составления прогноза изменения напоров подземных вод в гидрогеологическом объекте Тору-Айгыр – Чоктал Ысык – Кульской области и проведён сравнительный анализ с ранее получен-ными результатами другими исследователями.

5. На основе предлагаемого метода создан комплекс программ для ре-шения прогнозных задач фильтрации подземных вод с учетом естественных и искусственных факторов.

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя состоит в разра-ботке экономичных алгоритмов, пригодных для решения прямых задач  теории установившейся и неустановившейся фильтрации подземных вод; в проведении вычислительных экспериментов с применением как линейных, так и нелиней-ных базисных функций; в применении разработанных алгоритмов к конкретно-му гидрогеологическому объекту; в обработке полученных результатов.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследо-ваний диссертационной работы обсуждались на различных научных семи-нарах, научных и научно-практических конференциях: на Международной научной конференции, посвященной 50-летию образования КГПУ им. Арабаева (Бишкек, 2002г.), на Республиканской конференции «Проблемы прикладной математики, механики и инженерного образования» (Бишкек,2004г.), на Международном научно-техническом симпозиуме «Образование через науку»,посвященном 50-летию ФПИ-КТУ им. И. Раззакова (Бишкек, 2004г.), на Международной научно-практической конференции «Модернизация содержания технологий обучения и воспитания: мировой опыт и проблемы» (Каракол, 2007г.), на научном семинаре секции физико – математических и технических наук НТС ЫГУ, на VII- ежегодной летней школе ученых-механиков Кыргызстана (Каракол, 2008 г.), семинарах кафедр прикладной математики КГУСТА и ЫГУ им. К. Тыныстанова и на объединенном семинаре лабораторий Института автоматики НАН КР (Бишкек, 2003- 2007гг.).

Опубликованность результатов. Содержание диссертационной работы изложены в 14 научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 102 страницах маши-нописного текста, содержит 15 таблиц, 24 рисунка и список  использованной литературы из 81 наименований.

Краткое содержание работы

В введении изложены актуальность темы диссертации, методы исследования и научная новизна, обоснованность и достоверность результатов исследований, практическая и теоретическая ценность работы и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматривается применение метода фрагментов в плоских задачах теории фильтрации.

Сначала приводится алгоритм решения плоской стационарной задачи напорной фильтрации

LH≡−∂∂ x T∂H∂x−∂∂yT∂H∂y+QH=fx,y,   x,y∈D,         (1.1)

lH≡T∂H∂n+βH=α,          x,y∈∂D,                                        (1.2)

методом конечных элементов. Здесь H=H(x,y) − напор; T=T(x,y)=m(x,y)k(x,y) −  водопропроводимость, m(x,y) – мощность, k(x,y) – коэффициент фильтрации пласта; f(x,y)–функция источников и стоков; Q=Q(x,y)≥0 −функция, учитывающая водообмен с выше - и нижележащими пластами; α=α(x,y), β=β(x,y) – заданные функции; D – область фильтрации, ¶ D – ее граница.

Затем эта же задача решена методом 	фрагментов. Область течения подземных вод D разбиваем на m фрагментов треугольной формы, так что  область D заменяется на многоугольник, состоящий из m треугольников. На рис.1.1 показан типичный фрагмент S с вершинами i, j и k, которые имеют координаты (xi,yi), (xj,yj) и (xk,yk).

Введем произвольные линейно - независимые функции N1(x,y), N2(x,y) в области D и искомую функцию H(x,y) внутри фрагмента S аппроксимируем функцией

Hs(x, y)=a0s+a1sN1(x, y)+a2sN2(x, y),                          (1.3)

где a0s, a1s и a2s  - неизвестные коэффициенты, которые определяются из системы уравнений

a0s+a1sN1(xi, yi)+a2sN2(xi, yi)=H(xi, yi),a0s+a1sN1(xj, yj)+a2sN2(xj, yj)=H(xj, yj),                   (1.4)

Из системы (1.4) находим a0s,a1s,a2s и подставляя их выражения  в равенство (1.3), имеем

Hs(x, y)=H(xi, yi)Nis(x, y)+H(xj,yj)Njs(x, y)+H(xk,yk)Nks(x, y),       (1.5)

где

Nis(x, y)=[(N1jN2k−N1kN2j)+(N2j−N2k)N1(x, y)+(N1k−N1j)N2(x, y)]Δs,

Njs(x, y)=[(N1kN2i−N1iN2k)+(N2k−N2i)N1(x, y)+(N1i−N1k)N2(x, y)]Δs,

Nks(x, y)=[(N1iN2j−N1jN2i)+(N2i−N2j)N1(x, y)+(N1j−N1i)N2(x, y)]Δs,

Δs=N1i(N2j−N2k)+N1j(N2k−N2i)+N1k(N2i−N2j).

Допустим, что  при  разбиении   области  D  на  m  фрагментов  число узлов, где необходимо определить значения  искомой  функции Н(x,y), равно  n. Тогда  приближенное  решение  краевой задачи  можно  представить  в виде

H(x,y) »s=1mi=13HiNis(x,y)=r=1nHr Nr(x, y)                   (1.6)

∙

∙

∙

j

i

j

k

Элемент

Фрагмент

Рис.1.1 Разбиение области на фрагменты          Рис.1.2. Элемент для алгоритма 1

Подставляя вместо функции H(x,y) ее разложение (1.6) и применяя к задаче (1.1), (1.2) принцип Галеркина, приходим к  СЛАУ относительно Hi:

i=1najiHi=bj,j=1,2,...,n,                                                (1.7)

где

aji=D∂Ni∂x∂Nj∂x+∂Ni∂y∂Nj∂ydσ+DNjNiQdσ+∂DNjNiβds,,

bj=DfNjdσ+∂DαNjds.                                     (1.8)

Практика показывает, что при удачном подборе таких базисных функций можно существенно повысить точность  приближенного решения. В частном случае  мы рассмотрим применение МФ с квадратичными базисами для приближенного решения задачи (1.1), (1.2).

Алгоритм 1 описан в литературе по МКЭ (рис.1.2).

Алгоритм 2.  Суть этого алгоритма состоит в том, что вместо уравнения (1.1) рассмотрим уравнение с постоянными коэффициентами

−T0∂2H∂x2+∂2H∂y2=f0                                          (1.9)

и его частные решения

H1(x)=ax2+p1x+q1,     H2(y)=ay2+p2y+q2                                  (1.10)

используем в качестве базисных функций для решения задачи (1.1), (1.2),

где α=−f0(2T0). Образуем функции  формы по формулам

Ns(x,y)=as+bsH1(x)+csH2(y),     s=i, j, k.                                    (1.11)

В данном случае в подынтегральных выражениях в формулах (1.8) появляются многочлены второй и четвертой степеней, поэтому к вычислению интегралов привлечение известных квадратурных формул невозможно. В методе фрагментов в каждом фрагменте коэффициенты уравнений (1.1) и (1.2) постоянны, интегралы в формулах вычисляются  точно, поэтому алгоритм 2 дает более точные результаты по сравнению с другими алгоритмами, где для вычисления интегралов применяются квадратурные формулы.

Алгоритм 3. В качестве базисов используются кубические сплайн –функции. Относительно узла  i  сплайн имеет  вид (рис. 1.3)

0

1

Рис.1.3

ϕi(x)=1+ai(x−xi)2+bi(x−xi)3,

где

ai=−1xji2+1xki2+1xjixki,  bi=xji+xkixji2xki2, xji=xj−xi, xki=xk−xi.

Функция ϕi(x)удовлетворяют условиям

ϕi(xi)=1 , ϕi(xj)=0 , ϕi(xk)=0 ,∂ϕi(xi)dx=0 ,

Аналогично строятся одномерные сплайны                                  ϕj(x), ϕk(x) и ϕs(x), s=i, j, k.

Базисные сплайны строятся в виде

Двумерный В – сплайн

относительно узла i.

ϕs(x,y)=ϕs(x)ϕs(y),  s=i, j, k.

Подставляя в формулах (1.6) вместо   Ns(x,y) сплайны ϕs(x,y), s=i, j, k, получаем СЛАУ (1.7).

Работа алгоритмов отлажена на решении ряда тестовых примеров. В табл.1.1 приведены точные и приближенные значения искомой функции в узлах одного элемента  (рис.1.2).

Таблица 1.1

Результаты применения линейных и квадратичных базисов

| Узлы сетки |  | i | p | j | q | k | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точное решение |  | 1.000 | 1.062 | 1.250 | 1.187 | 1.250 | 1.062 |
| Приближ. решения | Лин. базисы | 0.833 | 0.901 | 1.083 | 1.104 | 1.083 | 0.901 |
|  | Отн.погр. | 17% | 15% | 13% | 7% | 13% | 15% |
|  | Алгоритм 1. | 0.872 | 0.936 | 1.128 | 1.060 | 1.128 | 0.936 |
|  | Отн.погр. | 13% | 12% | 10% | 11% | 10% | 12% |
|  | Алгоритм 2. | 0.933 | 0.994 | 1.183 | 1.119 | 1.183 | 0.994 |
|  | Отн.погр. | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% |
|  | Алгоритм 3. | 0.964 | 1.033 | 1.231 | 1.138 | 1.241 | 1.037 |
|  | Отн.погр. | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% |

В реальных условиях область фильтрации разбивается на крупные фрагменты, в пределах каждого из которых значения гидрогеологических параметров можно считать постоянными. Именно в таких условиях  алгоритмы 2 и 3 имеют явное преимущество перед линейными базисами, так как погрешность осреднения значений указанных функций T, Q,  f, a,  и b  по элементу равна нулю. Алгоритмы 2 и 3 требуют для своей работы минимальное количество информации, т.е. столько, сколько для линейных базисов и в сочетании с методом фрагментов являются наиболее предпочтительными перед другими алгоритмами.

Далее метод фрагментов применяется к решению нестационарного уравнения движения подземных вод.

μ∂ H∂ t−∂ ∂ xT∂ H∂ x−∂ ∂ yT∂ H∂ y+QH=f(x, y, t),     (x,y)∈D, t>0     (1.12)

с начально-краевыми условиями

H(x,y,0)=H0(x,y), (x,y)∈D,                                          (1.13)

T∂ H∂ n=α+β H, (x,y)∈S, t>0,                                   (1.14)

где μ=μ(x,y)−коэффициент упругой водоотдачи; H0(x, y)−начальное распределение напоров.

Задачу (1.12) –(1.14) решаем методом  фрагментов.

Алгоритм 1. В качестве базисных возьмем функции

H1(x, y, t)=e−2tcosν1(x+y),  H2(x, y, t)=e−4tcosν2(x+y),                 (1.15)

являющиеся частными решениями однородного уравнения

μ∂H∂t=T∂2H∂x2+∂2H∂y2 ,                                  (1.16)

где              νi=iμT,      i=1, 2,       μи T- постоянные величины.

Приближенное решение задачи (1.12)-(1.14) ищем в виде

Hn(x, y, t)=e=1m(e)H(e)(x, y, t)=i=1nHi(t)Ni(x, y).           (1.17)

Предварительно  временной отрезок  (t0,t1)  разобьем  на  q  элементарных отрезков            Δts=ts−ts−1, s=1, 2, ... q .

Подставляя  в задаче  (1.12)- (1.14)  вместо H(x,y,t)  функцию  Hn(x,y,t)  из  формулы  (1.17),    проведя  интегрирование  на  отрезке   (ts, ts−1) и используя   обобщенный   принцип Галеркина,  получаем СЛАУ

i=1nRij(γ)Hi(s)=FJ,           j=1,2,...,n,                                      (1.18)

где

Rij(γ)=Mij+γ(Aij−Bij)Δts,            0≤g≤1,

Fj=ts−1tsDNjf(x,y,t)dσ dt+ts−1tsΓNα(x,y,t)dsdt+i=1nRij(1−γ)Hi(s−1),

Aij=DT∂Ni∂x∂Nj∂x+∂Ni∂y∂Nj∂ydσ+DQNi(x,y)Nj(x,y)dσ,

Mij=Dμ(x,y)Ni(x,y)Nj(x,y)dσ,Bij=GβNjNids.

Алгоритм 2. Применяя к уравнению (1.12) двухслойную неявную разностную схему  с весом σ=0.5, на временном  отрезке [ts−1, ts] получаем уравнение

−∂∂ x T∂H(s)∂x−∂∂yT∂H(s)∂y+qH(s)=F(s),  s=1, 2,…,         (1.19)

где H(s)=H(x,y,ts),  q=Q+2μΔt,  F(s)=f(s)+f(s−1)+2μΔtH(s−1)+∂∂xT∂H(s−1)∂x+

+∂∂yT∂H(s−1)∂y+QH(s−1).

Такая схема, как известно, имеет точность O(Δt2).

Таким образом, на каждом временном шаге мы решаем задачу (1.19), (1.13), (1.14). Преимуществом такого подхода является использование квадратичных и кубических базисных функций, рассмотренных в стационарной задаче.

С целью выяснения практической ценности нелинейных базисов проведены расчеты  на «мелкой» и более «крупной» сетках. В таблице 1.2 сравниваются  результаты задачи при линейном базисе с результатами той же задачи при нелинейных базисах, решенной на вдвое укрупненной сетке.

Таблица 1.2

Сравнение линейного и нелинейного базисов

| № узла | Точное решение | Лин. базис | Нелин. базис | № узла | Точное решение | Лин. базис | Нелин. Базис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.000 | 1.965 | 1.961 | 29 | 1.320 | 1.313 | 1.298 |
| 5 | 2.001 | 1.985 | 1.982 | 31 | 1.800 | 1.794 | 1.786 |
| 9 | 1.640 | 1.622 | 1.619 | 38 | 1.040 | 1.036 | 1.033 |
| 11 | 1.800 | 1.794 | 1.786 | 40 | 1.200 | 1.093 | 1.087 |
| 17 | 1.360 | 1.348 | 1.342 | 42 | 1.680 | 1.667 | 1.662 |
| Продолжение таблицы 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.520 | 1.514 | 1.496 | 49 | 1.000 | 1.006 | 1.021 |
| 20 | 1.720 | 1.716 | 1.708 | 51 | 1.160 | 1.152 | 1.148 |
| 21 | 2.000 | 1.999 | 1.987 | 53 | 1.640 | 1.622 | 1.619 |
| 27 | 1.160 | 1.152 | 1.147 | 54 | 2.000 | 1.965 | 1.961 |

Применение нелинейных базисов позволяет намного упростить моделирование реальных объектов путем замены мелких элементов более крупными фрагментами. Вычислительными экспериментами установлено, что в случае установившейся фильтрации эффективными базисами в смысле точности и экономичности в методе фрагментов являются частные решения стационарного уравнения фильтрации с постоянными коэффициентами (т.е. квадратичные функции относительно переменных x и y), а также кусочно – кубические сплайн – функции, которые увеличивают точность по сравнению  с линейными базисами 2-3 раза. В случае неустановившейся фильтрации рекомендуется также применять кусочно-кубические базисы, которые позволяют увеличить шаг сетки в два  раза по сравнению с линейными базисами при сохранении той же точности.

Во второй главе метод фрагментов применяется в пространственных задачах.

Разрабатывается алгоритм решения МКЭ задачи пространственной стационарной фильтрации

−∂∂ xk∂H∂ x−∂∂ yk∂H∂ y−∂∂ zk∂H∂ z=f(x, y, z),   (x,y,z)Î  V,           (2.1)

k∂H∂n−βH=α(x, y, z), (x, y, z)=Σ                              (2.2)

методом конечных элементов, затем она решается МФ с применением квадратических и кубических базисов. Предположим, что область фильтрации  V – цилиндроид с вертикальными образующими. Разбиваем  область  V на m треугольных  призм  и  рассмотрим   фрагмент (f),  образованный  из призмы  с вершинами  i, j, k,           i¢=i+Di ,     j¢=j+Dj,     k¢= k +Dk  (рис 2.1).

В фрагменте (f)  функция  H(f)(x,y,z,)   образуется  в виде

H(f)(x,y,z)=Hi(f)Fi(x,y,z)+Hj(f)Fj(x,y,z)+Hk(f)Fk(x,y,z)+ +Hi'(f)Fi'(x,y,z)+Hj'(f)Fj'(x,y,z)+Hk'(f)Fk'(x,y,z).                      (2.3)

Здесь базисные функции Fi, Fj, Fk, Fi',Fj',Fk' должны быть линейно-независимыми нелинейным функциями. Рассмотрим два алгоритма, использующие нелинейные базисные функции.

Алгоритм 1. Базисные функции образуем с помощью частных решений следующего стационарного уравнения фильтрации с постоянными коэффициентами

−k0∂2H∂x2+∂2H∂y2+∂2H∂z2=W0,                                                    (2.4)

которые имеют вид

H1(x)=αx2+p1x+q1, H2(y)=αy2+p2y+q2, H3(z)=αz2+p3z+q3,

где       α=−W0(2k0),             pi,qi (i=1,2,3)- произвольные параметры.

Учитывая призматичную форму фрагментов, базисные функции

Fs(x,y,z) (s=i, j, k, i',j',k') образуем в виде

Fs(x,y,z)=Ns(x,y)Фs(z), s=i,j,k, i',j',k',                                (2.5)

где

Ns(x,y)=as+bsH1(x)+csH2(y), Фs(z)=Us+Vsϕ(z),

us=ϕ(zs+Δz)Δϕ(zs),  vs=−1Δϕ(zs), us'=−ϕ(zs)Δϕ(zs), vs'=1Δϕ(zs),

Δϕ(zs)=ϕ(zs+Δz)−ϕ(zs), s=i, j, k; ϕ(z)−произвольная нелинейная элемен-тарная функция, определенная на отрезке [z, z+Δz]. В частности, в качестве ϕ(z) можно взять функцию H3(z).

# Если область V  аппроксимируется m треу-гольными  призмами, то  приближенное  реше-ние краевой  задачи (2.1)–(2.2) ищется  в виде

# Hn(x,y,z)=f=1m(f)H(f)(x,y,z)=s=1nHsFs(x,y,z),   (2.6)

где n – число  всех  узлов  сеточной  области.

# Подставляя  вместо  H(x,y,z) функцию

# Hn(x,y,z)   из формулы  (2.6) и применяя к задаче

# (2.1), (2.2) обобщенный   принцип  Галеркина

получаем, СЛАУ:

j=1naijHj=fi,  i=1,2,…,n, 	             (2.7)

Рис.2.1. Призматический

элемент

где

aij=Vk∂Fi∂ x∂Fj∂ x+∂Fi∂ y∂Fj∂ y+∂Fi∂ z∂Fj∂ zdv+ΣFi(x,y,z)Fj(x,y,z)β(x,y,z)dσ,

fi=V Fi(x,y,z)W(x, y, z)dv+Fi(x,y,z)α(x,y,z)dσ.       (2.8)

Алгоритм 2. Вместо квадратических  многочленов Ns(x,y) в формулах (2.5) подставим кубические сплайны  ϕs(x,y)=ϕs(x)ϕs(y),  s=i, j, k, использо-ванные в плоской  задаче. Эти функции в узле  s равны единице, а в двух других узлах элемента равны нулю, их производные  в этом узле также равны нулю.

В случае призматических фрагментов преимуществом базисов (2.5)  является разделенность переменных, а именно то, что интегралы в формулах  (2.8) берутся сначала по треугольному основанию призмы, где можно исполь-зовать результаты применения нелинейных базисов в двумерной задаче, а затем легко вычисляются по z в постоянных пределах.

Изучая алгоритмы решения задачи (2.1), (2.2) с применением тетраэ-дральных и призматических элементов, можно сравнить их с вычислительной точки зрения. Если считать коэффициенты уравнений (2.1) и (2.2) пос-тоянными, то в случае тетраэдральных элементов под объемными и поверх-ностными интегралами соответственно будут многочлены первой и второй сте-пеней, а в случае призматических элементов – многочлены второй и четвертой степеней. Ясно, что во втором случае вычисление интегралов затрудняется существенно, в то же время точность аппроксимации искомой функции выше. Для каждого узла сетки в первом случае объемные интегралы берутся 13 раз по тетраэдру, поверхностные – 18 раз по треугольникам, а во втором случае объемные - 7  раз по призме и поверхностные – 14 раз по треугольникам и прямоугольникам. Как и в двумерной задаче, преимущество  МФ должно наблюдаться при значительном укрупнении фрагментов.

Далее разрабатывается алгоритм приближенного решения задачи нестационарной фильтрации подземных вод в пространственной области

μ∂H∂t−∂∂xk∂H∂x−∂∂yk∂H∂y−∂∂zk∂H∂z=f, (x, y, z)∈V, t>0,      (2.9)

H(x,y,z,0)=H0(x, y, z), (x,y,z)Î  V                                       (2.10)

k∂ H∂ n−βH=α ,     (x,y,z)∈,  t>0                                 (2.11)

МКЭ с применением тетраэдральных элементов. Затем задача  решается с помощью призматических фрагментов  (см. рис. 2.1). Как и в двумерном случае, задачу решаем с применением тригонометрических и кусочно-кубических базисов.

Алгоритм 1. Цилиндрическую область фильтрации разобьем горизонтальными плоскостями на слои и в слое zq, zq+1   выделяем призматический элемент (f) с вершинами i, j, k, i',j',k'. В качестве базисных функций используем частные решения следующего однородного нестационарного уравнения

μ∂H∂t=k∂2H∂x2+∂2H∂y2+∂2H∂z2 ,                                      (2.12)

которые имеют вид

Hi(x, y, z, t)=e−itcosνi(x+y)ϕi(z), i=1, 2, ... ,                       (2.13)

где                       ϕi(z)=e−νiz, νi=iμk.

Функцию  H(f)(x, y, z, t) в фрагменте (f) представим в виде

H(f)(x, y, z, t)=s=16Fs(x, y, z)Hs(t),

здесь                Fs(x, y, z)=e−stcosνs(x+y)Ф(z), s=i, j, k, i',j',k'.

Фq(z)=ϕ(zq+1)−ϕ(z)Δϕ(zq), Фq+1(z)=ϕ(z)−ϕ(zq)Δϕ(zq),    Δϕ(zq)=ϕ(zq+1)−ϕ(zq).

Приближенное решение начально-краевой задачи (2.9)-(2.11) ищется  в виде разложения

Hn(f)(x, y, z, t)=f=1m(f)H(f)(x, y, z, t)=s=1nFs(x, y, z)Hs(t),         (2.14)

где m- число призматических элементов, n- число всех узлов сеточной области.  Образуем  временную  сетку  с  шагом  D ts = ts -ts-1,  s=1, 2, ... . Подставляя  в  задаче  (2.9) - (2.11)  вместо H(x,y,z,t)   функцию Hn(x,y,z,t)  из  формулы  (2.14)  и  проведя  интегрирование  на  отрезке  [ts-1, ts], по  обобщенному  принципу Галеркина получаем СЛАУ относительно  неизвестных  Hj(s)=H(xj,yj,zj,ts):

j=1naijHj(s)=bi,                 i = 1,2,…,n,                           (2.15)

где

aij=Mij+(Nij(s)−σBij(s))Δts,

Mij=Vμ(x,y,z)Fi(x,y,z)Fj(x,y,z)dv,    Nij=V k∂Fi∂x∂Fj∂x+∂Fi∂y∂Fj∂y+∂Fi∂z∂Fj∂zdv,

Bij=Fi(x,y,z)Fj(x,y,z)β(x,y,z,t)dσ, bi=[σfi(s)+(1−σ)fi(s−1)]Δts+

+j=1nMij−(1−σ)Bij(s−1)ΔtsHj(s−1)+[σAi(s)+(1−σ)Ais−1]Δts

Ai=Fi(x,y,z)α(x,y,z,t)dσ,       fi=VFi(x,y,z)f(x,y,z,t)dv.

Алгоритм 2. Как и в плоской задаче, применяя к уравнению (2.9) двухслойную неявную разностную схему с весом  σ=0.5, на каждом временном слое [ts−1, ts] решаем стационарную задачу типа (2.1)-(2.2), что дает возможность использования  кусочно-кубических базисных функций.

В таблицах 2.1 и 2.2 даны точные и приближенные решения тестовой задачи, полученные с применением тетраэдральных и призматических элементов. Приведены результаты в узлах, лежащих в первом октанте, причем узлы 1, 38 и 75 расположены на оси цилиндра, узлы 5, 42 и 79 - на границе, а остальные узлы являются внутренними.

Таблица 2.1

Решение стационарной задачи

| Узлы | 1 | 4 | 5 | 38 | 41 | 42 | 75 | 78 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точное решение | 1.000 | 1.163 | 1.252 | 1.040 | 1.202 | 1.292 | 1.160 | 1.322 | 1.412 |
| Тетраэдры | 1.013 | 1.175 | 1.244 | 1.047 | 1.216 | 1.300 | 1.169 | 1.322 | 1.381 |
| Призмы. Квадратич. базисы | 1.006 | 1.154 | 1.254 | 1.045 | 1.209 | 1.304 | 1.168 | 1.320 | 1.380 |
| Сплайновые базисы | 1.002 | 1.160 | 1.250 | 1.042 | 1.206 | 1.299 | 1.164 | 1.321 | 1.397 |

Таблица 2.2

Решение нестационарной задачи

| Узлы | 1 | 4 | 5 | 38 | 41 | 42 | 75 | 78 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время t=0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точн. реш. | 1.105 | 1.285 | 1.383 | 1.149 | 1.329 | 1.428 | 1.282 | 1.462 | 1.560 |
| Тетраэдры | 1.109 | 1.298 | 1.376 | 1.157 | 1.342 | 1.435 | 1.292 | 1.459 | 1.524 |
| Призмы | 1.112 | 1.274 | 1.384 | 1.146 | 1.327 | 1.439 | 1.290 | 1.458 | 1.523 |
| Сплайновыебазисы | 1.110 | 1.273 | 1.385 | 1.146 | 1.327 | 1.438 | 1.289 | 1.459 | 1.524 |
| Время t=0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точн. реш. | 1.649 | 1.917 | 2.064 | 1.715 | 1.983 | 2.130 | 1.913 | 2.180 | 2.328 |
| Тетраэдры | 1.668 | 1.937 | 2.054 | 1.727 | 2.003 | 2.142 | 1.927 | 2.180 | 2.275 |
| Призмы | 1.658 | 1.903 | 2.065 | 1.710 | 1.979 | 2.146 | 1.925 | 2.174 | 2.273 |
| Сплайновыебазисы | 1.657 | 1.904 | 2.066 | 1.711 | 1.980 | 2.140 | 1.924 | 2.179 | 2.280 |
| Время t=1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точн. реш. | 2.718 | 3.160 | 3.403 | 2.827 | 3.269 | 3.511 | 3.153 | 3.595 | 3.837 |
| Тетраэдры | 2.747 | 3.195 | 3.392 | 2.848 | 3.306 | 3.536 | 3.176 | 3.603 | 3.758 |
| Призмы | 2.734 | 3.141 | 3.406 | 2.818 | 3.263 | 3.537 | 3.172 | 3.584 | 3.751 |
| Сплайновыебазисы | 2.730 | 3.145 | 3.405 | 2.820 | 3.264 | 3.534 | 3.169 | 3.589 | 3.759 |

Сравнение результатов дает основание сделать заключение о равноценности итогов применения тетраэдральных и призматических элементов, а последние имеют явное преимущество перед классическими элементами в смысле трудоемкости и удобства при проведении вычислений.

В третьей главе приводятся результаты вычислительных экспериментов и применения МФ к конкретному гидрогеологическому обьекту. В обьекте работает сеть откачивающих скважин, поэтому было необходимо сперва моделировать работу скважины.  Моделирование работы одиночной скважины преследует цель вычислить понижение напоров или уровней грунтовых вод в прискважинной зоне. Успешное решение задачи для одиночной скважины позволит проводить расчеты также для интерференции скважин.

Рассмотрен вопрос об аппроксимации работы откачивающей скважины с помощью дельта – функции Дирака.  Если скважина  с постоянным дебитом qi  находится в точке Mi (xi, yi), то функция источника (стока) будет равной

f(x,y)=qiδ(x−xi,y−yi),                                                     (3.1)

где  δ(x−xi,y−yi)–  дельта - функция Дирака.

Представляя функцию δ(x−xi,y−yi) в виде

δ(x−xi,y−yi)=1−(x−xi)2+(y−yi)2r2Cr,

получаем для функции источника выражение

f(x,y)=2qiπ r21−(x−xi)2+(y−yi)2r2,    f(xi,yi)=2qiπ r2.                              (3.2)

где  r2=(xr−xi)2+(yr−yi)2,(xr,yr)- точки, лежащие на окружности Sr радиуса  r с центром в точке (xi,yi).

На рис.3.1 показаны кривые депрессии в прискважинной зоне, полученные по известной  формуле  и по предлагаемому методу.

Затем составлен прогноз режима подземных вод в гидрогеологическом объекте Тору-Айгыр – Чоктал Ысык – Кульской области.

x, м

100  200  300  400  500  600  700  800  900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Н, м

210

220

230

240

250

Аналитическое решение

Приближенное решение

Рис.3.1     Кривые депрессии в прискважинной зоне.

Использование нелинейных базисов (в частности, нелинейных и триго-нометрических) и фрагментности исследуемой области фильтрации позволило существенно  сократить  объем работ по моделированию гидрогеодинамичесих

процессов. В задачах, рассмотренных в этом параграфе,  использованы методика моделирования с применением  фрагментности области,  а также метод аппроксимации  условия на  скважинах при однослойном строении водоносных пластов. В гидродинамической постановке  условия на скважинах  аппроксимированы d - функцией  Дирака.

Предлагаемая методика опробована на решении задачи по прогно-зированию режима подземных вод на участке Тору-Айгыр – Чоктал Ысык – Кульской области. Описание гидрогеологических условий участка заим-ствовано из «Схемы водохозяйственного устройства реконструкции орошаемых земель центральной и западной части Иссык – Кульского района Иссык – Кульской области. – Бишкек, 1994», выполненной Институтом «Кыргызгипроводхоз».

С целью математического моделирования месторождения подземных вод (МПВ) необходимо провести  схематизацию гидрогеологического объекта. При этом, кроме прочих обстоятельств, следует предварительно выяснить слоистость и другие характеристики водоносного пласта. Гидрогеологическое изучение МПВ участка Тору-Айгыр – Чоктал (рис.3.2) показало однослойность пласта по вертикали и неоднородность по горизонтальному направлению грунта. Поэтому процесс моделируется уравнениями (1.12)-(1.14).

Участок Тору-Айгыр – Чоктал расположен  на северном побережье озера Ысык-Куль. Западная и восточная границы участка проходят по межконусным

понижениям со смежными конусами выноса рек Тору-Айгыр и Чоктал. Северная граница - горный склон Кунгей Ала-Тоо, южная граница – озеро Ысык-Куль (рис.3.2).

Предварительно область фильтрации разбивалась на 233 элемента, количество узлов для функции напора равно 138. Применением метода  фраг-ментов  удалось сократить число элементов до 88, а количество узлов соот-ветственно до 56 для данного участка.

Практика показывает, что когда число уравнений аппроксимирующей алгебраической системы больше ста, даже метод Гаусса становится неустойчивым. Поэтому для решения таких систем использованы специальные методы (SVD – метод, применение регуляризации).

В табл.3.1 приведены вычисленные значения напоров во всех узловых точках. На рис.3.2 даны начальные (наблюденные) и вычисленные изолинии на-поров. Вычисленные напоры отличаются от наблюденных не более чем на      25 %.

Далее проведены вычислительные эксперименты с целью изучения влияния линейных и нелинейных базисных функций в методе конечных элементов на точность решения стационарных задач фильтрации. Результаты экспериментов показывают, что при линейных базисах МКЭ аппроксимирует решение задач со вторым порядком точности, а при квадратических и кубических базисах – с третьим порядком. Это подтверждает предположение  о том, что линейные базисы являются аналогом формулы трапеций, а квадратичные базисы – формулы Симпсона.

Заключение

1.  При математическом моделировании движения  подземных вод решаются  краевые задачи для эллиптических и параболических уравнений в области со сложной геометрией. Наиболее эффективным для решения  таких задач является метод конечных элементов, который опирается на классические методы Ритца и Галеркина и с высокой точностью аппроксимирует граничные условия  на криволинейных границах области фильтрации.

2. При исследовании больших месторождений подземных вод необходимо разбивать область течения подземных вод на крупные фрагменты, в каждом из которых гидрогеологические параметры практически можно считать постоянными. Для компенсации возросшей погрешности из-за увели-чения  шага расчетной  сетки следует применять в методе конечных элементов  нелинейные базисные функции.

3. Вычислительными экспериментами установлено, что в случае установившейся фильтрации эффективными базисами в смысле точности и экономичности в методе фрагментов являются частные решения стационарного уравнения фильтрации с постоянными коэффициентами, а также кусочно – кубические сплайн – функции, которые увеличивают точность по сравнению  с линейными базисами 2 – 3 раза, а в случае неустановившейся фильтрации рекомендуется применять тригонометрические базисы, которые позволяют уве-личить шаг сетки в два  раза по сравнению с линейными базисами при сохранении той же точности.

4.   Методом конечных элементов численно решена пространственная задача фильтрации подземных вод в гидродинамической постановке, базис-ными функциями при этом являются линейные функции, а элементами – простейшие из полиэдров – тетраэдры.  В методе фрагментов применяются призматические элементы, а в качестве базисов, как и в случае плоской задачи – частные решения стационарного уравнения фильтрации с постоянными коэффициентами и кусочно – кубические  сплайны. В данном случае функции формы конструированы таким образом,  чтобы интегралы  по фрагментам берутся сначала по треугольному основанию призмы, а затем – по вертикаль-ной координате  в постоянных пределах, благодаря чему полностью исполь-зуется алгоритм для плоской задачи с незначительным продолжением в виде интеграла от известной квадратичной функции по высоте призмы.

5. Непосредственным подсчетом числа операций и вычислительными экспериментами установлено, что в методе фрагментов объем вычислений сокращается в 2,5 – 3 раза, а точность решения имеет тот же порядок, что и в методе конечных элементов.

6.   Алгоритм решения плановых задач фильтрации, основанный на фрагментности области течения и на нелинейных базисах, использован для составления прогноза  изменения уровней напорных подземных вод в гидро-геологическом объекте Тору-Айгыр – Чоктал Ысык – Кульской области Кыргызской  Республики. Применение метода фрагментов позволило существенно сократить объем работ по моделированию движения подземных вод.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

- Исабеков К.А. Моделирование работы скважины дельта – функцией Дирака. // Вестник ИГУ, №19, 2008.–с. 26–29.

- Исабеков К.А. Применение нелинейных базисов в нестационарной задаче фильтрации подземных вод. // Вестник ЫГУ, № 21, 2008. –с. 42–46.

- Исабеков К.А. Применение сплайн – функций для решения задач фильтрации подземных вод. // 1-я Международная научно-практическая конференция «Наука и бизнес: пути развития», Тамбов, 2009. –с. 65–70.

- Исабеков К.А., Маданбекова Э.Э. Прогнозирование уровня грунтовых вод в многослойных пластах.//Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск №10/ Гидрогазадинамика, геомеханика и геотехналогии, Бишкек, 2009.

- Мурзакматов М.У., Мамыров Ж.М., Исабеков К.А. Приближенное решение задач фильтрации подземных вод с использованием фрагментности области // Вестник ИГУ, №4, 2000.- С. 104-108.

- Мурзакматов М.У., Мамыров Ж.М., Исабеков К.А. Численное решение задачи неустановившейся фильтрации грунтовых вод методом  конечных элементов.//Приложение к журналу «Вестник ИГУ»,часть 2,Естественные и прикладные науки.-Каракол,2001.- С. 35-40.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А., Имангазиева К. Краевая задача для пространственной квазистационарной фильтрации // Материалы  научно- пактич. конф., посвященной 5–летию образования НГУ: Нарын, 2001.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А., Турдалиев К.М. Сглаживание с помощью сплайн-функций // Материалы  научно практич. конф., посвященной 60–летию образования Иссык – Кульской области: Каракол, 2001.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А., Джаныбеков Б. Нестационарное пространственное течение подземных вод // Вестник ИГУ, №5, 2001.–С. 152–159.

- Мурзакматов М.У., Мамыров Ж.М., Исабеков К.А. Приближенное решение задачи напорной фильтрации методом конечных элементов с квадратичными базисами // Материалы международной науч. конф. «Модернизация высшей школы в переходный период: состояние и перспективы », посвященной 50–летию образования КГПУ им. И. Арабаева, Бишкек, 2002. –С. 362–367.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А. Приближенное решение краевой задачи для пространственной нестационарной фильтрации подземных вод методом фрагментов // Вестник ИГУ, №9, Каракол, 2003. -С. 21 – 26.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А. Применение метода конечных элементов с квадратичными базисами к решению задач напорной фильтрации подземных вод // Вестник ИГУ, №9, Каракол, 2003. -С. 26-33.

- Мурзакматов М. У., Исабеков К. А. Приближенное решение краевой задачи пространственной стационарной фильтрации подземных вод // Вестник  ИГУ, № 10, Каракол, 2004,- С. 209-213.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А. Приближенное решение краевой задачи пространственной стационарной фильтрации подземных вод // Вестник Оренбургского государственного университета, №5 (43), Оренбург, 2005.– С.93-102.

Резюме

Исабеков Кубатбек Абдыкеримович

Жер алдындагы суулардын фильтрациясынын прогноздук маселелерин фрагменттер методу менен чыгаруу

01.02.05 – Суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы  адистиги боюнча физика – математика илимдеринин кандидаты деген илимий даражаны алуу үчүн жазылган диссертация.

Ачкыч сөздөр: Жер астындагы суулардын чыпкалануусу, жер астындагы суулардын кени, чектүү элементтер методу, фрагменттер методу, алгоритм, гидрогеологиялык обьект, математикалык моделдөө, прогноз, калыптанбаган агым, четки маселе.

Диссертация жер астындагы суулардын ири кендерин изилдөөдө гидрогеологиялык объекттин касиеттери жөнүндө маалыматтар жетишсиз болгон учурларда жер астындагы суулардын чыпкалануусу теориясынын көп өлчөмдүү маселелерин чыгарууга керектелүүчү экономдуу алгоритмдерди иштеп чыгууга арналган. Чектүү элементтер методунун чыпкалануу областын ири фрагменттерге бөлүүчү жана сызыктуу эмес базистик функцияларды пайдалануучу модификациясы сунуш кылынган.

Диссертациянын негизги жоболору тесттик маселелерди чыгаруу менен жана алынган жыйынтыктарды адабияттардагы белгилүү болгон жана байкоолордон алынган маалыматтар менен салыштыруу аркылуу бекемделген.

Резюме

Исабеков Кубатбек Абдыкеримович

Решение прогнозных задач фильтрации подземных вод методом фрагментов

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико – математи-ческих наук по специальности 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы.

Ключевые слова: фильтрация подземных вод, месторождение подземных вод, метод конечных элементов, метод фрагментов, алгоритм, гидрогеологический объект, математическое моделирование, прогноз, неустановившейся течение, краевая задача.

Диссертация посвящена разработке экономичных алгоритмов, пригодных для решения многомерных задач теории фильтрации подземных вод в случае недостаточной информации о свойствах гидрогеологического объекта при исследовании крупных месторождений подземных вод. Предложена модификация метода конечных элементов, разбивающая область фильтрации на крупные фрагменты и использующая нелинейные базисные функции.

Основные положения диссертации подтверждены на решениях тестовых задач и путем сопоставления полученных результатов с известными в литературе результатами и данными наблюдений.

Abstract

Isabekov Kubatbek Abdikerimovih

Solving of the prognostic problems of a filtration of underground waters by the  fragment method

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of physical and mathematical sciences on a speciality 01.02.05 - Mechanics of a liquid, gas and plasma.

Key Word: filtration of underground water, deposit of underground water, method of finite elements, method of fragments, algorithm, hydro – geological works.

The dissertation is dedicated to the elaboration of economic algorithms useful for the solving of many problems of the theory of filtration of underground water in the situation of insufficient information of the quality of the hydro – geological works in the case of investigation of large – scale deposit of underground water. Proposal of modification of the method of finite elements, dividing up the field of filtration in large – scale fragments and using non – linear base function.

Main propositions of the dissertation is the confirmation of the textual problem and the way for comparison with known results in literature and observed observation.