Национальная Академия Наук

кыргызской республики

Институт физико-технических проблем и материаловедения имени академика Ж.Жеенбаева

и КРСУ им. Б.Ельцина

Диссертационный совет Д.01.14.002

На правах рукописи

- УДК 539.1 (575.2) (043.3)

- 543.423 (575.2) 043.3

Доржуева Гулбара Жусупбаевна

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЖИДКИХ ПРОБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХСТРУЙНОГО ПЛАЗМАТРОНА

Специальность 01.04.05 – Оптика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидат физико-математических наук

Бишкек – 2015

Работа выполнена в Институте физико-технических проблем и материаловедения им. акад. Ж.Жеенбаева  Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.

Научный руководитель:        к.ф.-м.н, в.н.с. Урманбетов Карыбай

Официальные оппоненты:     д.т.н.  Татыбеков Алымбек

к.ф.-м.н. доцент

Байтереков Алымбек Токоевич

Ведущая организация:           Карагандинский Государственный

Университет им.А.Букетова

(г.Караганда, Республика Казахстан)

Защита состоится «28» мая 2015 года в 1600 часов на заседании диссертационного совета Д.01.14.002 при Институте физико-технических проблем и материаловедения им.акад. Ж. Жеенбаева НАН КР и Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Б.Ельцина по адресу: г.Бишкек, 720071, проспект Чуй 265а.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики

Автореферат разослан  «23» апреля 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

- д.т.н., профессор							Алымкулов С.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Атомно-эмиссионный спектральный анализ является одним из основных методов изучения химического состава геологических объектов, руд и минералов, а также экологических объектов окружающей среды. Загрязнение природной среды промышленными бытовыми отходами и выбросами, и как следствие, образование значительных концентраций вредных веществ, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, поэтому решение целого ряда задач в области охраны природы требует аналитической информации о содержании таких веществ – микроэлементов в окружающей среде на уровне ультра малых концентраций. Поступление сточных вод, содержащих микроэлементы и, прежде всего, тяжелых металлы, может привести к многочисленным физическим, химическим и биологическим изменения в водных системах и окружающей среде. Характер и степень этих изменений зависят главным образом от уровня содержания и форм нахождения тяжелых металлов в воде. На практике широкому применению атомно-эмиссионного спектрального анализа жидкостей способствовали его простота и универсальность, низкий предел обнаружения, экспрессность и возможность одновременного определения большего числа химических элементов. Высокая температура и протяженность плазмы двухструйного плазматрона обеспечивают полноту испарения вводимых мелкодисперсных веществ, что является определяющим фактором в атомно-эмиссионном анализе, а высокая стабильность плазмы является гарантом хорошей воспроизводимости и точности анализа. Однако аналитические возможности этого метода до настоящего времени изучены в недостаточной степени. Одними из основных вопросов остаются определение экспериментальным путем оптимальной области измерений для той или иной группы определяемых элементов, температурного режима в этой аналитической зоне вследствие увеличения составляющей плазмы. Немаловажным для применения метода на практике является усовершенствование конструктивных узлов спектральной установки, используемой для анализа жидкостей, что включает и необходимость модификации характеристик источника возбуждения. В этой связи, представленные в работе результаты, направлены на решение этих и других задач, что в большей степени будет содействовать более широкому внедрению метода на практике.

Таким образом, необходимость определения оптимальных параметров измерений, усовершенствования возможностей двухструйного плазматрона ДГП-50 и разработки методик для проведения атомно-эмиссионного спектрального анализа жидких проб обуславливают актуальность темы исследования.

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами  в Институте физико- технических проблем и материаловедения НАН КР.	Тема диссертационной работы связана с реализацией государственных научно-исследовательских работ по проектам: «Исследование и создание материалов с новыми свойствами», раздел 7 «Автоматизация и усовершенствование системы регистрации атомных и молекулярных спектров для проведения спектрального анализа»; «Развитие плазменных технологий и их применение в атомно-эмиссионном спектральном анализе».

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является проведение экспериментальных и теоретических исследований, направленных на разработку и применение высокочувствительного, экспрессного атомно-эмиссионного спектрального анализа жидких проб, при прямом вводе в поток плазмы двухструйного плазматрона ДГП-50.

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:

- проанализировать и обобщить теоретические и экспериментальные исследования спектрального анализа жидкостей, применяемых для определения элементного состава жидких проб.

- определить оптимальные параметры спектральной установки «НУР» для проведения анализа жидкостей путем изменения угла слияния плазменных струй (α), силы тока (І), расхода рабочего (Gр) и транспортирующего (Gтр) газа.

- изучить влияние макросостава (Ca, Mg, Na) природных и питьевых вод на характеристики спектрального анализа жидкостей вдоль потока плазмы двухструйного плазматрона ДГП-50.

- разработать и применить на практике методику определения тяжелых токсичных элементов (тяжелых металлов) в природных и питьевых водах методом частичного упаривания (20-кратное).

-исследовать температурный режим  в двухструйном плазматроне ДГП-50 с двумя методами: по вращательным распределениям электронно-колебательных полос молекулярного гидроксила (ОН) и расположение плазменных струй при оптимальном режиме работы двухструйного плазматрона ДГП-50.

Научная новизна работы:

1. Экспериментально установлены оптимальные параметры установки «НУР» (на базе ДГП-50) и оптимальный участок плазменной струи, для эффективного проведения спектрального анализа жидкостей.

2. Получены результаты влияния макросостава природных вод на условия анализа элементного состава жидких проб вдоль потока плазмы ДГП-50 по интенсивностям различных спектральных линий.

3. Для двухструйного плазматрона ДГП-50 впервые разработана методика спектроскопического определения 12 микроэлементов (тяжелые токсичные элементы – As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn) в природных и питьевых водах методом частичного упаривания (20-кратное).

4. На основе разработанной методики определено содержание тяжелых металлов в природных водах рек Аламедин и Ала-Арча и в 7 видах минеральных питьевых вод. Показано, что содержание тяжелых металлов в исследованных природных и питьевых водах на территории Кыргызстана не превышает предельно допустимую концентрацию.

5. Измерения температуры методом относительных интенсивностей подтвердили ранее полученное наилучшее соотношение интенсивности спектральной линий к фону для оптимальной области струи плазмы, в  которой проводится спектральный анализ природных и питьевых вод.

Практическая значимость полученных результатов. Результаты работы могут найти широкое применение в спектральном анализе жидкостей, в выборе оптимальных режимов работы для исследования жидких проб при решении экологических задач на установках вида ДГП.

Практические рекомендации, данные в работе по использованию области место слияния электродных струй плазматронов ДГП-50 могут быть использованы при анализе природных и питьевых вод. вод. Госагентством по геологии и минеральным ресурсам КР, Центр Госсан.эпидем.надзор г.Бишкек.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы

в качестве учебно-методической основы при разработке курса лекций по дисциплинам «Спектральный анализ жидкостей», «Атомно-эмиссионная спектроскопия плазмы», разработке учебно-методических пособий, силлабусов  и программ по ним с использованием  в учебном процессе вузов, в которых функционируют физические факультеты.

Экономическая значимость полученных результатов. Результаты диссертационного исследования могут служить в спектральном анализе жидкостей, в выборе оптимальных режимов работы для исследования жидких проб при решении экологических задач на установках вида ДГП.

Разработанная методика определения тяжелых металлов в горных породах и природных водах может быть использована в качестве сертифицированного продукта на рынке научно-исследовательских работ и в коммерческих целях.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

Результаты исследований по оптимизации режима работы двухструйного плазматрона ДГП-50 применительно к спектральному анализу жидких проб;

- Анализ и обобщение экспериментальных исследований методов спектрального анализа жидкостей, применяемых для определения элементного состава жидких проб и выявление особенностей струйного метода введения жидкой пробы в разряд.

- Результаты исследований по оптимизации режима работы двухструйного плазматрона ДГП-50 применительно к спектральному анализу жидких проб, включая практические значения угла слияния плазменных струй (α), силы тока (І), расхода рабочего (Gр) и транспортирующего (Gтр) газа.

- Исследование влияния отдельных макрокомпонентов и их суммарных концентраций в природной воде на интенсивность спектральных линий определяемых тяжелых токсичных металлов. Показано, что в присутствии суммарных макрокомпонентов в стандартном растворе 3 г/л, градуировочные графики параллельно смещаются в сторону увеличения для всех определяемых элементов.

- Разработка и применение чувствительного атомно-эмиссионного метода с частичным упариванием воды (20-кратное упаривание), позволяющего одновременно определять 12 микроэлементов (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn). Пределы обнаружения элементов 0.008.-0.37 мг/л, относительное стандартное отклонение 0.04-0.30.

- Определение температуры  в аналитической зоне методами Орнштейна и относительных интенсивностей при оптимальных условиях проведения спектрального анализа жидкостей. Обобщение модели взаимодействия токоведущих плазменных струй, учитывающая некоторое трение с окружающей средой. Теоретические расчеты расположения плазменных струй удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, отвечающими оптимальным условиям.

Личный вклад соискателя.

Личный вклад соискателя заключается в:

• оценке конструктивных возможностей концентрического распылителя и аналитических особенностей использования двухструйного плазматрона ДГП-50 при проведении спектрального анализа жидких проб;

• обосновании применения атомно-эмиссионной методики для спектроскопического определения 12 микроэлементов в жидких пробах;

• получении всего экспериментального материала лично или под ее непосредственным руководством;

• анализе и обобщении условий для установления оптимальной зоны измерений, влияния макро состава вод (Ca, Mg, Na) анализируемых элементов на результаты;

В определении цели работы и обсуждении полученных результатов участвовал научный руководитель работы к.ф.-м.н. Урманбетов К. Апробация результатов диссертации. Результаты диссертации докладывались и обсуждались на Первой Республиканской научной конференции студентов физиков и молодых ученых (ИГУ им. К.Тыныстанова, г. Каракол, 2002г.), на международной конференции «Развитие информационно-коммуникационных технологий в информационном обществе: состояние и перспективы» (Бишкек).

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.

По результатам работы опубликованы в отечественных и зарубежных научных периодических изданиях 15 работы, в том числе 10 статей в специализированных журналах, рекомендованных ВАК КР.

Структура и объем диссертации.

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка использованной литературы, содержит 111 страниц машинописного текста, включая 21 рисунок, 8 таблиц и список литературы из 106 библиографических наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность исследования, дана формулировка цели и задачи исследования, показана научная новизна, практическая значимость результатов. Приведены положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен анализ и обобщение литературных данных по атомно-эмиссионному спектральному анализу жидких проб, использующих различные источники возбуждения. Особое внимание обращено на определение особенностей различных источников света, их достоинств и недостатков при использовании в качестве источника возбуждения спектра.

Во второй главе представлена оптимизация параметров установки «НУР» и установлены оптимальные области струи плазмы для проведения анализа жидких проб.

На практике при использовании двухструйного плазматрона для количественного анализа веществ, важную роль играет угол расположения плазменных головок, т.е. угол слияния токоведущих струй, призванный обеспечить высокую эффективность ввода и нагрева вещества.

Каждым электродным узлом, в зоне слияния токоведущих струй в зависимости от угла слияния плазменных струй и расхода плазмообразующих газов, возникают возвратные потоки, которые препятствуют проникновению вводимых веществ в горячую зону потока плазмы, или же образуют зону пониженного давления, способствующую возникновению эффекта инжекции, существенно облегчающего ввод вещества в высокотемпературную зону общего потока. Такие процессы оказывают сильное влияние на характер вхождения аэрозолей в струи плазмы и условия возбуждения атомов анализируемых элементов.

Выбор угла слияния струй плазмы. Изучение аксиального распределения интенсивности спектральных линий показало (рис.1), что с увеличением угла слияний струй плазмы при постоянном расходе газа и силе тока (G = 4.6 л/мин., I = 100 А) максимумы интенсивностей спектральных ионных линий элементов постепенно возрастают и смещаются ближе к срезу сопел в более высокотемпературные зоны плазмы.

Дальнейшее увеличение угла слияния струй снижает рост максимума, но ее смещение к срезу сопла остается. Интенсивность атомных спектральных линий элементов незначительно изменяется, но максимумы не смещаются, оставаясь в одной и той же области струи плазмы (рис.1). На рисунках представлено осевое распределение интенсивности ионной и атомной линии Mn  283.3нм, Pb  283.3 нм и зависимости их максимумов от угла слияний.

 - 550,  - 600,  х – 650 , - 700.

Рис.1. Распределение интенсивности спектральных линий Mn  2833 (a) и Pb  283.3 нм (б) вдоль потока плазмы в зависимости от угла слияний струй плазмы и зависимости их максимумов (lgImax) от угла слияний струй плазмы (в).

Выбор силы тока. Сила тока двухструйного плазматрона является одним из важных параметров, определяющим интенсивность спектральных линий элементов. Распределение интенсивности спектральных линий вдоль потока плазмы при различных значениях силы тока (G =4.6 л/мин,  =600) двухструйного плазматрона приведено на рис. 2. На рисунках представлено осевое распределение интенсивности ионной и атомной линии. Из рисунка видно, что с увеличением силы тока максимумы интенсивности линий излучаемых однократно ионных линий всех элементов, возрастают. Это объясняется увеличением степени ионизации, вследствие повышения температуры плазмы при увеличении силы тока дуги. Плотность тока, определяющая температуры плазмы, возрастает с повышением силы тока. Более сильное влияние тока на температуру проявляется при больших силах тока, которые обычно используются в двухструйном плазматроне. Начиная со значений тока дуги 95 А, рост максимумов интенсивности ионных линий элементов замедляется, а при достижении силы тока 100 А, она резко падает (рис.2 в).

Насыщение и ослабление интенсивности линий элементов с ростом тока может объясняться, в частности, резким возрастанием фона в соответствующей области спектра. Для атомных линий, в первую очередь легко и средне ионизируемых элементов, это обусловлено сильным ростом степени ионизации нейтральных атомов с увеличением силы тока. В качестве компромиссно-оптимальной для одновременного определения большинства элементов выбрана сила тока I=95-100 A.

 - 80, x– 90,  - 100,  - 110 А.

Рис.2. Распределение интенсивности спектральных линий Cr  284.3    (a), As  286.0 нм (б) вдоль потока плазмы при различных силах тока и зависимости их максимумов (lgImax) от силы тока (в).

Выбор расхода рабочего газ (аргон). Изменение расхода рабочего газа при фиксированных силы тока и расхода транспортирующего газа. При определенном угле слияния плазменных струй и заданном токе (=600, I=100 A), мощность потока плазмы зависит от расхода рабочего газа на головках плазматрона. Поэтому для достижения целей спектрального анализа жидких проб необходимо знать влияние расхода рабочего газа на интенсивность спектральных линий анализируемых элементов.

С увеличением расхода плазмообразующего газа (G) при постоянном угле слияния струй и силе тока максимумы интенсивности спектральных линий сначала растут до определенного расхода, потом падают (рис.3) смещаясь к месту слияния струй. С увеличением расхода газа струи плазмы начинают прижиматься друг к другу и это рыхлая зона становится более плотной и нагретой, что благоприятствует росту интенсивности спектральных линий элементов. При дальнейшем увеличении расхода газа по видимому, ухудшается введение частиц аэрозоля в наиболее горячие плотные зоны плазмы по причине появления обратных потоков, обусловленных газодинамическими соударениями струй плазмы. Следствием этого является снижение максимумов интенсивностей как ионных, так и атомных спектральных линий элементов.

При введении аэрозоля между струями двухструйного плазматрона интенсивность ионных линий резко возрастает вдоль потока плазмы и дойдя до максимальных значений круто падает, а интенсивность атомных линий постепенно возрастая доходит до максимальных значений, потом медленно падает. На основании данных исследований в качестве компромиссного для одновременного определения большинства элементов был выбран расход плазмообразующего газа G=4.6 л/мин.

 - 4; х – 4,5;   - 5;   - 5,5;   - 6 л/мин.

Рис. 3. Распределение интенсивности спектральных линий Cr  284.3 (a) и Pb  283.3 нм (б) вдоль потока плазмы при различных расходах рабочего газа и зависимости их максимумов (lgImax) от расхода рабочего газа (в).

Выбор расхода транспортирующего газа. Одним из важных параметров при спектральном анализе жидких проб с применением двухструйного плазматрона является расход транспортирующего газа, так как время пребывания частиц раствора в плазме, зависит и от скорости жидких проб. При спектральном анализе растворов с использованием вдувания аэрозоля в струи плазмы одной из важнейших характеристик является дисперсность получаемого аэрозоля. В источник возбуждения спектров должен поступать только очень мелкодисперсный аэрозоль в виде тумана. Для получения аэрозоля и его вдувания в источник света используются угловые и концентрические распылители. Наиболее удобными в данном случае являются пневматические концентрические распылители.

 - 1,2; х – 1,4;  - 1,5;  - 1,6;  - 1,7 л/мин.

Рис. 4. Распределение интенсивности спектральных линий  Pb  283.3 (а) и Mn  293.3  нм (б) вдоль потока плазмы при различных расходах распыляющего газа и зависимости их максимумов (lgImax) от расхода распыляющего газа (в).

Исследование влияния расхода распыляющего газа и анализируемой жидкой пробы показали (рис.3), что максимальная интенсивность всех спектральных линий определяемых элементов достигается при расходе распыляющего газа 1.5 л/мин и раствора 4.6 мл/мин (рис.3 а, б, в).

Изменение расхода газа и раствора в распылителе искажает результат анализа, так как в этом случае изменяется количество и размер частиц образуемого аэрозоля. В итоге изменяется количество вещества, вводимого в плазму в единицу времени, а следовательно, и интенсивность излучения спектральных линий определяемых элементов. Поэтому, режим работы распылителя должен сохраняться постоянным на всем протяжении проводимого эксперимента.

- В третьей главе приведены результаты исследований влияния макросостава вод (Ca, Mg, Na) анализируемых элементов на результаты анализа.

Наиболее существенным отличием реальных природных вод от чистых растворов является присутствие в их составе макрокомпонентов, которые могут влиять на интенсивности линий определяемых микроэлементов в струе плазмы. Наиболее распространенными макрокомпонентами природных и питьевых вод являются соли Ca, Mg, Na.

Для изучения влияния кальция, магния, натрия на интенсивности исследуемых элементов были приготовлены растворы, содержащие 200 мг/л- As, Cd, Pb, Zn; 50 мг/л - Co, Cr, Cu, Mo, Ni, V; 10 мг/л – Mn, при этом исходные растворы, содержащие 1 г/л элементов, готовили из точных навесок солей и окислов в кислотах. Использованы реактивы марки ХЧ для изучения влияний, вызванных присутствием Ca, Mg, Na были подготовлены три серии растворов. Переменные концентрации кальция, магния, составили (0; 0.1; 0.3; 0.9; 2.7; 8.1 г/л), а натрия (0; 0.1; 0.2; 0.4; 0.8; 1.6 г/л).

Зависимость интенсивности спектральных линий микропримесей от концентрации каждого макрокомпонента (Ca, Mg, Na), характерного для речных вод, представлена на рис.( 5, 6).

При рассмотрении рисунков видно, что характер изменений интенсивности линий микропримесей в оптимальных зонах струи плазмы (рис.5, 6) и интегральной интенсивности различны, особенно в интервале концентрации от 0 до 0.9г/л.

Из рис.5, 6 видно, что интенсивность линии кобальта и цинка с увеличением концентрации кальция, магния и натрия сначала резко возрастает при 0.1 г/л, затем медленно растет до 0.4 г/л  Na и  0.9 г/л Ca, Mg в дальнейшем падает линейно медленно. Интенсивность атомных и ионных линий ванадия, кадмия сначала резко возрастает в два раза (0.1 г/л), а затем в интервале 0.3-8.1 г/л наблюдается постепенное линейное возрастание.

Во всем интервале имеющегося макрокомпонента кальция, для интенсивностей линий всех микроэлементов заметен медленный линейный рост. Интенсивности линий всех элементов, за исключением атомной линий ванадия, с ростом концентрации натрия остаются постоянными в интервале концентраций 0-1.6 г/л, а интенсивность атомной линии ванадия растет  постепенно, но линейно (рис.6а). Следует отметить, что разные макроэлементы в концентрациях от 1 до 8г/л разно влияют на интенсивность линий микропримесей, что видно из (рис.6), на  котором показано влияние Mg, Ca, Na и их суммы на интенсивность линий Cd, Co, Cu, V, Zn.

Рис. 5. Зависимость интенсивности спектральных линий элементов от концентрации Ca (а) и Mg (б).  - Zn I 334.5, х – Co I 341.2,  - Cd I 326.1,

 - V I 318.5,  - V II 318.7, * – Cu I 327.4 нм.

Из рис. 5, 6 видно, что при увеличении концентрации отдельных макрокомпонентов или их суммы от 0 до 8г/л интенсивность линий исследуемых элементов увеличивается от 1.5 до 2 раз. На основании проведенных исследований, очевидно, что наибольшее влияние на увеличения интенсивностей линий микроэлементов и вместе с этим на уменьшение предела обнаружения микропримесей оказывают макрокомпоненты при суммарном содержании, а среди отдельных компонентов наибольшее влияние оказывают магний кальций. Большое влияние оказывают Mg, Ca и их сумма на интенсивность атомных линий ванадия.

Рис. 6. Зависимость интенсивности спектральных линий элементов от концентрации Na (а) и суммарного содержания макрокомпонентов (б).  - Zn I 334.5, х – Co I 341.2,  - Cd I 326.1,  - V I 318.5,  - V II 318.7, * – Cu I 327.4 нм.

Такой характер изменения интенсивности спектральных линий в струе плазмы зависит, по-видимому, от возможности парообразования и условия их возбуждения.

В данном случае изучено влияния суммарных макрокомпонентов в различных концентрациях на результаты анализа. Поэтому, прежде всего, выяснялось распределение интенсивности излучения атомных и ионных линий определяемых элементов по высоте плазменной струи и влияние на это распределение изменений концентрации суммарных макроэлементов. Изучение проведено при оптимальном режиме работы двухструйного  плазматрона. Влияние суммарных концентрации изучено посредством изготовления исходных растворов с содержанием кальция, магния и натрия 3г/л из солей указанных макроэлементов. Для изучения влияний, вызванных присутствием суммарных макроэлементов (Ca, Mg, Na), приготовлены 6 различных концентраций макроэлементов, содержания каждой из которых соответствовали выше указанным содержаниям этих элементов, а микроэлементы во всех 6 концентрациях имели одинаковое концентрации.

С целью выбора оптимально-компромиссной рабочей зоны в оптимальном режиме работы установки «НУР» изучались вертикальные профили излучения атомных и ионных линий элементов по всей высоте плазменной струи при распылении растворов, не содержащих и содержащих в различных концентрациях суммарных макроэлементов (Ca, Mg, Na). Типичные осевые эмиссии аналитических линий исследуемых элементов в зависимости от содержании макрокомпонентов представлены на рис.7 для линии V II 292.4нм и V I 318.5нм.

Рис. 7. Осевые эмиссии аналитических линий V II 292.4 нм (а) и V I 318.5 нм (б) при разных содержаниях макрокомпонентов,   -0.0 г/л, -1.8 г/л,  -3 г/л.

Компромиссный аналитический участок струи плазмы для атомных и ионных аналитических линий определяемых элементов выбрали на основании результатов о распределении интенсивности аналитических линий (рис.7) по высоте плазменной струи двухструйного плазматрона.

Градуировочные графики, полученные в установленных оптимально-компромиссных условиях для многоэлементного анализа на расстоянии 26 мм по высоте плазменной струи от среза сопла при распылении водных растворов, не содержащих и содержащих 3 г/л суммарных макроэлементов, (Сa, Mg, Na) представлены на рис.8. Изменение количественного содержания суммарных макроэлементов не оказывало заметного влияния (рис.8) на распределение интенсивности спектральных линий атомов и ионов микроэлементов, содержащихся в природной воде, вдоль потока плазмы.

Рис. 8. Градуировочные графики построенные с присутствием макросостава ( ) и без макроосостава (  ).

С изменением матричного состава меняется плотность и вязкость анализируемых растворов, что при распылении растворов может привести к изменению скорости поступления растворов в распылитель и между струями плазмы, это приведет к изменению величины аналитических сигналов определяемых элементов. В результате к изменению интенсивности спектральных линий определяемых элементов. Поэтому для надежности работы распылителя необходимо ограничиться суммарным макросоставом до 3г/л. Прямое введение анализируемой жидкости в струю плазмы позволяет осуществить экспресс анализ с низкими пределами обнаружения и высокими метрологическими характеристиками определения. При разработке методик спектрального анализа возникает необходимость оценки предела обнаружения элементов т.к. вода принадлежит к числу наиболее сложных объектов, обладающий широкий номенклатурой токсичных элементов и крайне низкими значениями их предельно допустимых концентраций ПДК.

Аналитические линии определяемых элементов и фон рядом с линией фотометрируют и находят значения S=Sл+ф- Sф, где Sл+ф –почернения линии с фоном, Sф-почернения фона. Значение S параллельных определений усредняют. По синтетическим стандартным раствором строят градуировочный график в координатах S-lgC, где С- концентрации определяемых элементов и находят содержания определяемых элементов. Очень малые концентрации элементов определяют по интенсивности спектральных линий. Для этого строят характеристические кривые  фотопластинки. По характеристической кривой находятся интенсивности спектральных линий и строятся градуировочный график в координатах lgI-lgC, по которому находят содержания определяемых элементов. Пределы обнаружения элементов рассчитаны по способу «холостого» опыта из выражения

Сmin=(3Sчф Со)/Iс/Io         (1)

Sчф-относительное стандартное отклонение фонового сигнала, Iс-интенсивность сигнала на длине волны  при концентрации элемента Co, Ioинтенсивность фонового сигнала на той же длине волны. Предел обнаружения в концентрированной воде в 20 раз при экспонировании фиксированного участка струи плазмы, указанного выше, показан в таб. 1.

Из приведенных в табл.1 пределов обнаружения токсичных металлов можно заключить, что разработанный метод дает возможность прямого определения Mn, V, Cr, Cu, Ni, Zn, Co, Sb, Mo, As, Pb, Cd  в природных водах средней минерализации (3 г/л) с пределами обнаружения 0.001-30 мг/л.

Пределы обнаружения микроэлементов в природных водах. Для снижения пределов обнаружения микроэлементов при анализе вод низкой и средней минерализации проведено упаривание в 20 раз. В этом случае пределы обнаружения для всех микроэлементов составляют 0,008-0.37 мг/л и для некоторых элементов достигают уровня ПДК, при относительном стандартном отклонении значений от 0.07 до 0.30 в зависимости от определяемого микроэлемента. Мышьяк, кадмий имеют довольно низкие ПДК и для их определения в природных водах необходимо дальнейшее упаривание для снижения пределов обнаружения.

Таблица 1. Результаты спектрального анализа природных вод

| Элемент и аналитическая линия, нм | Прямой метод | Упаривание в 20раз | Относительное стандартное отклонение | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn II 257,6 Sb I 259,8 Mo II 281,6 Pb I 283,3 Cr II 283,5 As I 286,0 V II 292,4 Cd I 326,1 Cu I 327,4 Zn I 334,5 Co I 340,5 Ni I 341,4 | 0.015 0.83 0.1 0.60 0.06 7.4 0.1 1.4 0.021 0.40 0.16 0.1 | 0.008 0.041 0.005 0.03 0.003 0.37 0.005 0.08 0.001 0.035 0.012 0.0056 | 0.079 0.063 0.05 0.11 0.30 0.17 0.22 0.12 0.04 0.18 0.20 0.069 | 0.1 0.1 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 0.005 1,0 1,5 1,0 0.02 |

В связи с отсутствием стандартного образца состава для определения микроэлементов в природных водах, точностные характеристики методики оценены методом введено-найдено. (табл.2).

Таким образом, методика может быть успешно использована для анализа всех вод, с минерализацией меньше 3 г/л.

Проведение спектрального анализа жидких проб. Методы определения микроэлементов должны обладать низким пределом обнаружения, достаточной быстротой и универсальностью в отношении числа одновременно определяемых элементов в различных пробах. Каждую взятую пробу в отдельности концентрировали методом упаривания под вытяжным шкафом 20 раз без кипячения на плитке и сохраняли в мерной колбе. Многоэлементные стандартные растворы определяемых металлов готовили из металлов, окислов и солей марки ОСЧ, ХЧ, ЧДА. Головной стандартный раствор готовился в объеме 200мл из растворов металлов, содержащихся в нем в концентрации 1г/л, с добавлением разбавителя, имеющего суммарный макрокомпонент 3 г/л.

Таблица 2. Правильность определения микроэлементов в природной воде

| Определяемый элемент, нм | Введено, Св, мг/л | Найдено, Сн, мг/л | Св−CнCн100% | Интервал Определяемых содержаемых элементов, мг/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn II 257,6 Sb I 259,8 Mo II 281,6 Pb I 283,3 Cr II 283,5 As I 286,0 V II 292,4 Cd I 326,1 Cu I 327,4 Zn I 334,5 Co I 340,5 Ni I 341,4 | 0.5 0.83 0.4 10 3.75 7.4 2.5 3.4 0.8 5.0 2.5 2.5 | 0.415 0.71 0.34 9.0 3.16 6.3 2.18 2.8 0.68 4.21 2.3 2.32 | 17 14.46 15.0 10.0 15.73 14.86 12.8 17.64 15..0 15.8 8.0 7.2 | 0.008-8.0 0.03-30 0.003-20 0.005-8 0.01-20 0.005-20 0.003-25 0.008-8 0.008-35 0.007-30 0.004-20 0.005-8.5 |

Разработан чувствительный атомно-эмиссионный метод с частичным упариванием (20 кратное) воды, позволяющий одновременно определять 12 микроэлементов (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn). Пределы обнаружения элементов 0.008-0.37 мг/л, относительное стандартное отклонение 0,04-0.30.

В четвертой главе рассмотрены исследования температурного режима в двухструйном плазматроне ДГП-50. Температура, как один из ключевых параметров источников возбуждения спектров, является важнейшим фактором, определяющим эффективность проведения спектрального анализа жидкостей. Поэтому надежная информация о температурном режиме потока плазмы, например, позволяет существенным образом улучшить характеристики источников возбуждения спектров, в данном случае, двухструйных плазматронов, используемых для спектрального анализа различных веществ. С другой стороны, знание температуры представляет особую важность и для эффективного проведения спектрального анализа жидкостей, вследствие того, что величина и характер распределения температуры оказывают существенное влияние на процессы испарения веществ, вводимых в плазму.

В этой связи была поставлена задача использования методов молекулярной спектроскопии для измерения температуры потока плазмы. Для определения температуры место слияния струй двухструйного плазматрона типа ДГП-50 использовались различные методы. Температура измерялась методом относительных интенсивностей (методом Орнштейна по атомным линиям цинка) и по распределениям вращательных линий в молекулярных полосах ОН.

Метод Орнштейна, основанный на том, что температура потока плазмы дуги определяется методом относительной интенсивности атомных или ионных линий одного и того же элемента, достаточно надежно зарекомендовал себя при измерении температуры в дуговых генераторах плазмы. Подробно исследованной «термометрической» парой линий для измерения температуры являются линии Zn 3075.9 Å и Zn 3282.3 Å. Температуру можно определить по следующей формуле:

(2)

где I – интенсивности соответствующих спектральных линий. В проведенных измерениях концентрации Zn были подобраны опытным путем в целях получения спектральных линий, наиболее полно отвечающих условиям измерения температуры. Важно отметить, что выбор линий Zn, принадлежит атому с высоким потенциалом ионизации (9.4 эВ), отвечает за измерения температуры горячих центральных участков дуги.

Результаты измерений настоящей работы показали, что при одинаковых условиях эксперимента, температура, определенная методом относительных интенсивностей по паре атомных линий цинка совпадает в пределах погрешности со значениями температуры, полученными по вращательным распределениям молекулы ОН. Для различного содержания добавок Zn температура незначительно изменяется в диапазоне от 5700 до 6100К.

Одновременно с измерениями газовой температуры методом Орнштейна, температурный режим потока плазмы определялся по распределениям во вращательной структуре электронно-колебательных полос молекулы ОН.   Выбор молекулы ОН является  естественным продуктом распада проб воды, вводимых в разряд.  Другим обстоятельством является устойчивость в регистрации спектра гидроксила, удобная область измерений и отсутствие других молекулярных полос. Для измерений была выбрана R2 –ветвь во вращательной структуре 0-0 колебательной полосы, перехода 2Σ → 2Π  молекулы ОН. Принимая во внимание новизну применения методики к исследуемому объекту, была проведена тщательная работа по идентификации длин волн вращательных линий исследуемой молекулярной полосы гидроксила.

Как известно, при наличии больцмановского распределения молекул по вращательным уровням возбужденного электронного состояния с вращательной температурой, равной температуре газа, выражение для интенсивности спектральной линии записывается в виде:

(3)

где  – интенсивность вращательной линии для перехода k→kI  – вращательные квантовые числа верхнего и нижнего электронных состояний соответственно,  – частота перехода,  – фактор интенсивности, определяющий относительную вероятность перехода k→kI; F(k) – величина вращательного терма для возбужденного электронного состояния; h – постоянная Планка; С – скорость света;  – постоянная Больцмана; Т – температура газа. Измерив относительную интенсивность вращательных линий, по углу наклона прямой

(4)

можно определить температуру газа

(5)

Полученные значения поступательной температуры, по-видимому, являются усредненным значением по оси потока плазмы вследствие используемой оптической системы проецирования различных участков плазмы на щель спектрографа.

Экспериментальные исследования двухструйного плазмотрона показывают, что при малых расходах (~0.09г/с) плазменные струи (катодный и анодный потоки плазмы) значительно искривляются благодаря электромагнитному отталкиванию, и в зоне слияния струй наблюдаются два расходящихся потока плазмы. Дальнейшее уменьшение расхода приводит к неустойчивому режиму работы плазмотрона, разрыву струй и погасанию дуги. При расходах газа ~ 0.14г/с в месте слияния струи имеют почти нулевой угол соударения так, что далее поток образован двумя близко идущими параллельными струями. С увеличением расхода газа (>0.24г/с) струи практически не искривляются, соударяются под значительным углом, течение переходит в турбулентный режим, и горение дуги вновь становится неустойчивым.

Выявление детальной картины формирования потоков плазмы от электродных узлов, установление механизмов взаимодействия токоведущих струй и перетекания тока между ними представляет собой сложную задачу, решение которой возможно на основе численного анализа полной системы уравнений магнитной газовой динамики (МГД) в трехмерной постановке с учетом температурного и ионизационного неравновесия плазмы. Это обусловлено научной значимостью таких моделей и возможностью делать на их основе инженерные оценки траекторий струй в зависимости от силы тока, расхода газа, угла и расстояния между осями электродных узлов в двухструйном плазмотроне.

На рис. 11 приведены рассчитанные траектории струй при I=100А в зависимости от расхода газа. 2 G=0.14г/с (рис. 11) роль электромагнитного отталкивания в формировании траектории струй уменьшается, что при данном режиме работы плазматрона  возвратные потоки между токоведущими струями не образуются, возникает струйный поток окружающего воздуха, который меняет свое направление вместе со струй плазмы. При 2 G=0.24г/с струи практически слипаются. Учет изменения потока импульса струй уменьшает роль газодинамического соударения (инерционных сил), и рассчитанные траектории струй лучше согласовываются с наблюдаемыми (рис.11).

(а)

2G=0.14g/s

(б)

Рис. 11. Рассчитанные 2 G=0.14г/с (а) траектория плазменных струй с учетом (сплошные линии) и без учета (пунктирные) изменения импульса и (б)  экспериментальная траектория потока плазмы двухструйного плазмотрона  при l=22мм, 2 G=0.14г/с, I=100А пунктирные линии и рассчитанные траектории плазменных струй, сплошные линии.

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные исследования температурного режима в потоке плазмы двухструйных плазматронов с использованием методов атомной и молекулярной спектроскопии при измерении поступательной (газовой) температуры, а также полученные результаты позволили обосновать и предложить следующее: основе совпадения результатов измерения температуры в области слияния струй проведенных двумя методами – Орнштейна по линиям атомарного цинка и по измерению интенсивностей вращательных линий в электронно-колебательных полосах ОН. Обобщить модель взаимодействия токоведущих плазменных струй, учитывающей электромагнитное взаимодействие и изменение потока импульса струй вследствие трения с окружающей средой; теоретические расчеты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, отвечающими оптимальным условиям спектрального анализа жидкостей в ДГП-50 (I=100A, l=22мм, G=0.14г/с, φ=600).

ВЫВОДЫ

1. Изучено влияние параметров установки «НУР» ДГП-50 на интенсивности анализируемых элементов. Оптимизированы параметры режима работы установки для анализа природных вод. Исследовано распределение интенсивности аналитических линий вдоль струи плазмы с целью выбора компромиссно оптимальных областей для проведения анализа. Показано, что благодаря большой пространственной стабильности струи плазмы двухструйного плазматрона удается с достаточной точностью выбрать участок струи, где возможно определение различных элементов с максимальной чувствительностью.

2. Исследовано влияние макросостава природных вод на аналитические сигналы и на положение градуировочных графиков определяемых элементов. Установлено, незначительное влияние легкоионизируемых элементов на интенсивность спектральных линий.

3. Разработана методика определения 12 микроэлементов в природных водах методом частичного упаривания (20 кратно), позволяющего определять тяжелые токсичные элементы в пределах ПДК.

4. Определить температуру в аналитической зоне при оптимальных условиях проведения спектрального анализа жидкостей; Для различного содержания добавок Zn температура незначительно изменяется в диапазоне от 5700К до 6100К.

5. Обобщить модель взаимодействия токоведущих плазменных струй, учитывающей электромагнитное взаимодействие и изменение потока импульса струй вследствие трения с окружающей средой; теоретические расчеты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, отвечающими оптимальным условиям спектрального анализа жидкостей в ДГП-50 (I=100A, l=22мм, G=0.14г/с, φ=600).

На основе вышеуказанных результатов можно сказать, что поставленные задачи в диссертационной работе полностью решены.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

- Доржуева, Г.Ж Атомно-эмиссионный спектральный анализ природных вод на установке «Нур» [Текст] / К. Урманбетов, Ж.Ж. Жеенбаев, Г.Ж. Доржуева, Р.А. Таштанов //Известия НАН КР. 1998. №4.-с.23-27.

- Доржуева, Г.Ж Исследование и оптимизация параметров установки «Нур» созданной на базе двухструйного плазматрона для анализа растворов [Текст] / К. Урманбетов, Ж.Ж. Жеенбаев, Г.Ж. Доржуева, //Аналитика и контроль. Екатеринбург. 1999. №4.-с.29-33.

- Доржуева, Г.Ж. Спектральный анализ прибрежных вод Иссык-Куля на токсичные металлы [Текст] / К. Урманбетов, Ж.Ж. Жеенбаев, Г.Ж. Доржуева, Р.А. Таштанов //Аналитика и контроль. 2001. т.5. №1.-с.90-92.

- Доржуева, Г.Ж. Влияние макрокомпонентов природных вод на интенсивности линий определяемых микроэлементов [Текст] / К. Урманбетов, Ж.Ж. Жеенбаев, Г.Ж. Доржуева //Известия НАН КР.2003. №2-3.-с.73-79.

- Доржуева, Г.Ж. Атомно-эмиссионное определение некоторых микроэлементов в водопроводных водах г. Бишкека с дуговым двухструйным плазматроном [Текст] / К. Урманбетов, Г.Ж. Доржуева // Вестник КНУ им.Ж.Баласагына. 2005.Сер.3., Вып.3. -с.120-123.

- Доржуева, Г.Ж. Атомно-эмиссионное определение тяжелых металлов в жидкой пробе с возбуждением спектров на установке «Нур» [Текст] / Г.Ж. Доржуева //Наука и новые технологии. Бишкек. 2006. №1.-с.13-18.

- Доржуева, Г.Ж. Изучения суммарного макро состава природных вод величину аналитических сигналов в двухструйном плазматроне [Текст] / Г.Ж. Доржуева, К. Урманбетов, Р.А. Таштанов // Вестник КНУ им. Аль-Фараби. 2008. №1 (25). -с.41-45.

- Доржуева, Г.Ж. Атомно-эмиссионное спектральное определение тяжелых металлов в минеральных питьевых водах Кыргызстана с применением двухструйного плазматрона [Текст] / Г.Ж. Доржуева // Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2009. №19. -с.95-97.

- Доржуева, Г.Ж. Определение тяжелых металлов в реках Аламедин, Ала-Арча атомно–эмиссионным методом с применением двухструйного плазматрона [Текст] /Г.Ж. Доржуева //Вестник КРСУ 2009. Т9. №11. -с.46-48.

- Доржуева, Г.Ж. К расчету траекторий плазменных струй в двухструйном плазматроне [Текст] / Г.Ж. Доржуева К, Урманбетов, Р.А.Таштанов // Известия НАН КР. 2010. №2.-с.59-63.

- Доржуева,  Г.Ж. Измерение поступательной температуры потока плазмы по спектру молекулы ОН [Текст] / Г.Ж. Доржуева, К. Урманбетов, Н.Ж. Жеенбаев, Гульзат Рыскул кызы, К.У. Сабаев, П.Л. Костромин //Физика 2011. №3.-с.32-33.

- Доржуева, Г.Ж. Предел обнаружения микроэлементов растворах в двухструйном плазматроне ДГП-50 [Текст] / Г.Ж. Доржуева //Физика. Бишкек. 2013. №2. -с.78-82.

- Доржуева, Г.Ж. Определение содержания золота в низкотемпературной плазме методом атомной-эмиссионной спектрометрии [Текст] / Г.Ж. Доржуева, Гульзат Рыскул кызы, Н.Ж.Жеенбаев // Наука и инновации 2014. №. -с.10-13.

- Доржуева, Г.Ж. О газовой температуре потока плазмы духструйного плазматрона [Текст] / Г.Ж. Доржуева,  Гульзат Рыскул кызы, Н.Ж. Жеенбаев, А. Нурсеитова, К.У. Сабаев, К. Урманбетов // Наука и инновации 2013. №1. -с.18-22.

- Доржуева, Г.Ж. Температурный режим двухструйных плазматронов при исследовании экологической чистоты природных ресурсов [Текст] / Г.Ж. Доржуева, Гульзат Рыскул кызы, А. Нурсеитова, Н.Ж. Жеенбаев // 2-го международного симпозиума по наблюдению Земли для засушливых и полузасушливых зон «Центральная Азия: взгляд из космоса», 2014.с.168-171.

Доржуева Гулбара Жусупбаевнанын «Эки агымдуу плазматронду пайдалануу менен суюк үлгүлөргө спектралдык анализдин ыкмаларын иштеп чыгуу жана колдонуу» деген темадагы 01.04.05-оптика адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кадидаты окмуштуулук даражасына көрсөтүлгөн диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Ачкыч сөздөр: эки агымдуу плазматрон, атомдук эмиссиалдык анализ, жумушчу газ, макро жана микроэлементтер, атомдук жана молекулярдык спектроскопия, салыштырмалуу интенсивдүүлүк ыкмасы.

Изилдөө объектиси: ДГП-50 эки агымдуу плазматронду пайдаланып, суюк үлгүлөрдүн спектрлерин алуу.

Изилдөө максаты: Эки агымдуу плазматрондун жардамы аркылуу жаратылыш сууларына жана ичүүчү сууларга атомдук-эмиссиалдык анализ жүргүзүү жана спектроскопиялык ыкмаларын иштеп чыгуу.

Изилдөө ыкмалары: Атомдук-эмиссиалдык ыкмасы, Орштейн ыкмасы, салыштырмалуу интенсивдүү ыкмасы.

Алынган жыйынтыктар: Эки агымдуу плазматрондо суюк үлгүлөрдүн  спектрлеринин өзгөчөлүктөрүн изилдөө, ошондой эле макро элементтердин микроэлементтерге тийгизген таасирин байкоо. Жаратылыш сууларындагы 12 элементке атомдук-эмиссиалдык ыкма иштелип чыкты. Аналитикалык зонадагы температураны Орштейн ыкмасы менен жана ОН молекуланын электрондук-термелүү сызыгынын айлануу жайгашуусу боюнча аныкталды.

Колдонуу даражасы: изилдөөнүн жыйынтыктары төмөнкү температурадагы эки агымдуу плазматрондо изилдөө долбоорлорунда жана жаратылыш сууларындагы, ичүүчү суулардагы оор металлдарга анализ жүргүзүүгө даяр.

Колдонуу тармагы: Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жаратылыш сууларындагы жана ичүүчү суулардагы оор металлдарга анализ жүргүзүүнүн жыйынтыктарын кеңири колдонсо болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Доржуевой Гулбары Жусупбаевны на тему:

«Разработка и применение методов спектрального анализа жидких проб с использованием двухструйного плазматрона

на соискание ученой степени кандидата физико-математических

наук по специальности 01.04.05-Оптика

Ключевые слова: двухструйный плазматрон, атомно-эмиссионый анализ, рабочий газ, макро- и микроэлементы, атомная и молекулярная спектроскопия, метод относительных интенсивностей.

Объектом исследования являлись спектры жидких проб, полученные в двухструйном плазматроне ДГП-50

Цель исследования: Разработка спектроскопических методов исследования и проведение атомно-эмиссионного спектрального анализа природных вод и питьевых вод с помощью двухструйного плазматрона.

Методы исследования: Атомно-эмиссионные методы, метод Орнштейна, метод относительных интенсивностей.

Полученные результаты:  Исследование особенностей спектров жидких проб в двухструйном плазматроне, а также определение влияния, оказываемого макроэлементами на состав микроэлементов. Разработан атомно-эмиссионный метод определения 12 элементов в природных водах. Температура в аналитической зоне определена методом Орнштейна и по вращательным распределениям электронно-колебательных спектров молекулы ОН.

Степень использования: Результаты исследования готовы для проведения анализа природных и питьевых водах на предмет содержания тяжелых металлов при использовании низкотемпературной плазмы двухструйного плазматрона.

Область применения: Результаты исследования могут широко использоваться Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики, Госагентством по геологии и минеральным ресурсам КР, Центр Госсан.эпидем.надзор г.Бишкек.

RESUME

of the Dorjueva Gulbara Djusupbaevna

"Development and application of methods of spectral analysis of liquid samples with the use of a two-jet plasmatron”

in candidacy for an academic degree of a candidate of science in physics and mathematics with specialization in 01.04.05 – Optics

Keywords: Two-jet plasmatron, atomic emission analysis, working gas, atomic and molecular spectroscopy, macro- and micro-elements, method of relative intensities.

Object of research: Spectra of liquid samples obtained in a DGP-50 two-jet plasmatron.

Research goal: Development of spectroscopic research methods and implementation of an atomic emission spectral analysis of natural and drinking water with the help of a two-jet plasmatron.

Research methods: Atomic emission methods, Ornstein method, method of relative intensities.

Obtained results: Investigation of special features of liquid samples’ spectra in a two-jet plasmatron as well as study of impact rendered by macro-elements on micro-elements. An atomic emission method for testing for the presence of 12 elements in natural waters was developed. Temperature in analytical zone was determined using the Ornstein method and by electronic-vibration spectra of OH molecule.

Range of application: Research results are ready to be used for conducting analyses of natural and drinking water for the presence of heavy metals with the use of a low-temperature plasma of the two-jet plasmatron.

Scope of application: Research results can be used by the State Agency for Environmental Protection and Forestry of the Kyrgyz Republic, the State Agency for Geology and Mineral Resources of the Kyrgyz Republic, the Sanitary & Epidemiological Station.

Формат: 60х84/16 Печать офсетная

Объем   1,75 п.л.  Тираж 100 экз.

________________________________________________________________

Адрес: 720045, г. Бишкек, ул.Ялтинская 114

Тел.: +996(312) 36-92-50

e-mail: maxprint@mail.ru