Национальная академия наук Кыргызской Республики

Институт Машиноведения

Министерство образования Кыргызской Республики

Кыргызский государственный технический

университет им. И. Раззакова

Жалал-Абадский государственный университет

Диссертационный совет Д 05.13.010

- На правах рукописи

УДК 621.83.05: 677.05: 631.12. (043.3)

- Зыкова Елена Павловна

- МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И

- ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН

Специальность: 05.02.18 – Теория механизмов  и машин

- А в т о р е ф е р а т

- диссертации на соискание ученой степени

- кандидата технических наук

Бишкек – 2015

Работа выполнена в Кыргызском  государственном техническом  университете им. И. Раззакова

| Научный руководитель: | доктор технический наук, профессор Алмаматов Мыйманбай Закирович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технический наук, профессор Каримов Абдукадыр кандидат технических наук, доцент Каримбаев Турсунжан Турашевич |
| Ведущая организация: | Кыргызский национальный аграрный университет им К.И. Скрябина (г. Бишкек, ул. Медерова, д. 68) |

Защита состоится «03» ноября 2015 г.  в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 05.13.010 при Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики, Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова и Жалал-Абадском государственном университете по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью, просим направлять по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР, диссертационный совет Д 05.13.010, е-mail: imash_kg@mail.ru.

Телефон для справок: (0312)541149, факс: (0312) 562785

Автореферат разослан «2» октября 2015 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета Д.05.13.010, к.т.н., с.н.с. |  | Квитко С.И. |
| --- | --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Структуру машин,  выполняющих технологические операции различного функционального назначения условно можно разделить на две основные части: основной (исполнительный) механизм и механизмы вспомогательные.

Основные (исполнительные) механизмы выполняют операции по назначению машины, обеспечивают основную нагрузку, требуюмую производительность, режимы работы и т.д. По этой причине основным механизмам уделяется большее внимание, чем вспомогательным - проводятся расчеты, обосновываются их параметры и т.д. Вспомогательные - это механизмы, необходимые для подготовки условий выполнения основных операций машиной, согласно ее  назначению. В большинстве случаев вспомогательные механизмы выступают в роли дополнительных обслуживающих устройств, они менее нагружены.  По этой причине конструкторы ограничиваются только выбором устройств по функциональному назначению, фактические расчеты отсутствуют. Вместе с тем, эти механизмы являются важным звеном технологически взаимосвязанной цепочки. Выход из строя одного из вспомогательных механизмов вызывает длительные простои оборудования, снижается фактическая производительность, а, следовательно, возникают экономические потери.

Так, вспомогательный  механизм пресс-подборщика – упаковщик, представляющий из себя четырехзвенный рычажный механизм,  является питающим органом основного кривошипно-шатунного прессовального механизма. При возникновении перегрузок на упаковщике срезаются предохранительные шпильки, и происходит останов  всего агрегата.

Другой пример вспомогательного механизма – сновальная машина, на которой осуществляется  подготовка нитей к основному процессу  - ткачеству. Одна сновальная машина обслуживает до 300 ткацких станков, на каждом из которых в зависимости от ширины ткани одновременно устанавливаются до 20 сновальных валиков. Нити на валках  должны располагаться с требуемой плотностью и одинаковой длины, неравномерность натяжения нитей, проявившуюся в процессе снования, уже невозможно  устранить на последующих технологических переходах. При чрезмерном  натяжении нитей происходит  их обрыв, а при их недостаточном натяжении – провисание, и, следовательно, появляется бугристость на ткани.

Приведенные примеры показывают, что  разработка  методов расчета вспомогательных механизмов машин является актуальной задачей.

Цель работы – модернизация вспомогательных механизмов сельскохозяйственных и текстильных машин для увеличения их производительности и надежности.

Задачами исследования являются:

- обзор и анализ вспомогательных механизмов;

- разработка классификации вспомогательных механизмов;

- определение способа уменьшения толщины поперечного сечения охвостья и равномерной подачи кормовой массы в зону прессования;

- разработка схемы механизма упаковщика пресс-подборщика  с дополнительным разделителем порций;

- определение максимального усилия натяжения нитей основы в момент торможения сновальной машины.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- классификация вспомогательных механизмов, используемых в различных отраслях промышленности, позволяющая упорядочить и уточнить  их вид и структуру;

- методика кинематического анализа шарнирного четырехзвенного механизма с выходным звеном шатуном, позволяющая спрямить часть траектории движения выходного звена четырехзвенного механизма для исключения его заклинивания;

- способ уменьшения толщины поперечного сечения охвостья, образуемого между передним упаковщиком и прессовальной камерой пресс-подборщика, и конструктивная схема,  реализующая способ деления кормовой массы на порции; позволяющая снизить усилие резания отрезным аппаратом;

- математическая модель  наматывающего механизма сновальной машины, описывающая взаимосвязь параметров сновального и укатывающего валиков, которая  позволяет определить максимальное усилие  натяжения нитей основы при торможении сновальной машины.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- предложенная классификация отличается от известных тем, что в ней  обобщены и систематизированы конструкции вспомогательных механизмов, применяемых в различных отраслях промышленности, по виду движения, структуре и назначению;

- разработанная методика кинематического анализа и определения параметров шарнирного четырехзвенного механизма отличается от известных тем, что позволяет за счет изменения размеров звеньев механизма  часть траектории выходного звена приблизить к прямой линии, что позволило снизить нагрузку на коромысло в крайних положениях механизма;

- усовершенствована схема  механизма упаковщика за счет введения в конструкцию вилочного разделителя порций, уменьшающего толщину поперечного сечения охвостья  и  способствующего  увеличению производительности и  ресурса пресс-подборщика;

- математическая модель  наматывающего механизма сновальной машины, в отличие от известных, учитывает жесткость нитей и параметры пружин сжатия механизма торможения.

Практическая значимость работы заключается в разработке модернизированной конструкции вспомогательного механизма упаковщика пресс-подборщика;  в выборе параметров разделителя порций, который способствует уменьшению толщины поперечного сечения охвостья в 1,5 раза; в разработке рекомендаций по величине допускаемого усилия натяжения нитей основы при  торможении сновальной машины и  обосновании величины  скорости вращения мерильного валика.

Личный вклад соискателя. Все основные научные результаты исследований получены лично соискателем. Разработана новая конструкция механизма упаковщика с дополнительным разделителем порций,  методика кинематического анализа четырехзвенного механизма, позволяющая получить траекторию выходного звена, часть которой близка к прямой,  определены динамические нагрузки на снующиеся нити основы при  торможении сновальной машины. Участие соавторов в научных статьях выражается консультацией и участием в анализе результатов исследований.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на конференциях: Международная научно-техническая конференция  «Современные проблемы механики, строительства и машиностроения», ПГУ им. С. Торайгырова (Павлодар, 2006 г.); Международная научно-техническая конференция «Инновации в образовании, науке и технике», КГТУ им. И. Раззакова (Бишкек, 2006 г.); Международная научно-практическая конференция «Современная интеграция: культура, наука и технология» (Алматы, 2008 г.); 52-ая научно-техническая конференция молодых ученых и студентов «Студенческая наука: взгляд молодых» (Бишкек, 2010 г.); Международная научно-практическая конференция «Теория машин и рабочих процессов» (Бишкек, 2013 г.); Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы механики машин», посвященная 70-летию  С.  Абдраимова (Бишкек, 2014 г.).

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 15 научных статей.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов и рекомендаций, списка использованной литературы и приложений. Содержание диссертации изложено на 134 страницах, содержит 75 рисунков, 18 таблиц, библиографический список из 85 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика работы, актуальность темы, цель и задачи исследований, научная новизна, практическая значимость и сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен обзор схем вспомогательных механизмов,  обобщены и систематизированы конструкции вспомогательных механизмов по виду движения,  применяемых в различных отраслях промышленности, предложена классификация вспомогательных механизмов, позволяющая упорядочить и уточнить вид и структуру указанных механизмов (рисунок 1).

Во второй главе проведен  структурный, кинематический и динамический анализы вспомогательного механизма пресс-подборщика – упаковщика, представляющего собой шарнирный четырехзвенный  механизм (рисунок 2). В результате кинематического анализа были  определены траектории движения выходных звеньев заднего и переднего упаковщиков, а также их взаимное положение (рисунок 3).

В указанном механизме начальным звеном является кривошип 1, а выходным – вилка 5 упаковщика, являющаяся продолжением шатуна 2. Подвижная кинематическая пара III между шатуном 2 и коромыслом 3 ограничена с двух сторон упругими элементами, ограничивающими их относительную (местную) подвижность, равную нулю, т.е.

W=3n - 2P5 - P4=3∙3 - 2∙4 = 1.

В случаях, когда упаковщиком подается большая порция сена, и возникают силы, превышающие силы сопротивления упругих элементов, допускается небольшое перемещение шатуна вдоль оси коромысла, что позволяет преодолеть возникающие нагрузки. Тогда:

,

= 1 - местная подвижность, которая в этом механизме не изменяет его передаточных функций.

Для построения траекторий (шатунных кривых) движения концов зубьев упаковщиков (рисунок 3), представляющих собой четырехзвен-

Рисунок 1 - Классификация вспомогательных механизмов

ные механизмы, размеры звеньев обоих упаковщиков были  замерены, а  значение величины угловой скорости ω кривошипов рассчитано (рисунок 3).

Рисунок 2 - Структурная схема упаковщика

Анализируя движение звеньев заднего и переднего упаковщиков (рисунок 3) установлено, что при вращении обоих кривошипов в одну сторону (против часовой стрелки), в зоне между точками  шатунной кривой заднего упаковщика, при движении его зубьев вверх,  и точками  шатунной кривой переднего упаковщика, при движении его зубьев вниз, происходит частичный разрыв кормовой массы.

В результате динамического анализа установлено, что наибольшую нагрузку испытывает коромысло в точках, когда происходит резкий поворот  траектории при переходе из холостого хода в рабочий и наоборот.

а) задний упаковщик		б) передний упаковщик

Рисунок  3 - Взаимное положение звеньев упаковщиков

Для получения спрямлённой траектории точки  использовано соотношение звеньев кривошипно-коромыслового механизма Чебышёва (рисунок 4), что  исключает заклинивание коромысла в его крайних положениях.

Рисунок  4 – Траектория  движения 
выходного звена со спрямленным 
участком

В третьей главе проведен анализ конструкций поршневых пресс-подборщиков, вырабатывающих малые тюки, массой до 35 кг.

Принято считать, что основными функциями пресс-подборщика является подбор сена с поверхности земли и прессование тюков. Исследованием подбирающих механизмов занимались Агарков В.И., Гячева В.Н., Озеров А.М. и др., а Особов В.И.,  Ермачков В.Г., Киреев В.А. и др. изучали работу основного прессовального механизма и занимались вопросом уменьшения усилий резания. Исследованию вспомогательного механизма упаковщиков (подавателей), особого внимания не уделялось. Этот вспомогательный механизм в пресс-подборщиках выполняет роль питающего аппарата.

Анализ технических характеристик различных пресс-подборщиков (таблица 1) показывает, что конструкции подающих механизмов в них различны. Шнековые подаватели в пресс-подборщиках Sipma и John Deer лишь изменяют направление потока сена от подборщика  к окну прессовальной камеры, причем подача сена под пресс происходит непрерывно, без его разделения на порции. В конструкции пресс-подборщиков с вильчатыми или пальцевыми упаковщиками, движущимися по управляющей дорожке, также  происходит  непрерывная

Таблица 1 -  Технические характеристики тюковых пресс-подборщиков

| Параметры | Марка пресс-подборщика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПС1,6 |
| Рабочая ширина, м | 1,75 | 1,4 | 1,7 | 1,78 | 1,6 |
| Длина тюка, см | 35150 | 50120 | 32132 | 30130 | 100120 |
| Ширина и высота тюка, см | 32х45 | 24х40 | 36х46 | 46х40 | 35х45 |
| Масса тюка, кг | 7-35 | 15-35 | 10-35 | 7-35 | до 27 |
| Масса общая, кг | 1400 | 1000 | 1200 | 1560 | 1800 |
| Тип подавателя | вилочные питатели | шнек | рейка с тремя вилками | шнек и подаватель | вилочные питатели |

подача кормовой массы (сена) в прессовальную камеру. Разделение потока сена или соломы на порции в пресс-подборщиках New Holland и John Deer происходит только при отрезании  ножами в  прессовальной камере, что является недостатком.

Указанный недостаток частично устранен в конструкциях  пресс-подборщиков Welger, Claas и  ПС-1,6 «Киргизстан», имеющих  подаватели в виде двойных вилок.  Однако, прессы марок  Welger и Claas, могут работать на равнинных полях, что возможно не во всех регионах Кыргызстана. Поэтому самым приспособленным к горному рельефу и климатическим условиям Кыргызстана  является пресс-подборщик 
ПС-1,6, который состоит из следующих механизмов: редуктора главной передачи с гипоидными колесами, прессовальной камеры, кривошипно-шатунного механизма с поршнем, подбирающего механизма, механизма упаковщиков и вязального аппарата.

После  подачи сена в прессовальную камеру  за передним упаковщиком всегда остается пучок сена, так называемое охвостье, которое перерезается ножами.  Величина поперечного сечения охвостья при плотности валков сена более 2,5 кг/м может быть довольно большой (до 0,12 м2), поэтому при отрезании охвостья возникают нагрузки, действующие на кривошипно-шатунный механизм, и, далее, по кинематическим парам на редуктор главной передачи.

Для установления значений плотности валков, толщины поперечного сечения   охвостья,  массы  тюков  и  производительности  пресс-

подборщиков  были проведены исследования в полевых условиях.  Результаты  представлены в таблице 2  и на рисунке 5. На рисунке 5 видно, что валки сена имеют наибольшую  плотность во время первого укоса (две верхние кривые), а во время последующих укосов плотность валков в 2-2,5 раза меньше.

Таблица 2–Результаты  исследований в полевых условиях

| № укоса, год | Марка пресса | Среднее значение площади сечения охвостья, м2 | Скорость, м/мин (км/ч) | Средняя масса тюка, кг | Средняя линейная плотность валка, кг/м | Средняя производительность, кг/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й, 2013 | ПС-1,6 | 0,15 | 58,3 (3,5) | 22,64 | 3,4 | 145,47 |
| 3-й, 2013 | Claas | 0,09 | 83,3 (5) | 18,4 | 1,59 | 109,58 |
| 1-й, 2014 | ПС-1,6 | 0,12 | 58,3 (3,5) | 23,46 | 3,28 | 214,51 |
| 2-й, 2014 | ПС-1,6 | 0,10 | 66,6 (4) | 22,3 | 3,2 | 151,5 |
| 3-й, 2014 | New Holland | 0,086 | 91,6 (5,5) | 12,52 | 1,14 | 78,98 |

1 – первого укоса 2013 г.; 2 - первого укоса 2014 г.; 3 - второго укоса 2014 г.; 
4 - третьего укоса 2013 г.; 5 - третьего укоса 2014 г.

Рисунок 5 - Значения средней плотности валков

Во время полевых исследований были отмечены аварийные остановы пресс-подборщиков. В одном случае при работе на валках с линейной плотностью 3,25  кг/м  произошло защемление стеблей люцерны между ножами отрезного аппарата и заклинивание поршня в прессовальной камере, при этом наблюдался срез предохранительного штифта на маховике, и останов агрегата. В другом случае, во время первого укоса, при плотности валка 3,35 кг/м из-за перегрузок (подачи большой порции сена), произошел срез предохранительных шпилек на упаковщиках пресс-подборщика.

На рисунке 6 а показан тюк, где видны отрезанные ножами участки  сена, величина которых неодинакова (от 7 см до 20 см). Ширина наибольшего участка составила 20 см, (удвоенное значение по сравнению  со средним), что и привело к  останову агрегата из-за среза предохранительных шпилек. На рисунке 6 б показан тюк, сформированный за одиннадцать ударов поршня при равномерной подаче сена упаковщиками, где ширина отрезанных участков приблизительно одинакова (10 см ±0,5 см).

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 6– Тюки, сформированные упаковщиками при  неравномерной 
подаче сена  (а),  при равномерной подаче (б)

Таким образом, безотказная работа пресс-подборщиков возможна в тех случаях, когда величина отрезаемого поперечного сечения охвостья минимальна и подача порций сена в прессовальную камеру осуществляется равномерно, либо плотность валка не должна превышать 2,5 кг/м, что невозможно во время первого укоса (таблица 2).

Поэтому для обеспечения безотказной работы агрегата целесообразно модернизировать конструкцию его вспомогательного механизма упаковщиков.

В четвертой главе приведены примеры практической реализации модернизации вспомогательных механизмов. Одним из примеров практического применения полученных  результатов является  внедрение  в  сельскохозяйственных машинах (в пресс-подборщике) способа уменьшения толщины охвостья кормовой массы введением в конструкцию  вильчатого разделителя порций, что позволяет  уменьшить нагрузку на упаковщики, а также разработана схема порционной подачи  кормовой массы под пресс предназначенная для уменьшения силы резания и нагрузки на прессовальный механизм.

Уменьшение поперечного сечения охвостья под ножами возможно  делением кормовой массы на порции между передним упаковщиком и прессовальной камерой. Это осуществляется в предложенной конструкции упаковщика (рисунок 7) с помощью вильчатого разделителя порций, который  шарнирно присоединен к шатуну переднего упаковщика, контуры которого в нижней части полностью совпадают с контуром переднего упаковщика.

Пресс-подборщик с модернизированным механизмом упаковщика работает следующим образом. В момент захвата порции сена (рисунок 7 б) передним упаковщиком 1, происходит размыкание подпружиненного крючкового фиксатора 7 и роликового пальца 8 посредством гибкой связи 9. Пружина 6 разжимается и  освобожденный разделитель 5, разгоняясь под  ее действием и расположенный впереди упаковщика 1 (ближе к прессовальной камере), обладает бóльшей скоростью, чем упаковщик 1. В этот момент разделитель 5 отделяет порцию сена и забрасывает ее в прессовальную камеру 12, в то время как движущийся в обычном режиме упаковщик 1 выполняет роль отсекателя порции, уменьшая тем самым площадь поперечного сечения  оставшегося охвостья, отрезаемого ножами 13 и 14, закрепленных на поршне 15 и прессовальной камере 12.

Дойдя до ограничителя хода 16 (рисунок 7 б), разделитель 5 ожидает  упаковщик 1, который, продолжая  движение, догоняет разделитель порций 5, пружина 6 сжимается и подпружиненный крючковой фиксатор 7, зацепляется с роликовым пальцевым замком 8, и передний

упаковщик 1 с разделителем порций 5, становясь как единое целое, совершают холостой ход. Далее цикл повторяется.

На рисунке 8 показана схема отделения порции кормовой массы между разделителем и передним упаковщиком, который в этом случае исполняет  роль ограничителя, что способствует уменьшению толщины поперечного сечения охвостья.

а

б

1 – зуб переднего упаковщика, 2 – кривошип, 3 – шатун, 4 - коромысло, 5 - разделитель порций, 6 – пружина, 7 – подпружиненный крючковой фиксатор, 8 – роликовый пальцевой замок, 9 – гибкая связь, 10 – подборщик,  11 – приемная камера упаковщиков, 12 – прессовальная камера, 13 – нож прессовальной камеры, 14 – противорежущий нож, 15 - поршень, 16 – ограничитель хода разделителя, 17 – коническое колесо, 18 – редуктор главной передачи

Рисунок 7 – Схема пресс-подборщика: вид спереди (а), 
упаковщик и разделитель в разомкнутом состоянии (б)

Рисунок 8 – Схема разделения сена на порции между 
упаковщиком 1 и разделителем 5

Использование предложенной конструкции механизма упаковщика с разделителем в пресс-подборщике «Киргизстан» позволило снизить величину поперечного сечения охвостья в 1,5 раза, скорость движения агрегата увеличилась на 10 %, аварийные остановы отмечены не были.

На разработанную конструкцию «Пресс-подборщик поршневой» подана заявка на изобретение № 20150009.1 от 28.01.2015 г.

Рассмотрен наиболее типичный вспомогательный  фрикционный механизм намотки, используемый в сновальных машинах текстильного производства, состоящий из звеньев, совершающих вращательное движение.

Проведен расчет динамических нагрузок на снующиеся нити в момент торможения сновальной машины, даны рекомендации по способу уменьшения момента инерции  сновальной паковки за счет изменения передаточного отношения ременной передачи. В результате расчета определено максимальное усилие натяжения нитей основы при  торможении сновальной машины и  обоснована величина  скорости вращения мерильного валика.

- Качество готовых тканей зависит от физико-механических свойств нитей основы, поступающих на ткацкие машины после прохождения ими всех этапов подготовительного производства: перемотки, снования, шлихтования и проборки.  Поскольку пороки нитей, оставшиеся после снования невозможно удалить в последующих технологических операциях, то очевидно, что процесс снования имеет первостепенное значение.

Известно, что одна сновальная машина обслуживает до 300 ткацких станков, на каждом из которых одновременно используется до 20 сновальных валиков (в зависимости от ширины ткани). На каждом из валиков нити должны быть одинаковой длины, правильно расположены с требуемой плотностью.

Анализ работы сновальной машины показал, что из всех ее вспомогательных механизмов важнейшим является механизм торможения,  т.к. в момент останова сновальной машины происходит резкое снижение скорости мерильного валика и более медленное снижение скорости сновального, обладающего большей инерцией. В результате нарушения синхронности торможения указанных валиков, мерильный останавливается раньше сновального, который некоторое время продолжает вращаться. Происходит наматывание нитей основы на сновальном валике, которые не учитываются счетчиком метража, что приводит к возникновению отходов, обрыв нитей и их заматывание на сновальный валик, из-за чего нарушается плотность намотки, и длина нитей на валиках будет неодинакова. Различие в длинах нитей основы на нескольких сновальных валиках, объединяемых в партию, приводит к большим отходам (до 500 кг на одну машину за год).

Для динамического расчета механизма намотки сновальной машины (рисунок 9) реальную систему приведем к крутильной расчетной схеме (рисунок 10). Для двухмассовой системы дифференциальные уравнения движения масс имеют вид:

J1d2ϕ1dt2+Cϕ1−ϕ2=M1,,                                                       (1)

где  J1 – приведенный момент инерции к валу сновальной паковки, кг·м2;

J1=J1шк+J1рот+J11⋅U212;       			                     (2)

J1шк,J1рот - моменты инерции ведущего шкива передачи и ротора электродвигателя, кг·м2;

U21=ωIIωI – передаточное отношение ременной передачи;           (3)

13

12

V

IV

11

10

9

8

III

7

6

I

5

4

3

2

1

II

1 – электродвигатель; 2, 4 – шкивы ременной передачи; 3 – ремень; 5 – сновальный валик; 6 – нити; 7 – мерильный валик; 8 – муфта; 9 , 12 –зубчатые колеса; 13 – счетчик метража; I – вал двигателя; II – вал сновального валика;  III – вал мерильного валика; IV, V– валы редуктора

Рисунок 9 -  Кинематическая схема 
механизма намотки сновальной машины

Рисунок 10 -  Механизм намотки сновальной машины в виде 
двухмассовой системы

ω1,ω11 - угловые скорости валов I, II (рисунок 9), 1/с;

J11 – момент инерции деталей, расположенных на валу сновальной паковки.

J1=J1шк+J1рот+J110+2J11п+2J11шк+J11намR1шкR11шк1−ε,    (4)

где R1шк, R11шк  -  радиусы шкивов ременной передачи, м;

ε – коэффициент упругого скольжения ременной передачи;

J2 – приведенный момент инерции второй массы (масса мерильного валика);

J2=JIII+JIIIш+JIVк+JIVшωIVωIII2+JVкωVωIII2; 	   (7)

где JIIIш , JIVк, JIVш , JVк , JIII, ωIII , ωV -  моменты инерции и угловые скорости вращающихся деталей на соответствующих осях (рисунок 9);

M1=2FтвfвRтвl1h1⋅cosβ1;                                    	                   (8)

где  β1, - угол закручивания первой массы (сновальный валик), рад;

М1 - тормозной момент на валу сновальной паковки (рисунок 10);

Fтв– сила, развиваемая пружиной, Н (рисунок 11);

Rтв – радиус колодки тормоза сновального валика, м;

fв – коэффициент трения между материалами тормозного шкива сновального валика и колодок;

М2 - статический момент сопротивления мерильного валика (определяется экспериментально) Н·м;

С – жесткость снующихся нитей,  кг·м, которая определяется как:

C=γ⋅A⋅Z⋅Dн4L;                                                           (9)

где γ –линейная плотность нитей основы, кг/м;

А – площадь сечения нити, м2;

Z – число нитей на сновальном валике;

DН – диаметр намотки, м;

L – длина нити в зоне мерильный-сновальный валики, м.

При нулевых начальных условиях времени, т.е.

t=0,   dMdt=0,   M=0.                                                 (10)

Момент сил натяжения М  в зоне мерильный - сновальный валики

M=Mn1−cosPt,                                                      (11)

Рисунок 11 – Схема механизма торможения сновального валика

где  Mn=J2M1+J1M2J1+J2,

Р – частота колебаний двухмассовой  системы, Гц.

В двухмассовой системе с зазорами во время торможения машины нити основы подвержены действиям динамических моментов:

MД=Mn1−cosPt+ω0СРsinPt.  		                (12)

Поскольку  движущая масса m2 (мерильный валик) приводится в движение с помощью нитей основы и замыкание кинематической цепи происходит со скоростью V0,  то максимальное усилие натяжения нитей основы в момент торможения можно определить  по формуле

Fmax=V0m2C+Q,                                                               (13)

где Q – сила сопротивления мерильного валика, Н.

Это выражение с учетом (9) записывается в виде

Fmax=V0m2E⋅A⋅Z⋅DН4L+Q.                                                   (14)

Из формулы  видно, что максимальное усилие натяжения нитей зависит от  скорости,  массы и силы сопротивления мерильного валика, а также от жесткости нитей. Так как масса m2 и сила Q  – величины неизменяемые то очевидно, что скорость мерильного валика при торможении не должна  превышать определенное значение.

Построены зависимости  (рисунок 12) усилия натяжения нитей от скорости вращения мерильного валика для установившегося режима и режима торможения.

1 – установившийся режим, 2 – режим торможения

Рисунок 12 – Зависимость усилия натяжения нитей от скорости 
вращения мерильного валика  Fmax, Н

В результате расчета определена величина максимального усилия натяжения нитей основы Fmax = 0,28 Н скорость вращения мерильного валика при этом не должна превышать значение V = 7,5 м/с , когда происходит обрыв нитей.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В работе  решена актуальная задача в области   кинематического и динамического анализа шарнирного четырехзвенного механизма, а  также расчет динамических нагрузок на снующиеся нити при торможении сновальной машины

По результатам работы можно сделать следующие выводы:

- Обобщены и систематизированы конструкции вспомогательных механизмов: по виду движения,  по назначению, по структуре механизмов, применяемых в различных отраслях промышленности.

- Предложена классификация вспомогательных механизмов, используемых в различных отраслях промышленности, позволяющая упорядочить и уточнить их вид и структуру.

- Выявлен ряд недостатков конструкций упаковщика, представляющего собой шарнирный четырёхзвенный механизм: из-за которых возникают перегрузки на коромысло в крайних положениях механизма, что приводит к  выходу из строя зубчатых колес редуктора главной передачи.

- Установлено, что заклинивание поршня и срез предохранительных шпилек и штифта происходит из-за неравномерной подачи кормовой массы четырехзвенным механизмом упаковщика в зону прессования.

- Разработан способ, позволяющий уменьшить толщину поперечного сечения охвостья и тем самым снизить нагрузки на шарнирный механизм упаковщиков и кривошипно-шатунный  прессовальный механизм; на разработанную схему механизма упаковщиков с вилочным разделителем порций подана заявка на изобретение.

- Установлено, что во время торможения сновальной машин происходит резкое снижение скорости мерильного валика и более медленное снижение скорости сновального, из-за чего происходит обрыв нитей и их заматывание на сновальный валик.

- Определено максимальное усилие натяжения нитей основы при торможении сновальной машины и даны рекомендации по допускаемой величине максимальной скорости вращения мерильного валика и усилия натяжения нитей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

- Зыкова, Е.П. Натяжение нити при намотке на сновальных машинах [Текст] / К.Д. Джаманкулов, Е.П.Зыкова // Пищевая технология и сервис: сб. науч. тр. – Алматы: АТУ, 2007 - №6. – С. 72-74.

- Зыкова, Е.П. К вопросу динамики сновальной машины [Текст] / А.К. Джаманкулов, Е.П. Зыкова // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2006. - № 12 – С. 14-16.

- Зыкова, Е.П. О постоянстве скорости намотки во фрикционных намоточных системах сновальной машины СП-180 [Текст] / К.Д. Джаманкулов, Е.П. Зыкова // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2008 - №3. – С. 12-14.

- Зыкова, Е.П. Скольжение в ременной передаче сновальной машины СП-180 [Текст] / К.Д. Джаманкулов, Е.П. Зыкова // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2008 - №3. – С. 15-17.

- Зыкова, Е.П. К вопросу натяжения нити при сновании[Текст] / К.Д. Джаманкулов, Е.П. Зыкова // Сб.науч.тр.- МНТК «Современные проблемы механики, строительства и машиностроения», 2 том, Павлодар, 2006 – С. 2-3

- Зыкова, Е.П. К вопросу расчета приведенных масс и моментовинерции сновальных машин СП-180[Текст] / К.Д. Джаманкулов, Е.П. Зыкова //Пищевая технология и сервис: сб. науч. тр. – Алматы: АТУ, 2007 - №6. – С. 69-72.

- Зыкова, Е.П. К вопросу исследования напряженно-деформированного состояния тел намотки сновальной паковки машины СП-180 [Текст] / К.Д. Джаманкулов,  Е.П. Зыкова, Л.С. Карташова // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета, 2008-Выпуск № 9- С. 65-71.

- Зыкова, Е.П. Анализ партионных сновальных машин[Текст] / Е.П. Зыкова // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2008 - №3. – С. 162-164

- Зыкова, Е.П. Влияние плотности мотальной паковки на стабилизацию процесса снования [Текст] / Е.П. Зыкова // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2008 - №3. – С. 161-162.

- Зыкова, Е.П. Аппроксимация  экспериментальных данных  натяжения нитей в намоточных системах сновальных машин[Текст] / Е.П. Зыкова // Материалы 52 студенческой НТК, Бишкек, 2010. – С. 44-47.

- Зыкова, Е.П. Классификация вспомогательных механизмов. [Текст] /М.З.Алмаматов, Е.П. Зыкова // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2014. – Вып. 9. С. 43-45.

- Зыкова, Е.П. Циклограмма работы механизмов поршневого пресс-подборщика ПС-1,6. [Текст] / Е.П. Зыкова, Жумаев Т., Халов Р.Ш. // Машиноведение: Сб. научн. тр. Ин-та машиноведения, Бишкек: Илим, 2013.С. 94-97.

- Зыкова, Е.П. Синтез кулачковой дорожки подбирающего механизма кормоуборочных машин [Текст] / М.З. Алмаматов, Т. Жумаев, Е.П. Зыкова // Машиноведение: сб. науч. тр.- Бишкек: Илим, 2012. – Вып. 8. – С. 107-114.

- Зыкова, Е.П. О работе механизма упаковщиков пресс-подборщика ПС-1,6 [Текст] / Е.П. Зыкова, Т. Жумаев // Вестник ТТУ им. академика М.С. Осими – Душанбе, №3 (23) -2013 с. 40-42.

- Зыкова, Е.П. Сравнительный анализ тюковых и рулонных пресс-подборщиков [Текст] / Е.П. Зыкова// Вестник ТТУ им. Аакадемика М.С. Осими – Душанбе, №2 (26) -2014 с. 35-38.

Зыкова Елена Павловнанын техникалык илимдер кандидаты даражасына ээ болу щчщн, 05.02.18 – «Механизмдер жана машиналар назарияты»  кесипчилигине тиешелщщ «Айылчарбалык жана токулган буюмдук машиналардын щлгщсщндё жардамчы механизмдерди заманбаптоо » темасында жазылган диссертациянын

Кыскача мазмуну

Ачкыч сёздёр: жардамчы механизмдер,  допшолуу механизм, сщрщлгщчтщк механизм, кинематикалык эсеп, тээктщ ийри сызык, терме-жубас, пакеттёёчщ механизм, саман-салаъ, айрылуу сунгуч, щлщш бёлгщч, эриш тщзщщчщ машина, негиздиктин жибин керщщ.

Изилдёё объектиси – Ар кыл тармактарда пайдалануучу машиналарда колдонуучу жардамчы  механизимдер.

Иш максаты – Ёндщрщмдщщлщгщн жана ишенимдщщлщгщн жогорлатуу щчщн айылчарбалык жана токулган буюмдук жардамчы механизмдерди заманбаптоо.

Изилдёё ыкмалары жана аппаратурасы. Иш аткарууда  талдоолук жана тажрыйбалык изилдёё ыкмалары колдонулган. Эсептёё жана тажрыйбалык изилдёёлёрдщн жыйынтыктарын иштетщщ щчщн MathLab жана Excel программалары колдонулган. Масса-геометриялык ёлчём мщнёздёгщчтёрдщ ченёё щчщн ёлчёёлёр фотокамеранын жана универсалдуу аспаптардын жардамы менен талаалык шартында жщргщзщлгён.

Алынган жыйындар жана алардын жаъылыгы: кыймыл тщрщ, тщзщлщшщ жана дайындоо боюнча классификациясы иштеп чыгарылды; термелгичтин четки абалдарда шынааландырбагыдай чыгуучу тогону кыймыл сызыгынын бир бёлщгщн тщз сызыкка жакындатуусуна мщмкщнчщлщк берген  кинематикалык талдоо жана допшолуу тёрт тогоолу механизмдин ёлчём мщнёздёгщчтёрщнщн эсепёё ыкмалары иштеп чыгарылды; саман-салаъдардын туура кесилишин кичирейтщщгё, ёндщрщмдщщлщгщн жана терме-жубастын иштёё мёёнётщн жогорлатууга шарт тщзгён айрылуу щлщш бёлгщчтщщ пакеттёё механизмдин жаъы сёлёкётщ иштеп чыгарылды; эриш тщзщщчщ машиненин ороочу механизиминин иштеп чыгарылган математикалык щлгщсщнщн негизинде токтотуу учурунда негиздиктин жиптерин максималдуу керщщчщ кщчщ аныкталды жана ченёёчщ щбёлёктщн уруксат этилген максималдуу айлануу ылдамгына жараша сунуштар берилди.

Колдонуу деъгели: терме-жубастын пакеттёё механизминин жаъы конструкциясы Кыргыз Республикасынын Аламщдщн ёрёнщнщн Маевка айал аймагында сиъдирилген.

Колдонуу тармагы: айылчарбалык жана токулган буюмдук машинелердин жардамчы механизмдерин долборлоо.

РЕЗЮМЕ

диссертации Зыковой Елены Павловны на тему: «Модернизация вспомогательных механизмов на примере сельскохозяйственных и текстильных машин» на соискание учёной степени кандидата технических наук 05.02.18 – «Теория механизмов и машин»

Ключевые слова: вспомогательный механизм, шарнирный механизм; фрикционный  механизм; кинематический расчет; шатунная кривая; пресс-подборщик, механизм упаковщиков, охвостье, вилочный подаватель, разделитель порций, сновальная машина, натяжение нити основы.

Объект исследования –  вспомогательные механизмы, используемые в машинах различных отраслей.

Цель работы – модернизация вспомогательных механизмов сельскохозяйственных и текстильных машин для увеличения их производительности и надежности.

Методы исследования и аппаратура.  При выполнении работы применялись аналитические и экспериментальные методы исследования. Для расчёта и обработки результатов экспериментальных исследований использовались программы MathLab и Excel. Измерения проводились в полевых условиях с помощью фотокамеры и универсальных приборов для измерения массо-геометрических параметров.

Полученные результаты и их новизна: разработана  классификация вспомогательных механизмов по виду движения, структуре и назначению; разработана методика кинематического анализа и расчет параметров шарнирного четырехзвенного механизма, которая позволила часть траектории выходного звена приблизить к прямой, что исключает заклинивание коромысла в крайних его положениях; разработана новая схема  механизма упаковщика с   вилочным разделителем порций,  способствующая  уменьшению поперечного сечения охвостья, увеличению производительности и ресурса пресс-подборщика; на основе разработанной математической модели  наматывающего механизма сновальной машины определено максимальное усилие  натяжения нитей основы при торможении сновальной машины и даны рекомендации по допускаемой величине максимальной скорости вращения мерильного валика.

Степень использования: новая конструкция механизма упаковщиков пресс-подборщиков внедрена в Маевском айылном аймаке Аламединского района Кыргызской Республики.

Область применения: проектирование вспомогательных механизмов сельскохозяйственных  и текстильных машин.

SUMMARY

of the dissertation Zykova Elena Pavlovna on the teem: " Modernization support mechanisms on the example of agricultural and textile machines " for the degree of candidate of technical sciences 05.02.18 - "Theory of mechanisms and machines"

Key words: auxiliary mechanism hinge fur-ism; friction mechanism; kinematic calculation; Cree crank-wai; Pick-up mechanism packers, rump, forklift for Educators, a divider portions, warping machine, the warp tension.

Object of research: support mechanisms using machine-employed in various sectors.

The aim of the work: to support the modernization of agricultural machinery-tural and textile machines to increase their Flow rate and reliability.

The research methods and equipment: in the work applied analytical and experimental methods of research. For the calculation and processing of results of experimental studies-ments used MathLab program and Excel. The measurements were made, were in the field with the camera and with the universal-hog for measuring weight and geometrical parameters.

The obtained results and their novelty: developed classification auxiliary machinery by type of movement, structure, and purpose; developed a method of kinematic analysis and calculation of the parameters of the four-hinge mechanism, which allowed the trajectory of the output unit closer to the line, which eliminates jamming of the rocker in its extreme positions; developed a new scheme of the mechanism of the packer with forked portions of the separator, reduces the cross section of rump, increasing productivity and resource baler; on the basis of the developed mathematical model of the winding mechanism of warping machine to determine the maximum tensile force the warp threads under braking warping machine and recommendations on permissible value of the maximum rotational speed measuring roll.

The degree of use: new design mechanism repack schikov balers introduced in Majewski ayylnom aimag Alamedina district of the Kyrgyz Republic.

Application area: design support fur-organisms of agricultural and textile machines.

Подписано к печати 01.10.2015 г. Формат 60x84 1/16

Офсетная печать. Объем1,5 п.л.

Тираж100 экз. Заказ 778.

Отпечатано в типографии КРСУ

720048, Бишкек, ул. Горького, 2