НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ НАН КР

Диссертационный совет Д 05.11.043

На правах рукописи

УДК 66.091.3:677.023.74

АБДИРАИМОВ АБДУСАМАД АКМАТОВИЧ

СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАМОТОЧНЫХ

СИСТЕМ ПАРТИОННЫХ СНОВАЛЬНЫХ МАШИН

05.02.18 – «Теория механизмов и машин»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек – 2012

Работа выполнена в Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова и в Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики

| Научный руководитель: |  | доктор технических наук, доцент Алмаматов Мыйманбай Закирович |
| --- | --- | --- |
| Официальные оппоненты: |  | доктор технических наук, профессор Каримов Абдукадыр |
|  |  | кандидат технических наук, доцент Абдырахманов Иманбек Асанович |
| Ведущая организация: |  | Кыргызский Государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им Н. Исанова |

Защита состоится « 16 » февраля 2012 г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д 05.11.043 при Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики, по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института машиноведения НАН КР, по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью организации, просим направлять в адрес диссертационного совета: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР, Диссертационный совет Д 05.11.043, а также по e-mail: imash_kg@mail.ru.

Телефон для справок (0312) 54 11 49, факс (0312) 56 27 85.

Автореферат разослан « 30 » декабря 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного

Совета Д 05.11.043, к.т.н., с.н.с.                                             Квитко С.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Экономическое развитие Кыргызской Республики тесно связано с организацией новых и модернизацией существующих промышленных предприятий, среди которых важное значение имеет текстильная промышленность.

Для развития промышленных предприятий существует необходимость в решении ряда организационных и технических задач, среди которых перевооружение предприятий современными техническими средствами и их узлами, усовершенствование конструкций этих средств.

Решение указанных задач способствует развитию промышленности и экономики Кыргызской Республики, а также решает социальные вопросы и позволяет создавать рабочие места.

В текстильной промышленности важное значение имеет проблема намотки нитей, так, из 600 бобин нити одновременно наматываются на сновальный валик и далее из нескольких сновальных валиков перематываются на ткацкий навой. Неравномерность наматывания и сматывания нитей существенно влияет на качество тканей, так как при недостаточном натяжении нитей происходит провисание, из-за чего на тканях появляется бугристость, а при чрезмерном натяжении – увеличивается обрывность, которая также существенно снижает качество готового продукта.

Другой проблемой в текстильной промышленности является обеспечение одинаковой длины нитей в партии сновальных паковок. Если в одной из паковок нити окажутся меньшей длины, то оставшиеся нити в остальных паковках выбрасываются, и за счет этого увеличиваются неоправданные расходы, а также увеличивается стоимость продукции. Обеспечение одинаковой длины нитей в партии паковок зависит от обеспечения постоянства их натяжения. Решение этой проблемы усложняется тем, что на паковку нити наматываются с постоянной линейной скоростью, и её диаметр изменяется неравномерно, так как в начале намотки изменение диаметра паковки существенное, а с увеличением диаметра – незначительное.

Исследования в области стабилизации процессов наматывания и сматывания нитей, разработка механизмов и устройств для обеспечения постоянства их натяжения в партионных сновальных машинах является актуальной задачей.

Связь темы диссертации с крупными научными программами (проектами) и основными научно-исследовательскими работами. Данная работа связана с научной работой Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова, а также Института машиноведения НАН КР и научно-исследовательскими работами по грантам Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка методики структурного синтеза и создание конструкции механизма регулирования натяжения нитей партионных сновальных машин. В соответствии с целью перед настоящими исследованиями ставятся следующие задачи:

- разработка методики структурного синтеза плоских механизмов с использованием универсальной структурной системы (УСС) Дворникова Л.Т.;

- структурный синтез механизмов партионных сновальных машин с применением разработанной методики;

- расчет динамических параметров партионных сновальных машин;

- разработка конструкции механизма регулирования постоянства натяжения нитей;

- экспериментальная проверка проведенных исследований.

Научная новизна. На основе проведения теоретических и экспериментальных исследований получены следующие научные результаты:

- разработана новая методика, облегчающая задачи синтеза плоских механизмов с использованием УСС Дворникова Л.Т.;

- получены зависимости для определения возможных комбинаций и количества создаваемых вариантов механизмов при последовательном соединении звеньев;

- усовершенствована методика расчета динамических параметров партионных сновальных машин, учитывающая инерционные параметры укатывающего валика.

Практическая значимость полученных результатов. На основании полученных результатов исследований:

- разработаны номограммы существования плоских механизмов, по которым можно синтезировать их структуру, варьируя шестью параметрами: степенью подвижности W, количеством звеньев n, количеством кинематических пар пятого p5 и четвертого классов p4, числом выходов кинематической цепи на стойку δ, количеством кинематических пар наиболее сложного базисного звена цепи τ;

- определены возможные комбинации и количество создаваемых вариантов механизмов при  τ=2;

- синтезированы плоские механизмы с использованием разработанной методики;

- определена область параметров для создания партионных сновальных машин с использованием разработанной номограммы;

- разработана методика расчета параметров партионных сновальных машин;

- методика синтеза плоских механизмов внедрены в учебный процесс.

Экономическая значимость полученных результатов. При внедрении результатов научных исследований в ткацком производстве АООТ «Текстильщик» ожидаемый годовой экономический эффект составит 9200 сом на одну шлихтовальную машину, а в швейном производстве АО «Айгуль» на одной промерочной машине даст ожидаемый экономический эффект 14000 сомов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Зависимости для определения вариантов создания механизмов при τ=2.

2. Методика синтеза плоских механизмов с использованием УСС Дворникова Л.Т.

3. Номограммы – таблицы существования плоских механизмов при числе наложенных на механизм связей m=4 и m=3, которые дают готовые решения для синтеза механизмов при вариации шестью параметрами (W, n, p5, p4, δ, τ);

4. Методика расчета параметров партионных сновальных машин, учитывающая инерционные параметры укатывающего валика.

Личный вклад соискателя. Соискателем лично разработана методика структурного синтеза плоских механизмов с использованием универсальной структурной системы Л.Т. Дворникова, на основе разработанного метода определены области параметров для создания механизмов партионных сновальных машин и уточнена методика их расчета. Он участвовал во внедрении результатов в производство.

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены: на международной научной конференции «История, культура и экономика юга Кыргызской Республики», г. Ош, май, 2000 г.; на международной научно-практической конференции «Наука и наукоемкие горные технологии», г. Бишкек, июнь, 2000.; на международной научной конференции «Современная техника и управления качеством в образовании, науке и производстве опыт адаптации и внедрения», г. Бишкек, апрель, 2001 г.; на международной научно-технической конференции «Инновации в образовании, науке и технике», г. Бишкек, апрель, 2006 г.; на юбилейной научной конференции, посвященной 10-летию образования Токмокского технического института КТУ им. И.Раззакова, г. Токмок, январь, 2007.; на международной научно-практической конференции «Современная Интеграция: Культура, Наука и Технология», г. Алматы, апрель, 2008 г.; на республиканском научном семинаре «Вопросы ткачества и проблемы проектирования машин и механизмов текстильной и легкой промышленности» при Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова, г. Бишкек, июнь, 2009 г.; на международной научно-технической конференции «Современное состояние и перспективы развития машиностроения в Кыргызской Республике» посвященный 50-летию кафедры «Технология машиностроения» КГТУ им. И.Раззакова, г. Бишкек, июнь, 2009 г.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме диссертации опубликованы 22 научные работы, из них 1 патент Кыргызской Республики.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста и содержит 42 рисунка и 17 таблиц. Состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Список литературы содержит 77 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая ценность работы.

В первой главе диссертационной работы проведен анализ работ по

структурному синтезу механизмов. В 1993 году профессор Дворников Л.Т., разработав универсальную структурную систему создал цельную теорию структуры механизмов и перевел в общепринятые обозначения многочисленные решения предыдущих авторов структурных формул. УСС профессора Дворникова Л.Т. имеет вид:

р=τ+(τ−1)nτ−1+...+ini+...+2n2+n1n=1+nτ−1+...ni+...+n2+n1+n0.                     (1)

где р– общее число кинематических пар кинематической цепи; ni– число звеньев, добавляющих в цепь по i кинематических пар; k– номер класса кинематических пар (k=5,4,3,2,1); pk– число кинематических пар k-того класса;

Использование УСС профессора Дворникова Л.Т. позволяет находить все без исключения структуры механизмов (кинематических цепей) по четырем задаваемым независимым параметрам: τ, m, k и W. Какие бы ни были сложные по структуре механизмы (по числу звеньев и видам кинематических пар), все они, безусловно, и без исключения описываются УСС профессора Дворникова Л.Т.

Если в классических структурных формулах учитывались всего лишь кинематические пары, число подвижных звеньев и степень подвижности механизма, то в УСС Дворникова Л.Т. учитываются, как указано выше, более 8 параметров. Соответственно расширились возможности синтеза, но одновременно усложнились задачи анализа и синтеза механизмов. Это доказывает, что применение УСС Дворникова Л.Т. требует определенных навыков и квалификации.

Во второй главе разработана методика синтеза плоских механизмов с использованием УСС профессора Дворникова Л.Т.

Для создания плоских механизмов определены возможные комбинации рычажных механизмов с различными количествами звеньев n при условии p4=0 и τ=2.

| При n=1, создать механизмы невозможно, но теоретически создаются три варианта из четырех комбинаций (табл. 1). При двух подвижных звеньях (n=2,τ=2) можно создавать замкнутую |  | Таблица 1–Варианты механизмов при n=1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Варианты | Дублирующие варианты |
|  |  | 1 | ВВ |  |
|  |  | 2 | ВП | ПВ |
|  |  | 3 | ПП |  |
|  |  | Примечание: В и П – вращательная и поступательная кинематическая пара |  |  |

замкнутую кинематическую цепь, состоящую из трех кинематических пар пятого класса (p5=3). При этом возможно создание шести механизмов из восьми комбинаций кинематических пар (табл. 2).

Таблица 2 – Варианты механизмов при n=2

| № п/п | Варианты | Дублирующие варианты | № п/п | Варианты | Дублирующие варианты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВВВ |  | 4 | ВПП | ППВ |
| 2 | ВВП | ПВВ | 5 | ПВП |  |
| 3 | ВПВ |  | 6 | ППП |  |

Составлена таблица 3, где указаны возможные комбинации КК, количество вариантов создания механизмов КВ при τ=2(после дублирования) и степень подвижности этих механизмов.

Таблица 3 – Возможные комбинации, количество создаваемых вариантов и степени подвижности механизмов при τ=2

| n | Число воз-можных ком-бинаций, КК | Количество создаваемых вариантов, КВ | Степень подвижности механизмов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W=0 | W=1 | W=2 | W=3 | W=4 | W=5 | W=6 |
| 1 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 16 | 10 |  | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 32 | 20 |  |  | 15 | 5 |  |  |  |
| 5 | 64 | 36 |  |  |  | 25 | 11 |  |  |
| 6 | 128 | 72 |  |  |  |  | 46 | 26 |  |
| 7 | 256 | 136 |  |  |  |  |  | 80 | 56 |

Возможные комбинации механизмов описываются как:

КК=2n+1,                                        (2)

Выражения для определения количества вариантов КВ (после дублирования) при четных и нечетных количествах n отличаются:

для нечетного числа n:

КВ=2n+2n−12,                                        (3)

для четного числа n:

КВ=2n+2n2,                                           (4)

Выражениями (2), (3) и (4) можно воспользоваться для определения количества возможных комбинаций, а также количества создаваемых вариантов для любого количества звеньев плоских механизмов с τ=2.

Особое внимание в работе уделено условию существованию плоских механизмов при m=4 и m=3. Определены условия существования плоских механизмов без замкнутых контуров в зависимости от числа выходов цепи на стойку δ и количества кинематических пар наиболее сложного – базисного звена цепи τ, их условия создания при всех количествах и классах кинематических пар и степеней подвижности.

При m=4 степень подвижности механизмов определяется по формуле Добровольского В.В.:

W=2n−p5,                                             (5)

Исследования показали, что формула (5) не всегда дает желаемые результаты. Так как в некоторых случаях теоретически можно создать механизмы, но на практике это неосуществимо. Поэтому в плоских механизмах количество кинематических пар должно быть больше числа подвижных звеньев р5>n, и это условие должно сопровождать формулу (5):

W=2n−p5,p5>n.                                  (6)

Определены условия существования плоских механизмов при m=4 в зависимости от числа выходов кинематической цепи на стойку δ:

р5+1−n−δ=0,  р5>n.                               (7)

Условия существования плоских механизмов при m=4 сведены в табл. 4. Если условие р5>n не выполняется, то практически создать такие механизмы невозможно. В таблице существования плоских меха-

| низмов при m=4 имеются четыре независимых параметра: степень подвиж-ности механизма W; коли-чество звеньев n; количество кинематических пар пятого класса p5; количество кине-матических пар наиболее сложного – базисного звена цепи τ или число выходов цепи на стойку δ. Для создания механизмов по табл. 4 необходимо задавать любые два параметра из | Таблица 4 - Условия существования плос- ких механизмов при m=4 |
| --- | --- |

четырех, затем из табл. 4 определяется два других.

В табл. 4 указано максимальное количество кинематических пар наиболее сложного – базисного звена цепи τ=τmax. При синтезе механизмов к нему присоединяются только звенья, добавляющие по одной кинематической паре n1. Количество звеньев n1, можно найти по числу подвижных звеньев n:

n1=n−1.                                             (8)

При построении механизмов с меньшим τ, т.е. при τ<τmax можно воспользоваться следующим уравнением:

τmax+n1=τmax−f+f⋅n2+n1−f,                        (9)

где, n2 – количество звеньев, добавляющих по две кинематические пары;

f – коэффициент, определяемый как f=τmax−τ.

| Вместо n2 можно применить звенья, добавляющие больше двух кинематических пар, и его эквиваленты представлены в табл. 5. Когда число наложенных на механизм связей m=3, сте-пень подвижности определя-ется по формуле Чебышева: | Таблица 5 – Эквиваленты ni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ni | Эквиваленты ni |  |  |  |  |
|  | n3 | 2n2 |  |  |  |  |
|  | n4 | 3n2 | n3+n2 |  |  |  |
|  | n5 | 4n2 | n4+n2 | n3+2n2 | 2n3 |  |
|  | --- | --- | --- | --- | --- | -- |

W=3n−2p5−p4,                                    (10)

Формула (10) также не всегда дает желаемые результаты. Поэтому условие р4≤n≤р5 всегда должно сопровождать формулу (10):

W=3n−2p5−p4,p4≤n≤p5                            (11)

Условия существования плоских механизмов при m=3 сведены в табл. 6. Таблицей можно воспользоваться для плоских механизмов при любых степенях подвижностей W.

В таблице существования плоских механизмов при m=3 имеется пять независимых параметров: степень подвижности механизма W; количество звеньев n; количество кинематических пар пятого класса p5; количество кинематических пар четвертого класса p4; количество кинематических пар наиболее сложного – базисного звена цепи τ или число выходов цепи на стойку δ.

Для создания механизмов при m=3 необходимо задавать любые три параметра из пяти, затем по табл. 6 определяются другие два параметра. Приведенные   номограммы   могут   быть    использованы  при

Таблица 6 - Условия существования плоских механизмов при m=3

конструировании новых или модернизации имеющихся машин.

По разработанной методике проведен синтез партионных сновальных машин. Как известно, в этих машинах сновальный валик имеет кинематические пары с приводящим в движение приводом, с укатывающим валиком (уплотнителем), с наматываемыми нитями и со стойкой. Нам также известно, что в месте контакта сновального и укатывающего валиков должна быть кинематическая пара четвертого класса р4. Итак, для синтеза партионных сновальных машин имеем следующие исходные данные: τ≥4, р41 и W=1.

Для синтеза партионных сновальных машин использована номограмма (табл. 6) и построены области параметров для создания партионных сновальных машин (табл. 7 и 8), из которых виден весь возможный ряд кинематических схем указанных машин.

По табл. 7 выбираем параметры: τ=4, р4=1, р5=8, n=6, δ=4

(выбранные параметры выделены) и строим кинематическую схему привода намоточного органа партионных сновальных машин. В механизме, показанном на рис. 1, в зоне контакта сновального валика 3 и

Таблица 7 - Область параметров для создания механизмов партионных сновальных машин

Таблица 8 - Область параметров для создания (двухподвижных) механизмов партионных сновальных машин

уплотнителя 6 имеет место трение скольжения, которое может изменять структуру нитей и ухудшать их физико-механические свойства. Для устранения указанного недостатка трение скольжения заменяем на трение качения с помощью добавления дополнительной местной подвижности Wм=1. В этом случае общая степень подвижности механизма будет равна W=2.

При степени подвижности W=2 получено несколько схем партионных сновальных машин, в том числе при τ<τmax. Для примера из табл. 8 выбираем параметры: τ=δ=8, р4=4, р5=15, n=12 и, переходя с помощью уравнения (9) на τ=4, можем получить механизмы привода укатывающего и мерильного валиков (рис. 2).

| Рис. 1. Кинематическая схема привода намоточного органа партионных сновальных машин: 1 – электродвигатель; 2 – ремен-ная передача; 3 – сновальный валик; 4 – нить; 5 – мерильный валик; 6 – уплотнитель. | Рис. 2. Кинематическая схема привода партионных сновальных машин: 1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – сновальный валик; 4 – нить; 5 – мерильный валик; 6 – укатывающий валик; 7 – каретка; 8 – шестерня; 9 – цепь; 10 – блок; 11, 12 – зубчатые колеса. |
| --- | --- |

Третья глава посвящена изучению процессов снования в партионных сновальных машинах и предъявляемым к ним основным требованиям; типов партионных сновальных машин и обоснованию преимуществ безбарабанных партионных сновальных машин, к которым относится машина СП-140. Анализ работ, посвященных решению проблем снования, показал, что до настоящего времени остается проблема регулирования натяжения нитей в партионных безбарабанных сновальных машинах.

В четвертой главе определены параметры партионной сновальной машины СП-140. Известно, что при больших ускорениях существенное значение имеет определение переменных параметров, непосредственно влияющих на изменение массы наматываемой паковки. К этим параметрам относятся радиус намотки R, масса сновального валика mв, момент инерции Jв, а также приведенные к сновальному и мерильному валику масса и момент инерции mПСВ,JПСВ,mПМВ,JПМВ. Расчетная схема приведенных масс и моментов инерции машины типа СП представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная схема приведенных масс и моментов инерции машины типа СП:

1 – электродвигатель; 2, 4 – шкивы; 3 – ременная передача; 5 – сновальный валик; 6 – нить; 7 – мерильный валик; 8 – муфта; 9, 10, 11, 12 – зубчатые колеса; 13 – мерильный счетчик; 14 – укатывающий валик.

Решая задачу исследования переменности масс сновального валика, выбрана идеальная намотка, в которой её радиус меняется по закону спирали Архимеда. Для такой модели намотки описаны уравнения для определения текущей массы и момента инерции сновального валика.

Для определения приведенных масс и моментов инерции исследуемый механизм представлен в виде отдельных элементов в соответствии с рис. 3: mIРОТ и mIШК– масса ротора электродвигателя 1 и ведущего шкива ременной передачи 2; mIIШК, mIIО и mIIНАМ – масса ведомого шкива ременной передачи 4, пустого сновального валика и масса намотки валика 5; mIIIМВ– масса мерильного валика 7; mIIIШ– масса шестерни 9; mIVШ, mIVК– масса шестерни 11 и колеса 10; mVК– масса колеса 12; mVIУВ– масса укатывающего валика 14.

Определена приведенная масса сновального валика:

mПСВ=1RII2СВ[mIШКRI2ШК+mIРОТRI2РОТωIωII2+

+mIIШКRII2ШК+mVIУВRVI2УВωVIωII2]+mIIО+mIIНАМ,         (12)

приведенная масса мерильного валика:

mПМВ=mIIIШωIIIШRIIIШωIIIRIIIМВ2+mIVКωIVКRIVКωIIIRIIIМВ2+

+mIVШωIVШRIVШωIIIRIIIМВ2+mVКωVКRVКωIIIRIIIМВ2+mIIIМВ,          (13)

приведенные моменты инерции сновального и мерильного валиков:

JПСВ=JIШ+JIРОТ+JVIУВ+JIIO+2JIIП+2JIIШ+2JIIНАМRIШКRIIШК1−ε , (14)

JПМВ=JIII+JIIIШ+JIVК+JIVШωIVωIII2+JIVКωVωIII2.       (15)

где Ri, ωi и Ji- радиусы, угловые скорости и моменты инерции соответствующих элементов.

Найденные переменные инерционные параметры необходимы для изучения поведения нитей в переходных режимах работы машины.

На основании численных значений определены переменные параметры сновального валика в процессе намотки и кинетическая энергия Ев при различных линейных скоростях наматываемых нитей. На основании расчетов построен график кинетической энергии в функции диаметра намотки (рис. 4), величина которой определена по формуле:

Ев=Jв⋅ωв22=Jв⋅ϑ22⋅R2,.                           (16)

где ωв - угловая скорость сновального валика.

Рис. 4 – График кинетической энергии сновального валика при намоткеEв=fR

Из диаграммы видно, что в процессе намотки сновальной паковки масса и момент инерции сновального валика увеличиваются с уменьшением угловой скорости, при этом кинетическая энергия сновального валика изменяется по закону параболы второй степени.

Обеспечение постоянства натяжения нитей основы в процессе ткачества способствует выработке доброкачественной продукции. При этом процесс сновки требует постоянной линейной скорости намотки нитей. Последнее будет возможно, если с увеличением диаметра намотки сновальной паковки D частота её вращения n будет уменьшаться по криволинейному закону.

Для реализации этих положений предлагается механизм регулирования натяжения нитей шлихтовальной машины и разработана методика расчета автоматического натяжения нити партионной сновальной машины, позволяющие стабилизировать натяжение нити при сматывании и повышать точность регулирования тормозного момента за счет введения электромеханики. Данный механизм позволяет добиться изменения тормозного момента по криволинейному закону, зависящему от веса намотки сновального валика.

В пятой главе излагаются результаты экспериментальных исследований, подтверждающие теоретические положения и работоспособность предложенного механизма регулирования натяжения нитей.

При выполнении экспериментальных исследований решались задачи: установление величины вытяжки пряжи и анализ обрывности нитей в процессе ткачества.

Была проведена серия экспериментов для сравнительного анализа работы существующей стойки шлихтовальной машины и предложенного механизма регулирования натяжения нитей.

Механизм регулирования натяжения нитей был апробирован на шлихтовальной машине ШБ-140, установленной в приготовительном отделе Ошского ткацкого производства АООТ «Текстильщик».

Испытания показали, что вытяжка нитей существенно уменьшилась при использовании предложенного механизма регулирования натяжения по сравнению с механизмом прежней конструкции.

Обрывности нитей основы на ткацких станках типа СТБ исследовались на существующих и на модернизированных механизмах намотки шлихтовальных машин. Показано, что после модернизации средняя обрывность нитей основы на ткацких станках сократились на 13,2%.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В диссертационной работе предложены научно-обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение актуальной задачи структурного синтеза партионных сновальных машин и создания механизма регулирования натяжения нитей с целью повышения качества тканей.

По результатам работы можно сделать следующие выводы:

1.  Проведен синтез плоских механизмов при τ=2 и получены зависимости, позволяющие определить возможные комбинации создаваемых вариантов механизмов.

2. Разработаны номограммы для плоских механизмов при m=3 и m=4, которые дают готовые решения для их синтеза, варьируя шестью параметрами: степенью подвижности, количеством звеньев, количеством кинематических пар пятого и четвертого классов, числом выходов цепи на стойку и количеством кинематических пар наиболее сложного базисного звена цепи.

3. Разработана методика синтеза плоских механизмов с использованием универсальной структурной системы Дворникова Л.Т., которая существенно упрощает задачи синтеза механизмов и по этой методике выполнен синтез механизмов партионных сновальных машин.

4. Установлены зависимости основных переменных параметров партионных сновальных машин типа СП, позволяющие определить факторы, влияющие на натяжение нитей в переходных режимах работы машины. Разработана методика их расчета, которая позволяет обеспечить постоянство натяжения нитей и повысить качество выпускаемой продукции.

5. Предложен механизм регулирования натяжения нитей шлихтовальной машины, для которого проведен расчет автоматического натяжения нити партионной сновальной машины. Предложенный механизм регулирования натяжения нитей шлихтовальной машины внедрен в производство и показал эффективность использования.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

- Абдираимов, А.А. Плоские механизмы с четырьмя подвижными звеньями [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Наука и новые технологии. – Бишкек, 2000. - №5. - С. 82-86.

- Абдираимов, А.А. Создание плоских механизмов с четырьмя подвижными звеньями [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2000. – Вып. 2.–С.119-122.

- Абдираимов, А.А. Создание механизмов из четырех, пяти и более подвижных звеньев [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2002. – Вып. 3.–С.123-128.

- Абдираимов, А.А. Механизм регулирования натяжения нитей шлихтовальной машины [Текст] / К.Д. Джаманкулов, Г.В. Архангенльский, А.К. Джаманкулов, А.Б. Джолдошова, А.А. Абдираимов // Кыргызпатент KG 723 С1 (В 05 С 3/12), 2004. – 5 с.

- Абдираимов, А.А. Обсуждение проблемы переменной структуры и подвижностей механических систем [Текст] / А.А. Абдираимов // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2006. – Вып. 5. – С. 55-61.

- Абдираимов, А.А. Структурный синтез механизмов [Текст] / А.А. Абдираимов // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2006. - № 9, т. 1. – С. 141-146.

- Абдираимов, А.А. Структурные типы плоских рычажных механизмов при последовательном соединении звеньев [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2006. - № 10. – С. 15-19.

- Абдираимов, А.А. Методика синтеза механизмов переменной подвижности [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2007. - № 11. – С. 51-54.

- Абдираимов, А.А. Структурный синтез механизмов с использованием универсальной структурной системы Дворникова Л.Т. [Текст] / А.А. Абдираимов // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2007. - № 11. – С. 60-64.

- Абдираимов, А.А. Определение центробежных моментов инерции сновальной паковки машины СП-140 [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2007. - № 12 – С. 14-16.

- Абдираимов, А.А. Определение центра тяжести сновальной паковки при переменном радиусе намотки машины СП-180 [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Пищевая технология и сервис: сб. науч. тр. – Алматы: АТУ, 2007 - №6. – С. 51-52.

- Абдираимов, А.А. Определение момента инерции сновальной паковки партионных сновальных машин [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Пищевая технология и сервис: сб. науч. тр. – Алматы: АТУ, 2007 - №6. – С. 53-54.

- Абдираимов, А.А. Структурный синтез плоских рычажных механизмов с использованием формулы Л.Т. Дворникова [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2008. – Вып. 6. – С. 44-49.

- Абдираимов, А.А. Условия существования плоских механизмов без замкнутых контуров [Текст] / А.А. Абдираимов // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2008. – Вып. 6. – С. 55-65.

- Абдираимов, А.А. К вопросу кинетостатики центробежного регулятора сновальной машины [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2008 - №3. – С. 18-21.

- Абдираимов, А.А. Расчет частоты вращения, угловой скорости и ускорений сновальной паковки в переходном режиме партионной сновальной машины [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2008 - №3. – С. 21-23.

- Абдираимов, А.А. Влияние радиального перемещения слоев сновальной паковки на изменение их длины [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Матер. межд. науч.-практ. конф. «Современная интеграция: Культура, Наука и Технологии» - Алматы: Сымбат, 2008 - С. 19-22.

- Абдираимов, А.А. Расчет межслойного давления в паковках, формируемых на партионной сновальной машине [Текст] / А.А. Абдираимов // Матер. межд. науч.-практ. конф. «Современная интеграция: Культура, Наука и Технологии» - Алматы: Сымбат, 2008 - С. 125-129.

- Абдираимов, А.А. Особенности расчете торможения сновальной машины СП-180 [Текст] / М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Известия КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек, 2009. - № 15 – С. 60-61.

- Абдираимов, А.А. К вопросу об уточнении расчета модуля продольной упругости сновальных паковок [Текст] / К.Д. Джаманкулов, М.З. Алмаматов, А.А. Абдираимов // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2009 - №2. – С. 18-20.

- Абдираимов, А.А. Кинематический анализ процесса разматывания идеального рулона [Текст] / К.Д. Джаманкулов, А.А. Абдираимов // Индустрия дизайна и технологии: сб. науч. тр. – Алматы: Сымбат, 2009 - №2. – С. 21-24.

- Абдираимов, А.А. Зависимость длины нитей, наматываемых на сновальную паковку от угла ее поворота [Текст] / А.А. Абдираимов // Машиноведение: сб. науч. тр. – Бишкек: Илим, 2010. – Вып. 7. – С. 127-129.

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Абдираимов Абдусамад Акматовичтин 05.02.18 – Машинелердин жана механизмдердин назарияты адистиги боюнча техникалык илимдердин кандидаты илимий даражасына ээ болуу щчщн «Партиялык эриш тщзщщчщ машиналардын турмёк системаларын структуралык синтездёё  жана изилдёё» аттуу темасындага диссертациялык иши

Негизги сёздёр: тогоо, синтез, кинематикалык жуптук, тегиздиктеги механизмдердин жасалуучу шарттары, чынжырдын тирёёчкё чыгуу саны, чынжырдын негизги тогоосу, кыймылдуулук даражасы, универсалдык тщзщлщштщк система, партиялык эриш тузщщчщ машина, баттоочу машина.

Изилдёёнщн объектиси болуп партиялык эриш тщзщщчщ машиналардын турмёк системалары саналат. Иштин максаты партиялык эриш тузщщчщ машиналарды структуралык синтездёё методикасын жана жиптердин тартылуусун жёнгё салуу механизми конструкциясын иштеп чыгуу.

Изилдёёлёрдщн натыйжасында партиялык эриш тузщщчщ машиналардын турмёк тщзщлщшщ жана механизмдерин синтездёё жана параметрлерин эсептёё методикалары, механизмдерди синтездёё номограммалары, удалаш кошулган тогоолуу механизмдерди жасоо варианттарын табуу теъдемелери иштелип чыккан.

Илимий изилдёёлёрдщн жыйынтыктары партиялык эриш тузщщчщ машиналардын механизмдерин жасоодо жана модернизациялоодо колдонсо болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Абдираимова Абдусамада Акматовича на тему: «Структурный синтез и исследование намоточных систем партионных сновальных машин» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.18 – Теория механизмов и машин

Ключевые слова: звено, синтез, кинематическая пара, условия существования плоских механизмов, число выходов цепи на стойку, базисное звено цепи, степень подвижности, универсальная структурная система, партионная сновальная машина, шлихтовальная машина.

Объектом исследования является намоточные механизмы партионных сновальных машин. При этом целью работы была разработка методики структурного синтеза и создание конструкции механизма регулирования натяжения нитей партионных сновальных машин.

В результате выполненных исследований разработаны методики синтеза и расчета параметров намоточных устройств и механизмов партионных сновальных машин, номограммы для синтеза механизмов, зависимости для определения вариантов создания механизмов при последовательном соединении звеньев.

Результаты научных исследований могут быть использованы для разработки новых и модернизации имеющихся механизмов партионных сновальных машин.

RESUME

dissertation of Abdiraimov Abdusamad Akmatovich on the topic of           «Structural synthesis and study of winding systems batching warping machines» on a competition of the candidate degree of technical sciences on a specialty of 05.02.18 – The theory of machines and mechanisms

Keywords: link, a synthesis of a kinematic pair, the conditions of existence of planar mechanisms, the number of output circuits to the rack, the base link in the chain, the degree of mobility, universal structural system, batching warping machine, sizing machine.

The object of the study is winding mechanisms of batching warping machines. The purpose of the work was a development of the methods for structured syntheses and creation of designs of the mechanism the regulation the pull of the threads batching warping machines.

As a result of executed studies is developed the methods of the syntheses and calculation parameters of the winding devices and mechanisms of batching warping machines, nomograms for syntheses of mechanism, dependencies for determination variant creation mechanism under joining of links.

The results of research may be used for the development of new and modernizations available mechanisms of batching warping machines.

Подписано к печати 29.12.2011г. Формат бумаги 60х841/16.

Бумага офс. Печать офс. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз.

г.Бишкек, ул, Сухомлинова, 20. ИЦ “Текник” КГТУ, т.: 54-29-43

Е-mail: beknur@mail.ru

? с добавлением одной местной подвижности.