НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ

Диссертационный совет Д.05.11.043

На правах рукописи

УДК 519.711.3: 629.017.064

Нышанбаева Астра Бекболотовна

Математическое моделирование рабочих процессов гидравлических тормозных приводов автомобилей в горных условиях

Специальность 05.05.03 – колесные и гусеничные машины

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек – 2012

Работа выполнена в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры  им. Н.Исанова.

Научный руководитель: доктор технических наук,

профессор Нусупов Э.С.

Официальные оппоненты: доктор технических наук,

профессор Нуржауов А.

кандидат технических наук,

доцент Атабеков К.К.

Ведущая организация: Кыргызский национальный аграрный  университет им К.И. Скрябина.

Защита состоится «15» марта 2012 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 05.11.043 при Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики, по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Ваши отзывы на автореферат  в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью, просим направлять по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР, диссертационный совет Д 05.11.043,

e-mail: imash_kg@mail.ru

Автореферат разослан «14»  февраля  2012 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета Д 05.11.043 к.т.н., с.н.с. |  | Квитко С.И. |
| --- | --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Актуальность работы. Анализ работ по моделированию гидравлических приводов тормозных систем автотранспортных средств  (АТС) показал, что существующие математические модели рассчитаны для использования при проектировании и создании машин, эксплуатируемых в условиях нормально-умеренного климата, и не учитывают экстремальные горные условия. Эти условия для  горного региона заключаются в том, что в горных условиях в зимний период температура окружающего воздуха доходит до -40 °С, на равнинах температура воздуха летом достигает +40 °С, суточный перепад температуры составляет 25 оС, влажность воздуха редко превышает 
20-30 %. Запыленность воздуха в зависимости от категории дороги колеблется от 0,1 до 5 г/м3, это в 50 раз выше, чем в зонах с умеренным климатом. Существующие методы расчета имеют громоздкий математический аппарат, что вызывает трудности в реализации этих методик и не позволяет рассчитывать сложные системы. Известные методы дают большие погрешности на практике, из-за чего приходится заниматься доводкой параметров приводов дополнительными экспериментальными исследованиями. Все это приводит к сокращению срока службы гидроприводов до 2 раз,   снижению  надежности   и  безопасности,   ухудшению энергетических показателей на 22-25 %.

Поэтому разработка унифицированной методики численного расчета, которая дает возможность конкретно прогнозировать рабочие процессы при эксплуатации АТС с гидравлическими тормозными системами, применяемыми в различных областях народного хозяйства республики, является актуальной.

Разработка унифицированной методики основывается на рассмотрении одной из наиболее общих схем, включающей основные конструкционные элементы системы. Полученное решение для такой системы в общем виде дает возможность качественной оценки большого числа систем, выполненных по аналогичной схеме или имеющих подобное функциональное назначение.

Цель работы – моделирование рабочих процессов в гидравлических приводах тормозных систем АТС, эксплуатируемых в горных условиях.

Научная новизна заключается в том, что методики разработанные  обоснования и определения требований к тормозным системам АТС и   обоснования параметров усилителя давления привода тормозных систем отличаются от известных тем, что  в них учтены тепловые процессы, происходящие в гидравлической проточной системе и реальные природно-климатические и дорожные условия Кыргызской Республики.

Практическая значимость. Использование разработанных методов, алгоритмов,  программ и моделей позволяет с помощью ЭВМ производить на стадии проектирования оценку влияния конструктивных решений на эффективность работы гидроприводов, учесть условия эксплуатации, определить рациональные параметры. Разработан гидравлический тормозной привод, позволяющий повысить надежность и эффективность тормозной системы, предложены пути уменьшения быстрого повышения температуры в проточной системе при работе в горных условиях, дающие возможность повышения активной безопасности АТС.

Основные положения, выносимые на защиту.

- методика обоснования и определения требований к тормозным системам АТС с учетом реальных природно-климатических, транспортных и дорожных условий;

- методика обоснования параметров усилителя давления гидравлического тормозного привода тормозных систем АТС;

- параметры динамических и термодинамических характеристик гидравлического тормозного привода тормозных систем АТС для горных условий.

Личный вклад. При исследовании автором  установлено совокупное влияние  природно-климатических факторов,  интенсивности  и режимов движения транспортного потока на безопасность движения АТС в горных условиях на характерных участках автомобильных дорог. Разработана методика обоснования параметров усилителя давления гидравлического тормозного привода тормозных систем АТС;  разработана методика обоснования и определения требований к тормозным системам АТС с учетом реальных природно-климатических  и дорожных условий. Параметры динамических характеристик гидравлического тормозного привода тормозных систем АТС в горных условиях установлены  совместно с научным руководителем д.т.н.,  профессором Э.С. Нусуповым.

Реализация работы. Внедрение результатов выполненного исследования проводилось на протяжении 2007-2011 гг. на ряде автотранспортных предприятий республики, а также в учебном процессе  Института транспорта и коммуникаций (ИНТРАНСКОМ) Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА), Бишкекского автодрожного техникума (БАДТ) им Х. Колбаева.

Апробация результатов  работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных и республиканских научно-технических конференциях: «Повышение эксплуатационной эффективности транспортных, строительно-дорожных машин и коммуникаций в условиях высокогорья и жаркого климата» (Бишкек, КГУСТА, 2006 г.), «Повышение эффективных показателей транспортных, строительно-дорожных машин и коммуникаций в условиях высокогорья и жаркого климата», посвященной 70-летию профессора Э.С. Нусупова (КГУСТА, 14-15 октября 2010 г.), «Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствование и технического и образования в высших учебных заведениях стран СНГ» (14-15 октября 2011 г., Душанбе).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций, списка использованных источников  и приложений. Общий объем работы 152 страниц машинописного текста, в том числе: 10 таблиц, 37 рисунка, библиография включает 122 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Во введении обоснована актуальность, цели, задачи исследований и основные положения, выносимые на защиту, отражены научная новизна и практическая ценность.

В первой главе проведен анализ тормозных свойств АТС при эксплуатации в горных условиях. Рассмотрены вопросы, связанные с движением автомобилей на спуске.

На высокогорных дорогах средняя скорость движения автомобиля во многом определяется размерами и сочетаниями геометрических элементов, таких, как ширина проезжей части и обочины. Существенное снижение скорости движения наблюдается на участках подъемов, причем значительное влияние на скорость оказывает  длина подъема (спуска). Частое и длительное торможение автомобиля неизбежно на затяжных спусках и многочисленных крутых поворотах высокогорной дороги. Эффективная работа автомобилей в горных и, особенно, высокогорных районах возможна только при наличии тормозных систем высокой энергоемкости и надежности.

Установлено, что при длительном и интенсивном торможении у грузовых автомобилей тормозные накладки колодок нагреваются до 
300-350 оС. Как показывает опыт эксплуатации автомобилей на горных дорогах, использование двигателя и агрегатов трансмиссии для торможения автомобиля не может существенно разгрузить тормозную систему.

Аналитический обзор работ по динамике торможения автомобилей автопоездов показал, что вопросы влияния сложного профиля высокогорных дорог на работу тормозного управления автопоезда большой грузоподъемности исследованы недостаточно полно. Особенности дорожных условий в горной местности, усложняя эксплуатацию автомобилей, исключают возможность их  длительного движения  с установившейся скоростью, а режимы движения представляют совокупность разгонов и торможений.  Средняя скорость движения автомобилей на горных дорогах снижается на 40-60 % по сравнению с равнинными дорогами. Вопросы совершенствования организации движения приобретают еще большее значение при движении автомобилей на спуске.

Вопросы, связанные с движением автомобилей на спуске, освещаются в работах В.Ф.Бабкова, А.Е.Вельского, А.Б.Гредескула, P.P.Двали, B.A.Иларионова, И.М.Кочиашвили, С.М.Красикова, Ю.А.Кременца,    Г.В.Максапетяна,  В.В.Махалдиани, А.Н.Мучаидзе, К.А.Мчедвишвили,      Э.С.Нусупова, P.M.Пархаладзе, Г.В.Папиташвили, А.А. Турсунова,  Р.Г.Тедорадзе, А.Ш.Тумермана, Б.С.Фалькевича, Я.Е.Фаробина, К.А.Хавкина, Н.Ф. Хорошилова и ряда других исследователей. Однако принимаемые авторами отдельные допущения ограничивают, в ряде случаев, возможность использования их рекомендаций. Большое разнообразие наблюдается в рекомендациях по установлению ограничений скорости движения автомобилей. Анализ существующих работ показывает, что все еще недостаточно исследованы вопросы регламентации скорости движения автомобилей на спуске и требуется дальнейшее изучение данного вопроса.

Во второй главе  рассмотрены вопросы  математического моделирования динамических характеристик гидравлических приводов тормозной системы АТС и пути повышения активной безопасности АТС при эксплуатации в горных условиях.

Математическая модель гидропривода может быть получена на основе уравнения Навье-Стокса, уравнения неразрывности потока, уравнения теплового баланса и уравнения, устанавливающего зависимость вязкости, плотности и модуля объемной упругости жидкости от температуры и давления. К этим уравнениям  присоединяются  начальные   и   граничные  условия.   В общем случае исследуемая система оказывается нелинейной системой, и расчет таких динамических систем приводит к значительным трудностям. Поэтому математическую модель можно упростить путем усреднения переменных величин давления, скорости и температуры по сечению потока рабочей среды.

В этом случае уравнение движения вязкой  сжимаемой жидкости в упругой цилиндрической трубе круглого сечения с  учетом, что  Q=V⋅f,  где V – скорость жидкости; принимает вид:

∂Q∂t=−fρ∂p∂x−27,5υ⋅lfQ−0,443kε⋅lf32Q2,

∂p∂t=−Еж⋅δт⋅ЕтЕт⋅δт+dт⋅Еж1f∂Q∂x,                	                     (1)

где	Q – подача жидкости;     ρ и Еж – плотность и модуль объемной упругости жидкости; dт, δт, Ет – соответственно диаметр, толщина стенки и модуль упругости материала трубопровода.

Расход через отсечный золотник определяется зависимостью:

Qз=μр⋅f(y)2⋅p0−pρ⋅sign(p0−p)			     (2)

где	f(y) – площадь проходного сечения, μр – коэффициент расхода, р0,  р – начальное и текущее давление жидкости

Изменение давления в емкости W может быть описано уравнением

dpцdt=EжWQц,						     (3)

где Qц– расход жидкости.

Начальные и граничные условия для  уравнений (1)-(3) имеют следующий вид:

начальные условия:

при t = 0; р(х,0) = рц = 4 мПа,

Qз=Q(x,0)=Qз=0, f(y) = 0 ,

граничные условия:

при х = 0;	Q(0,t) = Qз,

при х = l;	Qц=Q(l,t),p(l,t)=pц.		                                (4)

Результаты расчетов при l = 5,2 м, dт = 0,006 м, р0 = 10 МПа, dзол = 0,008 м, fmax(y) = 0,0018мм в сравнении с экспериментальными данными А.Н.Скляровского  и другими методами приведены на рис. 1.

Рис. 1.  Зависимость изменения давления в емкости:

1 – по методу с распределенными параметрами; 2 – по методу с сосредоточенными параметрами; 3 – по методу характеристик; 4 – экспериментальные данные.

Поскольку температура является одним из основных понятий термодинамики, тепловой процесс, протекающий в гидросистеме, может быть описан уравнением:

m⋅di=dqв+dqос−dqр,			   	                    (5)

где	di – изменение энтальпии системы,  i – удельная энтальпия, m – масса системы,  dq – внутреннее тепловыделение в системе,  dqос – тепло,   переносимое   в   процессе   теплообмена   системы   с   окружающей средой,  dqр – теплопоглощение в масляном радиаторе.

Предположим, что рассматриваемая гидросистема состоит из n участков, предположительно имеющих различные текущие средние температуры Т1, Т2, ..., Тn (рис. 2).

Рис. 2.  Схема внутреннего теплообмена в гидросистеме

Будем считать, что внутри участка средняя степень нагретости в любом поперечном сечении потока практически не отличается от среднемассовой температуры участков и теплообмен между участками осуществляется лишь за счет вынужденной конвекции жидкости.

С учетом этих предположений уравнение  (5) примет вид:

mi⋅cidTdt=Qвi+ki⋅Fi(Tос−Тi)+j(θji⋅Tj−θij⋅Ti)−Qpi, (6)

где i  и j изменяются от 1 до  n,  θji, θij – средние за цикл удельные (отнесенные к градусу температуры) тепловые потоки, переносимые жидкостью   при   вынужденной конвекции соответственно из i-го участка в j-й и обратно.

В третьей главе проведено исследование параметров  динамической характеристики гидравлического тормозного привода автомобилей в условиях эксплуатации на горных дорогах.

Как показывают исследования, в условиях жаркого климата температура рабочей жидкости в колесном тормозном цилиндре за два часа его работы повышается от 37 °С до 138 °С, что приводит к износу уплотнительных манжет и отказу колесных цилиндров. Если учесть, что наибольшее количество отказов в гидроприводе приходится на колесный цилиндр (30,5 %), то решение данной проблемы приобретает актуальное значение. Один из путей решения этой проблемы является обеспечение циркуляции рабочей жидкости в тупиковой системе. Существующие конструктивные решения, обеспечивающие циркуляцию, являются довольно сложными,  что снижает надежность привода и ухудшает его эксплуатационные характеристики. Нами предложен гидравлический тормозной привод, который содержит рабочую и автономную проточную

системы. Принципиальная схема предлагаемого привода приведена на рис. 3.

Рабочая система по существу  является штатной тормозной системой и содержит все присущие ей элементы. Ее особенностью является применение тормозного крана новой конструкции, обеспечивающего отключение проточной системы  при торможении.

Автономная проточная система обеспечивает циркуляцию рабочей жидкости в тормозных контурах и поддерживает определенный температурный режим в приводе. Проточная система содержит насос 10, который через фильтр рабочей жидкости 11 соединен с входами Bxl двухсекционного тормозного крана 8, выходы тормозного крана соединены с передними 6 и задними 9 тормозными цилиндрами и далее через полости

секций тормозного крана ─ с баком 13.     От перегрузок         проточную  систему защищает предохранительный клапан 12.

Рис. 3. Принципиальная схема проточного гидравлического тормозного привода

Работа гидравлического тормозного привода осуществляется следующим образом. В положении, когда водитель не воздействует на тормозную педаль 7, рабочая жидкость насосом 10 из бака через входы Bxl и выходы Вых1 секций тормозного крана подается к передним и задним тормозным цилиндрам и далее через входы Вх2 и выходы Вых2 секций тормозного крана сливается в бак.

При этом насос 1 нагнетает рабочую жидкость через автомат разгрузки в пневмогидроаккумуляторы (ПГА). При достижении в ПГА номинального давления автомат разгрузки, соединяя нагнетательную магистраль со сливом, переключает насос в холостой режим   работы, а при падении давления до pmin вновь подключает насос на зарядку пневмогидроаккумуляторов. Жидкость под  давлением от ПГА постоянно подводятся к входам ВхЗ секции тормозного крана. При нажатии на педаль, тормозной кран переключает насос 10 проточной системы на холостой режим работы и соединяет пневмогидроаккумуляторы с передними и задними тормозными цилиндрами.

Рассматриваемый проточный гидравлический тормозной привод является  нелинейной системой, поэтому  динамические процессы в нем описываются системой нелинейных дифференциальных уравнений. При составлении математической модели этого привода учитывались следующие основные нелинейности, оказывающие существенное влияние на его динамическую характеристику.

1. Нелинейная характеристика податливости гидропривода. Комплексную оценку податливости гидропривода производят с   помощью коэффициента податливости ψ(р), который характеризует суммарную деформацию единичных объемов жидкости в гидроприводе при изменении давления на 0,1 МПа.  Выражение ψ(р) является нелинейной функцией, которую аппроксимируют различными типовыми функциями. На основании анализа и аппроксимации экспоненциальной функцией результатов    экспериментальных исследований выражение ψ(р) предлагается  записать в виде:

ψ(р)=0,01821−аАаlnEa0+Aa⋅pmaxEa0+Aa⋅p0−apmax1n+a⋅e−0,0165⋅(p−p0)   ,    (7)

где Аа и Еа0 – параметры, характеризующие жидкую фазу;  а – относительный начальный объем воздуха в газовоздушной смеси; рmax, р0 и р – соответственно максимальное, начальное и текущее давление жидкости; n = 1,4 – показатель политропы.

2. Характеристика сухого трения. Характеристика сухого трения обусловлена наличием силы трения покоя в золотниках и исполнительных элементах поршневого типа. Здесь и далее сухое трение в этих элементах будет представлено нелинейной функцией

Ттр(V)=Ттр⋅signV=ТтрV|V|    ,                                               (8)

где signV – функция Кронеккера; Ттр – сила трения.

На самом деле, если записать уравнение движения в общем виде

m⋅dVdt=P−Tтр(V),

где Р – движущая сила, то функция Ттр(V) определится следующим образом:

Ттр(V)=Tтр⋅signVприVК≠0;ТтрприV=0иР>Ттр;−ТтрприV=0иР<Ттр;

Такая модель трения отражает наличие зоны застоя при нулевой скорости подвижной части,  например,  при страгивании.

3. Тормозной кран, обладающий нелинейностью типа зоны нечувствительности и насыщения.

Расход   жидкости   в   рабочих   щелях   золотника   можно   выразить уравнением

Qтк=π⋅μк⋅dк⋅h2⋅(pa−pк)р,			  (9)

где μк – коэффициент расхода крана; dк– диаметр сечения щели;  h –текущее значение открытия рабочего окна золотника; ра, рк – давления жидкости на входе (давления жидкости ПГА) и выходе тормозного крана.

Рис. 4. Нечувствительность и насыщение по расходу и давлению

Зона нечувствительности обусловлена силами трения, предварительным сжатием уравновешивающей пружины, а насыщение обусловлено изменением перепада давления и расхода во внешней цепи управляющего золотника  (рис.  4).

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований,  а также рассмотрены технико-экономические  показатели разработанных рекомендаций. Для измеряемых параметров использовались электротензометрические и потенциометрические датчики давления, потенциометрические датчики усилия на тормозной педали и датчики перемещений поршней   и колесного тормозного цилиндра, шлейфовые осциллографы с блоком питания и усилителем. Для контрольного визуального наблюдения, а также для фиксирования параметров системы в статике в гидропривод были подключены манометры  с диапазоном измерения давления от 0 до 25 МПа и индикаторы часового.  Экспериментальный стенд состоит из агрегатов и элементов тормозной системы автомобиля ГАЗ-53 и имитирует, ее работу с возможностью подключения различных типов усилителя давления (УД) и главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и записью процесса работы в статике и в динамике путем осциллографирования (рис. 5).

Применяемая аппаратура и измерительные устройства на последней стадии экспериментальных исследований позволили с достаточной для данной работы точностью и достоверностью определять и фиксировать необходимые параметры гидропривода на различных режимах работы в процессе исследований.

В процессе выполнения исследований была разработана программа и задачи экспериментальных    исследований,    выполнено    планирование эксперимента, экспериментальная проверка и испытания тормозного гидропривода с усилителем давления.

Рис. 5. Схема экспериментального стенда:

1 – индикатор часового типа (ИЧ-50); 2 – датчик перемещения реостатный; 3 – датчик давления потенциометрический ДМП-100А;4 – кран; 5 – индикатор часового типа (ИЧ-10)

Программа включала экспериментальное определение и статистическую обработку  характеристик элементов привода  различных марок автомобилей, которые послужили исходными данными для проведения дальнейших теоретических исследований. Кроме того, проведены  лабораторные исследования характеристик тормозных гидроприводов с усилителями давления различных типов выполнена,  экспериментальная  проверка корректности математической модели разветвленного гидропривода и  дорожные испытания на эффективность работы тормозной системы, оснащенной гидроприводом  с усилителем давления,  общий вид которого представлен на рис. 6.

При проведении дорожных испытаний давление измерялось датчиками ДМП-100А, ход педали тормоза – датчиком МУ-615А, замедление автомобиля – датчиком МП - 95 и деселографом фирмы Motometer (Германия), путь и скорость – с помощью пятого колеса и прибором ПС-Э. Все параметры фиксировались с помощью шлейфовых осциллографов К-700, К-12-22 с отметкой времени прибором МЧ-62. Для питания аппаратуры и датчиков использовались аккумуляторные батареи 60Т-54 и блок питания БП-7. Из всех разработанных усилителей давления и элементов, обеспечивающих оптимальный режим включения ступенчатого поршня усилителя в работу, для экспериментальных исследований использовались, главным образом, клапанные усилители давления с параметрами, учитывающими их применение в тормозных системах российских марок автомобилей.

а)                                                                  б)

Рис. 6. Образцы усилителей давления

Такой тип усилителя включает   ступенчатый поршень с цилиндром в виде отдельного узла, узел клапана срабатывания со сменными элементами, обратный клапан с принудительным открытием (гидрозатвор) в обводном канале, размещенные в одном корпусе. Конструкцией корпуса предусматривалось устанавливать как переливной, так и дозирующий клапан срабатывания, содержащие элементы запаздывания различных типов и различного конструктивного исполнения. Кроме того, конструкцией усилителя предусматривалась установка потенциометрических датчиков для измерения величин перемещения ступенчатого поршня и промежуточного давления  Р2 в камере (давления после клапана срабатывания).

Работает такой усилитель в системе следующим образом. При создании определенного усилия на штоке главного тормозного цилиндра с помощью тормозной педали он начинает перемещаться, и рабочая жидкость поступает во все колесные тормозные цилиндры по обводному каналу через принудительно открытый обратный клапан от принудительного открытия, затем начинает поступать через клапан срабатывания в полость низкого давления ступенчатого поршня. Ступенчатый поршень начинает движение при большем давлении, так как он вступает в работу после клапана срабатывания и ему еще необходимо преодолеть противодействие возвратной пружины и силу от давления со стороны полости высокого давления. После начала движения ступенчатого поршня обратный клапан обводного канала закрывается, гидросистема привода разделяется на два изолированных объема.

По результатам экспериментальных исследований построены графики работы гидропривода с усилителем давления  рис.7.

Рис. 7. Экспериментальные графики работы гидропривода с усилителем давления: Кк, Кп – коэффициенты  усиления КС и ПД

Применяемая аппаратура и контрольно-измерительные устройства позволили с достаточной для проводимых экспериментов точностью и достоверностью определять и фиксировать необходимые параметры исследуемых гидроприводов на различных режимах работы.

Характеристики  колесных  тормозных механизмов и привода (зависимость давления в системе от перемещения поршня колесного тормозного цилиндра или от перемещения тормозной педали) снимались непосредственно на автомобилях. Число опытов определено планированием эксперимента. Математическая обработка результатов экспериментов проводилась путем определения средних арифметических значений с последующим математическим описанием эмпирическими зависимостями. Сопоставление экспериментальных данных динамических процессов (рис. 7.)   с расчетными, полученными моделированием на компьютере, показало, что погрешность расчетов в начале и конце переходного процесса отражает реальную картину динамики привода (расхождения с экспериментальными данными не превышают 10 % и приемлема для динамических расчетов и определения времени срабатывания рассматриваемых гидроприводов.

Эксперименты подтвердили правильность выбора схемы гидропривода с усилителем давления по статистическим характеристикам. Экспериментальная  проверка работы различных типов усилителей и их характеристик  подтвердила правильность полученных аналитических зависимостей и разработанных рекомендаций по выбору типа и параметров усилителей. Что позволяет рекомендовать ее для использования при расчете гидроприводов, оснащенных   вакуумным усилителем давления.

Из экспериментальных данных, полученных в лабораторных условиях, следует, что гидропривод, оснащенный усилителем с дозирующим клапаном срабатывания, обладает хорошими статическими и динамическими характеристиками, обеспечивающими нормальную и эффективную работу тормозной системы автомобилей (рис. 8). Из рисунка 8 а) видно, что при применении усилителя давления резко сокращается тормозной путь АТС при различных скоростях движениях.

Рис. 8. Влияние уклона дороги и скорости движения автомобиля на путь торможения а) - до применения усилителя давления

б) - после применения усилителя давления

Для проверки работоспособности и эффективности гидропривода с переменным передаточным отношением непосредственно в тормозных системах различных марок автомобилей проводились стендовые и дорожные испытания. В связи с этим разрабатывались два варианта их конструктивного исполнения: в виде отдельного узла и усилителя, совмещенного с главным тормозным цилиндром. По мере совершенствования конструкции усилителей производились проверочные испытания. В результате проведения экспериментальных проверок и дорожных испытаний выбраны обе  схемы. Это дало возможность приступить к созданию опытно-промышленных образцов усилителей, выполненных в виде отдельного узла для автопогрузчиков и совмещенного с главным тормозным цилиндром - для легковых автомобилей. Стендовые и дорожные испытания гидропривода с переменным передаточным отношением в тормозных системах автомобилей дают основание утверждать, что такой тормозной гидропривод возможно и целесообразно применять в автомобилях с грузоподъемностью до 4-5 тс и использовать его при совместной работе с гидровакуумным усилителем.

Основные выводы и рекомендации

На основе выполненных исследований решена актуальная задача в области математического моделирования, позволяющая  обосновать параметры усилителя давления тормозного привода АТС для горных условий, применение которых повысит безопасность их эксплуатации.  По результатам работы сделаны следующие основные выводы и рекомендации:

1. Проведенный анализ работ,  посвященных моделированию гидравлических приводов тормозных систем АТС, показал, что существующие математические модели не учитывают экстремальные  горные условия, имеют громоздкий математический аппарат и дают большие погрешности расчетов.

2. Разработана математическая модель динамического расчета гидравлического привода с распределенными параметрами, позволяющая исследовать переходные процессы в магистралях длиной свыше 3 м и учитывающая влияние природно-климатических факторов Кыргызстана.

3. На основе энергетического подхода получена система уравнений, позволяющая исследовать тепловые характеристики гидравлической проточной системы. Определены зависимости изменения температуры различных жидкостей от времени их циркуляции  при низких и высоких температурах  окружающей среды.

4. Создан аналитический метод определения переходных температур в гидравлических  тормозных приводах, позволяющий определить температурное поле, необходимое для конструирования  тормозной системы, выбора подходящего материала и для расчета деформаций и напряжений.

5. Установлено, что при изменении температуры рабочей жидкости  от -40 0С  до +100 0С  время переходного  процесса гидропривода уменьшается, а время срабатывания  в диапазоне от -40 0С  до +20 0С  уменьшается, а в диапазоне от +20 0С  до +100 0С  -увеличивается.

6. Разработана математическая модель движения автомобиля при торможении в циклическом режиме, по ней можно определить рациональные параметры тормозной системы с усилителем давления. Обоснован наиболее приемлемый алгоритм функционирования тормозных систем с гидравлическим усилителем давления  для конкретного типа АТС   при эксплуатации       в горных условиях.

7.  Показано, что среднее отклонение экспериментальных результатов, от полученных при расчете характеристик гидропривода по методу распределения параметров не превышает 5,1 %. Анализ также показал адекватность предложенных математических моделей работы гидравлических тормозных приводов АТС происходящим в них реальных процессов, среднее отклонение не превышает 9 %.

Список опубликованных работ:

1. Нышанбаева А.Б. Разработка методики исследований по расходу топлива грузовых автомобилей в сельскохозяйственных зонах Кыргызской Республики[Текст] / Суюнтбеков И.Э., Нышанбаева А.Б., Акматов Ч.Э.// Материалы  международной научно-практической конференции «Повышение  эксплуатационной эффективности транспортных, строительно-дорожных машин и коммуникаций в горных условиях Кыргызстана». Вестник УСТА № 2(12).  Бишкек: КГУСТА, 2006,  - C. 48-53.

2. Нышанбаева А.Б. Анализ влияния увеличения средней интенсивности движения автомобилей на разгрузку дорожной сети города Бишкек[Текст]/ Кыдырганов И.Р., Нышанбаева А.Б., Джолдошов Б.К. // Известия КГТУ им И. Раззакова - № 12,   Бишкек,  2007. - С. 87-89.

3. Нышанбаева А.Б. 	Критерии оценки и нормативы эффективности тормозной системы при движении автомобиля на спуске горных дорог [Текст]/ Нусупов Э.С., Шаршембиев Ж.С., Калманбетова А.Ш., Нышанбаева А.Б. // Таджикский технический университет им.

академика М.С. Осими. Серия: Автомобильно-дорожный комплекс. Выпуск третий. - Душанбе, 2007. - С. 15-23.

4. Нышанбаева А.Б. 	Анализ надежности и эффективности современных тормозных систем автотраспортных средств [Текст]/ Нышанбаева А.Б., Омуралиева Г.// Известия КГТУ им И. Раззакова - №12,   - Бишкек,  2007., - С. 87-89.

5. Нышанбаева А.Б.   Формирование режимов совместного торможения на спусках горных автомобильных дорог [Текст] / Суюнтбеков И.Э., Нышанбаева А.Б. // Наука и новые технологии. - Бишкек, 2010, № 6, - C. 18-24.

6. Нышанбаева А.Б.  Обоснование рабочих режимов торможения автомобиля на горных участках дорог [Текст] / Нышанбаева А.Б., Калманбетова А.Ш., Суюнтбеков И.Э. //  Ежеквартальный научно-практический журнал         «Известия вузов» № 2, 2011.  Бишкек, Издательский центр «МОК», 2011., -С.38-43.

7. Нышанбаева А.Б. Программа и методика экспериментальных исследований тормозного гидропривода с усилителем  давления  [Текст] / Нышанбаева А.Б., Дручинин А.К., Суюнтбеков И.Э //  Материалы 5-й международной научно-практической конференции  «Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствования технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ», часть 1, секция 4 – транспорт. -Душанбе, 2011. - С. 241-243.

8.  Нышанбаева А.Б. Методика обоснования параметров усилителя давления  гидравлического усилителя тормозного привода

автомобиля  [Текст] /  Нышанбаева А.Б., Дручинин А.К.,       Суюнтбеков И.Э. //  Материалы 5-й международной научно-практической конференции  «Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствования технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ», часть 1, секция 4 – транспорт. -Душанбе, 2011. - С. 243-246.

9. Нышанбаева А.Б. Аналитический обзор влияния горных условий на работу тормозных систем автомобилей [Текст] /  Нышанбаева А.Б.//Ежеквартальный научно-практический журнал         «Известия вузов» №5.  Бишкек, Издательский центр «МОК», 2011., -С. 86-88.

10. Нышанбаева А.Б.  Экспериментальные исследования тормозного гидропривода с усилителем давления [Текст] /  Нышанбаева А.Б. // Наука и новые технологии. – Бишкек, 2011, № 4, - С. 64-68.

11. Нышанбаева А.Б. Этапы формирования структуры автомобильного подвижного состава для сельскохозяйственных перевозок в горных районах  Кыргызстана [Текст] / Нышанбаева А.Б. // Вестник КГУСТА, - Бишкек,  - 2011. № 1(31),  - С. 54-59.

12. Нышанбаева А.Б. Обоснование структуры и классификационных признаков перевозки сельскохозяйственных грузов Текст] / Нышанбаева А.Б. ,  Сыдыков М. А. // Вестник КГУСТА №1(31) - Бишкек: КГУСТА, 2011. - С. 71-74.

Нышанбаева Астра Бекболотовнанын 05.05.03-дөңгөлөктүү жана каз тамандуу машиналар адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденүү үчүн

“Тоо шарттарында автомобилдердин гидравликалык тормоздук өткөргүчтөрүнүн  жумушчу процесстерин математикалык моделдештирүү”  темасындагы диссертациялык жумушуна берилген

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Негизги сөздөр: гидравликалык тормоздук өткөргүч, ишке жарамдуулук, тормоздук касиеттер, ишенимдүүлүк, тоо шарттары, колдонуунун натыйжалуулугу, статистикалык мүнөздөмөлөр.

Диссертациялык изилдөөнүн  максаты тоолуу шартта пайдаланылып  жаткан автомобилдердин  гидравликалык тормоздук өткөргүчтөрүнүн  жумушчу процесстерин математикалык моделдештирүүнү иштеп чыгуу.

Бул жумушта – узундугу 3 метрден ашык болгон магистральдагы өткөөл процесстерди изилдөөгө мүмкүндүк  түзгөн жана – тоо шарттарыендагы  пайжалануунун таасирин эске алуучу, гидравликалык тормоздук өткөргүчттүн динамикалык модели сунуш кылынды.

Илимий  жаңылыгы автотранспорт каражаттарынын тормоздук системаларына коюлган талаптарды аныктоонун жана тактоонун ыкмалары жана гидравликалык агым системасындагы жылуулук процесстерин, ошондой эле Кыргыз республикасынын чыныгы жаратылыш-климаттык жана жол шарттары эске алынган тормоздук системанын өткөргүчүндөгү басым күчөткүчүнүн параметрлери иштелип чыкты.

РЕЗЮМЕ

диссертации Нышанбаевой Астры Бекболотовны

на тему: «Математическое моделирование рабочих процессов гидравлических тормозных  приводов автомобилей в горных условиях» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.03 – колесные и гусеничные машины

Ключевые слова: гидравлический тормозной привод, работоспособность, тормозные качества, надежность, горные условия, эффективность использования, статистические характеристики.

Целью диссертационного исследования является моделирование рабочих процессов гидравлических тормозных приводов автомобилей, эксплуатируемых в горных условиях.

В данной работе предложена модель динамического расчета гидравлического  тормозного привода с распределенными параметрами, позволяющая исследовать переходные процессы в магистралях длиной свыше 3 м и учитывающая влияние горных условий эксплуатации.

Научная новизна заключается в том, что методики разработанные  методики обоснования и определения требований к тормозным системам АТС и   обоснования параметров усилителя давления привода тормозных систем отличаются от известных тем, что  в них учтены тепловые процессы, происходящие в гидравлической проточной системе и реальные природно-климатические и дорожные условия Кыргызской Республики.

THE RESUME

Dissertations Nisanbaeva of Aster Bekbolotovnu

On a theme: «Mathematical modelling of working processes of hydraulic brake drives of cars in mountain conditions» on competition of a scientific degree of a Cand.Tech.Sci. on a speciality

05.05.03 - wheel and tracklaying vehicles

Keywords: a hydraulic brake drive, working capacity, brake qualities, reliability, mountain conditions, efficiency of use, statistical characteristics.

The purpose of dissertational research is modelling of working processes of hydraulic brake drives of the cars maintained in mountain conditions.

In the given work the model of dynamic calculation of a hydraulic brake drive with the distributed parametres is offered, allowing to investigate transients in highways in length over 3 m and considering influence of mountain conditions of operation.

Scientific novelty consists that techniques the developed techniques of a substantiation and definition of requirements to brake systems of automatic telephone exchange and a substantiation of parametres of the amplifier of pressure of a drive of brake systems differ from known themes that in them the thermal processes occurring in hydraulic flowing system both real prirodno-climatic and road conditions of the Kirghiz Republic are considered.