Национальная академия наук КыргызскоЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ

Диссертационный совет  Д 05. 11. 043

На правах рукописи

УДК 621.01. 3. 05.

ЖОРОБЕКОВ  БЕКТУР  МАМАСАБИРОВИЧ

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И СОЗДАНИЕ ПЕРЕНОСНОГО СТАНКА СТРОЧЕЧНОГО БУРЕНИЯ

Специальность:  05.05.06 - «Горные  машины»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

БИШКЕК-2011

Работа выполнена в Кыргызско-Узбекском университете и

Институте природных ресурсов Южного отделения Национальной академии наук им. А.С. Джаманбаева Кыргызской Республики

Научный руководитель:                       Заслуженный деятель науки КР,

академик НАН КР и МИА,

доктор технических наук, профессор

М.Т. Мамасаидов

Официальные оппоненты:                    доктор технических наук, с.н.с.

Султаналиев Б.С.

кандидат технических наук, доцент

Трегубов А.В.

Ведущая организация:                           Жалалабадский государственный

университет

Защита состоится «16» февраля  2012 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета  Д 05. 11. 043  при Институте машиноведения  Национальной Академии наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой  печатью, просим направлять по адресу: 720055, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23, Институт машиноведения НАН КР, диссертационный совет Д 05. 11. 043, е-mail: imash_kg@mail.ru, тел. для справок: (0312) 511149, факс (0312) 562785.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института

машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Автореферат разослан «15» января 2012г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 05. 11. 043

к.т.н., с.н.с.                                                                                                         Квитко С.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Кыргызская Республика богата запасами  природного облицовочного камня. По данным геологических разведок обнаружено более 160 таких месторождений, балансовые запасы детально разведанных из них составляют более 64 млн. м3. Однако, большинство подлежащих к разработке месторождений природного камня расположено в труднодоступных горных районах, где отсутствуют источники энергии и коммуникации,  а  строительство горных дорог  требует  больших  капитальных  затрат.

В 80 - е годы ХХ века в нашей республике были созданы опытно-промышленные образцы технических  средств для добычи блоков природного камня, в том числе автономные универсальные агрегаты типа УБА-1 "Аскатеш" и специализированные агрегаты КБА-1р, СБА-2р «Аскатеш» и др.  За истекшие периоды эксплуатации эти опытно-промышленные образцы почти отработали свой срок службы, а создание таких новых агрегатов требует больших материальных средств и их серийное производство в нынешних экономических условиях отрасли не представляется возможным.

Для приобретения существующих зарубежных технических средств строчечного бурения отечественные  малые предприятия и организации, занимающиеся добычей природного камня, не в состоянии из-за их дороговизны.

Поэтому ныне в Кыргызстане бурение шпуров на камнедобывающих карьерах ведется в основном с использованием ручных перфораторов, обусловливающих низкую производительность, значительную потерю сырья и высокую себестоимость добычи блоков камня.

В связи с этим разработка и создание простых по конструкции, дешёвых по стоимости и надежных в работе  буровых станков, эффективных при  эксплуатации как на действующих камнедобывающих карьерах, так на вновь разрабатываемых труднодоступных месторождениях природного камня, является актуальной научно-практической задачей.

Настоящая диссертационная работа посвящена решению этой актуальной задачи и выполнялась согласно научно-координационной  программе НИР Министерства образовании и науки КР, по тематике Кыргызско-Узбекского университета «Обоснование параметров и создание переносного бурового станка для оконтуривания блоков природного камня в массиве»  (гос. рег. № 0003732, 2005-07 гг.).

Целью настоящего исследования является обоснование параметров,  разработка конструкции и создание переносного станка строчечного бурения для оконтуривания блоков природного камня в пластовом массиве.

Научная новизна работы заключается в следующем:

• обоснованы предпосылки и разработана модель технологического процесса оконтуривания блоков природного камня в пластовом массиве  переносными  станками строчечного бурения;

• установлены и проанализированы зависимости производительности, себестоимости и потерь сырья при оконтуривании блоков природного камня переносными  станками строчечного бурения;

• выявлены рациональные режимы  бурения шпуров в природных камнях  перфораторами и обоснованы конструктивные параметры поршневого подающего механизма переносного станка строчечного бурения.

Практическая ценность работы состоит в том, что:

•систематизированы конструктивные схемы и осуществлена классификация переносных станков строчечного бурения;

•разработана конструкция и создан опытно-промышленный образец нового переносного бурового станка ПБС-1, оснащенного ударно-поворотным бурильным механизмом  и поршневым податчиком с многоступенчатым удлинителем хода;

•осуществлены  промышленные испытания и внедрение переносного бурового станка ПБС-1 в практику камнедобычи на пластовом месторождении известняка - ракушечника "Сары-Таш"  (Узгенский р/н, Ошская область).

Экономическая эффективность полученных результатов   в том, что созданный опытно-промышленный образец переносного бурового станка ПБС-1 на карьере известняка ракушечника «Сары-Таш» обеспечил,  по сравнению с существующей  ручной технологией бурения перфораторами, повышение производительности оконтуривания блоков камня  в 1,8…2 раза, снижение себестоимости работ более чем на 20%, значительно повысил качество добываемых блоков за счет улучшения направленности буримых строчек шпуров. Станок ПБС-1 успешно эксплуатировался на этом карьере и ожидаемый экономический эффект  от внедрения его составляет 190…200 тыс. сомов в год.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- классификация переносных буровых станков для оконтуривания блоков камня в массиве;

- математическая модель и установленные аналитические зависимости

производительности (Псм), себестоимости (Сс) и потерь сырья (КΔ) при

оконтуривании блоков в пластовом массиве камня  переносными станками

строчечного бурения;

- выявленны рациональные режимные и конструктивные параметры

исполнительных механизмов, приоритетная конструкция переносного станка строчечного бурения;

- результаты создания и промышленных испытаний опытного образца переносного станка строчечного бурения ПБС-1.

Личный вклад соискателя:

● обобщены конструктивные схемы и разработана классификация переносных станков строчного бурения;

● разработана расчетная схема и установлены зависимости основных показателей технологического процесса оконтуривания блоков природного камня в пластовом массиве переносными станками строчечного бурения;

● непосредственное участие в обосновании параметров, разработке приоритетной конструкции и изготовлении опытно-промышленного образца переносного станка строчечного бурения ПБС-1;

● разработана методика и проведены  промышленные испытания опытного образца переносного станка строчечного бурения ПБС-1.

Обоснованность и достоверность результатов диссертации.

В работе  решения поставленных научно - технической задач было найдено известными методами теоретических и экспериментальных исследований. При этом непосредственно применены фундаментальные положения построения расчетных схем, разработки математических моделей технологических процессов и основы конструирования машин.

Промышленные испытания опытного образца станка ПБС-1 проводились с использованиям методов планирования эксперимента и математической статистики.

Все расчеты и графические представления проводились на основе программы Eхсel, а также математического пакета Math Cad. Конструктивные схемы и представленные рисунки исполнены при помощи Microsoft Word  и Сorel Draw.

Апробация результатов работы. Этапы исследования диссертационной работы докладывались и обсуждались с 2004 по 2010 гг. на ежегодных семинарах и научных сессиях Кыргызско - Узбекского университета, а также на международных и республиканских научно-технических конференциях:

- республиканской научно-технической конференции «Наука и культура» (Жалалабадский государственный университет, г. Жалалабад, 2004 г.);

- международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии» (Казахстанско-Британский университет, г. Алматы, 2008 г.);

- научной сессии Института машиноведения Национальной Академии наук Кыргызской Республики (г. Бишкек, 2008 г.);

- международной научной конференции «Актуальные проблемы механики и горного машиноведения, развития и интеграции ВУЗов», посвященной к 15-летию КУУ и 60-летию академика М.Т. Мамасаидова (Кыргызско-Узбекского университет, г. Ош, 2009 г.);

- летней школе ученых-механиков Кыргызской Республики (г. Кара –Кол, 2009 г.);

- международной конференции «Наука, техника, технология» (Инженерная Академия КР, г. Бишкек, 2010 г.).

Публикации. Результаты научных исследований по  диссертационной работе опубликованы  в 8 научных статьях,  в рецензируемых журналах Кыргызстана и зарубежом.

Получен Патент КР на изобретение  (№988 от 28.09.2007).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения, которая изложена на 93 страницах машинописного текста, содержит 42 иллюстрации и 6 таблиц, а также включает список использованных источников из 92 наименований.

В приложении диссертации на 14 листах приведены копии актов изготовления,  промышленного испытания и  внедрения переносного бурового станка ПБС-1,  расчет  годового экономического эффекта.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении кратко изложена общая  характеристика диссертацион-ной  работы,  включая  актуальность  темы  и  цель  исследования,  научную новизну   и   практическую   ценность,   обоснованность   рекомендации и   апробацию   ее результатов.

В первой главе приведены сведения о каменных облицовочных изделиях и переносных буровых станков для оконтуривания блоков природного камня.

В трудах видных ученых,  таких как Мельников Н.В., Ржевский В.В., Орлов А.М., Чесноков М.М., , Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т., Бакка Н.Т., Малышева Н.А., Носенко Н.Е., Кукунов И.М., Чернышев С.Н., Сычев Ю.И., Мендекеев Р.А., Аширалиев А., Волосков В.В., Тувальбаев Р.К.,  Бакиров И.А. и др., рассмотрены особенности технологии оконтуривания блоков природного камня в массиве путем бурения шпуров и технические средства  их осуществления.

Изучая технические существа и обобщая особенности конструкций, была разработана классификация переносных станков строчного бурения

(рис.1). В качестве признаков классификации были приняты: тип несущей конструкции, конфигурация конструктивных узлов, число бурильных механизмов, вид буримых шпуров.

Переносные станки строчечного бурения по несущей конструкции разделены на три группы: рычажные, колонковые и рамные.

Рычажные установки в качестве поддерживающих устройств перфоратора имеют лишь горизонтальные рычаги, закрепленные на стойку и выполняющие

роль опоры.

Колонковые станки обладают конструкцией, согласно которой перфоратор связан с вертикальной траверсой - податчиком и снабжен горизонтальной опорной балкой с суппортом (с кареткой).

Рис.1. Классификация переносных станков строчечного бурения

Рамные установки снабжены одним или более перфораторами, оснащенными направляюще-подающими механизмами и устройствами для бурения шпуров различной ориентации.

По числу бурильных машин переносные станки строчечного бурения бывают  одномашинные и многомашинные.

Переносные станки строчечного бурения по направлению буримых шпуров разделены на вертикальные, вертикально-наклонные и вертикально-наклонно-горизонтальные.

Необходимо отметить, что в 80-годы ХХ века были созданы первые образцы отечественных буровых агрегатов типа УБА-1, СБА-2р “Аскатеш” и др. для бурения строчки шпуров и оконтуривания блоков камня в массиве. Однако эти образцы создавались в единичных экземплярах и давно вышли из строя из-за износа. Ныне малые камнедобывающие предприятия  нашей страны не в состоянии приобрести очень дорогие буровые агрегаты и установки ведущих зарубежных фирм («Тамрок» Финляндия, «Пеллегрини» и «Куаррирес» Италия, ...). Поэтому сейчас почти на всех карьерах Кыргызстана бурение шпуров при добыче блоков природного камня выполняется при помощи ручных перфораторов, что имеет ряд недостатков (тяжелые условия труда горнорабочих, низкая производительность, увеличение потерь сырья, высокая себестоимость и др.).

Исходя из вышеизложенного, в диссертационной работе определена цель разработки и создания простых, надежных и дешевых буровых станков,  приемлемых для приобретения и эксплуатации как на больших, так и на малых предприятиях, что в условиях труднодоступности месторождений природного камня  является весьма актуальной задачей.

Вторая глава посвящена   исследованию   технологического   процесса оконтуривания    блоков    камня    и    выявлению   пути совершенствования технических   средств   строчечного   бурения.

На основе предшествующих изысканий нами разработана модель технологического процесca оконтуривания блоков камня в пластовом массиве   путем   бурения   шпуров  (рис.2),  базирующаяся  на  следующих допущениях:

Рис. 2. Модель технологического процесса  оконтуривания блоков

камня в пластовом массиве с использованием ПССБ

-оконтуриваемые блоки (Б) природного камня имеют форму параллепипеда и имеют   размеры Х, У, Z;

- уступ массива, где ведется оконтуривание блоков, имеют четыре обнаженные поверхности, включая горизонтальный слой (ГС) отдельности;

-естественные трещины (ЕТ) массива взаимно перпендикулярны и совпадают с плоскостями оконтуривания блоков;

- оконтуривающие шпуры бурятся последовательно на всю глубину и от одного шпура к другому, от одной строчки к другой;

- переносной станок строчечного бурения (ПССБ)  оснащен одной бурильной машиной.

Главными    показателями,    характеризующими    рассматриваемый технологический   процесс,    являются    производительность    (Псм)   и себестоимость  (С)  оконтуривания    блоков   камня   в  пластовом  массиве, потеря сырья (К) при оконтуривании блоков.

Производительность оконтуривания блоков камня, представляемая как сменная производительность бурового станка (Псм), определялась по формуле

Псм=Тсм−Тпрt  ,                                                                    (1)

где  Тсм - продолжительность рабочей смены, мин;

Тпр – непроизводительное время, включая простои в течение смены, мин;

∑t - сумма основного и вспомогательного (оперативного) времени, приходящегося на оконтуривание 1 м3 блока, мин/м3

Выражая время ∑t  через режимные и конструктивные параметры ПССБ, размеры блоков камня и другие технологические  факторы, была найдена зависимость сменной производительности в виде

Псм=ХYZ⋅Тсм−ТпрXJХ+YJУS−1Z1νб+1νо+tок'+tпер'+tзк'+Ztк'lk+tш'lш+JХ+JУ4tyo'+tnc'+4tзо',    М3    (2)

Х,У,Z -  размеры блока, м,  S - расстояние между смежными шпурами, м;

tок' - время освобождения, мин; tк'- время перемещения каретки, мин; tзк'  - время закрепления суппорта ПББС, мин; пс - количество строчек шпуров для оконтуривания одного блока, шт; tyo' - время уборки одной опоры, мин; tnc' - время перемещения, мин; tзо'- время закрепления одной опоры при маневрировании ПССБ, мин; lк - стойкость коронки, м; tк'- время замены  коронки, мин; lш - стойкость штанги, м; tш'- время замены штанги, мин; Jх,JУ- вероятность отсутствия трещин по координатным осям Х,У.

Себестоимость оконтуривания блока камня (С) определена как

С=Сао+СТТ+СЗП+СБМ, сом/м3 ,                                 (3)

где Сао   - удельные затраты на амортизацию ПССБ, сом/м3;  Стт - удельные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт ПССБ, сом/м3;  Сзп - удельные затраты, связанные с заработной платой оператора – бурильщиков ПССБ, сом /м3 ; Cбм – удельные затраты на буровой инструмент и прочие материалы ПССБ, сом/м3.

Зависимость С,   выражая через параметры изучаемого технологического процесса, имеем в таком виде

С=1Ncм⋅Псм (Ka+KТ+Kб)⋅Цб+KpiH3ni+Х+YXYSЦкlк+ЦшlшT,  (4)

где Цб - балансовая стоимость ПССБ, сом; Nсм - количество рабочих смен в году; Крi – количество рабочих i –го разряда ПССБ; Нзп - нормированные годовые ставки операторов бурильщиков i   -го разряда по ЕТС; Цк - цена буровой коронки, сом; Цш - цена буровой штанги, сом; Ка , КТ , Кб - соответствующие нормативные коэффициенты, учитывающие затраты на амортизацию ПССБ, на его техническое обслуживание и текущий ремонт, на буровой ремонт и другие материалы.

Потери сырья (К∆) определены на примере оконтуривания одного блока в пластовом массиве  и оценены коэффициентом

KΔ=1−Kв=1−V−ΔV1V+ΔV2,                                                    (5)

где  Кв - коэффициент выхода блока из горного массива; V – объем блока, м3 ;

∆V1 - объем потерь сырья, теряемый при отделении блока от массива и его на камнедобывающих предприятиях обработке из-за неправильной формы блока, м3; ∆V2- объем потерь сырья, теряемый при отделении смежных блоков от массива и их обработке, м3.

Выражая  ∆V1 и ∆V2  через параметры кубического блока (Х=У) и исполнительных органов ПССБ, находим

KΔ=2dш+2ΔС+Хtgγ+2tgθнX+dш+2ΔС+Хtgγ+2tgθн,                         (6)

где Х- размер кубического блока, м; dш -диаметр буримых шпуров, м; с – нестрочность

буримых шпуров, м;    - угол  увода  строчки  шпуров,  град.;   н  –  угол   наклона

строчки шпуров, град.

Из   зависимостей   (2),   (4),   (6)   вытекает,   что   главные   показатели технологического процесса оконтуривания  блоков камня (Псм, С, КΔ) зависят от режимных параметров  (Vб, V0), конструктивных особенностей

(t н, tм, lк, lшт, tк, tшт) ПССБ, стоимости технического  средства бурения,  коронки и штанги (Цб , Цк, Цш), размеров блоков (Х, У, Z) и технологии ведения (S, Ет, М), а также  уровня организации (Тпз, Тот) добычных работ.

На рис. 3-5 графически изображены зависимости Псм= f(i),  С=f(i) и КΔ=f(i) от основных параметров технологического процесса при постоянных средних значениях других факторов.

Анализы приведенных зависимостей Псм (рис.3) показывают:

- с увеличением скорости бурения (Vб ) производительность (Псм) интенсивно растет до 1 м/мин (рис.3, а),  а с увеличением скорости отвода  (Vо ) бурильных механизмов - только до 5 м/мин (рис.3,б).  Свыше этих значений Vо и Vб приращение Псм снижается и сводится к нулю. Тем самым, чрезмерное увеличение Vо и Vб  неэффективно, приводит лишь к повышению  стоимости бурильных механизмов и усложнению их конструкции,  т.е. экономически могут быть не оправданы;

-с возрастанием времени настройки (tн) и маневрировании (tм)   производительность (Псм) падает (рис. 3 в, г). Снижения tн от 2 до 0,5 мин позволить увеличит производительность на 33%, а  tм от 25 до 5 мин - на

Рис. 3. Зависимости  производительности процесса оконтуривания блоков камня в пластовом массиве путем бурения шпуров

При X = 1,8 м; У= 1,8 м; Z = 1,5 м; S = 0,2 м; λх=λУ =0; λz =1; Tcм=480 мин; Tпp=120 мин;

Vб=0,5 м/мин; V0=8 м/мин; t н=1,4 мин; tм=6 мин; lк=10 м; lшт=100 м; tк=3мин; tшт=10 мин.

6% в равных прочих  условиях. Из этого следует, что необходимо стремиться к минимизации (tн) и (tм),  т.е. следует увеличить скорость настройки бурильных машин на очередные шпуры  за счет применения быстроходных механизмов и разработки легковесных простых станков, что при переносе обеспечиват быстроту маневра;

- ощутимое влияние на производительность оконтуривания блоков  (Псм) оказывает  стойкость буровой коронки (lм ) только в определенном интервале, а именно: при малых ее значениях до 10 м (рис.3, д). Так, например, в равных условиях повышение lк  до 10 м   (при  Vб =0,5 м/мин) приводит к увеличению Псм до 25 м3. Дальнейший рост lк не приводит к заметному росту Псм. Обычно стойкость инструмента достигается значительным его удорожанием за счет применения высоколегированных сталей и твердых сплавов, что увеличивает в свою очередь себестоимость оконтуривания блоков. Поэтому можно рекомендовать  использование буровой коронки разной стойкости для различных природных камней так, чтобы она была не ниже 10 м. Следовательно, оконтуривания блоков крепких и абразивных камней целесообразно при помощи многолезвийных, штыревых коронок с повышенной стойкостью, а  камней малой крепости и абразивности - обычными долотчатыми коронками;

- производительность оконтуривания блоков (Псм) весьма существенно зависит от технологических факторов (рис.3,е,з): размера блоков камня (Х), расстояния между шпурами (S).  Увеличение X с 1 до 2м вызывает увеличение Псм на 76% при прочих равных условиях. В этом плане конструкторам необходимо ориентироваться на разработку  ПССБ, позволяющих бурить  строчки шпуров длиной не менее 2 м и глубиной шпура до 2 м, а в перспективе  -  до 3 м. Повышение же S от 0,1 до 0,25 м (при X=2 м)  приводит к возрастанию  Псм  на 34% при прочих равных условиях. Это объясняется тем, что с повышением (S) объемы буровых работ резко сокращаются. Однако, рост S ограничен условиями следующей  операции  технологического  процесса  –  отделением  блоков.

При больших размерах S отделение клиньями затруднительно, а взрыв может привести к расколу блока и большим потерям сырья.

Из анализа представленных зависимостей С (рис. 4) следует:

- себестоимость     оконтуривания     блоков     (С)     весьма     существенно зависит от балансовой стоимости (Цб) буровых установок (рис.4,а). Так при балансовой стоимости  Цб = 75 тыс. сомов с производительностью Псм= 20 м3  величина С будет равна 330 сом/м3, а при той же Цб с производительностью Псм= 40 м3 значение С равно 283 сом/м3.  Следовательно, при разработке перспективного образца ПССБ с повышенной производительностью непременно должны предусматриваться возможные  уменьшения стоимости станка (Цб), т.е. использование надежных узлов и механизмов с низкой стоимостью, унифицированных из серийной техники;

- уменьшение количество рабочих - операторов (Кр), годовой их ставки (Нзп) (рис.4,б,в)   и цены бурового инструмента (Ци) (рис.4,г)  пропорционально уменьшают себестоимость оконтуривания блоков (С).

Здесь следует отметить, что между Кр и НЗП существует косвенная связь и необходимо компромиссное решение: поскольку одна и та же техника может обслуживаться малым количеством высококвалифицированных или большим количеством  низкооплачиваемых рабочих.

Рис. 4. Зависимости себестоимости оконтуривания блоков камня

в пластовом массиве путем бурения шпуров

При Псм=20 м3/см.; Цб=50 тыс. сомов;  Цк=370 сом.; Цш=760 сом; lк=10 м; l шт=100м; Х = 1,8 м; У= 1,8м;  Z= 1,5м; S= 0,2 м; На = 15%;  Нт = 9%;  Нм= 6%; Кр = 2; Нзп = 36 тыс. сом.

Увеличение цены коронки (Цк) от 200 до 400 сом вызывает возрастание себестоимости (С) от 297 до 325 сом/м3 при Цш = 400 сом.

Следовательно, необходимо стремиться использовать более дешевые коронки со стойкостью не менее 10 м и высокопрочной штангой с низкой стоимостью.

Существенное влияние на себестоимость оконтуривания блоков (С) оказывают технологические факторы (рис.4,е,з): размеры блоков (X) и расстояние между шпурами (S). При увеличении X и S величина С существенно   уменьшается. Так,  например   увеличение  X  от 1 до 2 м

приводит к снижению C с 345 до 285 сом/м3, т.е. в 1,2 раза при Псм = 40 м3.

Увеличение же S от 0,1 до 0,2 м снижает себестоимость с 332 до 287сом/м3   при    производительности    Псм = 20 м3,    т.е.     на   13 %.   Это   еще    раз

подтверждает   необходимость  увеличения размеров блока и специальных исследований по выбору рационального шага между шпурами.

Рис. 5. Зависимость потерь сырья при оконтуривании блоков камня

в пластовом массиве путем бурения шпуров

При  dш = 40 мм, Δc=0; Х = 1,8 м; У= 1,8 м;  Z= 1,5 м; γ = 0;  θ=0.

Из анализа приведенных  зависимостей К (рис.5) вытекает:

- с увеличением диаметра шпуров (dш) пропорционально растут (рис.5, а) потери сырья при оконтуривании блоков (КΔ). При повышении dш  с  30 до  40 мм  (при Х=1,8 м)  имеет  место   увеличения  К  в  1,3 раза.

Причем, чем меньше размеры блока (Х), тем больше потери сырья (КΔ). Следовательно, в разработке перспективных ПССБ необходимо стремится к снижению диаметра бурового инструмента  и увеличению размеров добываемых блоков;

- при снижении нестрочности шпура (Δc ) от 50 до 25 мм  потери сырья (КΔ) уменьшаются (при Х=1,8м)  почти  на 25% (рис.5,б). Это указывает на то, что перспективные ПССБ должны иметь систему ориентирования бурильных машин, позволяющих бурить  строчки шпуров  с  минимальными   отклонениями   от   строчности;

- при возрастании угла увода строчки шпуров (γ) потери сырья (КΔ) существенно возрастают (рис.5, в). Так, увод строчки на 3° от намеченной линии (при Х =1,8 м) приводит к возрастанию потерь камня в 3,1 раза. При уменьшении размеров блока (Х) относительные потери сырья (КΔ) будут еще большими;

- при наклоне строчки шпуров (θ) от заданной плоскости только на 3° (при Х=1,8 м)  потери сырья (КΔ) увеличивается более чем в 5 раз (рис.5, г).  В связи с чем при разработке перспективных образцов ПССБ необходимо уделять внимание на совершенствование их конструкции, обеспечивающих строгую направленность  буримых шпуров.

В  третьей главе  даны  результаты  работ  по  разработке перспективной конструкции  переносного   бурового  станка   для  оконтуривания   блоков камня  в  труднодоступных  горных  массивах.   Обоснована   структурная схема и осуществлен выбор  исполнительных узлов и механизмов нового ПССБ    на    основе    прогрессивных    в    конструировании    принципов агрегатирования. Найдены рациональные значения основных параметров проектируемого технического средства строчечного бурения, используя положение многокритериальной оптимизации.

Обоснована и разработана конструкция регулируемого  поршневого податчика ПССБ с многократным увеличителем хода (рис.6). Установлена взаимосвязь скорости  бурения и диаметра дроссельного конуса  от совокупности параметров поршневого податчика. Полученная  взаимосвязь позволяет обеспечить стабильную подачу перфоратора, а также определить оптимальные значения диаметра конуса дросселя податчика и других его  конструктивных параметров в зависимости от крепости природного камня.

Представлена оригинальная конструкция разработанного переносного бурового станка ПБС-1 (патент КР №988 от 28.09.2007.).

Даны описания общего устройства,  основных конструктивных узлов и механизмов, а также приведены технологические схемы применения ПБС-1.

Рис.6. Конструктивная схема переносного бурового станка ПБС-1

Техническая характеристика

- Глубина бурения    	 		                               - 1,5 - 3,0 м

- Диаметр буримых шпуров   		     	       -   36 - 50 мм

- Длина  строчки  шпуров (с одной позиции)    	       - до 2,0 м

- Тип бурильной машины                                               -  перфораторы

ПР-25мв, ПР-30

- Вид компрессора                                                           - ПК-2,25 и др.

- Габаритные  размеры станка:

-длина   			      	                                -   2500 мм

-ширина   						        -   1500 мм

- высота 					                    -   2400 мм

- Масса станка                                                                   - до 200 кг

В четвертой главе представлены условия создания и результаты промышленных испытаний нового переносного бурового станка ПБС-1 на месторождении известняка-ракушечника «Сары-Таш» (Узгенский р/н КР).

Опытно-промышленный образец переносного бурового станка ПБС-1 изготовлен в ремонтно-механическом цехе АО «Ош – Ак - Таш» при непосредственном участии автора и специалистов Кыргызско-Узбекского университета (КУУ).

Изучены условия проведения промышленных испытаний опытного образца ПБС-1 и разработана методика определения его технико-экономических  показателей на основе выполненных  объемов буровых работ и результатов хронометражных наблюдений.

Осуществлены промышленные испытания ПБС-1 на месторождении «Сары-Таш» и определены его такие технико-эксплуатационные показатели как: средняя техническая скорость бурения шпуров, составляющие  рабочей смены,  коэффициент использования станка по времени, сменная производительность бурового станка (рис.7).

В период промышленных испытаний средняя скорость бурения шпуров колебалась от 0,46 до 0,5 м/мин, а сменная производительность станка составила 11,6 м3 при коэффициенте Ки = 0,45. Отсюда следует, что сменная производительность станка ПБС-1 при нормальной организации работы (Ки=0,7)  может достичь  до 18 м3 .

Рис.7. Бурение шпуров станком ПБС-1 на месторождении

известняка-ракушечника «Сары-Таш»

Испытаниями установлено, что  рациональное  использование   станка ПБС-1 позволяет повысить производительность буровых работ в 1,8 раз по сравнению с производительностью ручного перфоратора ПР-25  и снизить себестоимость оконтуривания блоков в 1,2 раза.  При    этом   существенно улучшаются    условия   труда   и   устраняются   воздействия   вибрации  на оператора - бурильщика.  Конструктивные    особенности     станка   ПБС-1 обусловливают значительное улучшение  качества  оконтуривания  блоков  и снижение потерь сырья.

Годовой экономический эффект от использования переносного бурового станка ПБС-1 на карьере известняков-ракушечников «Сары-Таш» составляет 190…200 тыс. сомов.

Тем самым, результаты промышленных испытаний подтвердили, что переносной буровой станок ПБС-1 может эффективно применяться  при оконтуривании блоков известняка - ракущечника на карьере «Сары-Таш» и других пластовых месторождениях природного камня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа посвящена решению актуальной задачи – повышению производительности и эффективности добычных работ и улучшению условий труда горнорабочих  созданием и применениям специализированных переносных станков строчного бурения (ПССБ).

В целях этого выполнены комплексные научно-исследовательские работы по разработке, созданию, промышленному испытанию нового переносного бурового станка типа ПБС-1 (патент КР №988 от 28.09.2007.).

В диссертационной работе осуществлено обобщение и разработана классификация существующих конструкций переносных станков ПССБ.

Разработана модель технологического процесса оконтуривания блоков природного камня в пластовом массиве с использованием  ПССБ, установлены обобщенные зависимости производительности,  себестоимости  оконтуривания блоков и потерь сырья при отделении их от пластового массива камня, получена зависимость скорости бурения шпуров перфораторами и определены рациональные конструктивные параметры поршневого подающего механизма ПССБ.

Обоснована структурная схема, основные конструктивные параметры и осуществлено проектирование нового переносного бурового станка.

Создан опытный образец и приведены результаты промышленных испытаний переносного бурового станка ПБС-1 на месторождении известняка-ракушечника «Сары-Таш».

Таким образом, завершен один самостоятельный этап научно - исследовательской работы и опытно-конструкторских изысканий по разработке и созданию переносных станков строчечного бурения.

В будущем, целесообразно будет продолжить эти научные изыскания по совершенствованию конструкции узлов переносных станков строчечного бурения и оснащения  их прогрессивными буровыми техническими средствами с целью обеспечения высоких технико-эксплуатационных показателей.

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

- Жоробеков Б.М. К созданию переносного бурового станка для добычи блоков природного камня /Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А. //Сборник научных трудов Кыргызско-Узбекского университета. – Ош, 2001. – С.260-263.

- Жоробеков Б.М. К методике промышленных испытаний переносного бурового станка ПБС-1/Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А. //ЖАКИ, Жалалабат, 2004. – С.147-151. Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А. Устройство и результаты предварительных промышленных испытаний переносного бурового станка ПБС-1. //Сборник научных трудов, Машиноведение, Бишкек, Илим, 2004. – С. 180-184.

- Жоробеков Б.М. Устройство и обобщенная зависимость  производительности    оконтуривания блоков природного камня буровым станком типа ПБС-1/Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А. //Вестник ТашГТУ, Тошкент, 2006.- С.163-166.

- Жоробеков Б.М. Обоснование параметров пневмоподатчика станка ПБС-1 для оконтуривания блоков камня. //Наука и новых технологий, Бишкек, 2006. - С.79-84.

- Жоробеков Б.М. Анализ и классификации конструкции переносных буровых станков. //НОТ, Международный научный журнал, Кыргызско-Узбекский университет, Ош-2007. -С.114-117.

- Жоробеков Б.М. Анализ себестоимости оконтуривания блоков природного камня переносным буровым станком ПБС-1/Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А. //Сборник трудов «Проблемы развития нефтегазовой индустрии», Казахстанско-Британский технический университет, Международная научно-практическая конференция, Алматы, 2008 -С.224-227.

- Жоробеков Б.М. Методика и результаты промышленных испытаний переносного бурового станка ПБС-1 строчечного бурения на карьере «Сары-Таш». //Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, Бишкек, 2009. -С.138-141.

- Жоробеков Б.М. Модель технологического процесса оконтуривания блоков  камня в пластовом массиве и переносной буровой станок строчечного  бурения/ Мамасаидов М.Т. //Вестник Института природных   ресурсов  ЮО НАН КР, Ош,   2011. С.82-86.

- Устройство и обобщенная зависимость производительности оконтуривания блоков природного камня буровым  станком типа ПБС-1/ Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А.//НОТ, Международный   научный   журнал, Кыргызско-Узбекский университет, Ош, 2006. -С.71-75.



Жоробеков Бектур Мамасабировичтин 05.05.06 – «Тоо машинасы» адистиги боюнча техника илимдердин кандидаты  окмуштуулук даражасын изденип алуу щчщн «Жылдырма техника шайманын тщзщщ жана анын параметрлерин далилдёё» темасындагы  диссертациялык изилдёёсщнё берилген

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Негизги сёздёр: бурголоочу станок, жаратылыш ташы, блок, бурголоочу машина, кёзёё ылдамдыгы, технология.

Диссертациялык иште жаратылыш таш блокторун бурголоочу кёзёё жолу менен бёлщп алуучу жылдырма техника шайманы жаратылган жана анын параметрлерин далилдёё масалеси чечилген. Жаратылыш таш блокторун алуунун технологиялык шаймандардын ёндщрщмдщщлщгщн, таш блогун кёзёё ёздщк наркы жана таш сыресунун жоготулушунун жалпылоочу кёз карандылыгы берилген. Кёзёё ылдамдыгынын жылдырма техникалык шаймандын констривдщщлщк параметрлеринен кёз карандылыгынын математикалык жазылышы алынган.

Илимий методикалык изилдёёнщн негизинде жылдырма кёзёёчщ техникалык шаймандын приоритеттщщ конструкциясы далилденген жана тажрыйба кёрсётмёсщ жаратылган. Жылдырма кёзёёчщ техникалык шаймандын «Сары-Таш» гениндеги жщргщзщлгён ёндщрщштщк сыноонун жеткиликтщщ техника-иштетщщ кёрсёткщчтёрщнщн жыйынтыктары келтирилген.

Резюме

диссертации Жоробекова Бектура Мамасабировича на тему «Обоснование  параметров и создание переносного станка строчечного бурения» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  05.05.06 «Горные машины»

Ключевые слова: буровой станок, природный камень, блок, перфоратор, скорость бурения, технология.

В диссертационной работе решается задача обоснования параметров и создания переносного бурового станка для оконтуривания блоков природного камня. Разработана модель технологического процесса и установлены обобщенные зависимости производительности, себестоимости  оконтуривания блоков, и потерь сырья при отделении их от пластового массива природного камня с использованием переносных средств строчечного бурения. Получено математическое описание скорости бурения шпуров перфораторами в зависимости от крепости природного камня.

На основе научно-методических исследований обоснована принципиальная конструкция и создан опытный образец переносного бурового станка типа ПБС-1.

Приведены результаты промышленных испытаний переносного бурового станка ПБС-1 на месторождении «Сары-Таш», достигнуты технико-эксплуатационные показатели.

THE RESUME

For the dissertational research of Jorobekov Bektur Mamasabirovich on the theme «Rationale for the parameters and capacity portable drilling machine strochechnogo», on the competition of scientific degree candidate pf the specialty 05.05.06 - "Mining machines"

Keywords: rig, natural stone, block, punch, drilling speed, technology.

In to job the task of a substantiation of parameters and creation of the portable chisel machine tool for оконтуривания of blocks of a natural stone is decided (solved). The model of technological process is developed and the generalized dependences of productivity, cost price оконтуривания of blocks, and losses of raw material are established at branch them from пластового of a file of a natural stone with use of portable means of lower case drilling. The mathematical description of speed of drilling is received depending on design data of the machine tool.

On the basis of scientific - methodical researches the basic design is proved and is created a skilled sample of the portable chisel machine tool such as БС-1.

The results of industrial tests of the portable chisel unit РСМ-1 on a deposit "Сары-Таш", achieved engineering-operational parameters are given.

Тех. редактор Субанбердиева Н.Е.

Подписано к печати 28.12.2011 г. Формат бумаги 60х841/16.

Бумага офс. Печать офс. Объем 1,2 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 391. Цена 25 сом.

Бишкек, ул. Сухомлинова, 20. ИЦ “Текник” КГТУ им. И.Раззакова, т.: 54-29-43

е-mail: beknur@mail.ru