НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК

КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Диссертационный совет Д.05.11.030

На правах рукописи

## УДК 621.311.: 681.513(043.3)

### Абдылдаев Рысбек Нурмаматович

АНАЛИЗ И СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТ КЛАССА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Специальность 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации»

# А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек-2012

# Работа выполнена

# в Институте автоматики и информационных технологий

# Национальной Академии Наук Кыргызской Республики

Научный  руководитель:		 доктор технических наук,

академик НАН КР  Шаршеналиев Ж.

Официальные оппоненты:	 доктор технических наук,

доцент Миркин Е.Л.

кандидат технических наук,

профессор Акматбеков Р.А.

Ведущая организация:                КНТЦ "Энергия»,

г. Бишкек, ул. Ахунбаева, № 119.

Защита состоится 10 февраля 2012 г. в 1400 часов на заседании Диссертационного совета Д.05.11.030 при Институте автоматики и информационных технологий Национальной Академии Наук Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, пр-т Чуй, 265, ауд. 118.

С диссертацией можно ознакомиться в Библиотечно-информационном центре Института автоматики и информационных технологий НАН КР

Автореферат  разослан  29 декабря  2011 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета к.т.н.                                      Брякин И.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Современная энергетическая стратегия Кыргызской Республики должна быть направлена на эффективное развитие, при этом, в новых рыночных условиях ставка должна делаться не только на наращивание производства электроэнергии, но и на более эффективное ее использование путем совершенствования методов и средств управления режимами электроэнергетических систем, разработку и создание соответствующих автоматизированных систем и устройств.

Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) являются большими, сложными, открытыми, диссипативными, развивающимися динамическими системами кибернетического типа со специфическими свойствами, учет которых предопределяет особенности их функционирования и стратегию их развития. В этой связи проблема эффективности управления режимами ЭЭС относится к числу важных научно-технических проблем, остроту и важность решения, которой подтверждают крупные техногенные аварии последнего времени. Проблемы эффективного управления режимами таких динамических систем являются чрезвычайно сложными и практически недоступными для использующихся в настоящее время методов автоматического управления ЭЭС. Большой вклад в решение этих проблем внесли отечественные и зарубежные ученые Баринов В.А., Веников В.А., Жданов П.С., Клыков Ю.И., Кузовков Н.Т., Неклепаев Б.Н., Пригожин И., Поспелов Д.А., Совалов С.А., Шаршеналиев Ж., Мисриханов М.Ш., Шакарян Ю.Г., Ситников В.Ф., Апышев Дж.А., Асhа Е., Аndersson G., Нingorani N. и др.

Повышение эффективности ЭЭС можно обеспечить путем совершенствования методов и средств управления на основе применения технологии управляемых гибких электропередач переменного тока или, в соответствии с терминологией IEEE, Flexible АС Transmission Systems (FACTS). Применение технологии FACTS повышает эффективность управления потоками мощности, регулирования напряжения, обеспечивает статическую и динамическую устойчивость. Использование этой технологии неразрывно связано с применением систем автоматизированного управления.

Наряду с эффективностью управления, одной из важных задач в энергетике является контроль энергопотребления. Эта проблема в нашей Республике в настоящее время является очень важной и актуальной. Это связано с тем, что существующий уровень коммерческих потерь электроэнергии ставит на грань развала жизненно важную отрасль экономики нашего государства. Ключевым решением проблемы снижения коммерческих потерь электроэнергии является создание автоматизированной системы дистанционного контроля и учета электроэнергии.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности настоящей работы, посвященной исследованию и разработке методов и средств управления и ситуационного моделирования ЭЭС, а также оптимизации потребления электроэнергии на основе системы дистанционного контроля энергопотребления.

Связь темы диссертации с государственными и отраслевыми научно-техническими программами, темами. Диссертация выполнена в рамках проектных и научно-исследовательских работ, выполненных при участии автора в Институте автоматики и информационных технологий НАН КР и в Ошском Технологическом университете им. М. Адышева по линии ГАНИС по теме «Разработка методов и средств создания автоматизированных систем контроля и управления электропотреблением» (2006-2007 гг).

Целью работы является исследование и разработка эффективных методов и средств управления режимами ЭЭС и ее частей на основе ситуационного управления и сокращения высокого уровня потерь электроэнергии.

Указанная цель определяет следующие задачи:

- Выполнение сравнительного анализа функциональных возможностей и эффективности средств управления режимами ЭЭС на основе устройств управляемых гибких электропередач переменного тока.

- Разработка методик модального синтеза управления ЭЭС и динамического программирования с устройствами управляемых гибких электропередач переменного тока, обеспечивающей заданные динамические свойства.

- Разработка методики модального синтеза управления ЭЭС с устройствами управляемых гибких электропередач переменного тока, обеспечивающей заданные динамические свойства.

- Создание  ситуационной модели управления ЭЭС и ее частями, позволяющей предвидеть последствия принятия решений при оперативном управлении ЭЭС.

- Исследование процессов эксплуатации распределительной сети в условиях постоянного развития и изменения ее параметров при управлении электросетью.

- Исследование системы дистанционного контроля и передачи данных по электропотреблению.

Методы исследований. Для решения поставленных в работе задач использовались: теория автоматического управления, метод сравнительного анализа,  метод модального управления, метод ситуационного управления, метод динамического программирования.

- Научная новизна: Создана ситуационная модель управления  электроэнергетической системой или ее частями, позволяющая предвидеть последствия принятия тех или иных решений и выбирать рациональное решение в соответствии с заданным критерием управления.

- Предложена методика моделирования эксплуатационных изменений режимов распределительной сети, реализация которой позволяет оценить технико-экономические результаты изменений в условиях эксплуатационного управления ЭЭС.

- Для решения задач демпфирования колебаний перетоков мощности разработана методика модального управления ЭЭС с устройствами управляемых гибких электропередач переменного тока.

Практическая значимость полученных результатов.

- Проведен сравнительный анализ основных устройств гибких электропередач тока и дана оценка возможностей их применения в электроэнергетике нашей Республики для решения следующих актуальных задач: регулирование напряжения, демпфирования различных колебаний в ЭЭС, повышения предела динамической устойчивости, повышения пропускной способности линий электропередач.

- Проведены расчеты фактической эффективности распределительных электрических сетей по ретроспективным данным, результаты которых позволяют оценить уровень эксплуатации и провести анализ за любой ретроспективный период.

- Выполнены расчеты конфигурации схем распределительных сетей по потерям мощности и энергии, обеспечивающие улучшение их технико-экономических показателей. Даны рекомендации по выбору эксплуатационных схем распределительных сетей в процессе их функционирования.

- Проведены исследования системы дистанционного контроля и передачи данных по электропотреблению.

Реализация результатов работы.

Автоматизированная система дистанционного контроля и учета электроэнергии внедрена в распределительной компании ОАО «Ошэлектро», а также в учебном процессе кафедры «Электроснабжение» ОшТУ.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Методы синтеза устройств гибких электропередач переменного тока, которые позволяют решать различные задачи управления: демпфирования колебаний перетоков мощности, регулирования напряжения, обеспечение статической и динамической устойчивости и др.

- Методика  ситуационного управления эксплуатационной динамики схемы распределительной сети, позволяющей учесть изменения конфигурации схемы сети в течение расчетного периода.

- Результаты расчета фактической эффективности управления режимами за ретроспективный период, позволяющие оценить уровень эксплуатации и провести анализ за любой период.

- Результаты исследования автоматизированной системы дистанционного контроля и учета электроэнергии.

Личный вклад соискателя.

Основные результаты работы принадлежат лично автору. Автору принадлежат четыре личные работы [2,3,5,9]. В совместной работе [1] Ж.Ш. Шаршеналиеву принадлежит общая идея наполнения системы FACTS современными методами автоматического регулирования.

В совместных работах [4,7,10] Д.А. Апышеву принадлежит постановка задач, связанных с развитием АСКУЭ в условиях энергорынка. В совместных работах [6,8,12] А.Т. Тешебаеву принадлежит формулировка постановок задач. Соавтор М.П. Токоев в [6,8,11] участвовал в проведении эксперимента, разработке контроллера. В совместных работах  [4] Н. Таабалдиева, [6,8] А.А. Орунбаев и [13] Б.М. Калматов помогали в расчетах и подготовке материалов к публикации.

Апробация работы. Основные результаты выполненной  работы докладывались и обсуждались на следующих международных и региональных научно-технических конференциях: на юбилейной научно-технической конференции  «Современное состояние и проблемы развития электроэнергетики Кыргызской Республики» (Бишкек, 1999г.), на Международной научно-технической конференции «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях» (Алматы, 2000 г.), на Международной конференции «Новые наукоемкие технологии и технологические оборудования», посвященной I съезду Инженеров Кыргызстана и 10-летию образования Инженерной академии Кыргызской Республики (Бишкек, 2001 г.), на юбилейной научной конференции Токмокского технического института (Бишкек, 2002г.), на II Международной конференции «Проблемы управления и информатики» (Бишкек, 2007 г.), на Международной конференции «Проблемы управления и информационных технологий» (Бишкек, 2010 г).

Публикации. Основные научные результаты, полученные в диссертации, опубликованы в 13 научных статьях в открытой печати, в том числе 1 статья издана в иностранном сборнике, 4 статьи в личном авторстве и 5 статей в издательствах, рекомендованных ВАК КР.

Структура и объем диссертации:  Диссертационная работа состоит из перечня условных обозначений, введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников. Общий объем диссертации 121 машинописных страниц, включает 33 рисунка и 4 таблицы. Список использованных источников включает 108 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и основные задачи исследования, отмечены научная новизна, практическая значимость работы, основные положения, выносимые на защиту, приводится структура работы.

В первой главе рассмотрены особенности и проблемы создания сложных ЭЭС в задачах анализа и управления режимами. Одним из эффективных средств в решении поставленных задач является организация рационального управления режимами ЭЭС. Современные ЭЭС являются большими, сложными, открытыми и развивающимися динамическими системами, с глубокими взаимными связями и большим числом взаимодействующих между собой элементов. Отметим важные особенности электроэнергетических систем: непрерывность и одновременность процесса производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии и быстрота протекания переходных процессов, что требует обязательного применения специальных быстродействующих автоматических устройств, на основе применения технологии управляемых гибких электропередач переменного тока. Без применения систем автоматического управления невозможно надежное и качественное функционирование ЭЭС.  К системам автоматического управления предъявляется целый ряд требований по обеспечению заданных статических характеристик системы, устойчивой работы системы с заданным запасом и качества переходных процессов при больших и малых возмущениях.

Во всех странах ЭЭС создаются в целом единообразно – на базе синхронных генераторов и сетей переменного тока. Это обуславливает заметную структурную неоднородность различных ЭЭС. В результате неравномерного размещения электростанций и недостаточной пропускной способности линии затрудняется маневрирование мощностями и управление режимами ЭЭС. Надежность функционирования и маневренные свойства энергообъединений существенным образом зависят от структурной организации энергообъединения.

Основополагающим принципом эффективного управления развитием сетей и ЭЭС является принцип соответствия их структурной организации структуре целей и ограничений.

Сравнительный анализ различных методов управления показал, что для ЭЭС Республики наиболее целесообразным является применение технологии управляемых гибких электропередач переменного тока (FACTS).  В данной главе рассмотрены применение технологий управляемых гибких электропередач переменного тока (FACTS) для решения задач управления режимами работы ЭЭС. Основная задача технологии FACTS заключается в повышении эффективности управления потоками мощности, регулирования напряжения, обеспечения статической и динамической устойчивости.

Применение современных устройств управления с использованием управляемых гибких электропередач переменного тока показал их высокую эффективность. Гибкое быстродействующее управление режимами позволяет изменить работу ЭЭС в динамике, повышая статическую и динамическую устойчивость, реагируя на быстрые изменения напряжения и нагрузки линий.

Основные элементы устройств FАСТS представляют собой семейство автоматических устройств (регуляторов) большой мощности, каждое из которых может применяться как индивидуально, так и во взаимодействии с другими устройствами для управления одним или большим числом взаимосвязанных параметров ЭСС.

Максимальная степень эффективности в отношении перечисленных задач управления ЭCС  с  устройствами FACTS, может быть достигнута только путем  комплексного использования.

Во второй главе  рассматриваются вопросы автоматизации схемы распределительных сетей ЭЭС и задачи исследования и выбора оптимального решения управления режимами работы распределительных сетей ЭЭС.

В данной главе предлагается разработанная система автоматизации распределительной сети. Система предназначена для обеспечения управления, непрерывного контроля параметров режима и состояния оборудования трансформаторных подстанций. Структура системы предполагается двухуровневой. Нижний уровень представлен пунктами локального контроля, работающими в необслуживаемом режиме непосредственно в узлах распределительной сети. Верхний уровень реализуется на базе ЭВМ, размещаемой на диспетчерском пункте энергосистемы.

В данном разделе освещены проблемы решения задач оптимального управления режимами распределительных электрических сетей с использованием ситуационного управления. Создание системы такого управления возможно на основе сочетания диспетчерского и автоматизированного управления, которая должна быть оснащена современными техническими средствами. Особенности распределительных электрических сетей как объекта управления усложняют управление параметрами режима и делают диспетчерскую систему малоэффективной и ненадежной.

Создание таких систем возможно на основе автоматизации всего процесса и особого внимания заслуживает использование автоматизированных систем контроля и учета электропотреблением (АСКУЭ), которые получили широкое внедрение.

В процессе управления необходимо правильно интерпретировать ситуацию, т. е. определять наиболее важные факторы и вероятный эффект от изменения одной или нескольких переменных.

Управление, основанное на выявлении проблемных ситуаций и преобразовании имеющейся информации в управленческие решения, приводящие к их разрешению, получило название ситуационного управления, т.е. управление в режиме реального времени. Рассмотрим электрическую сеть как объект управления (рис.1). По ситуациям Si, зафиксированным в момент времени t, определяется класс, которому принадлежит  Si. Затем выбирается команда управления, соответствующая этому классу, по которой ситуация Si преобразуется в ситуации Si+1  и т.д.

Объект

управления

Возмущения  ξ(S}

Управляющие параметры V(S)

Показатель качества

состояния  ω(S)

Параметры состояния Y(S)

Структура  G(S)

Информация  X (S)

Продолжительность

состояний   Δt(S)

Рис. 1. Структурная схема управления электрической сети.

Состояние системы можно описывается системой уравнений

Ψs=g(Gs, Xs, Vs, Ys)=0  		       				                          (1)

На величины управляющих параметров и параметры состояния системы налагаются технические ограничения вида:

Vs′ ≤Vs≤ Vs″ ;    Ys′ ≤Ys≤ Ys″,					                          (2)

где Vs′, Vs″,Ys′ , Ys″∈ Xs ;   Vs′ , Vs″,Ys′ , Ys″  - минимальные и максимальные допустимые значения векторов, соответственно, управляющих параметров и параметров состояния.

Связь между состоянием и показателем его качества описывается функцией вида

ωs =f (Gs, Xs, Vs, Ys)             					                           (3)

где f - скалярная функция.

Каждой ситуации Si из множества состояний системы S = (0,1,2…, s,…,l) отличных от начального, можно поставить в соответствие вектор возмущений ξs, т.е. отклонение структуры системы от начальной или отклонение координаты вектора Xs от его начального значения.

Множеству состояний системы поставим в соответствие множества:

- структур системы G(S) = (G0,G1,G2…,Gs,…,Gl);

-векторов условно-постоянной информации X(S) = (X0,X1,X2…,Xs,…,Xl);

- векторов возмущений  ξ(S) = (ξ0,ξ1,ξ2…,ξs,…,ξl);

- векторов управляющих параметров V(S) = (V0,V1,V2…,Vs,…,Vl);

- векторов параметров состояния  Y(S) = (Y0,Y1,Y2…,Ys,…,Yl);

- продолжительности состояний  Δt(S) = (Δt0, Δt1, Δt 2…, Δts,…, Δtl),

а также показатель качества множества состояний Ω, имеющий вид:

Ω=s=0lωыΔts					                                            (4)

и интервал времени  T=t0;t0+s=0lΔts.

Задачу оптимального управления электрической сетью можно сформулировать следующим образом: для заданных G(S) и Х(S) найти V(S) и Y(S),такие, что показатель качества множества состояний Ω на интервале времени T достигает своего экстремального значения при условиях (1 ÷ 4).

Основные принципы ситуационного управления: система может находиться в разных состояниях; количество состояний растет с ростом сложности системы; количество возможных планов управления на порядки меньше количества состояний системы. Для реализации данного подхода необходимо использовать разбиение всего множества состояний системы на классы в соответствии с применяемыми планами управления. Далее текущее состояние системы в соответствии с заданными признаками относят к одному из классов и применяют соответствующий план управления. Для осуществления принципов ситуационного управления необходимо определить состояние объекта управления, возможное множество состояний и алгоритм, определения  класса текущего состояния объекта управления. Реализуемая ситуационная модель управления работает в режиме «советчика», поскольку ответственность за принятия решений возлагается на оператора.

Третья глава  посвящена применению ситуационного моделирования режимов работы распределительных сетей ЭЭС при управлении ими.

Анализируется ситуационная модель электрической сети и сформулированы условия ее практического использования при управлении режимами работы, а также определены влияние динамики схемы распределительной сети на технико-экономические показатели. Общая структура модели ситуационного управления показана на рис.2.

Входной блок

Анализатор

Коррелятор

Экстраполятор

Выходной блок

Классификатор

S(t)

S/(t)

S/(t)

S/(t)

Pi

Pi

где S/(t) – множество ситуации;

Pi  – некоторое решение

Pис. 2.  Общая структура модели ситуационного управления.

В качестве основного способа учета эксплуатационных изменений схемы электроснабжения, в процессе эксплуатации сети применено ситуационное моделирование.

Моделирование режима работы ЭЭС предусматривает последовательный анализ i - ых ситуационных состояний, образующихся в течение расчетного периода Тр  и отличающихся продолжительностью ti,  конфигурацией Ki  и множеством параметров схемы сети.

Структура сети, соответствующая i - ой ситуации, формируется  i- ым набором коммутационной аппаратуры, а множество ситуационных состояний сети задается во времени моментами включения и отключения множества коммутационных аппаратов.

Результирующие расчетные значения показателей П за период Тр с учетом разделения его на  интервалов произвольной продолжительности ti  определяется как средневзвешенная  величина *)

ΠΣ=1Трi=1nΠiti,								               (5)

где Πi- ситуационное значение рассматриваемого показателя, которое является функцией множества параметров электрической сети и ее элементов,

Πi= l(Кi, Рsi, РОj, Рдопj)	,			                          		    (6)

где Кi - конфигурация сети, Рsi - нагрузка в s-м узле нагрузок, РОj  - суточное распределение отклонений узлов нагрузок, Рдопj - пропускная способность элементов сети.

Исследован процесс динамических изменений схемы распределительной сети за ретроспективный период времени.

На рис.3 показаны результаты ситуационного изменения Рiопт, ΔРi, где верхняя линия означает до оптимизации, пунктирная – после оптимизации.

Уменьшение Э за год за счет ситуационной оптимизации составляет до 30% при принятых допущениях.

*) Примечание: Исследование и экспериментальные расчеты по моделированию ситуационных состояний распределительной сети и оптимизации схем проведены автором совместно с М.П. Токоевым, научные интересы которого распространялись на изучение вопросов оптимизации режимов работ сетей и влияния динамики схем на надежность электроснабжения (защитил в 2004 г. кандидатскую диссертацию -  КТУ им. И. Раззакова, г. Бишкек).

Технологии управляемых гибких электропередач переменного тока открывают новые возможности для управления потоками, как в установившихся, так и в переходных режимах.

Современные новые технологии управляемых гибких электропередач переменного тока в электроэнергетике обеспечивают во много раз более быстрое 	Рис.3.Ситуационные изменения Рiопт, ΔРi.

срабатывание всех механизмов, реализующих управляющие алгоритмы.

Это позволяет значительно продвинуться математическим методам в сфере внедрения в электроэнергетику. В частности, методам модального управления (размещение корней характеристического уравнения замкнутой системы, вычеты передаточных функций в комплексной плоскости и др.).

В данной главе рассмотрен для решения задач демпфирования колебаний мощности метод модального управления с устройствами управляемых гибких электропередач переменного тока.

Рассмотрен подход к синтезу регулятора демпфирования колебаний мощности, основанный на линейном описании математической модели ЭЭС:	x(t)=Ax(t)+Вv(t),   y(t)=Сx(t).   						(7)

Чувствительность собственных значений λi  матрицы состояния A определяется:  ∂λi∂Akj=RjiLik=LikRjk .   		     				(8)

Из частных производных (8) составляется матрица связности:

Рi=P1iP2iPni=L1iRi1L2iRi2LniRin=∂λ1∂λii∂λ2∂λii∂λn∂λiiT.

Матрица связности определяет взаимосвязь переменных состояний и мод колебаний и характеризует чувствительность собственных значений к изменениям диагональных элементов матрицы состояний.

При этом модель ЭЭС приводится (преобразуется с помощью подобного преобразования) к эквивалентной модели:

x(t)=λ10λ2...0λnx(t)+Bν(t);y(t)=Сx(t),	                                  (9)

где x(t)=R-1x(t)- новый вектор состояния.

Синтезированный регулятор демпфирования колебаний мощности повысил степень демпфирования мод колебаний компенсированной ЭЭС и увеличил запас статической устойчивости. Применяя методы модального управления можно сделать систему более устойчивой, а также улучшить качество переходных процессов.

Также рассмотрены вопросы эффективного управления электромеханическими колебаниями и повышения устойчивости в ЭЭС.

Высокоскоростное исполнение алгоритмов управления средствами FACTS позволит расширить область внедрения в электроэнергетику и других методов математической теории оптимального управления, в том числе динамического программирования Р.Беллмана, принципа максимума Л.С.Понтрягина, метода для задач с ограничениями Кротова-Гурмана.

Известные методы теории оптимального управления, если их правильно применять, позволяют теоретически обоснованно решать задачу управления электромеханическими колебаниями в ЭЭС и строить алгоритмы управления по принципу обратной связи.

В данной главе приведены результаты численных расчетов на примере колебаний  с критерием качества, зависящем только от производной. Использован метод динамического программирования Р.Беллмана.

Известно, что численные расчеты метода динамического программирования не всегда могут быть осуществлены.

Рассмотренный пример предназначен для того, чтобы показать, что расчеты могут быть выполнены до конца и успокоение колебаний может быть осуществлено в случае критерия с производной состояния.

Для всех вариантов расчетов получены управления, которые гасят колебания объекта (рис.4,5). Корни характеристических уравнений замкнутых систем имеют отрицательные вещественные части, то есть замкнутые системы асимптотически устойчивы.

Рис. 4. Управление u0(t).                                  Рис. 5. Состояние объекта x1(t), x2(t).

.

Таким образом, метод динамического программирования можно применять в современных устройствах FACTS для обеспечения их быстродействия и соответственно для демпфирования колебаний мощности.

В четвертой главе на основании проведенного анализа сделан выбор конкретных технических средств дистанционного сбора и обработки информации для передачи-приема данных с использованием радиоканала.

В настоящее время бурное развитие получили автоматизированные системы, ориентированные на использование первичных устройств, форми-рующих массивы данных о деятельности контролируемых ими объектов. Первичные устройства могут быть рассредоточены на значительных расстояниях от самой системы.

Сбор информации с них осуществлялся традиционно с помощью использования выделенных линий связи, представляющих собой проводные соединения. Проводные соединения обладают достаточно высокой надежностью подключения, но им присущи два серьезных недостатка: несанкцио-нированный доступ к ним и большие материальные затраты по их монтажу. Практически одновременно с появлением первых специализированных автоматизированных систем появилась возможность использования дистанционных методов съема и обработки информации.

На основании проведенного анализа сделан выбор конкретных технических средств дистанционного сбора и обработки информации для передачи-приема данных с использованием: силовых линий 220/380В, радиоканала, GSМ сетей.

Применение этих вариантов рассмотрено для решения одной из основных народно-хозяйственных задач Кыргызской Республики - уменьшения коммерческих потерь электроэнергии, которые по официальным данным составляет около 30% от всей производимой мощности.

Основным и наиболее перспективным решением проблемы снижения коммерческих потерь электроэнергии является разработка и широкое применение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии, в которых осуществлена тесная интеграция этих систем с программным обеспечением и надежным каналом связи. Исходя из этого, автоматизированная система дистанционной передачи данных существенно снизит коммерческие потери и создаст возможность дистанционного достоверного съема показаний электросчетчиков у потребителей электроэнергии. Структурная схема автоматизированной системы дистанционной передачи данных состоит из следующих модулей: модуля электрического счетчика, модуля преобразования и запоминания информации, модуля приема-передачи информации, модуля ввода-вывода информации (рис. 6).

Модуль «электрический счетчик» состоит из однофазных электронных или индукционных счетчиков. Модуль преобразования и запоминания информации состоит из адаптеров. Модуль приема-передачи информации из переносного пульта сбора информации. Модуль ввода-вывода информации из устройства ввода и ПК. Модуль электрический счетчик состоит из однофазных электронных или индукционных счетчиков. Модуль преобразования

Модуль

электрический счетчик

Модуль

преобразования и запоминания информации

Модуль

приема-передачи

информации

Модуль

ввода- вывода

информации

Рис. 6.  Структурная схема автоматизированной системы дистанционной передачи данных.

и запоминания информации состоит из адаптеров. Индукционные электросчетчики дополнительно оснащаются устройствами - адаптерами, которые параллельно с меха-ническим счетным механизмом осуществляют, пропорционально числу оборотов диска, подсчет электрических импульсов и сохранять значения потребленной электроэнергии в энергонезависимой памяти. Таймер реаль-ного времени входящий  в состав адаптера позволит осуществлять учет электроэнергии по различным тарифам в зависимости от времени суток.

Дистанционный съем показаний с адаптеров осуществляется пультами сбора данных, представленный как модуль приема-передачи информации. Записанные в памяти пульта данные опроса со счетчиков, передаются дистанционно в модуль ввода-вывода информации, состоящей из устройства ввода и ПК, автоматически расшифровываются и заносятся в базу данных для дальнейшей обработки, хранения и отображения.

В работе приведены результаты экспериментального исследования автоматизированной системы дистанционного контроля энергопотребления в распределительной компании  г. Ош. Был использован нисходящий учет потребления электроэнергии, начиная с 10 кВ фидера, включая все подстанции 0,4 кВ и заканчивая конечными потребителями. Для оценки результатов  применялся метод сравнительного анализа. Данные показывают значительное увеличение учтенного потребления электроэнергии после реализации

Рис. 7.  Общее учтенное потребление электроэнергии в частном секторе

проекта, и, тем самым, снижение коммер-ческих потерь. Для примера на рис.7 показаны обобщенные изменения в суммарном учтенном потреблении электроэнергии частным сектором. Аналогичные результаты получены для многоквартирных домов и для распределительных сетей 0,4 и 10 кВ.

Таким образом, разработанная система дистанционного контроля позволяет повысить точность информационного обеспечения и позволяет значительно сократить коммерческие потери электроэнергии.

ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

В соответствии с целью и поставленными задачами в данной работе получены следующие результаты:

1. Проведен системный анализ и дана оценка процессам управления режимами работ класса ЭЭС.

2. Разработаны модели динамики подсистем ЭЭС с учетом использования методов модального, оптимального и ситуационного управлений.

3. Найдены аналитические зависимости, обеспечивающие устойчивость, демпфирование возникающих колебаний в ЭЭС.

4. Получены новые результаты теоретических и натурных экспериментальных исследований, повышающих точность и достоверность информационного обеспечения с помощью устройств FACTS.

5. Проведены практические испытания разработанных установок в распределительной компании ОАО «Ошэлектро», показана их эффективность.

6. Показано, что результаты экспериментальных исследований методом ситуационного управления представляют практический интерес при проектировании новых и модернизации существующих устройств.

7. Основные научные результаты опубликованы в 13 научных статьях в открытой печати, в том числе 1 статья издана в иностранном сборнике, 4 статьи в личном авторстве и 5 статей в издательствах, рекомендованных НАК КР.

8. Результаты внедрены в распределительных электрических сетях ОАО «Ошэлектро», а также в учебном процессе кафедры «Электроснабжение» ОшТУ.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Шаршеналиев, Ж. Метод динамического программирования в управлении колебаниями в электроэнергетических системах [Текст]                           / Ж. Шаршеналиев, Р.Н. Абдылдаев // Вестн. Казахстан.-Британ. техн. ун-та. - Алматы. -2010. -№1(12).- С.127-135.

2. Абдылдаев,  Р.Н.  Управление режимами электроэнергетической системы на основе модального синтеза [Текст]/ Р.Н.Абдылдаев//Материалы междунар. конф. «Проблемы управления и информатики». - Бишкек,-2010.         - С.97-101.

3. Абдылдаев, Р.Н. Распределительная электрическая сеть - как объект управления [Текст] / Р.Н. Абдылдаев // Изв. ВУЗов. - Бишкек, -2009. №7.        - С .7-9.

4. Апышев, Д.А.  Элементы синергетического управления электроэнергетическими системами [Текст]/Д.А.Апышев, Р.Н. Абдылдаев, Н.Д. Таабалдиева / /Изв. ВУЗов. -2008.-№ 3-4. -С.50-53.

5. Абдылдаев, Р.Н. Управление распределительными  сетями  с  использованием ситуационного моделирования [Текст] /  Р.Н.Абдылдаев // II междунар. конф. «Проблемы управления и информатики». - Бишкек, -2007.            - С.308-312.

6. Абдылдаев  Р.Н. Принцип построения ИВК систем электроснабжения городов [Текст] / Р.Н. Абдылдаев, А.А. Орунбаев, А.Т. Тешебаев, М.П.    Токоев // Материалы науч. конф. Токмокского техн. института. - Бишкек.

-2002. - С.52-57.

7. Апышев, Д.А. Стратегия развития автоматизированных систем контроля и управления энергопотреблением  в  условиях   энергорынка [Текст] /Д.А.Апышев, Р.Н. Абдылдаев // Материалы междунар. конф., посвящ. I съезду инж. Кыргызстана/ ИА КР. - Бишкек. -2001.- С.247-252.

8. Тешебаев А.Т. Методы оценки и оптимизации надежности в системах электроснабжения [Текст] / А.Т. Тешебаев, М.П. Токоев, Р.Н. Абдылдаев, А.А. Орунбаев // Материалы междунар. конф., - Бишкек. - 2001.- С.336-340.

9. Абдылдаев Р.Н. Вероятное моделирование расчетных электрических нагрузок электрических установок [Текст] / Р.Н. Абдылдаев // Материалы междунар. конф., посвящ. I съезду инж. Кыргызстана/ ИА КР. – Бишкек.        - 2001. - С.252-259.

10. Апышев, Д.А. Система автоматизации распределительной сети [Текст] / Д.А.Апышев, Р.Н. Абдылдаев, М.П. Токоев //Энергетика, телеком-муникации и высшее образование в современных условиях. - Алматы. -2000. – С. 92-94 .

11. Абдылдаев Р. Н. Система   циркулярного    управления для распреде-лительных сетей [Текст] / Р.Н. Абдылдаев, М.П. Токоев// Материалы научно-технической конф. «Современное состояние и проблемы развития электроэнергетики Кыргызской Республики». – Бишкек. - 1999.- С.76-81.

12. Тешебаев, А.Т. Анализ существующих концепций и принципов построения автоматизированных  систем контроля и  управления [Текст]            /А.Т. Тешебаев, Р.Н. Абдылдаев // Физика и техника. Ошский технолог. ун-т. II-часть. -1999. -№2.- С.129-134.

13. Абдылдаев, Р.Н. Особенности   автоматизированных  систем контроля и управления энергопотреблением [Текст]/Р.Н. Абдылдаев, Б.М.Калматов. //Физика и техника. Ошский технолог. ун-т. II-часть. -1999. -№2.- С.134-137.

Маалыматка тизимдик талдоо жүргүзүү, башкаруу жана маалыматты иштеп чыгуу 05.13.01.- адистиги боюнча техникалык илимдердин кандидаты илимий даражасына Абдылдаев Рысбек Нурмаматович тарабынан жакталган «Электрэнергиялык тизимдер классынын иш тартибин абалга жараша башкаруу жана талдоо» аттуу  илимий изилдөөгө

Р Е З Ю М Е

Негизги сөздөр: Электрэнергиялык тизим, ири тизим, реактивдүү кубаттулуктун булагы, электр тармагы, электр кубатын пайдалануунун көзөмөлү жана эсеби боюнча автоматташтырылган тизим, абалга жараша башкаруу, модалдык башкаруу.

Изилдөөнүн объекти: электрэнергиялык тизим жана анын объекттери.

Илимий иштин максаты: абалга жараша башкаруунун жана электрэнергиянын жоготууларын кыскартуунун негизинде электрэнергиялык тизимдин жана анын бөлүктөрүнүн башкаруу тартибинин натыйжалуу ыкмаларын жана каражаттарын изилдеп иштеп чыгуу.

Диссертацияда электрэнергетикалык тутумдун жана бөлүктөрүнүн иш тартибинин, анын схемалары менен көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү шарттарында башкаруу ыкмаларын жогорулатуу жолдорун изилдеген. FACTS орнотмо-лору бар электрэнергиялык тизимди модалдык башкаруу ыкмасы менен бөлүштүрүү тармактын тартиптеринин эксплотациялык өзгөртүүлөрүн үлгүгө салуу ыкмасы иштелип чыгып сунушталган. Аталган ыкма электр-энергетикалык тутумду эксплотациялык башкаруу шартында техникалык жана экономикалык өзгөрүүлөрдүн натыйжасына баа берүүгө мүмкүндүк берет жана орнотмолор электрэнергиялык тизимдин натыйжалуу иштешин туруктуулугун кеңейтет. Ошону менен бирге кабыл алган чечимдердин натыйжасын көрүүгө жана зарыл болгон рационалдуу чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берген абалга жараша башкаруунун модели аткарылган.

Изилдөөнүн натыйжалары «Ошэлектро» ачык акционердик коомунун электр кубатын бөлүштүрүүчү тармактарына жана Ош технологиялык университетинин окуу процессине киргизилген.

РЕЗЮМЕ

диссертационной работы  Абдылдаева Рысбека Нурмаматовича на тему «Анализ и ситуационное управление режимами работ класса электроэнергетических систем» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01. – Системный анализ, управление и обработка информации.

Ключевые слова. Электроэнергетическая система, большая система, источник реактивной мощности, управляемая гибкая электропередача переменного тока, распределительная электрическая сеть, автоматизированная система контроля и учета электропотреблением, ситуационное управление, модальное управление.

Объект исследования -   электроэнергетическая система и ее объекты.

Цель работы – исследование и разработка эффективных методов и средств управления режимами ЭЭС и ее частей на основе ситуационного управления и сокращения высокого уровня потерь электроэнергии.

В диссертации исследованы пути по совершенствованию методик управления режимами работ ЭЭС и ее частями в условиях изменений ее параметров и схем. Разработаны и предложены методика моделирования эксплуатационных изменений режимов распределительной сети, позволяющая оценить технико-экономические результаты изменений в условиях эксплуатационного управления ЭЭС и методика модального управления ЭЭС с устройствами FACTS, расширяющие функциональные возможности для обеспечения надежности и устойчивости функционирования ЭЭС, а также создана  ситуационная модель управления  ЭЭС, позволяющая предвидеть последствия принятия решений и выбирать наиболее рациональное решение в соответствии с заданным критерием управления.

Результаты внедрены в распределительных электрических сетях ОАО «Ошэлектро» и учебном процессе ОшТУ.

RESUME

of thesis work of Abdyldaev Rysbek Nurmamatovich on theme: “Analysis and situation control of operating modes of electric power systems’ classes”, work is submitted for Doctor of Science award by specialty 05.13.01. – System analysis, information control and processing.

Keywords. Electric power system, large scale system, reactive power source, controlled flexible ac power transmission, electrical distribution system, automated control and metering system, situation control, modal control.

Subject of research – electric power system and its objects.

Work objective – research and development of effective methods and modes controlling means of electric power systems and its parts on the basis of situation control and reduction of high level electric power losses.

Ways on improvement of control techniques of electric power system operating modes and its parts in conditions of change of its parameters and schemes are investigated in the thesis work. Developed and suggested modeling technique of exploitation changes of distribution system modes, allowing to estimate technical and economic results of changes in conditions of exploitation operation of electric power system and methodology of electric power system modal control with FACTS devices, upgrading functional capabilities for reliability and functioning stability control of electric power system are worked out in the thesis, as well as electric power system situation control model, which allows to foresee decision making consequences and to chose the most rational decision in accordance with specified control criterion.

The results are introduced in electrical distribution systems of OJSC “Oshelectro” and in academic activity of Osh Technical University.

Абдылдаев Рысбек Нурмаматович

АНАЛИЗ И СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТ КЛАССА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Автореферат диссертации

Тех. редактор Субанбердиева Н.Е.

_____________________________________________________________

Подписано к печати 28.12.2011г. Формат бумаги 60х84  1/16

Бумага офс. Печать офс. Объем 1,2 п.л. Тираж 100 экз.

_________________________________________________________________________________________________

г. Бишкек, ул. Сухомлинова, 20. ИЦ «Текник» КГТУ, т.: 54-29-43

E-mail: beknur@mail.ru