НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Институт физико-технических проблем и материаловедения

им. Ж. Жеенбаева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина

Диссертационный совет Д.05.11.034

На правах рукописи

УДК 629.1-49.003.13(572.2)

Каплина Татьяна Юрьевна

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОРНОЙ МАССЫ, ПЕРЕВОЗИМОЙ КАРЬЕРНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ

Специальность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек – 2013

Работа выполнена в Институте горного дела и горных технологий при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Пахомов П.И.

Официальные оппоненты:		доктор технических наук, профессор Казахского Национального технического университета Тусупбеков М.Р.;

кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института машиноведения НАН КР

Васильев В.Б.

Ведущая организация:	Кыргызский государственный университет

строительства и архитектуры им. Н. Исанова

Защита состоится  «27» сентября  2013 года в   16-00 часов на заседании Межведомственного диссертационного совета Д.05.11.034 при Институте физико-технических проблем и материаловедения им. Ж.Жеенбаева НАН КР, Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова, Кыргызско Российском Славянском университета им. Б.Ельцина, по адресу: 720071, г. Бишкек, пр. Чуй, 265-а, центральный корпус НАН КР.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке

Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Автореферат разослан « 23 » августа  2013г.

Ученый секретарь Межведомственного

диссертационного совета Д. 05.11.034,

кандидат физико-математических наук					В.В.Алифёров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. В настоящее время, ввиду резкого увеличения грузопотока, связанного  с увеличением производства сырья и товаров, развитием автомобильных и железных дорог, проблема учета грузов стала первостепенной. Развитие промышленности выдвинуло в последнее время ряд новых задач, связанных с созданием автоматизированных систем учёта товарно-материальных запасов и управлением производством. Улучшение организации грузовой и коммерческой деятельности станций взвешивания и подъездных путей направлено на обеспечение полного удовлетворения потребностей страны в перевозках грузов с минимальной затратой технических и денежных средств. Основой любой станции взвешивания являются автомобильные весы. Именно, поэтому к автомобильным весам предъявляются высокие требования, поскольку от их эксплуатационных характеристик зависит экономическая эффективность всей станции и качество технологического процесса взвешивания. Использование переносной весоизмерительной платформы (со встроенным магнито-анизатропным датчиком) для весового контроля грузов в движении, дает возможность отслеживать грузопоток, как крупногабаритных машин, так и автомашин любой грузоподъемности, а также производить контроль груза на таможенных пунктах и по ходу движения автомобилей по дорогам  внутри страны.

Связь темы диссертации с крупными научными программами, основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научными учреждениями. Данная работа была выполнена в Институте горного дела и горных технологий при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова по гранту Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Цель и задачи исследования. Целью является автоматизация процесса взвешивания автомобилей в движении на основе разработки технических средств весового контроля горной массы, перевозимой карьерным автотранспортом.

Для достижения цели исследования были поставлены задачи:

- анализ условий эксплуатации карьерного автотранспорта и способов взвешивания массы грузов, перевозимых карьерным автотранспортом.

- разработка и анализ параметров магнитоанизатропных преобразователей усилий (МПУ) и платформенных весов для взвешивания крупногабаритных изделий и транспортных средств;

- разработка и определение  параметров устройства для дистанционного контроля местоположения движущегося объекта и его взвешивания в движении;

- оценка экономической эффективности внедрения в производство разработанных технических средств взвешивания грузов, перевозимых карьерным автотранспортом.

Научная новизна полученных результатов:

- разработаны новый способ  и устройство дистанционного контроля местоположения движущегося объекта с весоизмерительной платформой, с возможностью переноса платформы с одного места на другое,  для взвешивания транспортных средств со встроенными датчиками усилий, выполненных в виде МПУ;

- разработаны математические модели технических средств и системы автоматического измерения, в целом, позволяющие, путем расчета, определить масса-геометрические параметры, необходимые для их конструирования;

- разработаны и испытаны оригинальные  магнитоанизатропные датчики усилий  (МДУ) на 1тс., 5тс., 10тс., 30тс., (1тс = 10кН). Установлено,  что с увеличением частоты питающего напряжения  МДУ, его выходная характеристика приближается к линейной. Получены экспериментальные характеристики, подтверждающие их работоспособность.

Практическая значимость полученных результатов заключается в:

- разработке новых технических средств взвешивания грузов, перевозимых карьерным автотранспортом;

- использовании полученных результатов для  различных отраслей промышленности при определении местоположения движущегося объекта и его взвешивании в движении с помощью разработанного  устройства дистанционного контроля;

- сходимости результатов аналитических расчетов с результатами экспериментальных исследований;

- использовании в учебном процессе вузов при изучении специальных дисциплин.

Экономическая значимость полученных результатов. Внедрение информационно-измерительной системы (ИИС) позволит получить экономический эффект в размере 122830 сом. Прибыль от предполагаемой реализации изделия составит 125476 сом.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- способ и устройство дистанционного контроля местоположения движущегося объекта и его взвешивание в движении;

- математическая модель взвешивания массы грузов, перевозимых через весоизмерительную платформу (В И П);

- методика расчета  параметров МПУ;

- конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики модулей магнитоанизатропных преобразователей силы (МПС).

Личный вклад соискателя:

- исследованы различные типы МДУ и способы взвешивания груза, перевозимого карьерным транспортом;

- разработаны и исследованы новый способ и устройство дистанционного контроля местоположения движущегося объекта;

- установлено влияние основных конструктивных параметров весоизмерительной платформы от максимального перевозимого груза;

- предложена методика взвешивания массы грузов, перевозимых через ВИП;

- выполнена оценка экономической эффективности при внедрении технических средств взвешивания грузов, перевозимых карьерным автотранспортом.

Апробации результатов диссертации. Основные результаты и отдельные положения диссертационной работы докладывались  на научных семинарах, международной научно-практической конференции: КГ-МИ им. акад. У. Асаналиева (г. Бишкек, 2003г.); на Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию КРСУ им. Ельцина  «Единое образовательное пространство ХХI века» (г. Бишкек 2-3 октября 2003 г.); на ежегодных научно-технических совещаниях, по результатам проведенных НИР  в КРСУ им. Б.Ельцина и в ИГД и ГТ при КГТУ им. И. Раззакова (г. Бишкек, 2004–2008 гг.);  на научной конференции КНУ, посвященной 15-тилетию ИИМОП (25 января 2011 г.).

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По результатам выполненных исследований опубликовано 10 печатных работ, подана заявка № 20100056.1(дата подачи 30 апреля 2010 г.) на изобретение КР находится на стадии согласования.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,  четырех глав, заключения, выводов, содержит 88 рисунков, 7 фото, 30 таблиц, 7 приложений и списка использованной литературы из 102 наименований с общим объемом 158 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы  цель и задачи исследований, отражены научная новизна и практическая ценность, а так же представлена апробация на научных и международных научно-практических конференциях.

В  первой главе представлен анализ и особенности эксплуатации карьерного автотранспорта, анализ существующих способов взвешивания массы грузов, перевозимых карьерным автотранспортом, основные направления и принципы автоматизации электроизмерений.

Эффективность использования карьерных автосамосвалов зависит от грузоподъемности, мощности двигателя, объема кузова. Увеличение грузоподъемности является решающим фактором повышения эффективности работы.

Весовой контроль большегрузных автомобилей осуществляется классическим способом - на пункте установлены контрольные весы, которые работают по следующей схеме: ось наехала, вес «успокоился», измерили. Затем выполняют математический расчет (суммирование) всех рейсов за определенный период (смену, неделю, месяц). Неточность, трудоемкость этого метода очевидна.

Предлагается экспериментальный образец малогабаритного автоматического весоизмерительного устройства (АВИУ).

Опыт создания и использования силоизмерительных устройств различного технологического назначения  (кафедра «Физические процессы горного производства» КРСУ, лаборатория механики машин И Маш. НАН КР) показывает техническую возможность разработки, тиражирования весоизмерительных устройств для нужд республики и экспорта.

Возрастание количества измерений, нарастание сложности аппаратуры, повышение требований к точности, расширение использования математических методов обработки результатов измерений требуют создания специализированных автоматизированных средств измерений.

Для эффективной эксплуатации автотранспорта  необходимо: увеличение грузоподъемности автотранспорта, обеспечение комфортных условий для водителя, создание экологической безопасности транспортного процесса. Для автоматизации весового контроля транспорта необходимо создание малогабаритных автоматических весоизмерительных устройств со встроенными магнитоанизатропными преобразователями (датчиками) усилий, в которых, практически, не происходит перемещений рабочих органов, способных работать в сложных условиях эксплуатации при значительных колебаниях температуры, влажности, запыленности окружающей среды.

Во второй главе проведен анализ исследований параметров весовых измерительных устройств и их конструктивных особенностей в зависимости от функционального назначения: взвешивание в статике с помощью стационарных фундаментных и бесфундаментных весов или мобильных весов (поосное взвешивание); взвешивание в движении (тензометрический метод взвешивания). Стационарные весы, работающие в режиме долгосрочной эксплуатации, можно разделить на весы фундаментные и бесфундаментные, рычажные и электронные.

Мобильные весы (поосное взвешивание) - взвешивание в движении, дают возможность смены весов и проведения монтажа в любое время года, в связи отсутствием стационарной ямы и фундамента.

Исследован метод взвешивания - тензометрия, как один из способов контроля взвешивания, основным элементом которого является тензодатчик. К силоизмерительным датчикам относят: тензометрические датчики, емкостные измерительные преобразователи, магнитоанизатропные датчики. Принцип работы тензометрических датчиков (тензодатчики) основан на способности специального резистора - менять свое активное электрическое сопротивление в зависимости от деформации (растяжения или сжатия). Тензодатчик представляет собой упругий элемент, на поверхности которого наклеен проволочный преобразователь, обычно применяют проволоку из константана диаметром 0,2-0,03 мм.

Проведены экспериментальные измерения тензометрического датчика на 1000 кгДСТ8-060 ГСП на силоизмерительной установке (Динамометр образцовый второго разряда ДО-2-5 №3). Анализ показал, что весоизмерительное устройство (ВИУ) дает максимальную точность при использовании малогабаритной АВИУ, преимущество которой состоит в том, что модульная легко транспортируемая разборная конструкция позволяет проводить монтаж в любое время и в  кратчайшие сроки.

В третьей главе проведено исследование технических средств взвешивания массы грузов, перевозимых карьерным автотранспортом в движении - измерение массы соответствующего транспортного средства во время его перемещения по грузоприемному устройству весов путем определения нагрузки (нагрузок) на это устройство.

Разработано устройство для точного дистанционного контроля местоположения движущегося объекта – транспортного средства (например, автомобиля), необходимое для выполнения взвешивания при наезде автомобиля на весоизмерительную платформу (рис.1)

Рис.1. Схема размещения основных блоков устройства и функциональные связи между его элементами.

Построены графики зависимости амплитуд сигналов А1, А2 от частоты f1, f2, соответственно – А1=(f1), А2=(f2); точки Аmax  – при резонансных частотах f01, f02 (рис.2).

Рис.2. Графики зависимости амплитуд сигналов А1, А2 от частоты f1, f2.

Устройство (рис. 1) состоит из преобразователей перемещений, выполненных в виде высокочастотных генераторов (ГВЧ) 1, 2; петлеобразных одновитковых электромагнитных резонансных контуров 3, 4 с последовательно соединенными конденсаторами  5, 6; весоизмерительной платформы 7 ВИП, в которую встроен магнитоанизатропный преобразователь  усилий МПУ 8; двух вольтметров 9 и 10; входов 11, 12 компаратора (К1) 13 и входов 14, 15 компаратора (К2) 16; выходов 17, 18; логического элемента И-НЕ 19. Преобразователи перемещений, выполнены в виде высокочастотных генераторов (ГВЧ) 1 и 2, электрически связаны и подают сигналы на петлеобразные одновитковые электромагнитные резонансные контуры 3, 4 с индуктивностями L1 и L2, которые последовательно соединены с конденсаторами  5, 6 емкостями С1  и С2, соответственно. Генераторы настроены в резонанс на частотах f01, f02. Петлеобразные одновитковые электромагнитные резонансные контуры располагаются горизонтально и симметрично относительно друг друга, непосредственно на ВИП 7. В ВИП 7 встроен МПУ 8.

Измерение сигнала осуществляется с помощью двух вольтметров 9 и 10,  с выходов которых сигналы воздействуют на входы 11 и 12 компаратора (К1) 13 и на входы 14 и 15 компаратора (К2) 16, задача которых распознать сигналы и подать их на соответствующие выходы 17 и 18. Сигналы с выходов 17 и 18 подаются на логический элемент И-НЕ 19, а затем, в схему считывания информации об изменении веса транспортного средства. Задача компараторов - сравнить сигналы с вольтметров 9 и 10 с частотой f1, f2. В исходном состоянии, т. е. при отсутствии транспортного средства на платформе 7, частоты не равны друг другу (f1≠ f2), а резонансная частота f01     меньше резонансной частоты f02 (f01<f02). Когда транспортное средство наезжает на ВИП 7, амплитудный сигнал А1 уменьшается, а амплитудный сигнал А2 остается неизменным. При полном наезде транспортного средства на ВИП 7 амплитудные значения А1 и А2 равны друг другу (А1=А2), в этот момент производится измерение массы груза, перевозимого транспортным средством, при помощи МПУ 8.

При съезде транспортного средства с ВИП 7 нарушается равенство амплитуд, амплитудное значение А1 остается неизменным, амплитудное значение А2 уменьшается. Что является основанием для окончания процесса точного определения местоположения объекта и процесса взвешивания.

Для составления дифференциального уравнения вертикальных колебаний автомобиля при наезде на препятствие, принимаем следующие допущения: платформа весоизмерительная абсолютно жесткая, профиль дороги гладкий, массой колес пренебрегаем, ввиду их малости (по сравнению со всей подвижной системой) (рис.3).

Рис.3 Расчетная схема ВИП при наезде колеса на нее.

Весь путь S (t)разбиваем по времени на три участка:1) tt0 =0 – время, за которое автосамосвал преодолевает путь S (t)до весоизмерительной платформы с постоянной скоростью Vм=const; 2) 0<ttп  – время подъема автосамосвала на весоизмерительную платформу со скоростью Vм≠const; 3) ttп –  время проезда автосамосвала по весоизмерительной платформе со скоростью Vм=const.Условиями подъема 0<ttп  являются:

y(t)=S(t)- перемещение массы m груженого автосамосвала;χ(t)=Vмt- перемещение автосамосвала вдоль дороги; y(t)=χ×tgα - взаимосвязь вертикального и горизонтального перемещения; y(t)=Vм×tgα×t;

F=m×a- сила инерции;

b×y- сила вязкого сопротивления;

c×y - сила упругости;

m×y- сила инерции, действующая на массуm.

Дифференциальное уравнение вертикальных колебаний автомобиля при наезде на препятствие примет вид:

my+by+cy=knNVtgα,                                                                         		 (1)

где kn - переводной коэффициент; N- мощность автосамосвала; V- скорость движения автосамосвала.

Разделим каждый член уравнения на с – коэффициент жесткости пружины и введем обозначения:

Tk=mc; Tд=bc

k=tgαc; P=knNV− - вертикальное усилие

С учетом этих обозначений уравнение (1) примет вид:

Tk2у..+Tду.+у=kР,

где Tk - постоянная времени, способствующая раскачиванию системы;

Tд - постоянная времени, способствующая демпфированию колебания.

Характеристическое уравнение имеет вид:

Tk2r2+Tr+1=0.

Корни характеристического уравнения:

r1,2=−Tд±Tд2−4Tk22Tk2,  при условии Tд2Tk

Общее решение уравнения имеет вид:

у=c1er1t+c2er2t

При условии Tд, T=2Tk2Tд;ω=4Tk2−Tд22Tk2

Корни характеристического уравнения:

r1,2=−1T±jω;j=−1,

Решение уравнения, в этом случае, имеет вид:

у=ус1−e−1T(cosωt+1Tωsinωt),

где ус=kP

Графики переходных процессов приведены на рис.4.

Рис. 4. Графики переходных процессов.

При Tд2Tk - переходной процесс будет происходить по двум экспонентам с точкой перегиба

П, а при Tд - по колебательному закону. Они  дают возможность реализовать желаемый закон переходного процесса и его длительность.

Используя выведенные формулы, можно определитьVм - скорость машины, α- угол наклона весоизмерительной платформы, һ - высоту весоизмерительной платформы, т.е. конструктивные параметры  и создать весоизмерительную платформу, исключающую, изначально, влияние колебаний автомобиля на процесс взвешивания (рис.5).

Рис.5. График зависимости L2=f(α)  длины плиты до центральной осевой линии L2 [мм] от угла наклона α° ВИП при наезде  колеса на нее.

Разработаны станция взвешивания (на базе ПК) для автоматического определения массы груза, перевозимого автотранспортом, аппаратное и программное обеспечение для регистрации и обработки измерительной информации о взвешивании автотранспорта в движении в среде MаtLаb. Среда MаtLаb объединяет математические вычисления, визуализацию и  мощный технический язык с пакетом графического интерфейса Simulink и представляет собой новое поколение средств автоматизированной разработки информационно-измерительного комплекса (ИИК). Разработана структура ИИК (рис.6).

Рис.6.Общая структура ИИК взвешивания автотранспорта в движении, где

ПИП - первичный измерительный преобразователь; ВИПр - вторичный измерительный преобразователь; БП – блок питания; МТ - монтажный терминал; ПК - персональный компьютер.

В общем случае, объектом исследований для данного ИИК является тот или иной параметр процесса взвешивания, который воздействует на ПИП. Реакция  ПИП на внешнее возмущение, в виде сложного аналогового электрического сигнала, поступает на вход ВИПр, который осуществляет соответствующую обработку  информационного сигнала, включая операцию нормирования. Для разработки станции взвешивания и построения ИИК, на базе среды MatLab, необходимо программное и аппаратное обеспечение. При помощи блоков пакета Simulink строим Simulink-модель для проведения эксперимента в режиме реального времени в  Приложении Real Time Application. Конечной целью эксперимента является не только получение массивов данных результатов измерений аналоговых сигналов, но и последующая их обработка, построение таблиц, на основе данных сигналов, графиков зависимости массы груза, перевозимого автотранспортом от ПИП сигнала  напряжения, выполненного в виде магнитоанизатропного преобразователя усилий.

Для построения графиков выполнено сравнение данных от Scope и преобразователя  из рабочего пространства в файл matlab.mat. Программа автоматически обрабатывает сигнал и строит график.

Исследование и анализ технических средств взвешивания массы грузов, перевозимых карьерным автотранспортом, в движении электромагнитным методом показали возможность получения информации о движущемся объекте по заданному пути без изменения его скорости и траектории движения, что может быть использовано в горнодобывающей промышленности и в различных других отраслях. На основании анализа математической модели взвешивания массы грузов, перевозимых через ВИП, установлено, что:

- подбирая параметры системы с помощью постоянных времени Tk=mc, Tд=bc можно реализовать желаемый вид и длительность переходного процесса взвешивания;

- на точность взвешивания, практически, не влияют параметры весоизмерительной платформы и магнитоанизатропного датчика усилий;

-  рекомендуемые скорости движения автотранспорта  - от 5 до 7 км/ч. В зависимости от грузоподъемности автотранспорта, значения угла наклона α, длинны L2 (при неизменных һ =113 мм и L1=3200 мм) равны -  α =16°,  L2=3594 мм.

В четвертой главе разработана ВИП с МПУ (рис. 7). ВИП состоит из основания 1, двух встроенных симметрично расположенных магнитоанизатропных преобразователей (датчиков) усилий МПУ 2, на которые опирается балка 3, корпус 4 с симметрично расположенными четырьмя отверстиями для болтов 5 и наклеенной по поверхности ВИП конвейерной ленты 6, которая предохраняет ВИП от агрессивного атмосферного влияния окружающей среды. Конструкция основания 1 представляет собой прямоугольной формы  плиту 7, к которой жестко привариваются боковые стенки 8, два симметрично расположенных стакана 9 и центральная опора 10, которая имеет воздушный зазор с балкой 3. Для усиления конструкции ВИП  и предотвращения прогибов корпуса к стаканам 9 и центральной опоре10 привариваются угловые опоры 11.

Рис. 7. Весоизмерительная платформа

Электрические сигналы, получаемые на выходах МПУ, поступают на аналого-цифровой преобразователь АЦП, а затем, с целью дальнейшей обработки, запоминания, хранения и т. д. результатов измерения, на персональный компьютер ПК.

В ходе экспериментов построены  характеристики (рис.8).

Р, кг

Рис.8. Тарировочная характеристика  магнитоанизатропного датчика усилий  на 10 кН. ƒ = 1000 Гц; ~Uвх = 3,0. В

Сравнительный анализ графиков МДУ при частотах 50 Гц и  1000 Гц, показывает, что, с увеличением частоты питающего напряжения выходная характеристика приближается к линейной.

Uвых.=fP,

При P=0, Uвых.=U2≠0 нагрузка на МДУ отсутствует, а выходной сигнал имеет определенное значение. Для того, чтобы выходной сигнал отсутствовал, его требуется дополнительно компенсировать электронной схемой с использованием операционного усилителя (типа  К5442, УД 1А (Б), УД 2А (Б).).

К преимуществам и недостаткам шихтованных магнитоупругих преобразователей (ШМП) и монолитных МДУ, относятся:

- конструктивное отличие ШМП от МДУ;

- характеристика Uвых.=fP при частоте 50 Гц, для ШМП линейна приP=0 и Uвых.=0;

-  характеристика Uвых.=fP при частоте 50 Гц для МДУ нелинейна;

- при увеличении частоты больше 50 Гц. характеристика ШМП становиться  нелинейной, возрастает погрешность измерений из-за увеличения петли гистерезиса:

ΔUвых=Uн−Uсб,

где ΔUвых- потери напряжения на петлю гистерезиса, В;

Uн-  напряжение при нагрузке модуля преобразователя, В;

Uсб- напряжение при сбросе нагрузке, В.

Характеристика  Uвых.=fPМДУ нелинейная только при 50 Гц, а при 400 Гц и выше становиться линейной, со смещением, соответствующим  началу координат.

Относительная погрешность Δ% для всех МДУ определялась, как отношение максимального отклонения характеристики Uвых.=fPот прямой, проведенной через нулевое и максимальное значение U2max этой характеристики, к ее максимальному значению, т.е.

Δ%=[(δmax-δл)/U2max] ·100%,

где δmax – ордината максимального отклонения характеристики Uвых.=fP от прямой;

δл – ордината прямой линии в точке  отсчета ординаты δmax;

U2max - максимальное значение характеристикиUвых.=fP.

Проведен расчет по градуированным характеристикам относительной погрешности для всех МДУ с помощью программы Microsoft Office Excel 2010.

Исходными данными для расчета МПУ являются: диапазон измеряемых нагрузок – грузоподъемность карьерных автосамосвалов, и возможные величины перегрузок.

При выполнении расчета необходимо определить геометрические размеры МПС, величину выходного сигнала. Геометрические размеры характеризуются активной площадью – площадью поперечного сечения, высотой преобразователя, количеством секций – модулей и их длиной, размерами отверстий под обмотки и их расположением.

Габаритный размер в направлении действия измеряемой силы (P– приложенной нагрузки) имеет важнейшее значение для обеспечения необходимой точности измерения. Для цилиндрической формы, обычно, высота преобразователя должна быть не меньше двух его диаметров (рис. 9).

а)                                        б)                                       в)

Рис.9 Модули МПУ:  а) – модуль прямоугольный; б) – модуль многогранный;

в) - модуль рельсообразный. P – приложенная нагрузка, кг.

Все три варианта имеют одинаковые соотношения геометрических размеров d, D и 2a:  D≥2d; 2a≥3D; h≥2a.

Расчет геометрических параметров преобразователя начинаем с выбора конструктивной схемы МПУ. Модуль «а» рекомендуется для измерения сосредоточенных и относительно малых нагрузок (до 400 кН). Модуль «б» рекомендуется при незначительных перегрузках. Модуль «в» - для наихудших условий работы - с частыми и большими перегрузками и для измерения распределенных нагрузок, характер которых может изменяться.

Таблица 1

Геометрические размеры модулей магнитоанизатропных монолитных преобразователей силы.

| Вариант модуля | Размеры, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | 2a | h | D1 |
| а | 3 | 6 | 20 | 20 | - |
| б | 6 | 12 | 40 | 60 | - |
| в | 7 | 14 | 40 | 80 | 10 |

Так как,  грузоподъемность карьерных автосамосвалов варьируется от 7 до 319,8т. и до 500т≈5000кН, то выбираем рельсообразный «в» – модуль (табл.1), определяем конкретные геометрические размеры выбранного модуля и материал, из которого нужно его изготовить. Для наших целей, подходит сплав Х23Ю5, который выпускается серийно. Его стоимость - 500 руб./г сравнительно низкая  (δн =100 МПа=108 Н/м2= 105 кН/м2; δmax =660МПа).

Рассмотрим расчет силоизмерительных датчиков, предназначенных для измерения максимальных нагрузок - до 150 кН. Расчет площади поперечного сечения преобразователя осуществляется по формуле:

SH=PH1,5∗δH м2 ,

где PH– номинальная нагрузка (тс);

1,5 – полуторократный запас с учетом неравномерности нагрузки;

δH – номинальная величина усредненного давления (тс/м2).

Активная длина секции одномодульного преобразователя должна быть меньше его ширины и может быть рассчитана по формуле:

bc=PH×1061.5×δH×acмм,

гдеac= 20 мм – ширина секции одномодульного преобразователя       минимальный радиус модуля МПУ (табл.1);

bc -  активная длина секции одномодульного преобразователя.

Ориентировочный электромагнитный расчет конструктивных модулей может быть произведен методом подобия, основанным на предположении о линейной зависимости параметров преобразователя от его геометрических размеров.

Базовые значения магнитодвижущей силы первичной обмотки для фехралей выбирают в диапазоне (60-184) ампервитков:

I1×ω1=63,

где, ω1=28– количество витков первичной обмотки в рекомендуемом базовом модуле, тип провода – ПЭЛШО.

Тогда

I1=2.25А

Благоприятные условия отвода тепла от преобразователей позволяют допускать плотность тока в их обмотках возбуждения от 10 до 12А/мм2 (J),

d=1.13×I1Jмм,

где I1 - величина тока в обмотке, А;

J - допустимая плотность тока, А/мм;

d1=1.13×2.2512=0.49мм.

Напряжение питания преобразователя рассчитывают из условия получения необходимого магнитного потока. Поэтому, при расчетах принимают среднее значение индукции, и для сплава Х23Ю5 она составляет 1,5-1,77Тл:

U1=5.65×Kf×ω1×fn×Bcp×S0×n В,

где Kf=1.11 - коэффициент формы синусоидального напряжения питания;

fn=50Гц – частота напряжения;

S0 - площадь магнитопровода, охватываемая первичной обмоткой;

BCP=1.77 Тл. – среднее значение индукции для выбранного сплава Х23Ю5;

n=1 - число секций (модулей) преобразователя;

S0=bc×(2×D−d), м2.

Выходной сигнал преобразователя при полной удельной нагрузке, рассчитываем по формуле:

ΔU2=Kn×(I1×ω1)×p×γH×ω2×n В,

где Kn=1 - коэффициент подобия;

(I1×ω1)×p - расчетная магнитодвижущая сила, А;

γH=17.5 мВ/А – чувствительность для Х23Ю5.

В рекомендуемом базовом модуле провода вторичной обмотки (типа ПЭВ диаметром 0,2 мм) ω2=200 - число витков вторичной обмотки датчика.

Тогда максимальный выходной сигнал датчиков определяется:

ΔU2=1×63×17,5×200×1=220500мВ.

ВЫВОДЫ:

В работе получены следующие основные научные и практические результаты:

- Разработана ВИП с МПУ, которая имеет ряд преимуществ: ВИП является переносной, со встроенными двумя симметрично расположенными МПУ. Ее конструкция легко разбирается и есть возможность замены на другие МПУ, в зависимости от нагрузки; форма ВИП - трапецеидальная с закругленными углами, что снижает динамические колебания амортизаторов при наезде транспортного средства на платформу.

- Разработаны МДУ – 10; 50;100, предназначенные для измерения бесконтактным способом механических напряжений в подвижных деталях платформы, что позволяет определить вес автосамосвала при его движении. Испытания показали, что МДУ – 10; 50;100 имеют относительную погрешность измерения ∆% в пределах 0,048% - 0.182 % при f=1000 Гц, что соответствует классу  точности 0,2-0,5.

- Разработана математическая модель, которая позволяет исследовать переходные процессы при взвешивании автосамосвала с грузом.

- Разработан способ взвешивания горной массы в движении карьерного автотранспорта, который имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами: при взвешивании не тратится время на остановку; снижается расход топлива; уменьшается объем выхлопных газов при равномерном движении; возможность работы в экстремальных условиях.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

- Каплина Т. Ю. Автоматический весоизмерительный контроль грузов, перевозимых автотранспортом [Текст]/П. И. Пахомов, Т. Ю. Каплина // Единое образовательное пространство XXI века: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию КРСУ. /Отв. ред. В. И.  Нифадьев. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2003. – С. 238-244.

- Каплина Т.Ю. Автоматическое взвешивание горной массы перевозимой карьерным автотранспортом [Текст] / П. И. Пахомов, Т. Ю. Каплина // ГОРНЫЙ информационно-аналитический бюллетень №5. / Ред. совет под пред. П.А. Пучковым. - Москва: Изд-во Московского Государственного Горного Университета, 2006.– С. 268-274.

- Каплина Т.Ю. Автомобильный транспорт на открытых горных работах [Текст] / П. И. Пахомов, Т. Ю. Каплина // МАШИНОВЕДЕНИЕ. Сборник научных трудов Институт машиноведения. Вып. 7./ Отв. Ред. НАН КР М.С. Джуматаев; НАН Кыргызской Республики. Институт машиноведения. – Бишкек: Илим, 2010. – С. 110-115.

- Каплина Т.Ю. Весовой контроль грузов с помощью автоматического весоизмерительного устройства [Текст] / П. И. Пахомов, Т. Ю. Каплина // ГОРНЫЙ информационно-аналитический бюллетень №11. / Ред. совет под пред. П.А. Пучковым. - Москва: Изд-во Московского Государственного Горного Университета, 2006. – С. 289-292.

- Каплина Т.Ю. Динамика подвижной системы автомобиля при наезде на весоизмерительную платформу [Текст] / П. И. Пахомов, Т. Ю. Каплина // Горный журнал Казахстана. №3 ,2010. – С. 39-41.

- Каплина Т.Ю. Расчет магнитоанизатропного преобразователя усилий [Текст] / П. И. Пахомов, Т. Ю. Каплина // Вестник КРСУ. Том 7.№1, 2007.– С. 69-75.

- Каплина Т. Ю. Автомобильный транспорт на открытых горных работах [Текст] / Т. Ю. Каплина  // Вестник КРСУ Том 7.№1, 2007.– С. 82-85.

- Каплина Т. Ю. Влияние параметров амортизатора на точность измерений при колебательных процессах [Текст] / Т. Ю. Каплина // Горный журнал Казахстана. №2, 2010.– С 25-28 .

- Каплина Т.Ю. Разработка станции взвешивания для автоматического определения массы груза, перевозимого автотранспортом на базе ПК [Текст] / Т. Ю. Каплина  // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына: Труды Института интеграции международных образовательных программ КНУ им. Ж. Баласагына. Специальный выпуск. Интеграционные и инновационные процессы в образовании и науке: состояние, перспективы. Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 15-летию ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек: КНУ, 2011.– С 421-426.

- Каплина Т. Ю. Использование грузового автотранспорта в народном хозяйстве и горной промышленности [Текст] / Т. Ю. Каплина // Горный журнал Казахстана. №4, 2011.– С. 22-24.

Кыскачакорутунду.

Каплина Татьяна Юрьевна

«Карьердик автотранспорт менен тартылып жаткан жүктү таразалоонун автоматтык техникалык каражатын иштеп чыгуу» техникалык илимунн кандидаты наамына талапкерлик жумуш. 05.13.06 – Техникалык процесстер жана өндүрүштөрдү башкаруу автоматташтыруу

Урутуу сөздөр: карьердин автотранспорту, жүк көтөрүмдүүлүк, тоо-кен массасы,жүрүп баратканда таразалоо, салмак ченөөчү платформа, күчтү анизатроптуу жол менен өзгөртүү, анизатроптук көрсөткүчү, маалымат жана ченөөчү система, ченөөчү жана эсептек чыгаруучу комплекс, кичи процессор, аналог жана санаритик өзгортүүчүлөр.

Изилдөө обьекти: электромагиттик ыкмасында карьердик автотранспорт менен тарылып жаткан тукту таразало.

Изилдөөнүн максаты: Карьерде жук ташыган автотранспорту жүрүп баратканда таразалоо жана анын ордун аныктоо ыкмасын иштеп чыгаруу.

Изилдөөнүн ыкмалары: Салмак ченөөү платформанын конструктидик параметрлерик аналитикалык жол менен эсентеп чыгаруу жана магнитоанизотроптук көрсөткүчтөрдүн жардамы менен изилдөө.

Изилдөөнүн негизен жыйынтыктары жана алардын жаңылыгы: сунушталган математакалык модельдин негизниде жаны магнитоанизатроптук күчтү ченен көрсөтүүчүлар , таразалоо платформасы жана тылып бараткан траспорттун аныктоочү жабдуулар ойлоп чыгарыман жана иш жүзүндө текшерылген.

Изилдөөнүн жыйынтыктарын колдонуу: бул ыкма тоо-кен казылып алынгып жерде автотранспорт менен жүк талыгал жерде колдонсо болот.

Колдонуу аймагы: тоо-кен казып алууда автотранспорт менен жүк тамыганда, курунуш матерналдаруи өндүрган жерлерде жана базы терминалдарында колдонсо болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Каплиной Татьяны Юрьевны на тему: «Разработка автоматических технических средств весового контроля горной массы, перевозимой карьерным автотранспортом» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Ключевые слова:  карьерный автотранспорт, грузоподъемность, горная масса, взвешивание в движении, весоизмерительная платформа, магнитоанизатропный преобразователь усилий, магнитоанизатропные датчики усилий, информационно - измерительная система, измерительно-вычислительный комплекс, микропроцессор, аналого-цифровой преобразователь.

Объект исследования: процесс взвешивания массы грузов, перевозимых карьерным автотранспортом в движении, электромагнитным методом.

Цель работы: Разработать автоматическое устройство взвешивания горной массы в движении карьерного автотранспорта: «Устройство для дистанционного контроля местоположения движущегося объекта и его взвешивание в движении».

Методы исследования и аппаратура: математический метод, позволяющий путем расчета определить масса-геометрические параметры весоизмерительной платформы, экспериментальные исследования магнитоанизатропных датчиков усилий с помощью установки «Динамометр образцовый второго разряда - ДО-2-5 №32».

Полученные результаты и их новизна. Разработаны: новый способ  и устройство дистанционного контроля местоположения движущегося объекта с весоизмерительной платформой; математические модели технических средств и системы автоматического измерения, в целом, позволяющие путем расчета определить масса-геометрические параметры, необходимые для их конструирования. Разработаны  и испытаны оригинальные  магнитоанизатропные датчики усилий.

Рекомендации по использованию результатов исследования: способ может быть использован в горнодобывающей промышленности, дорожно-транспортными службами, на таможне и в других отраслях.

Область применения: горнодобывающая промышленность; различные другие отрасли,  в которых требуется взвешивание грузов; учебный процесс вузов при изучении специальных дисциплин.

THE RESUME

Kaplina Tatyana Jurevna «Working out automatic means of the weight control of the mountain weight transported by career motor transport» for the scientific degree of Ph.D. (Candidate of Technical Sciences) in the specialty 05.13.06–Automation and Control of Technological Processes and Manufactures (on branches)

Keywords: career motor transport, load-carrying capacity, mountain weight, weighing in movement, weight of measurement of a platform, the magnetic converter of efforts, magnetic gauges of efforts, it is information measuring system, the izmeritelno-computer complex, the microprocessor, the analogue-digital converter.

Object of research: weighing of weight of cargoes transported by career motor transport in movement by an electromagnetic method.

The work purpose: to develop the automatic device of weighing of mountain weight in movement of career motor transport: «the Device for the remote control of a site of moving object and its weighing in movement».

Methods of research and equipment: the mathematical method, allowing by calculation to define the weight-geometrical parameters platforms, experimental researches by means of installation the Dynamometer exemplary the second category - ДО-2-5 №32 магнитоанизатропных gauges of efforts.

The received results and their novelty. The new way and the device of the remote control of a site of moving object with a platform are developed, mathematical models of means and system of automatic measurement as a whole are formulated, allowing by calculation to define the weight-geometrical the parameters necessary for their designing, are developed and tested original магнитоанизатропные gauges of efforts.

Recommendations about use of results of research: the way can be used in the mining industry and other branches.

Scope: in the mining industry in various other branches, in educational process of high schools at studying of special disciplines.