КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени К.И. Скрябина

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ Д 05.12.013

На правах рукописи

УДК: 62-1/-9:630*232.33

## Байдолотов Шахим Кубатович

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СЕМЯН ПОСЕВНОЙ МАШИНЫ

Специальность 05.20.01. – Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек - 2014

Работа выполнена в Кыргызском Национальном аграрном университете имени К.И.Скрябина на кафедре «Механизация сельского хозяйства».

Научный руководитель:                         доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, академик инженерной                                                                                                              академии Кыргызской Республики

Т.О. Орозалиев

Официальные оппоненты:                   Доктор технических наук, СНС

М.К. Калиаскаров

Кандидат технических наук, доцент

А.Ж. Матисаков

Ведущая организация:     Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики. г. Бишкек, ул. Киевская, 96а.

Защита состоится ________________2014 г. в ____часов на заседании диссертационного совета Д. 05. 12. 013 по присуждению ученой степени доктора (кандидата) технических наук при Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина по адресу: 720005, г. Бишкек, ул. Медерова, 68, тел.: (996 312) 545-210, 540 548, факс: (996 312) 540 545, Е-mail: knau-info@mail.ru, knau-info@rambler.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина.

Автореферат разослан «___» «____________» 2014 г.

Ученый секретарь совета

по защите диссертации,

кандидат технических наук, доцент                                         Жусупов У.Т.

Общая характеристика работы

Актуальность темы. В республике возделываются различные  сельскохозяйственные культуры с общей посевной площадью 1400 тыс. га, из них идентичные по способу посева возделывания и ухода за растениями мелкосеменные полевые культуры составляют 38% (532 тыс. га), и в ближайшей перспективе посевная площадь всех мелкосеменных полевых культур будут составлять 48,9% от всей посевной площади занятых под сельскохозяйственными культурами республики и составят 586,8 тыс. га земли.

Специфика посева мелкосеменных полевых культур – большое разнообразие их физико-механических свойств, малые размеры, разнообразие форм семян, весьма низкие нормы высева и малые глубины заделки семян предъявляют к рабочим органам посевной машины высокие агротехнические требования. Для получения загущенных посевов с улучшенным размещением растений и беспрорывного их возделывания необходимо иметь посевную машину, оборудованную рабочими органами, обеспечивающими многострочный посев независимо от вида культуры, нормы высева и поперечного уклона посевного поля. Однако, наша отечественная промышленность еще не выпускает таких посевных машин.

Существующие посевные машины обеспечивают посев семян многострочным способом только четырьмя строками в ленте. Поэтому перед нами стала производственная задача обеспечения распределения семян на необходимое количество строк от 1 до n строк. Для выполнения этой операции известные распределители с уголковыми делителями мало пригодны, т.к. они делят поток семян только на парные строки, т. е. две, четыре, восемь строк, и не могут распределить семена на необходимое 1, 2, 3, …, n количество строк в высеваемой ленте (ряду).

Работа выполнялась при проведении научных исследований кафедрой "Механизация сельского хозяйства" инженерно-технического факультета Кыргызского Национального аграрного университета им. К.И. Скрябина по темам: "Совершенствование и доработка конструкции экспериментального образца универсальной минисеялки" (№ Госрегистрации 0000744) и "Совершенствование ресурсосберегающей технологии и комплекса посевной машины" 1995 - 2012 годы.

Цель работы - обоснование основных параметров распределителя с конусными делителями, обеспечивающего равномерное распределение семян на необходимое количество строчек семян мелкосеменных культур. При этом поставлены следующие задачи: изучены физико-механические свойства семян лука, моркови и люцерны; обоснованы основные параметры распределителя с конусными делителями; изучена зависимость качества распределения семян по строчкам от поперечного микроуклона поля; аналитически исследован процесс распределения семян конусными делителями по строчкам; определены качественные показатели работы распределителя в лабораторных и полевых условиях при высеве семян выбранных культур приспособлением для высева мелких семян в зависимости от скорости движения машины и рассчитаны технико-экономические показатели посевного агрегата на посеве лука и люцерны.

Объект исследования. Распределитель потока семян, оборудованный конусными делителями и делящий его на необходимое количество строк.

Научная новизна работы заключается в том, что постоянное вертикальное положение конусных делителей обеспечивает равномерное распределение потока семян на необходимое количество строчек в ряду не зависимо от поперечных уклонов посевного поля.

Положения, выносимые на защиту:

- распределитель с конусным делителем может обеспечить равномерное распределение потока семян по строчкам и деление их на необходимое количество (1, 2, 3 …n) строчек по ширине захвата сошника от одного высевающего аппарата при многострочном севе.

- направители потока семян в сочетании с установкой конусных делителей на шаровом механизме в постоянно вертикальном положении исключают неравномерность деления по строчкам при боковом перекосе сеялки;

- при обосновании основных параметров распределителя с конусными делителями следует учесть движения потока семян с трением по поверхности распределителя и вдоль граней делителей, удар семян в момент деления и отклонения потока семян в сторону наибольшего уклона после его отрыва от грани делителя.

Практическая ценность работы. С применением конусного распределителя потока семян ежегодно высевалась люцерна на площади от 5 до 50 га. Результаты исследований были внедрены в сельскохозяйственное производство и в учебный процесс Кыргызского Национального аграрного университета по специальностям: «Механизация сельского хозяйства» и «Агрономия».

Экспериментальные исследования и производственная проверка посевной машины с распределителями, снабженными конусными делителями проведены в опытных полях сельскохозяйственных кооперативов им. Шопокова и «Натур продукт», в Учебно-опытном хозяйстве КНАУ и на полях крестьянских хозяйств республики в период 1997–2012 годы.

Экономическая эффективность от применения посевной машины с усовершенствованными экспериментальными рабочими органами: распределителями потока семян с конусными делителями в комплекте с многосекционными сошниками составляют за счет повышения всхожести и равномерности расположения их на посевном поле: при посеве лука 4290 сом/га и люцерны – 1256 сом/га.

Апробация результатов работы. Основные положения работы доложены на научно-теоретических и научно-практических конференциях Кыргызского Национального аграрного университета им К.И.Скрябина (1997 – 2012 гг.), на международной научно-практических конференциях Каз. НАУ (г. Алматы, 2004 г.), посвященной 80-летию академика М.Р. Алшынбай (г. Алматы, 2006 г.).

В 2001 году автор диссертационной работы в соавторстве был удостоен премии Правительства КР для молодежи в области науки и новых технологий. Конструкция распределителя потока семян неоднократно демонстрировалась на выставках достижений науки и техники «Инновация» (2002-2005 гг.), на выставке сельскохозяйственной техники в выставочном комплексе «Кыргызайылкомок» (1999-2002 гг.), на 1 – съезде инженеров КР в 2003 г.

Личный вклад соискателя заключается в разработке, а также технологического, теоретического, конструктивного и экспериментального обоснования предложенной конструкции конусного распределителя потока семян и внедрении его в сельскохозяйственное производство.

Публикации. Опубликовано более 46 печатных работ, из них по теме диссертации опубликовано 23 работ, 11 в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 5 патентов КР на изобретение и 1 учебник в соавторстве.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста и содержит 25 рисунков, 13 таблиц, список использованной литературы (177 наименований) и 15 приложений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во введении обосновывается актуальность работы, ее научная и практическая значимости. Сформулированы основные положения, вносимые на защиту.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследований» дан обзор и анализ существующих способов и технических средств для распределения потока семян, выявлены их преимущества и недостатки, факторы, влияющие на работу распределителя потока семян. Приведены агротехнические требования к посеву мелкосеменных культур и к рабочим органам для его проведения. Определены цель и задачи исследований.

Фундаментальные исследования, конструкторские и изобретательские разработки по проблеме посева, в том числе распределения семян проводили видные ученые: В.П. Горячкин, М.Р. Алшынбай, А.Н. Карпенко, А.Н. Семенов, Ф.Г. Гусинцев, Т.О. Орозалиев и др. Большинство указанных авторов занимались проблемой посева различных сельскохозяйственных культур, но проблема распределения потока семян на необходимое количество строк решена частично.

Известные многострочные сошники не удовлетворяют возросшие современные требования агротехники по равномерному распределению семян и по площади заделки семян на заданную глубину. Наибольший интерес представляют конические распределители, установленные в цилиндре на шаровом механизме с острием наконечников постоянно в вертикальном положении и снабженные соответствующим количеством ребер, которые и необходимо принять за основу для исследования в сравнении с другими распределителями.

Исследования элементов распределителя потока семян и многосекционного сошника необходимо проводить совместно, так как некачественная работа одного элемента может уничтожить хорошие результаты работы другого.

В связи с большим разнообразием мелкосеменных овощных культур и трав в Республике для исследования принимаются сельскохозяйственные культуры по двум основным критериям: по наибольшему удельному весу посевной площади и идентичности  схем (способов) посева: лук и люцерна.

Посев семян мелкосеменных культур малыми нормами и распределение их по поверхности посевного поля можно производить разработанными в Кыргызстане приспособлениями к катушечному высевающему аппарату, распределителями потока семян многосекционными сошниками конструкции кафедры «Механизация сельского хозяйства» КНАУ. Эти устройства необходимо исследовать в сравнении с рабочими органами серийной овощной сеялки СО-4,2. Кроме того, необходимо провести исследования с целью исключения влияния поперечного наклона машины на качество распределения семян по ширине рабочего органа, т.е. по строчкам многосекционного сошника.

Во второй главе «Обоснование основных параметров распределителя семян» произведено сравнение существующих конструкций распределителей и способов посева и выбрана рациональная конструкция и схема посева мелкосеменных культур, анализирована структурная схема функционирования распределителя посевной машины при многострочном способе посева, разработана и обоснована конструкция конусного распределителя потока семян, разработан принцип моделирования функционирования системы: «распределитель – многострочный сошник – посевное поле», исследован технологический процесс многосекционного сошника при многострочном способе посева (рис. 1).

Проверка рабочих органов посевной машины кафедры «Механизация сельского хозяйства» КНАУ показала на посевах лука положительные результаты, однако была установлена, что при поперечных наклонах посевного агрегата процесс распределения нарушается, так как потоки семян в распределителе изменяют направление движения в сторону наклона, а в отдельных случаях наблюдались пропуски семян. Поэтому, исполнителем разработана и обоснованы основные параметры новой конструкции распределителя потока семян к сеялке для многострочного посева, защищенная патентом КР №328 (рис. 2).

Равномерное распределение семян на посевном поле

Высев семян

Заделка семян

Создание равномерного непрерывного потока семян

Обеспечение равномерного распределения потока семян на необходимое количество n- строчек

Создание оптимальных условий для прорастания и развития всходов

Исключение влияния поперечного уклона посевного поля

Разработка конструкции распределителя потока семян для многострочного посева

Распределитель семян к сеялке для многострочного посева

Рис. 1. Структурная схема функционирования и целевой план разработки распределителя потока семян для многострочного посева.

Рис. 2. Распределитель потока семян для многострочного посева

1-цилиндр; 2 – воронка-направитель; 3 – винты; 4 – конусный делитель; 5 – шаровой механизм; 6 – секторный делитель; 7 – семяпроводы.

Наклон посевной машины из-за неровности посевного поля как в поперечно-вертикальной, так и в продольно-вертикальной плоскостях на качество распределения посевного материала не будет отражаться, так как конусообразный делитель 4 установлен на шаровом механизме 5 и постоянно сохраняет свое строго вертикальное положение. Причем сводообразование на вершине конусообразного делителя 4 не будет наблюдаться благодаря наличия зазора δ0 между воронкой-направителем 2 и вершиной делителя, который больше чем толщина семени bсем, т.е. при этом соблюдается условие δ0≥ bсем.

В основу разработки качественных оценок сельскохозяйственных машин, в т.ч. распределителей потока семян, должны быть положены общие принципы теории случайных процессов и статистической динамики систем управления. Необходимо полагать, что для решения задач рассматриваемой проблемы наиболее эффективной будет модель схемы процесса работы распределителя в виде системы с входными и выходными случайными переменными (рис.3).

У (t)  У

Z(t)p €Z

X(t)  Х

F (t)  F

Рис. 3. Блок-схема функционирования системы: «Распределитель – многострочный сошник – посевное поле».

В этом случае Z(t) представляет собой распределитель потока семян; X(t) – характер поступления потока семян в делитель распределителя; F(t) – множество управляющих элементов; У(t) – характер расположения семян на посевном поле.

Учитывая неравномерность струи потока семян, создаваемой высевающим аппаратом, и неравномерности создаваемые в самом распределителе с делителями оценку по глубине и распределение их по площади можно произвести с помощью теории случайных функций.

Схема взаимодействия основных элементов посевной машины при посеве семян представлена на рисунке 4.

Р

МСШШ

ПП

Нв(t)

Nп(t)

Рис. 4. Схема взаимодействия распределителя (Р) посевной машины и посевного поля (ПП)

Поток семян, выходящих струей из одного элемента посевной машины можно рассматривать в качестве входящей струи в следующий элемент, где выходящая струя из i-го элемента и входящего в (i+1)-й элемент изменяются случайно. Пусть из распределителя (Р) семена в количестве Nп(t) направляются в многосекционный сошник (МСШ) через семяпроводы и заделываются в почву посевного поля (ПП) в соответствии с установленной нормой высева Нв(t). Количество поступивших семян в почву отсчитывается от некоторого начального момента времени t0, т.е.

Nп = Nп (t – t0),                                                  (1)

И зависит от нормы высева, т.е.

Nп = Nп [φ(Нв)]                                                  (2)

Каждая семя при посеве характеризуется случайным моментом tj поступления. Процесс их размещения в почве на посевном поле может быть описан соответствующими законами распределения: нормальный, равномерный, показательный и др.

Количество семян, распределенных на посевном поле, имеет вероятный характер и зависит от работы каждого элемента посевной машины, для описания которой необходим единый абстрактно-математический аппарат, с помощью которого изучаются не частные свойства посевной машины, а ее целостность взаимосвязи между отдельными элементами. В частности, можно смоделировать систему: «распределитель – многострочный сошник – посевное поле». В этом случае наиболее эффективным является применение метода статистического моделирования, сущность которого заключается в том, что функционирование данной системы моделируется с помощью равномерно распределенных случайных величин (от нуля до единицы), имитирующих его входные и выходные параметры.

Для формирования случайных величин используются эмпирические данные (в виде псевдослучайных чисел с квазиравномерным распределением) и специальные программные средства (MATLAB, Model vision stadium, GPSS) и для генерации.

При этом моделируемый объект (система: «распределитель – многострочный сошник – посевное поле» (Р-МСШ-ПП)) рассматривается как последовательная смена его состояний в некотором интервале времени t, в интервале t(t0. t2) характеризуется множеством Z (внутренних состояний), которые являются функциями времени t и зависит от входных X1, X2, …, Xn параметров, внешних условий f1(t), f2(t),…, fn(t) и начального состояния системы. При математическом описании системы: «распределитель – многострочный сошник – посевное поле» целесообразно исходить из следующих общих положений: когда на вход системы поступают входные сигналы, система будет выдавать выходные сигналы (рис. 4).

Предыдущие состояния и входные сигналы, вступившие в данный момент времени и ранее, определяют состояние системы в данный момент. Выходной сигнал в каждый момент времени определяется состояниями системы и входными сигналами, относящимися к данному и предыдущим моментам времени. Параллельно вычисляются необходимые статистические показатели.

Пусть в каждый момент времени tТ система находится в одном из возможных состояний Z(t)

Z(t) = H {[t, t0, Z(t0), (t, X1)] t0W}                                       (3)

которое определяется его предыдущим (начальным) состоянием Z(t0), где t>t0.

Входной сигнал У(t) для момента времени t определяется как

У(t) = W {[t, t0, Z(t0), (t, X1)] t0W}                                       (4)

W – случайные возмущения, воздействующие на систему в момент времени t.

Моделирование системы заключается в том, что воспроизводится ее поведение в некоторые дискретные моменты времени:

t0 < t1 < t2 <…< tn <…,                                                       (5)

считая t0 фиксированным.

Чтобы смоделировать функционирование системы в общем виде, семена, расположенные в почве можно представить как точки, лежащие на некоторой непрерывной кривой, ординатой которой является глубина (h) заделки, а абсциссой – путь (x).

Такую номограмму кривой можно получить, если на графике h – x нанести координаты заделанных семян и полученные точки соединить плавной линией. Полученная линия явится проекцией семян на продольно-вертикальную плоскость, проходящую по оси рядка. Наименьшей ординатой hmin  линия обладает в точке b, а наибольшей hmax – в точке a. Отсюда следует, что необходимо экспериментально установить законы плотности распределения глубины заделки семян ht = f(t) на посевном поле xx = f(t) в функции времени, возможные значения которых лежат между HH – BB и в интервале ас (см. рис. 5).

Рис. 5. Плотность распределения глубины заделки семян на посевном поле

Поскольку интервал (а, с) с бесконечными границами, целесообразно перейти к усеченному распределению. Представим f(x/t) на участке (ас) в виде отдельной постоянной функции, т.е. разобьем (ас) на n интервалов и будем считать f(x/t) на каждом интервале постоянной, когда случайную величину Θ можно представить в виде

Θ = ак + δк,                                                             (6)

При этом на каждом участке (ак, ак+1) величина δк распределяется равномерно. Для аппроксимации функции f(x/t), целесообразно разбить (а, с) на интервалы таким образом, чтобы вероятность попадания случайной величины Θ в любой интервал (ак, ак+1) была постоянной, т.е. не зависела от номера интервала k.

Для вычисления величины ак можно воспользоваться соотношением:

Xt=akak+1f(x)dx=1n,                                            (7)

где n – количество интервалов (n = 2m, где m – целое положительное число).

Аналогично можно дать оценку распределения семян по глубине заделки и по площади питания. Известно, что семена различных культур по разному реагируют на глубину заделки и расположению по площади. Однако существует определенный диапазон указанных показателей: глубины и площади питания, где семена обеспечивают лучшую всхожесть и рост. Предположим, что указанные горизонты лежат от нулевого уровня выше и ниже на ∆. Таким образом оптимальная площадь и глубина определяется величиной 2∆. Для мелкосеменных культур эта величина лежит в пределах от 0 до 30мм.

В данном случае закон плотности распределения заделки семян определяется в функции времени ht = f(t), которая во многих случаях дифференцируема, поэтому его можно определить соотношением:

ht=hminhmaxf(h)dh,                                                (8)

В ранее проведенных исследованиях были получены уточненные законы распределения глубины заделки семян при посеве семян риса, которые показывают, что данный закон имеет нормальное распределение (закон Гаусса).

Плотность распределения при нормальном законе задают следующей формулой:

ht=1σn2πexp−(h−mh)22σh2                    (9)

где mh, σh – соответственно математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение глубины заделки семян.

Вероятность заделки семян на оптимальную глубину:

PΔ=1σh2πhminhmaxe(h−mh)22σh2dh,       (10)

При этом площадь поля, где семена заделаны на оптимальную глубину, составит:

Fопт = (1 – Р∆)·100%                                            (11)

Статистическая оценка математического ожидания величин X и h рассчитываются по формуле:

(X,h)=1jXj,hj.                                              (12)

Для расчета статистической оценки дисперсии величин X и h воспользуемся известной формулой:

σx2=Mx2−(Mx)2,                                          (13)

σh2=Mh2−(Mh)2,                                           (14)

где σx2, σh2 - дисперсия, соответственно величин X и h;

Mx2, Mh2 - математическое ожидание, соответственно величин X и h;

(Mx)2, (Mh)2 - квадрат математического ожидания, соответственно величин X и h;

Соответственно, статистическая оценка среднеквадратического отклонения величин X и h определяется по формуле:

σx=Mx2−(Mx)2,                                           (15)

σh=Mh2−(Mh)2,                                           (16)

Рассмотрим удар семян о наклонную плоскость распределителя, аналогично Семенова А.Н в соответствии с теорией удара при прямом центральном ударе (Рис. 6).

Рис. 6. Схема определения скорости движения семян до и после удара о распределитель

Для определения скорости семени вдоль плоскости воспользуемся выражением для импульса удара

I=mcm0(V1−V2)(1−ε1)mc+m0                         (17)

где mc - масса семени,

m0 - масса плоскости.

Принимая m0 = ∞ и V2= 0 , имеем:

I=mcV1(1+ε1)                                               (18)

На импульс трения Iтр = γ1I и количество движения равно mc(U1-V1),

где U1 - составляющая скорости после удара, параллельная плоскости.

V1 - составляющая скорости до удара, параллельная плоскости.

Тогда, по закону равенства импульса силы количеству движения, получаем:  mc(U1-V)=-γmcV(1+ε1),  или сокращая на массу: U1-V=-γV(1+ε)

Отсюда U1=V1-γV1(1+ ε).

Но, так как

V1=Vcosγ0  - γ1Vsinγ0(1-ε)                                      (19)

При условии наблюдаемого в действительности почти вертикального падения семян справедливо равенство:

γ0 = 90 – α0,                                                           (20)

где α0 -угол наклона плоскости.

Поэтому

U1 = ε1V cosα0                                                       (21)

U1 = V sin α0 - γ1V cosα0(1+ ε1)                            (22)

Тогда скорость семян после удара о плоскость определяется как геометрическая сумма двух своих составляющих:

U = U2+U2,                                              (23)

где U - скорость падения семени после удара.

С помощью формулы (23) можно рассчитать и уточнить некоторые параметры распределителя.

Если рассмотреть процесс движения семян в поток при их взаимодействии с поверхностями распределителя и делителей, то на скорость поступления семян в распределитель оказывают влияние угол наклона семяпроводящей поверхности, состояние этой поверхности, сопротивление воздуха и трение семян друг о друга. Все указанные факторы учитываются одним общим коэффициентом К. По данным многих исследователей К= 0,4.

Скорость падения семени с учетом вышеуказанного коэффициента выражается следующим образом:

V0 = K2gH,                                                    (24)

где Н - высота падения семян на распределитель, м;

g - ускорение свободно падающего тела, м/с2;

Направители потока семян устанавливаются на пути семенного потока под определенным углом, причем они должны быть установлены с условием:

β > αео,                                                                (25)

где β - угол направителя потока семян, град;

αео - угол естественного откоса семян, град.

Расход семян и скорость их истечения определяются по формулам:

Qpc=Pt,                                                   (26)

Vис=QpcF,                                                   (27)

где Qpc – расход семян, м3/с;

∑P - суммарное количество семян, вытекающее через отверстие за время t, м3;

t - продолжительность проведения опыта, с;

Vис - скорость истечения семян из отверстия, м/с;

F - площадь отверстия, м2;

Отверстия примем в форме квадрата, так как из литературных источников известно, что среди выбранных нами мелкосеменных культур семена лука, имеющий форму тетраэдра с острыми ребрами, через большие отверстия высыпаются с меньшим расходом, а по форме отверстий квадрат занимает среднее значение между треугольником и кругом.

Наименьшее, или минимально-допустимое сечение выпускного отверстия с учетом характерных особенностей истечения семян через отверстия разной формы можно найти из выражения для квадратных отверстий:

a=πвс,                                                          (28)

где а - сторона квадрата, м;

b и с - поперечные размеры семян, м.

Оптимальные значения зазора определены в процессе исследований. Конусные делители устанавливаются острием вверх на оси движения потока семян, а продолжение их ребер должно служить направителем семян до секторов. Угол раствора направителя βс и делителя βд должны быть равны т. е.

βс = βд                                                        (29)

При движении поток семян по наклонной плоскости конусного распределителя вдоль направления наибольшего склона АД ( рис.7) подходит к острию А делителя и распределяются необходимое количество движущиеся вдоль ребер АВ и АС, образуемых ребрами делителя и наклонной плоскостью АВС распределителя. Чтобы движение семян вдоль этих ребер было возможно, необходимо соблюдение условия:

γ > ψ + ψ1,                                                              (30)

где γ - угол АСО наклона ребер АС (или АВ) к горизонтальной плоскости, град.;

ψ - угол трения семян по поверхности распределителя, град;

ψ1 - угол склона делителя (т.е. чтобы γ = const), необходимо, чтобы наклонная плоскость АВС была образована линиями АВ и АС, получаемыми при вращении прямоугольных треугольников АОС и АОВ от вертикальной плоскости АВ0С0 (положения АОС0 и АОВ) на один и тот же угол.

Из рисунка 7 видно, что

α = γ + β0/2;                                                           (31)

Так как угол γ выбирается из условия движения семян вдоль стенок делителя, формула (31) определяет выбор угла α в зависимости от β0.

В предельном случае при α = 90º

γ > γ + γ1;                 β0 = 180º - 2γ;                    β0/2 = 90º - γ;

β0/2 < 90º - (γ + γ1)                                                  (32)

Угол раствора β выбирается конструктивно в зависимости от размеров распределителя и расстояния между строчками семян с учетом условия (32), а затем определяется угол α по выражению (31) с учетом условия (30)

Рис. 7. Структурная схема распределителя

Процесс распределения потока семян начинается с момента, когда посевной материал через воронку-направитель 2 поступает на вершину конусообразного делителя 3 (Рис. 8). Здесь поток распределяется по строчкам и движение семян далее проходит по ребрам секторного делителя, и они по семяпроводам 4 попадают в секции 5 многосекционного сошника и заделываются ими в почву на определенную глубину.

Выпускное отверстие воронки-направителя d0 существенно влияет на норму высева и на процесс распределения потока семян. Для определения наименьшего выпускного отверстия необходимо учитывать истечение семян через отверстие. Ранее нами описана методика определения для квадратных сечений, в данном случае приняв форму отверстия круглым, пропускную способность воронки-направителя можно определить по формуле:

Q=Mt=πd024⋅Vb

(33)

где ∑М – суммарное количество семян, вытекающее за время t из d0, м3;

t – время, с;

πd024−площадь отверстия, м2.

Рис. 8. Структурная схема системы «распределитель – многострочный сошник - посевное поле»

1 – цилиндр; 2 – воронка; 3 – делитель; 4- семяпроводы; 5 – секции сошника.

Семена, ударяясь о грани делителя (рис.8) мгновенно изменяют направление движения. Происходит косой удар с трением, меняется скорость движения семян. Коэффициент восстановления для сыпучего тела можно считать равным  0, т.к. поток семян обтекает делитель, не отскакивая от него. Семена движутся вдоль граней делителя. Делитель вместе с сошником относительно семян считаем неподвижным.

Определяем диаметр выпускного отверстия  воронки направителя d0:

d0=4HbπVb,                                                   (34)

Для уточнения диаметра d0 изучены размеры семян мелкосеменных  культур.  По числовому значению диаметра d0 и с учетом формулы (34) определены зазор между воронкой и острием конусного делителя δ

δ=(4Нπd02)k22g                                           (35)

Для определения угла наклона γ подводящей поверхности воронки-направителя экспериментально определены коэффициенты трения семян fc о материал и угол естественного откоса семян изучаемых мелкосеменных культур -λео. При этом должно быть соблюдено условие:

γ > f c> α                                                              (36)

Воспользуясь  формулой (36) можно, норму высева семян Нв выразить через диаметр dо выпускного отверстия воронки направителя и высоты падения семени h

Hb=hk22g(πd02)24,                                               (37)

Таким образом, получена формула для расчетного определения нормы высева семян мелкосеменных культур Нв в системе: «распределитель – многострочный сошник - посевное поле», выраженная в м3/с, где h является регулируемым параметром.

Рассмотрим процесс распределения семян в секторном делителе.

Вероятность деления потока семян на равные 1, 2, 3,…, n частей описывается законом биноминального распределения (по формуле Бернулли):

Рm = С птРт(1−Р)п−т=п!т!(п−т)!Ртq n-m                       (38)

где Рm- вероятность одного сложного события;

С пт - число сложных событий;

Рm-(1-Р) n-m – вероятность одного события.

Формула (38) является аналитическим выражением искомого закона распределения.

При боковой поверхности конусного распределителя α > 0 о

формула (38) имеет вид:

Рm =  ξ  С пт  Рm(1−Р)n−m ,                                 (39)

где ξ= f (α).

Формула (39) приемлема  при Рm≥0,95 следовательно, неравномерность распределения должна составить менее или равна 5%. В противном случае необходимо внести изменения в конструкцию распределителя.

В третьей главе «Программа и методика исследований» изложены программа и методика экспериментальных исследований, описаны стенд для исследования рабочих органов сеялки и лабораторный стенд для исследования системы «распределитель – сошник - посевное поле».

Программой исследований предусмотрены: определение коэффициентов трения семян о различные материалы, определение поперечного угла наклона (микронеровности в полосе посева) поверхности посевного поля, изучение влияния угла бокового наклона конусного распределителя потока семян и многосекционного сошника на качество распределения семян по строчкам рабочего органа, изучение равномерности распределения семян по широкой ширине захвата рабочего органа, определение качества распределения семян (растений) лука и люцерны в лабораторных и полевых условиях при различных скоростях движения, производственная проверка результатов исследований распределителя потока семян и многосекционного сошника на посеве лука и люцерны.

Методика исследований предусматривает определение: равномерности высева семян высевающим аппаратом, повреждаемости семян при высеве, уклонов поля, коэффициента трения семян по различным поверхностям, углов естественного откоса, распределение всходов вдоль рядка, полевой всхожести семян, глубины заделки семян,  поперечного микроуклона поля, твердости почвы.

Исследования проведены на стендах кафедры механизации сельского хозяйства инженерно-технического факультета КНАУ им. К.И. Скрябина, а также на полях учебного хозяйства КНАУ и сельскохозяйственного кооператива им. Шопокова Сокулукского района и «Натур продукт» Панфиловского района. Опытные данные обработаны методами математической статистики.

В четвертой главе «Результаты исследований» изложены результаты экспериментальных исследований, обработка и анализ результатов лабораторных  и полевых исследований.

При лабораторных исследованиях изучали коэффициенты трения семян, качество высева их высевающими аппаратами и неравномерность распределения семян. В полевых условиях оценивали качество посева при многострочном высеве многосекционными сошниками с распределителями потока и полевая всхожесть семян при различных сочетаниях экспериментальных рабочих органов сеялки.

Результаты исследований по неравномерности распределения семян по 5-сантиметровым отрезкам липкой ленты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Неравномерность распределения семян лука и люцерны на липкую

ленту через разные распределители

| Культура | Неравномерность, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конусные распределители | Четырехстрочные призматические делители |
| Лук | 68,9 | 72,1 |
| Люцерна | 69,8 | 78,1 |

Рис. 9. Неравномерность высева семян лука на липкую ленту через различные распределители в зависимости от скорости движения.

Четырехстрочные призматические делители при различных скоростях движения ленты распределяют семена удовлетворительно (табл. 1, рис. 9), однако конусные распределители потока семян распределяют поток семян по строчкам многосекционного сошника более равномерно по сравнению с контролем.

Полевые исследования проведены с помощью сеялки СО-4,2, оборудованной экспериментальными и производственными рабочими органами на полях учебного хозяйства КНАУ и кооперативного хозяйства им. Шопокова, на посеве лука сорта Каратальский и люцерны сорта Токмакская.

Неравномерность глубины заделки семян в почву представлены в виде вариационного ряда (таблица 2) и графика (рис. 10).

Таблица 2 - Качество глубины заделки семян

| Почвенные горизонты, мм | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Люцерна |  |  |  |  |  |
| Количество семян ni | 23 | 57 | 83 | 290 | 43 | 12 |
| Частота, Pi | 0,045 | 0,11 | 0,16 | 0,57 | 0,08 | 0,023 |
|  | Лук |  |  |  |  |  |
| Количество семян ni | 15 | 101 | 270 | 85 | 30 | 7 |
| Частота, Pi | 0,029 | 0,19 | 0,53 | 0,16 | 0,05 | 0,01 |

Из данных вариационного ряда видно, что глубина заделки семян люцерны и лука находится в основном в оптимальном почвенном горизонте 10 – 30 мм. Тем не менее, как видно из графика (рис.10), более 70% семян заделаны в оптимальном почвенном горизонте 8 – 18, 13 – 23 мм, что способствует в конечном результате к получению высокого урожая выбранной культуры: лука и люцерны благодаря применению в сочетании многосекционных сошников с ограничителями глубины хода.

Рис.10. График качества заделки семян лука и люцерны

1 – 0…5 мм; 2 – 6…10 мм; 3 – 11…15 мм; 4 – 16…20 мм; 5 – 21…25 мм; 6 – 26…30 мм.

По распределению всходов вдоль посевной полосы рядка получены данные (табл. 3), подтверждающие результаты лабораторных исследований с липкой лентой.

Таблица 3 - Неравномерность распределения всходов лука и люцерны по 5-сантиметровым отрезкам рядка

| Культура | Неравномерность распределения, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Четырехстрочные призматические делители | Конусные распределители |
| Лук | 15,8 | 12,9 |
| Люцерна | 16,5 | 14,3 |

Неравномерность распределения всходов лука и люцерны по 5-сантиметровым отрезкам рядка с применением конусного распределителя потока семян уменьшается в 1,15...1,22 раза в сравнении с распределителями с призматическими делителями, хотя преимущество по культурам в опытах незначительное.

Результаты наших исследований показывают, что наивысшую полевую всхожесть семян удается получить при использовании конусного распределителя с секторными делителями при применении его совместно с многосекционными сошниками (табл.4).

Таблица 4 - Полевая всхожесть семян люцерны и лука

| Культура | Высевающий аппарат | Распределители с делителями |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Призматические | Конусные |
| Люцерна | С приспособлением | 72,4 | 76,4 |
|  | Без приспособления | 68,8 | 70,5 |
| Лук | С приспособлением | 65,9 | 69,3 |
|  | Без приспособления | 63,8 | 68,8 |

Полевая всхожесть при посеве люцерны с экспериментальными рабочими органами возрасла в 1,05...1,11 раза, а на посеве лука - 1,05...1,08 раза. Таким образом, распределители потока семян в сочетании с высевающим аппаратом с ободом-приспособлением для высева мелких семян и многосекционными сошниками могут быть успешно применены в сравнении с другими сошниками с распределителями.

В пятой главе «Экономическая эффективность» приведены результаты комплексной оценки эффективности посевной машины, снабженной распределителями потока семян и многосекционными сошниками. Экономическая эффективность от применения посевной машины с усовершенствованными экспериментальными рабочими органами: распределителями потока семян с конусными делителями в комплекте с многосекционными сошниками составляют за счет повышения всхожести и равномерности расположения их на посевном поле: при посеве лука 19400 сом/га и люцерны – 4230 сом/га.

Предложение производству. В результате проведенной НИР производству предлагается конструкции распределителей потока семян (Патент КР №328) в комплексе с многосекционными сошниками и с высевающими аппаратами, оборудованными рифленными ободами-приспособлениями к овощным сеялкам, применение которых позволяет разделить поток семян на необходимое определенное количество строк от одного до n в ширине захвата сошника. Применение распределителя потока семян с многосекционными сошниками рекомендуется в сочетании с известными ранее приспособлениями к катушечным аппаратам для высева мелких семян.

Выводы

1. На основании сравнительных анализов результатов многолетних исследований и производственного опыта по посеву мелкосеменных культур можно заключить, что при многострочном способе посева благодаря повышению равномерности распределения семян в посевном поле  значительно повышается урожайность сельскохозяйственных культур. Однако актуальность проблемы остается недостаточно решенной  из-за отсутствия подобных рабочих органов посевной машины. Сеялки, снабженные катушечными высевающими аппаратами и дисковыми или четырехстрочными сошниками с ограничителями глубины хода, недостаточно обеспечивают требования агротехники многострочного сева по распределению семян на площади посева и глубине заделки.

2. Разработан конусный распределитель потока семян, оборудованный с конусными делителями для многострочного посева мелкосеменных культур. Процесс работы распределителя заключается в том, что поток семян, высеваемый катушечными высевающими аппаратами, направляются на вершину конусных делителей и распределяются ими на необходимое определенное количество от одного до n строчек, затем семена подаются в секции многострочных сошников и заделываются в почву. Научная новизна работы состоит в установке конусных делителей на шаровом механизме, благодаря которым исключаются неравномерности деления по строчкам при поперечных уклонах посевного поля и наклонах рамы сеялки, т.к. при этом сохраняется постоянное вертикальное положение конусных делителей потока в распределителе. Техническая новизна конструкции которой подтверждена патентом КР № 328.

3. При определении уклонов высеваемого ряда выявлено, что посевное поле, подготовленное под посев мелкосеменных культур имеет средний микроуклон поля в зависимости от предшественника в пределах 3,1…4,3º, а с учетом среднего квадратичного отклонения уклона полей в диапазоне 1,0…7,8º.

4. Для обоснования конструкции распределителя определены линейные показатели параметров изучаемых семян люцерны и лука,  произрастающих в условиях Кыргызской Республики, которые соответственно имеют следующие размеры: по ширине 1,22±0,14мм, 1,57±0,17мм; по толщине – 1,035±0,165мм, 0,93±0,4мм; по длине – 2,02±0,315мм, 2,13±0,431мм. Коэффициенты трения семян лука и люцерны о металлические материалы (как статические, так и динамические) больше, чем у искусственных химических материалов (винипласт, текстолит), что свидетельствуют о возможности применения их в качестве конструкционных материалов, а из металлических материалов наименьший коэффициент трения о семена лука имеет сталь оцинкованная и его значение составляет 0,17 и 0,15.

5. Аналитическими и экспериментальными исследованиями определены значения основных параметров распределителя потока семян и многосекционного сошника: диаметр выпускного отверстия воронки-направителя – 11,0…13,0 мм; зазор между воронкой-направителем и конусным делителем – 5,1…10,1 мм;  угол наклона воронки-направителя – 14 - 22º; длина наклонной плоскости конусного делителя – 105,0 – 116,0 мм; угол наклона конусного делителя – 14 - 29º; диаметр отверстия секторного делителя – 0,985…1,314 мм.

6. При оценке новых экспериментальных рабочих органов в исследованиях по качественным показателям установлено, что лучшее качество работы и высокую полевую всхожесть семян обеспечивает конусный распределитель потока семян в комплексе в сочетании с многосекционным сошником конструкции Кыргызского НАУ и высевающим аппаратом, снабженным с ободом-приспособлением для высева мелких семян.

7. Неравномерность распределения всходов лука и люцерны по пятисантиметровым отрезкам с применением конусных распределителей потока семян уменьшается в 1,15…1,22 раза в сравнении с призматическими делителями.

8. Экономическая эффективность от применения посевной машины с усовершенствованными экспериментальными рабочими органами: распределителями потока семян с конусными делителями в комплекте с многосекционными сошниками составляют: за счет повышения всхожести и равномерности расположения семян на посевном поле, при посеве лука 19400 сом/га и люцерны – 4230 сом/га.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Байдолотов, Ш.К. Анализ условий возделывания овощных культур [Текст] /Ш.К. Байдолотов // сб. науч. тр. КАА   - Бишкек, 1997. С.85-87.

2. Пат. 327 Кыргызская Республика, МПК7 А 01 С 5/08. Посевная машина для одновременной нарезки поливных бороздок [Текст] / Т.О. Орозалиев, А.К. Самыкбаев, Ш.К. Байдолотов и др.; заявитель и патентообладатель Т.О. Орозалиев, Ш.К. Байдолотов. – 980018.1; заявл. 12.02.98; опубл. 01.10.99. Бюль. № 3 - 3 с.: ил.

3. Пат. 328 Кыргызская Республика, МПК6 А 01 С 7/20. Распределитель семян к сеялке для многострочного посева [Текст] / Т.О. Орозалиев, А.К. Самыкбаев, Ш.К. Байдолотов и др.; заявитель и патентообладатель Т.О. Орозалиев, Ш.К. Байдолотов. – 970137.1; заявл. 12.09.97; опубл. 01.10.99. Бюль. № 3 - 2 с.: ил.

4. Байдолотов, Ш.К. К определению обобщенного коэффициента трения семян по поверхности распределителя [Текст]: сб. науч. тр. КАА / [Орозалиев Т.О., Чодоев К.Б., Байдолотов Ш.К. и др.] - Бишкек, 2001. С.85-87.

5. Байдолотов, Ш.К. Методика моделирования процесса дозирования семян для многострочного распределителя [Текст]: сб. науч. тр. КАА / [Орозалиев Т.О., Чодоев К.Б., Байдолотов Ш.К. и др.] - Бишкек, 2001. С.202-204.

6. Байдолотов, Ш.К. Универсализация катушечных высевающих аппаратов по высеваемым культурам [Текст]: сб. науч. тр. КАА / [Орозалиев Т.О., Осмонканов Т.О., Байдолотов Ш.К. и др.] - Бишкек, 2001. С.107-112.

7. Байдолотов, Ш.К. Анализ системы и средств приема сигналов автоматического регулирования сельскохозяйственных машин [Текст]: сб. науч. тр. КАА / [Орозалиев Т.О., Чодоев К.Б., Байдолотов Ш.К. и др.] - Бишкек, 2001. С.417-423.

8. Байдолотов, Ш.К. Ресурсосберегающая технология и экологически безопасный комплекс посевной машины - основа повышения урожайности сельскохозяйственных культур [Текст]: Наука и новые технологии, №2 // Орозалиев Т.О., Аматов Ш.Б., Байдолотов Ш.К. - Б.: Инсанат, 2002. - С.51-56.

9. Байдолотов, Ш.К. Проблемы посева овощных культур [Текст]: Наука и новые технологии № 2.// Орозалиев Т.О., Байдолотов Ш.К. - Б.: Инсанат, 2002. - С.108-111.

10. Байдолотов, Ш.К. Многострочный посев - эффективный агроприем повышения урожайности культур [Текст]: сб. науч. тр. КАУ /Байдолотов Ш.К.// - Бишкек, 2003. С.6-9.

11. Пат. 698 Кыргызская Республика, МПК7 А 01 С 5/08. Посевная машина для высева семян сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах [Текст] / Т.О. Орозалиев, М.М. Салымбеков, Ш.К. Байдолотов и др.; заявитель и патентообладатель Т.О. Орозалиев, Ш.К. Байдолотов. – 20030009.1; заявл. 31.01.03; опубл. 30.10.04. Бюль. № 10 - 4 с.: ил.

12. Пат. 735 Кыргызская Республика, МПК7 А 01 С 7/20. Многосекционный сошник [Текст] / Т.О. Орозалиев, Э.М. Салымбеков, Ш.К. Байдолотов и др.; заявитель и патентообладатель Т.О. Орозалиев, Ш.К. Байдолотов. – 20030129.1; заявл. 22.10.03; опубл. 31.01.05. Бюль. № 1. - 4 с.: ил.

13. Байдолотов, Ш.К. Исследование технологического процесса посева мелкосеменных культур [Текст] /Байдолотов Ш.К., Орозалиев Т.О., Осмонканов Т.О. и др.// Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - Алматы, 2004. С.9-11.

14. Байдолотов, Ш.К. Машинные технологии сева - основа повышения урожайности [Текст]: сб. науч. тр. КАУ /Байдолотов Ш.К., Аматов Ш.Б.// - Бишкек, 2004. С.144-146.

15. Байдолотов, Ш.К. Повышение качества высева мелкосеменных культур [Текст]: сб. науч. тр. КазНАУ /Байдолотов Ш.К., Орозалиев Т.О., Осмонканов Т.О. и др.// - Алматы, 2007. С.272-278.

16. Пат.940 Кыргызская Республика, МПК А01 С7/12. Высевающий аппарат / Осмонканов Т.О., Аматов Ш.Б., Байдолотов Ш.К. и др. заявитель и патентообладатель Т.О. Осмонканов, Ш.К. Байдолотов. – 20060011.1; заявл. 13.02.06; опубл. 30.04.07. Бюль. № 4. - 3 с.: ил.

17. Талаачылык жумуштарын механизациялаштыруу. / [Назаров С.О., Осмонканов Т.О., Байдолотов Ш.К. и др.]. -Б.: Алтын тамга, 2007. -203с.

18. Байдолотов, Ш.К. Результаты создания и эксплуатации ресурсоповышающих агромашин [Текст]: известия КГТУ им. И. Раззакова, №12 /Байдолотов Ш.К., Орозалиев Т.О., Аматов Ш.Б.// - Бишкек, 2007. С.163-166.

19. Байдолотов, Ш.К. Распределение потока семян  сельскохозяйственных культур [Текст]: сб. науч. тр. КАУ / [Салиев И.А., Байдолотов Ш.К.] - Бишкек, 2007. С.85-87.

20. Байдолотов, Ш.К. Теоретические основы распределения мелких семян овощных культур [Текст]: сб. науч. тр. КазНАУ /Байдолотов Ш.К.// - Алматы, 2007. С.137-142.

21. Байдолотов, Ш.К. Повышение качества высева мелкосеменных культур [Текст]: сб. науч. тр. КазНАУ /Орозалиев Т.О., Осмонканов Т.О., Байдолотов Ш.К.// - Алматы, 2007. С.272-278.

22. Байдолотов, Ш.К. Исследование равномерности распределения семян  сельскохозяйственных культур [Текст]: сб. науч. тр. КАУ / Байдолотов Ш.К.// - Бишкек, 2007. С.85-87.

23. Байдолотов, Ш.К. Конструктивно-технологические параметры конусного распределителя потока семян [Текст]: сб. науч. тр. КАУ / [Байдолотов Ш.К., Орозалиев Т.О., Абдукапаров Н.Ч. и др.] - Бишкек, 2008. С.27-30.

РЕЗЮМЕ

диссертации Байдолотова Шахима Кубатовича на тему: «Обоснование основных параметров распределителя семян посевной машины» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Ключевые слова: посев сельскохозяйственных культур, распределение потока семян, распределитель потока семян, делитель, направитель, моделирование, технологический процесс, качество распределения.

Диссертационная работа посвящена к разработке распределителя потока семян и обоснованию основных параметров, обеспечивающие повышение качества распределения семян на посевной площади, повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур.

Изложены цели и задачи теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию технологического процесса и основных параметров функционирования распределителя потока семян. Практическое применение распределителя позволяет повысить качество распределения семян по посевной площади.

Производственная проверка подтвердила адекватность теоретических и экспериментальных исследований. Экономическая эффективность от применения посевной машины с усовершенствованными экспериментальными рабочими органами: распределителями потока семян с конусными делителями в комплекте с многосекционными сошниками составляют: при посеве лука 19400 сом/га и люцерны – 4230 сом/га.

Результаты исследований внедрены в сельскохозяйственное производство и в учебный процесс инженерно-технического факультета Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина.

05.20.01 - Айыл чарбасын механизациялаштыруунун технологиялары жана каражаттары адистиги боюнча техникалык илимдердин кандидаты илимий даражасына изденүүгө Байдолотов Шахим Кубатовичтин «Сепкич машинанын үрөндөрдү бөлүштүргүчүнүн негизги параметрлерин негиздөө» темасындагы диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Өзөктүү сөздөр: айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү, үрөндөрдүн агымын бөлүштүрүү, үрөндөрдүн агымын бөлүштүргүч, бөлгүч, багыттагыч, моделдештирүү, технологиялык процесс, бөлүштүрүүнүн сапаты.

Диссертациялык иш себүү аянтында үрөндөрдү бөлүштүрүүнүн сапатын жакшыртууну, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана дүң жыйымын жогорулатууну камсыз кылуучу үрөндөрдүн агымын бөлүштүргүчтү иштеп чыгууга жана анын негизги параметрлерин негиздөөгө багытталып иштелип чыкты.

Бөлүштүргүчтүн түзүлүшүнүн негизги параметрлери менен технологиялык иш процессин негиздөөдөгү теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн максаты жана милдеттери такталып көрсөтүлдү. Иштелип чыккан бөлүштүргүчтү колдонуу себүү аянты боюнча үрөндөрдү бөлүштүрүүнүн сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет.

Өндүрүштүк сыноолор теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн бири-бирине шайкештигин тастыктады. Өркүндөтүлгөн жумушчу органдар: конустук бөлгүчтүү үрөндөрдүн агымын бөлүштүргүч жана көп секциялуу сошник менен жабдылган себүүчү машинаны колдонуунун экономикалык натыйжалуулугу пиязды себүүдө 19400 сом/га, бедени себүүдө 4230 сом/га ны түздү.

Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары айыл чарба өндүрүшүнө жана К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин инженердик-техникалык факультетинин окуу процессине жайылтылган.

RESUME

of dissertation of Baidolotov Shahim Kubatovich on a topic: “Reasoning of basic parameters of distributor of seeds of seeding machine” for the degree of candidate of technical sciences on specialty 05.20.01 – Technologies and facilities for mechanization of agriculture

Key words: seeding of agricultural plants, distribution of seeds flow, distributor of seeds flow, divider, gathering unit, modeling, technological process, distribution quality.

This thesis work is devoted to design of distributor of seeds flow and reasoning of basic parameters ensuring improvement of quality of distribution of seeds on planted area, increase in productivity and gross yield of agricultural plants.

Goals and tasks of theoretical and experimental studies on reasoning of technological process and basic parameters of functioning of seeds flow distributor are stated. Practical application of distributor allows improving quality of seeds distributor through a planted area.

Production check confirmed appropriateness of theoretical and experimental studies. Economic effectiveness of application of seeding machine with improved experimental working elements: distributor of seeds flow with conic divider completed with multisection coulter is: at seeding of onion – 19400 KGS/ha and lucerne – 4230 KGS/ha.

Results of investigation were implemented in agricultural production and educational process of the Department of Engineering of the Kyrgyz National Agrarian University named after K.I. Skryabin.