НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ

Диссертационный совет Д 05.11.043

На правах рукописи

УДК 629.113.592.6

Алиев Шамшод Сангинович

Оценка приспособленности автомобилей
к суровым горным условиям эксплуатации

по расходу топлива

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек-2012

Работа выполнена в Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими.

| Научный руководитель: |  | доктор технических наук, профессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | Турсунов А.А. |
| Официальные оппоненты: |  | доктор технических наук, профессор |
|  |  | Маткеримов Т.Ы. |
|  |  | кандидат технических наук, доцент |
|  |  | Суюнтбеков И.Э. |
| Ведущая организация: |  | Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина |

Защита состоится «21» сентября 2012 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 05.11.043 Национальной академии наук Кыргызской Республики при Институте машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720055, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Скрябина, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института машиноведения Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Ваши отзывы на автореферат в 2-х экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять в адрес Института машиноведения, а также по e-mail: imash_kg@mail.ru. Телефон для справок: (0312) 541149, факс: (0312) 562785.

Автореферат разослан «18» августа 2012 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета, к.т.н., с.н.с. |  | Квитко С.И. |
| --- | --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Актуальность проблемы. Горы покрывают 27 % поверхности земли,  являются домом для 12 % населения земного шара и более 50 % использует горные ресурсы. В условиях Таджикистана, где более 93 % территории занимают горы, применение автомобилей является не только экономически целесообразным, но и  во многих случаях  технически единственно возможным средством передвижения.

Существенное снижение эксплуатационной эффективности автомобилей из-за комплексного воздействия дорожных и природно-климатических факторов обосновывает необходимость установления закономерностей изменения их эксплуатационных свойств, прежде всего, топливной экономичности в зависимости от параметров горной среды и создания методологических основ систем корректирования нормативов для более детального учета условий эксплуатации.

Вместе с тем, анализ литературных источников в области автомобильного транспорта показывает, что задача комплексного  исследования неблагоприятных воздействий параметров среды на топливную экономичность автомобилей в суровых горных условиях Таджикистана с позиций теории приспособленности изучена недостаточно.

Изложенное подтверждает, что тема диссертационного исследования является актуальной и направлена на решение научно-практической задачи, имеющей важное народнохозяйственное значение для Таджикистана.

Цель работы: повышение эффективности эксплуатации автомобилей на основе оценки уровня приспособленности автомобилей, выявления и практического использования закономерностей влияния суровых горных условий эксплуатации на расход топлива.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Произвести адаптацию универсальной шкалы суровости условий эксплуатации к предмету исследования.

- Разработать комплексный показатель суровости горных регионов, позволяющий учитывать совместное влияние различных факторов условий эксплуатации.

- Установить закономерность изменения и механизм влияния  параметров среды на расход топлива автомобилями в суровых горных условиях эксплуатации.

- Разработать методику корректирования норм расход топлива автомобилями при адекватном учете изменения термодинамических параметров среды в суровых горных условиях.

- Оценить уровни приспособленности автомобилей разных марок и моделей и провести их сравнительный анализ.

Научная новизна работы:

- универсальная шкала суровости условий эксплуатации адаптирована  к предмету исследования;

- впервые установлена закономерность влияния горных условий эксплуатации на формирование расхода топлива автомобилями разработкой многофакторной модели приспособленности, описывающая совместное влияние высоты местности над уровнем моря,  температуры, давления и плотности воздуха на расход топлива автомобилей  в горных условиях эксплуатации;

- установлена закономерность изменения коэффициентов приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива;

- разработана новая методика дифференцированного корректирования норм расхода топлива с учетом приспособленности автомобилей к горным условиям эксплуатации;

- получена теоретическая зависимость расхода топлива от аэродинамического сопротивления воздуха, позволяющая оценить приспособленность автомобилей к скоростному режиму движения (аэродинамическому сопротивлению воздуха) по расходу топлива.

Основные положения, выносимые на защиту:

- комплексный показатель суровости горных регионов, позволяющий учитывать совместное влияние различных факторов условий эксплуатации  - общий интегральный индекс суровости;

- закономерность изменения коэффициентов приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива;

- многофакторная модель приспособленности автомобиля, описывающая совместное влияние высоты местности над уровнем моря,  температуры, давления и плотности воздуха на расход топлива в горных условиях эксплуатации;

- методика оценки приспособленности автомобилей к скоростному режиму движения (аэродинамическому сопротивлению воздуха) по расходу -  фактор обтекаемости;

- методика дифференцированного корректирования норм расхода топлива с учетом приспособленности автомобилей к горным условиям эксплуатации.

Практическая значимость работы:

- создание системы экономии топлива автомобилей при их эксплуатации в суровых горных условиях.

- предложенные корректирующие коэффициенты уточнения норм расхода топлива в суровых горных условиях эксплуатации;

- установление механизма влияния экстремальных природно-климатических условий горного региона на расход топлива в условиях автотранспортных предприятий.

Реализация результатов исследования. Основными сферами реализации научных и практических результатов исследований являются:

- АТП системы Министерство транспорта РТ;

- пассажирское автотранспортное предприятие ОАО «Сорбон» г. Худжанда Согдийской  области;

- Результаты исследования используются в учебном процессе при подготовке специалистов в области технической эксплуатации автотранспортных средств Таджикским техническим университетом им. акад. М.С. Осими.

Достоверность результатов подтверждается использованием научного системного подхода; большим объемом экспериментальных  данных, полученных наблюдением и обработанных статистически; их сопоставлением с результатами других авторов и полученными при использовании разработанных методик; справкой о внедрении и полученным экономическим эффектом.

Личный вклад соискателя заключается:

- в проведении обзора и анализа работ повышению эффективности эксплуатации автомобилей на основе оценки уровня их приспособленности к суровым горным условиям по расходу топлива;

- в разработке теоретико-методических положений для элементов научной новизны исследования, новых методик, математических моделей и подходов на всех этапах выполнения диссертации;

- в непосредственном участии в реализации результатов теоретических исследований и разработке инженерных решений, имеющих практическую значимость;

- в разработке рекомендаций по повышению эффективности технической эксплуатации автомобилей на основе оценки уровня их приспособленности автомобилей к суровым горным условиям по расходу топлива.

Апробация работы.  Материалы диссертации докладывались и обсуждались на научно–практических конференциях Таджикского технического университета; международных научно-технических конференциях: "Транспорт: экономика, инженерия и менеджмент" (г. Кишинев, 2009); “Перспективы развития науки и образования в XXI веке” (г. Душанбе, 2007);  “Научно-технический прогресс и развитие инженерной мысли в  XXI веке” (г. Худжанд, 2007); I–й республиканской  научно-практической конференции “Из недр земли до горных вершин”, (г. Чкаловск, 2007); «Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствования технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ» (г. Душанбе, 2011).

Публикации.  Основные научные и практические результаты диссертации изложены в 17 публикациях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, общих выводов, приложений и списка использованной литературы. Содержит 139 страницу машинописного текста, 23 рисунков и 30 таблиц. Список литературы включает 127 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность решаемой задачи, дана общая характеристика выполненной работы, изложены цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна и практическая ценность работы, приведены сведения о результатах ее апробации, внедрении и основные положения, выносимые автором на защиту.

Первая глава посвящена анализу состояния вопроса. Автомобильный  транспорт Республики Таджикистан работает в трех специфических условиях: жарком климате, весьма близком  к сухому тропическому климату; в районах с горными автомобильными дорогами и в высокогорье, где абсолютные отметки дорог достигают до 4800 м над уровнем моря.

В этих условиях значительно ухудшается топливная экономичность автомобилей. Для изучения топливной экономичности автомобилей в сложных дорожно-климатических  условиях целесообразно применять как теоретические, так и экспериментальные методы исследования.

Недостаточная приспособленность конструкций стандартных автомобилей к работе в горных условиях в значительной мере снижает эффективность автоперевозок и безопасность движения. Одним из негативных последствий не учета степени приспособленности автомобилей к условиям эксплуатации является установление нормативов существенно отличающихся от фактических данных.

Вторая глава посвящена аналитическим исследованиям.

Адаптация универсальной шкалы суровости к расходу топлива автомобиля в горных условиях эксплуатации. При эксплуатации автомобилей в суровых условиях значительно изменяется эффективность его работы. Под суровыми условиями понимаются те, которые отличаются от стандартных (нормальных) условий для данного автомобиля. В качестве показателя может быть использован безразмерный индекс суровости (от латинского “rigor” – суровый)  R, предложенный проф. Л.Г. Резником, представляющий собой количественный показатель степени отличия условий эксплуатации от стандартных.

Для удобства практического применения и более точной оценки суровости весь диапазон высоты местности над уровнем моря предлагается разделить на десять интервалов (табл. 1) и охарактеризовать их как интервалы суровости.

Таблица 1- Классификация среды функционирования автомобилей

в горных условиях Таджикистана

| № п/п | Тип рельефа местности | Высота местности над уровнем моря, м | Наименование интервала |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Равнинный | До 200 | умеренный I |
| II | Слабохолмистый | 201-300 | умеренный II |
| III | Холмистый | 301-500 | мало суровый I |
| IV | Гористый | 501…1000 | мало суровый II |
| V | Низкогорье | 1001…1500 | умеренно суровый I |
| VI | Среднегорье | 1501…2000 | умеренно суровый II |
| VII | Горный I | 2001…2500 | суровый I |
| VIII | Горный II | 2501…3000 | суровый II |
| IХ | Высокогорный I | 3001…3500 | очень суровый |
| Х | Высокогорный II | 3501…4000 и выше | наиболее суровый |

Исходя из предельных значений высоты местности над уровнем моря (от 500 до 5000 м), которые имеют место при эксплуатации автомобилей в Республике Таджикистан, произведена адаптация универсальной шкалы суровости к конкретному объекту (рис. 1).

На базе адаптированной шкалы суровости определены интервалы  суровости при эксплуатации автомобилей в горных условиях  Таджикистана (рис.2).

Приняты следующие границы адаптированной универсальной шкалы суровости: для высоты местности над уровнем моря 500 м, суровость условий эксплуатации – 0 R, для высоты местности над уровнем моря  5000 м, суровость условий эксплуатации – 12 R. Каждый балл суровости R соответствует 400 м.

Методика многокритериальной оценки суровости горных условий эксплуатации. В работе, используя методику проф. Л.Г. Резника, сделана попытка оценить суровость горных условий эксплуатации с

Рис. 1. Адаптация  универсальной  шкалы суровости к

горным условиям эксплуатации автомобилей

Рис. 2. Интервалы  суровости  при эксплуатации автомобилей

в горных условиях  Таджикистана

учетом изменения не только температуры, но и давления и плотности воздуха, а также высоты местности над уровнем моря. Методология интегральной оценки суровости условий предусматривает использование аддитивной математической модели. В этом случае общий интегральный индекс суровости условий эксплуатации R определяется выражением:

,	    			(1)

где  - индекс суровости условий эксплуатации по высоте местности над уровнем моря, давлению, температуры и плотности воздуха, соответственно.

Алгоритм методики многофакторной оценки суровости горных условий эксплуатации предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:

- Определение значимых внешних воздействующих факторов – Xi.

- Определение диапазона изменения факторов – [Ximin, Ximax].

- Введение безразмерных баллов суровости каждого фактора - RXi.

- Выбор предельных значений индекса суровости факторов – Rmin, Rmax.

- Выбор и обоснование число интервалов переменных факторов условий эксплуатации – m.

- Расчет  индекса суровости факторов Ri по интервалам.

- Определение интегрального индекса суровости при одновременном действии n переменных факторов X1, X2, … , Xn:

R=R1+R2+...+Rn=i=1nRi.

- Определение максимального значения интегрального индекса суровости Rmax=i=1nRimax.

- Анализ результатов и разработка мероприятий по снижению негативного воздействия суровых условий эксплуатации.

Для упрощения практического использования необходимо определить рациональные интервалы суровости горных условий эксплуатации. Выдвигается гипотеза о существовании четырех интервалов суровости. Величина интервалов определяется по правилу Стерджесса:

ΔCh=Cmax−Cmin1+3,32⋅Ig(Cmax) ,   			 (2)

где ΔCh - величина интервала суровости, Сmax, Cmin – верхняя и нижняя граница суровости горных условий эксплуатации соответственно, балл.

Для перевода значений показателей  горной среды в безразмерные  баллы суровости предлагается использовать следующие выражения  (табл.2).

Предложенная аддитивная математическая модель интегрального индекса суровости позволяет заменить практически неограниченное число внешних факторов одним интегральным показателем.

Таблица 2 - Переводные формулы показателей горной среды  в безразмерные  баллы суровости

| № | Показатель | Формула индекса суровости , Ri | Интервал показателей | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота местности над уровнем моря | Rн=2,5∙Н -0,5 | (0,2 ; 5,0] | км |
| 2 | Давление атмосфер-ного воздуха | Rр=20(1-10∙Р) | [0,1013;0,040) | МПа |
| 3 | Плотность воздуха | Rρ=24,6-20,17∙ρ | [1,225; 0,625) | кг/м3 |
| 4 | Температура воздуха | Rt=0,2∙t | (0 ; 60] | оС |

Количественная оценка приспособленности автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива. Для количественной оценки приспособленности используется коэффициент приспособленности:

Кge=g0gh,  				 (3)

где g0 – значение расхода топлива при стандартных условиях, л/100 км; gh – значение расхода топлива при горных условиях эксплуатации, л/100 км.

Коэффициент приспособленности  изменяется в пределах от 0 до 1. Если = 0, то автотранспортное средство (АТС) совершенно не приспособлено к данным условиям работы. Если = 1, то показатели эксплуатационных свойств АТС соответствуют номинальным значениям.

До настоящего момента не установлена закономерность изменения коэффициента приспособленности АТС к горным условиям эксплуатации по расходу топлива.

Закономерности изменения коэффициентов приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива: Используя общеизвестную полуэмпирическую формулу проф. В.В. Махалдиани для приведения эффективного удельного расхода топлива к нормальным атмосферным условиям, получены аналитические выражения для расчета коэффициентов приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива.

Для автомобилей с бензиновым двигателем (карбюраторные) возможны следующие режимы:

а)  при  α≠const - непостоянстве  коэффициента избытка воздуха (неизменная регулировка карбюратора)

,         (4)

где

Кр=μ=РНР0;      КТ=β=ТНТ0;     КТ=1−βh

;

б)  при α = соnst -  в случае корректирования горючей смеси:

(5)

Для автомобилей с дизельным двигателем с использованием нижеследующей формулы:

и    выражения     ,  получим:

а) при неизменной  регулировке  топливного насоса α≠const

КГОРge=1−1КТКТ−11000⋅рiVin⋅rк120⋅MeUтрϑa1−Кр0,026КТ0,026.	(6)

б) при  α = cоnst, то есть, когда при изменении высоты над уровнем моря соответственно будет изменяться  регулировка топливного насоса и будет обеспечено постоянство  коэффициента избытка воздуха α:

.

(7)

Математическая модель влияния суровых горных условий эксплуатации на коэффициент приспособленности автомобилей по расходу топлива. С учетом высоты местности над уровнем моря, давления, плотности и температуры окружающего воздуха математическая модель формирования расхода топлива автомобиля в горных условиях будет иметь вид:

qi=fqi0,h,Кhi,р,Крi,ρ,Кρi,t,Кti,,

где qi0- номинальный расход топлива; h -  высота местности над уровнем моря; Кhi- приспособленность автомобиля i-ой марки и модели к изменению высоты местности над уровнем моря; p -давление окружающего воздуха;  Кpi -  приспособленность автомобиля  i-ой марки и модели к изменению давлении воздуха; ρ – плотность воздуха; Кρi - приспособленность автомобиля i-ой марки и модели к изменению плотности воздуха; t  - температура окружающего воздуха; Кti-  приспособленность автомобиля i-ой марки и модели к изменению температуры окружающего воздуха.

В качестве рабочих гипотез выдвигаются следующие положения:

-  однофакторной линейной моделью приспособленности можно описать зависимость расхода топлива от индекса суровости по  высоте местности над уровнем моря:

gH=g0+SH0,2+0,4∙RH;			 (8)

-  зависимость расхода топлива от индекса суровости по температуре воздуха описывается типичной квадратичной моделью приспособленности автомобилей к температуре воздуха по расходу топлива

(9)

-  зависимость расхода топлива от индекса суровости по давлению воздуха  описываются  линейной моделью  приспособленности

gp=g0+Sp0,1−0,005∙Rp; 		(10)

-  зависимость расхода топлива  от индекса суровости по плотности воздуха  описываются  линейной моделью  приспособленности

gρ=g0+Sρ1,22−0,05∙Rρ. 		(11)

Закономерность совместного  влияния  температуры, давления и плотности воздуха на расход топлива автомобилей  в горных условиях эксплуатации (высоты местности над уровнем моря)   может быть описана многофакторной моделью  приспособленности

gp=g0+Sp0,1−0,005∙Rp+St293−6∙Rt−T02+Sρ1,22−0,05∙Rρ (12)

Главным элементом нового подхода является совместный учет влияния высоты местности над уровнем моря, давления, плотности и температуры окружающего воздуха и различного уровня приспособленности автомобилей, разных марок и моделей к изменению данных факторов.

Теоретическое описание зависимости расхода топлива автомобилей от аэродинамического сопротивления воздуха. По известному количественному показателю расхода топлива Qs при эксплуатации автомобилей в горных условиях, используя теоретическую зависимость изменения плотности воздуха  от высоты местности над уровнем моря, получено выражение, позволяющее определить значению коэффициента аэродинамического сопротивления Сх:

Сх=2ρо1−βh2,22⋅АρFV2Qs⋅36000⋅ρтηтрgе−Gаfcosα+sinα−maδв.рdVdt.

В качестве показателя приспособленности автомобилей к скоростному режиму движения по расходу топлива, т.е. параметра чувствительности принять фактор обтекаемости (табл. 3).

Таблица 3 - Показатель приспособленности автомобилей

| Уровень приспособленности | Фактор обтекаемости автомобиля, kF | Среднее значение параметра чувствительности, S |
| --- | --- | --- |
| Высокий | 0,25–1,65 | 0,95 |
| Средний | 1,66–3,00 | 2,33 |
| Низкий | 3,01–4,50 | 3,76 |

Значения показателя приспособленности автомобилей к скоростному режиму движения по расходу топлива -  фактор обтекаемости определяется по следующей формуле:

КгорWg=Cх⋅ρв2⋅F=1V2Qs⋅36000⋅ρтηтрgе−Gаfcosα+sinα−maδв.рdVdt.   (13)

В третьей главе определена цель и разработана методика проведения экспериментального исследования. Выдвинутые и разработанные в соответствии с задачами исследования теоретические предпосылки, рабочие гипотезы и методы проверены на основе экспериментальных исследований в конкретных условиях эксплуатации.

Целью экспериментальных исследований в работе является:

- разработка методики отбора факторов, влияющих на изменение расхода топлива в горных условиях;

- установление закономерности изменения и механизма влияния термодинамических параметров горной среды на топливную экономичность разных марок и моделей автомобилей;

- определение зависимостей показателей топливной экономичности автомобилей от высоты местности над уровнем моря;

- экспериментальная оценка степени приспособленности автомобилей к суровым горным условиям эксплуатации по расходу топлива;

- апробация методики дифференцированного метода корректирования линейных норм расхода топлива с учетом приспособленности автомобилей к суровым горным условиям эксплуатации.

На основе анализа научных работ в области эксплуатации автомобильного транспорта теоретически уточнена классификация факторов, влияющих на расход топлива автомобилей в горных условиях эксплуатации. Оценка влияния действующих факторов на расход топлива методами экспертного опроса показала, что среди факторов первого уровня наиболее значимыми являются конструкционные факторы – 30,3 %, далее идут эксплуатационные факторы – 29,7 %, организационные факторы – 19 %, технологические факторы – 11,3 % и природно-климатические факторы – 9,7 %.

На основе использования основных принципов экспертного анализа разработана методика экспертного опроса для оценки степени приспособленности автомобилей конкретных марок и моделей к горным условиям по расходу топлива. Вычислено обобщенное мнение экспертов, рассчитано значение комплексного коэффициента приспособленности автомобилей представленных марок и моделей в каждом представительном интервале суровости горных условий эксплуатации.

При оценке топливной экономичности выбран эксплуатационный метод, дающий наиболее достоверные результаты и более полное представление о функционировании элементов автомобиля в целом. При выполнении замеров расхода топлива учитывались рекомендации ГОСТ 20.306–90 «Топливная экономичность АТС. Номенклатура показателей и методы испытания». Анализ полученных данных проводился с применением программ “Microsoft Excel” и “Statistica”.

В четвертой главе произведен анализ результатов аналитических  и  экспериментальных исследований, изложены пути практического использования полученных результатов, и оценена их эффективность.

Выявлены рациональные интервалы суровости горных условий
эксплуатации по температуре, давлению и плотности воздуха,  также высоты над уровнем моря (табл. 4).

Таблица 4 - Рациональные интервалы суровости по высоте местности над уровнем моря, давление, плотности и температуры воздуха

| Наименование интервала суровости |  |  | Умеренный | Умеренно - Суровый | Суровый | Очень суровый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервалы суровости | Давление воздуха, МПа | Интервал давле-ний воздуха, МПа | 0,100÷0,085 | 0,085÷0,070 | 0,070÷0,055 | 0,055÷0,040 |
|  |  | Среднее давление интервала, МПа | 0,0925 | 0,0775 | 0,0625 | 0,0475 |
|  | Плотность воздуха, кг/м3 | Интервал плот-ностей, кг/м3 | 1,220÷1,075 | 1,075÷0,925 | 0,925÷0,775 | 0,775÷0,625 |
|  |  | Средняя плотность, кг/м3 | 1,150 | 1,000 | 0,850 | 0,700 |
|  | Температура воздуха, оС | Интервал температур, °С | 0…+15 (-0…-15) | +15…+30 (-15…-30) | +30…+45 (-30…-45) | +45…+60 (-45…-60) |
|  |  | Средняя температура, °С | + 7,5 (- 7,5) | + 22,5 (- 22,5) | + 37,5 (- 37,5) | + 52,5 (- 52,5) |
|  | Высота, км | Интервал высот местности, км | 0,2…1,4 | 1,4…2,6 | 2,6…3,8 | 3,8…5,0 |
|  |  | Средняя высота интервала, км | 0,6 | 2,0 | 3,2 | 4,4 |
| Интервал суровости, R |  |  | 0…3 | 3…6 | 6…9 | 9…12 |
| Средняя суровость интервала, R |  |  | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 10,5 |

Результаты расчета интегрального индекса суровости приведены в табл. 5.

Определены численные значения коэффициентов приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива для автомобилей  разных марок и моделей аналитическим путем с использованием формул (4)…(7) и значений расхода топлива, приведенных в нормативно-технической документации.

Исходя из значений коэффициента приспособленности,  автомобили распределены по трем уровням приспособленности (табл. 6).

Таблица 5 - Расчет интегрального индекса суровости

| Номер интервала | Наименование интервала суровости | Средняя суровость по высоте местности над уровнем моря, R | Средняя суровость по температуре воздуха, R | Средняя суровость по давлению воздуха, R | Средняя суровость интервала по плотности воздуха, R | Интегральный индекс суровости, R∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умеренный | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| 2 | Умеренно-суровый | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 |
| 3 | Суровый | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 30 |
| 4 | Очень суровый | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 42 |

Таблица 6 - Уровни приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива

| Наименование уровня приспо-собленности | Значения коэффициента приспособленности автомобиля при: |  | Марка и модель автомобиля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | α=const |  |
|  | Для АТС с дизельным ДВС |  |  |
| Высокий | 0,990 | 0,955 | Вольво F 89-32 |
|  | 0,980 | 0,950 | M-Benz 2232 |
| Средний | 0,979 | 0,940 | КамАЗ-53212 |
| Низкий | 0,977 | 0,937 | МАЗ-53352 |
|  | Для АТС с карбюраторным ДВС |  |  |
| Высокий | 0,922 | 0,973 | ГАЗ-3102 |
| Средний | 0,918 | 0,969 | ВАЗ-2121 |
| Низкий | 0,900 | 0,949 | УАЗ-451 |

Значения показателя приспособленности автомобилей к скоростному режиму движения по расходу топлива - фактор обтекаемости - для некоторых марок и моделей определены по формуле (13) и приведены в табл.7.

Таблица 7 - Показатель  приспособленности автомобилей  к скоростному режиму  движения -  фактор обтекаемости

| № п/п | Марка автомобиля | Фактор обтекаемости автомобиля, kF | Уровень приспо-собленности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАЗ-2121 "Нива" | 0,860 | Высокий |
| 2 | ГАЗ-3102 Волга | 0,808 | Высокий |
| 3 | Mitsubishi Pajero | 0,759 | Высокий |
| 4 | Mercedes-Benz С 180 | 0,744 | Высокий |
| 5 | Opel Vectra 1,8 | 0,638 | Высокий |
| 6 | УАЗ-451М | 2,856 | средний |
| 7 | КамАЗ-53212 | 4,224 | Низкий |
| 8 | МАЗ-5335 | 3,750 | Низкий |
| 9 | Вольво F – 89-32 | 3,540 | Низкий |
| 10 | Mercedes-Benz 1735 | 3,804 | Низкий |

Определены численные значения  параметров чувствительности  математических моделей (8)…(12)  для автомобилей  разных марок и моделей. В качестве примера ниже приведено определение параметра суровости влияния давление, плотности и температуры воздуха по расходу топлива  в горных условиях от высоты местности  над уровнем моря на расход топлива для автомобиля КамАЗ-5320.

Влияние параметров горной среды на расход топлива для автомобиля КамАЗ-5320:

- давление воздуха gPh=24+20,498−202,36∙Ph;

- плотности воздуха gρh=24+15,345−12,578∙ρh;

- температуры воздуха  gth=24−0,0346∙th−7,43792−6,6213;

- высота местности над уровнем моря: gH=24+0,0014∙h.

Закономерность  совместного  влияния  температуры, давления и плотности воздуха на расход топлива автомобилей  в горных условиях эксплуатации (высоты местности над уровнем моря)  может быть описана многофакторной моделью  приспособленности

gгор=24+20,498−202,36∙Ph+15,345−12,578∙ρh−0,0346∙th−7,43792+67,6213.	Проверка согласия экспериментального распределения результатов измерений с теоретическими расчетами проведена по критерию согласия Фишера. Уровень адекватности полученных математических моделей составляет 0,9756…0,9928.

Определение «плотности высоты» при эксплуатации автомобилей в горных условиях. Понятие «плотности высоты» представляет собой график изменения температуры, давления и плотности воздуха в зависимости от высоты. Комплексное влияние параметров среды в горных регионах определяется коэффициентом сложности горной среды Кгор на базе выявленных закономерностей.

Рис. 3. Коэффициенты изменения давления, плотности и температура атмосферного воздуха по высоте местности над уровнем моря

Коэффициент сложности горной среды Кгор предусматривает перемножение частных коэффициентов, поскольку его значения должны учитывать эффекты взаимодействия факторов при совокупном характере их воздействия на АТС (рис. 3): Кгор=КТ⋅Кр⋅Кρ.                          (14)

Корректирование норм расхода топлива в горных условиях эксплуатации АТС. Действующие нормативы расхода топлива адекватно не отражают реальные горные условия, особенно при высоте местности более 3000 м над уровнем моря. Кроме того, установлены широкие пределы в высотных интервалах, что ведёт к искажению реальной картины. Для более точного учета влияния основных параметров горной среды (атмосферно–климатические условия и рельеф местности) на топливную экономичность, необходимо основную и дополнительную норму расхода топлива увеличить на величину, равную   Kгор=gгорg0. Значения корректирующего коэффициента приведены в табл.8 и на рис.4.

Таблица 8 - Значения корректирующего коэффициента Кгор

| H, м | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кgгор | 1,007 | 1,203 | 1,388 | 1,550 | 1,702 | 1,839 | 1,970 |

Рис. 4. Коэффициент корректирования норм расхода топлива в зависимости от высоты над уровнем моря

Результаты исследования позволяют аргументировано выбрать марки и модели автомобиля, наиболее приспособленного для эксплуатации в горных условиях, определить условия движения, при которых топливная экономичность будет оптимальной и объективно нормировать расход топлива для конкретных условий эксплуатации.

Пути практического использования результатов исследования рассмотрены также в следующих аспектах: прогнозирование количества дней до проведения очередного технического обслуживания (ТО); прогнозирование остаточного ресурса автомобиля; определение остаточного ресурса двигателя до капитального ремонта (КР); определение коэффициента корректирования норм пробега до КР; определение коэффициента корректирования норм расхода запасных частей; определение остаточного ресурса кузова автомобиля, определение потребности в запасных частях по показателю расходования ресурса и установлении норматива, регламентирующего периодичность проведения ТО автомобилей.

Экономический эффект получается за счет объективного нормирования, учитывающего различные уровни приспособленности и определяется разностью расхода топлива в горных условиях по действующей системе и по предложенной дифференцированной системе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе выполненных исследований дано новое решение важной научно-практической задачи повышения эффективности использования автотранспортных средств на основе оценки уровня приспособленности автомобилей, выявления и практического использования закономерностей влияния суровых горных условий эксплуатации на расход топлива.

По результатам работы можно сделать следующие выводы.

1. Произведена адаптация универсальной шкалы суровости условий эксплуатации к предмету исследования. Приняты следующие границы адаптированной универсальной шкалы суровости: высота местности над уровнем моря 500 м (суровость условий эксплуатации – 0 R) и  5000 м (суровость условий эксплуатации – 12 R). Каждый балл суровости R соответствует 400 м.

2. На основе правила Стерджесса подтверждена гипотеза о существовании четырех интервалов суровости горных условий эксплуатации: умеренного [0 R; 3R], умеренно сурового (3 R; 6 R], сурового (6 R; 9 R] и очень сурового (9 R; 12 R]. Выявлены рациональные интервалы суровости по высоте местности над уровнем моря, давление, плотности и температуры воздуха. Для перевода значения показателей  горной среды в безразмерные баллы суровости получены следующие выражения: высота  местности над уровнем море, км - Rн=2,5Н -0,5; давление атмосферного воздуха, МПа - Rр=20(1-10Р); плотность воздуха,  кг/м3 - Rρ=24,6-20,17ρ и температура  воздуха, оС -  Rt=0,2t.

3. Предложен новый комплексный показатель суровости горных регионов, позволяющий учитывать совместное влияние различных факторов условий эксплуатации  - общий интегральный индекс суровости условий эксплуатации R=Rh+Rp+Rt+Rρ.

4. По установленным закономерностям изменения коэффициентов приспособленности  автомобилей к горным условиям эксплуатации по расходу топлива определены их численные значения для автомобилей  разных марок и моделей. Выявлена принадлежность каждой исследуемой модели автомобилей к одному из трех уровней приспособленности по расходу топлива в суровых горных  условиях эксплуатации,  исходя из значений коэффициента приспособленности.

5. Установлена закономерность изменения и механизм совместного влияния  параметров горной среды (высота местности над уровнем моря,  температура, давление и плотности воздуха) на формирование расхода топлива автомобилями в суровых горных условиях эксплуатации. Получена многофакторная математическая модель  совместного учета  влияния природно-климатических факторов на расход топлива автомобилей в горных условиях эксплуатации. Доказана адекватность и определены численные значения  параметров чувствительности  математических моделей для автомобилей  разных марок и моделей.

6. Получена теоретическая зависимость между расходом топлива  и аэродинамическим сопротивлением, позволяющая по известным количественным показателям расхода топлива для заданных участков дороги, получить полную оценку по изменению аэродинамических свойств автомобиля. Определены значения показателя приспособленности автомобилей к скоростному режиму движения по расходу топлива - фактор обтекаемости для исследуемых марок и моделей.

7. Дано определение «плотности высоты» при эксплуатации автомобилей в горных условиях, представляющее собой график изменения температуры, давления и плотности воздуха в зависимости от высоты. Комплексное  влияние параметров среды (давление, плотность и температура воздуха) в горных регионах определяется коэффициентом сложности горной среды Кгор на базе выявленных закономерностей: .

8. Сформирована система экономии топлива на основе разработанной методики дифференцированного корректирования норм расхода топлива при эксплуатации автомобилей в суровых горных условиях в зависимости от параметров горной среды и различного уровня приспособленности автомобилей к их изменению.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в работах:

- Алиев Ш.С. Реализующий алгоритм управления плановым ремонтом автомобилей в условиях эксплуатации [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов, Ф.М. Махмудова, И.Т. Башиков //Матер. II–й Междунар.научн.-практ. конф. Душанбе, 2007. - С. 173-175.

- Алиев Ш.С. Экономические методы управления надежностью автомобилей в эксплуатации [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов, Ф.М. Махмудова // Материалы I–й Республиканской  научно-практической конференции.  Чкаловск: ГМИТ, 2007. - С. 58-60.

- Алиев Ш.С.  Адаптивность автомобилей к условиям эксплуатации [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов, Ф.М. Махмудова / Матер. I–й Междунар.научн.-практ. конф. Худжанд, 2007.- С. 83-85.

- Алиев Ш.С. Проблемные ситуации в процессе управления технической готовностью автомобилей [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов, Ф.М. Махмудова, А.М. Умирзаков // Матер. III-й Междунар.научн.-практ. конф. Тадж. техн. ун-т, Душанбе,2008.-С. 151-153.

- Алиев Ш.С. Исследование причин возникновения  отказов автомобилей в горных условиях эксплуатации [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. О.С. Ниезов, Дж.Ш. Тошев // Тадж. техн. ун-т, Душанбе, 2008. - С.  132-133.

- Алиев Ш.С. Дифференцированная система корректирования норм расхода топлива автомобилей в горных местностях [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов // Вестник ТаджТУ, №3, Душанбе, 2008. - С. 70-73.

- Алиев Ш.С. Разработка оценочных критерий предпочтительности АТС для эксплуатации в горных условиях [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов, Р.А. Давлатшоев//Матер. Междунар.научн.-практ. конф. Молдова, Кишинев:Технический университет Молдовы, 2009. - С. 198-200.

- Алиев Ш.С. Исследование влияния аэродинамического сопротивления воздуха на расход топлива автомобилей [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов // Вестник ТаджТУ № 2, Душанбе, 2009. - С. 35-37.

- Алиев Ш.С. Теоретическое описание зависимости расхода топлива автомобилей от аэродинамического сопротивления воздуха  [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов // Вестник Таджикского национального  университета № 3. Душанбе, 2010.  -С. 137-141.

- Алиев Ш.С. Проверка однородности статистического материала о надежности автомобилей [Текст] / Ш.С. Алиев,  Ф.М Махмудова // Матер. IV-й Междунар.научн.-практ. конф. ТаджТУ,  Душанбе, 2010. - С. 104-106.

- Алиев Ш.С Управление нормативами технической эксплуатации автомобилей в горных условиях  [Текст] / Ш.С. Алиев, А.А. Турсунов А.М. Умирзаков М.А Абдуллоев // Матер. V-й Междунар.научн.-практ. конф.  Часть 1.Душанбе, 2011. - С. 221-224.

- Алиев Ш.С. Адаптация универсальной шкалы суровости к расходу топлива автомобиля в горных условиях эксплуатации [Текст]/Ш.С. Алиев,  А.А. Турсунов  / Наука и новые технологии. № 5 Бишкек, 2011. С. 34-36.

- Алиев Ш.С. Определение коэффициента учета изменения удельного эффективного расхода  в горных условиях [Текст] / Ш.С. Алиев  / Наука и новые технологии №5  Бишкек, 2011. - С 29-31.

- Алиев Ш.С.  Анализ существующих систем корректирования норм расхода топлива на автомобильном транспорте  [Текст] / Ш.С. Алиев / Известия Вузов / Бишкек, 2011. - С 44-47.

- Алиев Ш.С.  Определение «плотности высоты» при эксплуатации автомобилей в горных условиях  [Текст] / Ш.С. Алиев,  А.А. Турсунов/ Известия Вузов/. Бишкек, 2011. - С. 29-31.

- Алиев Ш.С. Оценка приспособленности автомобилей к суровым горным условиям эксплуатации по расходу топлива [Текст] / А.А. Турсунов, Ш.С. Алиев // Матер. VII–й Междунар.научн.-практ. конф. Пенза: ПГУАС, 2012. - С. 231-234.

- Алиев Ш.С. Коэффициент приспособленности автомобилей к горным условиям эксплуатации [Текст] / Ш.С. Алиев // Матер. междунар. научн.-практ. конф. Тадж. технол. ун-т, Душанбе, 2012. - С. 159-161.

Алиев Шамшод Сангиновичтин 05.22.10 – унаа каражаттарын эксплуатациялоо адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденүү үчүн «Күйүүчү майдын сарпталышын эксплуатациялоо боюнча катаал тоо шартында автомобилдердин ылайыкташуусун баалоо» темасындагы диссертациялык ишине берилген

КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Негизги сөздөр: автомобилдердин ылайыкташуусу, катаалдык, тоолуу шарттарда эксплуатациялоо, күйүүчү майдын сарпталышы.

Изилдөө объектери: ар кандай ылайыкташкан автомобилдердин катаал тоолуу шарттардын таасиринде күйүүчү майдын сарпталуусунун өзгөрүү процесстери.

Иштин максаты: автомобилдердин ыңгайлашуу деңгээлин баалоо негизинде автомобилдердин эксплуатациялоо эффектисин жогорулатуу,  күйүүчү майдын сарпталуусун катаал тоо шартында эксплуатациялоодо мыйзам ченемдүүлүк таасирин табуу жана колдонуу практикасы.

Изилдөө ыкмалары жана аппараттар. Убакыт – боштугундагы сапаттык калыптануу концепция ыкмалары, системалык талдоо экспериментин пландоо, математикалык статистика жана божомолдуулук теория ыкмалары колдонду. Күйүүчү майдын сарпталуусун ченөөдө ГОСТ 20.306–90 көрсөтмөлөрү эске алынды. Изилдөөдө күйүүчү майдын деңгээлин баалоо үчүн УСВ ПВМИ.296582.001 прибору колдонулду. Андан тышкары ултразаманбап профессионалдык диагностикалоочу "Carman Scan VG+" жана газталдагыч "АВТОТЕСТ-02.02", "АВТОТЕСТ-02.03" аппараттары колдонулду.

Негизги жыйынтыктар. Изилдөө предметине карата эксплуатациялоо шарттарынын катаалдыгына ыңгайлашуунун универсалдык өлчөгүчү өндүрүлгөн; тоолуу региондордун катаалдыгынын комплекстик көрсөткүчтөрү сунушталган; катал тоолуу шарттарда эксплуатациялоодо автомобилдердин күйүүчү майдын сарпталуусуна чөйрөнүн көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү мыйзам ченемдүүлүгү жана таасир этүү механизмдери орнотулган; күйүүчү майдын сарпталышынын нормаларын түзөтүү ыкмалары иштелип чыкты; катаал тоо шарттарына ар кандай маркадагы жана моделдеги автомобилдердин ыңгайлашуу деңгээлин баалоо өндүрүлдү.

Колдонуу боюнча сунуштар. Күйүүчү майдын сарпталуусун башкаруудагы ресурс үнөмдөөчү технологияны иштеп чыгууда жана тоолуу шарттарда эксплуатациялоодо автомобилдердин ыңгайлашуусун эсепке алуу менен автотранспорт ишканаларында күйүүчү майдын сарпталышынын нормаларын түзөтүү үчүн колдонулушу мүмкүн.

Колдонуу аймагы: автотранспорт ишканалары жана автотранспорт заводдору.

РЕЗЮМЕ

диссертации Алиева Шамшода Сангиновича на тему: «Оценка приспособленности автомобилей к суровым горным условиям эксплуатации по расходу топлива»  на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта

Ключевые слова: приспособленность автомобилей, суровость, горные условия эксплуатации, расход топлива.

Объект исследования: процесс изменения расхода топлива под влиянием суровых горных условий эксплуатации для автомобилей с различным уровнем приспособленности.

Цель работы: повышение эффективности эксплуатации автомобилей на основе оценки уровня приспособленности автомобилей, выявления и практического использования закономерностей влияния суровых горных условий эксплуатации на расход топлива.

Методы исследования и аппаратура. Использовались методы пространственно-временной концепции формирования качества, методы системного подхода  и системного анализа,  планирование эксперимента, методы математической статистики и теории вероятности. При выполнении замеров расхода топлива учитывались рекомендации ГОСТ 20.306–90. Для оценки уровня топлива в данных исследованиях использовался прибор УСВ ПВМИ.296582.001. Использованы также ультрасовременный профессиональный диагностический аппарат "Carman Scan VG+" и газоанализаторы "АВТОТЕСТ-02.02", "АВТОТЕСТ-02.03".

Основные результаты. Произведена адаптация универсальной шкалы суровости условий эксплуатации к предмету исследования; предложен комплексный показатель суровости горных регионов;  установлена закономерность изменения и механизм влияния  параметров среды на расход топлива автомобилями в суровых горных условиях эксплуатации; разработана методика корректирования норм расхода топлива; произведена оценка уровня приспособленности автомобилей разных марок и моделей к суровым горным условиям эксплуатации.

Рекомендации по использованию. Полученные результаты могут быть внедрены на автотранспортных предприятиях для корректирования норм расхода топлива с учетом приспособленности автомобилей к горным условиям эксплуатации и разработки ресурсосберегающей  технологии управления расходом топлива.

Область применения: автотранспортные предприятия и автомобильные заводы.

SUMMARY

of Aliev Shamshod Sanginovich dissertation on subject: «Assessment of vehicles suitability in harsh mountain conditions on fuel consumption » on competition of a scientific degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.22.10 - Operation of Motor Vehicle

Keywords: suitability of cars, hardness, operation in harsh mountain conditions, fuel consumption.

Objective of research: Process of changing the fuel consumption under the influence of harsh mountain conditions for vehicles with different levels of suitability.

Purpose of research: increase efficiency of operation of cars based on the assessment of the level of suitability of vehicles, identification and practical use of regularities of influence of harsh mountain conditions on fuel consumption.

Research methods and equipment.	In the course of research spatio-temporalconcepts of quality, systematic approach and system analysis, planning of experiment, mathematical statistics and probability theory methods were used.

Main results. An adaptation of the universal scale of hardness of the operating conditions to the subject of research was made; a comprehensive indicator of the hardness of the mountain regions, which allows to consider joint influence of various factors is offered; pattern of change and the mechanism of the impact of environmental parameters on fuel consumption of cars in the harsh mountain conditions is established; norms correction techniques of cars fuel consumption is developed; assessment of level of cars suitability of different brands and models to the harsh mountain conditions is finished.

Recommendations for use. Obtained scientific results can be incorporated into the practice of motor transport enterprises for differential adjustment of the fuel consumption based on car suitability for harsh mountain conditions and development of resource-saving technologies of fuel consumption management.

Dissertation materials also can be used in higher education institutions of an automobile and road specialization during the development of training programs and carrying out classes in disciplines “Vehicle Technical Maintenance”, “Performance characteristics of transportation”, “Cost-effective use of resources in technical inspections and repair works” and “Technical maintenance of cars in special circumstances”.

Field of use: transport enterprises and automotive plants.

Алиев Шамшод Сангинович

Оценка приспособленности автомобилей
к суровым горным условиям эксплуатации

по расходу топлива

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Подписано к печати 16.08.2012г. Формат бумаги 60х841/16.

Бумага офс. Печать офс. Объем 1,75 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №617

_______________________________________________________________

720020 г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 «б»

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова