КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА и АРХИТЕКТУРЫ

им. Н.Исанова

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ К 05.07.360

На правах рукописи

УДК 625.72

САТКЫНАЛИЕВ ТАШБОЛОТ ТУТАНОВИЧ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Специальность  05.23.11- проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек  2009

Работа выполнена в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова

| Научные руководитель: | -доктор технических наук, профессор Р.С. Картанбаев |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | - доктор технических наук, профессор Б.Б. Тельтаев - доктор экономических наук, профессор К.А.Атышев |
| Ведущая организация: | ПИ «Кыргыздортранспроект» |

Защита состоится 26 июня 2009 г. в 16.00 часов на заседании Диссертационного совета К 05.07.360 при Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720020, Бишкек ул. Малдыбаева, 34,б ауд. 1/101.

Факс 10-996-312-54-51-36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры.

Автореферат разослан                                                  «25»    мая 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета                           Маданбеков Н.Ж.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Технический уровень существующих автомобильных дорог Кыргызской Республики не соответствует современным, а тем более перспективным требованиям.

Потребительские свойства автомобильных дорог в настоящее время не позволяют полноценно обеспечить пользователей (участников движения), а во многих случаях не отвечают и функциональному назначению отдельных автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети дорог являются необходимым условием стабилизации, перехода к подъему экономики, обеспечения целостности и национальной безопасности нашей республики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

В период реформирования экономики и социальной сферы республика нуждается в продуманной государственной дорожной политике, основанной на особенностях влияния дорожного хозяйства на ход экономических и социальных процессов в стране. Тем более что именно в этот период ощутимо нарастает дефицит финансового обеспечения дорожного хозяйства и возникает острая потребность в привлечении в отрасль негосударственных инвестиционных ресурсов на основе государственно-частного партнерства.

Создание платных автомобильных дорог в Кыргызстане возможно и встречает понимание пользователей, а также органов представительной и исполнительной власти территорий, однако, низкая покупательная способность населения не позволяет обеспечить полной окупаемости платных автомобильных дорог, поэтому целесообразно применение государственной поддержки в значительных размерах, в т.ч. в виде передачи в коммерческую эксплуатацию существующих и незавершенных строительством объектов при условии их реконструкции, предоставления земель без необходимости ее выкупа, освобождения от налогов, предоставления государственных гарантий по кредитам.

Строительство платных объектов дорожного хозяйства является достаточно перспективным направлением в развитии и создании высококачественной сети автомобильных дорог в горной местности.

Опираясь на богатый опыт строительства и эксплуатации коммерческих объектов дорожного хозяйства за рубежом, необходимо разработать для Кыргызской Республики оптимальные критерии и характеристики, которые позволили бы наиболее успешно и эффективно реализовывать проекты строительства платных автомобильных дорог.

Целью исследования является развитие и дальнейшее усовершенствование методики технико-экономического обоснования строительства платных автомобильных дорог в Кыргызской Республике на основе государственно-частного партнерства с учетом особенностей горной местности.

Достижение поставленной цели вызывает необходимость решения ряда задач исследования:

- провести анализ мирового и отечественного опыта создания и эксплуатации платных автомобильных дорог и объектов на них;

- определение организационно-экономических условий строительства платных объектов дорожного хозяйства;

- создание методики определения полезности существующих дорог и проекта платной дороги на основе теории экспертных оценок;

- разработка методов прогнозирования интенсивности транспортного потока на создаваемой платной автодороге;

- определение размера платы за проезд путем учета экономии пользователем денежных средств и полученных им выгод, а также затрат инвесторов;

- определение рационального числа пунктов сбора платы за проезд с учетом особенностей горной местности;

- разработка методики технико-экономического обоснования строительства платного объекта.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- выявлены условия, определяющие целесообразность реализации инвестиционных проектов и применения концессионного соглашения в условиях государственно-частного партнерства как в строительстве платных автомобильных дорог;

- разработана методика определения полезности существующих дорог и нового проекта платной дороги, на основе применения теории экспертных оценок и прогнозирования интенсивности транспортного потока на платной автодороге с учетом особенностей горной местности;

- разработана методика определения размера платы за проезд, отличающаяся учетом экономии пользователем денежных средств и полученных выгод, произведенных инвестором затрат;

- предложен метод определения оптимального числа пунктов сбора платы за проезд, с учетом стохастических характеристик транспортного потока;

- обоснованы организационно-экономические мероприятия по реализации инвестиционных проектов строительства платных автомобильных дорог, на примере автомобильной дороги Алматы–Иссык-Куль, обеспечивающие учет интересов всех участников государственно-частного партнерства.

Обоснованность и достоверность результатов достигается за счет использования положений зарубежной и отечественной дорожной и экономической науки, общенаучных методов и приемов, таких как экономико-математическое и компьютерное моделирование с проверкой на адекватность, теории экспертных оценок и систем массового обслуживания. Реальным анализом предлагаемого проекта объездной автомобильной дороги Алматы-Иссык-Куль.

Практическая значимость диссертационной работы для дорожного строительства заключается в возможности применения полученных результатов исследования при реализации инвестиционных проектов строительства платных автомобильных дорог Кыргызской Республики. Предложенные автором методические разработки позволят повысить обоснованность принимаемых управленческих и проектных решений, как частных инвесторов, так и государственных властей.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследований обсуждались на ряде Международных и Республиканских конференциях (2004-2008) КГ УСТА, КГТУ. КРСУ, КАЗ АТК, ВКТУ. «Повышение эксплуатационной эффективности транспортных, строительно-дорожных машин и коммуникаций в горных условиях Кыргызстана»; Второй международный научно-технической конференции; «Проблемы естественно-технических наук, информационных технологий и управления на современном этапе»; «ГИС в Центральной Азии» ГИСЦА-05 «Современные проблемы автомобильных дорог», «Проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных связей стран СНГ», Интеграция науки, инноваций и образования – основа процветания Кыргызстана» Научно-практической конференции «Постсоветский Кыргызстан и перспективы развития» и др., а также научных семинарах кафедр в г. Алматы, Усть-Каменогорск, Бишкек, Ош.

На защиту выносятся следующие положения, полученные в результате проведенного исследования:

- экономические предпосылки создания и эксплуатации платных автомобильных дорог и объектов на них;

- методика определения полезности существующих дорог и создаваемой платной дороги на основе теории экспертных оценок;

- модели прогнозирования интенсивности транспортного потока на создаваемой платной автомобильной дороге;

- методика определения платы за проезд с учетом экономии пользователем денежных средств и полученных им выгод и произведенных инвестором затрат;

- методика определения рационального количества пунктов сбора платы за проезд на платном участке дороги с использованием многоканальной системы массового обслуживания с ожиданием;

- методика технико-экономического обоснования строительства платных объектов.

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 12 печатных работ. Из них в рекомендованных в НАК изданиях – 10 печатных работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и приложений. Работа содержит 117 страниц, включая 23 рис., 17 таблиц, список использованных источников, включает 93 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цель и задачи, предмет и объект исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы по технико-экономическому обоснованию платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства.

В первой главе проанализирован мировой и отечественный опыт создания и эксплуатации платных автомобильных дорог и объектов на них, определены организационные условия строительства платных объектов дорожного хозяйства.

В настоящее время автомобильные дороги в горной местности находятся в критическом состоянии (рис.1). Это обусловлено тем, что ежегодный прирост количества автомобилей составляет 10-12%, а строительство дорог – менее чем на 1%. При этом нужно учитывать, что автомобильный транспорт обеспечивает 90% от общего объема перевозок грузов и 95% перевоза пассажиров. Государственные субсидии не смогут решить сложившуюся проблему. Необходимо применять новые инвестиционно ориентированные формы отраслевого финансирования  строительства и эксплуатации сети дорог в горной местности.

Рис. 1. Состояние автомобильных дорог в Кыргызской Республике на 2007 год

Вопросам технико-экономического обоснования платных автомобильных дорог посвящены труды В.Ф.Бабкова, Э.В. Дингеса, Е.Н. Гарманова В.В. Сильянова, Б.Б. Каримова., Р.С.Картанбаева, Б.Б. Тельтаева., Я.В. Хомяка, К.А. Атышева., В.И. Соловьева и др.

При разработке  и принятии решений необходимо определить ценность существующей или новой дороги для общества пред тем, как сделать ее платной. Дальше нужно выбрать способ коммерциализации этой дороги.

Одним из таких способов является концессия. Концепция концессии предполагает, что установленные монополистические права на государственную собственность и коммунальные услуги передаются государством на определенных условиях и на ограниченный срок согласно контракту в пользование частного предприятия, основанного для осуществления всей деятельности. Система эффектов от развития платной дороги представлены на (рис. 2).

Во второй главе обосновываются факторы и критерии, определяющие целесообразность строительства платной автомобильной дороги и методика прогноза интенсивности движения, которая влияет на геометрические элементы автомобильных дорог, возможности финансирования, выбора средств и методов организации движения (рис.3).

Исследования, проведенные как в странах СНГ, так и за рубежом и обобщенные д.т.н., проф. Сильяновым В.В. и другими исследователями показывают, что интенсивность движения меняется в течение часа, суток, недели, месяца, по сезонам в течение года и по годам.

Рис. 2. Мультипликативные эффекты развития платной дорожной инфраструктуры

Институциональные

Строительные

Уровень развития экономики

Народнохозяйственные

Факторы, определяющие целесообразность создания и эксплуатации платных дорожных объектов

Уровень автомобилизации страны

Государственная поддержка (гарантия)

Инфляционные процессы

Наличие нормативно-законодательной базы, государственного регулирования

Наличие государственной структуры органов

Размер инвестиционного кредита

Финансово-экономические

Процентные ставки

Прибыль от эксплуатации

Стоимость объекта

Качество строительства

Продолжительность строительства

Плотность сети дорог

Транспортно-эксплуатационные

Грузо- и пассажирооборот

Техногенное  состояние дорог

Тариф за проезд

Объем реализации платных услуг

Интенсивность движения автомобилей

Рис.  3   Классификация факторов, определяющих целесообразность создания платного дорожного объекта

Эти колебания вызваны изменением хозяйственной деятельности, проведением посевных кампаний и сбором урожая, неравномерным использованием личных автомобилей, наличием периода массовых отпусков. Особенно заметно изменяется интенсивность движения на курортных дорогах в Иссык-Кульской области, резко повышаясь в летний период.

Изучение и накопление данных по изменению интенсивности по годам имеет большое значение при разработке эффективных моделей прогнозирования интенсивности движения. Анализ результатов обследования автомобильных  дорог в КГУСТА в течение последних 20 лет, показал значительное различие закономерности изменения интенсивности движении по годам на дорогах, проходящих в различных районах и различных по значению дорогах.

Наиболее резкий рост интенсивности движения наблюдается на участках, проходящих в районах с высокою плотностью населения и в промышленных районах.

Для большинства дорог характерны первоначально невысокие темпы роста интенсивности с последующим резким их увеличением. На дорогах, расположенных в пределах агломератов, наблюдается постоянный высокий темп роста интенсивности. При этом средняя величина составила 10-12%. На темпы роста интенсивности движения большое влияние оказывает развитие экономики района проложения дороги.

При прогнозировании интенсивности движения необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на темпы роста интенсивности движения: характер перераспределения интенсивности движения по сети дорог; перспективы промышленного и сельскохозяйственного развития района проложения дороги; плотность населения и тенденции миграции населения; рост благосостояния населения.

Все методы прогнозирования можно разделить на следующие группы: методы, основанные на использовании данных по изменению интенсивности движения в прошлые годы (методы экстраполяции); методы, основанные на анализе транспортных связей в рассматриваемом районе; метод, основанный на многофакторном анализе хозяйственной деятельности; метод экспертных оценок (табл.1).

К методам экстрополяции относятся следующие модели: линейный закон роста интенсивности; уравнение сложных процентов; экспоненциальные и степенные уравнения прогнозирования; логистическая кривая.

Линейная модель основана на применении уравнения

NT=N0(1+pt)						(1)

Где N0 - интенсивность движения в исходный год; p – средние темпы роста за последние 10-15 лет; t – расчетный год.

Таблица 1

| Метод прогнозирования | Уравнение | Категория дороги | Цели определения интенсивности | Максимальный допустимый срок прогнозирования, годы | Область применения, исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный закон | Nt =N0(1+ pt) | I II III и IV | Организация движения То же Капитальный ремонт и организация движения | 2 3 5 | Желательно применение только для целей организации движения. Целесообразно применять на дорогах низких категорий. Необходимы данные учета за 10—15 лет |
| Закон сложных процентов | NT=N0(1+p100)n−1, | I II III IV и V | Организация движения То же Усиление дорожной одежды, капитальный ремонт Организация движения Капитальный ремонт Реконструкция и проектирование | 3 5 7 10 10—20 | Предпочтителен для дорог низкой категории. Необходимы данные учета за 10—15 лет. Метод дает ошибки на дорогах с интенсивным движением |

Модель, использующая уравнение сложных процентов, является наиболее распространенной и основана на применении формулы

NT=N0(1+p100)n−1						(2)

где n – число лет, на которые прогнозируется интенсивность.

Экспоненциальные и степенные модели прогнозирования основаны на применении следующих уравнений:

NT=N0eptNT=N0qtNT=N0ta							(3)

Метод Союздорнии, предложенный Н.Ф. Хорошиловым для расчета перспективной интенсивности движения, основан на применении следующей зависимости.

NT=N11t−1(1+ΔN1100), 					(4)

где N1 - интенсивность в первый год эксплуатации дороги;

ΔN1 - темпы относительного прироста.

Логистические модели приведены в форме логистической кривой, наиболее точно удовлетворяющей дифференциальному уравнению

dNdt=cN(P−N),					    (5)

где N — интенсивность движения;  P — пропускная способности,  с — постоянная; t — период времени.

Решение уравнения (15)  имеет вид

N=P1+be−act.			      	             (6)

Логистическая кривая, описываемая уравнением (6), представляет собой S-образную кривую с асимптотами  N = 0 при t →-∞ и N = P при t→+∞. Из уравнения (1) видно, что темпы роста N в процентах равны 100 с(Р — N), т. е. прямо пропорциональны разнице между N и ее асимптотой Р. Если N = N0  при t = 0, то N0(1+b) = Р. Если процент роста при t = 0 известен и равен 100m процентов в год, тогда

c (P – N0) = m,		                                (7)

С учетом уравнения   (6)   уравнение   (7)   примет следующий  вид:

NtPN0N0+(P−N0)e−Pmt(P−N0),				            (8)

В уравнении (8) отношение PmP−N0 характеризует скорость достижения предельного уровня, т. е. исчерпания пропускной способности. Момент времени, когда темп роста интенсивности движения начинает уменьшаться, соответствует точке, в которой

ln1N0:PmP−N0, или ln1N0P−N0Pm		                (9)

Поэтому ее можно применять преимущественно при долгосрочных прогнозах.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что интенсивность дорожного движения – это главный параметр, определяющий будущую эффективность создания любой платной  автомобильной дороги. Необходимо отметить, что чем выше интенсивность, тем больше будут получаемые доходы и тем более привлекателен для инвесторов инвестиционный проект.

В третьей главе приводятся исходные данные по формированию стоимости проезда, которая основывается на следующем главном принципе: размер платы за проезд должен быть меньше тех выгод, которые получает пользователь платной дороги. Следовательно, плата за проезд определяется по формуле:

ПП  ЭΣ,                                                     (10)

где ПП - плата за проезд по платному дорожному объекту; ЭΣ - экономическая оценка суммарных выгод пользователя платного дорожного объекта по сравнению с альтернативным проездом.

Экономическая оценка суммарных выгод (эффекта) пользователя платной дороги включает:

«Σ= P»+ LU+ «D+ ER+ CH                                  (11)

где ЗЭ - экономия затрат на эксплуатацию транспортного средства при проезде по платному дорожному объекту по сравнению с альтернативным проездом; ДГ - эффект от ускорения доставки грузов; ЭВ - экономическая выгода пользователя дороги от сокращения времени нахождения в пути (экономии времени); УК - экономический эффект от повышения комфортности движения и удобств в пути следования; СР - экономический эффект от снижения рисков дорожно-транспортных происшествий.

На основании технико-экономического обоснования в рамках проекта строительства объездной платной автомобильной дороги Алматы-Иссык-Куль, выбран наиболее приемлемый и оптимальный вариант проложения трассы, в котором будут регламентированы принципы финансирования и основные технические параметры строительства (рис.4).

Рис.  4.  Проект строительства объездной платной автомобильной дороги

Алматы-Иссык-Куль

Расчет экономии по составным элементам эксплуатационных затрат выполняется по действующим нормативно-методическим документам.

В четвертой главе экономическая оценка суммарных выгод (эффекта) пользователей платной дороги, рассчитанная согласно предложенной методике, составила 889 тыс. сом  в день или в денежном выражении средний размер экономии на один автомобиль 2,03 сом./км или 104,16 сом на 51,3 км. При этом автовладельцы 1 кат. экономили по 1,52 сом./км, 2 кат. – 2,29 сом./км, 3 кат. – 3,81 сом./км. Исходя из этого и из учета интересов и возможностей пользователей оплачивать проезд, можно построить кривую спроса пользователей на услуги платного объекта.

Доход, который необходимо получить инвестору за срок окупаемости (период концессии), можно рассчитать по формуле:

|  | N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДN= | ∑ Дi x Ri |  |  | (12) |
|  | i=1 |  |  |  |

при этом,                        Ri=(1+r)i                                                 (13)

где ДN – доход, который должен получить инвестор за срок окупаемости; N - срок окупаемости объекта (период действия концессионного договора);       Дi - доход, который должен получить инвестор в i-ом году; r – ставка доходности.

Средний размер платы за проезд, обеспечивающий плановую выручку, рассчитывается из уравнения:

| ППСР = | Дi x Ri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 365хN инт |  | (14) |

где ППСР - средний размер платы за проезд, рассчитанный с учетом интенсивности движения и необходимого размера прибыли в i-ом году; NИНТ - количество автомобилей, проходящих через пункты оплаты за проезд в сутки, авт./сут.; Дi -доход, который должен получить инвестор в i-ом году, сом/год.

В условиях реализации программы государственно-частного партнерства необходимо определить, на каких условиях в проекте будут участвовать частный инвестор и государство, и какие гарантии может взять на себя государственные органы (рис. 5.)

Государственный сектор

Частный сектор

Привлечения внебюджетных средств при одновременном ускоренном развитии объектов  транспортной инфраструктуры;

Развитие экономического потенциала при дорожной территории, создание новых рабочих мест;

Сохранение государственного права собственности на объекты инфраструктуры;

Совершенствование структуры управления отраслью способной внедрять инновационные подходы к управлению, привлекать инвестиции и др.

Получение под свое управление объектов, не принадлежащих ему;

Получение дохода от участия в проекте;

Наличие необходимых договорных отношений, подкрепленных законодательством;

Получение механизма обеспечения гарантий возврата вложенных средств в случае непредвиденной ситуации;

Возможность создания властью льготных условий реализации проектов.

Системное взаимодей-ствие

Рис. 5.  Интересы государственного и частного сектора в государственно-частном партнерстве

Исходя из того, что интенсивность входящего транспортного потока распределена, и спрогнозирована интенсивность на новой платной дороге, можно определить на основе теории массового обслуживания необходимое количество пунктов сбора платы за проезд.

Для определения оптимального количества пунктов сбора платы за проезд на платном участке дороги (с) рассматривается многоканальная система массового обслуживания с ожиданием. Процесс массового обслуживания при этом характеризуется следующим: входной транспортный поток является пуассоновским. Средняя продолжительность обслуживания одной машины в пункте сбора равна — 1/μ, которая определяется на основе статистических данных работы пункта.

В зависимости от выбранного вида пунктов сбора платы будут различаться затраты на их содержание и, соответственно, их количество, необходимое для оптимальной средней продолжительности пребывания машины в системе (Ws), которая является одним из признаков привлекательности для пользователей платной автодороги. Рассчитанное оптимальное количество пунктов при Ws = 5с составляет 5 штук.

Для обоснования экономической эффективности строительства платных объектов дорожного хозяйства предлагается использовать разработанные методы определения стоимости платных услуг, которые предусматривают определение оптимальной платы за проезд, приемлемой для пользователей и инвесторов и позволяющей реализовать проект в установленные договором концессии сроки.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Обобщение научных и практических подходов проектирования, строительства и эксплуатации платных автомобильных дорог в горной местности  позволило разработать более совершенную методику технико-экономического обоснования. При этом были полечены следующие основные выводы

1. Исследование научно-практического опыта в области использования концессий показало, что в мировой практике практически все крупные инфраструктурные объекты создаются за счет частных инвестиций, с условием владения и управления объектом инвестором и последующей передачей государству, что и является сущностью концессионной модели.

2. Предпосылками, обусловливающими целесообразность применения концессионной модели в реализации инвестиционно-строительных проектов  являются: наличие большого количества нереализованных крупных проектов и незавершенных инфраструктурных объектов; кризисное состояние таких отраслей, как дорожная, что требует создания новых сооружений и объектов государственного значения; отсутствие финансовых ресурсов государства для реализации данных проектов.

3. Предложенные методологические подходы к определению полезности существующих дорог и нового проекта платной дороги на основе теории экспертных оценок дают возможность прогнозирования интенсивности транспортного потока на создаваемой платной автодороге с учетом как количественных, так и качественных показателей.

4. Разработанная  методика определения размера платы за проезд, отличающаяся учетом экономии пользователем денежных средств и полученных выгод, произведенных инвестором затрат и способ определения оптимального числа пунктов сбора платы за проезд с учетом стохастических характеристик транспортного потока на основе теории массового обслуживания показывает возможности для принятия инвестиционных решений.

5. Ожидаемый экономический эффект от строительства платной дороги  составляет до 20% сметной стоимости.

Список опубликованных трудов по теме диссертации

- Саткыналиев Т.Т. Современное состояние вопросов организации и эксплуатации платных автомобильных дорог. В кн.: Сборник научных трудов КГ УСТА № 17, Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений в горной местности. Б.: 2004. С 80-84.

- Саткыналиев Т.Т. Платные дороги как новая концепция развития транспортной инфраструктуры. В кн.: Сборник научных трудов КГ УСТА № 17, Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений в горной местности. Б.:2004 С 84-87.

- Саткыналиев Т.Т. Вопросы оценки уровня развития дорожной    инфраструктуры Кыргызской Республики. Вестник ВКТУ и КО МАЭ, 2005, Усть-Каменогорск, Бишкек, 2005. С 28-33.

- Саткыналиев Т.Т. Создание государственно - частного партнерства в дорожном строительстве Кыргызстана. Вестник КазАТК и КО МАЭ №3 (3),  Алматы –Бишкек, 2005. С 21-26

- Тентиев Ж.Т., Саткыналиев Т.Т. и др. Системный подход к проектированию транспортных сооружений в горно-складчатых областях. Вестник КазАТК и КО МАЭ №3(3),  Алматы –Бишкек,2005 .С 34-42

- Саткыналиев Т.Т. Перспективы создания платных автомобильных дорог в Кыргызской Республике. Вестник КГУСТА № 2(16),  Бишкек,  2007. С 113-117.

- Саткыналиев Т.Т. Анализ механизмов платежей за пользование дорогами и методов сбора. Вестник КГУСТА № 3 (17).,  Бишкек., 2007. С 134-140

- Саткыналиев Т.Т. Формирование системы стратегического управления дорожным хозяйством Кыргызской Республики. Вестник БГУ № 2 (8) 2007. С 79-183

- Картанбаев Р.С., Саткыналиев Т.Т. Анализ факторов и условий строительства платных автомобильных дорог в республике Кыргызстан.Вестник КазАТК № 5 (48)., Алматы. 2007. с 200-205

- Саткыналиев Т.Т. Государственно-частное партнерство в дорожном строительстве Кыргызской Республики. Вестник КазАТК,№5(48) Алматы. 2007. с 236-241

- Саткыналиев Т.Т., Саткыналиев К.Т. Технико-экономическое обоснование строительства платных дорог в горных условиях. Вестник КГУСТА №2 (20). Бишкек, 2008. С 192-199.

- Саткыналиев Т.Т. Прогноз интенсивности движения на горных дорогах Кыргызской Республики. Вестник КГУСТА №1 (23). Бишкек, 2009. С   220-227.

КОРУТУНДУ

Саткыналиев Ташболот Тутанович

Тема «Кыргыз  Республикасында акы төлөнүүчү  унаа жолдорунун курулушун технико-экономикалык негиздөө»

05.23.11- жолдорду, метрополитендерди, аэродромдорду, көпүрөөлөрдү жана  транспорттук  тоннелдерди долбоорлоо  жана куруу.

Негизги сөздөр: унаа жолу, тоо аймагы, технико-экономикалык негиздөө, геометриялык элементтер, кыймылдын  интенсивдүүлүгү, акы төлөнүүчү жолдор, мамлекеттик-менчик өнөктөштүк, долбоорлоо, ишке киргизүү, концессия.

Иштин максаты: Кыргыз  Республикасынын тоолуу аймактарынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, акы төлөнүүчү унаа жолдорун куруунун технико-экономикалык негиздөөсүнүн усулун иштеп чыгуу. Жүргүүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында мамлекеттик-менчик өнөктөштүгүнүн шартында акы төлөнүүчү унаа жолдорун куруунун технико-экономикалык негиздөөсүнүн өркүндөтүлгөн усулу иштелип чыкты.

РЕЗЮМЕ

Саткыналиев Ташболот Тутанович

Тема «Технико-экономическое обоснование строительства платных автомобильных дорог в Кыргызской Республике»

05.23.11- проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей.

Ключевые слова: автомобильная дорога, горная местность, технико-экономическое обоснование, геометрические элементы, интенсивность движения, платные дороги, государственно-частное партнерство, проектирование, строительство, эксплуатация, концессия.

Цель работы: разработка методики технико-экономического обоснования строительства платных автомобильных дорог с учетом характерных особенностей горной местности Кыргызской Республики.

В результате проведенных исследований разработаны  более совершенные методики технико-экономического обоснования строительства платных автомобильных дорог в условиях государственно-частного партнерства.

RESUME

Satkynaliev Tashbolot Tutanovich

the Theme «the Feasibility report on building of paid highways in the Kyrgyz Republic»

05.23.11- designing and a construction of roads, undergrounds, airdromes, bridges and transport tunnels.

Keywords: a highway, mountain district, the feasibility report, geometrical elements, intensity of movement, paid roads, state-private partnership, designing, building, operation.

The work purpose: working out of a technique of the feasibility report on building of paid highways taking into account prominent features of mountain district of the Kyrgyz  Republic.

As a result of the spent researches more perfect techniques of the feasibility report on building of paid highways in the conditions of state-private partnership are developed.

Саткыналиев Ташболот Тутанович

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Редактор С.Е.  Аксененко

Подписано в печать     22.05.09 г.

Формат 60 х 84 1/16 Объем 1,0 уч.- изд. л.

Тираж 100 шт. Заказ. 857.

720020 г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34,б,

Кыргызский государственный университет строительства,

транспорта и архитектуры им. Н. Исанова