# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 01.07.351

На правах рукописи

УДК 624.012

ШУБОВИЧ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА

МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ И БАЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Специальность 05.23.17 – строительная механика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек 2009

# Работа выполнена в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры

| Научный руководитель: | Доктор технических наук, профессор Кутуев М.Д. |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | Доктор физико-математических наук, профессор Рудаев Я.И. к.т.н, доцент Шабданов М.Д. |
| Ведущая организация: | Открытое Акционерное Общество ПРОМПРОЕКТ |

Защита состоится 22 мая 2009 года в 13-00 на заседании межвузовского диссертационного совета Д 01.07.351 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры по адресу: 720020, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Малдыбаева 34б.

Автореферат разослан 			 «______»______________2009г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.ф-м.н. 								Ж.Ж. Доталиева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность: Многослойные конструкции обладают уникальными прочностными характеристиками и поэтому широко приминяются в современной промышленности. Высокие параметры упругости, прочности, эластичности, герметичности и термостойкости многослойных конструкций нашли широкое применение в строительстве. К отличительным особенностям относится возможность сочетания различных материалов для создания новых типов многослойных конструкций. Рациональное проектирование позволяет обеспечить достижение высокой жесткости и прочности, требуемых звуко- и теплоизоляционных свойств, обусловленное конструктивными и эксплуатационными особенностями строительных сооружений. Это очень важно при повышенных требованиях к безопасности конструкции. Несмотря на многочисленные исследования в области многослойных конструкций существуют известные трудности при использовании результатов теории для решения прикладных задач. Последнее связано со сложностью математического  аппарата, описывающего деформированное состояние слоистых балок. Зарубежными и отечественными учеными был проделан ряд работ по решению задач изгиба многослойных оснований и слоистых упругих тел. Но недостаточность данных, полученных на основе научных исследований, проделанных в 60-90 годы, приводит к тому, что процесс широкого использования современных технологических решений оказывается существенно заторможенным. Развитие исследований многослойных конструкций условно можно разделить на три этапа.

Первый этап (1938 – 1970гг.) – основатели В.В. Болотин, А.Р. Ржаницын, А.В. Дятлов, С.Г. Лехницкий, А.Я. Александров, И.И. Кондрашов, Б.Т. Ормонбеков. Он характеризуется началом и последующими интенсивными исследованиями,  связанными с развитием классической теории механики многослойных пластин и оболочек, построением фундаментальных методов расчета изгиба многослойных конструкций.

Второй этап ( 1950 – 1980гг.) – связан с интенсивным внедрением вычислительных машин в области строительной механики, поиск новых численных методов решения и попытки создать упрощенные схемы расчетов с использованием приближенных процедур. Решение уравнений на ЭВМ было связанно проблемой составление больших алгоритмов и,  как следствие, большого времени расчета.

В начале 60-х годов образовалось несколько школ, каждая из которых предпочитала свой путь решения проблемы расчета строительных  конструкций: московская школа под руководством академика Р.А. Резникова, киевские школы – профессор Д.В. Вайнберг, профессор П.М. Сосис. Разработанные этими школами численные методы с использованием ЭВМ легли в основу современных автоматизированных программных комплексов расчета строительных конструкций.

Следующий этап – автоматизация методов расчета сооружений.  Основателем школы, использующей в своих научных разработках синтез накопленных знаний предыдущих поколений и современных компьютерных технологий, является профессор Кутуев М.Д.

Современные компьютерные технологии позволяют применять информационные средства для инженерного проектирования строительных конструкций, чем обусловлена необходимость постоянного совершенствования информационной системы. Но обновление баз данных автоматизированных систем проектирования, из которых происходит извлечение материала, происходит медленными темпами. Это связано с отсутствием новых научных исследований или значительный объем данных не поступает в эти системы. Возник информационный вакуум, вынуждающий инженера – проектировщика тратить время на поиск необходимой информации. Кроме этого, существующие программные пакеты по расчетам многослойных конструкций имеют общий недостаток – слоистая система используется как единый монолитный блок.

Анализ многочисленной литературы и Интернет показал, что существующие интеллектуальные информационные системы и строительные информационные порталы и сайты, связанные со строительной тематикой, не содержат полной информации о разработанных моделях многослойных конструкций и о методах их расчета.

В настоящей работе предложен один из вариантов ликвидации упомянутого пробела на примерах многослойных панелей и балок.

Цель исследований: Совершенствование  методики расчета  многослойных конструкций с применением современных информационных технологий и возможностей компьютерной графики для визуализации выходных данных.

Задачи исследований:

- моделирование и расчет многослойных конструкций на основе современных численных  методов с использованием компьютерных технологий;

- демонстрация преимуществ привлечения методов аналитического программирования для получения расчетных формул с учетом  геометрической нелинейности слоистой конструкции;

- на примерах многослойных балок с различными условиями закрепления проведение расчетов с применением энергетических методов и сплайн – функций, а также изгибаемой панели при изменении температурных характеристик;

- расчет матрицы жесткости в рамках вариационно-матричного метода;

- обеспечение визуализации результатов с использованием компьютерных технологий в виде трехмерных графиков;

- выбор и установка точки просмотра, источника освещения, цветовой палитры изображения, масштаба просмотра, фрагмента графика для просмотра.

Достоверность научных положений обеспечивается корректным применением методов строительной механики, сравнительным анализом результатов исследований по оценке методов расчета деформируемого состояния многослойной конструкции, как в рамках классического подхода, так и с привлечением уравнений, полученных аналого-математическим процессором.

Научная новизна:

- Предложена методика исследования расчета многослойных панелей и балок на основе современных численных  методов с трехмерной визуализацией результатов с использованием новых компьютерных технологий.

- Осуществлено решение класса задач по исследованию многослойных конструкций с привлечением альтернативных методов моделирования, использующих сплайн-функции и энергетический подход.

- Представлен способ научного подхода к моделированию расчета многослойной тонкостенной панели при изменении температурных режимов.

- Разработана расчетно–информационная система на основе серверных технологий PHP и MySQL, предназначенная для накопления и обработки данных исследований по расчету многослойных конструкций и использования их посредством интернет.

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что разработаны программы на встроенном языке программирования MATLAB, которые позволяют в многослойных балках и панелях определять внутренние усилия и перемещения с использованием сплайн интерполяции и в рамках вариационного подхода. Разработана информационная система, пригодная для  управления и автоматизации отдельных этапов расчета с представлением результатов в виде трехмерных изображений с наиболее оптимальными параметрами просмотра.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были опубликованы в монографии «Информационные технологии в строительной механике» (Бишкек, УСТА, 2007г.), в научно-технических журналах: «Известия КГТУ» (Бишкек, 2006г.), «Наука и новые технологии» (Бишкек, 2006-2007гг.), «Известия Вузов» (Бишкек, 2006-2007гг.), «Известия КРСУ» (Бишкек, 2008г.), докладывались на республиканских и международных конференциях: VI Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и математическое моделирование» (Томск, 2007г.),  Научно-практическая конференция «Интеграция науки, инноваций и образования – основа процветания Кыргызстана» (Бишкек, 2007г.), Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных связей стран СНГ» (Бишкек, 2008г.), научных семинарах кафедры «Механика», ОшТУ, КТУ, КРСУ.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- Результаты теоретических исследований в форме моделирования и расчета балок консольного типа, шарнирно опертых с обеих сторон, шарнирно опертых и жестко закрепленных с другой, жестко закрепленных с обеих сторон.

- Преимущества использования аналитического программирования при выводе формул для расчета слоистых конструкций на примерах многослойной балки с различными условиями закрепления.

- Расчеты изгибаемых слоистых систем с употреблением следующих вычислительных процедур:

- с применением энергетических методов;

- с применением сплайн – функций;

- при изменении температурных характеристик;

- определение матрицы жесткости с применением вариационно-матричного метода;

- методика расчета многослойных балок и панелей при наличии температурного поля.

- Расчетно–информационная система на основе серверных технологий PHP и MySQL, предназначенной для накопления и обработки данных исследований механики многослойных конструкций и использования их посредством интернета.

Реализация работы: разработанные автором методики программного обеспечения в математическом моделировании и численных методов расчета многослойных конструкций применялись в учебном материале для практических занятий студентов (Акт о внедрении результатов диссертационной работы в учебный процесс КГ УСТА за №1095/01). В дальнейшем накопленный материал может быть использован в интеллектуальных информационных системах, связанных с проектированием ограждающих конструкций (Акт о внедрении результатов диссертационной работы в процесс работы ОАО «ПРОМПРОЕКТ» за №17-289).

Методы исследования: классические методы строительной механики, предназначенные для решения задач, связанных с расчетом многослойных конструкций. Использование мировых информационных ресурсов: поисковые системы, Интернет, строительные Информационные системы, Web – сайты, связанные с различными строительными фирмами, электронные библиотеки различных  строительных ВУЗов России и других стран.

Публикации: основные этапы исследований и результаты диссертации были представлены в одной монографии и семи статьях. Издания статей производились в местных и зарубежных научных журналах.

Личный вклад соискателя: Постановка задачи и направления исследований осуществлялись совместно с научным руководителем проф. М.Д. Кутуевым. Автору принадлежит численная реализация уравнений, описывающих механическое поведение многослойных конструкций, расчет и визуализация результатов с применением встроенного языка программирования математических пакетов MATLAB и MathCAD; создание информационной системы расчетов и математических моделей многослойных конструкций на основе сетевых технологий.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во ведении рассматривается анализ современного состояния научных исследований и разработок, связанных с проектированием многослойных конструкций. Приведены общая характеристика работы, цель и задачи исследований.

В первой главе изложена история  научных исследований, а также современное состояние и проблемы в области механики многослойных конструкций. Дана краткая характеристика современного программного обеспечения, связанного с созданием и проектированием в этой области.

В первой части второй главы даются представления о свойствах многослойных конструкций.

Следующий раздел посвящен принятым для расчетов модельным представлениям (Штамм К., Витте Х. Многослойные конструкции), обусловленных соразмерностью слоев многослойной конструкции. Отдельно приводятся сведения об условиях закрепления многослойных балок и, как следствие, формулировка геометрических граничных условий.

# Во второй главе описаны примеры моделирования и расчета многослойных балок с различными способами закрепления с применением программных пакетов MATLAB и MathCAD. Сначала на примере анализа геометрической нелинейности показана идентичность данных, полученных  аналитическими методами и с использованием программы MathCAD.

Остальные разделы второй главы посвящены решениям конкретных примеров расчета многослойных балок – консольная балка, жестко закрепленная с одной стороны и шарнирно закрепленная с другой, шарнирно опертая по двум сторонам, жестко закрепленная по двум сторонам, двухпролетная балка с шарнирным опиранием.

В качестве примера рассмотрим двухпролетную, шарнирно опертую статически неопределимую многослойную балку (рис.1), находящуюся под действием распределенной нагрузки интенсивностью q(x). В точке В расположена опора, которая создает статически неопределимую систему.

Рис. 1. Двухпролетная многослойная балка

Для равномерно распределенной нагрузки q(x)=q0 уравнения изгибающих моментов и поперечных сил для левого и правого пролетов задаются формулами

| M1=q0⋅l28⋅ξ⋅1−ε⋅ε2+3⋅ε−1+12⋅ε⋅βε⋅1−ε+3⋅β−4⋅ξ |  | (1) |
| --- | --- | --- |
| M2=q0⋅l28⋅1−ξ⋅−ε⋅1+ε−ε2+12⋅βε⋅1−ε+3⋅β+4⋅ξ |  |  |
| Q1=q0⋅l8⋅1−ε⋅ε2+3⋅ε−1+12⋅ε⋅βε⋅1−ε+3⋅β−8⋅ξ |  |  |
| Q2=q0⋅l8⋅ε⋅5−3⋅ε−ε2+12⋅1+ε⋅βε⋅1−ε+3⋅β−8⋅ξ |  |  |

где,– текущая относительная абсцисса, причём в формулах (1) индекс 1 соответствует случаю, если ξ находится в пролете АВ, а индекс 2 - если ξ находится в пролете ВС.

Результаты вычислений изгибающих моментов и поперечных сил с использованием программы MATLAB показаны в виде графиков.

| a | b |
| --- | --- |
| Рис. 2. Изгибающий момент М |  |

| a | b |
| --- | --- |
| Рис. 3. Поперечная сила Q |  |

При решении задач строительной механики численными методами часто возникает необходимость замены сложных для математического преобразования функций более простыми, такими как обыкновенные многочлены. Одним из распространенных подходов при этом является метод сплайн-интерполяции. Следующий пример демонстрирует использование сплайн-функций, входящих в состав математического пакета MATLAB и выполняющих расчеты с помощью сплайн-интерполяции, а специальный графический интерфейс служит для визуализации результатов в виде трехмерных графиков.

Рис. 4. Изгибающий момент М двухпролетной многослойной балки.

Для получения результатов конструируется сплайн, в структуру которого записывается информация о результатах расчета изгибающего момента. Вызов сплайн-функций, использующего эту структуру и описание переменных, приводит к получению графика, представленного на рис. 4. Идентичность результатов, полученных вычислениями по формулам (1) и с использованием сплайн – аппроксимации, очевидна.

В третье главе представляется альтернативный численному способ расчета многослойной балки в рамках энергетического подхода. Энергетический метод расчета прогиба многослойной балки основывается на учете энергии, возникающей при совместной работе слоев балки. Этот метод заключается в установлении закономерностей распределения энергии вдоль многослойной балки и расчета линий прогиба. На основании вычисленной минимальной потенциальной энергии упругой деформации балки можно получить уравнение упругой линии. Здесь уместно привлечь метод раздельных прогибов.

Рис. 5. Жестко закрепленная с двух сторон многослойная балка под действием синусоидальной нагрузки.

При использовании указанного метода потенциальная энергия деформации многослойной балки составляется из двух компонентов: ПМ – компоненты потенциальной энергии изгиба, зависящей от wM – перемещения, вызванного действием изгибающего момента, и ПQ – компоненты потенциальной энергии сдвига, зависящей от перемещения wQ, вызванного действием поперечной силы

| П=ПM+ПQ, | (2) |
| --- | --- |

где положению равновесия отвечает экстремум потенциальной энергии системы.

Для возникающих при этом вертикальных w и угловых γ перемещений, соответствующих положению равновесия многослойной балки, потенциальная энергия принимает наименьшее значение.

В качестве примера рассмотрен энергетический расчет прогиба жестко закрепленной с двух сторон многослойной балки  под действием синусоидальной поперечной нагрузки без продольного усилия (рис. 5). Прогиб рассчитывается по следующим выражениям:

| wM=q0⋅l4π4⋅BS⋅j=1∞1πj2⋅4⋅j2−1⋅1−cos2⋅j⋅π⋅ξ. | (3) |
| --- | --- |

| wQ=q0⋅l2π2⋅A⋅j=1∞4π4⋅j−1⋅1−cos2⋅j⋅π⋅ξ. | (4) |
| --- | --- |

Здесь BS, А – соответственно изгибная и сдвиговая жесткости.

На рис. 6а показан график изменения раздельного прогиба wM, построенный по результатам вычисления выражения (3). Расчет, выполненный с применением сплайн-функций, приведен на рис. 6b

| a | b |
| --- | --- |
| Рис. 6. График прогиба wM |  |

Для наглядной картины изменения раздельного прогиба wQ многослойной балки по всей ее длине по результатам вычисления выражения (4) были построены графики с применением стандартных функций (рис. 7а) и  использованием сплайн – функции, позволяющей визуализировать результаты расчетов в виде трехмерных графиков (рис 7b).

| a | b |
| --- | --- |
| Рис. 7. График прогиба wQ |  |

Для получения данных визуализации в MATLAB была сформирована матрица, описывающая поверхность многослойной балки, на которую действует нагрузка. Результаты вычислений значений прогиба были записаны в эту матрицу и с помощью сплайн – функции визуализированы в трехмерном пространстве.

Полный прогиб w получается путем сложения wM и wQ согласно уравнениям (3) и (4). Результаты визуализации расчетных данных показаны на рис. 8.

| a | b |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 8. График изгиба w |  |  |

Графики прогиба жестко закрепленной с двух сторон многослойной балки показывают, что использование энергетического метода расчета (рис. 8а) приводит к одинаковым результатам с вычисленным сплайн – аппроксимацией (рис. 8b).

Дополнительно приводится расчет многослойной балки с толстыми внешними слоями с синусоидальной нагрузкой и жесткими закреплениями по концам.

Следующий пример посвящен расчету прогиба многослойной балки с учетом с температурных изменений, возникающих при разности температур несущих слоев.

В случае шарнирно-опертой с двух сторон балки уравнение прогиба имеет вид

| w=ϑ⋅l22⋅ξ⋅1−ξ, | γ=0 | (5) |
| --- | --- | --- |

Для анализа изменения прогиба при разности температур по уравнению (5) были построены графики изменения прогиба w (рис. 9). На рисунке представлены два графика a – построен при условии, что температурный градиент ϑ = const и b – построен при условии существования температурного градиентаϑ.

В последнем случае выражение прогибов w и γ балки определяется по формулам.

| w=ϑ⋅l24⋅1+3⋅β⋅−ξ3+1−6⋅β⋅ξ2+6⋅β⋅ξ; | γ=3⋅β⋅ϑ⋅l2⋅1+3⋅β. | (6) |
| --- | --- | --- |

Здесь

Для построения графиков были применены средства расчета и визуализации данных программного пакета MATLAB, включающего  большие библиотеки и встроенные функции обработки и представления данных в трехмерном изображении.

График, приведенный на рис. 9а/b, позволяет дать наглядное представление изменения прогиба относительно взаимосвязи параметров нагрузки и разности температур.

| a | b |
| --- | --- |
| Рис. 9. Изменение прогиба при температурном воздействии |  |

Для внутренних усилий получаем выражения

| M=−3⋅ϑ⋅BS2⋅1+3⋅β⋅1+ξ; | Q=3⋅ϑ⋅BS2⋅1+3⋅β⋅l | (7) |
| --- | --- | --- |

Графики изменения изгибающего момента М и поперечной силы Q в зависимости от температурного градиента  представлен на рис. 10а и 10b.

| a |  | b |
| --- | --- | --- |
| Рис. 10. Зависимость изгибающего момента М-a и поперечной силы Q-b температуры |  |  |

В четвертой главе рассматриваются примеры представления математической модели и расчета многослойных панелей и пластин с использованием вариационно–матричного метода.

Этот метод включает расчет матрицы приведенных жесткостных характеристик многослойной оболочки на поперечный сдвиг D, связывающей погонные усилия и моменты с обобщенными деформациями, и распределение температуры с учетом коэффициентов теплопроводности каждого слоя, нормального перемещения вдоль оси z, т.е. прогиба многослойной конструкции w.

В развернутом виде эта матрица имеет вид:

| D=B11B1200C11C120000B12B2200C12C22000000B33B3400C33C340000B34B4400C34C4400C11C1200D11D120000C12C2200D12D22000000C33C3400D33D340000C34C4400D34D440000000000K110000000000K22 | (8) |
| --- | --- |

Коэффициенты матрицы (8) для слоистых конструкций вычисляются следующим образом:

| B11=i=1kc11[i]H12[i]t1[i] | B12=i=1kc12[i]t1[i] |  | B22=i=1kc22[i]H21[i]t1[i] |
| --- | --- | --- | --- |
| B33=i=1kc44[i]H12[i]t1[i] | B34=i=1kc44[i]t1[i] |  | B44=i=1kc44[i]H21[i]t1[i] |
| С11=i=1kc11[i]H12[i]t2[i] | С12=i=1kc12[i]t2[i] |  | С22=i=1kc22[i]H21[i]t2[i] |
| С33=i=1kc44[i]H12[i]t2[i] | С34=i=1kc44[i]t2[i] |  | С44=i=1kc44[i]H21[i]t2[i] |
| D11=i=1kc11[i]H12[i]t3[i] | D12=i=1kc12[i]t3[i] |  | D22=i=1kc22[i]H21[i]t3[i] |
| D33=i=1kc44[i]H12[i]t3[i] | D34=i=1kc44[i]t3[i] | D44=i=1kc44[i]H21[i]t3[i] |  |

| K11=h2i=1kH21[i]t1[i]c66[i]−1 | K22=h2i=1kH12[i]t1[i]c55[i]−1, |  |
| --- | --- | --- |

причем К11 и К22 коэффициенты жесткости на поперечные сдвиги,

| где H12[i]=1+k2⋅t[i]1+k1⋅t[i], (1, 2); |  |  |
| --- | --- | --- |
| t[i]=0,5z(i)+z(i−1) | t1[i]=z(i)−z(i−1) | t2[i]=0,5z(i)2+z(i−1)2 |
| t3[i]=z(i)3−z(i−1)33 |  |  |

Таблица 1

Жесткостные характеристики слоев многослойной конструкции

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| слой | E1[i] | E2[i] | G12[i] | G31[i] | G32[i] | ν12[i] | ν21[i] |

где E1[i], E2[i]- модули упругости, G12[i], G31[i], G32[i] - модули сдвига, ν12[i], ν12[i]- коэффициенты Пуассона для каждого слоя.

С учетом жесткостных характеристик каждого слоя, занесенных в табл. 1, был сделан расчет матрицы приведенных жесткостей D с использованием интерполяционных сплайн – функций программного пакета MATLAB.

Рис. 11. График жесткостной матрицы D

Для наглядности и удобного визуального анализа приведенных жесткостей, полученные расчетные  данные представлены в виде трехмерного изображения (рис.11).

В пятой главе описывается создание информационной системы, предназначенной для накопления и обработки данных исследований многослойных конструкций и трансформации их через интернет.

При создании информационной системы была использована Интернет технология, способная выполнять программные задачи, связанные с обработкой информации на сервере, и передавать результат на пользовательский браузер. Для создания серверных сценариев и отправки динамических данных был использован сервер баз данных MySQL, РНР транслятор и Web-сервер, на котором хранится сайт информационной системы, а также сервер MATLAB для выполнения расчетных операций.

Рис. 12. Структурная связь Web и MATLAB серверов

Основную нагрузку при передаче информации выполняет  клиент–серверная модель, отвечающая за формирование интерфейса пользователя, логическую обработку данных и за манипулирование данными, хранящимися в базе данных. Клиент–серверная модель характеризуется наличием двух взаимодействующих самостоятельных процессов - клиента и сервера, которые могут выполняться на разных серверах, обмениваясь данными по сети. Клиент посылает на сервер запросы, сформулированные на языке SQL. Сервер обрабатывает эти запросы и переадресует их базе данных, где происходит процесс выбора необходимой программы, адрес которой передается на сервер MATLAB. Результат вычислений в виде трехмерного изображения передается через Web-сервер клиенту. Процесс передачи данных показан на рисунке (рис. 12).

Во время работы сервера взаимодействие приложения с клиентом происходит через программу Internet Explorer или другой браузер, поэтому клиенту необходима только скоростная линия связи с сервером.

База данных информационной системы была создана с использованием сервера MySQL, предназначенного для управления базами данных через Интернет. Она содержит три таблицы, связанные между собой по принципу «один ко многим», т.е. один вид многослойной конструкции может быть закреплен различными способами и рассчитан несколькими методами. На рисунке (рис. 13) представлена структура базы данных с названием полей.

Рис. 13. Структура базы данных

В таблице «список конструкций» содержится список наименований многослойных конструкций, которые информационная система может предложить клиенту для расчета, вторая таблица базы данных «Список используемых методов» содержит перечень способов закрепления многослойных конструкций, а третья – «Список запускаемых модулей» включает перечень адресов файлов, содержащих программы MATLAB, предназначенных для расчета механических параметров слоистых конструкций. Запуск соответствующего модуля производится в случае, если поля IDm и IDn соответствуют значениям полей с аналогичным названием из таблиц «список конструкций» и «Список используемых методов», т.е. исполняемый модуль соответствует выбранной  конструкции и методу расчета. Для управления базой данных информационной системы используется страница администрирования, которая позволяет изменять, добавлять или удалять записи. Вход на эту страницу защищен паролем.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- Разработаны методики моделирования изгиба многослойной балки при различных способах закрепления с использованием программных пакетов MATLAB и MathCAD.

- Проведены конкретные расчеты многослойных балок в рамках аналитического подхода и с применением сплайн-функций. Совпадение полученных обоими методами результатов характеризует приемлемость вычислительных процедур для определения внутренних усилий и перемещений.

- Представлен способ оценки внутренних усилий и перемещений многослойной балки в условиях температурного градиента. Зависимость функции прогиба от переменного градиента температур графически показана в трехмерном изображении.

- Сформирована матрица жесткости  многослойной панели при действии поперечной нагрузки и нагрева с применением вариационного метода. Трехмерное изображение результатов расчета с изменением различных параметров, в частности количества гармоник, дает полную картину изгиба многослойной панели.

- Результаты расчетов представлены с использованием средств визуализации программных пакетов, причем показано, что пакет MATLAB имеет наиболее мощную базовую библиотеку обработки и трехмерной визуализации данных.

- Предложена информационная система для автоматизации расчетов многослойных конструкций на основе полученной базы данных с использованием современных серверных технологий. Обмен данными «клиент – сервер» осуществляется через Web – сайт,  написанный на РНР – языке программирования серверных технологий. Отсутствие строительных информационных систем на рынке Кыргызстана обусловливает необходимость создания  такой базы, распространяющейся в интернет.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:

- Кутуев М.Д., Шубович А.Г. Анализ геометрической нелинейности с использованием новых информационных технологий.//Известия КГТУ №9, Бишкек, 2006. – Ч.2, С. 313-315.

- Кутуев М.Д., Шубович А.Г. Новые возможности конструирования многослойных балок.//Известия вузов № 5-6, Бишкек, 2006. – С.63-67.

- Кутуев М.Д., Шубович А.Г. Изгиб многослойной балки.//Известия вузов № 1-2, Бишкек, 2007. – С.140-145.

- Шубович А.Г., Кутуев М.Д. Применение новых информационных технологий в инженерно – строительной практике.//Информационные технологии и математическое моделирование. Томск: Изд-во Том. Ун-та,  2007. – Ч.1 – С.103-106.

- Кутуев М.Д., Укуев Б.Т., Ешпулатов С.Е., Куканова Р.А., Шубович А.Г. Информационные технологии в задачах строительной механики. Бишкек, 2007. – 257с.

- Шубович А.Г. Визуализация данных при расчетах многослойных конструкций.//Наука и новые технологии № 1-2, Бишкек, 2007. – С.108-111.

- Шубович А.Г., Кутуев М.Д., Садыков Г.М. Применение сплайн – функций для расчета многослойной балки энергетическим методом.//Известия КРСУ №2, Бишкек, 2008. – С.120-123.

- Шубович А.Г. Информационная система как часть моделирования и проектирования многослойных конструкций.// Наука и новые технологии № 5-6, Бишкек, 2008. – С.257-259.

- Шубович А.Г. Использование компьютерных технологий при решении задач строительной механики.//Вестник Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева, Кыргызское отделение Международной Академии Энергетики им. Эйнштейна, Бишкек, 2007, №2(6), С.4 – 9.

- Шубович А.Г. Трехмерная визуализация, как средство представления двумерных данных в информационных системах.// Вестник Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева, Кыргызское отделение Международной Академии Энергетики им. Эйнштейна, Бишкек, 2007, №2(6), С.9 – 14.

РЕЗЮМЕ

Шубович Алексей Геннадьевич

Тема: « Совершенствование методик расчета многослойных панелей и балок с использованием новых информационных технологий»

На соискание ученой степени кандидата технических наук.

05.23.17 – строительная механика

Ключевые слова: многослойная балка, нагрузка, изгиб, математическая модель, численный метод, вариационно-матричный метод, визуализация, 3D графика, информационная система, информационные технологии, сервер, серверные технологии, база данных.

В диссертационной работе разработаны методы автоматизации расчетов многослойной балки при различных способах закрепления с использованием новых компьютерных технологий, в частности программных пакетов MATLAB и MathCAD.

Представлены способы расчетов многослойной балки с использованием энергетического подхода.

Показаны примеры расчетов прогиба многослойной балки с применением сплайн – функций. Оценена сопоставимость результатов, полученных различными методами.

Представлен вариант расчета матрицы жесткости  прогиба многослойной панели при действии нормальных и касательных сил и нагрева с применением вариационного метода и компьютерных технологий с трехмерной визуализацией результата расчета.

Разработана информационная система, в которую включены расчеты многослойных конструкций, с использованием современных серверных технологий.

РЕЗЮМЕ

Шубович Алексей Геннадьевич

Тема: «Көп катмарлуу панелдери жана устундарды моделдөөнүн информациялыык системасын иштеп чыгуу»

05.23.17 – курулуш механикасы

Техника илимдеринин кандидатынын илимий даражасын иликтөөгө

Негизги сөздөр: көп катмарлуу устун, жүк, бурулуш, деформация, математикалык модель, сандык методдор, вариациялык метод, визуалдаштыруу, информациялык система, маалымат технологиялары, сервердик технологиялар, маалыматтар базасы.

Диссертациялык иште көп катмардуу устундун бурулушун, жаңы компьтердик технологияларды ар түрдүү ыкмалары менен колдонууну моделдөөнүн жаңы жолдору иштелип чыккан, мисалга MATLAB жана MathCAD программалык макеттерин келтирсек болот.

Көп катмарлуу устундун ийилип кетүүсүн энергетикалык жаасурлерди эсептеп чыгуунун жаңы ыкмалары көрсөтүлдү.

Көп катмарлуу устундун жылышып кетүүсүн сплайн-функциясын колдонуу менен эсептеп чыгуунун жаңы ыкмалары көрсөтүлдү.

Көп катмарлуу устунге тийиштүү нормалдык, жаныма жана температуралык күчтөрдүн вариациялык методу үч өлчөмдүү визуалдаштырылган түргө келтирилды.

Көп катмарлуу конструкциялардын механикалык касиеттерин изилдөөнүн заманбап сервердик технологияларды колдонуу менен маалымат системалары иштелип чыкты.

RESUME

Shubovich Alexey Gennadevich

Theme: « Improvement of methods calculation laminated panels and beams with use new information technology »

On competition of a scientific degree of candidate of technical science.

05.23.17 – the building mechanics

Keywords: a multilayered beam, loading, a bend, a pressure, deformation, mathematical model, a numerical method, variation matrix method, visualization, the schedule, information system, information technologies, a server, server technologies, a database.

In dissertational work is designed methods to automations calculation laminated beam under different way of the fastening with use new computer technology, in particular programmer package MATLAB and MathCAD.

The presented ways calculation laminated beam with use the energy approach.

They Are Shown examples calculation sagging the laminated beam with using сплайн - a function. Is evaluated сопоставимость result, got by different methods.

The presented variant of the calculation of the matrix to acerbity of the sagging multilayered beams at action normal and tangent power and heating with using the variational method and computer technology with three-dimensional visualization of the result of the calculation.

Is designed information system, in which enclosed calculations laminated design, with use modern server technology.