МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. К. И. СКРЯБИНА

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ К.06.10.407

На правах рукописи

УДК 631.67-823(04)

КОШМАТОВ БАРАТАЛИ ТУРАНОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОДОМЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

Специальность: 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Автореферат диссертации

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Бишкек - 2010

Работа выполнена в Кыргызском научно-исследовательском институте ирригации

| Научный руководитель: | Академик Международной и Кыргызской Инженерной академии, доктор технических наук, профессор АБДУРАСУЛОВ И.А. |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | Академик НАН Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор Рау А.Г. Кандидат технических наук, доцент Исабеков Т.А. |
| Ведущая организация: | Проектный Институт КАЗГИПРОВОДХОЗ |

Зашита состоится “ 23 ” _апреля___ 2010 г. в _10_ часов  на заседании совета по защите диссертаций К.06.10.407 при Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина по адресу: 720005 г. Бишкек, ул. Медерова,68. тел:(996-312)-54-52-10, факс:(996-312) - 54-05-45, е-mail: kaa@imfiko.bishkek.su.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина по адресу: г. Бишкек, ул. Медерова,68

Автореферат разослан “ 19 ” марта 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.т.н., доцент                                                                                   З.А. Нариев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Водные и земельные ресурсы Кыргызской Республики (КР) всегда были основой экономики и остается важнейшей отрасли хозяйства КР. Согласно данным Министерство сельского хозяйства КР до 93% продукции растениеводство производится на орошаемых землях. В КР площадь орошаемых земель составляет более 1 млн. га, из них около 10% составляет мелиоративно неблагополучные земли. Для обеспечения поливной водой в вегетационный период и улучшения мелиоративного состояния этих земель используется имеющиеся ирригационный фонд КР. Значительная часть орошаемых земель с ирригационным фондом расположены на горно-предгорной зоне.

На многих водомерных сооружениях ирригационной системы КР наблюдается подпорно-переменные режимы истечения воды.

Подпорно - переменные режимы истечения, относятся к категории нежелательных гидравлических явлений, так как под их влиянием:

- уменьшается пропускная способность водомерных сооружений;

- наблюдается не устойчивые метрологические показатели водомеров, в том числе, точность измеряемых расходов воды;

- осложняется эксплуатация гидропостов: требуется непрерывная очистка отводящего земляного русло каналов от наносов и растительности и выполнение других видов работ, связанные для поддержания реальной пропускной способности водомерных сооружений;

- выполнение частых контрольных замеров расхода воды, которые не предусмотрены в гидрометрическом плане.

Актуальность темы.	На гидропостах КР, из–за подпорно–переменного режима истечения воды многие построенные водомерные сооружения используются не эффективно, так как они не отвечают предъявляемым к ним требованиям, дают большую погрешность (до 36 % от расчетного расхода). В условиях, когда в республике введено платное водопользование и все имеющиеся водомерные сооружения (кроме балансовых) превратились в коммерческие средства для измерения расхода воды, требуется организовать точный учет расхода воды.

Это требует исследования конструкцию, гидравлических явлений в сооружениях и условия эксплуатации водомерных сооружений для повышения точности водоучета. Эта работа входила в тематический план и план перспективных научно-исследовательских работ Департамента водного хозяйства Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности  (ДВХ  МСВХПП) КР на 2002-2012 г.г.

Цель и задачи работы. Цель – разработка усовершенствованной конструкции водомерного сооружения для использования их в условиях подпорно - переменного режимов истечения воды в ирригационных системах.

Основные задачи работы:

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- анализ работы ирригационных систем КР и эксплуатации водомерных сооружений в условиях подпорно - переменного режимов истечения воды, а также особенности конструкции водомерных сооружений;

- выполнение теоретических исследований для определения расхода истечения и коэффициента расхода предлагаемого усовершенствованного водомерного сооружения;

- выполнение экспериментальных исследований на усовершенствованной конструкции водомерного сооружения в условиях подпорно - переменного режимов истечения;

- разработка требований к конструированию и компоновке водомерного сооружения для измерения расходов воды в условиях подпорно -переменного режимов истечения;

- определение технико-экономических показателей предложенной конструкции водомерного сооружения на мелиоративных системах.

Методика исследований. Комплексная, включающая натурные исследования объектов, обобщение материалов проектирования, строительства, эксплуатации и научных разработок, отработка отдельных технических решений по совершенствованию компоновок и конструкций сооружений на экспериментальных объектах, созданных путем реконструкции функционируемых, но неработающих в подпорно – переменном режиме истечения. При проведении теоретических и экспериментальных исследований применялись методы, изложенные в нормативных документах: МВИ 05-90; ВТР–М–1-80; ВТР–М–2-80; МВИ 06–90 и фундаментальные теоретические предпосылки.

Научная новизна работы:

- результаты анализа работы мелиоративных систем КР и практика использования водомерных сооружений в условиях подпорно - переменных режимов истечения воды;

- разработана усовершенствованная конструкция водомерных сооружений для мелиоративных систем с подпорно – переменным режимам истечения воды;

- предложена аналитические зависимости для определения расхода истечения воды и коэффициента расхода водомера, а также компоновочная схема усовершенствованного водомерного сооружения;

- методика расчета усовершенствованного водомерного сооружения;

- определены технико–экономические показатели усовершенствованного водомерного сооружения;

- устройство водомерного сооружения (заявка на выдачу патента КР на полезную модель).

Защищаемые положения:

- режимы движения воды в ирригационных системах горной и предгорной зонах КР;

- устройство усовершенствованного водомерного сооружения на оросительных каналах;

- теоретические положения гидравлики, предложенных водомерных сооружений;

- технико-экономические показатели водомерных сооружений усовершенствованной конструкции для подпорно - переменного режимов истечения.

Практическая ценность. Результаты исследований позволяет:

- определить расхода воды усовершенствованным водомерным сооружением в условиях подпорно - переменного режима истечения;

- модернизировать гидропостов, работающих в подпорно - переменном режимах истечения;

- повысить экономическую эффективность водомерных сооружений;

- повысить надежность водоучета на мелиоративной системе КР.

Реализация результатов исследований. Результаты исследований диссертации использованы при реконструкции семи водомерных сооружений, четыре из которых прошли государственную метрологическую аттестацию и  приняты в качестве рабочих средств для измерения расходов воды. Три гидропоста планируется предоставить к аттестации в 2010 году, после подготовки их документаций (паспортов) и тщательной градуировки самих сооружений.

Результаты работы исследованных водомерных сооружений, неоднократно рассмотрены на Научно-техническом совете и производственных семинарах Департамента водного хозяйства и было рекомендовано к проведению реконструкции существующих водомерных сооружений.

Результаты исследований использованы Открытым Акционерным Обществом «КЫРГЫЗСУУДОЛБООР» и Управлением Межрайонных Каналов Чуйской области при проектировании и реконструкции мелиоративных систем. Предполагаемый годовой экономический эффект от внедрения «Результатов исследований…» для 10 гидропостов, составляет 280 тыс. сом и повышает надежность работы мелиоративной системы.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на следующих научно-технических и практических конференциях:

- Международные и республиканские конференции по проблемам мелиорации и водоучета, Кыргыз НИИ ирригации, г. Бишкек,                2005-2008 г.г.

- Международная конференция «Проблемы и перспективы развития аграрного сектора в горных регионах Кыргызстана», Кыргызский Аграрный университет им. К.И.Скрябина, г. Бишкек, 2007 г.

- Международная научно-практическая конференция в честь 75-летия Кыргызского Аграрного Университета им. К.И.Скрябина, г.Бишкек, 2008 г.

- Международная научно-практическая конференция Казахской Головной архитектурно-строительной академии, г. Алматы, 2009 г.

Публикация. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в одиннадцати научно-технических изданиях, из них 9 входят в перечень публикаций, рекомендованных НАК Кыргызской Республики и 2 в зарубежных изданиях. Из одиннадцати опубликованных работ пять изданы единолично.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, приложений. Она изложена на 141 страницах компьютерного текста, включает 52 иллюстрации, 14 таблиц, 4 приложения. Список использованных библиографических источников включает 102 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В введении изложены состояние проблемы и актуальность темы, цель и задачи работы, методика исследований, научная новизна работы, практическая ценность и защищаемые положения диссертации, реализация результатов исследований и апробация, публикация, структура, объем диссертации.

В первой главе диссертации приводится анализ работы мелиоративной системы КР и практики использования водомерных сооружений на них.

Для своевременного обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных субъектов КР использует ирригационный фонд, который состоит из: водохранилищ; бассейнов суточного и декадного регулирования; межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов (протяженностью, соответственно более 6,5 и около 22 тыс.км) с различными гидротехническими сооружениями; открытыми и закрытыми коллекторно - дренажными сетями (5,5 тыс.км) включая средства для измерения расхода воды (более 3 тыс. ед.).

Трудности, возникаемые при эксплуатации построенных сооружений, связаны с особенностями оросительных систем, природно-климатических и рельефных условий территории КР. Так, реки республики характеризуются большими уклонами; бурным характером течения воды; изменением расхода воды не только в сезонном, но и в суточном колебании; стремительным нарастанием и резким спадом паводков; которые транспортируют большого количества донных и особенно взвешенных наносов; частыми разрушительными селями, причиняющими огромный ущерб экономике республики. С этими особенностями связаны трудности при эксплуатации не только водозаборных, но и сетевых сооружений. Они вызваны, в частности, пропуском быстро нарастающих паводков и катастрофических селей, сбросом через промывные отверстия сооружений речных наносов, очисткой каналов от наносов и растительности и др.

Особенностью этих ирригационных каналов являются то, что: они строятся вдоль и поперек горизонталей; имеют различные уклоны и формы поперечного сечения; возводятся в земляном русле, часть из них имеют бетонные и железобетонные покрытия, с сетевыми сооружениями различного назначения,  включая водомерные.

Коммерческие гидропосты функционируют в основном в головной части внутрихозяйственных каналов и редко на межхозяйственной сети. На этих участках канала, возникают подпорно - переменные режимы истечения воды. Как правило с уклоном дна в пределах 0,0001 - 0,007; строительной высотой 0,6 - 1,2 м; шириной каналов по дну 0,3 - 2,5 м; коэффициентом заложения откосов 1,0 - 1,5; наполнением (максимальные) 0,1 - 0,7 м; расходом воды  0,1 - 2,5 м3/с; средней скорости 0,3 - 1,0 м/с.

В каналы поступают наносы не только из источников орошения (рек), но и от существующих саев, логов, косогоров, с полей орошения  и т.д. Наносы, откладываясь по длине каналов, уменьшают пропускную способность водотоков и, в совокупности с растительностью, зачастую вовсе выводят их из строя.

Характерными особенностями оросительных каналов являются то, что в широком диапазоне изменяются уровни воды, скорости течения потока и расходы воды; наличие в воде взвешенных веществ и влекомых наносов, вызывающих заиление и зарастание каналов, которые создают подпорно-переменный режим течения и затрудняют проведение измерений расходов воды.

Возможные схемы размещения водомерных сооружений на каналах с земляным руслом приведены на рис. 1.

На приведенных схемах расположения гидропостов подпорно – переменные режимы истечения возникают по причине:

а) заиления и зарастания отводящих от (гидропостов) участков каналов с земляным руслом (рис. 1 а, б, в, г, ж);

б) регулировки (перерегулировки) расходов воды между отводами на водораспределительных сооружениях (рис. 1 д, е);

в) заиления и зарастания отводов и регулировки (перерегулировки) расходов воды между отводами на водораспределительных сооружениях (рис. 1 д, е, ж).

Анализ показал, что, если гидропосты строятся на каналах с земляным руслом (особенно с малым уклоном), со временем равномерный свободный режим переходит в подпорно – переменный режим (рис.2 и 3.).

На практике необходимо обеспечить основные требования, предъявляемое к водомерным сооружениям типа водослив с тонкой стенкой в соответствии с МИ 2122 – 90.

На оросительных системах республики водосливы построены на транзитной части каналов (рис. 1а), на участках каналов, размещенных ниже водовыпусков (рис. 1 б, в, г, ж), на участках водоводов между водовыпусками и водораспределительными сооружениями, размещенными в нижнем бьефе гидропостов (рис. 1 д, е). Отводящие от гидропостов каналы проходят в основном в земляных руслах, подверженных к заилению и зарастанию. Изучение состояния гидропостов с мерными водосливами (параметры водосливов: сечение – трапецеидальное; ширина по дну 0,5 - 1,0 м; высота 0,3 - 0,6 м и высота порога 0,2 - 0,5 м; пропускная способность 0,1 - 1,0 м3/с) свидетельствует, что точность измерения расходов воды на многих гидропостах низкая, что является следствием строительства водомеров без учета подтопления со стороны нижнего бьефа. Подпоры с нижнего бьефа возникают, как правило, в результате:

- низкой посадки самого водослива при строительстве;

- малой высоты порога водослива;

- заиления и зарастания отводящих участков водотоков;

- влияния режима работы водораспределительных сооружений, размещенных в нижнем бьефе гидропостов.

Гидропосты, работающие при подтопленном и затопленном режимах истечения, до сих пор не используется в качестве средств для измерения расходов воды.

Во второй главе диссертации исследована конструкция водомерных сооружений для работы в условиях подпорно - переменного режимов истечения

Изучению конструкцию водомерных сооружений посвятили свои исследования М.В.Бутырин, В.Е.Краснов, Я.В.Бочкарев, Л.А. Валентини, А.Ф.Киенчук, В.Н.Ярцев, И.Б. Хамадов и др. В результате разработано многочисленные конструкции, из которых к перспективным отнесены  сооружения, приведенные на рис.5. Все они работают в затопленном режиме истечения и пропускная их способность определяется по формуле:

Q = µ ωвых.2gZ,                                              (1)

где, ωвых. - площадь при выходе из водопропускного отверстия, м2;

Z – напор (разность уровней воды в верхнем и нижнем бьефах), м;

µ - коэффициент расхода, определяемый опытным путем.

Коэффициент расхода из формулы (3) можно выразить, как

µ = Qϖвых2gZ.                                                  (2)

В работе проведен анализ преимущества и недостатки этих сооружений. Отмечено, что для нашей республики представляет практический интерес водомер с диафрагмой (рис. 4в), который требует усовершенствование и предъявляет следующие требования к нему:

- работать при затопленном режиме истечения воды;

- обладать расходной зависимостью от одного переменного – от разности уровней воды в верхнем и нижнем бьефах;

- иметь повышенный коэффициент расхода µ;

Рис. 1. Схема размещения гидропостов на оросительной сети

1 и 2 – подводящий и отводящий каналы; 3 – гидропост; 4- колодец; 5 – старший канал; 6 – затвор; 7 – сопрягающее сооружение; 8 – возможный отвод; 9 – отвод; ИС – измерительное сооружение.

Рис. 2. Водомер типа «фиксированное русло» канала Савай

системы р.Карадарья затоплен водой, скорость течения воды не превышает 0,05 – 0,10 м/с

Рис. 3.  Гидропост на Р-27 системы ЗБЧК

Водослив затоплен и не используется в качестве средства для измерения расходов воды

Рис. 4. Водомерные сооружения с подтопленным режимом истечения

а- с насадкой; б-с сужающим устройством УкрНИИГиМ;

в- с диафрагмой; 1-вертикальная стенка (диафрагма); 2-насадки; 3-наклонная стенка; 4-водопропускное отверстие

Рис.5. Схемы устройств для обеспечения затопленного режима истечения

1-шандорный порог; 2-углубление в дно водотока

а)

б)

Рис. 6. Схемы усовершенствованного водомерного сооружения с диафрагмой  (а- для свободного, б- для затопленного истечения)

а)                                                               б)

Рис. 7. Результаты испытания гидропостов на Р-12-12

а)                                                               б)

Рис. 8. Пропускная способность водомерных сооружений с диафрагмой на Р-10 левый

- обеспечивать промыв наносов из верхнего бьефа в нижний;

- иметь условия для градуировки сооружений;

- быть простыми по конструкции и в эксплуатации, технологичными в изготовлении, дешевыми при строительстве, надежными в эксплуатации.

Результаты исследований показали, что в дальнейшем необходимо изучить работу усовершенствованного водозаборного сооружения, приведенного на рис. 6.

В третьей главе диссертации рассмотрен вопрос теоретического обоснования гидравлики истечения воды через усовершенствованной конструкции водомерного сооружения. Изучение поставленного вопроса проведено таким образом, что процесс движения воды в исследуемом водомерном сооружении с диафрагмой и донным отверстием, с верхним козырком, представляет собой гидравлический процесс, характерный истечению воды через насадка. При этом за основу были взяты результаты работ других исследователей: М.В. Бутырина, Я.В.Бочкарева, Л.А. Валентини, Лаврова Н.П., Рохмана А.И. и др.

Кроме того, были рассмотрены вопросы связанные с конструированием и эксплуатацией водомерных сооружений, а также по определению: пропускной способности коэффициента расхода как в свободном так и в затопленном истечении; строительная высота и глубина донного приемка водомерного сооружения (гидропоста) при переходе от подтопленного к затопленному истечению; влияние скорости подхода воды к диафрагме и его влияние на пропускную способность сооружений и др.

Была рассмотрена схема движения воды  в двух случаях: в свободном и затопленном истечении, через водомер с диафрагмой и насадком (рис.6.).

Выполнением соответствующих преобразований фундаментальных теоретических предпосылок гидравлики и определенных предположений, получены нижеследующие зависимости, для свободного истечения воды:

- для определения средней скорости потока на выходе из насадка

ϑ2=1α+0.132gH0 и ϑ2=ϕ2gH0;                                     (3)

- для определения расхода истечения

Q=ω2ϑ2=ϕ⋅ω22gH0;                                           (4)

- для определения коэффициента расхода

μ=εϕ=ϕ=1α+0.13=11.08+0.13=0.91,                                (5)

где - коэффициент Кориолиса; g- ускорения свободного падения; Н0 –напор перед диафрагмой, с учетом скорости подхода потока;

-коэффициент скорости; 2 – площадь донного отверстия водомерного сооружения; 2 – скорость потока в нижнем бьефе, за диафрагмой; - коэффициент сжатия

Для определения расхода воды в затопленном истечении через водомер, предложено выражение, при µ== 0,94 :

Q=0,94⋅ω22gz,                                                  (6)

где z=H1-H2, т.е. разница уровней воды в приемке, в верхнем и нижнем бьефах.

В четвертой главе работы приводятся результаты натурных экспериментальных исследований по изучению работы усовершенствованной конструкции водомерного сооружения.

Для изучения работы предложенных усовершенствованных водомерных сооружений с диафрагмой и сокращения периода внедрения результаты исследования на производстве было принято решение проведение экспериментальных исследований на действующих водных объектах путем их частичной реконструкции. Созданию экспериментальных сооружений предшествовали изучение гидропостов, работающих в подпорно – переменным режиме истечения. Для выбора объектов исследования были учтены опыт эксплуатации водомерных сооружений, критерии репрезентативности гидропостов. Для создания экспериментальных сооружений было решено реконструировать нижеследующие гидропосты:   Р-12-12 ЮБЧК; Р-21; Р-23 и Р-25 ВБЧК; Р-10 левый, Р-20-2 и Р20-3 ЗБЧК.

Дальнейшие исследования были проведены на вышеуказанных гидропостах. В ходе исследований были определены, что наиболее типичным гидропостом характерным являются водомеры на каналах Р-12-12  и Р-10 левый. Характеристика водомера на канале Р-12-12 следующие: участок канала, на котором построено водомерное сооружение, имеет  прямолинейное в плане очертание, сечение прямоугольное, ширина 1,1 м, высота 1,3 м, уклон 0,003. На конце участка имеется водораспределитель, правый отвод оснащен гидропостом типа фиксированное русло, на другом отводе нет водомерного сооружения. Гидропост типа фиксированное русло работает в подпорно – переменном режиме. Для улучшения водоучета был построен нами предложенный водомер с диафрагмой. Результаты градуировки которого при а = 0,20 м приведены на рис. 7 (имеются данные и при а = 0,10 м). Данные проведенной градуировки усовершенствованного сооружения свидетельствуют, что:

- имеется строгая закономерность увеличения расхода воды с возрастанием напора Z;

- коэффициент расхода изменяется в пределах от 0,91 до 0,96 и в среднем составляет 0,94.

Скорости течения из – под диафрагмы при Z = 1-9 см составили 0,28 - 1,29 м/с.

Водомер на Р-10 левый: гидропост типа  “фиксированное русло” работал в подпорно - переменном режиме. Поэтому для улучшения водоучета было дано предложение по использованию головного (плоского) щита в качестве диафрагмы с закругленным нижним концом. После реконструкции были установлены следующие параметры водопропускного отверстия: длина 1,2 м и высота 0,08 м.

Результаты градуировки при этих параметрах водопропускного отверстия приведены на рис. 8, из которого следует, что:

- имеется строгая связь между Q и Z;

- коэффициент расхода остается постоянным (0,93);

- пропускная способность составляет 50-180 л/с.

Обобщая результатов экспериментальных исследований можно отметить:

- разработанные сооружения с диафрагмой могут быть использованы в качестве средств для измерения расходов воды на участках, где создается подпорно - переменные истечения; (в настоящее время четыре из семи сооружений прошли государственную метрологическую аттестацию, остальные – готовятся к аттестации в 2010 году);

- разработанный водомер с диафрагмой, могут быть использованы после их градуировки по методу “скорость - площадь”;

- в зависимости от особенностей объектов, коэффициенты расхода одних водомеров могут отличаться от других в не значительных пределах.

Сопоставление значений пропускной способности и коэффициента расхода водомеров, полученных в результате экспериментальных и теоретических исследований не превышает  =  5 %.

В пятой главе работы приведены: конструкция предлагаемого усовершенствованного водомерного сооружения для подпорно - переменного режима истечения воды; даны рекомендации по компоновке усовершенствованного водомерного сооружения на мелиоративной системе КР и технико-экономические показатели исследованного водомерного сооружения для подпорно - переменного режима истечения воды (по приведенным основным параметрам водомера с диафрагмой). Определена экономическая эффективность усовершенствованного водомерного сооружения. Она составляет от 21 до 36 тыс.сом, в зависимости пропускной способности гидроузла.

Установлена, что экономическая эффективность для десяти водомерных сооружений, в среднем, составляет 280 тыс.сом. и повышает надежность водоучета на мелиоративных системах КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В КР, площадь орошаемых земель составляет более 1 млн.га, из них около 10% приходится на долю мелиоративно неблагополучные. Для обеспечения поливной водой в вегетационный период и улучшения мелиоративного состояния земель используется ирригационный фонд республики, включая: межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов (протяженностью, соответственно, 6,5 и около 22 тыс.км); открытые и закрытые коллекторно - дренажные сети (более 5,5 км) и Гидропосты с устройствами для измерения расхода воды более 3х тыс. ед.

- Значительная часть орошаемых земель расположены на горно-предгорной зоне, где наблюдается подпорно - переменные режимы истечения воды. Каналы в земляном русле имеют: уклоны 0,0001–0,007; строительные высоты 0,6-1,2 м; откосы 1-1,5; ширина 0,3-2,5 м; наполнения каналов 0,15-0,9 м; скорость течения воды 0,3-1,3 м/с; число Фруда 0,03-0,81.

- На гидропостах, где наблюдается подпорно - переменные режимы истечения воды (более 40% из всех гидропостов имеющие водомеры), метрологические характеристики водомерных сооружений не соответствуют действительности и погрешность измерения составляет до 36%.

- На гидропостах, оборудованных водомерными сооружениями, водомерные сооружения типа: «фиксированное русло» составляет 52%; водосливы, всех видов-25%; реечные -16%; водомерные лотки – 3%, а остальная часть оборудованы другими видами водомеров.

- Предложена конструкция усовершенствованного водомерного сооружения с диафрагмой, которая по конструкции отвечает требуемым критериям и основным эксплуатационным условиям на местах.

- Исследования гидравлического процесса у предложенной конструкции усовершенствованного водомерного сооружения с диафрагмой, при установившимся движении воды, позволили определить аналитические зависимости для определения средней скорости потока на выходе из насадка (3), расхода истечения (4) и коэффициента расхода (5).

- Экспериментальные исследования по изучению работы усовершенствованной конструкции водомерного сооружения выполненные на семи объектах действующих гидропостов при: напоре от 2 до 25 см, и скорости течения из-под диафрагмы 0,28–1,9 м/с, пропускной способностью 50-180 л/с, в среднем коэффициент расхода составил -0,93 -0,96.

- Сопоставление значений пропускной способности и коэффициента расхода водомеров, полученных в результате теоретических и экспериментальных исследований не превышает 5%.

- Предложенная конструкция водомерных сооружений действует на семи гидропостах республики. Предложены варианты использования их для других гидропостов и разработана методика реконструкции и компоновки на действующих гидропостах мелиоративной системы КР.

- Использование предложенной конструкции усовершенствованного водомерного сооружения с диафрагмой позволяет повысить экономическую эффективность водоучета на гидропостах от 21 до 36 тыс.сом. Технико - экономические показатели для десяти водомерных сооружений, в среднем, составляет 280 тыс.сом и повышает надежность водоучета.

Основное содержание диссертации самостоятельно и в соавторстве  опубликовано в следующих работах:

- Кошматов Б.Т., Бейшекеев К.К, Сатаркулов С.С. Водомерные сооружения для подпорно – переменных режимов истечения. -Бишкек: ПК «Переплетчик», 2003. –79 с.

- Сатаркулов С.С., Маллаев Х.М., Кошматов Б.Т. и др. Водомерные сооружения для каналов и лотков.- Бишкек: ПК «Переплетчик», 2005.- 260 с.

- Кошматов Б.Т. О коэффициенте расхода водомерного сооружения с диафрагмой //Современные проблемы механики сплошных сред.Вып.6.-Бишкек:УИЦ «Авангард» ИНИТ КГУСТА.-2007.-С.129-133.

- Кошматов Б.Т. К вопросу конструирования диафрагмы водомерного сооружения //Вестник КАУ, №3 (8).- Бишкек: КАУ,2007. –С.184-187.

- Кошматов Б.Т., Маллаев Х.М., Полотов А.П.  К вопросу повышения точности водоучета на каналах с низкой пропускной способностью //Вестник КАУ,№3(8). –Бишкек: Изд-во КАУ, 2007.-С. 187-191.

- Кошматов Б.Т. Анализ технического состояния ирригационной системы Чуйской области. // Вестник КРСУ, №9.- Том 8.- Бишкек: Изд-во КАУ, 2008.- С126-129.

- Абдурасулов И.А., Кошматов Б.Т., Князькова Т.В. Водные ресурсы и проблемы водопользования в трансграничном бассейне р. Чу.// Вестник КРСУ, № 9. – Том 8. – Бишкек:КРСУ,2008. –С.122-124.

- Кошматов Б.Т., Абдурасулов И.А., Маликова К.А. Повышение безопасности гидроузлов за счет водосбросов.// Вестник КРСУ, №9. – Том 8. – Бишкек:КРСУ,2008. –С.130-132.

- Кошматов Б.Т. Анализ работы расходомерных сооружений различных конструкций. // Вестник КазГАСА. - №2. – Алматы: КазГАСА. – 2008 .- С. 182-186.

- Кошматов Б.Т.  Пути улучшения водоучета на конусной насадке  САНИИИРИ – Бутырина  (КНСБ). // Сб. док. Академии сельхоз. Республики Таджикстан, №1. – Душанбе. – 2008. – С. 63-66.

- Кошматов Б.Т. Технико – экономические показатели водомерного сооружения с диафрагмой // Вестник КАУ, №1 (9) . – Бишкек: Изд-во КАУ , 2008.-С. 219-221.

РЕЗЮМЕ

КОШМАТОВ БАРАТАЛИ ТУРАНОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОДОМЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

Специальность: 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Ключевые слова: мелиоративная система, ирригационный фонд, каналы, гидропосты, водомер, водомерные сооружения, диафрагма, подпорно – переменный, расход воды, свободное истечение, натурные исследования, водный объект, реконструкция, наносы.

Кандидатская диссертация Б.Т. Кошматова на тему: «Совершенствование конструкции водомерных сооружений на мелиоративных системах»

Работа посвящена актуальному вопросу гидрометрии – измерению расхода воды на ирригационных каналах расположенных на горно-предгорной зоне Кыргызской Республики, где наблюдается подпорно – переменные режимы истечения воды.

Учет водных ресурсов в указанной зоне осуществляется при  помощи ряда водомерных сооружений, таких как фиксированное русло, мерных водосливов с тонкой стенкой, водомерных лотков и других. Эти водомеры применимы только при свободном режиме истечения. С появлением подпорно -переменного режимов истечения воды эффективность их использования снижается.

Исследованием конструкции водомерных сооружений для работы в условиях подпорно - переменного режима истечения воды предложена усовершенствованная конструкция водомерного сооружения.

Изучением теоретических вопросов гидравлики истечения воды через усовершенствованную конструкцию водомерного сооружения предложены зависимости для определения скорости потока и коэффициента расхода водомерного сооружения.

Выполнены экспериментальные исследования в натурных условиях и определены технико – экономические показатели разработанной конструкции водомерного сооружения.

РЕЗЮМЕ

КОШМАТОВ БАРАТАЛИ ТУРАНОВИЧ

МЕЛИОРАТИВДИК СИСТЕМАЛАРДА КОЛДОНУЛУУЧУ СУУ ЧЕНӨӨЧҮ КУРУЛМАЛАРДЫ ЖАКШЫРТУУ

АДИСТИК: 06.01.02 - МЕЛИОРАЦИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЖАНА ЖЕРДИ КОРГОО

Маанилүү сөздөр: мелиоративдик система, ирригациялык фонд, каналдар, гидропостор, суу ченегич, суу ченегич курулмалар, диафрагма, суу денгээлинин өзгөрүү режими, суунун чыгымы, суунун басымы, натуралдык изилдөө, суу объектиси, реконструкция, шилендилер.

Баратали Туран уулу Кошматовтун «Мелиоративдик системаларда колдонулуучу суу ченөөчү курулмаларды жакшыртуу» деген кандидаттык диссертациясы.

Диссертация тоо этегиндеги каналдарга курулуп, иштелип жаткан суу ченоочу курулмалардын иштерин оноого арналган. Бул шартта мындай суу ченөөчү курулмалар иштөөдө: беттелген нук, суу куйма жана ноо. Бул курулмалар жалпы жонунан жакшы иштөөдө. Бирок, арттарынан суу тебе баштаса жана бул теүү өтө эле күчөй баштаса, көрсөтүлгөн суу ченөөчү курулмалар иштебей калышат, ал эми пайдаланыла турган болушса да – суу ченөөдө чоң каталар кетирилет.

Мына ошондуктан, тебүүдө иштей турган суу ченоочу курулманы тандап алып, анын конструкциясын жана ишин оңдоо – диссертацияда алдынкы максат кылып алынган.

Аткарылган жумуштун жыйынтыгында, суу ченөөчү диафрагмалуу курулма сунуш кылынып, анын иштерин теория жагынан жана өндүрүш шарттарында текшергенден алынган жыйынтыктар келтирилген.

Диссертацияда бул курулманы эсептөө, долбоорлоо жана куруу боюнча пайдалуу сунуштар берилген.

THE RESUME

KOSHMATOV BARATALI TURANOVICH

PERFECTION OF WATER MEASURED CONSTRUCTIONS OF HYDROMELIORATION SYSTEMS

SPESAILYTY: 06.01.02 - AMELIORATION, RECULTIVATION, PROTECTION OF LAND

Key words: hydromelioration systems, irrigation found, canals, hydropost, wall, measured spillways, water resources, retaining-variable modes, hydrometers with a diaphragm, experimental constructions, reconstruction, sedimentation.

B.T. Koshmatova's thesis on a theme: «Perfection of water measured constructions of Hydromelioration systems»

Work is devoted one of the most complicated questions hydrometric to the account of water resources of the country in irrigational canals when in them appear the retaining-variable modes of the expiration.

The account of water resources in the specified zone is carried out by means of a number of water measured constructions, such as the fixed canal, measured spillways with a thin wall, water measured trays and others. These hydrometers are applicable only at a free mode of the expiration. With occurrence the retaining variable expiration modes, do not be spent measure of water and if are spent only approximately and "approximately" are not spent.

Basing expediency of the account of water and at the retaining-variable expiration modes, in the dissertation: the reasons of occurrence of such modes are resulted; the requirements shown in such conditions to water measured constructions are given; the choice of the water measured means working in the retaining-variable modes is carried out; their improved designs with results of test in natural conditions-on experimental constructions are resulted; are given technique- economical indicators of a water measured construction with a diaphragm;

Learning against materials of researches, in the thesis recommendations about hydraulic calculation, designing, building and operation of hydrometers with a diaphragm.

КОШМАТОВ БАРАТАЛИ ТУРАНОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОДОМЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

Автореферат диссертации

Подписано к печати 17.03.2010г. Формат бумаги 60х841/8.

Бумага офс. Печать офс. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 44

г.Бишкек, ул, Сухомлинова, 20. ИЦ “Текник” КГТУ, т.: 54-29-43