КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени К.И.СКРЯБИНА

На правах рукописи

УДК:631.223.94.618

Осмонов Жанарбек Ысманович

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА И ПАРАМЕТРОВ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЦЕНТРИФУГОЙ В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

05.20.01- технологии и средства механизации сельского хозяйства

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук,						             		 Курасов Владимир Станиславович

Бишкек -2024

СОДЕРЖАНИЕ

| ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ |  | 13 |  |
| 1.1. | Современное состояние и перспективы животноводства в Кыргызстане |  | 13 |
| 1.2. | Навоз - основное сырье для переработки в биогазовых установках |  | 14 |
| 1.2.1. | Виды навоза, выход биогаза и содержание метана |  | 16 |
| 1.3. | О биоудобрениях |  | 19 |
| 1.4. | Биогазовые установки, преимущества, недостатки и особенности |  | 21 |
| 1.4.1. | Биореактор: конструкции и расположения |  | 27 |
| 1.5. | Состояние и перспективы биогазовой технологии в Кыргызстане |  | 28 |
| 1.6. | Патентный поиск |  | 32 |
| 1.7. | Выводы по разделу 1 и задачи исследования |  | 39 |
| РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ |  |  | 43 |
| 2.1. | Разработка исходных требований на биогазовую установку |  | 43 |
| 2.2. | Результаты обследования поголовья сельскохозяйственных животных, расчет выхода навоза и обоснование объема биореактора |  | 48 |
| 2.3. | Разработка конструктивно-технологической схемы установки для выработки тепловой энергии и биоудобрения с использованием возобновляемых источников энергии |  | 57 |
| 2.3.1. | Схема технологического процесса функционирования биогазовой установки |  | 62 |
| 2.4. | Общая модель обоснования температуры биомассы внутри биореактора |  | 63 |
| 2.4.1. | Структурная модель теплообмена биогазовой установки |  | 66 |
| 2.5. | Теоретические предпосылки процесса разделения биоудобрения в центрифуге |  | 69 |
| 2.6 | Выводы по разделу 2 |  | 72 |
| РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  | 74 |
| 3.1. | Программа экспериментальных исследований |  | 74 |
| 3.2. | Методика |  | 75 |
| 3.2.1. | Приготовление субстрата |  | 75 |
| 3.2.1.1. | Определение влажности навоза и субстрата |  | 75 |
| 3.2.2. | Исследование технологического процесса загрузки и наполнения субстратом биореактор |  | 81 |
| 3.2.3. | Выбор режима работы установки |  | 83 |
| 3.2.3.1. | Время выдержки субстрата и выгрузки биоудобрения |  | 83 |
| 3.2.3.2. | «Время оборота реактора» |  | 84 |
| 3.2.4. | Температура нагрева и охлаждения субстрата в биореакторе при наличии и отсутствии теплоизоляции корпуса |  | 85 |
| 3.2.5. | Режим работы перемешивающего механизма |  | 86 |
| 3.2.6. | Показатели биогаза |  | 88 |
| 3.2.7. | Показатели удобрения |  | 90 |
| 3.2.8. | Оценка блока источников возобновляемой энергии |  | 92 |
| РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ |  |  | 96 |
| 4.1. | Приготовление субстрата |  | 96 |
| 4.1.1. | Показатели влажности разных видов навоза |  | 96 |
| 4.1.2. | Определение рационального соотношения массы навоза и камышитовых опилок в субстрате |  | 98 |
| 4.1.3. | Определение влажности субстрата и расчет массы воды необходимого для разбавления |  | 101 |
| 4.2. | Результаты исследования технологического процесса загрузки и наполнения биореактор субстратом |  | 104 |
| 4.3. | Выбор режима работы биогазовой установки |  | 107 |
| 4.3.1. | Время выдержки субстрата в биореакторе (процесс сбраживания) и выгрузки биоудобрения |  | 107 |
| 4.3.2. | «Время оборота биореактора» |  | 109 |
| 4.4. | Температура нагрева и охлаждения субстрата в биореакторе при наличии и отсутствиии теплоизоляции корпуса |  | 110 |
| 4.5. | Режим работы перемешивающего механизма |  | 112 |
| 4.6. | Показатели биогаза |  | 114 |
| 4.7. | Показатели биоудобрения |  | 115 |
| 4.8. | Оценка блока источников возобновляемой энергии |  | 117 |
| 4.8.1. | Статистическая обработка объективных данных СНиП 23.02.00 «Строительная климатология Кыргызской Республики» |  | 117 |
| 4.8.2. | Статистическая обработка данных многолетнего среднего расхода воды малых рек Кыргызстана |  | 121 |
| 4.8.3. | Оценка ветровых ресурсов географической широте 44град.с.ш. |  | 122 |
| 4.9. | Экономическая оценка работы |  | 123 |
| 4.10. | Выводы по разделу 4 |  | 126 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ |  |  | 129 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  | 132 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  | 145 |

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Реактор биогазовой установки – герметически закрытая емкость, в которой при определенной температуре происходит сбраживание биомассы с образованием биогаза и биоудобрения.

Биогаз-смесь метана (40-70%), углекислого газа (30-60%), водорода (0-1%) и сероводорода (0-3%). Объемная теплота сгорания биогаза (1м3) составляет около 22 МДж.

Биоудобрение – удобрение для растений, которое содержит все питательные вещества, такие как азот, фосфор, калий и магний в процессе ферментации исходного сырья.

«Время оборота реактора» - это то время, в течение которого свежая биомасса, загруженное  в реактор биогазовой установки, перерабатывается, и биоудобрение выгружают из реактора.

Анаэробное брожение – это брожение биомассы в без кислородной среде с выделением метана, угле - кислого газа и других веществ.

Возобновляемые источники энергии- получение энергии из Солнца, ветра, воды, биомассы, геотермальных явлений и т.д.

Экскременты - совокупность отходов жизнедеятельности организма подлежащих удалению во внешнюю среду (моча, кал, пот, выдыхаемый воздух).

Энергосбережение – комплекс мероприятий направленных на сохранение и рациональное использование электричества, тепла и холода.

Мезофильный температурный режим- биологический процесс сбраживания и разложения биомассы в анаэробных условиях при температуре 30-400С.

Термофильный температурный режим- биологический процесс сбраживания и разложения биомассы в анаэробных условиях при температуре 50-700С.

Субстрат – биомасса способный к биологическому разложению (например, навозная жижа, силос, биологические отходы и т.п.).

Субстрат ферментации- остаток биомассы в биореакторе преобразованный посредством микроорганизмов различных типов.

ПМГ/ГЭФ     - Программа малых грантов Глобального экологического	 фонда

JICA 		   - Японское агентство по международному сотрудничеству

НОТС	   - Немецкое общество технического сотрудничества

ОФ                 - Общественный фонд

ВИЭСХ         - Всесоюзный институт электрификации сельского хозяйства

СНиП   	   - Санитарные нормы и правила

ЦЛЕП	   - Централизованная линия электропередач

КНИИЗ          - Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия

КРС     	   - Крупно - рогатый скот

НТС		   - Научно-технический совет

ВВП		   - Внутренний валовый продукт

КНАУ   - Кыргызский национальный аграрный университет                                 им. К. И.Скрябина

СХК                - Сельскохозяйственный кооператив

КХ                   - Крестьянское хозяйство

ФХ                   - Фермерское хозяйство

ВВЕДЕНИЕ

Экономическое развитие Кыргызской Республики в значительной степени зависит от сельского хозяйства, чувствительного к природным условиям, общая доля которого в ВВП варьирует от 25 до 50%. Особенно животноводство в Кыргызстане, является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Учитывая общирные территории, занятые горными пастбищами, животноводство является основным компонентом сельскохозяйственного производства. Площадь естественных пастбищ Кыргызской Республики составляет 8,9млн. гектар и занимает 45 % от всей площади территории. Доля сектора животноводства в структуре валовой продукции сельского хозяйства доходит до 47%1,2.

Развитие животноводства это не только главный фактор обеспечения продовольственной безопасности страны, но и источник возобновляемого энергоресурса – биомасса. Доля биомассы в мировом энергетическом балансе составляет 15%, а в странах Евросоюза 40%3.Биомасса- древнейший, дешевый, доступный и экологически чистый источник энергии, ресурсы которого неисчерпимы и имеет растущую тенденцию.

В Кыргызстане имеющееся поголовье скота и птицы обеспечивает накопление порядка 5,5 млн тонн навоза в год 4.При переработке данной массы навоза с помощью биогазовой технологии можно получить около 110 млн.м3 биогаза и 5,3 млн тонн биоудобрения, которые будут использованы, соответственно, для получения тепла, электрической энергии  и улучшения плодородия посевных площадей.

В целом улучшается экологическое состояние за счет уменьшения выброса парниковых газов (метан, углекислый газ, закись азота) в атмосферу. Известно, что использование 1м3 биогаза вместо 1,3-1,7 кг дров, которые равны по теплотворной способности, снижает выбросы углекислого газа на 2,6кг, а снижение выбросов углекислого газа за счет замены использования 0,6-0,8дм3 бензина на 1м3 биогаза( также теплотворные способности примерно равны) составляет 1,6 кг 5. Эти данные показывают, что снижение потребления органических видов топлива при их замене на биогаз, приведет к снижению эмиссии углекислого газа, вместе с тем решает проблему утилизации и обеззараживания отходов сельского хозяйства (в основном навоза).

Биогазовая технология способна автономно обеспечить отдаленные сельхозформирования биогазом и биоудобрением, там где есть сырье-биомасса. Биогазовые установки могут быть использованы практически везде и круглый год.

Если учесть, что сегодня более 90% фермерских хозяйств республики, не могут в полной мере воспользоваться традиционными тепло, электро и хладоэнергиями, то народно-хозяйственное значение данной проблемы приобретает особую актуальность. Подвод централизованных линий электропередач к отдаленным фермерским, крестьянским хозяйствам, особенно при ведении пастбищного содержания животных нерентабелен.

Кроме того, при разработке биогазовых установок для фермерских и других хозяйств необходимо учесть их специфику и физико-химические свойства биомассы, которые имеют эти хозяйства. Специфика малых сельхозформирований связана с небольшим объемом потребления биогаза, фермер имеет кроме жилого дома, животноводческие помещения, теплицу, технологические оборудования и т.д.

Многие биогазовые установки особенно зарубежные имеют сложные конструкции, большие габариты и стоимость, не приспособлены к условиям фермерских хозяйств. Поэтому разработка биогазовых установок для малых сельхозформирований с учетом их специфических особенностей и физико- химических свойств биомассы (в основном навоза) является актуальной и перспективной задачей.

Диссертационная работа направлена на решение вышеуказанной задачи и входит в общую тематику научно-исследовательских работ проводимых в Кыргызском национальном аграрном университете им. К. И. Скрябина и Кыргызско-Российском Славянском  университете им. Б. Н. Ельцина по темам: «Энергоснабжение малых сельскохозяйственных формирований на базе возобновляемых энергоресурсов» и «Улучшение экологического состояния ветеринарных объектов (купочные ванны) путем обеззараживания  отработанных акарицидных растворов» (раздел 3.13)(договора № УН- 18/13 и АП-214-14) по линии Министерства  образования и науки Кыргызской Республики.

Цель исследований. Целью работы является обоснование технологического процесса переработки навоза и конструктивно-технологической схемы биогазовой установки для снабжения сельхозформирований биогазом и биоудобрением.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-обобщение существующего опыта и формирование исходных требований на биогазовую установку с учетом специфики фермерских и кооперативных хозяйств;

-исследование выхода навоза в сельхозформированиях в зависимости от вида, количества животных и способа их содержания, и на базе этих данных определить типоразмерный ряд объема биореактора;						-разработка конструктивно- технологической схемы биогазовой установки приспособленная к условиям малых сельхозформирований и обоснование ее рациональных значений параметров;

-исследование изменения влажности разных видов навоза по времени и влияние влажности на последующий этап приготовления нового вида субстрата (смесь видов навоза с камышитовыми опилками и водой до влажности 85-92%);	-исследование тепловых характеристик биогазовой установки в зависимости от ее параметров и температуры окружающей среды с учетом порции загружаемого субстрата;									-технико-экономическая оценка работы.

Объектом исследования являются технологический процесс переработки навоза, малогабаритная биогазовая установка (патент KG № 261 и №305) в условиях малых сельхозформирований.

Предметом исследования послужили закономерности, устанавливающие зависимости выхода биогаза и биоудобрения от температурного режима, «времени оборота биореактора» и массы загружаемого субстрата в биореактор.

Методическую основу исследования составили теория классической механики, расчет теплового баланса биореактора, инженерные расчеты и методы обработки статистических данных.

Научная новизна работы:

-предложена новая схема технологического процесса переработки и обеззараживания навоза: приготовления нового вида субстрата (смесь разных видов навоза с камышитовыми опилками и водой в определенных соотношениях до влажности 85-92%) – порционная загрузка субстрата в биореактор – заполнение газгольдера биогазом-выгрузка биоудобрения методом выталкивания и разделение на фракции: жидкая и твердая.

-разработана конструктивно-технологическая схема биогазовой установки для малых сельхозформирований с новыми признаками: автономность; биореактор с тефлоновым покрытием снабжен: смесителем для приготовления субстрата; центрифугой для разделения биоудобрения на фракции; блоком возобновляемых источников энергии;					
	-разработаны общая и структурная модели теплообмена между элементами биогазовой установки и с окружающей средой позволяющие обосновать тепловую мощность источника тепла, динамику изменения температуры теплоносителя и времени нагрева субстрата до заданной температуры;												-обоснованы рациональные соотношения разных видов навоза и камышитовых опилок (Н/К): для навоза КРС(19,4:1); для смеси овечьего навоза и куриного помета (19,4:1); для навоза лошадей (21,5:1) (где Н- масса навоза, кг; К- масса камышитовых опилок, кг).

Практическая ценность работы: Разработанная технология переработки навоза положена в основу разработки исходных требований на биогазовую установку, утвержденных Департаментом механизации инновационных технологий и сельскохозяйственной кооперации Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики и Центром инновационных аграрных технологий (протокол № 3 от 10.11. 2023 года). Результаты исследований непосредственно связаны с решением производственных вопросов. Эксперименты проведенные в сельхозкооперативе им. Шопокова Сокулукского района с содержанием 180 голов крупного рогатого скота и 125 голов телят возрасте до 6 месяцев с ежегодным выделением навоза массой 1635т показали, что биогазовая установка позволяет в среднем вырабатывать 76518м3 биогаза и 1586 тонны биоудобрения за год. Результаты исследований реализованы в ОсОО «Торо». Материалы диссертации использованы в учебном процессе по направлению «Агроинженерия».

Положения, выносимые на защиту:

-новая технология переработки и обеззараживания навоза;				-конструктивно-технологическая схема малогабаритной биогазовой установки с компановкой смесителя, центрифуги и блока возобновляемых источников энергии;											- новый способ приготовления субстрата по видам навоза;				-общая и структурная модели теплообмена между элементами биогазовой установки и с окружающей средой;

-обоснованные режимные параметры биогазовой установки.

Апробация работы: основные положения и результаты диссертационной работы  были доложены и одобрены на международных научно-практических конференциях: «Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы» Башкирский государственный аграрный университет (Уфа, БГАУ, 2014); «Аграрная наука сельскому хозяйству» Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул, АГАУ, 2015г.); «Проблемы и пути повышения эксплуатационной эффективности  автотракторных средств в горных условиях» Кыргызская инженерная академия (Бишкек,2015г.); «Наука, образование, инновации и технологии: оценки проблемы, пути решения» НАН КР, институт машиноведения и автоматики (Бишкек, 2022г.); «Инновационные технологии и передовые решения» Международный университет инновационных технологий (Бишкек, 2022г.); «Новые возможности устойчивого развития горных регионов: инновации и сотрудничество»; Ошский технологический университет имени М.М. Адышева (Ош, 2023г.); «Инновационная техника и цифровые технологии в животноводстве» Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ(Москва, 2023г.):Теория машин, современные вызовы  науки и промышленности» Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова(Бишкек 2024).

Публикации: по теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 1 публикация в международной базе SCOPUS, 4 в изданиях РИНЦ, получено 2 патента Кыргызской Республики на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, общих выводов, списка литературы, включающего 121 наименований и приложения. Изложена на 186 страницах машинного текста, включая 43 страниц приложения. Содержит 34 рисунков и 23 таблиц.

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

  - Современное состояние и перспективы животноводства в Кыргызстане

По данным проекта «Стратегии развития животноводства на 2011 – 2015годы» поголовье сельскохозяйственных животных в Кыргызстане ежегодно увеличилось до 4% по видам животных (кроме свиней). По состоянию  31 декабря 2021 года численность поголовья сельскохозяйственных животных составляет: КРС- 1,704млн. голов; овцы и козы 6,7млн. голов ; лошадей 707,4тыс.голов; домашней птицы 6,4млн. голов2. Состояние животноводства по регионам Кыргызской Республики имеет следующий вид: поголовье КРС в Ошской области составляет 22,9%, в Джалал-Абадской -20%, в Баткенской -8,8%, в Чуйской -13,4%, в Таласской – 5,0%, в Иссык-Кульской -13,7% и в Нарынской -16,2%; поголовье овец и коз в Ошской области составляет- 18,9%, в Нарынской -17,8%, в Джалал-Абадской -19,5%, в Иссык-Кульской -14,3%, в Чуйской -13,3%, в Баткенской- 14,1%, в Таласской области -2,1%. По содержанию домашней птицы большой удельный вес занимает Чуйская область (35%), Джалал-Абадская (17,3), Иссык-Кульская (15,9%) и Ошская область (15,6)6.

Основные проблемы животноводства: низкий качественный породный состав животных (20-30%) и в том числе племенных животных(1,5-2%); мелкотоварное производство продукции животноводства; слабая кормовая и материально- техническая база  животноводческих хозяйств; низкая обеспеченность пунктами искусственного осеменения; отсутствие инфраструктуры по заготовке, хранению и переработке животноводческого сырья, а также менеджмента, мониторинга и сбыта продукции.

Перспективные пути развития  животновдства: улучшение породного состава сельскохозяйственных животных путем создания инфраструктуры племенной службы; укрепление материально- технической базы животноводческих хозяйств; создание укрупненных производств (сельхозкооперативов), рыночной инфраструктуры по переработке, заготовке, хранению и сбыту (экспорту) животноводческой продукции; укрепление кормовой базы путем увеличения площади кормовых культур в севообороте  посева этих культур, повышения качества заготавливаемых кормов; рациональное использование средних и дальних отгонных пастбищ.

Распределение количества сельскохозяйственных животных по типам хозяйств следующее(в процентах к общему поголовью): в сельхозкооперативах- КРС(2,3%), овцы и козы (2,0%), птицы (15,1%); фермерских (крестьянских) хозяйствах и  хозяйствах населения- КРС(97,6%), овцы и козы (97,2%), птицы (80%), государственных хозяйствах КРС(0,2%), овцы и козы (0,8%) и птицы (4,9%).

Такое распределение сельскохозяйственных животных по хозяйствам показывает, что основным источником биомассы (навоза) являются фермерские (крестьянские) хозяйства. Следовательно, при разработке исходных требований на биогазовую установку следует учитывать эти особенности.

  - Навоз – основное сырье для переработки в биогазовых установках

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на метановое брожение, является соотношение углерода и азота (С/N) в перерабатываемом навозе. В таблице 1.1 приведены указанные соотношения для различных типов навоза7,8.

Установлено, что выход биогаза наибольший при уровне С/N от 10 до 20. Для достижения этого соотношения практикуется смешивание сырья для достижения оптимального соотношения С/N. Если соотношение чрезмерно велико, например, овечий навоз, то недостаток азота будет служить фактором, ограничивающим процесс метанового брожения. В противном случае, например, куриный и свиной навоз, то образуется большое количество аммиака токсичного для метанообразующих бактерий.

Таблица 1.1 - Содержание азота и соотношение (С/N) для   различных типов    навоза

| Навоз животных | Азот N (%) | С/N |
| --- | --- | --- |
| КРС | 1,7-1,8 | 16,6-25 |
| Овечий | 3,8 | 33 |
| Куриный | 3,7-6,3 | 7,3-9,65 |
| Конский | 2,3 | 25 |
| Свиной | 3,8 | 6,2- 12,5 |

Также важным фактором метанового брожения является кислотно-щелочной баланс. Оптимальное значение рН колеблется от 6,5 до 8,5 и зависит от типа сырья 8,9.

Влажность навоза обеспечивает его оптимальную вязкость, которая обеспечивает свободное движение бактерий и газовых пузырьков между жидкостью и содержащимися в навозе твердыми веществами (песок, глина, остатки корма и др.).

Значения влажности навоза для различных видов животных разное, колеблется соответственно в пределах от 60% (конский навоз) до 86% (навоз КРС 8.

Рекомендуемая влажность сырья, загружаемого в реактор биогазовой установки составляет не менее 85% в зимнее время, а   92% в летнее время года. Для достижения этих значений влажности навоза разбавляют горячей водой (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Количество воды для достижения необходимой влажности на 100кг навоза 10

| Необходимая влажность,% | Первоначальная влажность сырья, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 85 | 166 | 133 | 100 | 67 | 33,5 | - | - |
| 92 | 400 | 337 | 275 | 213 | 150 | 87,5 | 25 |

При этом количество воды(В) для разбавления 100 кг навоза определяют по формуле:

В=М(W2-W1)100-W2 ,                          (1.1)

где    М-масса загружаемого навоза, кг;

W1- первоначальная влажность навоза, %;

W2- необходимая влажность сырья, %.

Разбавляемая вода не должна содержать веществ отрицательно влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов (растворители, антибиотики и т.п.). Например, нельзя использовать воду для разбавления навоза оставшуюся после стирки белья, которая содержит синтетически моющиеся вещества.

1.2.1. Виды навоза, выход биогаза и содержание метана

Навоз КРС. При правильном кормлении животных навоз КРС является наиболее подходящим сырьем для переработки в биогазовых установках. Главная особенность навоза КРС, то что, метанопроизводящие бактерии уже содержатся в желудке КРС и моча КРС значительно увеличивает количество вырабатываемого биогаза. Навоз КРС рекомендуется для использования в установках непрерывного сбраживания.

Овечий и козий навоз. Поскольку эти виды животных содержатся в пастбищных условиях, практически, местом для сбора навоза является кошара, куда их подгоняют на ночлег. При этом ежедневно в навоз попадают песок, почва, мелкие камушки и т.п., которые заносятся копытами и шерстяным покровом животных, затем эти твердые вещества попадают в реактор установки. Большинство биогазовых установок, перерабатывающих такое сырье, работают в режиме порционной загрузки. Ценность данного вида навоза является максимальное содержание в нем метана.

Куриный помет. В случае напольного содержания птиц в помет попадает песок, опилка, солома, и другие твердые и сухие примеси, которые создают проблему по очистке реактора. Однородный помет можно получить при клеточном содержании птиц. Поскольку куриный помет содержит аммиак высокой концентрации, рекомендуется перемешивать его с навозом КРС и овечьим навозом. Попадание перьев кур в помет нежелательно.

Свиной навоз. При содержании свиней в загонах и стойлах для уборки навоза используют гидросмыв. При этом в навоз попадают песок и мелкие камешки, которые затем скапливаются на дне реактора биогазовой установки и должны периодически очищаться.

В таблице 1.3. даны значения выхода биогаза и содержание в нем метана для разных видов сырья после 10-20дней ферментации при мезофильном режиме 11,8,9.

Таблица 1.3 - Выход биогаза и содержание в нем метана для разных видов сырья

| Тип сырья | Выход биогаза (м3 на кг сухого вещества) | Содержание метана, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Навоз КРС | 0,25-0,34 | 65 |
| Овечий навоз | 0,3-0,62 | 70 |
| Птичий помет | 0,31-0,62 | 60 |
| Конский навоз | 0,2- 0,3 | 56-60 |
| Свиной навоз | 0,34-0,58 | 65-70 |

Таблица 1.3 дает некоторые практические рекомендации. Например, если используется навоз КРС с влажностью 85%, то 1 кг сухого вещества будет соответствовать 100:(100-85) =6,6 кг свежего навоза, которая выделяет 0,25-0,34м3 биогаза, отсюда 1кг свежего навоза выделяет (0,25-0,34):6,6= 0,037-0,048м3 биогаза.

Такие же расчеты можно провести соответственно и по другим типам навоза, предварительно разбавляя водой до рекомендуемой влажности (85%- зимой, 92%- летом).

Химический состав и структурно-механические свойства навоза представлены таблице 1.412,13,14,15.

Таблица 1.4 - Химический состав и структурно-механические свойства навоза

| Химический состав навоза | Единица измерения | Числовое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Влажность | % | 60-90 |
| Сухое вещество | % | 4-2 |
| Гуминовые кислоты на сухое вещество | % | 14,8 |
| Фульво кислоты | % | 1,6 |
| Уровень рН |  | 6,5 |
| Структурно-механические свойства навоза: Плотность жидкого навоза: КРС и овец свиного куриного помета | кг/м3 | 1010-1020 1050-1070 700-1005 |
| Коэффициент трения навоза: по металлической поверхности по дереву по бетону | кПа | 0,7-1,3 0,6-1,2 0,6-1,4 |
| Коэффициент липкости: | Па·с | 6(навоз КРС), 3(свиной навоз) |
| Реологические характеристики: структурная вязкость предельное напряжение сдвига | Па | 0,3-7,8(КРС); 0,2-1,6(свиной). 10-210 |

Данные таблицы 1.4 использованы при выборе и обосновании параметров загрузочно-разгрузочных устройств реактора, а также при выборе способов уборки навоза из животноводческого помещения. В целом для эффективной работы биогазовой установки и поддержания стабильности процесса сбраживания навоза внутри реактора необходимо учитывать химический состав и структурно- механические свойства навоза как исходные данные.

Разрушение пространственной структуры навоза в зависимости от температуры, способствует наличие в нем крупных примесей, вызывающих в этих условиях расслоение с образованием в верхних слоях прочной корки из волокнистых частиц. Образование корки в реакторах это серьезная проблема, особенностью ее является то, что она не ломкая, но тягучая и может стать очень твердой с течением времени.

Эффективным методом борьбы с коркой является перемешивание сырья внутри реактора и разделение внутреннего объема реактора на секции.

Однако при выборе метода перемешивания нужно учитывать, что процесс сбраживания представляет собой симбиоз между различными штаммами бактерий, то есть бактерии одного вида могут питать другой вид. Поэтому слишком частое или продолжительное и интенсивное перемешивание вредно. Процесс образования корки уменьшается если осуществляется предварительная сортировка и подготовка сырья.

1.3.О биоудобрениях

При расчете массы биоудобрения после переработки определенной массы навоза необходимо учитывать объемный вес биогаза, который равен 1,2кг/м3. Например, для среднесуточной загрузки 55 кг сырья в дневном выходе биогаза 2,2- 2,7 м3 на одну голову КРС масса сырья уменьшится на 4-5%11. При этом масса биоудобрения составляет: 55·96/100=52,8кг.

Питательные свойства биоудобрения определяются количеством органических веществ и химических элементов. Исследованиями установлено, что все питательные вещества такие как азот, фосфор, калий, магний, а также микроэлементы и витамины, необходимые для роста растений сохраняются в биоудобрении, примерно в таком же содержании, как в исходном сырье15,16. Так, содержание фосфата (форма фосфора, напрямую усваиваемая растениями) не изменяется в процессе анэробного брожения навоза и составляет 3,05грамма на 1 кг сухого вещества. Брожение в реакторе биогазовой установки также не влияет на содержание калия, которая составляет 5,65 гр/кг сухого вещества. Растениями усваивается от 75 до 100% этой массы калия. В отличии от фосфора и калия, некоторое количество азота изменяется в процессе брожения. Если биоудобрение содержит азот 1,75гр/кг, около 50% находится в органической форме, и 50%-в минеральной. Последнее может быть усвоен растениями напрямую, а органический азот сначала минерализуется с помощью почвенных микроорганизмов, затем усваивается растениями.

Основным преимуществом биоудорбений по сравнении с навозом, перегнившим в естественных условиях, является то, что в них погибает значительная часть яиц гельминтов, патогенных микроорганизмов и семян сорняков, содержащихся в свежем навозе.

Образующиеся при сбраживании гумусные материалы улучшают физические свойства почвы, создают условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

Биоудобрения также содержит гуминовые кислоты, которые: повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям внешней среды (засухе, высоким и низким температурам, токсичным веществам, повышенной радиации); способствуют ускоренному росту и развитию растений; уменьшают уровень эррозии, улучшают гигроскопичность, повышают амортизирующие и регенерирующие качества почв. Содержание гуминовых кислот в биоудобрениях составляет от 13% до 28% на сухое вещество 15,7,17.

В мировой практике биоудобрения используется в качестве активных добавок к корму, поскольку при переработке навоза анаэробном способом, в нем повышается концентрация белка, обогащенная витамином В12 и другими полезными веществами 8,9.

Эффективность биоудобрения изучалась как стимулятор энергии прорастания, всхожести семян и развития корневой системы и стеблей растений учеными и практиками из разных стран8,9,17,18,5.

1.4. Биогазовые установки, преимущества, недостатки и

особенности

В мире накоплен значительный теоретический и практический материал по использованию технологий анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов для получения биогаза и биоудобрения 19,20,21,22.

Учитывая климатические условия, биогазовые установки в условиях Кыргызстана должны иметь систему подогрева реактора и теплоизоляцию для повышения эффективности их работы.

При выборе режима работы биогазовой установки учитываются три основные факторы: анаэробные условия (отсутствие свободного кислорода); высокая влажность сырья (85-92%); температура среды, 15-200С для психофильных,30-400С для мезофильных и 50-700С для термофильных режимов сбраживания. В условиях Кыргызской Республики рекомендуются мезофильный и термофильный режимы. Мезофильный режим требует меньших затрат тепла, однако распад органических веществ при данном режиме происходит медленнее. В термофильном режиме распад органических веществ имеет более высокую скорость и соответственно уровень выхода биогаза высокая. Однако данный режим переработки сырья требует больших затрат тепла и реализации.

В таблице 1.5. представлены различные типовые схемы биогазовых установок.

Каждая биогазовая установка имеет свои особенности. Так, установка БГУК-4(табл.1.5, поз. 1) представляет собой традиционный китайский вариант. Реактор 1 установки выполнен из бетона и установлен в земле 7. Загрузка биомассы 8 и выгрузка биоудобрения осуществляется вручную. Это главный недостаток данного варианта биогазовой установки. Загрузку производят через крышку 5. Выгрузка осуществляется через дополнительную емкость 6 соединенный с реактором через канал 3. Работа реактора и дополнительной емкости осуществляется по принципу сообщающихся сосудов. Кроме того, дополнительная емкость 6 играет роль предохраняющего устройства и в случае превышения критического объема газа часть биомассы выбрасывается из реактора. Это так же является недостатком установки. Биогаз 9 собирается в верхней части реактора и через газоотвод 4 подается к потребителю. Теплоизоляция реактора 2 обеспечивает необходимый терморежим.

Таблица 1.5 - Типовые схемы биогазовых установок и их технические характеристики

| № п/п | Биогазовые установки и их технические характеристики | Конструктивно- технологические схемы установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Биогазовая установка БГУК-4: емкость реактора-2,5м3, производительность- 3,5-4 м3/сут. термо режим - мезофильный режим работы – периодический |  |
| 2. | Биогазовая установка БГУ-7: емкость реактора 7 м3, производительность- 8-10 м3/сут. термо режим - мезофильный режим работы - периодический |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Биогазовая установка БГУА-5: емкость реактора 5,5 м3, производительность- 12 м3/сут. термо режим - мезофильный режим работы -непрерывный |  |
| 4. | Китайская биогазовая установка с фиксированным куполом |  |
| 5. | Индийская биогазовая установка с плавающим куполом |  |

Биогазовая установка БГУ-7(табл.1.5, поз. 2) состоит из реактора 1 с мешалкой 2 с ручным приводом, гидрозатвора 3 соединенный с крышкой газгольдера 4 и газоотводящей трубки 5 снабженный манометром 6. Из-за увеличенного объема реактора в данной установке предусмотрено периодическое смешивание биомассы. Терморежим установки- мезофильный. При таком режиме сбраживания, сохраняется высокий аминокислотный состав биоудобрения, однако обеззараживание сырья не такое полное, как в других режимах. Использование данной установки, в странах с резко континентальным климатом, к которым относится Кыргызстан не эффективно. Недостатками подобных устройств является сезонность функционирования, что создает существенное неудобство для производств с круглогодичными непрерывными циклами.

Передвижная установка БГУА-5 (табл.1.5, поз. 3) которая состоит из реактора 2 на колесах с ручной мешалкой 1, изолятора 3 и загрузочной трубки 6, является передвижным вариантом биогазовых установок. Реактор данной установки снабжен электроподогревателем, датчиком контроля уровня 5 и манометром установленным на газоотводной трубе 4. Главный недостаток БГУА-5 потребление дополнительной электрической энергии для подогрева реактора. Затраты при этом, особенно в осенне-зимние периоды года, достигает значительных величин, что ставит вопрос о целесообразности их использования.

Китайские биогазовые установки с фиксированным куполом (табл.1.5, поз.4) состоят из закрытого, куполообразного реактора 2 зарытого в землю, загрузочной 1 и выгрузочной 3 емкостей. Выгрузочная емкость известна как компенсирующая емкость. Газ собирается в куполе реактора. Когда загружается очередная порция сырья, переработанное сырье (биоудобрение) выталкивается в компенсирующую емкость. С увеличением давления биогаза повышается уровень биоудобрения в компенсирующей емкости. Более 12 миллионов таких установок работает в Китае23. Однако несмотряя на простоту конструкции китайские установки имеют существенный недостаток связанный с переменами в давлении биогаза в объеме реактора. При этом горелки и другие бытовые приборы практически невозможно настроить для нормальной работы. Для устранения этого недостатка рекомендуется в реактор установить регулятор давления 7.

Индийские биогазовые установки с плавающим куполом (табл.1.5, поз.5) состоят из подземного реактора 4 и подвижного газгольдера 3. Газгольдер плавает (поднимается или опускается) в специальном водяном кармане 5 в зависимости от давления биогаза. Благодаря плавающему газгольдеру стало возможным определить объем газа (по высоте подъема газгольдера) и давление газа (по массе газгольдера). При такой конструкции установки, ошибки допущенные при строительстве не приведут к большим неудобствам в процессе работы. Установка также имеет загрузочную 1 и выгрузочную 2 емкости.

Таким образом, анализ наиболее типичных биогазовых установок показывает, что принцип их работы мало отличается друг от друга: после сбора и подготовки биомассы, заключающейся в доведении ее до нужной влажности в специальной емкости, масса подается в реактор, где создаются условия для ее ферментации(сбраживания), которая осуществляется за счет жизнедеятельности особых бактерий. Полученный биогаз после очистки собирается и хранится в газгольдере. От газгольдера к месту использования биогаз подводят по газовым трубам. Биоудобрение выгружается через выгрузочное отверстие и выносится в почву или используется как кормовая добавка к корму для птиц.

Каждая биогазовая установка имеет свои преимущества и недостатки, используются в зависимости от погодно климатических условий местности.

Отличительные особенности биогазовых установок в основном связаны с их конструкциями: по методу загрузки биомассы, по материалам из которых изготавливается реактор и по его объему, по наличию и разновидности контрольно-измерительных приборов, по составным частям дополнительных устройств, по внешнему виду и т.д.

В развитых странах биогаз используется не только как источник тепловой энергии, но и как источник электрической энергии. Для этого биогазовая установка дополнительно снабжается специальными когенерационными устройствами основным элементом которого является электрогенератор7.

Общая схема биогазовой установки с узлом выработки электричества приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Типичная схема биогазовой установки с электрогенератором. 1-емкость для подготовки сырья; 2-насос; 3-подогрев; 4-реактор; 5-изолятор; 6-газгольдер; 7-емкость для биоудобрения ; 8- узел выработки электричества; 9-трубопровод подачи тепла.

Емкость для подготовки сырья 1 содержит устройство для смешивания и измельчения сырья и насос 2 для загрузки сырья в реактор 4. Размеры и формы емкости 1 может быть различными в зависимости от массы и компонентов сырья и доходит до 500м3. Реактор покрыт изолятором 5, имеет подогрев 3, изготавливается из бетона или стали. Для оптимизации прохождения сырья объемные реакторы имеют удлиненную форму. Сырье в реакторе   перемешивается медленно двигающимися роторами или с помощью биогаза. Число реакторов могут быть один, два и несколько. Газгольдер 6 обычно изготавливается из гибкого материала, располагается над реактором. Если газгольдер изготовлен из стали, то располагается рядом с реактором. Биоудобрение 7 содержится в хранилище в зимнее время, которое может быть открытым или закрытым. В период хранения хранилище соединяется с газгольдером для сбора остаточного биогаза. Основное отличие рассматриваемой установки является то, что в ней биогаз используется для выработки электричества при помощи электрогенератора 8.

1.4.1. Биореактор:конструкции и расположения

Биореактор как основной элемент биогазовых установок должен отвечать следующим основным требованиям: теплоизоляция; водо и газонепроницаемость; прочность и долговечность; компактность.

Конструкции реактора могут быть самыми различными. С точки зрения динамики жидкостей, оптимальная форма реактора- яйцеобразная. Однако такая форма сложная и дорогая в плане строительства и изготовления. Реактор в виде цилиндра с полукруглым дном и верхом (в виде купола) также является рациональным, если учесть динамику жидкостей внутри нее. Квадратные реакторы не рекомендуется, так как в углах накапливаются твердые частицы (песок, почва, остатки корма и т.п.), препятствующие процессу сбраживания сырья, а также в углах постепенно появляются трещины.

Место расположения реактора, которая зависит от наличия свободных площадей, расположения животноводческих помещений, отдаленности от жилых помещений и т.д., могут быть наземное, частично или полностью заглубленное и располагаться внутри животноводческого помещения. От расположения реактора зависит система загрузки и выгрузки сырья (рис.1.2).

Одним из методов борьбы с коркой на поверхности сырья, является разделение внутреннего объема реактора на секции с помощью перегородок. При этом также улучшается процесс сбраживания сырья.

Перемешивание сырья внутри реактора в процессе сбраживания должен иметь определенный режим. При перемешивании высвобождается образовавшийся биогаз, предотвращается появления участков разной температуры, корки, осадков, формирование пустот или скоплений, происходит равномерное распределение популяции бактерий свежего субстрата с остатками сырья.

Рисунок 1.2 - Конструкции реактора и системы загрузки и выгрузки:                   а-цилиндрический реактор с верхней загрузкой; б – цилиндрический реактор с нижней загрузкой; в – цилиндрический двухсекционный реактор; г – наклонный реактор; g – траншейный реактор с плавающим покрытием; е – горизонтальный секционный реактор.

Основные способы перемешивания сырья внутри реактора: с помощью механических мешалок; биогазом, пропускаемым через сырье; перекачивание сырья из верхней зоны реактора в нижнюю.

В качестве рабочих органов механических мешалок используются широко известные в технике шнеки, лопасти, планки и т.д. Привод мешалок может быть ручным или механическим.

1.5. Состояние и перспективы биогазовой технологии в Кыргызстане

Простые конструкции биогазовых установок без подогрева и изоляции реактора, с ручной загрузкой и перемешиванием сырья установлены в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях местными умельцами. Поскольку реакторы этих установок не изолированы и не имеют систему подогрева, они работают только в теплое время года в психофильном режиме. Сырье в реактор загружается порционным методом вручную, биоудобрение также выгружается вручную. В качестве реактора использованы старые емкости для хранения нефтепродуктов или воды, железнодорожные цистерны, в них не предусмотрены контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства и т.д.

Установки с подогревом, изоляцией реактора и пневматическим перемешиванием сырья имеются в Иссык-Кульской области. В этих установках можно осуществить мезофильный и термофильный режимы сбраживания с помощью электрического подогрева. Такие установки способны работать круглый год, однако значительные затраты потребляемой электрической энергии для подогрева реактора снижают их эффективность.

В Чуйской и Ошской областях установлены биогазовые установки более совершенной конструкции. Эти установки с подогревом и изоляцией реактора. Загрузка и перемешивание сырья осуществляется пневматическим или гидравлическим способами. Перед загрузкой сырье подготавливается, доводится до нужной влажности с помощью теплой воды. В таких установках можно поддержать мезофильный и термофильный режимы сбраживания. В качестве дополнительного оборудования данные установки снабжены абсорбером для отделения углекислоты, газоэлектрическим генератором мощностью до 30кВт и устройством для заправки автомашин и баллонов биогазом. Для подогрева сырья используются горелки инфракрасного излучения (с. Петровка Чуйской области). Опыт эксплуатации данных биогазовых установок показывает, что биогаз экономически целесообразно использовать в газо-электрогенераторах, при этом сжигание 1м3 биогаза позволяет вырабатывать от 1,6 до 2,3кВт электроэнергии. Эффективность такого использования биогаза повышается за счет использования тепловой энергии, образующийся при охлаждении мотора электрогенератора, для обогрева реактора биогазовой установки11.

В целом все биогазовые установки в Кыргызстане, можно разделить по методу перемешивания и загрузки сырья, наличию системы обогрева и изоляции реактора на следующие группы:

- реактор без обогрева и изоляции, с ручной загрузкой и перемешиванием сырья (всего 27 установок);

-    реактор с обогревом и изоляцией  с пневматическим перемешиванием и ручной загрузкой сырья (6 установок);

-    реактор с обогревом и изоляцией с пневматическим   перемешиванием                                  и загрузкой сырья (18 установок);

-реактор с обогревом и изоляцией с пневматическим  перемешиванием и гидравлической загрузкой сырья (3 установки).

Таким образом в Кыргызстане действует около 54 биогазовых установок с объемом реактора от 5 до 250м3. Усилия по распространению биогазовых технологий в Кыргызстане, предпринимаемые международными организациями 24,25,11 и несколькими частными фирмами 22,26, пока не привели к ощутимым результатам4,27,28.

В целом биогазовые установки построенные в Кыргызстане имеют общие недостатки: недоработана  перемешивание сырья  в реакторе; не решены вопросы загрузки биомассы и выгрузки  биоудобрения и внесения ее в почву; во многих реакторах не предусмотрены контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства и указатели уровня сырья; не отработана технология внесения биоудобрения в почву.

Краткий анализ состояния по распространению биогазовых технологий в Кыргызской Республике показывает, что данный вопрос имеет хорошие перспективы. В зависимости от регионов и времен года можно создать установки работающие на всех трех режимах сбраживания сырья. Использование электрической энергии от централизованной линии электропередач (ЦЛЭП) для подогрева реактора, в холодное время года снижает их эффективность. Если использовать биогаз собственного производства для подогрева реактора, то больше половины выработанного биогаза будет использована для этих целей, а это также неэффективно.

В этой связи необходимо изыскать возможности использования других альтернативных источников энергии, в частности энергии ветра или Солнца для подогрева реактора биогазовой установки. Для решения данного вопроса необходимо проведение научно-исследовательских работ в этом направлении. В мировой практике использование энергии ветра и Солнца для сельскохозяйственных потребителей является одним из бурно развивающихся направлений. В некоторых странах потребности горячего водоснабжения сельских потребителей полностью решены с помощью возобновляемых источников энергии. Возможности использования энергии ветра и Солнца на территории Кыргызской Республики отмечены в определенных трудах       29-39. В этих работах отмечено, что географическое положение и климатические условия Кыргызстана являются самыми благоприятными для использования солнечной энергии. На высоте до 2000м над уровнем моря, в зоне постоянного проживания населения, прямая солнечная радиация колеблется от 0,3 до 0,4кВт/м2 (зимой), 0,6кВт/м2 (летом). 1м2 солнечного коллектора может дать 300-400Вт/ч (зимой) и 500-600 Вт/ч (летом) и может генерировать в год 3700-4600 МДж энергии.

Потенциал энергии ветровых потоков Кыргызстана технически обоснованными являются около 140 млн. кВт/ч в год. Использование ветроэнергетических установок (ВЭУ) целесообразно только в тех местах, где среднегодовые скорости ветра более 5-7м/с. Такие ветра часто регистрируется в г. Балыкчы, севера Тоо - Ашуу   и в высокогорных пастбищах.

По данным расчетов в перспективе использование солнечной энергии позволит покрыть потребность в горячей воде на 90% в течении 8-9 месяцев в году, в отоплении до 50% в отопительный период, электроснабжение малоэнергоемких потребителей до 30%.

Использование биогазовых технологий позволит: обеспечить сельских жителей биогазом на 30%, удобрить до 1300 тыс. га пахотных земель и поднять урожайность сельскохозяйственных культур на 15-20%.

1.6. Патентный поиск

Патент RU № 2561461 Способ производства биогаза и устройство для его осуществления, включает подачу субстрата в контейнер с перемешивающим механизмом, регистрирование реологических свойств субстрата ферментации в области вблизи крыльчатки перемешивающего механизма. Устройство для производства биогаза содержит контейнер, систему подачи, перемешивающий механизм, датчик для регистрации реологического свойства субстрата ферментации, блок регулирования. Данное изобретение обеспечивает увеличение количества преобразованного субстрата ферментации и генерированного количества газообразного метана. Минимизирована гидравлическая мощность, необходимая для оптимального режима работы установки, путем снижения энергопотребления перемешивающих механизмов40.

Патент RU № 2540326 Биогазовая установка, имеет отличительные признаки в виде нового конструктивного элемента, а именно лопастных мешалок сетчатой конструкции и резервуар обмотан нагревательной лентой. Двухлопастные мешалки, лопасти которых имеют сетчатую конструкцию трапецеидальной формы, сужающейся к оси вала, при этом размах лопастей, расположенных в центре вала, больше размаха соседних лопастей. Техническим результатом изобретения является повышение производительности и увеличение выхода биогаза, а переработанный субстрат является биологическим удобрением, которая может применяться без дополнительных операций, а также после определенных технических операций может быть использован в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных41.

Патент RU № 2539100 Биогазовая установка, решает задачу максимальной выработки биогаза путем создания оптимальных режимов непрерывного сбраживания биомассы, в том числе, в холодное время года. Для этого используется внешний автономный тепло аккумулятор большой теплоемкости, входящего в состав блока источников возобновляемой энергии. При наличии такого тепло аккумулятора  с достаточной  теплоемкостью  по предлагаемой схеме  и предварительным накоплением тепловой энергии  от возобновляемых  источников  энергии  или от избыточной  в данный момент электроэнергии представляется возможным значительно увеличить объемы переработки биомассы за счет использования в составе биогазовой установки нескольких метантенков42.

Патент RU №2502684 Блочно - модульная биогазовая установка, может быть использована в животноводческих комплексах и индивидуальных, фермерских хозяйствах для переработки биоотходов. Биогазовая установка разделена на модульные блоки, содержащие дополнительно устройство очистки биогаза от влаги и имеющие общий блок управления. Количество модульных блоков определяется количеством животноводческих помещений в хозяйстве. При выходе из строя одного из модульных блоков, в то время как остальные продолжают свою работу43.

Патент RU №2490322 Биогазовая установка с дозированным СВЧ- нагревом, снабжена СВЧ излучателем, с частотой излучения2450МГц, расположенным в центральной емкости биореактора с возможностью обеспечить дозированный и равномерный нагрев биомассы по всему ее объему. Это обеспечивает высокую степень разложения биологических отходов  и высокую производительность по биогазу. Биореактор установки имеет три концентрично расположенных цилиндрических емкости - наружную для проведения психофильной стадии анаэробного сбраживания биомассы, среднюю-для мезофильной стадии сбраживания и центральную для термофильной стадии анаэробного сбраживания 44.

Патент RU №2462856 Биогазовая установка для переработки навоза, состоит из основной емкости реактора и пяти кольцевых емкостей-дозревателей, выполненных из железобетонных конструкций. На дне каждой емкости установлены трубчатые подогреватели. Жесткая мешалка для основной емкости реактора и цепные – для кольцевых емкостей дозревателей соединены с мотор – редуктором, выполненным в виде привода с регулятором скорости вращения, который связан с регулятором температуры и датчиком температуры.  Установка повышает эффективность производства биогаза и биоудобрения в изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации, путем осуществления автоматизации и контроля с последующим регулированием технологического процесса переработки навоза45.

Патент RU № 2460695 Установка для получения биогаза, электрической, тепловой энергии и удобрений из отходов сельского хозяйства, содержит последовательно установленное и связанное трубопроводами следующее оборудование: измельчитель  растительных отходов, соединенный с приемником отходов, выход которого через трубопровод соединен со входом первого  центробежного или шнекового насоса для перекачки субстрата в основной  реактор-метантенк. В установку также входит компрессор, газгольдер высокого давления, батареи твердо оксидных топливных элементов и аккумуляторов, инвертор и система рекуперации тепла. Функциональные элементы системы позволяют получить биогаз для генерации электрической энергии из отходов сельского хозяйства 46.

Патент RU № 2440308 Биоэнергетический комплекс, кроме самой биогазовой установки содержит ветроэнергетическую установку, позволяющей в период отсутствия солнечного излучения поддерживать температуру в интервале 47-550С в метантенке, котлом и гелиоколлектором с баком – аккумулятором. Такая конструктивно- технологическая схема позволяет существенно повысить надежность работы метантенка, снизить потребление вырабатываемого биогаза на собственные нужды за счет энергии солнечного излучения и энергии ветра. В результате повышается КПД и надежность работы биоэнергетического комплекса в условиях отсутствия централизованного источника электрической энергии, появляется возможность обеспечения гарантированного минимума энергообеспечения локальных потребителей47.

Патент RU №2423323 Установка для анаэробной переработки субстратов в биогаз и удобрения относится к техническим средствам для обезвреживания и утилизации высококонцентрированных органических отходов (осадков, илов), возникающих при биологической очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, а также для переработки хозяйственных отходов. Для этого установка содержит последовательно расположенные накопитель исходного субстрата, аппарат гидролиза, метантенк, сепаратор эффлюента, ТЭС для получения энергии из биогаза и котел для сжигания твердых отходов гидролиза. Аппарат гидролиза снабжен устройством для барботажа воздуха. Между метантенком и сепаратором эффлюента размещен флотатор. При функционировании установки достигается достаточно полная утилизация и обезвреживание газообразных и иных отходов рабочих процессов, что в конечном счете приводит к снижению уровня загрязнения окружающей среды48.

Патент RU № 2422385 Установка для анаэробного сбраживания органических отходов с получением биогаза, отличается простотой конструкции, не требующей высоких капитальных затрат на ее производство, надежный и простой в эксплуатации. Реактор установки выполнен в виде заглубленной в грунт изогнутой полиэтиленовой трубы, на концах которой установлены приемники газа, внутри реактора имеется спирально изогнутый нагревательный элемент, а процесс дробления корки, выгрузки, перемешивания массы вдоль нагревательного элемента реактора выполняется избыточным давлением сжатого газа49.

Патент RU №2370457 Установка для анаэробной переработки органических отходов, имеет конструктивное исполнение биореактора, разделенного перегородками, установленными друг к другу под углом 120град, на три сообщающиеся между собой секции, что позволяет значительно снизить гидравлические потери при движении биомассы по секциям. Применение шнека и размещение его внутри метаногенной секции способствует интенсивности перемешивания биомассы и препятствует коркообразованию на поверхности жидкости. Применение как внутреннего, так и наружного обогрева биореактора обеспечивает создание условий максимально благоприятных для процесса газообразования50.

Патент RU № 2365080 Биогазовая установка для переработки навоза содержит биореактор с последовательно сообщающимися емкостями с переливными перегородками. Использование в биореакторе основной емкости и пяти емкостей дозревателей позволяет переработать субстрат в стерильные добавки и удобрения за шесть суток. Емкость основного реактора рассчитывается от суточного количества субстрата и максимально допустимая доза заливаемого свежего субстрата составляет 20%. Такое соотношение обеспечивает бесперебойное брожение субстрата51.

Патент RU № 2284967 Биоэнергетическая установка дополнительно снабжена гелиоколлектором, электроводонагревателем и двигателем Стирлинга в виде термомеханического генератора с расположенной со стороны днища двигателя биогазовой горелкой. При этом в двигателе Стирлинга тепловая энергия сжигаемого в биогазовой горелке биогаза преобразуется в электрическую энергию и используется для обогрева сбраживаемой в метантенке биомассы до необходимой температуры и обеспечения непрерывной работы системы в период отсутствия поступления солнечного излучения52.

Патент RU № 2404240 Биогазовая установка, содержит три концентрично расположенные цилиндрические секции: наружную для проведения мезофильной стадии анаэробного сбраживания биомассы, среднюю для промежуточной стадии и центральную для термофильной стадии. Наружная и средняя секции сообщаются в нижней части, а средняя и центральная в верхней части. Центральная секция снабжена теплообменником для нагревания сбраживаемой массы, а наружная секция- перемешивающим устройством в виде крыльчатки. Предложенная конструкция установки обеспечивает повышение степени разложения биомассы и производительности по выходу газа53.

Патент RU № 1424 Биогазовая установка содержит реактор, средство загрузки, выгрузки, перемешивания и систему подогрева биомассы, выполненный в виде прицепного транспортного средств. Установка мобильная, сцепляется с самоходным транспортным средством (тягач, трактор, автомобиль) и транспортируется к месту эксплуатации (ферма, домашнее хозяйство, отгонное пастбище). Нагрев воды в системе подогрева может осуществляться попеременно или с помощью водогрейного котла могут быть использованы твердое топливо (уголь, торф, кизяк) или биогаз, вырабатываемой установкой. Для равномерного распределения тепла биомассы периодически перемешиваются вручную. Преимуществом предлагаемой биогазовой установки является то, что установка обладает мобильностью, то есть возможностью оперативно менять свое местоположение. Наличие солнечного коллектора позволяет экономить биогаз, используемый для подогрева биомассы54.

Патент RU № 1624 Биогазовая установка, дополнительно содержит устройство для перемешивания сбраживаемого сырья с помощью струй биогаза и систему отбора биогаза из реактора, включающего водяной затвор, компрессор и ресивер. Для метанового сбраживания используется жидкий навоз влажностью 85-92%. Масса навоза в подобном состоянии представляет собой неоднородную гетерогенную смесь, склонную к расслоению и выпадению взвешенных частиц в осадок. Для обеспечения стабильности работы реактора сбраживаемая масса должна периодически подвергаться перемешиванию. Перемешивание осуществляется в ручном и автоматическом режиме55.

Предпатенты KZ №№ 15819, 18771 Биоустановка для фермерских хозяйств имеет следующие новые признаки: автономность; биореактор разделен перегородкой на две камеры, где реализован  новый принцип поворота потока биомассы на 1800С с целью увеличения пути движения биомассы; конструкция водяного затвора предусматривает его использование в качестве дополнительного теплообменника; параметры и конструкция биогазовой установки позволяет создать ряд модулей, в результате можно создать биогазовую установку с любым требуемым объемом биореактора 56,57.

Недостатки биогазовых установок

В целом существующие биогазовые установки имеют общие недостатки присущие всем установкам58-72:

- некоторые биогазовые установки являются крупными и сложными техническими сооружениями и предназначены для переработки больших объемов сырья. Использование их в фермерских хозяйствах нецелесообразно;

- затрачивают значительную часть вырабатываемого ими биогаза для поддержания нужного температурного режима субстрата в ночное время и в зимний период;

- отсутствуют устройства очистки биогаза от влаги;

-при длительной работе биогазовой установки, на перегородки емкостей налипают субстрат, что значительно снижает производительность и качество получаемой продукции;

-относительно низкий электрический КПД установок, обусловленный тем, что основным генерирующим устройством является генератор на базе двигателя внутреннего сгорания;

-механизмы перемешивания биомассы затрачивают значительную мощность в силу их несовершенства;

-низкая эффективность двигателя Стерлинга в виде термомеханического генератора;

-высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха газами в процессе гидролиза;

- трудоемкость и антисанитария периодической очистки биореактора, малоэффективная защита от коррозии и образования «корки» внутри реактора;

- непрерывная подача исходного сырья и выгрузка органического удобрения приводят к тому, что из биореактора удаляется биомасса, неперебродившаяся полностью;

-  создание вакуума в биореакторе с помощью вакуум-насоса для смешивания биомассы приводит к дополнительным техническим сложностям. Кроме того, при отборе биогаза из верхней части биореактора вместе с газом захватываются капельки влаги;

- при обогреве биореактора с большим объемом образуется температурный градиент, а именно повышенная температура в центре и пониженная по периферии, особенно в зимнее время, что вызывает большие теплопотери и может привести к замедлению процесса анаэробного сбраживания;

-  если перемешивающие механизмы работают только лишь локально в каверне, оптимальное перемешивание содержимого контейнера не происходит, поскольку генерации потока ограничена этим областям. Когда перемешивание сырья осуществляется за счет ее циркуляции в центральной зоне, могут образоваться участки разной температуры и неравномерное распределение популяций бактерий, приводящие к ухудшению газообразования. Следовательно, это приводит к снижению полезного объема реактора. В меньшем полезном объеме реактора создается меньше биогаза и меньше полезного метана. Доля метана или количество метана влияет на эффективную работу биореактора;

- в ходе работы биореактора образуются плавающие слои в результате адгезии пузырьков газа к структурным материалам субстрата ферментации. Всплывание упомянутых структурных материалов и их затвердевание на поверхности субстрата ферментации оказывают неблагоприятное влияние на процесс ферментации.

Отмеченные недостатки биогазовых установок использованы нами в качестве исходного материала для решения задач исследований.

1.7. Выводы по разделу 1 и задачи исследования

Анализ современного состояния и перспективы развития животноводства, увеличение при этом, массы навоза как основного сырья для биогазовых установок, а также исследование существующих биогазовых установок с целью выявления их преимуществ, недостатков и особенностей позволили сделать следующие выводы:

1. С развитием животноводства увеличивается масса навоза как возобновляемое сырье для получения биогаза и биоудобрения, то есть навоз сельскохозяйственных животных- древнейший, дешевый, доступный и экологически чистый источник энергии, ресурсы которого не исчерпимы и имеет растущую тенденцию. В настоящее время в Кыргызстане имеющееся поголовье скота и птицы обеспечивает накопление порядка 5,5млн. тонн навоза в год. При анаэробной переработке данной массы с помощью биотехнологий можно получить около 110млн.м3 биогаза и 5,3млн. тонн биоудобрения. Энергетический потенциал данного объема биогаза может покрыть тепловые запросы сельских потребителей республики, а данная масса биоудобрения может удовлетворить потребности в органическом удобрении.

2. При разработке биогазовых установок для малых              сельхозформирований необходимо учитывать их специфику, а также химический состав и структурно- механические свойства навоза. Специфика малых сельхозформирований связана с отдаленностью их от централизованных источников энергии, небольшим объемом потребления энергии, наличием животноводческих помещений, где используются различные виды технологического оборудования, как потребители электрической и тепловой энергии, которые имеют определенные режимы работы. Фермер, как правило, содержит различные виды сельскохозяйственных животных и птиц и соответственно имеет различные виды навоза со своими химическими составами и структурно-механическими свойствами, которые оказывают влияние на процесс сбраживания внутри реактора биогазовой установки и требует предварительной сортировки и подготовки сырья перед загрузкой в реактор. Известно, что процесс сбраживания навоза представляет собой симбиоз между различными штаммами бактерий, то есть бактерии одного вида могут питать другой вид.

3. Переработка навоза с помощью биогазовой технологии значительно эффективно, по сравнению использования его как топливо с низким коэффициентом полезного действия или как органическое удобрение после перегноя. При переработке 1тонны навоза, с помощью биогазовой установки можно получить от 40 до 73м3 биогаза в зависимости от вида навоза и около 960кг биоудобрения с содержанием азота, фосфора, магния и калия, а также микроэлементов и витаминов, примерно в тех же количествах как в исходном сырье. Теплота сгорания одного кубометра биогаза достигает 25 МДж, что эквивалентно сгоранию 0,6- 0,8дм3 бензина, 1,3-1,7кг дров и использованию 1,4 кВт/ч электроэнергии. В биоудобрении погибает значительная часть яиц гельминтов, патогенных микроорганизмов и семян сорняков, содержащихся в свежем навозе. Образующиеся при сбраживании гумусные материалы и гуминные кислоты улучшают физические свойства, гигроскопичность, регенрирующие качества и уменьшает уровень эррозии почвы, создают условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, повышает сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, способствует ускорению роста и развитию растений.

4. Принцип работы биогазовых установок различных типов мало отличаются друг от друга, то есть во всех установках создаются условия сбраживания биомассы, которая осуществляется за счет жизнедеятельности метанообразующих бактерий. Эти условия зависит от выбранного режима сбраживания: психофильный (15-200С), мезофильный (30-400С) и термофильный (50-700С). В соответствии с режимами сбраживания появляются особенности в конструкции установок и наличие дополнительного оборудования. Кроме того, отличительные особенности биогазовых установок связаны с природно-климатическими условиями, объемом и видом биомассы предназначенного для переработки и количеством потребляемой энергии.

5. Биогазовые установки, построенные в Кыргызстане, имеют недостатки характерные ко всем установкам: недоработана перемешивание сырья в реакторе; не решены вопросы загрузки биомассы и выгрузки биоудобрения; не предусмотрены контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства и указатели уровня сырья в реакторе; не отработана технология внесения биоудобрения в почву; не доработана подогревание реактора в зимние периоды года.

6.  Замена органических видов топлива на биогаз приведет к снижению эмиссий углекислого газа, решает проблему утилизации и обеззараживания навоза, способствует автономизации энергоснабжения отдаленных сельхозформирований, улучшает плодородие посевных площадей и экологическое состояние сельского хозяйства. Количества эмиссий метана от сельского хозяйства составляет около 33% глобальных выбросов метана, связанных с деятельностью человека. Из них 16% относится к животноводству, которые могут собраны и использованы при помощи анаэробной переработки в биогазовых установках.

Несмотря на практическую значимость вопросы разработки энергосберегающих технологий и технических средств для переработки сельскохозяйственных биоотходов (в основном навоза), с помощью биогазовых установок мало изучены.

Состояние вопроса переработки навоза с помощью биогазовых технологий в Кыргызской Республике и сформулированные выводы позволяют выдвинуть следующие задачи исследования:

-обобщение существующего опыта и формирование исходных требований на биогазовую установку с учетом специфики фермерских и кооперативных хозяйств;

-исследование выхода навоза в сельхозформированиях в зависимости от вида, количества животных и способа их содержания, и на базе этих данных определить типоразмерный ряд объема биореактора;						-разработка конструктивно- технологической схемы биогазовой установки приспособленная к условиям малых сельхозформирований и обоснование ее рациональных значений параметров;

-исследование изменения влажности разных видов навоза по времени и влияние влажности на последующий этап приготовления нового вида субстрата (смесь видов навоза с камышитовыми опилками и водой до влажности 85-92%);	-исследование тепловых характеристик биогазовой установки в зависимости от ее параметров и температуры окружающей среды с учетом порции загружаемого субстрата;									-технико-экономическая оценка работы.

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И КОНСТРУКТИВНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ

2.1. Разработка исходных требований на биогазовую установку

Широкое использование биогазовой технологии способствует решению энергоэффективности аграрного сектора за счет автономизации энергоснабжения. Энергетический потенциал сельскохозяйственной биомассы (в основном навоза), которая составляет порядка 5,5 млн тонн в год может покрыть тепловые запросы сельских потребителей Кыргызской Республики, а также удовлетворить потребности в органическом удобрении.

Конструктивно- технологическая схема биогазовой установки для малых сельхозформирований имеет свои особенности, которые связаны со спецификой данных хозяйств, отмеченные в разделе 1.

При разработке исходных требований на биогазовую установку необходимо выполнить следующие предварительные анализы и исследования:

-   анализ и обобщение мирового и отечественного опыта;

- исследование технологии содержания сельскохозяйственных животных в сельхозформированиях (виды животных, их количество, возраст и т.д.);

- исследование потребности энергии в сельхозформированиях (на производственные нужды, бытовые нужды и т.д.);

-  использование данных  природно- климатических условий;

- исследование технологических процессов уборки навоза из животноводческих помещений, загрузки ее в реактор и выгрузки биоудобрения, то есть эти процессы должны рассматриваться как одна технологическая, поточная линия;

- обоснование процесса подогрева реактора для обеспечения мезофильного и термофильного режимов сбраживания, путем использования дополнительных возобновляемых источников энергии.

Исходные требования на биогазовую установку разработаны с помощью общепринятых методических указаний «О порядке разработки, согласования и утверждения исходных требований на сельскохозяйственную технику» [73]. А также были использованы результаты практических работ ОФ «Флюид» и международных организаций HOTC, JICA, ПМГ/ГЭФ и др. [10, 11, 24, 25].

На основу разработки исходных требований легли следующие основные положения:

- тип хозяйства: а) сельхозкооператив молочного направления, количество КРС- 200… 400 голов; фермерское хозяйство растениеводческого и животноводческого направления, содержащие КРС, овцы и козы, птицы, лошадей;

- температурный режим: а) мезофильный (t= 30…35°C), б) термофильный (t= 55…60°C);

-    объем биореактора: 5… 200 м³;

-    вид вырабатываемой энергии: тепловая;

-    конструкция биореактора: цилиндрическая;

- тип нагревающего устройства: тепло электрические нагреватели (ТЭНы);

-   метод перемешивания: механический;

-   вид сырья: навоз с/х животных, отходы из дома фермера;

-   расположение биореактора: в животноводческом помещении;

-  условия эксплуатации: автономные;

-   давление биогаза: низкое (1…5 кПа)

-   принципы действия биореактора: а) периодический, б) непрерывный;

-   количество камер: а) однокамерные, б) многокамерные;

-   расположение газгольдера: раздельная;

-   вид переработанной биомассы: биоудобрение.

ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на биогазовую установку

- Назначение

Биогазовая установка предназначается для снабжения малых сельхозформирований биогазом и биоудобрением.

2.  Зоны применения

2.1.  Применяется во всех зонах Кыргызской Республики.

2.2. Потребность в установочной серии для проведения широких производственных испытаний- 14шт (для каждой области по 2 комплекта установок: 1 комплект для сельхозкооперативов, 1 комплект для фермерских хозяйств).

2.3.  Ориентировочная потребность на первые 5 лет выпуска для хозяйств аграрного сектора Кыргызской Республики 500 установок (100 установок для сельхозкооперативов, 400 установок для фермерских хозяйств), в том числе по годам: первый год по 30установок; второй- по 30установок; третий- по 40установок; четвертый и пятый- по 150установок (только для фермерских хозяйств).

3.  Условия работы

3.1.  Оптимизация процесса переработки биомассы.

3.1.1.  Соблюдение бескислородного и температурного режимов.

3.1.2.  Выбор режима работы (время сбраживания, загрузка биомассы, перемешивания, удаление биогаза и выгрузка биоудобрения).

3.1.3.  Соблюдение кислотно- щелочного баланса и соотношения углерода и азота (C/N).

3.2.   Соблюдение температурного режима

3.2.1.  Минимальная средняя температура: мезофильный температурный режим- 25°C, термофильный температурный режим 40°C.

3.2.2. Оптимальная температура: мезофильный температурный режим- 34…37°C; термофильный температурный режим - 52…54°C;

3.2.3. Изменения температуры: мезофильный температурный режим ± 1°С в час; термофильный температурный режим ± 0,5°С в час.

3.3. Соблюдение времени сбраживания

3.3.1.«Время оборота реактора»: мезофильный температурный режим от 10 до 20 суток; термофильный температурный режим от 5 до 10 суток.

3.3.2. Время переработки сырья (мезофильный режим):

жидкий навоз КРС- 10…15 дней;

смесь овечьего навоза и куриного помета - 12…17 дней.

3.4.Кислотно-щелочный баланс: рН от 6,5 до 8,5.

3.5. Соотношение углерода и азота (С/N): от 10 до 20.

3.6. Влажность биомассы: 85% (в зимнее время), 92% (в летнее время).

3.7. Перемешивание сырья: медленно через каждые 4-6 часов.

3.8. Загрузка биомассы

3.8.1. Периодический (для фермерских хозяйств).

3.8.2. Непрерывный (для сельхозкооперативов).

4.  Показатели качества технологического процесса

4.1. Содержание углекислого газа в биогазе не более 40% (когда первые порции биогаза содержат больше 40% углекислого газа, стравливают в атмосферу).

4.2. Выход биогаза- 10 м³/сут (газометр устанавливается между газгольдером и реактором).

4.3. Показатели биоудобрения (в граммах на кг сухого вещества: азот- 1,75; фосфат- 3,05; калий- 5,64; кальций 3,25; магний- 0,98)

4.3.1. Удобряющий эффект (проверяется сезонно).

4.4. Количество сероводорода в биогазе не более 3% (проверяется ежемесячно).

4.5. Доза суточной загрузки:

для установок с мезофильной температурой 6-10% от полного объема;

с термофильной температурой брожения 15- 25% от полного объема сырья.

5. Показатели качества и безопасности изделия

5.1. Герметичность и безопасность реактора и газовой системы. Система должна быть оснащена водяным манометром, задвижками, гидрозатворами и клапаном автоматического сброса избыточного давления.

5.1.1. Уровень сырья в реакторе- не более 2/3 внутреннего объема.

5.2. Герметичность газгольдера- содержание кислорода в газгольдере не должна превышать 5%.

5.2.1. Наличие контрольно- измерительных приборов в газгольдере: обратный и предохранительный клапаны, манометр, редуктор давления.

5.2.2. Надежность заземления и молниезащиты газгольдера- сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

5.3. Давление газа не должно превышать: по газопроводу 0,15 МПа; перед бытовыми приборами 0,13 МПа.

5.4. Требования Гостехнадзора

Устройство, эксплуатация и обслуживание биогазовых установок должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Гостехнадзора Кыргызской Республики.

6.  Экономические требования

6.1. Выгоды для фермерских (крестьянских) хозяйств и сельхозкооперативов.

6.1.1. Затраты, сэкономленные за счет замены других источников энергии на биогаз;

6.1.2. Затраты, сэкономленные на замене минеральных удобрений биоудобрением.

6.1.3. Увеличение урожая за счет использования биоудобрения- 10…30%, в зависимости от вида сельскохозяйственных культур. (Примечание: выгоды отмеченные в П.П. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. будут иметь место, если срок окупаемости биогазовой установки в зависимости от объема реактора, не будет превышать 1 года).

6.2.  Рыночная стоимость биогазовой установки.

В зависимости от объема реактора и затрат на строительство (при объеме реактора 15м³ стоимость от 790 тыс. до 800 тыс. сомов).

6.3.  Макроэкономический эффект

6.3.1. Широкомасштабное внедрение биогазовых установок должно рассматриваться как часть государственной экономики.

7.  Срок действия исходных требований

Предельный срок действия исходных требований- 5 лет.

8.  Разработчик исходных требований

Исходные требования разработаны Кыргызским Национальным аграрным университетом им К.И. Скрябина (КНАУ).

Исходные требования рассмотрены Ученым Советом инженерно- технического факультета КНАУ (протокол № 1 от 31.10. 2023 года) и Центром инновационных аграрных технологий (протокол № 3 от 10.11.2023 года) и утверждена Департаментом  механизации инновационных технологий и сельскохозяйственной кооперации Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республи (Приложение 2).

2.2. Результаты обследования поголовья сельскохозяйственных животных, расчет выхода навоза и обоснование объема биореактора

Целью обследования поголовья сельскохозяйственных животных   является обоснование объема реактора биогазовой установки для фермерских (крестьянских) хозяйств и сельхозкооперативов, путем расчета среднесуточного и годового выхода навоза. При обследовании поголовья сельскохозяйственных животных по областям и в целом по республике использованы статистические данные, годовые отчеты Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, научные отчеты Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ, за последние 4 года [74, 75,76], а также собственные исследования [77,78,79,80,81,82].

Данные исходных материалов обобщены и представлены на рисунках 2.1., 2.2 а, б и таблицах 2.2. и 2.3. Обобщенные данные были использованы при расчете выхода навоза по видам животных, по областям и в целом по республике.

Рисунок 2.1 - Динамика роста поголовья сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике

Количество КРС

Масса выделяемого навоза (тонна)

Динамика роста

Крупно рогатый скот (КРС)

400

83930

70950

68670

250

265

310

200

245

58050

160

191

105

100

Овцы и козы

Количество овец и коз

Масса выделяемого навоза (тонна)

Динамика роста

1061

949

13615

19813

847

937

900

11888

667

659

600

8169

541

300

Рисунок 2.2а - Динамика роста количества КРС, овец (коз) и лошадей по областям Кыргызской Республики и расчетная  масса выделяемого навоза за сутки

Рисунок 2.2б - Динамика роста количества домашней птицы и свиней по областям Кыргызской Республики и масса выделяемого навоза(помета) за сутки.

Таблица 2.1- Условные обозначения областей

| О б о з н а ч е н и е о б л а с т е й |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чуйская | Ошская | Джалал-Абадская | Нарын- ская | Иссык- Кульская | Баткен-ская | Талас-ская |
| Ο | ∆ | ● | ◻ | ⨂ | ⨁ | ∇ |

Таблица 2.2 - Расчет выхода навоза по областям Кыргызской Республики с учетом способа содержания животных (по данным 2021 года)

| Область | Количество и вид животных, тыс.голов |  |  |  |  | Выход навоза,т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | Овцы и козы | Лоша- ди | Птицы | Свиньи | Средне- Суточное | Годовой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Чуйская Ошская Джалал- Абадская Нарынская Иссык-Кульская Баткенская Таласская | 265 310 250 245 191 160 105 | 667 1061 937 949 847 659 541 | 40 77 51 92 69 8 22 | 1968 735 781 213 782 280 277 | 62 1,4 1,3 0,07 13 0,2 1,4 | 17224,8 21544,6 17233,8 19053,8 14728,6 10238,07 7661,84 | 878464,8 1098774,6 878923,8 971743,8 751158,6 522141,5 390753,8 |
| Итого: | 1526 | 5661 | 359 | 5036 | 79,37 | 107685,5 | 5491960,9 |

Данные расчета суммарного выхода навоза по всем видам животных по областям Кыргызской Республики показывают, что 20 % навоза сосредоточено в Ошской области, 17,7 % в Нарынской области, 16 % в Джалал-Абадской области, 15,9 % в Чуйской области, 13,7 в Иссык-Кульской области, 9,5 % в Баткенской области и 7,1 % в Таласской области.

Эти данные использованы при обосновании типоразмерного ряда биогазовых установок с соответствующими объемами биореакторов.

Таблица 2.3 - Результаты обследования выхода навоза и способа его уборки из животноводческих помещений

| Наимено- вание хозяйства | Данные животных |  |  | Способ уборки навоза | Суточный выход навоза |  | Годовой выход навоза, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид | число, голов | сред. мас-са,кг |  | на од-ну го-лову,кг | суммар- ный выход,т. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | коровы | 630 | 400 | мех.ТСН | 29 | 18,27 | 3891,5 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СХК «Ветка» | телята до 1года | 540 | 130 | ручной | 13 | 7,02 | 1495,2 |
| СХК им. Шопокова | коровы | 180 | 390 | мех.ТСН | 28 | 5,04 | 1073,5 |
|  | телята до 1года | 110 | 125 | ручной | 12 | 1,32 | 281,16 |
| СХК «Заря» | коровы | 150 | 385 | мех.ТСН | 28 | 4,20 | 894,6 |
| КХ «Хано» | КРС | 5 | 400 | ручной | 29 | 0,145 | 30,88 |
|  | овцы,козы | 16 | 50 | ручной | 2,2 | 0,035 | 7,45 |
| КХ «Ханым» | КРС | 8 | 390 | ручной | 28 | 0,224 | 47,71 |
| КХ «Звезда» | КРС | 6 | 390 | ручной | 28 | 0,168 | 35,78 |
|  | овцы,козы | 20 | 50 | ручной | 2,2 | 0,044 | 9,37 |
| КХ «Бакай» | КРС овцы,козы | 6 30 | 380 50 | ручной ручной | 28 2,2 | 0,168 0,066 | 35,78 14,05 |
| КХ «Ветка» | КРС овцы, козы | 10 100 | 400 50 | ручной ручной | 29 2,2 | 0,290 0,220 | 61,77 46,86 |
| КХ Шабан» | коровы телята | 40 260 | 385 125 | ручной ручной | 28 12 | 1,120 3,120 | 238,5 664,5 |
| КХ «Эфенди» | КРС овцы,коз | 20 23 | 380 50 | ручной ручной | 28 2,2 | 0,560 0,051 | 119,28 10,86 |

Данные обследования выхода навоза в сельхозкооперативах и фермерских (крестьянских) хозяйствах показывают, что в них, основным источником навоза является крупно - рогатый скот (КРС) с поголовьем от 20 до 600 голов. Суточный выход навоза определяли в зависимости от массы животных и половозрастных характеристик. Механизированный способ уборки навоза применяется только в сельхозкооперативах. Причем ограничиваются только уборкой навоза из помещений, где содержатся дойные коровы. Как правило дойные коровы в помещении находятся только во время их доения и ночное время, а в остальное время располагаются на выгульных площадках. Поэтому при расчете годового выхода навоза учтены эти особенности содержания животных, то есть в хозяйствах в основном используется стойлово-выгульный (смешанный) способ содержания животных.

Годовой выход навоза определяли с учетом способа содержания животных:

- при стойловом содержании животных

Qгод = Vc· Д·m ,                                   (2.1)

где Vc – суточное выделение навоза от одного животного, кг (таблица 2.2.);

Д - число дней накопления навоза эквивалентное ко времени содержания                 животных на стойле (Д= 213 дней, установлено экспериментально);

m- количество животных в помещении (коровнике).

- при выгульном содержании животных

Qгод ʹ= Vс·Дʹ mʹ,                                       (2.2)

где	Д ʹ- число дней накопления навоза эквивалентное ко времени содержания животных на выгульной площадке (Дʹ = 152 дней, установлено экспериментально);

mʹ- количество животных на выгульной площадке.

В результате наблюдения установлено, что в течении суток выход навоза идет неравномерно. Больше 30- 35% суточного выхода у коров наблюдается в часы кормления. В стойловом содержании крупно - рогатый скот выделяют экскременты 12- 16 раз в сутки, основная масса их (до 85-88%) приходится на полосу вдоль навозного прохода на расстоянии 1,5-2 м от кормушки (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Распределение экскрементов КРС в зависимости от длины стойл.

При обосновании объема реактора биогазовой установки для различных типов хозяйств, определение выхода навоза с учетом способа содержания животных является основным показателем. Кроме того, при этом необходимо учитывать время процесса сбраживания («время оборота реактора») в зависимости от режима сбраживания. В соответствии с исходными требованиями выбраны термофильный и мезофильный режимы сбраживания.

Оптимальная температура при термофильном режиме составляет 52-54°С (изменение температуры ± 0,5°С за час), при мезофильном режиме 34-37°С (изменения температуры ± 1°С за час).

«Время оборота реактора» при термофильном режиме составляет 5-10 суток, при мезофильном режиме 10-15 суток (для навоза КРС).

Объем биореактора биогазовой установки: при термофильном режиме сбраживания

VT=Vck ·TT ρ,                                                 (2.3)

при мезофильном режиме сбраживания

VM=VcФ · τMρ,                                                (2.4)

где       Vck- суточный выход навоза в сельхоз кооперативах, кг;

τТ - «время оборота реактора» при термофильном режиме (принимаем 7,5 суток);

Vcф   - суточный выход навоза в фермерских (крестьянских) хозяйствах, кг;

τм - «время оборота реактора» при мезофильном режиме (принимаем 12,5 суток);

ρ- плотность субстрата, ρ= 1020-1035 кг/м3 [13,24].

При расчете объема биореактора выбрали сельхозкооператив им. Шопокова и усредненное крестьянское (фермерское) хозяйство как средние хозяйства из числа обследованных по количеству животных. При этом для коров массой 390кг Vck= 28·180= 5040кг, для телят массой 125 кг,  Vck= 12·110=1320кг, их среднее значение Vck=3180 кг. (данные сельхозкооператива им. Шопокова - таблица 2.2). Для коров массой 400 кг  Vcф= 29·28= 812 кг, для телят массой 120 кг, Vcф= 12·16= 192 кг, их среднее значение Vcф=502 кг (данные усредненного крестьянского (фермерского) хозяйства - таблица 2.2).

Для выбранных хозяйств объемы биореакторов согласно формулам (2.3) и (2.4) соответственно составляет: Vт= 23,2 м3 и Vм= 6,107 м3.

Эти данные для ферм КРС сельхозкооператива с поголовьем 180 коров и 110 телят до одного года, а также фермерского хозяйства с поголовьем 28 коров и 16 телят позволяет рассчитать типоразмерный ряд биогазовой установки.

Типоразмерный ряд для фермерских (крестьянских) хозяйств с поголовьем от 20 до 100 коров и от 10 до 50 телят представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Типоразмерный ряд биогазовой установки для фермерских (крестьянских) хозяйств

| Количество животных, коровы телята | 2010 | 4020 | 6030 | 8040 | 10050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем биореактора, м3 | 4,25 | 8,51 | 12,77 | 17,03 | 21,28 |

Типоразмерный ряд биогазовой установки для сельхозкооперативов с поголовьем от 120 до 600коров и от 60 до 300телят представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Типоразмерный ряд биогазовой установки для    сельхозкооперативов (примечание: числитель-количество коров; знаменатель количество телят).

Исходя из типоразмерных рядов биогазовой установки можно выработать некоторые рекомендации. Например, если фермер содержит 20 - 25 коров и       10 - 15 телят, рекомендованный объем биореактора составляет до 5 м3. Если количество животных в хозяйстве доходит до 90 - 100 коров и 40 - 50 телят объем биореактора может достигать до 20- 22 м3.

Если сельхозкооператив содержит 100 - 120 коров и 50 - 60 телят, то рекомендуемый объем биореактора составляет 14 - 15 м3. Если количество коров доходит до 600, а телят до 300 голов, то объем реактора увеличивается до 70 м3.

Поскольку типоразмерные ряды имеют линейную зависимость V = f(n), то для любого количества КРС можно подобрать соответствующий объем биореактора.

По такой же методике можно составить типоразмерные ряды для других видов сельскохозяйственных животных по отдельности или при их смешанном содержании.

Сравнительный анализ типоразмерных рядов для фермерских (крестьянских) хозяйств и сельхозкооперативов показывает, что рекомендуемый объем биореактора для сельхозкооператива при одинаковом количестве животных уменьшена до 5 м3. Это достигнуто за счет выбора режима сбраживания субстрата, а именно термофильного режима. Данный режим сокращает «время оборота реактора» на 4,5 - 5 суток за счет более высокой температуры внутри реактора.

2.3. Разработка конструктивно- технологической схемы установки для выработки тепловой  энергии и биоудобрения с использованием возобновляемых источников энергии

Для разработки конструктивно-технологической схемы установки анализированы и обобщены недостатки существующих биогазовых установок, которые были использованы как исходный материал.

1. Значительный расход тепловой энергии (особенно в холодные периоды года), в течении времени выхода установки на расчетный режим работы и его поддержания. Если использовать биогаз собственного производства, расход газа на эти цели достигает до 50- 60%. Большие тепловые потери происходит со стороны наружной поверхности рубашки, так как ее температура выше чем температура забродившей массы. Кроме того, в процессе обогрева биореактора имеет место температурный градиент: повышенная температура в центре и пониженная по периферии, что вызывает также большие теплопотери и может привести к замедлению процесса анаэробного сбраживания.

2. Периодический режим работы установки, связанный с загрузкой сырья и выгрузкой биоудобрения, которые сопровождаются также периодическими выходами на расчетный режим работы. Кроме того, при загрузке исходного сырья и выгрузке органического удобрения происходит удаление полностью неперебродившаяся часть биомассы. В результате снижается эффективность и эксплуатационная производительность установки.

3. Механизмы перемешивания биомассы в реакторе затрачивают значительную мощность в силу их несовершенства. Когда перемешивание сырья осуществляется за счет ее циркуляции в центральной зоне, где соприкасаются лопастями, образуются в объеме реактора участки разной температуры и неравномерное распределение популяций полезных бактерий, приводит к ухудшению процесса брожения и снижению газообразования.

С учетом этих недостатков биогазовых установок поставлена задача- разработать конструктивно- технологическую схему биогазовой установки, для выработки тепловой энергии и биоудобрения с использованием возобновляемых источников и опилок камышитовых растений.

Задача решается тем, что установка содержит биореактор с тефлоновым покрытием, оборудован устройством для обогрева биомассы до необходимой температуры. К биореактору присоединен блок источников солнечной, ветровой и водной энергии, обеспечивающей тепловую энергию для поддержания оптимальных процессов брожения. Биореактор снабжен смесителем для смешивания навоза с камышитовыми опилками. Устройство для перемешивания биомассы внутри реактора также работает от блока возобновляемых источников энергии.

Общая конструктивно- технологическая схема биогазовой установки показана на рисунке 2.5.

В основу разработки биогазовой установки легли существующие конструктивно - технологические схемы и патенты Кыргызской Республики          № 261, №305 [83,84].

Установка работает следующим образом(Рисунок 2.5). Навоз от животновдческого помещения 2 сливается в смеситель  4, куда одновременнозагружаются опилки из какмышитовых растений и вода из емкости для сырья 3. После доведения субстрата до требуемой влажности (85-92%), смесь подается в биореактор 1 и занимает его определенный объем. Подключается электричество от возобновляемых источников энергии 16, которыми могут являться : НТ- гидротурбина;SP- солнечный панель и WT- ветряная турбина. Выбор определенного источника возобновляемых источников энергии осуществляется в зависимости от их доступности и месторасположения сельхозформирования. Электрическая энергия от возобновляемых источников энергии 16, накопленная в  аккумуляторной батарее 19 посредством многоступенчатого мультипликатора 20, через электропровод 17 и включатель 18 передается  электродвигателю 9, который в свою очередь через редуктор 10 и цепную передачу11 начинает медленно вращать лопасти 8, тем самым перемешивая  субстрат в биореакторе 1. При необходимости нагрева субстрата посредством теплонагревателей -ТЭНов 22 нагревают жикость в теплообменнике 21, тепло которого будет передаваться в субстрат посредством трубопровода 14 и насоса 15. Электроплитки 23 дополнительно нагревают дно биореактора 1. По мере брожения субстрата внутри биореактора  1 накапливается  биогаз, который собирается в газгольдере 7. Основная часть биогаза уходит к потребителям, а малая часть направляется по газопроводу 13 на обдув и сушку горелками 12 густой массы биоудобрения.

Рисунок 2.5 - Конструктивно-технологическая схема биогазовой установки: 1-биореактор; 2-животноводческое помещение; 3- емкость для сырья и воды; 4-смеситель; 5-емкость для жидкого биоудобрения; 6-центрифуга; 7- газгольдер; 8-лопасти смешивателя; 9-электродвигатель;10-редуктор;11-цепная передача; 12-горелка; 13-газопровод; 14-трубопровод; 15-насос; 16-возобновляемые источники энергии (НТ-гидротурбина; SP- солнечный панель; WT- ветряная турбина); 17-электропровод; 18-переключатель;19-аккумуляторная батарея; 20-многоступенчатый мультипликатор; 21- теплообменник; 22-теплоэлектронагреватели-ТЭН; 23-электроплитки; 24- емкость.

По окончании  брожения субстрата, биоудобрение с реактора  1 сливается в емкости 24 для дальнейшей передачи в центрифугу 6, где  разделяется на густое  и жидкое биоудобрение. Часть жидкого биоудобрения повторно используется  в качестве закваски для новой партии загружаемого субстрата в биореактор 1 и цикл повторяется.

Установка представляет собой новое сочетание и взаимосвязь размещения технологического оборудования для производства биогаза и биоудобрения в условиях малых сельхозформирований. При реализации  установки решаются вопросы переработки и обеззараживания  навоза с качественными, экологическими и энергосберегающими показателями с получением экономического эффекта.Использование камышитовых опилок при смешивании с навозом в определенных пропорциях, позволит получать высококачественное и относительно недорогое биоудобрение, так как в камыше содержится витамин С, каротин, целлюлоза, клетчатка, жир, экстрактивные вещества, крахмал, углеводы и белки. Эти вещества улучшают структуру почвы, склеивая бесструктурные частицы в комочки и создавая свободное пространство между ними. Структурная почва имеет лучшую воздухо и водопроницаемость, дольше сохраняет тепло и удерживает питательные вещества. Биоудобрения в целом менее вредны для окружающей среды, так как меньше загрязняют подземные воды.

Таким образом, биогазовая установка служит для генерации биогаза из органических веществ. Сырье, используемое именуют субстрат, который состоит из навоза и опилок камышитовых растений( в пропорции 20:1) способной к биологическому разложению. Если установки для производства биогаза работают непрерывно, то субстрат непрерывно подают к биореактор и извлекают биогаз, а также биоудобрение, получаемый при ферментации. Разложение субстрата ферментации микробами вызывает образование  метана и диоксида углерода в качестве основных компонентов биогаза. Необходимым условием эффективной работы установки является смешивание подаваемого субстрата с содержимым в биореакторе. Субстрат подают, в основном путем точечной подачи при помощи систем подачи. Время выдержки биомассы, необходимое для выработки биогаза, критически зависит от смешивания субстрата с субстратом ферментации. Во многих биогазовых установках используются реакторы с отношением высоты к диаметру 0,5. В этом случае смешивание выполняют посредством вертикальных перемешивающих механизмов. В нашей установке отношение высоты реактора к диаметру является меньшим чем 0,5. Поэтому для перемешивания содержимого в реакторе использованы перемешивающие механизмы, которые расположены в периферийной зоне реактора. Для обеспечения высокой эффективности процесса ферментации необходимо максимально однородное распределение биомассы по всему объему реактора, что обеспечивается перемешивающим механизмом.

В целях максимальной экономии тепловой и электрической энергии и улучшения процесса метаногенеза установка снабжена центрифугой для разделения биоудобрения на сухой остаток и жидкость. При этом отсепарированная жидкость, сохранившая тепло биореактора, направляется обратно в реактор. Эта жидкость насыщена метановыми бактериями, что способствует быстрому их воспроизводству и сокращению общего времени брожения.

Существующие биогазовые установки обогреваются за счет сжигания большей части собственного выработанного биогаза или за счет разогрева всего объема биомассы в реакторах от электросети.

Предлагаемая установка с предварительным накоплением тепловой энергии от возобновляемых источников энергии повышает эффективность переработки биомассы.

Отличительные признаки  предлагаемой биогазовой установки: автономность; источником тепловой и электрической энергии для подогрева  биореактора является возобновляемые энергоресурсы, которые через многоступенчатый мультипликатор попеременно могут обеспечить работу генератора; использование камышитовых опилок улучшает процесс метагенеза и качество биоудобрения, снижает тягучесть корки; сушка и центрифугирование биоудобрения увеличивает возможности ее использования.

2.3.1. Схема технологического процесса функционирования биогазовой установки

Технологический процесс функционирования биогазовой установки отображает связь основных технологических операций: подготовка субстрата путем смешивания в смесителе навоза с опилками камышитовых растений и водой; загрузка субстрата в биореактор; обеспечение температурного режима,  равномерного распределения субстата и герметичности биореактора для равномерного протекания  процесса  брожения субстрата; накопление биогаза и подачи его к потребителю; выгрузка биоудобрения и разделение ее на фракции.Далее запускается очередной цикл данного процесса.

Данный процесс в виде схемы имеет следующий вид (рисунок 2.6):

Рисунок 2.6 - Схема технологического процесса функционирования биогазовой установки

2.4. Общая модель обоснования температуры биомассы внутри    биореактора

Схема технологического процесса биогазовой установки (рисунок 2.4.) показывает, что создание условия для анаэробного метаногенеза в стационарных условиях связана с соответствующими операциями с целью обеспечения необходимого температурного режима субстрата внутри биореактора, то есть устанавливается постоянная температура субстрата, неравная температуре окружающего воздуха. В результате, в процессе работы биогазовой установки имеет место теплообмен между субстратом и окружающей средой.

Общая модель теплообмена между телами описывается дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье [85]:

dtdT = ad²tdx²                                                         (2.5)

Однако данное уравнение не учитывает энергетических затрат, вызванную неравномерностью температурного поля. Изменение средней температуры по объему или по толщине субстрата всегда должно быть меньше изменений температуры на его поверхности, около биореактора при любом тепловом воздействии со стороны окружающего воздуха.

По данным Н.Н. Медведева, исходное уравнение теплопроводности (2.5) требует дополнения. Отсюда уточненное уравнение теплопроводности имеет вид [86]:

dtxτdτ=ad²txτdx²±ƒ(Δτ;Δtxτ;Δl0)                                   (2.6)

где Δτ, Δtxτ,Δl0- зависимости энергетических затрат соответственно от времени, температуры и деформации материала.

Для вывода закономерностей, связывающие изменение температуры субстрата внутри реактора с изменениями температуры окружающего воздуха приняты следующие основные допущения: субстрат не имеет источника тепловыделений и его температура до изменения температуры воздуха была равна ей (t°τ=tBτ, где τ≥0); количество теплоты, поглощаемое субстратом, не оказывает существенного влияния на изменении температуры окружающего воздуха; под изменением температуры субстрата будем понимать температуру на месте измерения.

С учетом принятых допущений за время Δτ количество теплоты, отданное (или принятое) субстратом в окружающую среду равно количеству теплоты, прошедшей за это время через поверхность биореактора:

dQп'= αF°(ΔtBτ- Δtпτ)dτ,                                             (2.7)

где dQп'- количество теплоты, Вт;

α- коэффициент теплообмена на поверхности, Вт/м2· 0С;

ΔtBτ, Δtпτ- изменение температуры соответственно субстрата и поверхности биореактора, °С;

F0- площадь теплообмена,м2.

На основании допущения ΔtОτ=Δtпτ можно составить дифференциальное уравнение теплового баланса на границе субстрата с окружающим воздухом (на поверхности биореактора)

dΔtпτdτ= αFOСOPO (Δtвτ-Δtпτ)= 1TO(Δtвτ-Δtпτ),                       (2.8)

где ТO = CO 𝒫O VO /(αFO)- постоянная времени, с;

Уравнение (2.8) имеет решение при скачкообразном, линейном, экспоненциальном и гармоническом характере изменения температуры окружающего воздуха.

При скачкообразном изменении температуры воздуха уравнение (2.8) решается сложением частного решения Δtпτ= ΔtB (при τ→∞) с общим решением в виде

Δtпτ= С·l-τ/TO,                                                                       (2.9)

где С- постоянная, которая определяется при условии τ=0.

Тогда,

Δtпτ= ±ΔtB[1-l-τТ0].                                                        (2.10)

При линейном характере изменения температуры воздуха, когда               tвτ= tв(τ=0)+вτ, уравнение (2.8) имеет решение:

Δtпτ=вτ-вТ0[1-l-τ/T0]= Δtвτ-вTO[1-l-τ/TO]             (2.11)

Уравнение (2.11) показывает, что изменения температуры субстрата во времени меньше линейного изменения температуры Δtвτ=вτ на величину Δtτ.

В реальных условиях температура окружающей среды изменяется по экспоненциальному закону. При этом уравнение (2.8) примет вид:

dΔtпτdτ={ΔtB[1-e-τТв]-Δtпτ}TВ,                                                  (2.12)

где TB- постоянная времени сбраживания, субстрата, с.

Для искомой величины Δtпτ зависящую только от времени τ можно иметь два решения:

при TB≠TO

Δtпτ= Δtвτ- TOTB-TOΔtBe-τTB- e-τTO ,                           (2.13)

при TB=TO

Δtпτ= Δtвτ- ΔtBTB ∙τ∙e-τTB                                                         (2.14)

Данные уравнения (2.13) и (2.14) показывают, что при изменении температуры воздуха вокруг биореактора по экспоненциальному закону изменение температуры субстрата Δtпτ (при нагревании или охлаждении) будет меньше изменений Δtвτ на величину, определяемую вычитаемой функцией в правой части уравнений.

Отставание температуры субстрата от температуры воздуха вычисляется по зависимости:

τmax= Твlnyy-1 ,                                                                     (2.15)

где y=TвTо.

При гармоническом изменении температуры воздуха, наиболее характерном для регионов Кыргызстана, уравнение (2.8) приобретает вид[87]:

αΔtпτατ=ABcosωt-ΔtпτTO,                                                            (2.16)

где AB- амплитуда колебаний, °С;

𝝎- круговая частота колебаний, рад/с.

Решение уравнения (2.16) известны в теориях колебаний и автоматического регулирования [88]:

Δtпτ=Ап cos(ωτ-ψ) = АвѴпcos(ω𝗍-ψ) ,                                     (2.17)

где         Ѵп=ABAп=1+TO2ω2= 1+4π2ТО2/Z2.                             (2.18)

где     ψ= arctg TO∙ω- угол запаздывания, рад.

Угол ψ характеризует разницу температур между субстратом и окружающим воздухом. Таким образом, температура поверхности биореактора совершает гармонические колебания около среднего значения tп=tвс амплитудойАп, уменьшенной на величину Ѵп.

2.4.1. Структурная модель теплообмена биогазовой установки

Структурная модель теплообмена биогазовой установки показана на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Структурная модель теплообмена биогазовой  установки:                             1- биореактор; 2- утеплитель; 3- источник тепла; 4- теплообменник.

Общая модель рассмотренный в п. п. 2.4. позволяет описать структурную модель теплообмена биогазовой установки.

Источник тепла (ИТ) вырабатывает тепловой поток Qит, который распределяется:

- в объеме тепло аккумулятора ТА (согласно уравнения (2.6))

QИТТА=dtXτdτ-ƒ(Δτ; Δtхτ;ΔVO)=CVdtVdτ=Gвʹ∙Cвtвх-tвыхdτ.   (2.19)

- к теплообменнику ТО (согласно уравнения (2.7))      	               QИТTО=Gв∙Cв(tвхl-tвыхl)dτ;                                                         (2.20)

-в объеме субстрата

QИТБМ= GБМ∙СБМtвхl-tвыхldτ;                                            (2.21)

- к биореактору (БР)

QИТБР=α∙FБРti-tОCdτ;                                                        (2.22)

где QИТТА; QИТТО;QИТБМ;QИТБР- количество теплоты, соответственно в объеме тепло аккумулятора (ТА), к теплообменнику (ТО), в объеме субстрата (БМ), к биореактору (БР), КДж;

СB‘, GB, GБМ- масса, соответственно воды в теплоаккумуляторе (Вʹ) и теплообменнике (В) и биомассы (БМ), кг;

СB, СБМ- соответственно ,удельные теплоемкости воды, и биомассы, кДж/кг∙°С;

tвхl, tвыхl- температуры теплоносителя на входе и выходе соответствующих элементов (принимаем tвх=tвхl, tвых=tвыхl), °С;

ti- температура поверхности биореактора (температура утеплителя, принимаем ti= tвыхl);

tос- температура окружающей среды, °С ;

FБР- поверхность теплообмена биореактора, м2;

α- коэффициент теплообмена на поверхности биореактора, Вт/м2∙°С;

Количество тепловой энергии dP, вырабатываемое за время dτ источником может быть определена суммой элементов ΣQИТ:

dP=[GB‘∙СB(tвхl-tвыхl)+GB∙CB(tвхl-tвыхl)+GБМ∙СБМ(tвхl-                  tвыхl)+α∙FБРtвыхl-tос]dτ=[(tвхl-tвыхl)∙( GB‘∙СB+GB∙                  CB+GБМ∙СБМ)+α∙FБРtвыхl-tос] ·dτ.                             (2.23)

Преобразуем уравнение (2.23) с учетом единицы измерения удельных теплоемкостей. Имеем тепловую мощность источника тепла P (Вт):

P=tвхl-tвыхlCBGB'+GB+GБМ∙СБМ+[α∙FБРtвыхl-tос]1000∙tiвых,                 (2.24)

где tiвых- температура теплоносителя на выходе биореактора, °С.

Динамика изменения температуры теплоносителя в источнике тепла биогазовой установки, согласно  уравнения (2.10) имеет вид:

tiвых=tiо∙l-τ/T1+tiуст[1-e-τ/T1] ,                                    (2.25)

где tiвых, tiо, tiуст- температура теплоносителя соответственно на выходе от источника тепла, первоначальная и установившаяся внутри биореактора, °С;

T1- постоянная времени.

Постоянная времени, как комплекс физических величин в виде                 T'= coρovo/Foα, часто используется для описания процессов теплообмена [89]. По физическому смыслу Т'=1/GБМ, как величина обратная «темпу охлаждения» (или нагревания) биомассы GБМ,  показывает скорость изменения логарифма избыточных температур в любой точке массы. Поскольку температура окружающей среды так же меняется по времени по одному из закономерностей анализируемых в п.п. 2.4., существует постоянная времени ТО- окружающей среды.

Отсюда время нагрева биомассы  до заданной температуры имеет функциональную зависимость:

τБМ= ƒТ1,ТО.                                                                    (2.26)

При Т1≠ТО

τБМ=Т1lnT1To T1To-1     ,

Обозначив y=T1To имеем

τБМ=Т1lnyy-1.          .                                                             (2.27)

Для практического использования (2.27) ниже приведены табличные значения функции ln y / (y-1) (таблица 2.5)для нескольких значений y=T1/TO при T1>TO;

Таблица 2.5-Значения функции ln y / (y-1) для y=T1/TO

| y=T1/TO | 1,1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lny/(y-1) | 0,81 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,46 | 0,36 | 0,26 | 0,16 |

Также для практического расчета Т1 при существующей биогазовой установке можно воспользоваться следующей формулой [90,91]:

Т1=GБМ∙СВKТО∙FТО,                                                                        2.28

где        KТО- коэффициент теплопередачи теплообменника;

FТО- поверхность теплообмена теплообменника, м2.

Следует отметить, что аналитическое определение постоянной времени Т1 может дать значительные погрешности при сложной конфигурации исследуемого объекта, разновидности его материала и недостаточных данных по величинам удельных теплоемкостям (с) и коэффициентов теплообмена (α). Поэтому необходимо провести эксперименты по определению Т1, на основе уравнения (2.10). Обработку результатов эксперимента рекомендуется проводить графоаналитическими методами [92,93].

2.5. Теоретические предпосылки процесса разделения биоудобрения в центрифуге

Центробежное разделение биоудобрения как дисперсная среда характеризуется своими гидродинамическими закономерностями движения твердой фазы и жидкости, обусловленными изменениями количественного соотношения между ними в процессе центробежного разделения.

Схема процесса разделения биоудобрения в центрифуге показана на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 - Схема процесса разделения биоудобрения в центрифуге: БМ- биомасса; ТФ- твердая фаза.

Модуль скорости потока жидкости и вектор движения частицы в центрифуге составляют результирующую скоростей [94,95]:

ѵр=ѵч+ѵж       ,                                                               (2.29)

где  ѵp- результирующая скорость, м/с;

ѵч- скорость движения частицы, м/с;

ѵж- скорость движения жидкости, м/с.

Скорость движения жидкости ѵж определяется основным дифференциальным уравнением (закон Дарси) [96,97]:

ѵж=dVFdt=ΔPμ(ROC+RФП),                                                       (2.30)

где      V- объем центрифуги (фильтрата), м3;

F- поверхность фильтрования, м2;

t- время работы, с;

ΔP- перепад давлений, Па;

µ- динамическая вязкость биоудобрения, Па∙с;

Rос- сопротивление слоя осадка, м-1;

Rфп- сопротивление фильтрирующей перегородки, м-1.

Кинетика процесса разделения биоудобрения разделена на два периода: начало процесса образования осадка (положение частицы в точке А); конец процесса образования осадка (положение частицы в точке Б). В точке Б выделение жидкости резко уменьшается, что связано с увеличением гидравлического сопротивления осадка и уменьшением давления фильтрования. Поэтому работа центрифуги за точкой Б не представляет практического интереса. Полагая, что процесс центрифугирования оканчивается в точке Б, для дальнейших исследований используем уравнение (2.30) как основа технологического расчета.

Общепринятый технологический расчет центрифуги при разделении навоза на фракции предусматривает определение выхода жидкой фракции, влажности ее и количество взвешенных в ней частиц [98,99].

Выход жидкой фракции при центрифугировании биоудобрения определяется по формуле:

Мж=ѱ·Мбу      ,                                                                   (2.31)

где    ѱ- коэффициент, показывающий массовую долю выхода жидкой фракции      от общей массы биоудобрения, %;

Мбу – масса поступающего на разделение жидкого биоудобрения, т;

Коэффициент ѱ равен:

Ѱ=(Б-Д)[Б-Д(1-0,01Э)] ,                                                                     (2.32)

где      Б= Сос-Сф,                                                                          (2.33)

Сос- относительное содержание сухого вещества в осадке, %;

Сф- относительное содержание сухого вещества в фильтрате (в жидкой фракции), %;

Сф= 27,5 Сн(100-0,725Сн,                                                                     (2.34)

Сн- содержание сухого вещества в жидком биоудобрении (до разделения), %,

D=100Мт.ф·(1-0.01Сф)Мбу ,                                                              (2.35)

Мт.ф-содержание твердой фракции в исходном  материале, т;

Э – эффект разделения биомассы (для осадительных центрифуг            Э=70-90%).

Количество твердой фракции в жидком биоудобрении можно определить по эмпирической зависимости:

Мт.ф.= 725·10-5·Сн·Мбу.                                                    (2.36)

Также, по эмпирической формуле можно определить количество взвешенных частиц qв.ч.  в жидкой фракции:

qв.ч.= 103Мт.ф(1-0,01Э)М .                                                           (2.37)

Влажность жидкой фракции составляет

Вж= Вбу-Во(1-ѱ)ѱ ,                                                                    (2.38)

где Вбу- влажность биоудобрения, %;

Во  - влажность осадка, %;

Согласно схеме рабочего процесса разделение биоудобрения в центрифуге требуемую мощность можно представить как сумму:

Ν=N1+N2+N3,                                                               (2.39)

где      N1- мощность требуемое на съем осадка, кВт;

N2- мощность требуемое на транспортирование осадка, кВт;

N3- мощность требуемое на преодоление сопротивлений, кВт.

Составляющие формулы (2.39) могут быть определены по известным зависимостям с учетом трения вала в подшипниках, уплотнениях рабочих органов  о воздух, физико-механических свойств обрабатываемого материала, конструктивных и режимных параметров центрифуги. Эти зависимости широко освещены в известных научных и учебных литературных источниках [100,101,105].

Разработанные в данном разделе теоретические предпосылки проверены в ходе экспериментальных исследований путем апроксимации полученных результатов известными методами [106-112].

2.6. Выводы по разделу 2

1.Разработаны исходные требования на биогазовую установку путем анализа возможностей энергообеспечения сельских товаропроизводителей за счет переработки отходов животноводства. Энергетический потенциал биомассы от животноводства, которое составляет около 5,5 млн. тонн в год, может покрыть тепловые запросы сельских потребителей Кыргызстана, а также удовлетворить потребности в органическом удобрении.

2.Закономерность выхода навоза по регионам Кыргызской Республики с учетом количества и вида животных и способа их содержания позволило обосновать типоразмерный ряд биогазовых установок по объему биореактора как для сельхоз кооперативов, так и для фермерских(крестьянских) хозяйств. Установлено, что при термофильном режиме сбраживания биомассы «время оборота реактора» сокращается на 4,5-5 суток за счет более высокой температуры внутри реактора.

3.Конструктивно-технологическая схема разработанной биогазовой установки представляет собой новое сочетание и взаимосвязь отдельных                  элементов, с улучшенной производительностью за счет использования       камышитовых опилок и повышенной экономичностью за счет применения возобновляемых источников энергии. Конструкция биогазовой установки защищена патентами № 261 и №305 Кыргызской Республики.

В целях максимальной экономии тепловой и электрической энергии и улучшения процесса метаногенеза установка снабжена центрифугой для разделения биоудобрения на сухой остаток и жидкость. При этом отсепарированная жидкость, сохранившая тепло биореактора, направляется обратно в реактор. Эта жидкость насыщена метановыми бактериями, что способствует быстрому их воспроизводству и сокращению общего времени брожения.

Отличительные признаки биогазовой установки: автономность; источники тепловой и электрической энергии для подогрева биореактора и смешивания субстрата возобновляемые энергоресурсы; использует камышитовые опилки; осуществляет сушку и центрифугирование биоудобрения.

4. Разработана модель теплообмена между элементами биогазовой установки и с окружающей средой  в виде дифференциального уравнения (2.8), которое имеет решение при различном характере изменения температуры окружающего воздуха: скачкообразном изменении (2.10); линейном (2.11); по экпоненциальному закону(2.13), (2.14); гармоническом  изменении(2.17).

5. Разработана структурная модель теплообмена биогазовой установки, позволяющая обосновать тепловую мощность источника тепла (2.24), динамику изменения температуры теплоносителя (2.25), время нагрева субстрата  до заданной температуры (2.27).

6. Общепринятый технологический расчет центрифуги при разделении навоза на фракции может быть применена при центрифугировании биоудобрения для определения основных технологических показателей: выход жидкой фракции, влажность фракций и количества взвешенных в них частиц.

Раздел 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Программа экспериментальных исследований

В соответствии с задачами исследований и теоретическими разработками программой экспериментальных исследований предусмотрено по фрагментные исследование биогазовой установки:

1. Приготовление субстрата (разведение навоза с водой и камышитовой опилкой до влажности 85% (в зимнее время года) и 92% (в летнее время года);

2. Исследование технологического процесса загрузки и наполнения субстратом  биореактор;

3. Выбор режима работы установки: определение времени выдержки субстрата  и выгрузки биоудобрения; «время оборота реактора».

4. Исследования: температуры нагрева субстрата в биореакторе; температуры охлаждения субстрата при наличии и отсутствии утеплителей;

5. Определение режима работы перемешивающих механизмов (обеспечение равномерного распределения субстрата по объему биореактора  и предотвращение образования корки);

6. Определение показателей биогаза;

7. Показатели биоудобрения (выход твердой и жидкой фракции, влажность твердой фракции, фракционный состав частиц твердой фракции, рН  и температура жидкой части);

8. Исследование блока источников возобновляемой энергии.

Данная программа исследований показывает, что в биогазовой установке выделены следующие фрагменты (основные узлы):

-устройство для приготовления субстрата и подачи ее в биореактор;,,

-биореактор как основной элемент установки с перемешивающим механизмом;

-газгольдер и газопровод;

-устройство для разделения биоудобрения на фракции;

-контрольно-измерительные приборы;

-возобновляемые источники тепловой и электрической энергии.

Основное назначение биогазовой установки снабжение сельхозформирований биогазом и биоудобрением.

3.2. Методика

В соответствии с исходным требованиями на биогазовую установку и программой, методика экспериментальных исследований предусматривает обоснование следующих количественных и качественных показателей, характеризующих работу биогазовой установки.

3.2.1. Приготовление субстрата

Первоначальная влажность навоза в зависимости от вида сельскохозяйственных животных находится в пределах 60-83% [12]. По истечению времени влажность навоза  изменяется, поэтому возникает необходимость определения текущего значения влажности навоза, которая необходима для последующего этапа приготовления субстрата.

3.2.1.1.Определение влажности  навоза и субстрата

От каждой выборки отбирали пробы массой 80…100гр., масса объединенной пробы была не менее 0,2% массы испытуемой партии навоза.Из объединенной пробы навоза отбирали и взвешивали 21 пробы массой по 200гр.каждая, 20 из которых подвергали испытанию, а двадцать первая являлась контрольной. Взвешивание проводили на весах с погрешностью ±0,05% от измеряемой массы. Рабочую камеру сушильного шкафа FL-02А нагревали до температуры 105±20С, после чего аппарат выключили и проверяли уравновешенность грузовой чашки весов корзин сушильного аппарата. Взвешенную пробу навоза помещали в корзину сушильного шкафа, рабочая камера которого нагрета до температуры сушки (105±20С) и включили шкаф в режим сушки.

Первое взвешивание проводили через 3 часа, а все остальные- через каждые 30 минут, до тех пор, пока изменение массы испытуемой пробы стало не более, чем на 0,05% массы предыдущего замера. Установленная при последнем взвешивании масса является сухой массой пробы навоза для климатических условий, при которых проводилась сушка.

Фактическая влажность навоза определяли по формуле

Вн= mв-mсmс ·100%,                                                                (3.1)

где     Вн- фактическая влажность навоза, %;

mв- влажная масса пробы, гр;

mс – сухая масса пробы, гр.

Данную процедуру определения влажности навоза проводили с интервалом 12 часов 5 раз, то есть  до 48 часов, с целью определения динамики изменения влажности навоза в течении двое суток.

Для обеспечения достоверности статистических показателей необходимо обосновать минимальное число испытаний, которые бы обеспечили достаточную надежность принимаемых значений и допустимую погрешность определенных показателей.

Необходимое число испытаний n определяли согласно требованиям математической статистики по формуле

n= V2 ·t2δ ,                                                                                          (3.2)

где     V- коэффициент  вариации, % ;

t- показатель достоверности (t =1,96) [111];

δ- относительная ошибка, % (δ=10%) 111;

Коэффициент вариации V рассчитывается  по  формуле

V= 100-Кф2-1 ,                                                                        (3.3)

где	Kф- коэффициент формы кривой графика нагрузки(для 	сельскохозяйственных потребителей 1,0≤Kф≤ 1,1 [113].

Контрольное определение влажности навоза осуществляли инструментальным методом с помощью влагомера с диапазоном измерения 8,5-90% (влажность), +50С до +700С( температура).Точность измерения  ±1,5% по влажности.(примечание: инструментальный метод определения влажности  не может быть использована для сухого остатка, из-за малого значения влажности последнего (менее 5%)) .

Комплектация метода определения влажности навоза показаны на рисунках- 3.1, 3.2, и 3.3.

Рисунок 3.1 - Сушильный шкаф FL-02А: 1-весы; 2- рычаг блокирующего устройства; 3-сушильный шкаф; 4-шкаф предварительной сушки; 5-корзинки; 6- торцевая плита.

Рисунок 3.2 - Пробоотборник: 1- пластиковое ведро; 2- решетки; 3-пластиковый ковш; 4- пластиковый совок; 5-одноразовые перчатки, 6- распылитель

Рисунок 3.3 - Влагомер

Как указано в исходных требованиях на биогазовую установку        (раздел 2), влажность субстрата, загружаемого в реактор, должна быть 85%( в зимнее время),  92% (в летнее время года).

Для достижения указанных величин влажности субстрата,сначала  навоз разбавляют теплой водой(30-350С) в следующем количестве:

В=Вс-Вн100-Вс· Н,					                         (3.4)

где	Н- масса  навоза, кг;

Вн-влажность навоза,%;

Вс – влажность субстрата, %;

В -масса воды необходимого для разбавления, кг.

Использование камышитовых опилок в составе субстрата в определенных пропорциях улучшает качество биоудобрения, так как в троснике содержится витамин С, каротин, крахмал, углеводы и белки. При   рациональном содержании камышитовых опилок в субстрате, они как более легкие частицы поднимается на поверхность, где образуется  корка и способствует снижению тягучести за счет равномерного распределения в объему  корки.

Для определения рационального состава камышитовых опилок в субстрате, методика предусматривает поисковые исследования.

Данную методику  пришлось разрабатывать, так как в известной нам  литературе определение необходимого состава камышитовых опилок  в субстрате найти не удалось.

В условиях лаборатории на  модельных опытах было изучено процесс всплытия камышитовых опилок на поверхность определенного объема навозной массы. Предварительно  влажность навозной массы доводили до 92%. В стеклянные емкости вместимостью 1дм3 разлива-лись  навозные массы  испытуемых видов навоза (КРС, смесь обвечьего навоза и куриного помета(ОК)  и навоз лошадей ( Л))по отдельности. На каждый вид навоза использовали по 10емкостей. В них вносили камышитовые опилки в следующих соотношениях: НК(где  Н-масса навозаг, К- масса камышитовых опилок(г).

НгК(г) =100010;100020;100030;100040;100050;100060;100070;100080;100090;1000200   также по отдельности. Все емкости тщательно перемешивали, закрывали и оставляли при температуре 34-370С,   как принято в исходных требованиях . Спустя 3,4,5,6,7,8,9. 10, 11,12, 13,14,15 дней определяли массы всплывших включений на поверхность навозной  массы путем взвешивания их на электронных весах  влажном виде. Задача: определить при каком  соотношении  НК за  какое  время  завершается  (или заметно теряет скорость) процесс всплытия камышитовых опилок с другими включениями на поверхность субстрата и как протекает данный процесс. Оснащение данных исследований: измельчитель камышитовых растений, со сменными решетами для получения измельченной массы разной длины (рисунок 3.4), смеситель вместимостью 1м3 с герметичной крышкой для содержания субстрата (рисунок 3.5)  и стеклянные емкости вместимостью 1дм3(рисунок 3.6).

Рисунок 3.4 – Измельчитель камышитовых растений со сменными решетками

Рисунок 3.5 -  Смеситель с герметичной крышкой

Рисунок 3.6 – Исследования влажности субстрата и биоудобрения по видам навоза (оборудование в рабочем положении)

С учетом установленного  соотношения Н/К формула (3.4) примет следующий вид:

В=Вс-Вн100-Вс· (Н + к),                                                          (3.5)

где     к- масса камышитовых опилок в субстрате, кг.

Определение влажности субстрата проводили по аналогичной методике то есть  такой же  как при определении влажности  навоза.Дополнительно использовали инструментальный  метод с помощью влагомера (рисунок 3.3) в  качестве контрольного.

3.2.2. Исследование технологического процесса загрузки и наполнения субстратом биореактор

Загрузка и наполнения биореактора субстратом до необходимого  объема является трудоемким и антисанитарным  процессом. При исследовании аналогичных процессов различают технологическую (проектную) и экспериментальную(фактическую) производительности [114].

Технологическая производительность Wт характеризует возможность технологического процесса, его потенциал и определяется по формуле[115]:

Wт= Qctp ,                                                                           (3.6)

где 	Wт – технологическая производительность, кг/ч;

Qc – масса загружаемого субстрата  в биореактор, кг;

tp-время чистой работы  затраченная на загрузку, ч.

Поскольку биореактор загружается порционно  по мере  приготовления субстрата(массой 190…200кг) имеет место простои связанные с данной операцией. Имеются потери производительности исследуемого технологического процесса и фактическая (эксплуатационная) производительность загрузки  и пополнения биореактор субстратом имеет следующий вид:

Wэ= Wт·tptp+∑tп = Wт·ηис                                              (3.7)

где       Wэ	- эксплуатационная производительность, кг/ч;

Σtп  -  суммарное время простоев, ч;

ηис	- коэффициент использования.

Для определения эксплуатационной производительности Wэ методика предусматривает определения следующих параметров:Qc,tp, Σtп	и  ηис за время   наполнения 23 внутреннего объема  биореактора субстратом.  Для расчета этих параметров необходимы статистические данные об испытаниях биогазовой установки, которые рассчитываются  по общепринятой методике[111,112, 117,118].

В соответствии с исходными требованиями на биогазовую установку, с учетом безопасности изделия, уровень субстрата в реакторе должно быть не более 2/3 внутреннего объема. При несоблюдении данного уровня происходит закупорка отверстий реактора, далее газовой трубы. Это может привести к слишком большому давлению газа внутри реактора.

Уровень наполнения биореактора субстратом определяется электрическим уровномером, которое регистрирует высоту наполнения и генерирует соответствующий сигнал в виде фактического значения высоты.

Полученный сигнал подают в управляющее устройство, когда зарегистрировано нижнее значение высоты наполнения подает соответствующий сигнал.

3.2.3. Выбор режима работы установки

3.2.3.1. Время выдержки субстрата и выгрузки биоудобрения

После запуска установки, время выдержки субстрата (процесс сбраживания) устанавливается в соответствии с температурным режимом брожения. Время выдержки субстрата, необходимое для выработки как можно большего количества биогаза (критическое время), зависит от температуры окружающей среды, работы подогревающего устройства, метода смешивания субстрата и вида навоза.

При выборе температурного режима брожения необходимо добиваться максимальной эффективности установки. Если, зимнее время использовать термофильный температурный режим (52-540С) путем использования подогревающего устройства, то затраты на подогрев субстрата внутри реактора растет и эффективность биогазовой установки снижается, несмотря на то, что термофильный режим снижает время выдержки субстрата  на 3-4 дня.

Поэтому нами выбраны следующие режимы работы биоустановки: летом- термофильный температурный режим (температура внутри реактора 52-540С), а остальные время года – мезофильный температурный режим (температура внутри реактора 34-370С). При приготовлении субстрата использован навоз КРС.Для подогрева субстрата в биореакторе на экспериментальной установке использован тепловой агрегат с горелкой производительностью до 45000кДж/ч.  Температура субстрата контролируется термометрами, установленными торцевых стенках реактора. Необходимая температура в биореакторе обеспечивается количеством подачей горячей воды в теплообменник от теплоаккумулятора. Допускается изменение температуры не более: ± 10С в час (при мезофильном режиме); ±0,50С в час (при термофильном режиме).

Для выгрузки биоудобрения использован способ проталкивания, заключающийся  в том, что при загрузке определенной массы  свежего субстрата через загрузочный клапан расположенный в верхней части биореактора, под действием его силы тяжести, через предварительно открытый выгрузной клапан расположенный в нижней части  биореактора, выгружается примерно такая же масса биоудобрения в емкость для сбора биоудобрения.

3.2.3.2. «Время оборота биореактора»

«Время оборота биореактора» охватывает вес технологический процесс переработки субстрата: время загрузки субстрата в биореактор; время выдержки субстрата (анаэробное брожение с выделением метана и других газов); время выгрузки биоудобрения.

Отсюда полный цикл переработки одной партии субстрата  составляет:

τБМ = τЗ+τАБ+τВУ,                                                       (3.8)

где    τБМ – полный цикл переработки одной партии субстрата, ч;

τЗ- время загрузки и наполнения  субстратом  биореактор, ч;

τАБ-продолжительность анаэробного брожения субстрата(время выдержки субстрата), ч;

τВУ- время выгрузки биоудобрения, ч.

С учетом метода загрузки сырья в реактор формула (3.8) имеет вид:

τБМ= (τЗ+τАБ+τВУ)·  Кп ,                                                     (3.9)

где    Кп    - коэффициент, учитывающий      порционную  загрузку.

Для определения составляющих формулы (3.9)  проведены хронометражные работы на базе опытного образца биогазовой установки(рисунок 3.7). Временные ряды по соответствующим составляющим были представлены в виде вариационных рядов, обрабатывались общеизвестными статистическими методами 111,112,113 .

Рисунок 3.7 – Фрагмент экспериментальной биогазовой установки

Испытание проводились при мезофильном и термофильном режимах. В качестве    субстрата выбран:   навоз КРС  с добавлением камышитовых опилок в установленных соотношениях. Влажность субстрата доведена до 85-92% путем добавления горячей воды.

3.2.4. Температура нагрева и охлаждения субстрата в биореакторе при наличии и отсутствии теплоизоляции корпуса

Поверхность биореактора с наружи покрыта теплоизоляционным материалом для удержания тепла внутри емкости и снижения теплопотерь. Подогрев перерабатываемого субстрата в реакторе осуществляется с использованием возобновляемых источников энергии, которые через многоступенчатый мультипликатор приводит в действие электрический генератор, соединенный с теплоэлектрическими нагревателями тепло аккумулятора. Необходимая температура субстрата в биореакторе обеспечивается горячей водой, циркулирующей в системе. Тепло аккумулятор предварительно может накопить тепловую энергию от возобновляемых источников энергии.

Использование внешнего подогрева с помощью теплообменника позволяет использовать вес объем реактора для движения субстрата  во время перемешивания. Кроме того, расположение теплообменника в зоне действия перемешивающего устройства позволяет избежать осаждения твердых частиц на их поверхности.

Динамика нагрева субстрата в биореакторе и ее охлаждения при отсутствии теплоизоляционного слоя и при наличии данного слоя установлена путем проведения экспериментов, с последующей обработкой статистических данных.

На основе статистических данных рассчитана расход тепловой энергии на разогрев субстрата в биореакторе:

Ртэ= W·Т·ηтGБМ , 				                         (3.10)

где 	 W- мощность теплоэлектрических нагревателей, кВт;

Т- продолжительность подогрева субстрата, ч;

GБМ- объем субстрата в реакторе, м3;

ηт – к.п.д теплообменника.

Площадь поверхности теплообменника Fто:

Fто=a·Рτэк·Δt ,         			                                   (3.11)

где   𝑎- коэффициент запаса;

к – коэффициент теплопередачи материала, кДж/м2·ч·0С;

Δ𝗍- разность средних температур, 0С.

3.2.5. Режим работы перемешивающего  механизма

Внутри реактора происходит частичное перемешивание субстрата за счет высвобождения из сырья биогаза, движения свежего сырья при загрузке и температурного движения. Однако, такое перемешивание недостаточно.

Перемешивание субстрата внутри реактора является объязательной операцией технологического процесса производства биогаза и биоудобрения.

Оптимальный режим перемешивания субстрата уменьшает время сбраживания биомассы, снижает образование корки, обеспечивает равномерное распределение популяции метанообразующих бактерий, и предотвращает появление участков разной температуры внутри реактора.

Слишком редкое перемешивание субстрата приведет к расслоению массы и образованию корки. При этом снижается эффективность газообразования.

Слишком частое перемешивание может повредить ферментационным процессам внутри реактора, то есть нарушается равномерное распределение популяции бактерий. В результате выгружается не полностью переработанное сырье.

Кроме этих факторов при выборе режима работы мешалки необходимо учитывать то, что субстраты ферментации имеют структурно вязкие реологические свойства. Динамическая вязкость субстрата ферментации уменьшается с увеличением скорости сдвига. Следовательно, вязкость     является не величиной, а функцией. Для каждой индуцированной скорости сдвига получают соответствующую вязкость. Следовательно, вязкость в реакторе является локально различной, так как зависит от скорости сдвига.

С учетом указанных факторов режим работы перемешивающих механизмов установлен путем обоснования трех параметров: продолжительность работы перемешивающих механизмов (Тм); периодичность смешивания (τм); частота вращения рабочих органов перемешивающих механизмов(𝑣м).

Диапазон изменения указанных параметров осуществлено путем увеличения, уменьшения или выключения мощности на привод перемешивающих механизмов. В качестве измеряемой количественной величины выбран плавающий слой образующегося на поверхности субстрата ферментации((тонкий слой корки). При этом  плавающий  слой определяется   с  помощью специального пробоотборника (рисунок 3.8).плошадью 100см2  .

Рисунок 3.8 – Пробоотборник

Установленный режим работы перемешивающих механизмов, в зависимости от плавающего слоя, оказывает существенное влияние на процесс генерации метана в биогазовой установке.

Мощность на привод перемешивающих механизмов (N, кВт) оценивается по следующей зависимости:

Nм= Р·v·к1·к2103 ,   				                         (3.12)

где      Р- сила на преодоление сопротивления трения рабочих органов мешалки, Н;

𝑣- окружная скорость мешалки, м/с;

к1- коэффициент учитывающий сопротивление субстрата;

к2- коэффициент трения в системе привода мешалки.

Силу Р можно принять как силу трения на поверхности рабочих органов возникающую под действием столба субстрата над ним.

Частота вращения рабочих органов мешалки nм зависит от частоты вращения приводного вала  nв:

nм = α·nв360  ,                                                                              (3.13)

где  α-угол поворота рабочего органа мешалки за один оборот приводного    	вала, град.

3.2.6. Показатели биогаза

Основное назначение биогазовой установки - это генерация метана. Однако, при производстве биогаза создается не только метан, но и другие газы, например, диоксид углерода (до 40%). Поэтому в качестве данных измерений регистрировали долю газообразного метана с помощью газомера установленного между газгольдером и реактором.

Доля чистого метана в потоке биогаза может быть определена посредством специальных анализов. Для этого предпочтительно используют дорогостоящую аппаратуру, работающие на основе поглащения инфракрасного излучения.

Одним из вариантов регулирования состава биогаза является привлечение данных о рабочих характеристиках оборудования (машины), где будет использован биогаз. Если, например, газообразный метан сжигают в двигателе внутреннего сгорания, то рабочие характеристики данного двигателя могут использоваться в качестве контрольной величины для регулировки состава биогаза.

Способ накопления биогаза зависит от того, для каких целей будет использован биогаз.

В предлагаемой биогазовой установке биогаз в основном используется для бытовых нужд фермерского хозяйства с помощью газовыми приборами. Для отмеченного случая нужен газгольдер небольшого размера для выравнивания неравномерности газовыделения и улучшения условий последующего горения. Объем газгольдера рассчитан в зависимости от суточного объема   вырабатываемого биогаза, с учетом существующих рекомендаций, где указано, что объем газгольдера должен составлять от 1/5 до 1/3 от объема реактора.

В системе сбора биогаза и подачи ее в потребители необходимо иметь водяные затворы на низких участках системы, так как  биогаз образующийся в реакторе содержит большое количество водяных  паров, которые могут конденсировать  на стенках трубопроводов и приводить к их закупорке.

Кроме водяных затворов, на установке установлены контрольно-измерительные приборы: предохранительный клапан, манометр и редуктор давления. Газгольдер рассчитан на среднее давление (0,8-1,0Мпа). Давление газа, подаваемого по газопроводу к месту потребления, не должно быть не более 0,13МПа.

Выход биогаза определено согласно режиму перемешивания в зависимости от температурного режима брожения разных видов субстрата.

Кроме  этих основных факторов влияющих на выход биогаза учитывали: плотность субстрата; изменение уровня кислотно-щелочного баланса (рН среды); неполадки в системе.

3.2.7. Показатели биоудобрения

В соответствии с технологическим процессом, часть осадка (биоудобрения), после анаэробного брожения поступает в емкость  для высушивания до определенной влажности  для использования их в тепличных хозяйствах, а другая часть поступает в центрифугу, где происходит разделение биоудобрения на твердый остаток и жидкость.

Жидкая часть после центрифуги насыщенная метанообразующими бактериями, сохранившая тепло биореактора обратно попадает в реактор, способствуя воспроизводству бактерий и сокращению времени брожения.

Твердый остаток используется на участках фермерского хозяйства в качестве удобрения. Качество биоудобрения улучшается за счет добавления в субстрат камышитовых опилок в определенных пропорциях. При этом улучшается   водопроницаемость    почвы    и она дольше сохраняет тепло.

Для исследования данных положений, методика определения показателей биоудобрения предусматривает:

-исследование процесса разделения биоудобрения в центробежном поле;

-фракционный состав частиц твердой фракции биоудобрения;

-исследование процесса высушивания биоудобрения.

В качестве критерия оптимизации выбрана влажность твердого осадка после центрифугирования и высушенной массы.

Исследование процесса разделения биоудобрения в центробежном поле проводили при помощи стаканчиковой центрифуги ЦЛС-3, снабженной фильтровальными стаканчиками и блоком управления и контроля. Данная центрифуга позволяет осуществлять продолжительность и частоту вращения в заданных пределах. Частота вращения изменяется в пределах 500-6000мин-1. Центрифугирование проб биоудобрения проводили с интервалом в 500- 1000 мин-1 продолжительностью 10 мин. Учитывали характер  установленной массы плотного остатка, который при сливе жидкой части оставался на дне стаканов центрифуги. По массе плотного остатка определяли выход твердой фракции, а по массе жидкой части определяли выход жидкой фракции биоудобрения. Центрифугирования проб массой 50г осуществляли по партиям( с учетом вида исходного субстрата: КРС,ОК,Л)  каждая из которых состояла из шести составляющих, которые центрифугировались отдельно.

Влажность твердого  остатка определяли по следующей формуле:

Gс(%)=Gс·100Gу  ,					     (3.14)

где  Gс – масса плотного остатка, г;

Gу – масса биоудобрения (масса пробы), г;

Значения рН и температура жидкой части после центрифугирования определялись соответственно рН – метром 5170 и термометром.

Фракционный состав частиц твердой фракции биоудобрения определяли с помощью микроскопа марка М9. Для определения средних размеров частиц подбирали из каждой фракции природных групп по 10грамм пробы. Природные группы подобрали по методу ручной разборки из состава биоудобрения.

Как показывает результаты поисковых исследований, частицы биоудобрения составляют различную крупность и форму. Более крупные частицы чаще имеют форму, близкую к шару и эллипсоиду, а также волокнистую структуру. Мелкие частицы имеют неправильную геометрическую форму, близкую к форме пластинок.

Для характеристики формы частиц твердой фракции биоудобрения использовали критерий В.В. Романовского 96:

Ɵ=d2a·ʙ  ,                				               (3.15)

где		 dэ- эквивалентный  диаметр шара, объем которого равен объему частицы Vч, м;

𝑎, ʙ - соответственно длина и ширина частицы, м.

Эквивалентный диаметрdэ(м)  шара находят по массе m или о объему Vч:

dэ= 36Vч/π= 1,243Vч =1,243m/ρч	    (3.16)

где  ρч- плотность частицы , кг/м3(ρч= 1060кг/м3 [96].

Объем частицы с учетом формул (3.15) и (3.16) определено по формуле:

Vч =16π(a·ʙ·Ɵ)				     (3.17)

Количество проведенных опытов 𝑛 определено по формуле:

𝑛= t2·σ2Δ2 ,                  			               (3.18)

где   	      𝗍 - ошибка выборки с вероятностью 0,95;

𝜎- среднеквадратическое отклонение;

Δ- предельная ошибка выборочной доли.

3.2.8. Оценка блока источников возобновляемой энергии

Оценка возобновляемых источников энергии для подогрева биореактора  осуществлена путем  анализа  и статистической обработки объективных данных: СНиП 23.02.00 «Строительная климатология Кыргызской Республики» (таблица 3.1); основные стоковые характеристики малых рек Кыргызстана (таблица 3.2.) и оценкой ветровых ресурсов по средней годовой скорости  ветра.

Таблица 3.1 - Суммарная солнечная радиация в Кыргызской Республике     	в зависимости от географической  широты местности, МДж/(м2·месяц).

| Месяцы | Географическая широта , град.с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Январь | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68 | 35 | 28 |
| февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |
| Март | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |
| Апрель | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |
| Май | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |
| Июнь | 897 | 884 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 805 |

продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |
| Август | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |
| Сентябрь | 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |
| Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |
| Ноябрь | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84 | 56 | 34 |
| Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84 | 47 | 33 | 25 |

Таблица 3.2 -Основные стоковые характеристики малых рек Кыргызстана

| № п/п | Куда выпадает | Куда Впадает | Площадь Водосбора, кв.км | Средний Многолетний Расход м3/с | Коэффи-циент изменчивости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Аксу | Чуй | 426 | 3,78 | 0,11 |
| 2. | Ала-Арча | Чуй | 233 | 2,77 | 0,12 |
| 3. | Аламедин | Чуй | 317 | 3,82 | 0,17 |
| 4. | Жарлы-Каинды | Чуй | 185 | 1,43 | 0,19 |
| 5. | Жыламыш | Чуй | 153 | 0,94 | 0,21 |
| 6. | Жубакаран | Чуй | 2240 | 6,02 | 0,18 |
| 7. | Төлөк | Чуй | 382 | 1,46 | 0,21 |
| 8. | Ыссык-Ата | Кочкор | 546 | 4,11 | 0,14 |
| 9. | Каракол | Аксу-Чуй | 391 | 2,97 | 0,19 |
| 10. | Кара-Балта | Красная-Чуй | 577 | 3,24 | 0,13 |
| 11. | Кегети | Чуй | 256 | 1.41 | 0,16 |
| 12. | Кичи-Кемин | Чуй | 215 | 1,06 | 0,30 |
| 13. | Кочкор | Чуй | 2590 | 11,1 | 0,15 |
| 14. | Красная речка | Чуй | - | 12,4 | 0,15 |
| 15. | Кызыл-Суу | Аксу-Чуй | 171 | 0,94 | 0,18 |
| 16. | Сокулук | Кочкор | 353 | 3,17 | 0,13 |
| 17. | Суек | РСУ | 470 | 3,7 | 0,19 |
| 18. | Чоң-Кайың | Чуй | 457 | 3,08 | 0,13 |

продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Чоң-Кемин | РСУ | 1890 | 11,9 | 0,12 |
| 20. | Шамшы | Жубанарык | 457 | 3,08 | 0,13 |
| 21. | Каракужур | Жыргалаң | 1240 | 4,2 | 0,16 |
| 22. | Аксуу | о.Ыссык-Көл | 301 | 3.87 | 0,21 |
| 23. | Аксуу(малая) | о.Ыссык-Көл | 192 | 2,02 | 0,16 |
| 24. | Аксуу | о.Ыссык-Көл | 209 | 2,81 | 0,15 |
| 25. | Актерек | Жыргалаң | 596 | 2,28 | 0,16 |
| 26. | Бозучук | о.Ыссык-Көл | 84,2 | 1,26 | 0,21 |
| 27. | Барскоон | о.Ыссык-Көл | 346 | 2,74 | 0,16 |
| 28. | Жети-Ѳгүз | о.Ыссык-Көл | 330 | 3,18 | 0,16 |
| 29. | Жыргалаң | о.Ыссык-Көл | 2060 | 11,66 | 0,18 |
| 30. | Жууку | о.Ыссык-Көл | 516 | 3,54 | 0,15 |
| 31 | Ирдык | о.Ыссык-Көл | 91 | 0,66 | 0,16 |
| 32. | Каменная Байсорун | о.Ыссык-Көл | 83,3 | 1,36 | 0,27 |
| 33 | Каракөл | о.Ыссык-Көл | 325 | 5,4 | 0,16 |
| 34. | Кичи-Жаргылчак | о.Ыссык-Көл | 107 | 1,41 | 0,22 |
| 35 | Кичи-Кызылсуу | о.Ыссык-Көл | 20,8 | 0,11 | - |
| 36. | Тамга | о.Ыссык-Көл | 135 | 1,63 | 0,13 |
| 37. | Тоң | Жыргалаң | 244 | 1,03 | 0,20 |
| 38 | Тургенаксуу | о.Ыссык-Көл | 330 | 4,28 | 0,14 |
| 39. | Тоссор | о.Ыссык-Көл | 295 | 1,2 | 0,15 |
| 40. | Турасу | о.Ыссык-Көл | 564 | 1,57 | 0,14 |
| 41. | Тюп | о.Ыссык-Көл | 1130 | 6,7 | 0,17 |
| 42. | Чет-Бай | о.Ыссык-Көл | 54,4 | 1,13 | 0,28 |
| 43. | Чолпон-Ата | о.Ыссык-Көл | 111 | 0,92 | 0,23 |
| 44. | Чоң Ак-Суу | о.Ыссык-Көл | 309 | 3,31 | 0,14 |
| 45. | Чоң Жаргылчак | о.Ыссык-Көл | 128 | 1,43 | 0,19 |
| 46. | Чоң Кой-Суу | о.Ыссык-Көл | 77 | 0,9 | 0,20 |
| 47. | Чоң Кызыл- Суу | о.Ыссык-Көл | 302 | 3,66 | 0,11 |
| 48. | Чоң Ѳрүктү | Жыргалаң | 78,7 | 0,98 | 0,18 |
| 49. | Жергас | о.Ыссык-Көл | 85,5 | 1,21 | 0,21 |

По среднему многолетнему расходу малых рек можно выделить следующее: 4 реки имею средний расход воды более 10м3/с и у них коэффициент изменчивости находится в диапазоне 0,12…0,15. У 6ти рек средний расход воды более 4м3/с с коэффициентом изменчивости 0,14…0,18.

Среднем расходы воды более 2м3/с  протекает 16 рек с коэффициентом изменчивости 0,11…0,19. Из рассматриваемых малых рек  большинство 23 реки имеют средний расход воды менее 2м3/с с коэффициентом изменчивости до 0,3. При этом наблюдается, что с уменьшением расхода воды малой реки увеличивается коэффициент изменчивости и его диапазон.

Для оценки ветровых ресурсов проведено исследование среднегодовой скорости ветра на определенной высоте:

Vh2=Vh1h2h1в  ,					     (3.19)

где       h1-  высота с известной скоростью ветра, то есть скорость ветра относительно постоянная (h1= 10м);

h2 – заданная высота, м;

в - показатель, характеризующий вертикальный профиль и рельеф местности (в= 0,14- 0,3);

Vh2,Vh1- скорости ветра соответственно на высоте   h2 и h1 , м/с.

Для значений расчетной скорости  ветра проведен расчет кинетической энергии  воздуха NкВт, проходящего в единицу времени через  поперечное сечение ветроколеса:

Nк = 0,5·𝑝·𝑆·Vh2   ,                                                 (3.20)

где   𝑝 – плотность воздуха, кг/м3;

𝑆 – площадь ветроколеса, м2;

Годовая удельная выработка энергии ветра  Wуг(Вт·ч) определяется по формуле

Wуг=0,5·𝑝·vi=0vi=vрviз·tvi,                                  (3.21)

где     vp- рабочая скорость ветроколеса, м/с;

tvi- время действия скорости ветра, vi, час.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ

4.1. Приготовление субстрата

4.1.1.Показатели влажности разных видов навоза

Результаты экспериментальных исследований влажности разных видов навоза показаны на рисунке 4.1.Исследованы виды навоза: КРС,смесь овечьего навоза и куриного помета(ОК) и лошадей (Л) (Приложение 3).

Рисунок 4.1- Показатели влажности разных видов навоза

Средние показатели влажности навоза КРС, смеси овечьего навоза и куриного помета (ОК) и навоза лошадей(Л) по результатам экспериментов, соотвественно  составили 86,5%; 72,7% и 62,7%. Опыты проводились с пробами навоза в свежем виде. Получены более равномерные данные по исследуемым видом навоза. 	Результаты экспериментов и расчеты даны в приложении 3(таблицы 1П, 3П и 5П).

Усредненные значения изменения влажности испытуемых видов навоза за 48 часов(двое суток) в соответствии с рисунком  4.2, также даны в приложении 3(таблицы 2П,4П и 6П).

Рисунок 4.2- Изменение влажности разных видов  навоза по истечении времени

Снижение влажности навоза КРС, смеси овечьего навоза и куриного помета (ОК) и навоза лошадей (Л) за 48 часов, соответственно составили 18,15%; 13,4% и 9,3%. Снижение влажности навоза КРС по времени происходит  более интенсивнее по сравнении с другими  видами навоза. Это объясняется тем, что первоначальная влажность данного вида навоза  более высокая (86,5%) и  содержит более крупные кормовые включения (до 30мм), которые высыхают  интенсивнее.Изменение  температуры оружающей среды за 48 часов  с учетом ночного времени происходило в диапазоне 25...310С.

Инструментальный метод определения влажности навоза с помощью влагомера, по испытуемым видам навоза дали следующие результаты: навоз КРС- 85%; навоз смеси ОК -70% и навоз лошадей –64%. Инструментальный метод не использован для определения влажности сухого остатка, так как данный остаток имеет влажность менее 5%.

Расхождение лабораторного и инструментального методов определения влажности навоза составляет до 3%.Преимущества  инструментального метода является: экспресс метод; используется  в полевых условиях. Недостаток: не доступность для фермеров.

4.1.2.Определение рационального соотношения массы навоза и 		         камышитовых опилок в субстрате

Результаты экспериментальных исследований по определению рационального соотношения НК в субстрата при испытании навоза КРС приведены в таблице 7П(приложение 4), а графическая интерпретация показана на рисунке 4.3[119, 120].

Рисунок 4.3- Динамика всплытия камышитовых опилок и других 	механических примесей на поверхность субстрата(с навозом КРС).

Из динамики (рисунок 4.3) видно, что всплытие камышитовых опилок на поверхность субстрата происходит интенсивнее первые четыре дня, начиная с четвертого по седьмое дни.Такая интенсивность  соответсвует соотношению НК  в пределах 100010…100050. Затем процесс всплытия заметно замедляется и приобретает установивщиеся  характер. Такая закономерность позволяет определить рациональные зоны : во – первых,  по дням (6,7...10,8дней), и во-вторых, по соотношению НК 100045…100058. Принимаем  усредненное соотношение НК = 100051,5. Сравнение  времени всплытия камышитовых опилок (6,7...10,8дней) со временем переработки  сырья, показывает, что данное время соответствует ко времени переработки сырья при мезофильном режиме (10...15дней) в соответствии с исходными требованиями.

Таким образом в соответствии с данными экспериментальных исследований, рациональным соотношением навоза КРС и опилок камышитовых растений в субстрате является  100051,5,  где 1000г масса навоза КРС, 51,5г масса камышитовых опилок, или на 100кг навоза  КРС добавляется 5,15кг опилок камышитовых растений.

Аналогичные результаты экспериментальных исследований по определению рационального соотношения НК в субстрате при испытании смеси овечьего навоза и куриного помета (ОК) приведены также в таблице 7П(приложение 4).

Графическая интерпретация показана на рисуне 4.4.

Рисунок 4.4 - Динамика всплытия камышитовых опилок и других механических примесей на поверхность субстрата ( смесь овечьего навоза и куриного помета).

Из рисунка 4.4 видно, что рациональным соотношением НК для смеси овечьего навоза  и куриного помета является также 100051,5. Следует отметить, что при использовании данного вида  навоза (ОК) интенсивное всплытие камышитовых опилок происходит между  пятым и восьмым  сутками, а период установившего всплытия продолжается  до тринадцатой сутки, который совпадает также с мезофильным режимом сбраживания.

При испытании навоза лошадей в соответствии с таблицей 7П(приложение 4)  получены следующие результаты (рисунок 4.5).

Рисунок 4.5 - Динамика всплытия камышитовых опилок и других  	механических примесей на поверхность субстрата(навоз лошадей  (Л)).

В соответствии с рисунком 4.5 усредненное соотношение НК для навоза лошадей составляет 100046,5 или на 100кг навоза следует добавлять 4,65кг камышитовых опилок. Данная динамика всплытия показывает более интенсивный характер по сравнению с прежними видами навоза, так как к двенадцатому дню завершается процесс всплытия камышитовых опилок и других механических примесей. Отсюда следует, что навоз лошадей является более подходящим сырьем для мезофильного режима сбраживания, так как время переработки сырья в данном режиме составляет 10...15дней.

4.1.3.Определение влажности субстрата и расчет массы воды необходимого для разбавления

Результаты экспериментальных исследований влажности субстрата с разными видами навоза приведены на рисунке 4.6. Исследованы виды субстрата: с навозом КРС, со смесью овечьего навоза и куриного помета(ОК) и с навозом лошадей (Л) (приложение 5).

Рисунок 4.6 – Показатели влажности субстрата с разными видами навоза

Средние показатели влажности субстрата с навозом КРС, со смесью овечьего навоза и куриного помета (ОК) и навозом лошадей(Л), соответственно составили 74,4%, 71,7% и 68,1% (результаты экспериментов и расчеты даны в приложении 5, таблицы 8П, 10П и 12П). Снижение влажности данных видов субстратов по сравнению со свежими видами навоза в среднем  составляет 3,47%. Это объясняется тем, что исследуемые виды субстратов содержит камышитовые опилки, а именно 5,15кг (на 100кг навоза КРС), 5,15кг (на 100кг смеси овечьего навоза и куриного помета (ОК) и 4,65кг ( на 100кг навоза лошадей(Л)).

Изменение усредненных значений влажности исследуемых видов субстратов за 48 часов, а также степень снижения влажности за это время по данным экспериментальных исследований приведены в приложении 5(таблицы 9П,11П и 13П). Диапазон изменения температуры воздуха (с учетом ночного времени) за 48 часов составил 27...340С.

Графическая илюстрация  изменения усредненных значений влажности видов субстратов показаны на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7- Изменение влажности разных видов субстратов по истечении 48 часов

Снижение влажности субстратов (с навозом КРС, со смесью овечьего навоза и куриного помета(О) и навозом лошадей (Л)) за 48 часов  соответственно  составили 19,36%, 18,6% и 21,9%.

Инструментальный метод определения влажности субстратов дали следующие результаты: субстрат с навозом КРС 75%, со смесью (ОК) 73% и навозом (Л) 67%.

Эти данные позволяют определить массы воды В(кг)необходимого для разбавления субстрата до необходимой влажности  при подаче ее в биореактор. В соответствии  с исходными  требованиями на биогазовую  установку необходимая влажность субстрата при загрузке в реактор   составляет  85% (в зимнее время)  и 92%(летнее время).

Изменение массы воды  В(кг) добавляемая  для достижения необходимой влажности (85% и 92%) на 100кг субстрата, в зависимости от первоначальной влажности  показана на рисунке 4.8 ( расчеты даны в приложении 5) [119].

Рисунок 4.8 - Изменение массы воды В(кг) добавляемая для достижения необходимой влажности (85-92%) на100кг субстрата.

В качестве первоначальной влажности разных видов субстратов использованы усредненные  значения по истечении 48 часов, которые илюстрированы на рисунке 4.7.

Как видно из рисунка 4.8, добавляемая масса воды В(кг) для достижения необходимой влажности  субстрата, в значительной степени зависит от первоначальной влажности субстрата. Так, к примеру, чтобы получить субстрат с навозом  КРС 85процентной влажностью с первоначальной влажностью 74,4% добавляется вода 74,3кг на 100кг субстрата, а с первоначальной влажностью 60% добавляемая масса воды равна 175,2 кг. Также, чтобы получить  субстрат 92 процентной влажностью, с такими же значениями первоначальной влажностью добавляемая масса воды соответственно  составляет 231,3 и 420,6кг на ту же массу субстрата.

Аналогичный характер имеет изменение массы добавляемой воды для достижения необходимой влажности с другими видами субстратов, а именно с субстратом со смесью (ОК) и навозом лошадей(Л).

Отсюда можно сделать вывод, о том что с целью экономии воды добавляемой в субстрат необходимо осуществить загрузку изготовленного субстрата в биореактор в свежем виде, то есть не оставлять до 48 часов. Здесь также надо учитывать, то что  температура добавляемой воды должен составит 30...350С.

4.2. Результаты исследования технологического процесса 		         	       загрузки и наполнения биореактор субстратом

Уровень наполнения биореактор субстратом  определяется фактическим значением высоты субстрата по объему биореактора, через подаваемый сигнал электрическим  уровномером и зависит от интенсивности подаваемой массы субстрата. Поскольку биореактор загружается порционно по мере приготовления субстрата массой 190...200кг, уровень наполнения биореактора имеет ступенчатый характер (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9- К анализу процесса загрузки биореактор субстратом

В соответствии с рисунком 4.9, где по оси абцисс отложено текущее время t загрузки биореактора, начиная с момента начала загрузки t0, заканчивая tк(конец загрузки) а по оси ординат – объем заполнения биореактора субстратом Qс за время t0- tк. График наглядно показывает, что при загрузке биореактора порционно наблюдается чередование работы (участки t0…t1,t2...t3 и т.д.) и простоев (участки t1…t2,t3... t4 и т.д.) по причине приготовления очередной порции субстрата.

Разлагая временные ряды загрузки работы (t0…t1,t2...t3 и т .д), а также временные  ряды простоев  (t1…t2,t3...t4 и т.д.) по данным экспериментальных исследований, имеем детерминированные составляющие( таблица 4.1 и таблица 4.2).

Таблица 4.1 - Временные ряды загрузки (работы) субстратом биореактор             	(по данным экспериментальных исследований)

| № разряда | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы разряда, ti-1-ti,мин | 1...2 | 2...3 |  | 3...4 | 4...5 | 5...6 |  |
| Среднее значение разряда tср , мин | 1,5 | 2,5 |  | 3,5 | 4,5 | 5,5 |  |
| Численность разрядаmi, шт | 2 | 4 |  | 16 | 11 | 3 | 36 |
| Частота разряда Рi=miN | 0,055 | 0,111 |  | 0,444 | 0,305 | 0,083 |  |
| Математическое ожидание М=i=15tср·Рi |  |  | 3,74мин(0,062 час) |  |  |  |  |
| Дисперция: Д=i=15(tср-М)²·Рi |  |  | 0,906мин ² |  |  |  |  |
| Среднеквадратическое отклонение:б=Д |  |  | 0,952мин (0,016час) |  |  |  |  |

Таблица 4.2 - Временные ряды простоев по причине приготовления 	очередных порций субстрата массой 200кг (по данным 	экспериментов)

| № разряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Границы разряда ii=1n-tin,мин | 1...2 | 2...3 | 3...4 | 4...5 | 5...6 |  |
| Среднее значение разряда tсрn, мин | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |  |

продолжение таблицы 4.2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность разряда,min,шт | 5 |  | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
| Частота разряда Рin=minNn | 0,161 |  | 0,419 | 0,322 | 0,064 | 0,032 |  |
| Мп=i=15tсрп·Рiп |  | 2,881мин(0,048час) |  |  |  |  |  |
| Дп=i=15(tсрп-Мп)²·Рiп |  | 1,14мин2 |  |  |  |  |  |
| бп=Дп |  | 1,067мин (0,018час) |  |  |  |  |  |

Среднестатическое время загрузки одной порции субстрата массой 200кг равное М=3,74±0,952 мин (0,062±0,016 час) позволяет определить технологическую (проектную) производительность загрузи по формуле (3.6):

Wт= 2000,062±0,016 =2564,1...4347,8 кг/ч.

В дальнейших расчетах принимаем усредненное значение технологической производительности  Wтср= 3455,9 кгч.

Среднестатическое время простоев  по причине приготовления очередных порций субстрата массой  200кг равна

Мп= 2,881±1,067 мин (0,048±0,018 час).

Полученные статистические данные позволяют определить эксплуатационную производительность  загрузки биореактора субстратом:

Wэ= Wт·tрtр+tп = 3455,9·0,0620,062+0,048 = 1947,9 кг/ч.

Отсюда время загрузки и наполнения 2/3 внутреннего объема биореактора вместимостью 10000кг равна

Тн= 6666,61947,9= 3,42час

Изменение уровня наполнения Нн(мм) объема биореактора в зависимости от характера загрузки, где имеет место порционная подача, по данным электрического уровномера представлена на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 - Изменение уровня наполнения Нн(мм)объема  биореактора  в зависимости  от времени Тн(ч)( Тн- суммарная время наполнения 2/3 объема биореактора).

Ступенчатое изменение  уровня   субстрата   в биореакторе объясняется характером  подачи  очередных порций  субстрата.	Когда очередная  порция субстрата массой 200кг попадается во внутренний объем биореактора  происходит  волновое движение жидкости , что влияет на электрический сигнал уровномера. Усредненное значение пиковых изменений уровня субстрата во внутреннем объеме биореактора описывает процесс наполнения биореактора субстрата до критического уровня (2/3 от общего объема).Значение критического уровня  наполнения субстрата равна  Ннкр= 1710мм при общем объеме биореактора 10м3.

4.3 Выбор режима работы биогазовой установки

4.3.1 Время выдержи субстрата в биореакторе (процесс 	сбраживания) и выгрузки биоудобрения

Данные экспериментальных  исследований  показывает,что  время выдержки субстрата в биореакторе  охватывает два периода, так как после запуска установки имеет место переходной период  до установившегося режима, которые различаются диапазоном температур субстрата внутри биореактора. В соответствии с методикой исследований нами выбраны термофильный режим (летом) и мезофильный режим( остальные время года).При приготовлении субстрата использован навоз КРС.

На графике (рисунок 4.11) показана динамика нагрева субстрата в биореакторе при термофильном  и мезофильном режимах, которая охватывает переходной период и установившейся режимы работы установки[87].

Рисунок 4.11 - Динамика нагрева субстрата в биореакторе: 				               мезофильный(1), термофильный (2) режимы.

При термофильном режиме переходной период составляет 4,5-5 суток с диапазоном изменения температуры субстрата от 20 до 530С, а мезофильном  режиме  данный период продолжается  до 7 суток с диапазоном  изменения температуры субстрата от 8 до 350С.

Это объясняется  тем, что термофильный режим осуществляется летом при диапазоне изменения температуры воздуха 25...310С, где начальная температура субстрата внутри биореактора равна 20...230С.

Сравнительные результаты  нагрева субстрата в биореакторе по данным экспериментов при рассматриваемых режимах приведены в приложении 7 (таблица 15П).

Время выдержки субстрата в биореакторе (процесс сбраживания) обеспечивающее максимальный выход биогаза  при мезофильном и термофильном режимах соответственно составляет 6-7 и 8-9 суток.

Временные ряды выгрузки биоудобрения с реактора по данным экспериментальных исследований даны в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Временные ряды выгрузки биоудобрения  из биореактора

| № разряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы разряда ti-1в-tiв,мин | 1...2 | 2...3 | 3...4 | 4...5 | 5...6 |  |
| Среднее значение разряда tсрв, мин | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |  |
| Численность разряда,miв,шт | 3 | 4 | 17 | 10 | 2 | 36 |
| Частота разряда Рiв=miвN | 0,083 | 0,111 | 0,472 | 0,273 | 0,056 |  |
| Мп=i=15tсрв·Рiв | 3,613мин(0,0602час) |  |  |  |  |  |
| Дп=i=15(tсрв-Мп)²·Рiв | 1,128мин2 |  |  |  |  |  |
| бп=Дп | 1,062мин (0,0177час) |  |  |  |  |  |

4.3.2. «Время оборота биореактора»

В соответствии с методикой исследований  «время оборота  биореактора» которая охватывает вес технологический  процесс переработки субстрата включает следующие составляющие: время загрузки и наполнения  2/3 внутреннего объема биореактора субстрата вместимостью 10м3 (Тн=3,42 часа); время выдержки субстрата (процесс сбраживания) до 12 суток в зависимости  от режима сбраживания; время выгрузки биоудобрения массой 200кг (Тв= 3,613 мин) или в расчете на 6666,6 кг Тв=2,01час.

Таким образом экспериментальные исследования дали адекватные значения составляющих формулы (3.8), а именно Тн=τз=3,42час; Тв =τАБ= 12 суток (504час) и Тв=τвч=2.01час.

Отсюда полный цикл переработки  одной партии субстрата (6666,6кг) или «время оборота биореактора»равна:

τБМ=τ3+τАБ+τВУ=3,42+504+2,01 = 509,43час

τБМ= 21,22 сутки

4.4.Температура нагрева и охлаждения субстрата в биореакторе при 	      наличии и отсутствии  теплоизоляции корпуса

Динамика нагрева и охлаждения субстрата в биореакторе с теплоизоляцией и без теплоизоляции корпуса показана на рисунке 4.12(результаты хронометражных исследований приведены в приложении 7, переходный период нагрева субстрата).

Динамика нагрева и охлаждения субстрата в биореакторе с теплоизоляцией и без теплоизоляции корпуса описываются уравнениями, соответственно:

―●―         tн =						 			(4.1)

―×―         t0 =								          (4.2)

―⌂―           tн =								          (4.3)

―□―          t0 =								          (4.4)

Время нагрева субстрата в биореакторе до температуры 560С составляет 115...116час, при температуре окружающей среды 23...310С ( с учетом  температуры воздуха ночного времени).Средняя скорость нагрева субстрата равна 7...8 град/сут, а средняя скорость естественного охлаждения  - 5...5,5град/сут.

Время нагрева субстрата до температуры 360С ( при мезофильном режиме) составляет 161...162 час, при температуре окружающей среды – 2...110С( с учетом температуры воздуха ночного времени).Средняя скорость нагрева субстрата равна 3...3,30С, а средняя скорость естественного охлаждения – 3...3,20С. Толщина  тепловой изоляции 50мм.

Расход тепловой энергии на разогрев субстрата в биореакторе до температуры 560С(формула 3.10):

Ртэ= 3·118,5·0,686,666 = 36,26 кВт·ч            (tокр=23...310С);

До температуры 360С :

Рτэ= 3·164,5·0,686,666= 50,34 кВт·ч              (tокр=-2...110С);

Рисунок 4.12- Изменение температуры субстрата в биореакторе при нагревании и охлаждении в зависимости от времени (с теплоизоляцией и без теплоизоляцией корпуса)

Площадь поверхности теплообменника Fто  (формула 3.11):

Fто=1,1·(36,26…50,34)1,15·16= 2,16...3,01м2.

Расход тепловой энергии на разогрев субстрата в значительной степени зависит от температуры окружающей среды поэтому теплоизоляция корпуса биореактора является необходимым в условиях Кыргызсой Республики.

4.5.Режим работы перемешивающего механизма

В соответствии с конструктивно-технологической схемой (рисунок 2.3) перемешивающий механизм биореактора лопастного  типа имеет электрический привод. Вращения к лопастям  передается от электродвигателя через редуктор с цепной передачей и обеспечивает  медленное перемешивание субстрата, так как перемешивание субстрата осуществляется  в рациональном  режиме.

Результаты экспериментальных исследований по определению рациональных  показателей режима работы перемешивающего механизма биореактора занесены в таблицу 4.4. Статистические данные и  расчеты приведены в приложении 8.

Таблица 4.4 - Параметры режима работы перемешивающего механизма биореактора

| Диапазон изменения параметров | Масса корки из 100 см3 площади, Мк, г | Оптимальные зоны продолжительности tп, мин. и периодичности Тн, ч. перемешивания субстрата (рисунок 4.13) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Продолжительность перемешивания tп, мин 5 10 15 20 25 30 | 210 130 12 10 5 3 |  |

продолжение таблицы 4.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. Периодичность перемешивания Тп, ч. 2 3 4 5 6 7 8 | 120 180 193 206 261 350 440 |  |
| 3. Частота вращения приводного вала nв, об/мин |  | 300 |
| 4. Частота вращения рабочего органа nм, об/мин |  | 33,3 |
| 5. Мощность на привод мешалки Nм, кВт |  | 2,69 |

Анализ результатов экспериментальных исследований  показывает, что при продолжительности перемешивания tп субстрата в диапазоне  16...19мин резко снижается масса плавающего слоя на поверхности субстрата( масса корки Мк, г) и составляет Мк= 9,1...11,9г. Исходя из этого выбираем продолжительность перемешивания субстрата равное tп = 16...19мин. При увеличении времени tп , масса корки Мк уменьшается, однако это приводит к увеличению затрат энергии на привод мешалки.

Периодичность перемешивания Тп также имеет рекомендуемый диапазон, а именно Тп= 4,9...5,9 час, который установлен путем определения усредненного  значения массы корки Мк. С увеличением периода перемешивания масса корки на поверхности субстрата увеличивается, а при частом перемешивании растут   затраты на перемешивание.Рекомендуется медленно перемешивать субстрат в биореакторе через каждые( 4,9+5,9):2=5,4 часа.

4.6.Показатели биогаза

Показатели биогаза определено в зависимости от вида субстрата, режима перемешивания и температурного режима (таблица 4.5).

Таблица 4.5 -  Показатели биогаза

| Вид суб-стр-ата | Масса суб-стра-та кг/м3 | Плот-ность суб-стра-та кг/м3 | Температурный режим ,0С |  | Режим перемешивания субстрата |  | Выход биогаза |  |  |  | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | термо-филь- ный | мезо-филь- ный | tп,мин | Тп,ч | термофильный |  | мезофильный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/сут | м3/12сут | м3/сут | м3/12сут |  |
| КРС | 6666(кг) 6,47м3 | 1030 | 55±0,5 | 35±1 | 19 | 5,9 | 27,7 | 333,3 | 23,7 | 284,4 | 6,5 |
| ОК | 6666(кг) 6,52м3 | 1021 | 55±0,5 | 35±1 | 18 | 5,4 | 24,9 | 299,3 | 22,1 | 265,2 | 6,6 |
| Л | 6666(кг) 6,56м3 | 1015 | 55±0,5 | 35±1 | 16 | 4,9 | 22,2 | 266,6 | 20,0 | 240 | 6,3 |

Выход биогаза зависит от вида субстрата. Субстрат приготовленный из навоза КРС за сутки выделяет 27,7м3 биогаза ( термофильный режим), 23,7м3(мезофильный режим).Субстрат приготовленный из смеси овечьего навоза и куриного помета (ОК) за сутки выделяет 24,9м3 (термофильный режим), 22,1 м3(мезофильный режим). Субстрат приготовленный и лошадиного навоза (Л) выделяет 22,2м3/сутки (термофильный режим), 20 м3/сутки  (мезофильный режим). Активный период брожения субстрата массой 6666кг составляет 12 суток. За данный период субстрат из навоза КРС дает 284,4…333,3м3 биогаза, субстрат из смеси ОК- 265,2…299,3 м3 биогаза, а субстрат из навоза лошадей (Л)- 240…266,6м3 биогаза в зависимости от температурного режима сброжения. Из одной тонны субстрата из навоза КРС можно получить 42,66…50,0м3биогаза, из субстрата смеси  ОК- 39,78…44,89м3 биогаза, из навоза лошадей (Л)- 36,0…39,99м3 биогаза.

4.7.Показатели биоудобрения

Процесс разделения биоудобрения на твердый остаток и жидкость в центробежном поле осуществлена с помощью центрифуги ЦЛС-3. Установлено, что при частоте вращения 3000-3500мин-1 начинается процесс разделения биоудобрения и при частоте 4000-6000мин-1 происходит полное разделение биоудобрения на две фракции: твердый остаток и жидкость (таблица 4.6 и рисунок 4.14) . Результаты экспериментальных исследований приведены в приложении 9.

Таблица 4.6 - Степень разделения биоудобрения на две фракции при 				                             центрифугировании

| Режим работы центрифуги ЦЛС-3 |  | Степень разделения биоудобрения на фракции |  |  |  |  |  | Вид суб-страта (био-удобре-ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса твердого остатка |  |  | Масса жидкости |  |  |  |
| nц, мин-1 | Тц, мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мт,г | ±σ | % | Мж,,г | ±σ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500 | 10 | 47,9 | 0,982 | 96 | 2,1 | 0,982 | 4,8 |  |
| 1000 | 10 | 44,45 | 1,474 | 89 | 5,55 | 1,474 | 11 |  |
| 2000 | 10 | 38,73 | 1,251 | 78 | 11,26 | 1,251 | 22 |  |
| 3000 | 10 | 36,6 | 0,892 | 73 | 13,4 | 0,892 | 27 | КРС |
| 4000 | 10 | 36,95 | 2,636 | 73 | 13,05 | 2,636 | 27 |  |
| 5000 | 10 | 37,08 | 3,263 | 74 | 12,92 | 3,263 | 26 |  |
| 6000 | 10 | 36,55 | 1,741 | 73 | 13,45 | 1,741 | 27 |  |
| 500 | 10 | 47,21 | 1,126 | 94 | 2,78 | 1,126 | 6 |  |
| 1000 | 10 | 42,86 | 1,554 | 86 | 7,33 | 1,1554 | 15 |  |
| 2000 | 10 | 37,55 | 2,032 | 75 | 12,45 | 2,032 | 24 | ОК |
| 3000 | 10 | 35,45 | 1,028 | 71 | 14,55 | 1,028 | 29 |  |
| 4000 | 10 | 34,32 | 1,833 | 69 | 15,68 | 1,833 | 31 |  |
| 5000 | 10 | 34,16 | 2,895 | 68 | 15,83 | 2,895 | 32 |  |
| 6000 | 10 | 34,03 | 3,459 | 68 | 15,98 | 3,459 | 32 |  |
| 500 | 10 | 44,45 | 1,562 | 89 | 5,55 | 1.562 | 11 |  |

продолжение таблицы 4.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 10 | 38,76 | 1,697 | 77 | 11,23 |  | 1,697 | 23 |  |
| 2000 | 10 | 35,43 | 2,859 | 71 | 14,56 |  | 2,859 | 29 |  |
| 3000 | 10 | 33,63 | 2,412 | 67 | 16,35 |  | 2.412 | 33 |  |
| 4000 | 10 | 33,15 | 2,01 | 66 | 16,85 |  | 2,01 | 34 | Л |
| 5000 | 10 | 31,43 | 1,606 | 63 | 18,6 |  | 1,606 | 37 |  |
| 6000 | 10 | 31,73 | 1.964 | 63 | 18,3 |  | 1,964 | 37 |  |
| Среднее значение влажности твердого остатка по видам биоудобрения составляет: |  |  |  |  |  | Gс= 79,4% (КРС) Gс=75,8% (ОК) Gс= 71,8% (Л) |  |  |  |

Рисунок 4.14 - Кривые разделения разных видов биоудобрения на фракции при центрифугировании

Усредненные значения влажности твердого остатка  по разным видам биоудобрения составили, соответственно:79,4% (КРС); 75,8%(ОК) и 71,8% (Л). Расчеты влажности велись по формуле (3.15).

Также были получены усредненные значения  рН биоудобрения (рН=7,55±0,53) и температура жидкой части  tж= 34,8±0,760С после центрифугирования , которая направлена обратно в биореактор (приложение 9).

Получены однотипные кривые характеризующие процесс разделения разных видов биоудобрения, отличающиеся только по массе твердой части. Если сравнить биоудобрения из навоза КРС и лошадей (Л), то разница твердой части данных видов биоудобрений составляет 36,55-31,73= 4,84г. на 50г или в расчете на 1тонну разница составляет 9,6кг, то есть биоудобрение из навоза КРС на 9,6кг больше по сравнении с биоудобрением из лошадиного навоза, из расчета на 1000кг.

Основные характеристики твердой фракции биоудобрения занесены в таблицу 4.7(приложение 10).										Таблица 4.7 - Основные характеристики твердой фракции биоудобрения

| Вид удобрения | Средние размеры частиц, мм |  |  | Критерий В.В.Романовского ϴ | Объем частицы Vч, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aср | вср | dэ |  |  |
| КРС | 4,0 | 0,5 | 3,8 | 7,2 | 1,98 |
| ОК | 3,1 | 0,2 | 1,2 | 5,3 | 1,11 |
| Л | 3,3 | 0,3 | 1,7 | 6,1 | 1,43 |

Установлено, что средний размер частиц биоудобрения из навоза КРС,ОК и Л соответственно составляет 3,8; 1,2;1,7мм. Однако в удобрении из навоза РС содержится много крупных включений от остатков  корма длиной более 100мм(более 30% от общего количества частиц.

4.8.Оценка блока источников возобновляемой энергии

4.8.1.Статистическая обработка объективных данных СНиП 		23.02.00 «Строительная климатология Кыргызской Республики»

Разложение  на временные ряды солнечной радиации в течении года по данным СНиП 23.02.00 приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Временные ряды солнечной радиации в течении года

| №класса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы классов Мi-1-Мi | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 |  |
| Средняя классов, Мср | 50 | 150,5 | 250,5 | 350,5 | 450,5 | 550,5 | 650,5 | 750,5 | 850,5 |  |
| Численность класса,mi | 6 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 28 | 96 |
| Частота Рi=miN | 0,0625 | 0,125 | 0,083 | 0,093 | 0.093 | 0,083 | 0,104 | 0,062 | 0,291 |  |
| М=19Мср·Рi=524,59(МДж/м2·мес) = 145,8 кВт·ч/м2·мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ϭ=19Мср-М²·Рi =275,93 (МДж/м2·мес) = 76,7 кВт·ч/м2·мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изменение солнечной радиации в течение года в зависимости от географической широты местности, подчиняется нормальному закону распределения:

fРс= 176,72π exρРс-145,8²2·(76,7)²,          (4.5)

с математическим ожиданием 145,8 кВт·ч/м2·мес и среднеквадратическим отклонением 76,7 кВт·ч/м²·мес.

Графическое изображение изменения солнечной радиации в течение года  на определенной местности  ( на примере географической широты 44град.с.ш., где  расположена биогазовая  установка) представляет собой параболическую функцию (рисунок 4.15).

Рисунок 4.15 - Зависимость  изменения солнечной радиации Рс от геоографической широты 44град.с.ш. в течении года

Аппроксимакция параболической функции  Рс= 𝑓(t) осуществлена с помощью известной формулы Лагранжа 106:

Lnх=t=0nУᵢх-х0х-х1…хᵢ-хᵢ-1хᵢ-хi+1…х-хnхi-x0xi-x1…xi-xi-1xi+xi+1…xi-xn                       (4.6)

Коэффициенты аппроксимации определены для каждой характерной точки графика: 81; 261; 63(таблица 4.9).

Таблица 4.9 - Характерные точки параболической зависимости  Рс= 𝑓(t)

| Ι | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хi | 1,3 | 6,5 | 11,6 |
| Уi | 81 | 261 | 63 |

Расчет коэффициентов  аппроксимации для характерных точек параболической функции :

L03хУ0= (х-6,5)(х-11,6)(1,3-6,5)(1,3-11,6)·81= 1,51·х2-27,33·х+113,85;

L13хУ1= (х-1,3)(х-11,6)(6,5-1,3)(6,5-11,6)·261= -9,84·х2+126,95·х-148,38;

L23хУ2= (х-1,3)(х-6.5)(11,6-1,3)(11,6-6,5)·63=1,2·х2-9,36·х-10,14;

Результирующее уравнение :

У(х) = -7,13·х2 + 90,26·х – 24,39

Для описания распределения солнечной радиации в течении года на территории расположенная географической широте 44град.с.ш. выведено следующее уравнение :

Рс = -7,13·t² + 90,26·t ―24,39                                             (4.7)

(Проверка: Рс (6,5) = -7,13·6,5²+ 90,26·6,5 – 24,39 = 261,06 ≈261).

Уравнение (4.7) позволяет определить текущее значение солнечной радиации    Рс  на географической широте 44град.с.ш.в момент времени t (месяц). По аналогичной методике можно выводит подобные уравнения для каждой географической широты на территории Кыргызской Республики.

В таблице 4.10 приведены расчетные данные  Рс на м² площади по месяцам года.

Таблица 4.10 - Расчетные данные солнечной радиации Рс   на территории по географической широте   44 град .с. ш.

| t, год | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Рсʹ , кВт/м2 | 0,201 | 0,282 | 0,465 | 0,559 | 0,673 | 0,682 | 0,684 | 0,593 | 0,478 | 0,359 | 0,238 | 0,181 |

Максимальная солнечная радиация наблюдается в месяцы май-июнь-июль и  колеблется в диапазоне 0,673-0,684кВт/м2 . В месяцы январь-апрель солнечная радиация изменяется в диапазоне 0,201-0,559кВт/м2, в месяцы август – декабрь в диапазоне 0,593-0,181кВт/м2.

Усредненное значение солнечной радиации на территории (географическая широта 44 град с. ш.) в течении года составляет 0,449кВт/м2, то есть 1м2 гелиоэнергетическая установка может генерировать до 0,5кВт энергии.

На основе выполненного анализа можно сделать вывод, что для энергоснабжения биореактора биогазовой установки можно использовать солнечную радиацию, как один из видов ВИЭ.

4.8.2.Статистическая обработка данных многолетнего среднего           		  расхода воды малых рек Кыргызстана

Изучены данные расхода воды 49 малых рек со средними расходами от 0,11до 12,4м3/с, вариационный ряд которых представлены в таблице 4.11. Кривая распределения среднего расхода воды малых рек показана на рисунке 4.16.

Таблица 4.11- Вариационный ряд по среднему расходу воды малых рек  Кыргызстана

| №разряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы разряда Вi-1+Вi | 1-2 | 2,1-4 | 4,1-6 | 6,1-8 | 8,1-10 | 10,1-12 |  |
| Среднее разряда ,Вср | 1,5 | 3,05 | 5,05 | 7,05 | 9,05 | 11,05 |  |
| Численность разряда,mi | 20 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| Частота Рi=miN | 0,408 | 0,383 | 0,082 | 0,041 | 0,02 | 0,061 |  |
| В= 16Вср·Рi= 3,363 м3/с б = D=2,54м3/с |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.16- Полигон (1), гистограмма (2) и кривая распределения (3)     			    среднего расхода воды малых рек.

Из кривой распределения (3) выделим характерные точки:

I	1		2	   	3

Хi	2		4		6

Уi  	0,38		0,2		0,08

Расчет коэффициентов аппроксимации для данных характерных точек:

L13(х)у1= х-4х-62-42-6·0,38= х2-10·х+248·0,38=0,0475·х2-0,475·х+1,14;

L23(х)у2= х-2х-64-24-6·0,2= х2-8·х+12-4·0,2= -0,05·х2+0,4·х-0,6;

L33(х)у3= х-2х-46-26-4·0,08= х2-6·х+88·0,08= 0,01·х2-0,06·х+0,08;

Результирующее уравнение:

У= 0,0075·х2-0,135·х+0,62= 0,621-0,1350,62·х+…=0,621-0,217·х+….

Проверка: при х=4, уср=0,0075·42-0,135·4+0,62= 0,2=0,2

Для описания кривой распределения среднего расхода воды малых рек Кыргызской Республики выбрано эмпирическое уравнение следующего вида:

ꬵ Вср= 0,62·е-0,217Вср .                                                    (4.8)

Уравнение (4,8) показывает, что интервалы среднего расхода воды между малыми реками Кыргызской Республики подчиняется показательному  закону распределения  с математическим ожиданием 3,353м3/с и среднеквадратическим отклонением 2,54м3/ с.

Таким образом малые реки Кыргызской Республики по среднему расходу воды и по относительно равномерному распределению их на территории  республики может быть использована как один из видов возобновляемых источников энергии для энергоснабжения биогазовых установок с помощью микро и пико ГЭС.

4.8.3.Оценка ветровых ресурсов географической широте 44град.с.ш.

Среднегодовая скорость ветра на определенной высоте:

℧h2= ℧h1h2h1в                                             (4.9)

где       h1=  10м (скорость ветра относительно постоянная);

h2- заданная высота ,м (высота расположения ветроколеса h2=8м).

По данным МСН СНиП 23.01.99 «Строительная климотология Кыргызской Республики» максимальная из средних скоростей  ветра  наблюдается за январь и составляет 4,4м/с  (то есть Vh1= 4,4 м/с).

Степень В показатель характеризующий вертикальный профиль и рельеф  местности  находится в пределах  В=0,14…0,3.

Скорость ветра на высоте расположения ветроколеса равна:

℧h2= 4,48100,25=4,4·0,80,25=4,440,8= 3,5м/с

Для значений расчетной скорости ветра Vh2, расчетная  кинетическая энергия воздуха Nк(Вт), проходящая в единицу времени через поперечное сечение  ветроколеса составляет:

Nк= 0,5·ρ·s·℧h2= 0,5·1,24·1,5·3,5= 3,25 Вт

где ρ- плотность воздуха (ρ= 1,24кг/м3);

s- площадь ветроколеса (s= 1,5м2).

4.9.Экономическая оценка работы

Выделение навоза в малых сельхозформированиях животновдческого направления имеет относительно постоянный равномерный характер по времени. Увеличение массы выделяемого навоза наблюдается в стойловый	 период, когда животные находятся в привязи. Соответственно переработка навоза в хозяйстве осуществляется в течении года непрерывно, где также наблюдается увеличение выделяемого биогаза и биоудобрения в стойловый период. Данный период совпадает с ростом потребления биогаза в связи с началом отопительного периода.

Общий  объем вырабатываемого биогаза и биоудобрения Эгу  с помощью биогазовой установки составляет

Эгу= Эг+Эу	   ,                                              (4.10)

где     Эг- объем вырабатываемого биогаза в течении года, м3 ;

Эу-масса  биоудобрения выделяемого в течении года, т.

Эг= (1- Zг)·Эгʹ ,  	                                            (4.11)

где 	 Zг- коэффициент учитывающий неравномерность выделения биогаза в 	       течении года;

Эгʹ- объем потребляемого биогаза, м3.

Эу= (1-Zу)· Эуʹ ,     	(4.12)

где    Zу - коэффициент учитывающий неравномерность выделения 		    	     биоудобрения в течении года;

Эуʹ- масса потребляемого биоудобрения, т.

Экономическую оценку работы можно осуществить на примере сельхозкооператива им.Шопокова, где была испытана передвижная биогазовая установка объемом реактора 10 м3.

По данным обследования выхода навоза сельхозкооператива им.Шопокова (раздел 2, таблица 2,2), содержащая 180 коров средней массой 390 кг и 110 телят средней массой 125кг, ежесуточное выделение навоза составляет: 28х180= 5040кг; 12х110=1320кг .

Суммарная масса выделяемого навоза  за сутки равна 5040+1320= 6360кг (6,36т) [121].

Годовой выход навоза с учетом способа содержания составляет:

- при стойловом содержании

Qгод = 6,36·Д  = 6,36·213 = 1354,7т.

где  Д- число дней содержания животных на стойле в году (Д= 213дней).

- при выгульном содержании

Qгодʹ= (1-Zг)·Дʹ= 6,361-152213·152= 280,3 т.

где Дʹ - число дней содержания животных на выгульной площадке в году (Дʹ=152дней).

Всего суммарная масса выделяемого навоза в сельхозкооперативе им.Шопокова за год составляет:

Qгод+Qгодʹ = 1354,7 + 280,3 = 1635т.

По данным исследований  (раздел 4, таблица 4.5) найдено, что выход биогаза из 6,6 тонны навоза КРС равна 333,3м3 (термофильный режим), 284,4м3(мезофильный режим). Или 1 тонна навоза  КРС выделяет 333,3:6,6=50,5м3  биогаза (термофильный режим), 284,4:6,6= 43,1м3 (мезофильный режим).

Тогда объем вырабатываемого  биогаза в хозяйстве в течении года равна

Эг= 50,5х1635 = 82567,5 м3 (термофильный режим)

Эг=43,1 х 1635= 70468,5 м3(мезофильный режим).

Экономическую оценку  осуществляем по среднему показателю вырабатываемого биогаза (82567,5+ 70468,5): 2 = 76518м3.

Стоимость данного объема биогаза составляет:

Сбг=Эг·Сбгʹ= 76518х6,28 = 480,46тыс.сомов

где  Сбгʹ-стоимость  кубического метра биогаза, сом/м3.

(Сбгʹ=0,07 долларов США 11, Сбгʹ=6,28сом/м3).

Выход биоудобрения составляет до 97% от исходной массы навоза. Тогда Эу= 0,97х 1635= 1586т. Стоимость  данной массы биоудобрения равна :

Сбу= Эу· Сбуʹ= 1586·538= 853,27тыс.сомов

где     Сбуʹ- стоимость одной тонны биоудобрения, сом/т

Сбуʹ= 6долларов США [11], Сбуʹ= 538сом/м3).

Выгода от производства биогаза и биоудобрения в год в данном хозяйстве составляет

С= Сбг+ Сбу= 480,46+853,27 = 1333,73 тыс.сомов

В исходных требованиях (раздел 2 ) дана рыночная стоимость биогазовой установки в зависимости  от объема реактора, где при объеме 15м3 стоимость составляет от 790тыс. до 800тыс.сомов. Тогда срок окупаемости биогазовой установки равна:

Ток= 8001333,73= 0,6 год.

Таким образом выгода от производства  биогаза и биоудобрения в условиях усредненного хозяйства с содержанием 180 коров и 110 телят составляет 1333,73 тыс.сомов в год. При строительных затрат на содержание одной биогазовой установки около 800тыс.сомов, срок окупаемости равен 0,6 год.

4.10.Выводы по разделу 4

1.Средние показатели влажности разных видов навоза, в свежем виде, составили: навоз  КРС (86,5%); смесь овечьего навоза и куриного помета ОК в соотношении  10:1 (72,7%); навоз лошадей  Л (62,7%). Снижение влажности отмеченных видов навоза за 48 часов соотвентственно составили 18,1%, 13,4% и 9,3%( при  изменении температурыокружающей среды,  с учетом ночного времени, в диапазоне 25…310С). Расхождение лабораторного и инструментального ( с помощью влагомера) методов   определения влажности навоза составляет 3%.

2.Рациональным соотношением разных видов навоза и камышитовых опилок (н/к)   является: для навоза КРС Н=100кг, к = 5,15кг; для смеси ОК Н=100кг, К=5,15кг;   для навоза лошадей (Л) Н=100кг,  к = 4,65кг.

3.Средние показатели влажности  субстрата с разными видами навоза составили :  с навозом  КРС (74,4%);  со смесью  ОК(71,7); с навозом лошадей (68,1%). Снижение влажности отмеченных видов субстратов за 48 часов соответственно составили 19,36%, 18,6% и 21,9% ( при изменении температуры воздуха в диапазоне 27…340С).

4.Масса воды добавляемая для достижения необходимой влажности субстрата (85-92%), перед загрузкой его в биореактор, в значительной степени зависит от первоначальной влажность субстрата.К примеру, чтобы получить субстрат с навозом КРС влажностью 85%, имеющий первоначальную влажность 74,4% добавляется вода 74,3кг на 100кг субстрата. Если первоначальная влажность субстрата составляет 60% добавляемая масса вода составляет 175,2кг, то есть 2,4 раза больше на ту же массу субстрата (рисунок 4.8).

5.Среднестатическое время загрузки одной порции субстрата массой 200кг равна 3,74±0,952 мин. Среднестатическое время простоев по причине приготовления очередных порций субстрата (200кг) равна 2,881±1,067мин. Эксплуатационная производительность загрузки биореактора субстрата равняется 1947,9кг/ч.Время загрузки и наполнения 2/3 общего объема биореактора вместимостью 10000кг составляет 3,42час. Критический уровень наполнения субстратом по высоте биореактора равняется  1710мм. Полный цикл переработки одной партии субстрата массой 6666,6кг («время оборота биореактора» равна 21,22сутки). Средне статическое время выгрузки биоудобрения массой 200кг равна 3,613±1,062мин (при массе 6,6 т.-120,42 мин).

6.Время нагрева субстрата в биореакторе до температуры 560С составляет 115…122час , при температуре окружающей среды 23…310С. Средняя скорость нагрева субстрата равна 7…8град/сут, а средняя скорость естественного охлаждения – 5…5,5град/сут., расход тепловой энергии 36,26кВт·ч.

Время нагрева субстрата до температуры 360С составляет 164…165 час, при температуре воздуха – 2…100С ( с учетом температуры ночного времени). Средняя скорость нагрева субстрата равна 3…3,30С, а скорость охлаждения – 3…3,20С, расход тепловой энергии  50,34кВт·ч.

Рекомендуется перемешивать субстрат в биореакторе через каждые 5,4часа продолжительностью 16…19мин,

7.Активный период брожения субстрата массой 6666кг составляет 12 суток. За данный период субстрат из навоза КРС (6666кг) выделяет 284,4…333,3м3 биогаза, субстрат из смеси ОК -265,2…299,3м3, субстрат из навоза лошадей (Л)- 240…266,6м3 биогазав зависимости от температурного режима брожения. Субстрат массой 1т из навоза  КРС выделяет 42,66…50,0м3  биогаза, навоз смеси ОК -39,78…44,89м3, навоз лошадей (Л) – 36,0…39,99м3 биогаза.

8.Разделение биоудобрения на твердый остаток и жидкость в центробежном поле происходит при частоте вращения 4000-6000мин-1. При этом усредненные значения влажности твердого остатка по видам биоудробрения находятся в пределах 71,8- 79,4 %.Усредненное значения рН биоудобрения и температуры, соответственно составляет рН= 7,55±0,53  и  tж= 34,8±0,760С. Биоудобрение из навоза КРС на 9,6кг больше по сравнении с биоудобрениям из лошадинного навоза из расчета на 1000кг. Средний размер частиц биоудобрения из навоза КРС, ОК и Л, соответственно  составуляет 3,8; 1,2; 1,7мм.

9.Изменение солнечной радиации в течении года в зависимости от   географической широты местности (44град.с.ш.), подчиняется нормальному закону распределения (4,5) с математическим ожиданием 145,8 кВт·ч/м2·мес и среднеквадратическим отклонением 76,7 кВт·ч/м2·мес.  Для расчета величины солнечной радиации в любой момент времени( в течении года) на территории расположенная географической широте  44град. с.ш. выведено уравнение:

Рс  =- 7,13·t2 + 90,26·𝑡- 24,39

Усредненное значение солнечной радиации на территории (44град.с.ш.) в течении года составляет 0,449кВт/м2. 1м2 гелиоэнергетическая установка может генерировать до 0,5 кВт энергии.

10.Интервалы среднего расхода воды между малыми реками Кыргызской Республики подчиняется показательному закону распределения (4,8) с математическим ожиданием 3,353м3/с  и среднеквадратическим отклонением 2,54м3/с. Расчетная скорость ветра на высоте расположения ветроколеса (8 м) равна  3,5м/с. Расчетная кинетиченская энергия воздуха проходящая в единицу  времени через поперечное  сечение ветроколеса составляет  3,25 Вт.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. С развитием животноводства масса навоза как возобновляемое сырье, также имеет  растущую  тенденцию. В Кыргызской Республике имеющееся поголовье скота и птицы обеспечивает накопления порядка 5,5млн.тонн навоза вгод. Эффективным способом переработким  навоза является биогазовая технология, которая из 1 тонны навоза выдает 40…70м3 биогаза  в зависимости от вида навоза и 960кг биоудобрения  с содержанием питательных веществ для растения в тех же количествах как в исходном сырье. Теплота сгорания одного кубометра биогаза достигает 25мДж.

2. С учетом низкой энерговооруженности отдаленных сельских агроформирований проанализированы  возможности их энергообеспечения за счет переработки отходов животноводства (навоза как собственное возобновляемое сырье), что позволило поставить и решить задачи по обоснованию принципиальной технологической схемы и параметров биогазовой установки. При этом учтены специфика малых сельхозформирований, химический состав и стурктурно- механические свойства разных видов навоза.

3. Результаты исследований закономерности выхода навоза по видам животных и способ их содержания по областям Кыргызской Республики показывают, что 20% навоза сосредоточено в Ошской области, 17,7% в Нарынской области, 16% в Джалал-Абадской области, 15,9% в Чуйской области, 13,7% в Иссык-Кульской области, 9,5% в Баткенской области и 7,1% в Таласской области. Эти данные послужили основой разработки типоразмерного  ряда  биогазовых установок по объему биореактора- 4,25;8,51; 12,77; 17,03; 21,28 м3(для фермерских хозяйств).

4. Разработана модель теплообмена между элементами биогазовой установки и с окружающей средой в виде дифференциального уравнения, которое имеет решение при различном характере изменения температуры окружающего воздуха: скачкообразном, линейном , по экспоненциальному закону и гармоническом изменении. Разработана структурная модель  теплообмена биогазовой установки, позволяющая обосновать тепловую мощность источника тепла, динамику изменения температуры теплоносителя, время нагрева субстрата до заданной температуры.

5. Рациональным соотношением субстрата (смесь разных видов навоза (н) с камышитовой опилкой  (к)), н/к является: для навоза КРС 100/5,15кг; для смеси овечьего навоза и куриного помета ОК 100/5,15кг; для навоза лошадей  Л 100/4,65кг. Средние показатели влажности  субстрата с разными видамим навоза составили: с навозом КРС (74,4%); со смесью ОК (71,7%); с навозом лошадей Л (68,1%). Снижение влажности данных видов субстратов за 48 часов соответсвенно составили 19,36%, 18,6% и 21,9% ( при изменении температуры воздуха в диапазоне 27…340С с учетом ночного времени). Масса воды добавляемая для достижения необходимой влажности субстрата (85-92%) перед загрузкой его в биореактор, в значительной степени зависит от первоначальной влажности субстрата. К примеру , субстрату с навозом КРС  влажностью 74,4% добавляется вода (360С) 74,3 кг на 100 кг субстрата.

6. Обоснованы режимные параметры биогазовой установки : время загрузки одной партии (200кг) – 3,74±0,952мин; время простоев по причине приготовления очередных порций субстрата – 2,881±1,067 мин; производительность загрузки биореактора субстратом- 1947,9кг/ч; суммарное время наполнения 2/3 объема биореактора вместимостью 10м3- 3,42час; критический уровень наполнения биореактора – 1710мм; время выгрузки биоудобрения (200кг) – 3,613±1,062мин;полный цикл  переработки субстрата массой 6666,6кг- 21,22 сутки(«время оборота биореактора»); время нагрева субстрата до температуры 560С- 115…122час; средняя скорость естественного охлаждения  субстрата -5…5,5град/сутки; расход тепловой энергии 36,26кВт·ч; частота перемешивания субстрата в биореакторе через каждые 5,4часа; продолжительность перемешивания – 16…19мин; активный период брожения субстрата(6666,6кг)- 12 суток; выход биогаза – 42,66…50м3/т  ( из навоза КРС, 39,78…44,89м3/т ( из навоза ОК),36…39,99м3/т (из навоза лошадей).

Усредненное значение солнечной радиации на территории (44град.с.ш.) в течении года составляет 0,449кВт/м2.Средний расход воды малых рек Кыргызстана составляет 3,353±2,54м3/с.

7.Использование предлагаемой схемы технологического процесса переработки и обеззараживания навоза, на базе усредненного хозяйства, где масса выделяемого навоза в год составляет в среднем 1635т дает годовой экономический эффект  1333тыс.сомов, в том числе за счет использования  биогаза 480тыс.сомов и биоудобрения 853тыс.сомов.

Список использованных источников:

- Развитие сельского хозяйства и переработки http:gateway.kg /content/stategy/cds/261).

- 1.05.02.13 Поголовье животных и птицы по категориям хозяйств и регионам. Чарбалардын категориялары жана аймактар боюнча  мал жана үй канаттууларынын саны (01.11.2020).http://stat.kg/statistics/ selskoe- hozyajstvo/.

- E. Martinot «Renewables 2005», 2005, Global Status Report, Woredwatch Institute.

- Темирбаева Н.Ы. Внедрение биогазовых технологий в Кыргызстане [Текст]/Н.Ы.Темирбаева.//Исследования, результаты, научный журнал Казахского национального аграрного университета.- 2013.№1(057).-с.123-125.-Библиогр.:с.125.

- SNV Reference Guide on Climate Change and Rural Energy, Version May 2004, http ://www.snvworld. org/cds/rgccre/Climate Change_ Rural Energy.htm/.

- Независимая экспертная организация «Аграрная платформа» Приоритетные направления в развитии сельского хозяйства.http://www.agro.kg / ru / plant_ growing/902/.

- AT Information:Biogas, GTZ project Information and Abvisory Service on Appropriate Techology(ISAT), 1996, Eshborn, Deutschland.

- Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов / [В.Дубровский, У.Виестур]-Рига «Зинатне», 1988.

- Некрасов В.И.Микробиологическая анаэробная конверсия биомассы [Текст]/В.И.Некрасов.-2001, рукопись.

- ОФ «Флюид». Биоэнергетические модули для анаэробного сбраживания навоза типа БЭМС с реакторами объемом 5,25,50,100м3.Руководство по эксплуатации.-Бишкек, 2004.

- Биогазовые технологии в Кыргызской Республике /[А.Г.Веденев., Т.А.Веденева ].-Бишкек, «Евро» , 2006.-90с.

- Механизарованные откормочные фермы крупного рогатого скота /[В.Н.Письменов и др.].-М.,1975.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм [Текст]/ С.В. Мельников.-Л.:Колос, 1978.-560с.

- Гидравлический транспорт в животновдстве /[С.В.Мельников и др.].-М.,1976.

- Особенности получения биогаза и биологически активного органического вещества из растительных отходов/[В.А.Бударин, С.К.Кыдыралиев и др.].-Джалалабад, 2000.

- Определение воздействия жидких органических удобрений  на черенкование  и развитие некоторых видов растений/[В.А.Бударин, С.К.Кыдыралиев, В.И.Цветцих и др.].- Джалалабад, 2001.

- Абасов В.С.«Изучение влияние метанового эффлюента и сочетания его с другими видами удобрений на урожай и качество сельхозкультур», годовой отчет, 2005, Кыргызский НИИ земледелия.

- Nils Holgerssongymnasiet «Manure-an agronomu and environmental challenge», Book of abstracts NJF- seminar nо.372, 2005,Skurup, Sweden.

- Биогаз: теория и практика /[В.Баадер, Е.Дене, М.Бреиндерфер].-М.: Колос,1982.-148с.

- Биомасса как источник  энергии/[С.Соуфер, А.Н.Маслов].-М.:Мир , 1985.-368с.

- Возобновляемые источники энергии: учебное пособие для вузов /[ А.Дж.Обозов, Р.М.Ботпаев].-Б.:КГТУ, 2010.-270с.

- Строительство биогазовых установок. Краткое руководство/[А.Г.Веденов, А.Н.Маслов ].-Б.: Евро, 2006.-28с.

- E.Martinot «Renewalles 2005», 2005 Global Status Report,Worldwatch Institute.[Текст]

- Исследование потребности рынка Кыргызстана в биогазовых установках, JICA, 2004.

- Содействие распространению биогазовых технологий в Кыргызской Республике. Методы строительства биогазовых установок, JICA,2011.

- Обозов А.Д.ЦПИВИЭ, kun@elc.

- Темирбаева Н.Ы.Состояние и перспективы использования биогазовых технологий в Кыргызстане[Текст]/Н.Ы.Темирбаева,М.С.Нарымбетов, Ж.С.Абдимуратов и др. //МатериалыVΙΙ Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежная наука и АПК:Проблемы и перспективы»:Сб.науч.тр./БГАУ, УФА, 2014.-С.111-114.-Библиогр.:114

- Путь к инновационной экономики, благополучной экологии/под. Научн.рук.акад.Т.Койчуева.-Б.:Илим, 2013.-264с.

- Автономное электроснабжение потребителя ветроэнергетической установкой/[В.В.Кириллов, Д.К.Байтлеутова, В.П.Пантелеев]-Б.: КРСУ, 2008.

- Харитонов В.П.Автономное ветроэлектрические установки [Текст]/В.П.Харитонов.-М.:ГНУ ВИЭСХ, 2006.-280с.

- Ветроэнергетика.Руководство по применению ветроустановок малой и средней мощности. ИСЦ.- М., 2001.-62с.

- Сеитбеков Л.С.Опыт применения  ветроэлектрических установок в фермерских хозяйствах Казахстана[Текст]/Л.С.Сеитбеков, Б.С.Садыков, Е.Б.Нестеров и др.//Материалы междунар.науч.-практ.конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития механизации сельского хозяйства и машиностроения для АПК:сб.науч.тр./Каз НИИМЭСХ,Алматы, 2004.-С.197-200.-Библиогр.:с.200.

- Сарбасов Д.Д. Перспективы использования многолопастных ветроэнергетических установок в отгонном животноводстве Казахстана [Текст] /Д.Д.Сарбасов//Пищевая технология и сервис.-2008.-№3.-С.35-36.-Библиогр.: с.36.

- Нурпеисова Г.Б. К вопросу автономного энерго-и водообеспечения сельхозтоваропроизводителя [Текст] /Г.Б.Нурпеисова//Народное хозяйство-2010.-№3.-с.269-275.-Библиогр.:с.275.

- Тепловые процессы с использованием солнечной энергии: перевод с английского / [Д.Даффи, У.А.Бекман].-Изд. «Мир», 1977.-470с.

- Харченко Н.В.Индивидуальные солнечные установки [Текст]/Н.В.Харченко.-М.:Энергоатомиздат, 1991.-208с.

- Рзаев П.Ф.Некоторые особенности разработки и проектирования солнечного водоподогревателя для круглогодичного горячего водоснабжения сельского дома [Текст] / [П.Ф.Рзаев, Ф.А.Аббасова, Ф.Ф.Мамедов ]// Проблемы энергетики .-2004,№4.

- СНиП 23.02.00 «Строительная климатология Кыргызской  Республики», 2000.

- Солнечные установки, представленные на рынке Кыргызстана. Общественная организация БИОМ,2010.

- Патент №2561461 Российская Федерация, МПК С12 М1/107. Способ производства биогаза и устройство для его осуществления [Текст]/Роштальски Кай (ДЕ), Шпрингер Пеер (ДЕ); заявитель и патентоовладатель: КСБ Акциенгезельшафт(ДЕ).-2012143178/10; заявл.30.03.2011: опубл.27.08.2015.

- Патент №2540326 Российская Федерация, МПК С02F 11/04, А01С3/00. Биогазовая установка [Текст] / С.С.Ямпилов, В.П.Друзьянова и др.; заявитель и патентообладатель: Восточно-Сибирский государственный университет технологий  и управления.-2013 159076/ 04: заявл.30.12.2013; опубл.10.02.2015.

- Патент №2539100 Российская Федерация, МПК С02F 3/28, С02F 11/04. Биогазовая установка [Текст] / С.Е.Щеклеин, А.И.Попов, В.И.Велькин и др.; заявитель и патентообладаьель: Уральский федеральный университет.-2013132095 / 10; заявл. 10.07.2013; опубл.10.01.2015.

- Патент №2502684 Российская Федерация, МПК С02F11/04, А01К1/01.Блочно-модульная  билгазовая установка[Текст] / Н.Ф.Кокарев, А.В.Садчиков, В.Ю.Соколов и др.; заявитель и патентообладатель :Н.Ф.Кокарев, А.В.Садчиков, В.Ю.Соколов.-2012 114887/0,5; заявл. 13.04.2012; опубл.27.12.2013.

- Патент №2490322 Российская Федерация, МПК С12М1 / 00, С12М1 / 02.    Биогазовая установка с дозированным СВЧ- нагревом[Текст] / И.В.Решетникова, В.В.Касаткин, В.С.Вохмин и др.; заявитель и патентообладатель : Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.-20//149486/ 10; заявл. 05.12.2011; опубл.20.08.2013.

- Патент №2462856 Российская Федерация, МПК АО1С3 / 00.  Биогазовая установка для переработки навоза [Текст] / С.Г.Емельянов , Н.С.Кобелев, А.Н.Плетнев и др.; заявитель и патентообладатель: Юго-Западный государственный университет.- 2011106695/13; заявл. 22.02.2011; опубл. 10.10.2012.

- Патент № 2460695 Российская Федерация, МПК СО2F 11/04.Установка для получения биогаза, электрической, тепловой энергии и удобрений из отходов сельского хозяйства[Текст] / М.М.Дегтев, С.А.Иларионов, В.Н.Басов и др.; заявитель и патентообладатель: ОсОО «Межрегиональный центр биологических и химических технологий».- 2011113567/05; заявл. 07.04.2011; опубл.10.09.2012.

- Патент №2440308  Российская Федерация, МПК СО2 F 11/04. Биоэнергетический комплекс[Текст]// Е.А.Терехин, В.М.Голощапов, А.А.Баклин и др.; заявитель и патентообладатель: Пензенская государственная технологическая академия.- 2009 146645/05; заявл.15.12.2009;опубл. 20.01.2012.

- Патент № 2423323  Российская Федерация, МПК СО2F 11/04.Установка для анаэробной переработки субстратов в биогаз и удобрения [Текст]/ Д.А.Ковалев, Е.Н.Камайдаков, В.В.Лебедев и др.; заявитель и патентообладатель:Российская академия сельскохозяйственных наук.-2009 121305; заявл.04.06.2009; опубл. 10.07.2011.

- Патент № 2422385  Российская Федерация, МПК СО2F 11/04. Установка для анаэробного сбраживания органических отходов с получением биогаза [Текст]/ А.Е.Кондратьев, Г.И.Павлов, С.Г.Борисов и др.; заявитель и патентообладатель: А.Е.Кондратьев, Г.И.Павлов.-2009 144467/05; заявл. 30.11.2009; опубл.27.06.2011.

- Патент № 2370457  Российская Федерация, МПК СО2F 3/28.Установка для анаэробной переработки органических отходов [Текст] /Е.Е.Мартыненко, Т.В.Ефремова, П.П.Кондауров и др. заявитель и патентообладатель: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. - 20087 12 8840/15; заявл.14.07.2008; опубл.20.10.2009.

- Патент №2365080  Российская Федерация, МПК АО1С3/02. Биогазовая установка для переработки навоза [Текст]//И.Н.Ледин, Л.Г.Горковенко, А.И.Бараников и др. заявитель и патентообладатель:Северо-Кавказский НИИ животновдства.- 2007 114703/12; заявл. 18.04.2007;опубл. 27.08.2009.

- Патент №2284967  Российская Федерация, МПК СО2F 11/04,  АО1С3/00. Биоэнергетическая установка [Текст]/ О.М.Осмонов, Д.А.Ковалев; заявитель и патентообладатель:Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства.-2005 117017/12; заявл. 03.06.2005; опубл. 10.10.2006.

- Патент №2404240 Российская Федерация, МПК С12  М1/107,С02F3/28. Биогазовая установка [Текст] / М.В. Свалова, Ф.М. Бурлакова , В.В. Касаткин и др.; заявитель и патентообладатель: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.- 2009 103 613/13; заявление 03.02.2009; опубл.20.11.2010.

- Патент №1424 Кыргызская Республика, МПК С02 F11/04, В 62Д 63/06. Биогазовая установка [Текст]/ А.Г.Веденев,Т.А.Веденева; заявитель и патентообладатель: А.Г.Веденев.- 20100122.1; заявление  09.12.2010; опубл. 29.02.2012.Бюл.№2.-4с.: ил.

- Патент № 1624 Кыргызская Республика, МПК С02 F 11/04.Биогазовая установка [Текст]/ А.Г.Веденев , А.В.Лаврентьев ; заявитель и патентообладатель: А.Г.Веденев.-20130081.1; заявление 03.09.2013; опубл.30.05.2014.Бюл.№ 5 .-4с.:ил.

- Предпатент № 15819 Республика Казахстан, МПК С02 F11/04. Биоустановка для фермерских хозяйств [Текст] /Л.С. Сейтбеков, С.Б. Нестеров  и др.: заявитель и патентообладатель: Л.С.Сейтбеков.-опубл.15.06.2005.Бюл.№6.

- Предпатент №15819 Республика Казахстан,МПК С02 F11/04. Биоустановка для фермерских хозяйств[Текст]/Л.С.Сейтбеков, С.Б.Нестеров и др.: заявитель и патентообладатель: Л.С.Сейтбеков.- опубл.17.09.2007.Бюл.№ 9.

- Арбузова Е.В. К проблеме энергетической эффективности биогазовых технологий в климатических условиях России [Текст]/ Е.В.Арбузова, С.Е.Щеклеин.// Альтернативная энергетика и экология.-2011, № 7.-С.108-110.

- Обработка сточных вод и осадка в метантеках/ [В.Г.Янко, Ю.Г.Янко].- Киев,1978.-120с.

- Системы ферментации / [У.Э.Виестур, А.М.Кузнецов, В.В.Савенков].-Рига, 1986.-174с .

- Патент № 2315721 Российская Федерация, МПК СО2 F3/28;СО2 F 11/04.Способ анаэробной переработки органических отходов и установка для его осуществления  [Текст] /В.В.Мохов, Е.В.Фомичева; заявл.03.04.2006; опубл.27.01.2008.

- Гюнтер Л.И. Тенденции в развитии метанового сбраживания органических отходов  [Текст]/ Л.И.Гюнтер, З.М.Кольцевой.// Водоснабжение и санитарная техника.- 1993, №9.- С.10-13.

- Метантенки /[Л.И.Гюнтер, Л.Л.Гольдфар].-М.:Стройиздат, 1991.-120с.

- Швагер М.Ю. Биогазовая установка [Текст] /М.Ю.Швагер, В.В.Корсакович //Энергосбережение и водоподготовка.- 2008, №4.-С.4-7.

- Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства / [Р.А.Амерханов, А.С.Бессараб и др.].-М.:Колос-Пресс, 2002.-269с.

- Кудрин О.И. Солнечные высокотемпературные космические энергодвига-тельные установки [Текст]/ О.И.Кудрин.- М.: Машиностроение, 1987.- 248с.

- Авторское свидетельство №1527191 СССР, МПК СО2F  03/28. Биоэнергокомплекс [Текст]/ В.И.Селиванов,А.А.Баланюк и др.; заявл.06.07.87; опубл. 07.12.89.

- Авторское свидетельство № 1800073 СССР, МПК F01К 13/00. Автономная система энергоснабжения сельского хозяйства от нетрадиционных возобновляемых источников энергии [Текст] // М.И.Гончар и др.; заявл.05.06.90; опубл. 07.03.93.

- Авторское свидетельство № 1353753 СССР, МПК С02 F 11/04.Метантенк [Текст] /А.А.Ковалев, В.П.Лосяков; заявл.12.03.86.опубл.23.11.87.

- Патент №2073360. Российская Федерация, МПК С02 F 11/04.Установка для анаэробного сбраживания органических отходов с получением биогаза [Текст]/ Е.С.Панцхава и др.; заявитель и патентообладатель: АО Центр «Эко Рос» 9405177/26; заявл. 14.12.94.; опубл.10.02.97.

- Патент №2065408. Российская Федерация, МПК С02 F 3/28, С02F 11/04.  Биогазовая установка [Текст]/ А.К.Ильин, О.П.Ковалев и др.; заявл.05.04.94; опубл. 20.08.96.

- Авторское свидетельство № 1583367 СССР, МПК С02 F 3/28. Ферментатор- газгольдер [Текст]/ А.И.Еламанов; заявл. 18.10.88.; опубл. 07.08.90.

- Методические рекомендации «О порядке разработки, согласования и утверждения исходных требований на сельскохозяйственную технику [Текст]/ ВИЭСХ, 1989.-93с.

- Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Животновдство.-Б.: Учкун, 2015.

- Развитие сельского хозяйства и переработки (http:745/gateway.kg| content| strategy|cds| 261).

- Отчет о научно-исследовательской  деятельности Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ за 2015год.

- Абиров Дж.А.Целесообразность использования биогазовых установок в фермерских хозяйствах [Текст]/ Дж.А.Абиров, //Вестник Кыргызского национального аграрного университета.-2015.№4(36).-С.64-66.

- Темирбаева Н.Ы.Состояние и перспективы использования биогазовых технологий в Кыргызстане [Текст]/ Н.Ы.Темирбаева, М.С.Нарымбетов,  Ж.Ы.Осмонов//Башкирский Государственный аграрный университет,VΙΙ Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы»,УФА, 2014.-С.111-114.

- Осмонов Ж.Ы.Резервы энергообеспечения животноводов Кыргызстана на базе возобновляемых источников  энергии [Текст] /Ж.Ы.Осмонов, Ж.О.Абдимуратов, И.А.Худайбердиев// Алтайский Государственный аграрный университет, Х Международная научно-практическая  конференция «Аграрная наука- сельскому хозяйству», Барнаул, 2015.-С.469-471.

- Осмонов Ж.Ы.Биогазовая технология – источник электрической энергии [Текст]/Ж.Ы.Осмонов, Дж.А.Абиров , З.А.Нариев// Инженерная академия Кыргызской Республики, «Международная научно-практическая  конференция «Проблемы и пути повышения эксплуатационной эффективности авто-тракторных средств в горных условиях», Бишкек,2015.-С.190-193.

- Osmonov J. Biogas technology is an effective way of manure processing/ J.Osmonov, A.Zhusubaliyeva, I.Turduyev// NEWS MUIT, №1/22. Bishkek, 2022 -p.158-164.

- Osmonov J. Maintaining microclimate in livestock buildings by anaerobic processing of own materials (Manure)/ J.Osmonov, Kasymbekov R., I.Turduyev// E3S Web of Conferences, 2023, 380, 01025.

- Патент № 261 Кыргызская Республика , МПК СО2F 11/04. Установка для получения биогаза и биоудобрения из навоза с использованием возобновляемых источников энергии и опилок камышитовых растений [Текст]//Ж.Ы.Осмонов, Дж.А.Абиров, Б.С.Ордобаев и др.; опубл.31.05.2019, бюл.№ 5.-9с.

- Патент №305 Кыргызская Республика, МПК А01К 1/00. Система обеспечения микроклимата животноводческого помещения и переработки навоза [Текст] // Ж.Ы.Осмонов, Г.А.Шабикова, М.С. Нарымбетов и др.; опубл.31.12.2020, бюл.№ 12.-5с.

- Шкловер А.М.Теплопередача при периодических тепловых воздействиях [Текст] /А.М.Шкловер.-М.-Л.:Госэнергоиздат, 1961.- 160с.

- Ловцов В.В. Системы прецизионного кондиционирования воздуха [Текст]/В.В.Ловцов.- Л.:Стройиздат, 1971.-112с.

- Осмонов Ж.Ы. Биогазовая технология – эффективный способ переработки навоза сельскохозяйственных животных/Ж.Ы.Осмонов, В.С.Курасов, У.Э.Карасартов, И.Э.Турдуев //Техника и технологии в животноводстве. 2024.-№1. -С.104-110.

- Сотников А.Г.Автоматизация систем кондиционирования воздуха и вентиляции [Текст] /А.Г.Сотников.-Л.:Машиностроение, 1984.-240с.

- Кондратьев Г.М.Регулярный тепловой режим [Текст]/Г.М.Кондратьев.-М.: Гостехтеоретиздат, 1954.-260с.

- Нестеров Е.Б.Тепловой баланс биогазовой установки [Текст]/ Е.Б.Нестеров, В.И.Барков и др.//Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана.-2007. №1.-С.50-52.

- Матвеев В.А.Определение теплового баланса биогазовой установки [Текст]//В.А.Матвеев, А.Б.Токмолдаев// Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана.-2007. № 6.-С.57-59.

- Лыков А.В.Тепломассаобмен: [Текст]/ А.В Лыков .Справочник.-М.:Энергия, 1978.-480с.

- Бобович В.Б. Расчет нестационарного температурного режима помещения с помощью кривых разгона[Текст]/В.Б.Бобович //Водоснабжение и сантехника.- 1980. №2.-С.14-16.

- Омаров А.К.Теоретические предпосылки центробежнего фильтрования навоза КРС и результаты экспериментальных исследований [Текст] /А.К.Омаров.-В кн.: Механизация удаления, обработки и использования навоза:сб.научн.тр./ВНИИМЖ.-Подольск,1984.-С.64-65.

- Омаров А.К.Изыскание путей интенсификации процесса обезвоживания навоза в фильтрующей центрифуге [Текст]/ А.К.Омаров.-В кн.: Механическая технология сельскохозяйственных работ:-сб.научн.тр./МИИСП.-М., 1983.-С.127-130.

- Штеренлихт Д.В.Гидравлика [Текст] / Д.В.Штеренлихт.-М.:Энергоатомиздат,1991.-403с.

- Подрезов С.В.Комплексная очистка сточных вод [Текст]/ С.В.Подрезов, Г.П.Решетников и др.//Овцы, козы, шерстяное дело.-1999, № 3.-С.38-40.

- Галкин А.Ф.Основы  проектирования животноводческих ферм [Текст]/А.Ф.Галкин.-М.,1975.-130с.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм[Текст]/С.В.Мельников.-Л.:Колос, 1978.-560с.

- Механизация животноводства / [Н.Н. Белянчиков, А.И. Смирнов]. -М.,1977.-170с.

- Славин Р.М.Научные основы автоматизации производства в животноводстве и птицеводстве [Текст] /Р.М.Славин.-М.,1974.-210с.

- Лопастные насосы и гидромониторы /[И.З.Зайченко, Л.М.Мышлевский ].-М., 1964.-107с.

- Омаров А.К Исследование некоторых физико-механических свойств навоза и его смеси с фосфогипсом[Текст]/А.К Омаров.- В кн: Механическая технология сельскохозяйственных работ:-сб.научн.тр./МИИСП.-М., 1983.-130-134.

- Переработка навоза животноводческих ферм и комплексов /НИПТИМЭСХ НЗ РСФСР, Л.,1981.-48с.

- Омаров А.К.Сравнительная оценка некоторых физико-механических свойств бесподстилочного навоза и его твердой фракции после разделения на фильтирующей центрифуге[Текст]/А.К.Омаров и др. – В кн.: Механизация удаления, обработки и использования навоза:-сб.научн.тр./ВНИИМЖ,-Подольск, 1983.-С.31-37.

- Бахвалов Н.С.Осреднение  процессов в периодических средах: Математические задачи механики композиционных материалов [Текст]: Н.С.Бахвалов, Г.П.Панасенко.-М.:Наука, 1984.-352с.

- Саати Т.Л.Математические методы исследования операций [Текст] /Т.Л.Саати.-М.:Советское радио, 1963.-270с.

- Зайдель А.Н.Элементарные оценки ошибок измерений[Текст]/ А.Н.Зайдель .- Л.:Наука, 1968.-96с.

- Обработка результатов наблюдений /[О.Н.Кассандрова, В.В.Лебедев].-М.:Наука, 1970.-103с.

- Таблицы для анализа и контроль надежности /[Я.Б.Шор, Ф.И.Кузьмин].-М.: Советское радио, 1968.-284с.

- Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных [Текст]/ Г.В.Веденяпин.-М.:Колос, 1967.-159с.

- Доспехов Б.А.Планирование полевого опыта и статистическая обработка данных [Текст]/Б.А.Доспехов.-М.:Колос,1972.-207с.

- Коновалов В.В.Практикум по обработке результатов научных исследований с помощью ПЭВМ [Текст]/В.В.Коновалов.-Пенза, ПГСХА, 2003.-176с.

- Жулай Е.Л.Исследование электроэнергетических параметров поточных линий кормоцехов.Автореф… канд.техн.наук. Киев, 1971.-15ч.

- Волкевич Л.И.Надежность автоматических линий.М.:Машиностроение, 1969.-351с.

- Нуртаев Ш.Н.Обоснование технологии и исследование работы поточных линий приготовления кормов на звероводческих  фермах.Автореф…канд.техн.наук. Ленинград, 1971.-22с.

- Мельников С.В.,Нуртаев Ш.Н.,Косатин Г.Н. Анализ производительности и надежности поточных линий ферм. Вопросы комплексной механизации и автоматизации животновдческих ферм, выпуск 81.Челябинск, 1974.-С.5-10.

- Анисимов Б.Ф.Исследования изменчивости погодных условий на основе уравнений Колмогорова для систем массового обслуживания [Текст]/Б.Ф.Анисимов, М.Е.Баймиров //Доклады П Международного научно-практического семинара «Физико-химические основы преобразования солнечной энергии».-Алматы, 2006.-С.43-56.

- Осмонов Ж.Ы. Навоз основное сырье для выработки биогаза и биоудобрения в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств/ Ж.Ы.Осмонов [Текст]//Вестник КРСУ, №4. -Бишкек, 2024. – С.127-132

- Осмонов Ж.Ы. Малогабаритная биогазовая установка для фермерских хозяйств / Ж.Ы.Осмонов, В.С. Курасов , З.Т. Андаева [Текст]//Вестник ОшТУ, №3. -Ош, 2023. -С.27-33.

- Осмонов Ж.Ы. Обоснование типоразмерного ряда биогазовых установок для малых сельхозформирований / Ж.Ы.Осмонов [Текст] // Вестник КРСУ, №4. -Бишкек, 2024. – С.121-126

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1- Акты внедрения.

Приложение 2- Исходные требования на биогазовую установку.

Приложение 3- Расчеты влажности навоза Вн и усредненных значений 	 		       изменения влажности Вн за 48 часов по данным экспериментов.

Приложение 4- Определение рационального соотношения массы навоза (Н) и 		       камышитовых опилок(К) Н/К в субстрате(данные 			                 экспериментальных исследований).

Приложение 5- Расчеты влажности субстрата Вс и усредненных значений 			       изменения влажности Вс за 48 часов и  количества воды В(кг) 	                 необходимого для разбавления(по данным экспериментов).

Приложение 6- Расчеты статистических показателей временных рядов загрузки 		       биореактора субстратом, простоев по причине приготовления 		       очередных порций субстрата массой 200кг и выгрузки   			       биоудобрения(по данным хронометражных исследований).

Приложение 7- Сравнительные результаты  нагрева субстрата в биореакторе 		         при мезофильном и термофильном режимах.

Приложение 8- Результаты экспериментальных исследований по определению 		        оптимальных показателей режима работы перемешивающего 		        механизма биореактора.

Приложение 9- Результаты экспериментальных исследований процесса 			       разделения биоудобрения на две фракции:твердый остаток и 		       жидкость; рН и температуры жидкой части биоудобрения.

Приложение 10- Определение фракционного состава, средних размеров и 			        объема частиц твердой фракции биоудобрения.

Приложение 11- Расчет статистических показателей объективных данных 			        СНиП 23.02.00 «Строительная климатология КР» и среднего 		        многолетнего расхода воды малых рек Кыргызстана.

Приложение 12- Патенты KG № 261 и №305.

Приложение 3- Расчеты влажности  навоза Вн  усредненных значений  			        изменения влажности Внза 48 часов по данным     		       		        экспериментов

Фактическая влажность навоза Вн.

Расчетная формула : Вн= mв-mсmс ·100%

где  mв- влажная масса пробы навоза, г;

mс- сухая масса пробы навоза, г.

В таблицах 1П, 2П,3П, 4П,5П и 6П даны фактические значения влажности разных видов навоза и усредненные значения изменения влажности навоза за 48 часов по результатам экспериментов.

Таблица 1П- Влажность навоза КРС (свежий навоз)

| № пробы | Влажная масса пробы,г. | Сухая масса пробы,г. | Влажность Вн,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21(контроль) | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 107,3 107,5 105,1 106,7 108,3 108,1 109,0 106,5 105,3 108,2 109,1 107,2 107,1 105,3 107,3 108,1 109,0 105,3 106,7 107,1 107,2 | 86,4 86,0 90,3 87,4 84,3 85,0 83,5 87,8 89,9 84,8 83,3 86,5 86,7 89,9 86,4 85,0 83,5 89,9 87,4 86,7 89,5 |
| Средняя влажность , % |  |  | 86,5 |

Таблица 2П- Усредненные значения изменения влажности навоза КРС 			  за 48 часов

| Время,ч | О(свежий навоз) | Через 12 часов | Через 24 часа | Через 36 часов | Через 48 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внср, % | 86,5 | 84,5 | 82,6 | 75,6 | 68,4 |
| Снижение влажности составляет |  |  |  |  | 18,1% |
| Диапазон изменения температуры воздуха(с учетом ночного времени |  |  |  |  | 26…310С |

Таблица 3П- Влажность навоза: смесь овечьего навоза и куриного помета ОК            		   ( соотношение 10:1)

| № пробы | Влажная масса пробы,г. | Сухая масса пробы,г. | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42(Контроль) | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 115,0 115,7 116,3 114,9 115,8 116,3 117,0 115,2 116,3 115,0 114,9 116,3 115,6 115,0 117,3 117,0 116,1 116,3 115,7 115,1 115,0 | 73,9 72,9 71,9 74,1 72,7 71,9 70,9 73,6 71,9 73,9 74,1 71,9 73,0 73,9 70,5 70,9 72,3 71,9 72,9 73,8 85,5 |
| Средняя влажность,% |  |  | 72,7 |

Таблица 4П- Усредненные значения изменения влажности навоза: смесь 			    овечьего навоза и куриного помета ОК (соотношение 10:1)                      		    за 48 часов

| Время,ч | Начало замера | Через 12 часов | Через 24 часа | Через 36 часов | Через 48 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внср, % | 72,7 | 70,1 | 67,3 | 63,2 | 59,3 |
| Снижение влажности составляет |  |  |  |  | 13,4% |
| Диапазон изменения температуры воздуха(с учетом ночного времени |  |  |  |  | 25-300С |

Таблица 5П- Влажность навоза лошадей (свежий навоз)

| № пробы | Влажная масса пробы,г. | Сухая масса пробы,г. | Влажность,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63(контроль) | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 121,0 121,7 122,3 124,1 121,0 120,3 121,2 122,9 122,1 123,2 124,1 121,3 121,7 121,0 122,1 124,1 123,2 124,3 125,1 123,1 123,1 | 65,3 64,3 63,5 61,2 65,3 66,2 65,0 62,7 63,8 62,3 61,2 64,9 64,3 65,3 63,8 61,2 62,3 60,9 59,9 62,5 73,5 |
| Средняя влажность, % |  |  | 62,7 |

Таблица 6П- Усредненные значения изменения влажности навоза лошадей                             		      за 48 часов

| Время,ч | Начало замера | Через 12 часов | Через 24 часа | Через 36 часов | Через 48 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внср, % | 63,3 | 62,1 | 60,3 | 57,3 | 54,0 |
| Снижение влажности составляет |  |  |  |  | 9,3% |
| Диапазон изменения температуры воздуха(с учетом ночного времени) |  |  |  |  | 25… 310С |

Приложение 4- Определение рационального соотношения массы навоза (Н) 		        и камышитовых 	опилок(К) Н/К в субстрате (данные 			        экспериментальных исследований)

Результаты экспериментальных исследований по  определению рационального соотношения (Н/К) в субстрате по видам навоза приведены в таблице 7П, а графическая интерпретация показаны на рисунках  4.3, 4.4, 4.5 (в основной части диссертации, раздел 4).

Таблица 7П. Рациональные соотношения  НК в субстрате по видам навоза            		            (данные экспериментальных исследований)

| Вид навоза: КРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ ем-кос-тей | Соотно- шение НКгг | Дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
|  |  | Масса к, г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |
| 1 | 100010 | 7,3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100020 | 10,9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100030 | 11,2 | 22 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100040 | 14,3 | 25 | 33 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 100050 | 14,9 | 26,3 | 34,7 | 43,2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 100060 | 15,1 | 27,9 | 36,3 | 47,1 | 49,7 | 55 | 55,1 |  | 55,4 |  |  | 59,8 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100070 | 16,3 | 28,7 | 39,3 | 49,7 | 53,6 | 57 | 57,3 |  | 59,2 |  |  | 60,3 |  |  | 62,4 |  | 65,1 |  | 70 |  |  |  |
| 8 | 100080 | 18,7 | 29,9 | 42,1 | 51,7 | 55,6 | 59 | 61 |  | 62 |  |  | 62,3 |  |  | 63,6 |  | 66,7 |  | 70,5 |  |  | 72,0 |
| 9 | 100090 | 20,1 | 30,7 | 43,4 | 53,9 | 56,3 | 61 | 63 |  | 63,1 |  |  | 63,9 |  |  | 64,6 |  | 67,3 |  | 71,4 |  |  | 76 |
| 10 | 1000100 | 22,1 | 33 | 44,3 | 55,6 | 58 | 60 | 63 |  | 63,2 |  |  | 64,1 |  |  | 64,9 |  | 67,7 |  | 73,1 |  |  | 80,5 |
| Вид навоза : смесь овечьего навоза и куриного помета (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 100010 | 5,2 | 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 100020 | 7,9 | 11,3 | 15,6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | продолжение таблицы 7П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |
| 13 | 100030 | 10,1 | 13,9 | 23,6 | 27,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 100040 | 15,3 | 21,4 | 27,3 | 32,9 | 36,3 | 39,0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 100050 | 17,3 | 27,4 | 31,6 | 39,3 | 42,7 | 47,3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 100060 | 20,3 | 28,7 | 33,6 | 39,9 | 43,5 | 50,3 | 54,1 |  | 55,1 |  | 57,9 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 100070 | 22,1 | 29,6 | 35,4 | 41,2 | 43,7 | 51,2 | 55,4 |  | 56,0 |  | 61,3 |  |  | 62,1 |  | 67,3 |  | 67,7 |  |  | 67,8 |  |
| 18 | 100080 | 27,3 | 31,9 | 36,9 | 44,1 | 45,9 | 52,1 | 56,1 |  | 56,0 |  | 62,3 |  |  | 62,4 |  | 65,2 |  | 66,0 |  |  | 68 |  |
| 19 | 100090 | 30,0 | 32,3 | 36,9 | 45,2 | 46,1 | 52,3 | 56,2 |  | 56,1 |  | 61,3 |  |  | 62,7 |  | 66,3 |  | 66,2 |  |  | 69 |  |
| 20 | 1000100 | 31,9 | 33,0 | 39,0 | 41,2 | 46,7 | 53,1 | 55,2 |  | 59,1 |  | 63,4 |  |  | 64,0 |  | 66,7 |  | 71,2 |  |  | 72 |  |
| Вид навоза: навоз лошадей (Л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 100010 | 8,1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 100020 | 9,8 | 15,3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 100030 | 11,2 | 17,3 | 21,6 | 27,3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 100040 | 14,2 | 21,2 | 24,6 | 31,4 | 36,3 | 38,0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 100050 | 20,3 | 32,4 | 40,1 | 45,8 | 47,9 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 100060 | 27,9 | 33,7 | 45,6 | 49,3 | 55,2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 100070 | 31,2 | 34,9 | 40,1 | 45,3 | 58,7 | 63,1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 100080 | 39,3 | 39,6 | 44,3 | 47,2 | 61,3 | 66 | 73,7 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 100090 | 41,2 | 47,1 | 49,3 | 57,1 | 63,9 | 69,1 | 79,2 |  | 85,6 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1000100 | 55,3 | 56,9 | 61,2 | 66,9 | 72,3 | 84,2 | 89,1 |  | 90,3 |  | 95,7 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5- Расчеты влажности  субстрата Вс , усредненных значений    	                   изменений влажности Вс  за 48 часов и количества воды       	                   В(кг) необходимого для разбавления ( по данным 				         экспериментов).

Расчетные формулы:

1.    Вс = mв'-mс'mс' 100%,

где  mв'- влажная масса пробы субстрата, г;

mс'-сухая масса пробы субстрата, г.

- В=Вс-В1100-ВсН+К,

где   В- масса воды,кг;

Вс ,В1-влажность субстрата (необходимая) и первоначальная соответственно, %;

Н,К- масса навоза и камышитовых опилок соответственно , кг.

В таблицах 8П,9П, 10П,11П.12П и 13П приведены данные экспериментов по влажности разных видов субстрата (с навозом КРС, со смесью овечьего навоза и куриного помета ОК и с навозом лошадей Л) и усредненные значения изменения влажности субстрата за 48 часов по результатам экспериментов.

Таблица 8П -  Влажность субстрата с навозом КРС

| № пробы | Влажная масса пробы субстрата, г | Сухая масса пробы субстрата, г | Влажность Вс,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с 9с 10с 11с 12с 13с 14с 15с 16с 1 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 | 115,3 114,7 115,6 113,9 114,9 112,3 113,1 116,1 115,3 114,4 115,2 116,9 113,2 114,1 115,2 115,6 3 | 73,4 74,3 73,0 75,6 74,1 78,1 76,8 72,3 73,4 74,8 73,6 71,1 76,7 75,2 73,6 73,0 4 |
| 17с 18с 19с 20с 21с(контроль) | 200 200 200 200 200 | 115,3 117,2 112,3 113,3 113,7 | 73,4 70,6 78,1 76,5 86,3 |
| Средняя влажность субстрата |  |  | 74,4 |

Таблица 9П – Усредненные значения изменения влажности субстрата с навозом 		    КРС за 48 часов

| Время,ч | 0(свежий субстрат) | Через 12 часов | Через 24 часа | Через 36 часов | Через 48 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всср, % | 74,4 | 73,1 | 71,5 | 64,3 | 60,0 |
| Снижение влажности составляет, % |  |  |  |  | 19,36 |
| Диапазон изменения температуры воздуха(с учетом ночного времени), 0С |  |  |  |  | 27…33 |

Таблица 10П- Влажность субстрата со смесью овечьего навоза и куриного помета (ОК).

| № пробы | Влажная масса пробы субстрата, г | Сухая масса пробы субстрата, г | Влажность Вс,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22с 23с 24с 25с 26с 27с 28с 29с 30с 31с 32с 33с 34с 35с 36с 37с 38с 39с 40с 41с 42с(контроль) | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 116,3 116,7 117,1 115,9 116,3 117,2 118,0 115,5 116,1 116,3 115,2 118,1 117,1 117,0 115,3 116,0 117,0 115,3 114,9 115,0 110,0 | 71,9 71,4 70,8 72,6 71,9 70,6 69,5 73,2 72,3 71,9 70,5 69,3 70,8 70,9 73,5 71,1 70,8 73,5 74,1 73,9 81,8 |
| Средняя влажность субстрата, % |  |  | 71,7 |

Таблица 11П -Усредненные значения измения влажности субстрата со смесью 	               овечьего навоза и куриного помета (ОК) за 48 часов

| Время,ч | 0 (свежий Субстрат) | Через 12 часов | Через 24 часа | Через 36 часов | Через 48 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всср, % | 71,7 | 70,3 | 70,0 | 63,1 | 58,3 |
| Снижение влажности составляет, % |  |  |  |  | 18,6 |
| Диапазон изменения температуры воздуха (с учетом ночного времени), 0С |  |  |  |  | 28…33 |

Таблица 12П– Влажность субстрата с навозом лошадей

| № пробы | Влажная масса , г | Сухая масса , г | Влажность,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43с 44с 45с 46с 47с 48с 49с 50с 51с 52с 53с 54с 55с 56с 57с 58с 59с 60с 61с 62с 63с(контроль) | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 118,1 118,4 117,7 118,1 119,0 118,6 118,5 118,7 119,3 119,1 119,0 121,1 118,1 117,6 120,0 120,3 120,0 119,2 118,3 120,0 114,0 | 69,3 68,9 69,9 69,3 68,1 68,6 68,8 68,5 67,6 67,9 68,1 65,2 69,3 70,1 66,7 66,2 66,7 67,8 69,1 66,7 75,4 |
| Средняя влажность субстрата, % |  |  | 68,1 |

Таблица 13П- Усредненные значения измения влажности субстрата с  навозом 		     лошадей (Л) за 48 часов

| Время,ч | 0(свежий Субстрат) | Через 12 часов | Через 24 часа | Через 36 часов | Через 48 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всср, % | 68,1 | 69,0 | 59,3 | 57,6 | 53,2 |
| Снижение влажности составляет, % |  |  |  |  | 21,9 |
| Диапазон изменения температуры воздуха(с учетом ночного времени), 0С |  |  |  |  | 28…34 |

Таблица  14П

Расчет

Добавляемая массы воды  В для достижения необходимой влажности на 100кг субстрата

| Необхо-димая влаж- ность ,% | Первоначальная влажность субстрата,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | субстрат с навозом КРС |  |  |  |  | субстрат со смесью (ОК) |  |  |  |  | Субстрат с навозом лошадей (Л) |  |  |  |  |
|  | 74,4% | 73,1 | 71,5 | 64,3 | 60,0 | 71,7% | 70,3 | 70 | 63,1 | 58,3 | 68,1% | 69 | 59,3 | 57,6 | 53,2 |
| 85 | 74,3кг | 83,4 | 94,6 | 145,1 | 175,2 | 93,2кг | 103 | 105,2 | 153,5 | 187,2 | 118кг | 112 | 180 | 192 | 222 |
| 92 | 231,3кг | 248,4 | 269,4 | 364,1 | 420,6 | 266,8кг | 285,2 | 289,2 | 380 | 442,9 | 312,6кг | 301 | 428 | 450 | 507 |

Приложение 6- Расчеты статических показателей временных рядов 			        загрузки биореактора субстратом и простоев по причине 		        приготовления очередных порций субстарата массой 200       		        кг  и  выгрузки биоудобрения

Временные ряды загрузки и простоев по данным экспериментальных исследований приведены в основной части диссертации (таблицы 4.1 и 4.2)

1.Расчет временнего ряда загрузки (таблица 4.1).

Математические ожидание М:

М=i=15tср·Pi=1,5·0,055+2,5·0,111+3,5·0,444+4,5·0,305+5,5·0,083=3,74мин(0,062час);

Дисперция	Д=i=15      tср-М2·Рi=1,5-3,742+0,055+2,5-3,742·0,111+(3,5- 3,74)2·0,444+ (4,5-3,74)2·0,305 + (5,5- 3,74)2·0,083= 0,906мин2

Среднеквадратическое отклонение Ϭ:

Ϭ=i=15(tcр-М)2·Pi= 0,906=0,952 мин(0,016час).

2.Расчет временного ряда простоев (таблица 4.2).

Мп= i=15tcрп·Рiп= 1,5 ·0,161+ 2,5· 0,419 + 3,5 · 0,322 + 4,5 · 0,064 + 5,5 · 0,032 = 2,881 мин(0,048час).

Дп=i=15(tсрп-M)2·Рiп= (1,5- 2,881)2 ·0,161 + (2,5-2,881)2 · 0,419 + (3,5-2.881)2· 0,322+ (4,5-2,881)2 ·0,064+ (5,5-2,881)2· 0,032 = 1,14мин2.

бп =Дп= 1,14= 1,067 мин (0,018 час).

3.Расчет временного   ряда выгрузки биоудобрения (таблица 4,3)

Математическое ожидание:

М= i=15tсрв·Рiв= 1,5 ·0,083+ 2,5 ·0,111+ 3,5 ·0,472+ 4,5·0,278+5,5·0,056= 3,613мин=0,0602час;

Дисперция:

Д=i=15 (tсрв-М )2 ·Рiв=(1,5-3,613)2·0,083 + (2,5- 3,613)2·0,111+(3,5-3,613)2·0,472+ (4,5-3,613)2·0,278 +(5,5- 3,613)2·0,056= 1,128мин2.

Ϭ=Д=1,128= 1,062 мин= 0,0177час.

Приложение 7- Таблица 15П.- Сравнительные результаты нагрева субстрата в биореакторе при мезофильном и термофильном режимах.

| Время выдержки субстрата (время сбраживания),сутки | Температура субстрата внутри биореактора,0С |  |  |  | Температура воздуха , 0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мезофильный режим |  | Термофильный режим |  |  |  |
|  | tм, 0С | Tм, ч | tТ,0С | TТ,ч | tвм,0С | tвТ,0С |
| Переходный период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8;13 | 1000;2200 | 20;24 | 1000;2200 | 3 | 23 |
| 2 | 14;17 | 1000;2200 | 33;37 | 1000;2200 | 5 | 44 |
| 3 | 19;21 | 1000;2200 | 41;49 | 1000;2200 | 4 | 22 |
| 4 | 23;25 | 1000;2200 | 52;53 | 1000;2200 | 7 | 27 |
| 5 | 27,31 | 1000;2200 | 55;56 | 1000;2200 | 10 | 26 |
| 6 | 33;34 | 1000;2200 | - | - | 11 | 28 |
| 7 | 36;37 | 1000;2200 | - | - | 11 | 30 |
| Установившиеся режим |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - | - | 55;56 | 1000;2200 | -3 | 25 |
| 6 | - | - | 55;56 | 1000;2200 | -3 | 26 |
| 7 | 36;37 | 1000;2200 | 55;56 | 1000;2200 | -2 | 25 |
| 8 | 36;37 | 1000;2200 | 55,5;56 | 1000;2200 | 3 | 27 |
| 9 | 36;37 | 1000;2200 | 56;56,5 | 1000;2200 | 4 | 28 |
| 10 | 36;37 | 1000;2200 | 55;56 | 1000;2200 | 7 | 28 |
| 11 | 36;38 | 1000;2200 | 55,5;56 | 1000;2200 | 8 | 30 |
| 12 | 37;38 | 1000;2200 | 56;56,5 | 1000;2200 | 9 | 31 |

Условные обозначения: tм, tТ- соответственно температура субстрата в 					 биореакторе (при мезофильном и термофильном 					 режимах) биореактора,0С;

Тм,Тт-  соответственно  время замера температуры 					 субстрата;

tвм и tвт- температура воздуха при испытании, 						 соответственно мезофильного и термофильного 					 режимов.

Приложение 8 - Результаты экспериментальных  исследований по 			         определению оптимальных показателей режима работы 		         перемешивающего механизма биореактора

1.Определение массы плавающего слоя образующегося на поверхности субстрата Мк,г ( масса корки на 100см2 площади) в зависимости от продолжительности перемешивания tп , мин

Таблица 16П- Результаты взвешивания массы корки Мкг.

| Продолжительность перемешивания субстрата tп,мин | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса корки из 100см2площади Мк,г | 210 | 130 | 12 | 10 | 5 | 3 |

n = 6 количество взвешиваний.

Определение среднего значения:

Х= хin = 61,66 г

Определение среднеквадратического отклонения:

Ϭ=  Хi- Х²n-1=33837,495 = 6767,49=82,26

Нахождение статистики

τ= Хi-ХϬ

τmin = 3-61,6682,26 = 0,71

τmax= 210-61,6682,26= 1,8

Сравнение найденной статистики с табличным значением:

При  n = 6,  δ1-р = 2,2

τmin  = 0,71< 2,2 -минимальное значение не отбрасывается

τmax= 1,8 < 2,2 – максимальное значение не отбрасывается.

2.Определение массы Мк в зависимости  от периодичности перемешивания  Тп ,ч.

Таблица 17П- Результаты взвешивания массы корки Мк (г).

| Периодичность перемешивания субстрата Тп ,ч | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса корки из 100см2 площади Мк, г | 120 | 180 | 193 | 206 | 261 | 350 | 440 |

Расчеты статических показателей:

n = 7

Х = Хin  =250г.

Ϭ=  Хi- Х²n-1  = 110,4 г.

τmin = 120-250110,4 = 1,17;

τmax= 440-250110,4= 1,72;

τmin  = 1,17< 2,15 -  наблюдение  не отбрасывается

τmax= 1,72 < 2,15 – наблюдение  не отбрасывается.

3.Расчеты показателей режима работы перемешивающего механизма биореактора

Известные параметры биогазовой установки (исходные данные): частота вражения приводного вала nв= 300об/мин угол поворота  рабочего органа мешалки за один оборот приводного вала α=40град.

1.Частота вращения рабочих органов мешалки nм	(формула 3.14):

nм=α·nв360 = 40·300360 = 33,3 об\мин.

2.Оружная скорость мешалки V

V=π·nм·30 = lD ·nм30 =l·nм30·D =2,68·0,5530·0,855=1,4925,65=0,058м/с

где 𝑙=2,68м , 𝒟=0,855м (конструктивные параметры мешалки).

nм=33,3об/мин=33,360 =0,55об/сек.

3.Мощность на привод мешалки (формула 3.13):

Nм= Р·V·к1·к2103 = 66666·0,058·0,8·0,87103= 2,69кВт.

Р – принять как сила трения на поверхности рабочих органов под действием столба (массы) субстрата над ним (Р=66666Н).

Приложение 9- Результаты экспериментальных исследований  процесса 		         разделения биоудобрения на две фракции: твердый 			         остаток и жидкость; рН и температуры жидкой части  			         биоудобрения.

Оборудования : центрифуга ЦЛС -3; рН – метр 5170; Ртутный термометр ценой деления 0,1 0С с пределами измерения 0-10оС.

Таблица 18П- Степень разделения биоудобрения на фракции

| Режим работы центрифуги ЦЛС-3 |  | Мас-са проб mп , г. | Степень разделения биоудобрения на фракции |  |  |  |  |  | Вид субстрата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nц мин-1 | Тц мин. |  | масса твердого остатка |  |  | масса жидкости |  |  |  |
|  |  |  | г | Мτ | ±б | г | Мτ | ±б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 500 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 48,3 48,2 48,1 47,9 46,8 48,1 | 47,9 | 0,982 | 1,7 1,8 1,9 2,1 3,2 1,9 | 2,1 | 0,982 | КРС |
| 1000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 44,3 44,9 43,3 44,1 45,2 44,9 | 44,45 | 1,474 | 5,7 5,1 6,7 5,9 4,8 5,1 | 5,55 | 1,474 | КРС |
| 2000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 39,3 39,1 38,2 37,9 38,7 39,2 | 38,73 | 1,251 | 10,7 10,9 11,8 12,1 11,3 10,8 | 11,26 | 1,251 | КРС |
| 3000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 36,3 36,7 37,1 35,9 36,7 36,9 | 36,6 | 0,892 | 13,7 13,3 12,9 14,1 13,3 13,1 | 13,4 | 0,892 | КРС |
| 4000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 35,9 35,7 36,3 37,7 38,2 37,9 | 36,95 | 2,636 | 14,1 14,3 13,7 12,3 11,8 12,1 | 13,05 | 2,636 | КРС |
| 5000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 35,6 35,7 36,3 37,7 38,2 39,0 | 37,08 | 3,263 | 14,4 14,3 13,7 12,3 11,8 11,0 | 12,92 | 3,263 | КРС |
| 6000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 36,7 35,9 36,1 37,3 37,1 36,2 | 36,55 | 1,741 | 13,3 14,1 13,9 12,7 12,9 13,8 | 13,45 | 1,741 | КРС |
| 500 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 47,2 47,0 46,3 47,1 48,4 47,3 | 47,21 | 1,126 | 2,8 3,0 3,7 2,9 1,6 2,7 | 2,78 | 1,126 | ОК |
| 1000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 43,1 42,9 43,2 44,0 41,7 42,3 | 42,86 | 1,554 | 6,9 7,1 6,8 6,0 8,3 7,7 | 7,33 | 1,1554 | ОК |
| 2000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 38,1 37,6 37,2 36,3 38,4 37,7 | 37,55 | 2,032 | 11,9 12,4 12,8 13,7 11,6 12,3 | 12,45 | 2,032 | ОК |
| 3000 |  | 50 50 50 50 50 50 | 35,3 35,7 36,1 35,7 34,9 35,0 | 35,45 | 1,028 | 14,7 14,3 13,9 14,3 15,1 15,0 | 14,55 | 1,028 | ОК |
| 4000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 34,9 35,0 34,3 35,1 33,7 32,9 | 34,32 | 1,833 | 15,1 15,0 15,7 14,9 16,3 17,1 | 15,68 | 1,833 | ОК |
| 5000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 35,0 35,3 34,9 34,7 33,0 32,1 | 34,16 | 2,895 | 15,0 14,7 15,1 15,3 17,0 17,9 | 15,83 | 2,895 | ОК |
| 600 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 34,4 34,5 35,0 36,1 33,2 31,0 | 34,03 | 3,459 | 15,6 15,5 15,0 13,9 16,8 19,0 | 15,96 | 3,459 | ОК |
| 500 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 45,3 45,1 44,7 43,5 44,0 44,1 | 44,45 | 1,562 | 4,7 4,9 5,3 6,5 6,0 5,9 | 5,55 | 1,562 | Л |
| 1000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 40,1 39,0 38,3 37,9 38,2 39,1 | 38,76 | 1,697 | 9,9 11,0 11,7 12,1 11,8 10,9 | 11,23 | 1,697 | Л |
| 2000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 37,1 36,3 35,3 36,1 33,7 34,1 | 35,43 | 2,859 | 12,9 13,7 14,7 13,9 16,3 15,9 | 14,56 | 2,859 | Л |
| 3000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 34,2 35,3 33,1 34,1 33,1 32,0 | 33,63 | 2,412 | 15,8 14,7 16,9 15,9 16,9 18,0 | 16,35 | 2,412 | Л |
| 4000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 32,3 32,9 33,4 33,3 35,0 32,0 | 33,15 | 2,01 | 17,7 17,1 16,6 16,7 15,0 18,0 | 16,85 | 2,01 | Л |
| 5000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 32,0 31,7 32,3 30,5 30,7 31,2 | 31,43 | 1,606 | 18,0 18,3 17,7 19,5 19,3 18,8 | 18,6 | 1,606 | Л |
| 6000 | 10 | 50 50 50 50 50 50 | 31,1 32,3 33,1 31,0 32,0 30,9 | 31,73 | 1,964 | 18,9 17,7 16,9 19,0 18,0 19,1 | 18,3 | 1,964 | Л |

Определение рН жидкой части биоудобрения

Таблица 19П- Результаты измерения рН жидкой части

| Виды биоудобрения | КРС | ОК | Л | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8-8,2 | 7,3-7,7 | 7,0-7,1 |  |
| Усредненные значения | 8,1 | 7,5 | 7,05 | рН=7,55±0,53 |

рН= рН3 = 8,1+7,5+7,053 = 7,55

ϬрН=(рНi-рН)²3-1 = 0,5552 = 0,53.

Определение температуры жидкой части биоудобрения

Таблица 20П- Результаты измерения температуры жидкой части tж .

| Виды биоудобрения | КРС | ОК | Л | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура tж,0С | 34-37 | 33-35 | 34-36 |  |
| Усредненные значения | 35,5 | 34 | 35 | tж=34,8±0,760С |

tж=tж3 = 35,5+34+353 =  34,80С

бtж= 1,172 = 0,760С.

Приложение 10- 	Определение фракционного состава, средних размеров и 			объема частиц твердой фракции биоудобрения

Оборудование : микроскоп М9

Расчетные формулы :

1.Количество проведенных опытов:

n = t2·б2∆2 ;

2.Эквивалентный диаметр шарообразных частиц:

dэ=1,243mρч ;

3.Критерий В.В.Романовского :

Ѳ =dэ2ɑ·в ;

4.Объем частицы:

Vч=16π(ɑ·в·ө ) ;

Результаты измерений и расчетов занесены в таблицу 21П.

Таблица 21П- Основные характеристики твердой фракции биоудобрения

| Вид биоудобрения | Масса пробы,г | Средние размеры |  |  | Критерий В.В.Романовского Ѳ | Объем частицы Vч, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ɑср | вср | 𝑑э |  |  |
| КРС ОК Л | 10 10 10 | 4,0 3,1 3,3 | 0,5 0,2 0,3 | 3,8 1,2 1,7 | 7,2 5,3 6,1 | 1,98 1,11 1,43 |

Приложение 11-	Расчет статистических показателей  объективных 				данных СНиП 23.02.00 «Строительная климатология 				Кыргызской  Республики» и среднего расхода воды  				малых рек Кыргызстана.

1.Расчет статистических показателей объективных данных СНиП 23.02.00 «Строительная климатология Кыргызской Республики»

1.Математическое ожидание:

М= i9Мср·Рi=50·0,0625+150,5·0,125+250,5·0,083+350,5·0,093+450,5·0,09 + +550,5·0,083+650,5·0,104+750,5·0,062+850,5·0,291=524,59 МДж/м2·мес.

М= 524,59 ·0,278 = 145,8 кВт·ч/м2·мес.

2.Дисперция:

D=i9(Мср-М)2·Рi=(50-524,59)2·0,0625+(150,5-524,59)2·0,125+(250,5-	524,59)2·0.083+(350,5-524,59)2·0,093+(450,5-524,59)2·0,093+(550,5-	524,59)2·0,083+ (650,5-524,59)2·0,0104+(750,5-524,59)2·0,062+(850,5-

524,59)2·0,291=76138,96

3.Среднеквадратическое отклонение

Ϭ= D= 76138,96= 275,93 МДж/м2·мес;

Ϭ= 275,93·0,278 = 76,7 кВт·ч/м2·мес.

П.Расчет статистических показателей среднего многолетнего расхода воды малых рек Кыргызстана

1.В= 16Вср·Рi= (1,5·0,408)+(3,05·0,388) + (5,05· 0,082)+(7,05·0,041)+ (9,05·0,02) + (11,05·0,061) = 3,353 м3/с

2.𝐷=16(Вср-В)2·Рi=(1,5-3,353)2·0,408+(3,05-3,353)2·0,388+(5,05-3,353)2·0,082+(7,05-3,353)2·0,041+(9,05-3,353)2·0,02+(11,05-,353)2·0,061=6,485

3.Ϭ=D=6,485= 2,54м3/с.