Министерство образования и науки

Кыргызской Республики

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ГЕОМЕХАНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова

На правах рукописи

УДК 621.01: 629.018

Душенова Марина Анарбековна

Кинематическое и кинетостатическое исследование плоских многоподвижных механизмов с линейными приводами

05.02.18 – теория механизмов и машин

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

# Научный руководитель:

# доктор технических

# наук, профессор

# Садиева Анаркуль Эсенкуловна

Бишкек – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

стр

ВВЕДЕНИЕ……...……….……………………………………...……………….4

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРИИ И  ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОПОДВИЖНЫХ  МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ …………………………………………………………………...8

  - История создания гидроцилиндра и его применение…………………. .8

  - Применение  и классификация многоподвижных механизмов с линейными приводами…………………………………………………….12

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1…………………………………………………………26

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ СТУКТУРНОГО СИНТЕЗА, КИНЕМАТИЧЕСКОГО И КИНЕТОСТАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ…………………………………………………………………..27

2.1 Известные методы структурного синтеза механизмов ...........................27

2.2 Анализ методов кинематического исследования механизмов с линейными приводами………………………………………………………..40

2.3 Исследование методов кинетостатического исследования механизмов

с линейными приводами……………………………………………………...61

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 …....…………………………………………………...72

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА,      ПЛОСКИХ МНОГОПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ…………………………………………………………………. 73

3.1 Методика синтеза структурных схем многоподвижных механизмов 
с гидравлическими линейными приводами…………………………………73

3.2 Разработка алгоритма синтеза механизмов с линейными приводами……………………………………………………………………80

3.3 Разработка метода структурного синтеза группы Ассура     многоподвижных механизмов с линейными приводами…………………83

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 .......................................................................................93

ГЛАВА 4. КИНЕМАТИЧЕСКОЕ И КИНЕТОСТАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ…………………………………………………………………..94

4.1 Кинематическое исследование многоподвижного механизма с линейными приводами графоаналитическим методом……………………95

4.2 Кинетостатическое исследование многоподвижных механизмов с линейными приводами………………………………………………………102

4.3 Определение траектории движения характерных точек механизмов с линейными приводами……………………………………………………...106

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 ……………………………………………………….118

ВЫВОДЫ ……………………………………………………………………...119

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………….……………………120

ПРАКТИЧЕСКИЕ КОМЕНДАЦИИ……………………………….............121

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…….…………...........122

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Акт о реализации научных результатов в производстве ОсОО «Дыйкан плюс» ………………………………………………………...131

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Акт о реализации научных результатов в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова……………. 132

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Копия патента на изобретение Кыргызской Республики на трехприводной механизм для ведения строительных и дорожных работ …………………………………………………………………………………   135

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации. Трудно назвать отрасль современной промышленности, где бы ни применялись механизмы с линейными приводами. Высокая эффективность, большие технические возможности делают их почти универсальным средством, используемым в различных технологических процессах.

В настоящее время в различных отраслях промышленности широко применяются многоподвижные механизмы с линейными приводами. Исследованиями структурного синтеза плоских механизмов с линейными приводами занимались такие учены, как  Н.С. Семенов, Л.Т. Дворников, А.С. Князев и др. Задачи кинематического и кинетостатического исследования таких механизмов с линейными приводами решали такие ученые как, Тимофеев Г.А., Матвеев Г.А., Бусыгин А.М., и др.

Настоящая работа посвящена синтезу структур, кинематическому и кинетостатическому исследованию механизмов с линейными приводами, которые пока ещё полностью не исследованы. Поэтому задача синтеза структур, кинематическое и кинетостатическое исследование многоподвижных механизмов с линейными приводами   является актуальной.

Создание новых машин начинается с исследования их структуры и с поиска алгоритмов их структурного синтеза. Структура механизмов с линейными приводами включает в своем составе вращательные и поступательные кинематические пары пятого p5 класса.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методов структурного синтеза, кинематическое и кинетостатическое исследование многоподвижных механизмов с линейными приводами.

Задачи исследования:

1. Изучить вопросы структурного синтеза,  кинематического и кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами.

2. Разработать методы синтеза структур механизмов с линейными приводами с вращательными и поступательными парами пятого класса.

3. Обосновать алгоритм нахождения всего многообразия плоских  механизмов с линейными приводами с вращательными и поступательными парами пятого класса.

4. Разработать методику кинематического и кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами.

Научная новизна полученных результатов:

- разработана методика синтеза структур многоподвижных механизмов с линейными приводами с вращательными и поступательными кинематическими парами пятого класса, что позволяет определить необходимые параметры механизмов;

- определены число подвижных звеньев n и число звеньев механизмов с линейными приводами, добавляющих в цепь i кинематических пар ni, число вращательных кинематических пар пятого p5  класса;

- получены зависимости для определения скоростей и ускорений характерных точек звеньев многоподвижных механизмов с линейными приводами;

- установлены условия равновесия механизма позволяющие определить реакции в кинематических парах;

– разработана структурная схема трехприводного механизма для ведения строительных и дорожных работ, новизна которой защищена патентом Кыргызской Республики № 328, от 16.04.2021г.

Практическая значимость полученных результатов:

Часть материалов диссертации включена в учебный процесс Кыргызско-Германского Технического института КГТУ им. И. Раззакова в качестве  курса «Прикладная механика», «Техническая механика» для студентов бакалавров специальностей: 650500 «Прикладная механика», 650300 «Машиностроение», 670300 «Технология транспортных процессов», Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова. Данная работа позволит студентам и магистрантам освоить навыки изучения механизмов с линейными приводами.

Экономическая значимость полученных результатов. Экономическая эффективность использования разрабатываемого  трехприводного механизма  для ведения строительных и дорожных машин состоит в том, что при его применении значительно повышается производительность  работ  за счет ударного действия рабочего органа.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- Методика синтеза структур механизмов с линейными приводами позволяющая определить полное многообразие механизмов с необходимыми и достаточными параметрами.

- Зависимости, описывающие движение механизмов с линейными приводами, позволяющие определить скорости и ускорения характерных точек этих механизмов.

- Зависимости, устанавливающие связь между действующими нагрузками (силы полезного сопротивления, силы инерции, моменты сил инерции, силы тяжести) и моментами сил, позволяющие определить полные реакции в кинематических парах.

- Построение траектории движения точек выходного звена и изучение движения звеньев механизмов с линейными приводами для различных режимов входного звена.

Личный вклад соискателя.

Диссертация является результатом законченных самостоятельных исследований, выполненных диссертантом. Личный вклад автора состоит в постановке и определении цели работы, выборе методов достижения поставленной цели, анализе полученных результатов и формулировке выводов, публикаций статей. В обсуждении результатов принимали участие научный руководитель д.т.н., профессор А.Э. Садиева, д.т.н., профессор Дворников Л.Т.

В соавторстве разработана схема трехприводного механизма для ведения строительных и дорожных работ. Разработана методика структурного синтеза механизмов с линейными приводами и выполнено его кинематическое и кинетостатическое исследование.

Апробации результатов исследований. Основные положения диссертационной работы обсуждены на научно - практических конференциях: «Современные проблемы теории машин» (Новокузнецк, 2015 г.), международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы разработки, эксплуатации и технического сервиса машин в агропромышленном комплексе» (Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, 2019), «Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы» (Саранск, 2020г.), «XLIX Огарёвские чтения» (Саранск, 2021 г.),  Машиноведение.  ИМА НАН КР, (Бишкек, 2021г.).

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из них: 10 статей – в научных журналах, индексируемых системой РИНЦ, опубликованных в Кыргызской Республике; 5 статей – в научных журналах, индексируемых системой РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики, 1 патент КР на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, заключения, практических рекомендаций, библиографии и приложений. Работа состоит из  120 страниц текста, 81 рисунка, 4 таблицы и библиографический список из 75 наименований.

Работа выполнена на кафедре «Механика и промышленная инженерия», Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.

Пользуясь случаем, автор искренно выражает глубокую признательность своему научному руководителю, д.т.н., профессору Анаркуль Эсенкуловне Садиевой за постоянное внимание и научные советы в ходе выполнения работы.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ

В этой главе представлена история создания гидроцилиндра, всесторонний обзор существующих многоподвижных механизмов с линейными приводами, а также приведена их классификация.

1.1. История создания гидроцилиндра и его применение

Механизмы с линейными приводами получили широкое применение в различных отраслях промышленности. Под линейными приводами понимаем механизм, в состав которого входит гидравлический или пневматический цилиндр, перемещающийся относительно цилиндра поршень со штоком.   Гидравлические технические устройства известны с глубокой древности. Например, насосы для тушения пожаров существовали ещё во времена Древней Греции. Однако, как целостная система, включающая в себя насос, гидродвигатель и устройства распределения жидкости, гидропривод стал развиваться в последние 200—250 лет.

Одним из первых устройств, ставших примером гидропривода, является гидравлический пресс [1]. В 1795 году патент на такое устройство получил Джозеф Брама, которому помогал Генри Модели, и в 1797 году был построен первый в истории гидравлический пресс (рисунок 1.1).

В конце XVIII века появились первые грузоподъёмные устройства с гидравлическим приводом, в которых рабочей жидкостью служила вода. Первый подъёмный кран с гидравлическим приводом был введён в эксплуатацию в Англии в 1846—1847 годах, и со второй половины XIX века гидропривод находит широкое применение в грузоподъёмных машинах [2].

В 1882 году компания Армстронг Уитворс представила экскаватор, в котором впервые ковш имел гидравлический привод. Первый патент, связанный с гидравлическим усилением, был получен Фредериком Ланчестером в Великобритании в 1902 году [3]. Его изобретение представляло собой «усилительный механизм, приводимый посредством гидравлической энергии». В 1926 году инженер подразделения грузовиков компании Пирс Эрроу продемонстрировал в компании Дженерл моторс гидроусилитель руля с хорошими характеристиками, однако автопроизводитель посчитал, что эти устройства будут слишком дорогими, чтобы выпускать их на рынок. Первый предназначенный для коммерческого использования гидроусилитель руля был создан компанией Крайслер в 1951 году, и сейчас большинство новых автомобилей укомплектовывается подобными устройствами.

Рисунок 1.1- Гидравлический пресс Брамы

Один из первых гидрофицированных экскаваторов был произведён французской компанией Poclain в 1951 году. Однако эта машина не могла поворачивать башню на 360 градусов. Первый полноповоротный экскаватор с гидроприводом был представлен этой же фирмой в 1960-м году. В начале 1970-х годов гидрофицированные экскаваторы, обладавшие большей производительностью и простотой управления, в основном, вытеснили с рынка своих предшественников - экскаваторы на канатной тяге. Объёмный гидропривод применяется в горных и строительно-дорожных машинах. В настоящее время более 50% общего парка мобильных строительно-дорожных машин (бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров и др.) является гидрофицированной.

Фирма Хонда после представления гидростатической трансмиссии в 2001 году для своей модели мотовездехода Four TraxRubicon, анонсировала в 2005-м году мотоцикл Honda DN-01 с гидростатической трансмиссией, включающей насос и гидромотор. Модель начала продаваться на рынке в 2008 году. Это была первая модель транспортного средства для автодорог, в котором использовалась гидростатическая трансмиссия.

Гидравлический привод начал использоваться в станкостроении в 30-х годах ХХ столетия, на давление 5 МПа. Эта же аппаратура применялась на первых образцах строительных машин с гидроприводом, но большого распространения она не получила, так как не удовлетворяла специфическим условиям эксплуатации строительных машин. Они, как правило, работают на открытом воздухе, в широком диапазоне изменения температур, при повышенной запыленности воздуха, частых кратковременных перегрузках, тряске и вибрации, которые особенно характерны для гидроприводов машин цикличного действия.

В период 40-х годов было разработано специальное гидрооборудование на 10 МПа для гидроприводов мобильных машин, главным образом для тракторов, которые выпускались крупными сериями. Тракторы с гидроприводом использовались в качестве базы для строительных машин с навесным оборудованием, экскаваторов емкостью ковша 0,15 м3, бульдозеров, одноковшовых погрузчиков и др. Гидрооборудование, изготовляемое тракторной промышленностью, применялось также и для самоходных и прицепных строительных машин (скреперов, автогрейдеров, канавокопателей и др.).

В 50-х годах было разработано специальное гидрооборудование для гидроприводов строительных машин на номинальное давление 10 МПа, которое выпускалось серийно заводами отрасли, и с этого времени началось бурное развитие производства строительных машин с гидроприводом, которое продолжается и в настоящее время. В 60-х годах было разработано гидрооборудование на номинальное давление 16 МПа, а за последние годы - на 25 МПа, которым оснащаются современные строительные машины.

К основным преимуществам гидропривода относятся: возможность универсального преобразования механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки; простота управления и автоматизации; простота предохранения приводного двигателя и исполнительных органов машин от перегрузок; широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости выходного звена; большая передаваемая мощность на единицу массы привода; надежная смазка трущихся поверхностей при применении минеральных масел в качестве рабочих жидкостей. Так же наличие больших зазоров между ведущим и ведомым звеньями, что обеспечивает легкость его изготовления, большую долговечность и практически независимость работоспособности от внешней температуры.

К недостаткам гидропривода относятся: утечки рабочей жидкости через уплотнения и зазоры, особенно при высоких значениях давления; нагрев рабочей жидкости, что в ряде случаев требует применения специальных охладительных устройств и средств тепловой защиты; необходимость обеспечения в процессе эксплуатации чистоты рабочей жидкости и защиты от проникновения в нее воздуха; пожароопасность в случае применения горючей рабочей жидкости.

Сейчас трудно назвать область техники, где бы ни использовался гидропривод. Эффективность, большие технические возможности делают его почти универсальным средством при механизации и автоматизации различных технологических процессов. В частности, в горной промышленности он используется в креплении подземных горных выработок: в очистных забоях применяются индивидуальные гидравлические стойки и гидравлические комплексы, выполняющие основные и вспомогательные операции по передвижке, как самих крепей, так и другого механического оборудования в лаве; широко применяются крепи сопряжения горных выработок. Практически все комбайны для ведения очистных и нарезных работ, проведения подготовительных выработок имеют гидропривода подачи исполнительного органа на забой и механизмов для выполнения различных вспомогательных операций. Гидропривод является неотъемлемым элементом буровых установок. Большинство приводов шахтных конвейеров снабжено гидродинамическими муфтами.

Кроме этого гидравлические приводы в основном применяются в станках и автоматических линиях, роботах и манипуляторах, в системах управления автомобилями, самолётами.

1.2. Применение и классификация многоподвижных механизмов с линейными приводами

Механизмы с линейными приводами нашли широкое применение во многих отраслях промышленности и в других видов техники. Ниже рассмотрим самые крупные потребители гидроприводов [4], [73].

В строительно-дорожных и подъемно-транспортных машинах применение механизмов с линейными приводами (рисунок 1.2) дало большой эффект. Уменьшена масса и стоимость машин, обеспечены практически неограниченные возможности для создания различных компоновок машин с принципиально новыми свойствами, благодаря возможности расположения гидродвигателей непосредственно у рабочих органов машин, а насосов в двигательном отсеке. Линейные привода применяются в экскаваторах, бульдозерах, грейдерах, самоходных кранах, автопогрузчиках, мусоровозах и во многих других строительно-дорожных машинах.

Рисунок 1.2 - Механизмы с линейными приводами в строительно- дорожных и подъемно-транспортных машинах

Они являются основным видом приводов, осуществляющих подъем и опускание грузов, перемещение многочисленных рабочих органов.

В горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности используют механизмы с линейными приводами (рисунок 1.3) во многих видах техники. В частности, они применяются в угледобывающих комбайнах, мощных скребковых конвейерах, буровых станках, гидравлических крепях и щитах для проходки туннелей и шахт [5].

Так, например, механизированные крепи включают до 1000 гидроцилиндров, 200 распределителей, 500 клапанов и до 5 км рукавов высокого давления. Применение гидропривода позволило повысить производительность оборудования при ограниченных габаритах, а возможность применения водосодержащих жидкостей сделала привод взрывобезопасным и удобным в эксплуатации [6].

Рисунок 1.3 - Механизмы с линейными приводами в горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности

Идея применения гидропривода для насосной эксплуатации нефтяных скважин осуществлена в значительной степени благодаря тем большим преимуществам, которые он создает не только в технике, но и в технологии эксплуатации скважин, сбора и подготовки их продукции. Для обеспечения таких работ применяют следующие виды механизмов: механизированные крепи, машины для ремонта скважин, лебедки, трубоукладчики, гидроключи, гидроманипуляторы, буровые установки

На рисунке 1.4. приведены механизмы с линейными приводами в лесной и перерабатывающей промышленности.

Рисунок 1.4 - Механизмы с линейными приводами в лесной и перерабатывающей промышленности

В перерабатывающей отрасли (рисунок 1.3.) нашли применение линейные привода в перегружателях лома, пакетирующих автоматах. [7] [8].

Далее рассмотрим применение механизмов с линейными приводами (рисунок 1.5.) в автомобильной промышленности. Например, в гидротрансмиссиях автомобилей и тракторов, что позволяет простым способом осуществить привод каждого колеса и тем самым повысить проходимость машины, а также обеспечить бесступенчатость регулирования скорости без участия водителя. С помощью линейного привода происходит поворот управляемых колес автомобиля, опрокидывание кузова самосвала, управление механизмами, установленными на борту и другие действия [9].

Рисунок 1.5 - Механизмы с линейными приводами в автомобильной промышленности

В железнодорожном транспорте нашли широкое применение механизмы с линейными приводами (рисунок 1.6). Перевозка грузов и пассажиров осуществляется колёсными транспортными средствами по рельсовым путям. В отличие от автомобильного транспорта, где транспортное средство просто движется по подготовленной поверхности, железнодорожный транспорт направляется путями, по которым он идёт [10].

К таким машинам относится: рельсоукладчик, путеремонтные машины с гидравлическим приводом, это создание железнодорожного пути при строительстве и ремонте железной дороги. А также для выполнения различных мелких работ при содержании железнодорожного пути, ремонта земляного полотна дороги, очистки лишнего слоя земли, замены различных частей пути и железнодорожных стрелок, уплотнения балласта и выправки пути, сварки и шлифовки рельсов.

Рисунок 1.6 - Механизмы с линейными приводами в железнодорожной промышленности

Для того, чтобы облегчить труд медперсонала и обеспечить быстрое и эффективное взаимодействие с пациентом, в медицинском оборудовании используются линейные приводы - актуаторы (рисунок 1.7), которые устанавливаются в больничные кровати, подъемники для пациентов, стоматологические, инвалидные кресла подъемники для ванн. Такие приводы позволяют поднимать и перемещать больных без труда для персонала [11]. Актуаторы применяются также в гинекологии (гинекологическое кресло), в хирургии (операционный стол), при уходе за преждевременно рожденными детьми (инкубатор)

В использовании линейного привода медицинской серии акцент делается на трех основных принципах: степень надежности, плавность передвижения и высокая точность. Инновационные решения с использованием приводов с увеличенным усилием для перемещения и подъема составных частей оборудования улучшают его надежность и безопасность.

Рисунок 1.7 - Механизмы с линейными приводами в медицине

В современных летательных аппаратах линейные привода (рисунок 1.8) стали основным видом силового привода. Гидроприводы применяют в рулевых агрегатах, обеспечивающих управление полетом, для изменения стреловидности крыла, в системах уборки - выпуска шасси, системах торможения колес, выпуска воздушных тормозов, разворота передней опоры шасси, управления рулями, воздухозаборником [12]. По данным гидросистема современного самолета содержит более 50 гидромоторов, 80 гидроцилиндров при длине трубопроводов до 1,5 км.

Рисунок 1.8 - Механизмы с линейными приводами в авиации

Для межоперационной и окончательной утюжки деталей одежды и самих изделий в швейном производстве [13] применяют гладильные пресса с линейными приводами (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – Механизмы с линейными приводами в швейной промышленности

Станкостроение явилось одной из первых отраслей, где линейные привода (рисунок 1.10) получили практическое применение. Механизмы с приводами применяются во многих универсальных, агрегатных, копировальных станках, технологических роботах, автоматических линиях для осуществления рабочих перемещений узлов, режущего инструмента и выполнения других операций [14].

В станках с числовым программным управлением гидроприводы нашли преимущественное применение в механизмах смены инструмента, фиксации положений рабочих органов, разгрузки неуравновешенных масс, устройствах цикловой автоматики, в системах гидростатической разгрузки направляющих и многих других. Широко применяются комбинированные электрогидравлические следящие приводы подач в тяжелых станках с большими рабочими усилиями.

В судостроении линейные привода применяются в лебедках, грузовых кранах, для выполнения разгрузочно-погрузочных работ [15].

Рисунок 1.10 - Механизмы с линейными приводами в судостроении и станкостроении

Рассмотрим следующий вид военной техники, где применяются механизмы с линейными приводами (рисунок 1.11). Современные самоходные стартовые агрегаты для запуска баллистических ракет оснащаются линейными приводами подъема, вывешивания и горизонтирования потому, что, обладая относительно малыми габаритами, эти привода обеспечивают преодоление очень больших нагрузок при относительно малых затратах мощности. Тем самым, в конечном итоге, стартовый агрегат удается сделать компактным и достаточно маневренным. Для его изготовления требуется меньше металла, а для перемещений - меньше топлива и времени.

В зенитных артиллерийных установках   линейный привод оказался незаменимым благодаря тому, что обладает способностью в широком диапазоне бесступенчато регулировать скорость движения объекта, обеспечивает точную отработку командного сигнала и способен выдерживать многократные перегрузки по моменту с ограничением потребляемой мощности [16].

Рисунок 1.11 - Механизмы с линейными приводами в военной технике

На рисунке 1.12 приведены механизмы с линейными приводами в промышленных роботах и манипуляторах [17], предназначенные для замены труда человека, совершающего однообразные утомительные операции в тяжелых, вредных для здоровья человека условиях. Так, в пятикоординатном фрезерном станке с программным управлением гидропривод осуществляет подъем и опускание руки манипулятора при, переносе режущего инструмента, выдвижение и поворот руки; выдвижение, поворот и сведение схвата. Помимо обслуживания станков, роботы применяются в лакокрасочных, литейных и термических цехах, используются в сварочных работах, на участках гальвано - покрытий, при работах под водой и в космосе.

Рисунок 1.12 - Механизмы  с линейными приводами в промышленных роботах и манипуляторах

Сельскохозяйственное машиностроение является потенциально самым крупным потребителем механизмов с линейными приводами (рисунок 1.13). Кроме использования в трансмиссиях тракторов и самоходных комбайнов, гидропривод применяется для управления навесными орудиями, для привода транспортеров и механизмов вибрационной уборки урожая, в системах регулирования глубины вспашки, для управления режущими аппаратами косилок, жаток, комбайнов и других машин.

Гидропривод эффективен в этих машинах из-за того, что число рабочих органов в них велико, потребляемые мощности различны, рабочие органы значительно удалены от основного двигателя машины и имеют разнообразную пространственную ориентацию. Применение гидропривода позволяет отказаться от традиционных компоновок машин, повышает производительность и улучшает условия труда рабочих [18].

Рисунок 1.13 - Механизмы с линейными приводами в сельском хозяйстве

Перейдем к коммунальному хозяйству, где широко применяются механизмы с линейными приводами (рисунок 1.14). С их помощью осуществляется обслуживание, и обеспечение городских дорожных покрытий, а также уход за зелеными насаждениями. К ним можно отнести: снегоочистительные, поливочные, уборочные машины [19].

Рисунок 1.14  - Механизмы с линейными приводами в коммунальном хозяйстве

Таким образом, все существующие механизмы,  с линейными приводами применяемые в различных отраслях можно классифицировать в следующем виде (таблица 1).

Таблица 1.- Классификация многоподижных механизмов с линейными приводами

На основании анализа теории применения многоподвижных механизмов с линейными приводами можно поставить следующие задачи исследования:

Постановка задач исследования:

1. Изучить вопросы применения структурного синтеза,  кинематического и кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами.

2. Разработать методы синтеза структур механизмов с линейными приводами с вращательными и поступательными парами пятого класса.

3. Обосновать алгоритм нахождения всего многообразия плоских  механизмов с ведущим механизмом первого класса.

4. Разработать методику кинематического и кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами.

Вывод к главе 1

На основании обзора и анализа применения механизмов с линейными приводами установлено:

- Трудно назвать отрасль современной промышленности, где бы ни применялся гидропривод. Высокая эффективность, большие технические возможности делают его почти универсальным средством, используемым в различных технологических процессах.

- В настоящее время гидроприводы применяются в различных отраслях  горнодобывающей, нефтеперерабатывающей,  текстильной и легкой промышленности, используется в сельском, лесном, коммунальном хозяйстве, а также в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, авиации, медицине и промышленных роботах.

- На основе проведенного исследования сформулированы новые задачи исследования, которые позволяют  развивать теорию синтеза структур, кинематического и кинетостатического исследования.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА, КИНЕМАТИЧЕСКОГО И КИНЕТОСТАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ

2.1. Научные исследования в области структурного синтеза механизмов

К настоящему времени широко известны методы синтеза структур плоских шарнирных групп Ассура, т. е. групп с кинематическими парами пятого класса. Это задача решалась самим Л. В. Ассуром [45], а также в трудах В. В. Добровольского [46], Г. Г. Баранова [55], Э. Е. Пейсаха [56], 
Л. Т. Дворникова [44, 47], Л. Н. Гудимовой [57], С. П. Старикова [58, 59]  Садиевой А.Э. [42].

Вопросом создания  метода структурного синтеза механизмов впервые была рассмотрена академиком Чебышевым после посещения Англии в 1852 г. и ознакомившись с работой паровых машин Дж. Уатта и устройствами параллелограммов. Используя методы математического анализа, и установления связи между числом звеньев, числом кинематических пар и подвижностью механизма, П.Л. Чебышев занялся исследованием параллелограммных механизмов в 1869 году. Для синтеза плоских шарнирных механизмов Чебышев П.Л. использовал систему уравнений

(2.1.)

где, m- число линий,  формирующих механизм, n- число шарниров, подвижно связывающих эти линии по две, v - число точек неподвижного прикрепления.

М.Ф. Грюблер в 1883г., основываясь в своих исследованиях на формуле  П.Л. Чебышева,  рассмотрел структуры, обладающие подвижностью W=4, т.е. замкнутые, принужденные цепи. Такие цепи, впоследствии, получили название цепей Грюблера.М.Ф., Грюблер представив шарниры  (n+v) как Р и обозначив число звеньев как n используют формулу в следующем виде

Принимая за неподвижное звено он получил механизмы с подвижностью W=1.

При  n=6, цепь Грюблера должна содержать количество  кинематических пар-шарниров Р=7. На рисунке 2.1 показаны шестизвенные цепи Грюблера

Рисунок 2.1. - Шестизвенные цепи Грюблера

В 1914 году профессором Петербургского университета Л.В. Ассуром впервые предложен распространенный метод создания механизмов с замкнутыми кинематическими цепями. Его суть заключается в создании механизма с замкнутыми кинематическими цепями путем присоединения к элементарным, так называемым первичным механизмам, некоторых новых кинематических цепей, так называемых структурных групп. Структурный синтез механизмов по Ассуру представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Структурная классификация механизмов по Л.В. Ассуру

По классификации Л.В. Ассура самый простой механизм состоит из двух звеньев, одно из которых подвижно, образует со стойкой низшую кинематическую пару и называется первичным (элементарным) механизмом, или механизмом первого класса. Три разновидности такого механизма представлены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Разновидности начального механизма

Структурные группы Ассура представляют собой кинематическую цепь с нулевой подвижностью. В зависимости от числа кинематических пар контура группы образующих контур, группы Ассура подразделяются на различные классы. На рисунке 2.4. приведены некоторые группы Ассура с вращательными парами: а) второго класса второго порядка; б) третьего класса третьего порядка; в) четвертого класса второго порядка.

Рисунок 2.4 - Группы Ассура:

а) второго класса второго порядка; б) третьего класса третьего порядка; в) четвертого класса второго порядка

Основной принцип образования механизмов, заключается в последовательном присоединении к начальным звеньям и стойке групп,  группы Ассура, степень свободы Wгр  которых равна

(2.2)

Для плоских механизмов, звенья которых входят в кинематические  пары IV и V классов, это условие будет выглядеть так:

(2.3)

Из этого соотношения (2.3) следует, что условие, которому должны удовлетворять  группы, в состав которых входят пары только V класса, можно записать так: так: 3n - 2p5 = 0, откуда

(2.4)

т.е  число пар  класса V класса, входящих в группу, должно равняться трем вторым числа входящих в нее звеньев.

Так как числа звеньев и пар могут быть только целыми, то (2.4) удовлетворяют только следующие сочетания чисел звеньев и кинематических пар, входящих в группу (таблица 2.1).

Таблица 2.1. - Сочетания чисел звеньев и кинематических пар

| №п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | ∙ | ∙ |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | ∙ | ∙ |

Рассмотрим простейшую группу, состоящая из двух звеньев и  трех кинематических пар, элементы двух звеньев остаются свободными и группа в общем, может иметь вид, показанную  на рисунке 2.5.  На этом рисунке показана группа BCD, состоящая из двух звеньев и трех вращательных кинематических пар. Эта группа может быть присоединена элементами B и D к двум любым звеньям k и m механизма. Так как одним из условий присоединения группы является условие, чтобы концевыми элементами B и D группа не присоединялась к одному и тому же звену.

Рисунок 2.5 - Схема двухповодковой группы  первого вида

Группа  имеющая два звена и три пары V класса, называется группой II класса второго порядка или двухповодковой группой, ибо присоединение этой группы к основному механизму производится двумя поводками BC  и CD.

Рассмотрим второе возможное сочетание чисел звеньев и кинематических пар, образующих группу. Согласно равенству  (2.4), следующая по числу звеньев группа должна содержать четыре звена и шесть пар V класса.

Рисунок 2.6 -  Схема трехповодковой группы с одними вращательными парами

Кинематическая цепь, показанная на рисунке 2.6, состоит из звена EGF от котрых идут три поводка: EB, GС и  FD. Эта цепь представляет собой сложную незамкнутую кинематическую цепь, является группой III класса третьего порядка и называется трехповодковой группой. Присоединение этой группы к основному механизму производится посредством трех поводков EB, GC  и FD с элементами В, С и D, входящими основному механизму.

Отличительной особенностью этой группы является звено EFG, входящие в три кинематические пары и образующее некоторый жесткий треугольный замкнутый контур, состоящий как бы из трех звеньев ЕG, GF  и EF, входящих в три кинематические пары. Звено EFG называется базисным звеном. К основному механизму группа присоединена элементами       BC и D  поводков  EB, GC и FD (рисунок 2.6). Элементом В она присоединена к начальному звену k, а элементами С и D – к стойке m. Следующая кинематическая цепь из четырех звеньев и шести низших пар показана на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Схема группы IV класса с замкнутым контуром

Эта замкнутая кинематическая цепь присоединяется к звеньям   k и m основного механизма не элементами поводков, а свободными элементами G и B, принадлежащими базисным звеньям EGF и CDB. В отличие от только что рассмотренной группы, данная группа, кроме двух базисных звеньев BCD  и  EGF, образующих два жестких контура, имеет один подвижный  четырехсторонний замкнутый контур CEFD.

В работе К.Ф. Кетова и Н.И. Колчина в 1939 г впервые был предложен метод выделения из так называемых «плоских ферм» кинематических цепей нулевой подвижности – групп Ассура и наоборот.

В 1952 г. Г.Г. Баранов [55] изложил метод нахождения групп Ассура, в основу которого положено создание жесткой, замкнутой, неизменяемой группы звеньев с W=3, с названой им «фермой», который заключается в последовательном отбрасывании одного из звеньев «фермы».

Например из пятизвенной фермы, приведенной на рисунке 2.8 а удаляем звено 5, тогда получается четырехзвенная группа Ассура (рисунок 2.1.8  б), если удалить звено 3, тогда группа приведенная на рисунке 2.1.8.в.

а)                                      б)                                                в)

Рисунок 2.8 - Виды ферм

а) пятизвенная ферма; б) четырехзвенная ферма; в) трехзвенная ферма

Позже, в 1988 году в работе профессор Э.Е. Пейсах  задался целью построить различные структурных схемы одноподвижных механизмов второго класса, основываясь на теории графов и на принципе построения механизмов по методу Ассура. Для электронной вычислительной машины  была разработана программа с укрупненной блок-схемой для нахождения кинематических схем таких механизмов. Однако, метода для синтеза структур кинематических цепей не предложил.

В 1993 году профессором Л. Т. Дворниковым разработан универсальный метод синтеза структур, который основывается на том, что все кинематические цепи можно построить по i  кинематическим парам с присоединением звеньев , добавленных в цепь  к наиболее сложному  базисному звену (- угольнику) [35].

Основой кинематической цепи является базисное звено, представляющее собой как наиболее сложное. Данное звено совместно с другими звеньями в цепи  может создавать  кинематические пары. Поэтому звенья различной сложности имеют возможность присоединяться к  - угольнику, который изображен на рисунке 2.9. Соответственно число кинематических пар в цепи определяется по формуле

(2.5)

где,  - число звеньев, добавляющих в цепь кинематических пар;

-число звеньев, добавляющих  кинематических пар;

-число звеньев, не добавляющих в цепь кинематических пар.

Рисунок 2.9 - Кинематическая цепь с замкнутыми контурами

Число звеньев цепи, обозначаемое буквой , определены из зависимости

(2.6)

Учитывая все кинематические пары от первого до пятого  можно представить как  общее число кинематических пар цепи всех пар

(2.7)

(= 5,4,3,2,1).

Из известной универсальной формулы профессора В. В. Добровольского можно определить подвижность кинематической цепи

(2.8)

(=0,1,2,3.4)

- кинематических пара - того класса.

При (=3) для плоских механизмов формула (2.8) примет следующий вид:

(2.9)

Кинематическую цепь любой сложности описывают полностью
зависимости (2.1), (2.5) и (2.8).

Любая кинематическая цепь описывается универсальной структурной системой профессора Л. Т. Дворникова [36], имеющей вид:

,

,                                                (2.10)

.

Для плоских кинематических цепей с кинематическими парами и универсальная структурная система примет следующий вид [36], [39]:

,

(2.11)

.

Необходимо заметить, что звенья no не добавляют в цепь кинематические пары. Когда присоединяются такие цепи, образуются или открытые цепи, или замкнутые, не имеющие свободных пар.

где  - число геометрических элементов базисного звена, - угольника,

- число подвижных звеньев.

- число звеньев, добавляющих в цепь по i кинематических пар,

-подвижность механизма.

На основе системы  (2.8) есть возможность нахождения всех структур кинематических цепей любой сложности.

Вопросы структурного синтеза механизмов с кинематическими парами четвертогои пятого классов были рассмотрены в диссертационной работе профессора А. Э. Садиевой [42].

А. Э. Садиевой был предложен новый метод для решения задач синтеза зубчатых механизмов. В его основе лежит метод структурного синтеза плоских цепей, имеющих кинематические пары и  плоских зубчатых механизмов и стержневых кинематических цепей. Применительно к зубчатым механизмам  известными являются: =3, так как исследуются плоские механические системы, =5 и 4, т.к. могут быть использованы лишь одноподвижные  () и двухподвижные () пары.

Определены и обоснованы параметры для структурного синтеза плоских стержневых механизмов, а также выведен метод синтеза в зависимости от числа его звеньев. По предложенному методу изучено влияние изменения числа и формы в плоском рычажном механизме при замкнутых контурах, имеющих кинематические пары четвертого и пятого класса.

Исследования показали, что решение универсальной структурной системы для зубчатых и стержневых механизмов при необходимых и достаточных условиях могут быть тождественны. Соответственно данный метод можно использовать как универсальное решение в зависимости от количества звеньев.

Задачами синтеза структур механизмов с линейными приводами занимались такие ученые как Ергалиев Д.С. [20], Князев А.С. [21], Бусыгин А.М.  [22], Семенов Ю.А. [24].

Метод графов в синтезе структур основан на анализе независимых контуров механизма и их взаимодействия [20]. Структура механизма исследуется на его математической модели - графе. В графе механизма звенья образуют множество вершин, а кинематические пары  - множество ребер.

Граф механизма содержит число вершин, равное числу звеньев, и число ребер, равное числу кинематических пар. Класс и вид кинематических пар характеризуются матрицей подвижностей, которая проставляется в графе на соответствующих ребрах.

Рассмотрим следующий пример синтеза механизмов с линейным приводом [21]. Одним из примеров механизма с линейными приводами является секция механизированной крепи очистных комбайнов в угольной промышленности. Основным элементом крепи является распорный гидродомкрат, который устанавливается на раму комбайна через шарнир. При задании движения поршню относительно гидроцилиндра, сам гидроцилиндр получает  качательное движение относительно неподвижной опоры. Опыт применения на практике секций механизированных крепей в виде кинематических цепей с одним приводом, т.е. подвижностью W = 1 диктует принцип их структурного синтеза на основе наслоения на ведущий механизм рычажных дополнений, обеспечивающих высокую жесткость конструкций и заданную определенность движения.

При исследовании механизмов с  линейными приводами был найден метод синтеза механизмов с линейными приводами , заключающийся в том, что выделяется начальный механизм с подвижностью W=2, к которому будут присоединятся цепи, с подвижностью W=−1. Начальный механизм секций механизированных крепей строится в виде входной двухзвенной цепи (рисунок 2.10), включающий в себя подвижный относительно опоры О гидроцилиндр 1 и ползун (поршень) 2, получающий относительное движение за счет подаваемого под него рабочего реагента – жидкости.

Рисунок 2.10 - Входная цепь                        Рисунок 2.11- Простейшая   дополнительная цепь

При присоединении простейшей дополнительной цепи получается механизм, показанный на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 - Простейшая схема секции механизированной крепи

Подвижность цепи определена по известной структурной формуле Чебышева П.Л. [40],

(2.12)

где - подвижность цепи,

- число подвижных звеньев,

- число кинематических пар пятого класса

При n = 2 и p5 =2 подвижность такой кинематической цепи равна

W=2, откуда следует, что для получения общей подвижности механизма

W=1, присоединяемые цепи должны обладать подвижностью WДЦ = -1.

При   n =3 и вычислены n2 = 0, p5 =5. Схема дополнительной цепи, удовлетворяющая данным условиям, приведена на рисунке 2.13. При присоединении этой цепи к входной цепи получена схема, приведенная на рисунке 2.14.

Рисунок 2.13 – Дополнительная цепь n =3, n2 = 0 , p5 =5

Рисунок 2.14 - Присоединение к входной  цепи

Отсюда следует, что схема механизма получена при определенном соотношении звеньев и кинематических пар.

На рисунке 2.15 приведена схема привода одноковшового экскаватора применяемого в строительно - дорожных машинах [22].

Рисунок 2.15 - Схема привода одноковшового экскаватора

Начальные механизмы и структурные группы привода ковша колесного фронтального погрузчика приведены  на рисунке 2.16.

Данный механизм имеет степень подвижности W = 2, соответственно механизм имеет два начальных механизма (два ведущих звена). Разбит механизм на начальные механизмы и структурные группы. Получили, что данный механизм имеет два начальных механизма (рисунок 2.16  а, в) и три структурные группы  (рисунок  2.1.16  c,d,e ) второго класса, второго порядка Структурные группы представляют собой группы Ассура второго класса и второго порядка (рисунок 2.16). Звенья 4 и 2 групп Ассура  присоединяются звеньям начальных механизмов 1и 3.

а, в)  начальные механизмы; c,d,e) три структурные группы второго класса, второго порядка

Рисунок 2.16 - Начальные механизмы и структурные группы

2.2. Анализ методов исследования кинематического исследования механизмов с линейными приводами

Основной задачей кинематического исследования механизмов является изучение движения звеньев механизмов вне зависимости от сил, действующих на эти звенья.

Задачи кинематического исследования механизмов с линейными приводами были рассмотрены в работах Тимофеева Г.А., Н. С. Семёновой, Ю. А. Семёнова, А.М. Бусыгина, школой Дворникова Л.Т.

Сначала определяется положение звеньев групп и строится траектория, описываемых точками звеньев механизмов. Для решения задачи о положениях звеньев механизма (плана механизма) должны быть заданы кинематическая схема механизма и функция перемещений начальных звеньев для механизмов с несколькими степенями свободы.

В работе [23] рассмотрен механизм с возвратно - вращающимся (качающимся) цилиндром. Этот механизм, применяемый в гидроприводах, изображен на рисунке 2.17 а, а в крайних положениях AB1 C и AB2 C. При переходе из одного крайнего положения в другое поршень 2 перемещается на расстояние h (ход поршня), а ведомое коромысло 1 длиной l1 поворачивается на нужный угол β. Чтобы полностью использовать цилиндр при перемещении поршня, задаются отношением длины цилиндра  к ходу поршня h в виде коэффициента >1 определяемого конструктивно, например, k = 1,3; 1,4 и т.д.  а также учитывается угол давления    как угол между осью цилиндра, по направлению которой передается усилие F12, и вектором скорости VВ точки приложения силы. Этот угол является переменным, поэтому при проектировании задаются допускаемым углом давления, с тем чтобы при работе механизма не превысить его.

а) синтез по углам давления схемы  механизма при заданных  l1, β, k; б) схема механизма при условии

Рисунок 2.17 - Механизм с возвратно-вращающимся (качающимся) цилиндром

Синтез оптимальной по углам давления схемы такого механизма при заданных l1, k, β ведут следующим образом (рисунок 2.2.1а). Построив два положения AB1 и AB2 ведомого звена 1, примем ход поршня . Отложив на продолжении прямой B2 B1 отрезок ,  получим точку C.  В крайних положениях механизма, как это видно из ΔAB1 N и ΔANB2, угол давления по абсолютной величине будет наибольшим:  Во всех остальных положениях угол давления будет меньше, поскольку при переходе точки В из положения В1  в положение В2 он меняет свой знак и, следовательно, проходит через нулевое значение.  Из

(2.13)

Из         по теореме косинусов, длина стойки

При небольших углах  может быть в данной схеме значительно меньше   и этот вариант кинематической схемы улучшается с точки зрения габаритов механизма путем уменьшения длины стойки l4.

Оптимальную по габаритам схему механизма при условии

получим следующим образом (рисунок 2.17 б),  Заданы l4, k, β, ,  начертив  первый  вариант схемы, перемещается точка  C в новое положение Cо, для которого угол давления в положении 2 механизма увеличится и будет равен допускаемому  При перемещении точки C угол давления в положении 1 также меняется: сперва он уменьшается, а затем может, пройдя через 0, поменять знак и снова увеличиваться. Ход поршня в этом случае будет  <   его можно найти, решая квадратное уравнение, полученное из Δ по теореме косинусов:

где

Решение приводит к формуле

(2.14)

После этого определяют    и длину между  стойками ΔАС0В2

(2.15)

Данный вариант кинематической схемы является весьма целесообразным для случая, когда нужно преодолевать большую нагрузку на ведомом звене в начале движения, поскольку угол давления <  < , в результате чего увеличивается момент движущей силы  относительно оси A и уменьшаются потери на трение в кинематических парах. Кинематические пары следует подобрать так, чтобы механизм был статически определимым, или же, если это затруднительно, свести к минимуму число избыточных связей.

В работе [24] составлены параметрические уравнения для траектории точек механизма ремонтного автоподъемника, показанного на рисунке 2.18. Здесь изображена плоская траектория полюса

Рисунок 2.18 - Механизм с линейным приводом автоподъемника:

- входное звено, 2- шток, 3- поршень, 4- шток, 5- поршень.

Траектория состоит из переходного участка (дуги окружности) и вертикальной прямой.

Рисунок 2.19 - Траектория переходного участка дуги

Уравнения траектории записаны в виде:

|  | (2.16) |
| --- | --- |

где – длина траектории.

В работе [25] рассматривается задача кинематического исследования аналитическим способом механизма привода ковша колесного фронтального погрузчика с двумя степенями свободы.

Составлены уравнения, определяющие математические зависимости между геометрическими (ходом гидроцилиндров, углами поворота звеньев, линейными размерами звеньев) и кинематическими (линейными скоростями гидроцилиндров, угловыми скоростями и угловыми ускорениями звеньев) параметрами механизма привода ковша колесного фронтального погрузчика с двумя степенями свободы.

Полученные математические зависимости могут быть использованы при проектировании механизмов данного типа. Полученные математические уравнения могут быть использованы для создания соответствующих программ, позволяющих значительно сократить время при анализе различных вариантов кинематических схем и проектировании механизмов данного типа, тем самым значительно облегчая работу инженеров проектировщиков, участвующих в создании данного механизма.

Проведен аналитическим методом кинематический анализ механизма привода ковша колесного фронтального погрузчика с двумя степенями свободы. Для этого создана векторная модель механизма.

На рисунке 2.20  представлена такая векторная модель.

Составлено векторное уравнение в соответствии с рисунком 2.20.

(2.17)

Векторное уравнение (2.2.6) спроектирована на оси координат

( 2.18)

При заданных   можно вычислить координаты точки K – XK, YK.

Или, задаваясь координатами  можно вычислить  .

Продифференцируем систему уравнений (2.2.7) по времени

(2.19)

Из четырех параметров двумя параметрами задаются, а остальные два определяются из системы уравнений (2.19). Например, задавшись, можно определить .

Рисунок 2.20 - Фронтальный погрузчик с двумя степенями свободы

Из первого уравнения системы уравнений (2.20) выразим

( 2.20)

Подставив полученное выражение во второе уравнение системы уравнений (2.20), определена .

(2.21)

Подставим полученное выражение в уравнение (2.19) получена .

(2.22)

Продифференцировав систему уравнений (2.19) по времени

( 2.23)

Из четырех параметров , ,,  двумя параметрами можно задаются, а остальные два определяются из системы уравнений (2.23). Например, задавшись,  определены , ,,

Из первого уравнения системы уравнений (2.23) выразим

(2.24)

Подставив полученное выражение во второе уравнение, системы уравнений (2.24) получено .

(2.25)

Подставив полученное выражение  в уравнение (2.14) можно получено ,  зависящее от наперед заданных параметров,  и известных величин.

= [  .           (2.26)

Положение ковша погрузчика при работе определяется ходом двух гидроцилиндров, их рабочей длиной, т.е. значения углов напрямую зависят от хода гидроцилиндров.

В работе [24] рассматривается кинематический анализ гидравлического экскаватора для разработки селевых выносов, представляющего собой многофункциональный ковш с раскрывающейся гидроуправляемой челюстью (рисунок 2.21). Общая постановка задачи о положениях звеньев плоского рычажного механизма ставится следующим образом: необходимо найти функции положений выходных (ведомых) звеньев от обобщенных координат

Рисунок 2.2.1 - Конструкция специального ковша с раскрывающейся частью для разработки селевых выносов содержащих крупные валуны

1– ковш; 2– челюсть; 3– гидроцилиндр; 4, 5, 6 - пальцы; 7– болт; 8–гайка; 9– шайба; 10- масленка.

Навесное рабочее оборудование гидравлического экскаватора для разработки селевых выносов, содержащих крупные валуны размером до 1 м, представляет многофункциональный ковш с раскрывающейся гидроуправляемой челюстью.

Специальный ковш состоит из основной части 1, к которой шарнирно на подшипниках скольжения прикреплена раскрывающая часть ковша 2. К основному ковшу с помощью кронштейнов крепится гидроцилиндр 3, шток которого соединен с помощью рычагов с раскрывающейся частью ковша 2. При встрече с крупными валунами, машинист экскаватора раскрывает поворотную часть ковша 2, загружает крупный валун до 1 м в диаметре, обратным ходом штока гидроцилиндра приподнимает крупный камень раскрывающейся частью 2 к основному ковшу 1. Далее машинист подъемом ковша выгружает крупный камень в отвал или в транспортное средство. Применение ковша данной конструкции по сравнению с ковшами существующей конструкции обеспечит удовлетворительную разработку селевой грунтовой среды, включающей каменистый материал больших размеров.

Далее выполнен  анализ гидроуправляемой челюсти ковша нового рабочего оборудования одноковшового экскаватора, кинематическая схема которого представлена на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22 - Кинематическая схема ковша с раскрывающейся частью для разработки селевых выносов, содержащих крупные валуны

С ковшом жестко связана система координат OXY. Относительно системы координат OXY, заданы координаты жестко связанных с ковшом шарниров: OOyxO; NNyxN; AAyxA и точки ковша FFyxF (рисунок 2.2.6).

Известны линейные размеры механизма, выдвигающего челюсть: AB, BC (длина BC зависит от хода штока гидроцилиндра, ход штока гидроцилиндра меняется в пределах: BC max BC min) AE и EF. Определены относительно системы координат OXY положения всех звеньев, а также координаты интересующих точек звеньев.

Для определения скоростей и ускорений точек механизма, определены аналоги угловых скоростей и ускорений звеньев, а также аналоги линейных скоростей и ускорений точек звеньев механизма. Аналоги угловых скоростей и ускорений звеньев механизма находятся соответственно однократным и двукратным дифференцированием уравнений замкнутости независимых замкнутых контуров по обобщенной координате. При этом, независимо от класса механизма, получается система линейных уравнений относительно аналогов угловых скоростей или ускорений в зависимости от количества дифференцирования по обобщенной координате, уравнение замкнутости независимых контуров.

Аналитический метод кинематического анализа механизма рукояти гусеничного экскаватора с тремя степенями свободы, рассмотрен в работе [27]. На рисунке 2.23 приведена схема гусеничного экскаватора с тремя степенями свободы. Для этого механизма создана векторная модель механизма – совокупность геометрических векторов, соединяющих кинематические пары на кинематической схеме механизма в такой последовательности, которая целесообразна для расчета кинематических параметров аналитическим методом.

Рисунок 2.23 -  Схема рабочего органа механизма с линейным приводом

Составлено векторное уравнение в соответствии с рисунком 2.23

(2.27)

Уравнение  (2.27)  спроектировано на оси координат

( 2.28)

При заданных     можно вычислить координаты точки А – XА, YА.

Или, задаваясь координатами   можно вычислить   и .

Продифференцирована система уравнений (2.28) по времени и получено

(2.29)

Из пяти параметров ω1, ω2, ω3, vхА, vуА тремя параметрами задаются, а остальные два определяются из системы уравнений (2.29). Например, задавшись ω3, vхА, vуА, можно определить ω1 и ω2.

Из первого уравнения системы уравнений (2.29) выражено ω2

( 2.30)

Подставив полученное выражение во второе уравнение системы уравнений (2.29), определена ω1

(2.31)

Подставив полученное выражение ω1 в уравнение (2.31)  определили ω2.

Продифференцирована система уравнений (2.29) по времени и получено

(2.32)

Из пяти параметров ε1, ε2, ε3, aхА, aуА  тремя параметрами можно задаться, а остальные два определяются из системы уравнений (2.32). Например, задавшись ε3, aхА, aуА , можно определить ε1, ε2.

Из первого уравнения системы уравнений (2.2.20) определено ε2

(2.33)

Подставив полученное выражение во второе уравнение системы уравнений (2.33) получено ε1

+                                  (2.34)

Подставив полученное выражение ε1 в уравнение (2.34) получено ε2, зависящее от наперед заданных параметров ε3, aхА, aуА и известных величин.

Положение рукояти экскаватора при работе определяется ходом трех гидроцилиндров, их рабочей длиной, т.е. значения углов  напрямую зависят от хода гидроцилиндров

Аналогичным образом можно определить зависимости между ходом других гидроцилиндров и углами поворота соответствующих звеньев, а также между их кинематическими параметрами. Пример следующего кинематического анализа механизма с линейными приводами приведен в работе [28]. На рисунке 2.24 приведена схема механизма с линейным приводом и план скоростей для данного механизма. Здесь используется метод сложения скоростей при сложном движении точки.

Рисунок 2.24- Схема механизма с линейным приводом

Рисунок 2.25 - План скоростей для механизма с линейным приводом

Построение плана ускорения позволяет определить угловые ускорения звеньев 1, 2 и 3 а также линейные ускорения центров тяжести всех звеньев (рисунок 2.25). При составлении уравнения ускорений учтены абсолютное ускорение  точки, принадлежащей второму звену, складывается из геометрической суммы трех ускорений – переносного вместе с первым звеном, относительного  и кориолисова ускорения, которое появляется в том случае, если переносное движение оказывается вращательным.

Рисунок 2.26 - План ускорения механизма с линейным приводом

В случае примера показанного на рисунке 2.26, когда размеры всех звеньев известны, найдены перемещения гидроцилиндров таким образом, чтобы ковш находился в правильном положении. Другими словами, путем выполнения кинематического анализа было установлена взаимосвязь между перемещениями поршней в цилиндрах и положением ковша [29].

Рисунок 2.27 - Механизм с линейным приводом землеройной машины

1,4 – гидроцилиндры, 3,7- рычаги, 6-раструб, 8- ковш.

На рисунке 2.27 показан механизм с линейным приводом землеройной машины, которая имеет установленный спереди ковш и рычаг, который с помощью ковша транспортирует и выгружает материал [30]. Машина состоит из гидравлического цилиндра 1, который поднимает рычаг 3, в то время как гидроцилиндр 4 управляет положением ковша через рычаги 6 и 7. Таким образом, конечное перемещение ковша контролируется двумя механизмами: один является механизмом подъема рычага, а другой - для вращения ковша. Первый - это инверсия кривошипно-ползунного механизма. Второй представляет собой четырехзвенный рычаг, в котором звено 4 является кривошипом, звено 5 - сцепным устройством, а ковш - повторяющим звеном.

При проектировании этой машины, если заданы положения ковша, то найдены такие размеры звеньев, которые позволяют достичь заданных положений ковша. Поскольку гидравлические цилиндры имеют ограниченный ход, поворот  рычага и ковша ограничено некоторыми определенными углами. Таким образом, для того чтобы ковш находился в необходимом положении, два движения рычага 2 и кривошипа 4 должны быть синхронизированы.

Для погрузчика, показанного на рисунке 2.28, движение ковша является результатом двух входных сигналов: цилиндра (привода) 1, поворачивающего подъемный рычаг 3, и цилиндра 4, поворачивающий ковш через раструб 6. Этот сложный механизм состоит из трех простых механизмов, представленных звеньями (1, 2, 3), (4, 5, 6), и (6 ,7, 8). Эти три механизма образуют три петли: петля 1, петля 2, петля 3 соответственно. Механизмы и векторные петли показаны на рисунках с 2.2.12 по 2.2.14.

а)                                                              б)

а) первый механизм; б) векторная диаграмма

Рисунок 2.28 – Схема погрузчика

а)                                                              б)

а) второй механизм; б) векторная диаграмма

Рисунок 2.29 – Схема погрузчика

а)                                                              б)

а) третий  механизм; б) векторная диаграмма

Рисунок 2.30 –  Схема погрузчика

Заданы два неизвестных параметра , тогда для каждого механизма записано уравнение замыкания цикла:

Цикл 1:

(2.35)

Цикл 2:

(2.36)

Цикл 3:

(2.37)

В уравнении 2.35  есть два неизвестных: θ2 и θ3, что означает, что это уравнение может быть решено и, таким образом, оно не зависит от других уравнений (рисунок 2.31). Одно из решений уравнения 2.35, а именно θ2, становится входным сигналом в цикле 2, в то время как неизвестными в цикле 2 являются углы θ8 и θ9. В цикле 3 используется решение из двух предыдущих в качестве входных данных используются циклы θ2 и θ9, в то время как неизвестными являются θ13 и θ14. Уравнения 2.2.23 и 2.2.25 все относятся к четвертому случаю уравнений, рассмотренных выше. Действительно, во всех них неизвестными являются два угла: θ2 и θ9 в уравнении 2.35 , θ8 и θ9 в уравнении 2.36  и θ13 и θ14  в уравнении 2.37.

График на рисунке 2.31 показывает функциональную связь между контурами. Такой граф называется деревом, потому что у него нет никаких связей между ветвями. На этом графике узел представляет цикл механизма, а вершина представляет общую связь между циклами. Узел, соответствующий ковшу, называется корневым узлом. Видно, что движение ковша является результатом двух независимых входных.

Для моделирования этого сложного механизма были использованы следующие данные:

Цикл 1

(2.38)

где v3 - скорость поршня, а t - время.

Рисунок 2.31 - График, представляющий функциональную зависимость  погрузчика  как составной механизм

Рисунок 2.32-  Изменение движения ориентации ковша во времени

Цикл 2

(2.39)

Цикл 3

(2.40)

На рисунке 2.32 показано изменение движения ковша во времени. Наименьший угол соответствует ковшу в нижнем положении. В общем, любой механизм, функциональность которого представлена древовидным графом, может быть проанализирован, начиная с циклов, содержащих входные ссылки, затем решая уравнения, связанные с каждой ветвью, и в конечном итоге находя движение выходного звена. Количество входных данных в механизмах, представленных функционально в виде деревьев, равно количеству ветвей в дереве.

2.3.  Исследование методов кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами

В кинетостатическом исследовании механизмов рассматриваются способы решения динамических задач с помощью аналитических или графических методов статики.

Задачи кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами была рассмотрена в работах Bekir Cirak (Турция) [30] , Гебель Е.С., Журсенбаева Б.И. [31], Каверзина C.В. [32] Дворникова  Л.Т.,  Князева А. [33] и др.

В работе [30] проведен кинетостатический анализ для гидравлического подъемника (рисунок 2.33). В работе описывались классификация, назначение и технические характеристики подъемника, а также механизм и принцип работы подъемника, а также выполнен расчет подъемной силы, где были рассчитаны силы, действующие в цилиндре, и возникающие напряжения в системе.

а)     б)

а) гидравлический подъемник; б) схема  подъемника

Рисунок 2.33 - Механизм подъемника с линейным приводом

Для этого был проведен силовой анализ системы путем определения нагрузки и сил реакции на рабочей платформе (рисунок 2.34).

Рисунок 2.34 - Схема платформы подъемника

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

После того, как были получены уравнения, относящиеся к силам платформы, приложены сил  реакции к профилям (рисунок 2.35)

Рисунок 2.35 - Схема платформы подъемника

В точках соединений получено следующее уравнение

(2.45)

В работе [31] синтезирован многоподвижный механизм с линейным приводом подъемника с изменяемым замкнутым контуром (рисунок 2.36).

По заданному закону движения выходного звена, определены его метрические параметры. В настоящей работе поставлена цель определить движущую силу и силы реакций исследуемой схемы механизма.

Статический расчет учитывает действие движущей силы, силы полезных и вредных сопротивлений, а также силы тяжести. Метод, используемый в работе, основан на принципе Даламбера.

Рисунок 2.36 - Кинематическая схема подъемного многоподвижного механизма с линейными приводами

При статическом расчете кинематическая цепь механизма разбивается на группы Ассура, которые являются статически определимыми. Расчет ведется путем последовательного рассмотрения условий равновесия отдельно каждой группы начиная с наиболее удаленной от ведущего звена. Условие равновесия группы рассматривается без учета силы трения, таким образом, составляющие силы реакции во вращательной паре представляются направленными по звену (нормальная реакция) перпендикулярно звену (тангенциальная реакция), и приложены они в центре шарнира.

Силы и моменты, действующие на i-ое звено подъемника (рисунок 2.36), приведен к главному вектору Pi  и главному моменту Mi, приложенным в точке приведения Si.

На основании принципа виртуальных перемещений записано уравнение:

(2.46)

где РDдв – движущая сила приложенная в точке D штока гидроцилиндра: VD- скорость точки D;  QiT и Vi вектора составляющих главного вектора Рi  и главного момента  Мi, i- го звена, равные:

Qi=PiXPiYMi, Vi=ViXViYωi.                                                           (2.47)

Если приложить уравновешивающую силу  РDУР=-РDдв в точку D штока гидроцилиндра, то исследуемый механизм будет находиться в равновесии.

Записана  структурная формула механизма, выбрав в качестве условного ведущего звена треугольный контур ODB (рисунок 2.36), тем самым, понизив класс рассматриваемого механизма, а следовательно, и значительно упростив решение задачи кинетостатического анализа:

Последовательность определения сил реакций в шарнирах подъемника соответствует следующему порядку рассмотрения диад (8,9), (6,7), (2,3),  (4,5) и условного ведущего звена 1.

В работе [32] представлены расчетные схемы и методика расчета на рабочие органы, а также усилий, действующих на гидродвигатели  (рисунок 2.37).

Из сменных видов рабочего оборудования наибольшее распространение у гидравлических экскаваторов получила обратная лопата, которая при проектировании является основным рабочим оборудованием. Главным параметром, определяющим типоразмер экскаватора, является его масса.

Исходные данные для проектирования гидропривода экскаватора:

- усилие на режущей кромке ковша;

- скорость на режущей кромке ковша, соответствующая способу копания;

-  конструктивные и кинематические характеристики поворотной платформы и рабочего оборудования 9 массы и линейные размеры отдельных 
элементов и др.)

Усилие на режущей кромке ножа вычисляют по формуле 
Н.Г. Домбровского:

(2.48)

где, b- ширина режущей части ковша, мм;

-толщина стружки, м;

- удельная сила копания, Н/м2

При графоаналитическом методе составляют уравнение моментов внешних сил и сил веса звеньев, приложенных в центрах тяжести и действующих относительно осей вращения этих звеньев рабочего оборудования:

Траекторию копания разбивают на 8-10 положений. Величину усилия, действующего на гидроцилиндры рабочего оборудования, в каждом положении определяют по формуле

(2.49)

где:

- переменное расстояние от направления вектора до шарнира вращения рассматриваемого звена рабочего оборудования;

- вес элементов рабочего оборудования, рассматриваемого вращающегося звена;

-плечо соответствующей силы тяжести элементов рабочего оборудования до шарнира вращения;

-расстояние от оси гидроцилиндра до шарнира вращения;

-число гидроцилиндров привода вращения рассматриваемого звена рабочего оборудования.

В связи с тем, что расчет не имеет принципиального различия, как для прямой, так и для обратной лопат, формулы для определения усилий, действующих на гидроцилиндры рабочего оборудования, показан на примере оборудования обратная лопата (рисунок 2.37).

Рисунок 2.37 - Расчетная схема рабочего оборудования одноковшового экскаватора

Усилия, действующие на один гидроцилиндр стрелы обратной лопаты, вычисляется по формуле

(2.50)

Где,-, , , ,- веса элементов рабочего оборудования, причем

-вес ковша с грунтом; -плечи действия соответствующих сил относительно шарнира крепления пяты стрелы; Z- число гидроцилиндров стрелы; - сила сопротивления грунта копанию.

Усилие, действующее на один гидроцилиндр рукояти обратной лопаты:

(2.51)

и т.д- плечи действия соответствующих сил относительно шарнира крепления рукояти к стреле; z - число гидроцилиндров рукояти.

На следующим этапе определено усилие, действующее на один гидроцилиндр ковша, при копании поворотом ковша, при этом учитывая: момент сопротивления копанию; радиус окружности; максимальные реактивные давления в запертых полостях гидроцилиндров стрелы и рукояти.

При графическом методе расчета усилия, действующие на гидроцилиндры рабочего оборудования, найдены построением замкнутых силовых многоугольников для каждого подвижного звена. Для этого построена кинематическая схема рабочего оборудования экскаватора в масштабе, траектория копания разбита на 8-10 положений. Расчет веден по звеньям, к которым прикладывают все внешние силы и реакции.

В работе [33] на примере трехопорной конструкции секции механизированной крепи (рисунок 2.38 а) рассмотрен метод кинематического и силового анализа. Секция состоит из 5 подвижных звеньев: приводного гидроцилиндра 1, поршня со штоком 2, звена поддержки 3, первого коромысла  4 и второго коромысла  5 ограждения. Сверху на крепь действует нагрузка от разрушенной горной породы q.

При включении в работу гидроцилиндра 1, в поршневую полость подается под давлением жидкость – техническое масло, что обеспечивает движение поршня со штоком 2 относительно гидроцилиндра, при этом, вся механическая система крепи приходит в движение и удерживает кровлю и разрушенную породу. Гидроцилиндр с поршнем получают при этом два движения, некоторый поворот собственно гидроцилиндра 1 относительно неподвижной опоры и поступательное смещение поршня 2 со штоком относительно гидроцилиндра 1.

В связи с наличием этого сложного движения, «прямым» методом – от звена 1 и далее решить вопрос кинематики невозможно. Применен «обратный» (ложный) метод, при котором движение выходному звену, а именно второму коромыслу 5. Ложное смещение шарнира Е - , перпендикулярно линии EH, соединяющей шарнир E с опорой H. Отложено это смещение на плане смещений (рисунок 2.38 б) в произвольном масштабе. Имея в виду, что структура GDEH представляет собой шарнирный четырехзвенник, определено смещение шарнира D через систему уравнений.

а) секции механизированной крепи; б) план смещений

Рисунок 2.38 - План смещений  и схема механизма с приложенными силами и определяемыми реакциями

- гидроцилиндр, 2- поршень со штоком, 3-поддержка, 4, 5- коромысло.

(2.52)

где ;  и . Решая эту систему графически находим смещение . Далее, по смещениям шарниров E и D звена 3 можно найти найти смещение шарнира С из пропорции

(2.53)

где и  длины звеньев СЕ иDE соответственно. Найденное смещение шарнира С разложено на две составляющие - .

(это смещение шарнира С в перпендикулярном к нему направлении относительно неподвижной опоры А) и (это фактическое заданное движение в гидроцилиндре, которое возникает при подаче рабочей жидкости и принуждает к движению всю конструкцию в целом), такое построения становится возможным определить масштаб смещений  построенного плана.

В случае, если исследуемая система получит движения, которые целесообразно оценивать со значительными изменениями скоростей, задача будет иметь решение и с учетом сил инерций.

Силовое исследование секции механизированной крепи начато с выделения в составе механизма групп звеньев, обладающих нулевой подвижностью, т.е. статически определимых групп. Таковой статически определимой группой является группа звеньев 2, 3, 4 и 5. Эти 4 звена соединены между собой и с неподвижной опорой в 6 кинематических пар, в которых неизвестными являются величины сил и направлений реакций. Для каждого из звеньев цепи составлены по 3 уравнения равновесия, что обеспечит возможность определения всех неизвестных реакций.

Для решения конкретной задачи: - из уравнений сумм моментов сил относительно точек G и H звеньев 4 и 5 определяются тангенциальные

составляющие реакций в шарнирах D и E ()

(2.54)

На продолжении линий звеньев 4 и 5 фиксируется точка S, которая для звена 3 является мгновенным центром поворота. Относительно точки S нормальные составляющие реакций в шарнирах D и E не дают моментов, что позволяет найти тангенциальную составляющую реакции в шарнире C

(2.55)

Из уравнения векторной суммы сил, действующих на звено 2, могут быть найдены реакции  и

(2.56)

Далее составляя уравнения векторных сумм сил, действующих на звенья 3, 4 и 5, найдем неизвестные ,,ъ

(2.57)

(2.58)

Уравнение моментов сил относительно шарнира C для звена 2 позволяет определить плечо h реакции  в поступательной паре B

(2.59)

Для поиска уравновешивающей силы F12, действующей на звено 2, достаточно составить уравнение равновесия относительно оси штока АС

(2.60)

Что касается реакции в опоре A цилиндра 1, то она находится из условия равновесия звена 1

(2.61)

Выводы к главе 2

- На основе проведенного анализа известных методов структурного синтеза сформулированы новые задачи исследования, которые позволяют развивать теорию синтеза структур механизмов с линейными приводами.

Таким образом, установлено, что для определения параметров механизмов с линейными приводами применены структурные формулы П.Л. Чебышева и В.В. Добровольского.

2. При решении задачи кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами, определяются  реакции в кинематических парах, составлены уравнения равновесия, применением известных методов.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДА СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА ПЛОСКИХ МНОГОПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ

3.1. Методика синтеза структурных схем многоподвижных механизмов с гидравлическими линейными приводами

В настоящее время в целях дальнейшего усовершенствования применяемых в производстве машин большое внимание отводится на создание и внедрение новых механизмов. Для этого необходимо исследовать структуру механизма и разработать алгоритм его синтеза. Если вникать в структуру механизмов c линейными приводами, то можно заметить, что они включают в свой состав вращательные  и поступательные кинематические пары пятого класса.

На рисунке 3.1 представлены механизмы с линейными приводами:

механизм с линейными приводами с одной поступательной парой Р5 (рисунок 3.1.1 а), механизм с двумя поступательными парами пятого класса

а)                                                                б)

Рисунок 3.1 - Механизмы с линейными приводами

Рассмотрим синтез многоподвижных механизмов с линейными приводами, которые имеют вращательные  и поступательные пары пятого класса

(3.1.)

Подвижность в таких механизмах равна числу поступательных кинематических пар пятого класса

(3.2)

Например, подвижность механизма, приведенного на рисунке 3.1 а равно единице т.к. число поступательных кинематических пар равно 1.

Третью формулу системы (2.8) с учетом (3.1.) можно записать как

.                                  (3.3)

С учетом (3.2)  уравнение (3.1.3) запишется в виде

.                                          (3.4)

Если задать подвижность многоподвижных механизмов , то уравнение (3.3) запишется как,

.                                                 (3.5)

Рассмотрим механизм с треугольным базисным звеном, т.е. . Для этого случая универсальная структурная система (2.8) запишется в виде

(3.6)

Из второго уравнения системы (3.6) получим число звеньев, добавляющих в цепь одну кинематическую пару

.                                                      (3.7)

Подставив уравнение (3.7) в первое уравнение системы (3.6)   получим

.                                                (3.8)

Пусть число подвижных звеньев, добавляющих в цепь две кинематические пары, т.е ,      тогда

.                                                        (3.9)

С учетом (3.9) из третьего уравнения системы (3.6) получим число подвижных звеньев механизма . На основании полученного можно построить схему механизма со следующими параметрами , , , которая приведена на рисунке 3.2. Этот механизм состоит из пяти подвижных звеньев, семи кинематических пар, одна из которых является поступательной парой пятого класса . Ведущим звеном этого механизма является звено 1 [75].

Рисунок 3.2. - Рычажный механизм с линейным приводом при

,,

На рисунке 3.3 приведена схема рычажного механизма с параметрами ,, ,

Рассмотрим следующий рычажный механизм подвижность которого равно  Для этого случая универсальная структурная система (2.11) запишется

(3.10)

Из второго уравнения системы (3.10) получим

(3.11)

Подставим уравнение (3.1.11) в первое уравнение системы (3.1.10)  получим

.                                    (3.12)

Пусть , тогда

.                                              (3.13)

С учетом  (3.13) из третьего уравнения системы (3. 10), получим

Механизм, имеющий параметры ,, ,  приведен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Рычажный механизм с линейными приводами при

, , ,

Если теперь принять за самое сложное звено  то система (2.11) примет вид

(3.14)

Из второго уравнения системы (3.14) выразим

.

Подставим значение  в первое уравнение системы (3.14) и получим

.

Пусть число звеньев, добавляющих три или две кинематические пары равно 0, т.е , ,  тогда

.                                           (3.15)

С учетом (3.15) из третьего уравнения системы (3.14) можно определить число подвижных звеньев, оно будет равно

Механизм, который удовлетворяет этим параметрам, приведен на рис 3.4, ведущим звеном механизма является звено 1.

Рисунок 3.4-  Рычажный механизм с линейными приводами при

, , ,

Рисунок 3.5 - Рычажный механизм с линейными приводами при

,, ,

Еще один пример который удовлетворяет  таким  этим же параметрам ,, ,  приведен на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Рычажный механизм с линейными приводами при

,, ,

Рассмотрим следующий случай синтеза рычажного механизма при и числе поступательных кинематических пар пятого класса  равным трем, тогда подвижность механизма равно

Третье уравнение системы (2.11) тогда по (3.11) запишется в виде

.                                                     (3.16)

Если теперь принять за самое сложное звено , то система (2.11) примет вид

(3.17)

Из второго уравнения системы (3.17) выразим

.                                                 (3.18)

Подставим значение  в первое уравнение системы (3.17) и получим

.

Пусть число звеньев, добавляющих четыре или  три  кинематические пары равно 0, т. е , ,  тогда

.                                             (3.19)

С учетом (3.19) из третьего уравнения системы (3.7) можно определить число подвижных звеньев, оно будет равно

На рисунке 3.7 приведен механизм, который удовлетворяет этим параметрам.

Рисунок 3.7 - Рычажный механизм с линейными приводами при

,, ,

Данный механизм имеет тринадцать подвижных звеньев. Число кинематических пар пятого класса равно 15. На этот механизм получен патент на изобретение № 328, заявка № 20210011.2, Бюл. №1/2 Кыргызпатента  [67].  Трехприводной механизм для ведения строительных и дорожных  работ отличается тем, что снабжен на выходе двумя звеньями, концы которых сведены с рабочим органом, при этом в одном из звеньев дополнительно установлен гидроцилиндр со штоком, соединенный с пятипарным звеном.

Таким образом, можно заключить, что используя универсальную структурную систему (3.1.6) можно синтезировать плоские кинематические цепи с разным числом базисного звена и поступательными кинематическими парами пятого класса, в том числе и схемы механизмов с линейными приводами различной сложности.

3.2.  Разработка алгоритма синтеза механизмов с линейными приводами

Механизм с линейными приводами   имеющие рассчитанные параметры  приведены в  параграфе 3.1. При треугольном базисном звене и выбранных параметрах в виде   построена схема механизма на рисунке 3.12.

На рисунке 3.3 представлена схема механизма  с параметрами

При тех же значениях параметров, когда базисное звено механизма и звено добавляющее две кинематические пары установлены параллельно построена схема механизма на рисунке 3.4.

Принимая за базисное звено четырехугольное звено получены параметры

На рисунке 3.5 представлена схема механизма, удовлетворяющее данным параметрам. Этим параметрам соответствует механизм приведенный на рисунке 3.1.

Решая систему уравнений (3.6) при пятиугольном базисном звене относительно подвижности механизма равным трем нашли решение  Схема  механизма приведена на рисунке 3.16.

В таблице 3.1  приведены некоторые схемы механизмов в соответствии условиям

Таблица 3.1. -  Механизмы  с  базисными звеньями при

| Параметры |  |  |  |  |  | Схемы механизмов с линейными приводами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | n1 | n2 | P5В | P5П |  |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 |  |
|  | 8 | 7 | 0 | 9 | 2 |  |
| 4 | 8 | 7 | 0 | 9 | 2 |  |
|  | 8 | 7 | 0 | 9 | 2 |  |
|  | 8 | 7 | 0 | 9 | 2 |  |
| 5 | 13 | 11 | 1 | 15 | 3 |  |

Таким образом, можно предложить следующий алгоритм синтеза механизмов с линейными приводами.

1. Задается подвижность механизма

2. Выбирается наиболее сложное звено цепи τ, например:

τ=3, τ=4,  τ=5      и т.д.

3. Определяется количество подвижных звеньев из третьего уравнения системы (2.8).

4. Определяется количество звеньев ,     n1=n-1-n2.

5. По формуле (3.15)  определяются значения одноподвижной кинематической пары пятого класса   p5B.

6. Строится схема  механизма с линейными приводами.

3.3. Разработка метода структурного синтеза группы Ассура многоподвижных механизмов с линейными приводами

Существуют известные методы синтеза структур плоских шарнирных групп Ассура, то есть групп с кинематическими парами пятого класса.

Задачей структурного синтеза решалась самим  Л. В. Ассуром [45], а также в трудах В. В. Добровольского [46],  Г. Г. Баранова [55], Э. Е. Пейсаха [56], Л. Т. Дворникова [44, 47], Л. Н. Гудимовой [57], С. П. Старикова [58, 59], Садиевой А.Э. [42].

Теперь рассмотрим синтез групп нулевой подвижности, в состав которых входят вращательные и поступательные кинематические пары, т.е

(3.20)

Для групп Ассура подвижность и при  учитывая (3.20) число кинематических парможно определить из третьего уравнения системы (3.7)

.                                      (3.21)

Согласно решению (3.2), количество кинематических вращательных пар пятого класса должно быть целым числом, поэтому минимальное число подвижных звеньев должно быть

Зададимся значением. В этом случае -угольник входит с другими звеньями в две кинематические пары,

При  из уравнения  (3.2) число одноподвижных вращательных кинематических пар

(3.22)

Это решение , ,  соответствует схеме группы Ассура приведенной на рисунке 3.3.1

Рисунок 3.8- Группа Ассура при

Таким образом, простейшая с  плоская (m=3) группа Ассура (W=0) является диада (рисунок 3.8).

Рассмотрим следующую группу Ассура при . Самое сложное звено цепи  входит с другими звеньями в три кинематические пары (звено с тремя кинематическими парами) [65].

Для групп Ассура подвижность (W=0) и при  учитывая (3.20) число кинематических пар можно определить из третьего уравнения системы (3.6)

Тогда система (3.6) запишется

(3.23)

Из второго уравнения системы (3.23) п2 может иметь множество решений, т.к. п2  может изменяться от 0 до n-1.  0 < n2 < п -1. В таблице 3.2 приведены   полученные решения.

Таблица 3.2. –Варианты  решений  при изменении  n2  от 0 до n-1

| n | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р5В | 2 | 5 | 8 | 11 |

Сначала рассмотрим группы Ассура при n2=0 и получим

(3.24)

Решением данной системы является

(3.25)

Это решение соответствует схема группы Ассура приведенной  на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 - Группа Ассура при

Данная группа Ассура состоит из четырех подвижных звеньев, из них три представляют собой звенья , которые добавляют одну кинематическую пару.

Рассмотрим следующий случай, когда . Тогда система (2.10) запишется

(3.26)

Из ( 3.26) следует, что  будет изменяться от 4. Тогда параметры будут иметь следующие решения:

(3.27)

Схема группы Ассура, удовлетворяющая решению (3.27 второй строчки) приведена на рисунке 3.10.

Данная группа Ассура имеет один четырехугольный замкнутый контур, α

Рисунок 3.10 - Группа Ассура при

Рассмотрим следующую группу Ассура, имеющее четырехугольное базисное звено. Тогда система (2.10) имеет вид:

(3.28)

Принимаем . Тогда из системы (3.28) можно получить следующие решения:

(3.29)

Рассмотрим  схему группы Ассура, удовлетворяющая  первому решению (3.29) которая приведена на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 - Группа Ассура при

По  параметрам соответствующим второму  решению (3.29)  можно построить  различные схемы   групп Ассура  (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 - Группа Ассура при

Следующий случай,  когда  схема группы Ассура  состоит из  шести подвижных звеньев,   из них пять представляют собой звенья  n1,   добавляющая одну кинематическую пару (рисунок 3.13) .

Рисунок 3.13  - Группа Ассура при

Схема  группы Ассура  соответствующая второму   решению (3.29),  имеющая   в своем составе    кинематическую  цепь  с  одним замкнутым контуром показана на  рисунке  3.14.

Рисунок 3.14 - Группа Ассура при

Рассмотрим следующий случай группы Ассура, когда . Тогда из уравнения системы (3.28) получим следующее решение:

(3.30)

Согласно этому решению, можно построить следующую группу Ассура с одним замкнутым изменяемым контуром α приведенной на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 - Группа Ассура при

Еще одна схема с такими же параметрами приведена на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 - Группа Ассура при

Аналогично рассуждая, можно рассматривать синтез групп Ассура, при условии, что можно продолжить и для более сложных систем. В составе группы могут присутствовать звенья   и т.д.	     В таблице 3.3 приведены схемы групп Ассура при

Таблица 3.3. - Схемы групп Ассура при

| Заданные параметры |  |  |  |  |  |  | Схемы групп Ассура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | n1 | n2 | n3 | P5B | P5П |  |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |
|  | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 |  |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |  |
|  | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |  |
|  | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |  |
|  | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |  |
|  | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 |  |
|  | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |  |

Выводы к главе 3

1. На основе использования подходов профессора Л.Т. Дворникова обоснована универсальная система синтеза механизмов с линейными приводами.

2. Многообразие плоских кинематических цепей может быть построено на основании решения универсальной структурной системы.

3. Группы Ассура, не распадающиеся на более простые, могут быть построены с числами  звеньев  от 2 до 6.

4. Плоские кинематические цепи могут быть построены  с изменяемыми замкнутыми контурами и без них.

ГЛАВА 4.  КИНЕМАТИЧЕСКОЕ И КИНЕТОСТАТИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОСКИХ МНОГОПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ

4.1. Кинематическое исследование многоподвижного механизма с линейными приводами графоаналитическим методом

В параграфе 1.1 приведены механизмы с линейными приводами которые получили широкое применение во всех отраслях промышленности, медицине и т.д. Особенно отметим, что механизмы с линейными приводами   применяются в строительстве. Остановимся на механизме погрузчика с линейным приводом, который применяется в строительно-дорожной технике.

Рассматриваемый механизм состоит из восьми подвижных звеньев, число одноподвижных кинематических пар пятого класса равно 11 с двумя линейными приводами (Рисунок 4.1). Именно с этой целью в механизме используются двух приводные гидроприводы.

Рисунок 4.1- Схема механизма с гидравлическим линейным приводом

(1-2), (6-7) - линейные привода, 3, 4- рычаги, 5- трехпарное звено.

Для определения скоростей характерных точек механизма применим метод ложного задания движения, при котором за ведущее звено принимается звено 3 [70].

Скорость звена 1, совпадающая в данный момент с точками А2 и А3, определится векторными уравнениями

(4.1)

Найдем по заданной скорости  VA2 A1  скорость звена  А3  звена 3 для этого из полюса плана скоростей (рисунок 4.2) проведем  штрихами  вектор заданной скорости относительно звена  и добавляем к нему   направление  скорости  точки А1  относительно опоры  О1. Если теперь из плана скоростей р проведем направление скорости точки А1 как перпендикуляр к звену О1, то на пересечении его с линией найдем

-,                                      (4.2)

После нахождения истинной скорости A2,A3 можно определить скорость точки C из следующих соотношений

(4.3)

где

Определим скорость точки H из следующей системы уравнений

(4.4)

Здесь

Скорость точки В определяется из следующих уравнений

(4.5)

где т.к. точки С,В,D принадлежат одному звену (звену 5), то на основании теоремы подобия для скоростей построим треугольник cbd на плане скоростей и определим скорость VD точки D.

Рисунок 4.2 - План скоростей многоподвижного механизма с гидравлическим линейным приводом

Как было указано выше поршень со штоком кроме поступательного движения совершает вращательное движение, закон движения которого неизвестен. Далее проведем из точки d линию относительной скорости V67,   конца вектора d6d7 проведем штрихами линию скорости вращения.

Скорость точки F звена 6 совпадающая в данный момент с точками F7 и F8 определяется следующими векторными уравнениями следующими векторами уравнениями

(4.6)

При этом известно, что

Отрезок ds на плане есть относительная скорость поршня в гидроцилиндре. А отрезок sf- относительная скорость поршня гидропривода.

Скорость точки К определяется из следующей системы уравнения

(4.7)

При этом известно, что

На пересечении перпендикуляра VKF и VKH находим скорость точки К.

Обратимся к задаче определения ускорений и угловых ускорений данного механизма.

Точка А3 совпадает с точкой А2 как на плане скоростей (рисунок 4.3). Для определения ускорения точки А3 учитывая, что ускорение точки О2 равно 0, пишем следующее векторное уравнение

(4.8)

Величина нормального ускорения определяется и оно направлено от точки А3 к точке О2.  В этом направлении на плане ускорений на основании первого уравнения, откладываем из полюса отрезок πо2, из конца которого проводим линию направления , перпендикулярную А3О2.

Нормальное ускорение определяется , и направлено от точки А2 к точке О1. А тангенциальноенаправлено перпендикулярно к А2О1.  При движении поршня 2 относительно цилиндра 1 вектор переносной скорости получает некоторое приращение вследствие перемещения звена 2 относительно 1, т.е. возникает кариолисовое ускорение.

Его величина определяется , где  - относительная скорость

поршня 2 относительно цилиндра 1.Чтобы найти направление вектора кариолисового ускорения повернем вектор  в направлении угловой скорости  на 900 , т. к точка А1А2 совпадают, то релятивное ускорение будет равно 0.

Для определения ускорения точки С звена 3 будем иметь систему уравнений

(4.9)

Значение нормального ускорения определяется по следующей формуле

и

От точки а2 проводим вектор ускорения направленный от точки С к А2, параллельно направлению СА2. Т.к =0, то из полюса плана ускорений  откладываем вектор ускорениянаправленный  от точки С к точке О2. Векторы , - известны по направлению. Первый вектор направлен перпендикулярно к направлению СА2, второй перпендикулярно направлению СО2.

Далее пользуясь системой уравнений (2) откладывая и направляя векторы определим ускорение точки С.

Ускорение точки Н третьего звена определяется графическим решением системы уравнений

(4.10)

Нормальные относительные ускорения , определяются по следующим формулам:

,

От точки С проводим вектор ускорения   направленный от точки Н к точке С параллельно направлению НС. Так как точка О2 неподвижна, тогда =0, то из полюса π плана ускорения откладываем вектор ускорения направленный от точки Н к О2 параллельно направлению НО2. Вектор,- известны по направлению. Первый вектор направлен перпендикулярно к направлению НС, второй перпендикулярно 
направлению НО2.

Далее пользуясь системой (4.10), откладывая и направляя векторы уравнения, определим ускорение точки Н.

Далее определим ускорение точки В из следующей системы

(4.11)

На основании первого уравнения, из плана ускорений от тоски С направим нормальное ускорение , оно будет направлено от точкиВ звена ВС к точке С. В этом направлении из полюса откладываем нормальное ускорение , направлено это ускорение от точки В к точке О3. Пересечение линий направлений  и даст точку В плана, соединив которую с полюсом и с точкой в, изображающее соответственно полное ускорение πв.

Для определения ускорения точки D звена ВD запишем следующее векторное уравнение

(4.12)

Определим ускорение, от точки В проводим нормальное ускорение

, направленную от точки D к B звена BD, из конца этого вектора проводим линию направления  перпендикулярную BD.

От точки  С проводим нормальное ускорение которая будет направлена от точки D к точке С. На пересечении двух тангенциальных ускорений  инаходим ускорение точки D.

Ускорение точки F7 находим из следующих соотношений

(4.13)

Величина нормального ускорения  , оно направлено от точки F к точке Н.  В этом направлении на плане ускорений, и на основании первого уравнения откладываем от точки D, из конца которого проводим линию направления  перпендикулярную звену FН.

Нормальное ускорение определяется , и оно направлено от точки F к точке D. Тангенциальное направлено перпендикулярно к звену FD.  При движении поршня 7 относительно цилиндра 6 вектор переносной скорости получает некоторое приращение вследствие перемещения звена 7 относительно 6, т.е. возникает кариолисовое ускорение.

Его величина определяется , где  - относительная скорость

поршня 7 относительно цилиндра 6. Чтобы найти направление вектора кариолисового ускорения повернем вектор V76 в направлении угловой скорости  на 900

Чтобы определить ускорение точки К напишем следующее уравнение

(4.14)

От ускорения точки F проводим линию , параллельную 
звену KF.

Из конца этого вектора проводим линию направления перпендикулярную FK.

От ускорения точки H проводим линию параллельную KH, из конца которого проводим линию тангенциальную , направленную перпендикулярно к KН.. На пересечении двух тангенциальных ускорений   и находим ускорение точки K.

Рисунок 4.3- План ускорения многоподвижного механизма с двумя линейными приводами

Итак, можно заключить что, скорости точек механизма с гидравлическим линейным приводом можно определить, применяя метод ложного задания движения, а ускорение характерных точек можно определить с помощью метода планов, а также этот механизм, является вполне кинетостатически разрешим.

4.2. Кинетостатическое исследование многоподвижных механизмов с линейными приводами

Кинетостатическое исследование механизмов с линейными приводами рассматривались в работах [22, 31, 32, 33]. Перед нами поставлена задача кинетостатического исследования [71] механизма с двумя линейными приводами.

Рассмотрим схему многоподвижного механизма, состоящего из восьми подвижных звеньев (рисунок  4.2.1), двухподвижных гидроцилиндров 1 и 6 со  штоками 2 и 7, коромысла 3 и 4 и  шатунов 5 и 8.

При включении гидроцилиндров 1 и 6 в работу, обеспечивается движение поршней 2 и 7 относительно гидроцилиндров, тем самым приводя

в движение механизм.

Рассмотрим силовой анализ двухподвижного механизма с линейными приводами. Определим направление и величины сил инерций.

В общем случае все силы инерции   звеньев  определяются как:

и направлены в сторону, обратную направлениям ускорений  -

где - сила инерции,  m - масса звеньев, - ускорения  звеньев. Найденные силы инерции (Fu1, Fu2, Fu3, Fu4, Fu5, Fu6, Fu7, Fu8), моменты сил инерции (Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu5, Mu6, Mu7, Mu8),  силы тяжести звеньев (G1 , G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8) прикладываем в центрах масс звеньев (S1, S2, S3,S4, S5, S6, S7, S8). Моменты сил инерции звеньев приложим к звеньям. Распределенную силу, действующую на рабочий орган 8 заменим силой Р.

Значение ускорения центров масс звеньев механизмов определяем  из плана ускорений, приведенного на рисунке 4.5.

Рисунок 4.4 - Многоподвижный механизм с линейными приводами

Рисунок 4.5 - План ускорений  механизма с линейными приводами

Выделим звено 4 (О3В)   тангенциальную составляющую реакции в точке В определим  из уравнения сумм моментов относительно точки О3.

Рисунок 4.6- Схема сил механизма с линейными приводами

Откуда

Для нахождения реакции в точке А1 составим уравнение равновесия второго звена относительно оси штока О1А1

Из уравнения равновесия звена 6 относительно оси штока определим реакцию в точке D

Далее приравниваем нулю геометрическую сумму всех сил, действующих на звенья 2 и 6 соответственно, и получим

Продолжая линию О2С и О3В отметим точку S, которая является мгновенным центром вращения 5 звена. Составляя уравнение равновесия для 5 звена относительно точки S, определим тангенциальную составляющую реакции в точке С.

Из геометрической суммы всех сил, действующих на звено 5 определим нормальную составляющую реакции точек С и В, т.е

Далее приравниваем нулю геометрическую сумму всех сил, действующих на звенья, 4,7 соответственно, и определим силы реакции, возникающие в точках О3 и F

Запишем два уравнения для звена 3,7 и определим силы реакции в точках Н и О2.

Для определения уравновешивающей силы F12 и реакции в опоре О1, составим следующую систему уравнений

Таким образом, определив реакции в кинематических парах и уравновешивающую силу рассматриваемого механизма, можно заключить, что этот механизм является статически определим.

4.3. Определение траектории движения характерных точек механизмов с линейными приводами

В главе 1.1. приведены механизмы с линейными приводами которые получили широкое применение в различных отраслях промышленности: медицине, военной технике, коммунальном хозяйстве, авиации, нефте-  газопереробатывющей отрасли,  и т.д. Рассмотрим нахождение положений  механизмов с линейными приводами применяемые в строительно-дорожной технике, т.к. при выполнении технологических процессов требуется выполнение рабочим органом движений по определенной траектории.

Выполнение такого рода задач такими машинами приобретают особенную сложность в связи с тем, что каждый из гидроцилиндров может задавать независимые друг от друга законы движения. Это приводит к многовариантному движению звеньев таких машин. Решение задачи о положениях механизма можно производить либо графическим методом, либо аналитическим.

Рассмотрим графический метод кинематического исследования  двухприводного механизма с линейными приводами приведенный на рисунке 4.4. Для графического построения используем компьютерную программу AutoCat.

Рассмотрим пример построения плана положений механизма, на примере автоподъемника, схема которого приведена на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 - Схема автоподъемника с двумя линейными приводами

1-двухпарное звено, 2,4 - цилиндр, 3,5 - шток, 5- рабочий орган С.

Этот механизм состоит из двух линейных гидроприводов (2-3), (4-5), в своем составе содержит пять звеньев, соединенных одноподвижными кинематическими парами, и рабочего органа 5, представляющего из себя ковш машины.

Механизм работает следующим образом. При включении в работу гидроцилиндров 2,4 обеспечивается движение поршней 3,5 и относительно гидроцилиндров, тем самым приводя в движение механизм, при этом остальные звенья получают определенность движения.

Построим план положений звеньев механизма и траекторию характерных точек С и М (рисунок 4.8). В начальном положении точка С и М находится в самом крайнем нижнем и совпадает с точками С1 и М1. Когда мы задаем давление в гидроцилиндрах 2 и 4, тогда штоки 3 и 5 вместе с поршнями получают поступательное движение. На плане положений механизма видно, как меняется траектория точки М выходного звена 5, описывая кривую в следующих положениях М1…М8.

Рисунок 4.8 - План положения характерных точек механизма с двумя линейными приводами

Рассмотрим следующий случай автоподъемника, когда точка В и С находится в первоначальном положении, в самом нижнем положении, как на рисунке 4.9. При этом шток второго гидроцилиндра (4,5) звено 5 находится в нижнем положении. На этом плане механизма видно, как меняется траектория движения точки М звена 5, тем самым задавая рабочему органу подъемника совершать новое перемещение в пространстве.

Рисунок 4.9 - Траектория движения точки М звена 5 описывающая кривую в виде дуги

Рассмотрим построение плана положений звеньев следующего механизма,  на примере минипогрузчика

( рисунок 4.10).  Такой механизм состоит из двухподвижных линейных гидроприводов, состоящих из цилиндра 1 и штока 2 соединенного с четырехпарным парным звеном 3 через кинематическую пару А,  трехпарное звено 5 соединено со звеньями 3, 4 и 6 через кинематические пары В, D,С.  Шток 7 подвижного гидропривода образует вращательную пару F со 
звеном 8. Рабочий орган 8 устанавливается через рычаги 8 и 3, образуя кинематическую пару F и H.

Механизм работает следующим образом. При включении в работу гидроцилиндров 1,6, обеспечивается движение поршней 2, 7 и относительно гидроцилиндров, тем самым приводя в движение механизм, при этом остальные звенья получают определенность движения.

Рисунок 4.10 - Схема минипогрузчика с двумя линейными приводами

2,7- шток, 1,6 - цилиндр, 3 - четырехпарное звено, 5-трехпарное звено,8-рабочий орган.

Построим план положений звеньев механизма и траекторию характерных точек, например точек А,B,C,D,F,H,K (рисунок 4.11). В начальном положении точка А и F находится в самом крайнем нижнем и совпадает с точками F1 и А1. Когда мы задаем давление в гидроцилиндрах 1 и 6, тогда штоки 2 и 7 вместе с поршнями получают поступательное движение.  На плане положений механизма видно, как меняется траектория точки К выходного звена 8, описывая кривую К1…К8. Эта кривая получена, когда  движение точек A и F берет начало  с самого нижнего крайнего положения звеньев 1и 6.

Рисунок 4.11 - Траектория точки К выходного звена 8, описывая кривую К1…К8

Рассмотрим следующий случай минипогрузчика, когда точка F находится в первоначальном положении, в самом крайнем верхнем положении, как на рисунке 4.12.  При этом шток второго гидроцилиндра (6,7) звено 7 находится в нижнем положении. На этом плане механизма видно, как меняется траектория движения точки К звена 8 в виде траектории «дуга».

Рисунок 4.12 - Траектория движения точки К звена 8 описывающая кривую в виде «дуга»

Гидроцилиндру 1 задаем прямолинейное постоянное движение, при этом шток 2 получает движение, показанное на рисунке 4.13. А движение гидроцилиндра 6 меняется по синусоидальному закону, тогда точка К выходного звена описывает траекторию  «двух лепестковой дуги».

Рисунок 4.13 - Траектория движения точки К звена 8 описывающая кривую в виде  «двух лепестковой дуги»

На следующем плане положений (рисунок 4.14) видно, что шток 2  также находится в самом крайнем нижнем положении и получает возрастающее  движение гидроцилиндра 6 меняется по косинусоидальному закону, тогда точка К ковша 8 описывает траекторию «волнообразной кривой».

Рисунок 4.14 - Траектория движения точки К звена 8 описывающая кривую в виде  «волнообразной кривой»

Рассмотрим построение траектории точек звеньев трехприводного механизма с линейными приводами приведенный на рисунке 4.15. Рассматриваемый трехприводной механизм предназначен для ведения строительных и дорожных работ, он  может быть установлен на раме любой строительной и дорожной техники и железнодорожных составов и использован для ведения строительных и дорожных работ.

Рисунок 4.15- Схема минипогрузчика с тремя линейными приводами

2,7, 12- шток, 1,6,13 - цилиндр, 3 - пятипарное звено, 5- трехпарное звено,

11 -рабочий орган

Он состоит из трех линейных приводов (1-2), (6-7) и (12-13), содержит в своем составе тринадцать подвижных звеньев и рабочий орган 11, который устанавливается через два рычага 9 и 10. Рычаг 10 оснащается дополнительным линейным гидроприводом (12-13).

Механизм работает следующим образом. При включении в работу гидроцилиндров 1,6,13 обеспечивается движение поршней 2, 7 и 12 относительно гидроцилиндров, тем самым приводя в движение механизм. При этом рабочий орган 11 совершая ударное действие разрушает обрабатываемый материал.

Построим план положений звеньев механизма и траекторию характерных точек данного механизма (рисунок 4.16). В начальном положении точка А, E, L находятся в самом крайнем верхнем и совпадает с точками А1, E1, L1. Когда мы задаем давление в гидроцилиндрах 1,6,13 тогда штоки 2,7,12 вместе с поршнями получают поступательное движение. На плане положений механизма видно, как меняется траектория точки Р выходного звена 11, описывая кривую Р1…Р5.

Рисунок 4.16 - Траектория точки Р выходного звена 11, описывая кривую Р1...Р5

На следующем плане положений (рисунок 4.15) видно, что в первом положении шток 2 находится в самом крайнем верхнем положении, как на рисунке 4.17. При этом шток второго гидроцилиндра (6,7) находится в крайнем нижнем положении и шток  третьего гидроцилиндра (12,13) находится  в нижнем положении. На этом плане положения механизма видно, как меняется траектория движения точки Р звена 11, описывая траекторию в виде параболы.

Рисунок 4.17 - Траектория движения точки Р звена 11, описывая  кривую в виде параболы

Таким образом, можно заключить, что задавая движение поршням гидроцилиндров можно получить различное движение точек выходных звеньев механизма. При этом получаются различные формы траектории точек рабочих органов.

Выводы к главе 4

- На основе кинематического исследования определены скорость и ускорение точек звеньев плоских многоподвижных механизмов с линейными приводами.

- На основе силового исследования механизмов с линейными приводами определены силы реакций в кинематических парах.

- На основе построения планов положений характерных точек плоских многоподвижных механизмов с двумя, тремя линейными приводами, исследованы движения выходных звеньев для выполнения технологических процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Изучены вопросы структурного синтеза, кинематического и кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами.

2. Разработаны  методы синтеза структур механизмов с линейными приводами с вращательными и поступательными парами пятого класса.

3. Обоснован  алгоритм нахождения всего многообразия плоских  механизмов с линейными приводами с вращательными и поступательными парами пятого класса.

4. Разработана  методика кинематического и кинетостатического исследования механизмов с линейными приводами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методика синтеза структур плоских многоподвижных механизмов с линейными приводами с кинематическими парами пятого может быть использована при построении различных структурных схем плоских механизмов с применением универсальной структурной системы.

2. Результаты кинетостатического исследования многоподвижных механизмов с линейными приводами могут быть использованы для проведения прочностных расчетов составляющих деталей указанных механизмов, используемых в различных отраслях промышленности.

3. Зависимости применяются при исследовании многоподвижных механизмов применяемых в строительно-дорожных, горных, нефте-перерабатывающих, лесных, коммунальных, медицинских, авиационных и технологических производствах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Иванов, П.Ф. История строительной техники [Текст]: \   П.Ф. Иванов. – Ленинград, 1962. –  С.460.

2. Леонов, А. Е. Насосы гидравлических систем, станков и машин [Текст]: \   А.Е. Леонов. – М., Машгиз, 1960. – С. 226.

3. Скворцов, Б.М. Подъемно-транспортное оборудование  [Текст]: \  Б.М.   Скворцов.//  Каталог-справочник.  – М., 1962г. – С.430.

4. Алексеева, Т.В. Гидравлические машины и приводы дорожно-строительных машин  Текст]: / Т.В. Алексеева. – Новосибирск, 1977.– С. 29 с.

5. Ефременков, А.Б. Горные машины и оборудование. Часть 2 [Текст]: /   – А.Б. Ефременков. – М., ПУ. 2012. – С.19 с.

6. Молчанов, А. Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа [Текст]:/ А.Г. Молчанов. – М., Высшая школа, 2013. – С. 588 c.

7. Фокин, С.В.  Лесозаготовительное производство: технологии и оборудование [Текст]: / С.В. Фокин. – М.: НИЦ  ИНФРА, 2022. – С.154.

8. Басов, Н.И. «Техника переработки пластмасс [Текст]: / Н.И. Басов. – М., Химия, 1985. – С. 528.

9. Ушаков,  Л. С. Гидропривод  автомобилей и технологических машин [Текст]: / Л. С.Ушаков. – Орел,  Изд-во Орел ГТУ, 2010. – С.30.

10. Харитонов,  В. В. Гидромашины и гидроприводы на железнодорожном транспорте [Текст]: / В. В. Харитонов. – Гомель, БелИИЖТ, 1985. – С.67.

11. Великорецкий, А. Н. Медицинская техника [Текст]: / А.Н. Великорецкий. – М., Медицина, 1992. – С.255.

12. Башта, Т. М.  Гидравлические приводы летательных приводов  [Текст]: / Т.М.Башта  – М.: Машиностроение, 1967. – С.54с.

13. Франц,  В. Я. Оборудование швейного производства [Текст] / В. Я. Франц. – М., Академия, 2005. – С.96с.

14. Сахновский, А.Г.  Гидроприводы станков  [Текст]: / А.Г.Сахновский. – М., РГГУ, 2021. – С.656.

15. Дубровский,  О.Н. Судовые гидравлические приводы [Текст]: / О.Н. Дубровский  –  М., Изд-во «Судостроение, Ленинград, 1966. –С.25 с.

16. Холявский, Г.А. Гусеничные боевые машины [Текст]: / Г.А. Холявский // Энциклопедический справочник. – М., Харвест, 2001. – С. 651.

17. Архипов, М. В.  Промышленные роботы: управление манипуляционными роботами  [Текст]:  / М. В. Архипов.  – М.,  Изд-во Юрайт, 2024. – С. 170.

18. Карпенко, А.С. Сельскохозяйственные машины [Текст]: / А.С. Карпенко. – М., Колос, 1983. – С.  69.

19. Доценко, А. И. Коммунальные машины и оборудование [Текст]: / А.И. Доценко. –  М., Архитектура, 2005. – С. 45.

20. Ергалиев,  Д.С.  Кинематический и кинетостатический анализ механизма грейферного ковша [Текст]: / Д.С. Ергалиев, Б.Ш.  Бекетов. –  М., Механика и машиностроение. 2007. – 45с.

21. Князев, А.С. Особенности структурного синтеза механизмов с подвижными приводами [Текст]: / А.С. Князев // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – М., 2015. 679– 681 с.

22. Бусыгин, А.М. Силовой расчет механизма привода ковша колесного фронтального погрузчика [Текст]: / А.М.  Бусыгин // Горный информационно-аналитический бюллетень. Изд-во «Горная книга», 2017. 14 –23 с.

23.Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин: курс лекции [Текст]: /
Г. А. Тимофеев. – М., ИД Юрайт, 2009. – 70-73 с.

24. Семёнова,  Н. С. Исследование подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин [Текст]: / Н.С. Семёнова, Ю.А.  Семенов // курсовая работа. – Санкт-Петербург, Теория Механизмов и Машин. 2009. 61–72 с.

25. Бусыгин, А.М.  Кинематический анализ механизма привода ковша колесного фронтального погрузчика с двумя степенями свободы аналитическим методом [Текст]: / А.М.  Бусыгин // Горный информационно-аналитический бюллетень. Изд-во «Горная книга», 2015. 151–152 с.

26. Кабашев, Р.А. Определение скоростей и ускорений точек звеньев механизма гидроуправляемой челюсти ковша экскаватора [Текст]:/ А.Р.  Кабашев, Б.М. Кульгильдинов // Наука и техника Казахстана.  – Алматы,

КазАДИ.  2011. – 36 с.

27. Бусыгин, А.М. Кинематический анализ механизма рукояти гусеничного экскаватора с тремя степенями свободы аналитическим методом. [Текст]: / А.М.  Бусыгин // Горный информационно-аналитический бюллетень. Изд-во «Горная книга»,  2015. 102 – 105 с.

28. Матвеев, Г. А.  [Текст]: / Г. А. Матвеев А. М.  Арасланов // учеб. пособие. – Казань, Казанский ГТУ, 2008. –   160 с.

29. Vinogradov,  О.  Fundamentals of kinematics and dynamics of machines and mechanisms [Press]:  /   О.  Vinogradov // Boca Rato. – New-York, Washington. D.C.  – Р. 36 – 38.

30. Bekir, C. Dynamic analysis of the hydraulic scissors lift mechanism. [Press]: / C.  Bekir // International  Journal of Science and Research (IJSR). 641 – 644 р.

31. Гебель, Е.С. Кинетостатическое исследование подъемного механизма [Текст]: / Е.С.  Гебель // Известия МГТУ. 2012, т.1, 72 – 78 с.

32. Каверзин, C. В. Курсовое и дипломное проектирование по гидроприводу строительных и дорожных машин [Текст]: / C.В. Каверзин // учеб.  пособие. – Красноярск,  Краснояр. ун – т, 1984. 131 – 139 с.

33. Князев, А.С. К вопросу о кинетостатическом исследовании механизмов с подвижными приводами на примере секций механизированных крепей  [Текст]: / А.С.  Князев, Л.Т. Дворников. Вестник  Кузбасского ГТУ. 2015. 66 – 67 с.

34. Артоболевский, С. И. Теория механизм и машин [Текст]: / 
С. И. Артоболевский. – М., Высшая школа, 1988. – 639 с.

35. Дворников, Л. Т. Начала теории структуры механизмов [Текст]:  / Л. Т. Дворников. – Новокузнецк, СибГГМА, 1994. – 101 с.

36. Дворников, Л. Т. Новые формализации в структуре механизмов [Текст]: /Л. Т. Дворников.  – М., Машиностроение, 1993. 5 – 57 с.

37. Садиева, А. Э. Разработка методов структурного синтеза сложных зубчатых механизмов [Текст]: / дисс … доктора тех. наук: 05.02.18 / А. Э. Садиева. – Бишкек,  2011. – 280 с.

38. Дворников, Л. Т. Опыт структурного синтеза механизмов [Текст]:  /
 Л. Т. Дворников \\ Теория механизмов и машин, 2004. –  № 2(4). – С. 3  – 17.

39. Дворников, Л. Т. О кинематической разрешимости плоской четырехзвенной группы Ассура четвертого класса графоаналитическим методом [Текст]: / Л. Т. Дворникова. Известия ВУЗов. – М., Машиностроение. 2004. – №12.  9 – 15 с.

40. Артоболевский, И. И.  Теория механизмов и машин. [Текст] / 
И. И. Артоболевский // учеб.  для вузов- 4-е изд., перераб. и доп. – М: Наука, 1988. – 640 с.

41. Дворников, Л. Т. Методика и древо приемов и процедур синтеза структур стержневых механизмов с кинематическими парами пятого и четвертого классов [Текст] / Л. Т. Дворников, А. Э. Садиева // Материалы семнадцатой научно - практической конференции по проблемам механики и машиностроения. – Новосибирск, СибГИУ, 2007. 10  – 27 с.

42.  Садиева, А. Э. Синтез структур групп Асура с числами звеньев от одного до шести [Текст] / А. Э. Садиева // Изв. КГТУ им. И. Раззакова. 
- Бишкек,  2009.  71 – 75 с.

43. Колчин,  Н. И. Теория механизмов и машин [Текст]: / Н. И. Колчин, М. С. Мовнин. – Ленинград, ГСИ, 1962. – 323 с.

44. Дворников, Л. Т. Обоснования единой универсальной классификации механизмов [Текст]: /Л. Т. Дворников // Первый международный Джолдасбековский симпозиум. – Алматы, Казак университети, 2011.
 45 – 46 с.

45. Ассур, Л. В. Исследование плоских стержневых механизмов с низшими парами с точки зрения их структуры и классификации [Текст]: / 
Л. В. Ассур.  – М., Изд. АН СССР, 1952. – 589 с.

46. Добровольский,  В. В. Теория механизмов [Текст]: / В. В. Добровольский. –  М., Машгиз, 1951. – 465 с.

47. Дворников, Л. Т. Универсальная структурная классификация механизмов [Текст]:/ Л. Т. Дворников. – Новосибирск,  СибГИУ, 2012. – 35 с.

48. Кожевников, С. Н. Элементы механизмов. [Текст] / С. Н. Кожевников, 
Я. И. Есипенко, Я. М. Раскин. – М., Оборонгиз,1956. – С.1075с.

49.  Яскевич, О. М. Разработка метода структурного синтеза механизмов из свободных замкнутых кинематических цепей на примере цепей с наиболее сложным двухпарным звеном. [Текст] / О. М. Яскевич/ /дисс …  канд. тех. наук. – Омск,  2016. –  120 с.

50. Юдин, В. А. Теория механизмов и машин [Текст] / В. А. Юдин, Л. В.

Петрокас. – М., Высш. школа, 1977. – 527 с.

51.  Попов, С. А. Курсовое проектирование по теории механизмов  и машин [Текст]: / С.А.Попов.  –  М., Высш. школа, 2004. – 411с.

52. Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин. [Текст]: / И.И. Артоболевский\\ учеб. для втузов. – М., Наука.1988. – 640 с.

53. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст]: / Н. И.Левитский. –М., Наука, 1979. – 576 с.

54. Добровольский,  В. В. Теория механизмов [Текст]: / В. В. Добровольский. – М., Машгиз, 1951. – 465 с.

55. Баранов, Г. Г. Классификация, строение, кинематика и кинетостатика плоских механизмов с парами первого рода. [Текст]:  / Г. Г. Баранов // – Тр. Семинара по теории механизмов и машин. – М., 1952, вып. 46.  15 – 39 с.

56. Пейсах, Э. Е. Атлас структурных схем восьмизвенных плоских шарнирных механизмов [Текст]:  / Э. Е. Пейсах. – М., 2006. №1(7).  3 – 17 с.

57. Гудимова, Л. Н. Десятизвенные плоские шарнирные группы Ассура с   шестизвенным базисным звеном [Текст]: / Л. Н. Гудимова // Материалы восемнадцатой научно-практической конференции по проблемам механики и машиностроения.  – Новокузнецк,  СибГИУ, 2008.  26 – 28 с.

58. Стариков, С. П. Кинематика и кинетостатика плоских шестизвенных групп Ассура четвертого класса [Текст] / С. П. Стариков // Теория механизмов и машин. – Новокузнецк, СибГИУ, 2006. 85 – 88 с.

59. Стариков, С. П. Обоснование кинематической и кинетостатической разрешимости шестизвенных шарнирных плоских групп Ассура [Текст]: /  автореферат дисс … канд. тех. наук: 05.02.18 /
С. П. Стариков. – Новосибирск, 2013. – 27с.

60. Дворников, Л. Т. Начала теории структуры механизмов [Текст]:/ Л. Т. Дворников. – Новосибирск, СибГГМА,1994. – 101 с.

- Дворников, Л. Т. Универсальная структурная классификация механизмов. [Текст]: / Л. Т. Дворников. – Новосибирск, СибГИУ, 2012. – 35с.

- Садиева, А. Э.  Синтез структур механизмов третьего семейства  [Текст]: / А. Э. Садиева, У. У. Коколоева, М. А. Душенова //  Известия КГТУ им. И. Раззакова. –  Бишкек,  ИЦ Техник.  2012. –  №26.   57 – 61 с.

- Садиева, А. Э. Разработка методов структурного синтеза сложных зубчатых механизмов [Текст]: / дисс…доктор. тех. наук: 05.02.18 / А. Э. Садиева.  - Бишкек, 2011. – 280 с.

- Садиева, А. Э. Синтез плоских рычажных механизмов с линейными приводами [Текст]: / А.Э.   Садиева, М.А., Душенова // Инновационный потенциал развития науки и технологии. –   Бишкек, ИЦ «Техник»,  2015. 164 – 168 с.

- Коловский М.З. Теория механизмов и машин [Текст]: / учеб.  пособие для студентов высш. учеб. зав. М.З. Коловский, А.Н. Евграфов, Ю.А. Семенов.- М.,  Изд. центр «Академия», 2008. – C. 560.

66. Кантович, Л.И. Горные машины [Текст]: /  Л.И.Кантович В.Н. Гетопанов.  – М. «Недра», 1986. – С. 86.

67. Дворников, Л.Т. Структура, кинематическое и силовое исследование плоских шарнирных групп Ассура  [Текст]: / Л.Т. Дворников, С.П. Стариков // Монография. – Новосибирск, СибГИУ, 2010. – С.35.

68. Артоболевский, И.И. Структура, кинематика и кинетостатика многозвенных плоских механизмов [Текст]: / И.И. Артоболевский. –  М., Ленинград, 1939. – С.36

69. Лучинский, Н.Д. О кинематическом расчете некоторых механизмов [Текст]: / Н.Д. Лучинский. – М., 1961, №3. – С. 25–29.

70. Душенова, М.А. Кинематическое исследование многоподвижных механизмов с гидравлическими линейными приводами [Текст]: / М.А. Душенова,  А.Э.   Садиева // Основы проектирования машин.   – Новокузнецк, Материалы Девятой учебно-методической конференции. 37 –  40 с.

- Садиева, А. Э. Кинетостатическое исследование механизмов с линейными приводами [Текст]: / А.Э.   Садиева, М.А. Душенова //   Международной научно-практической интернет-конференции.  – Донецк, Развитие образования, науки и бизнеса. 2020. 360 – 363 с.

- Садиева, А. Э. Структурный синтез групп Ассура механизмов с линейными приводами. [Текст]: / А.Э. Садиева, М.А. Душенова // Транспортное, горное и строительное машиностроение. –   Бишкек, Наука и производство, 2019. 33-37 с.

- Садиева, А. Э. Применение механизмов с линейными приводами в различных отраслях промышленности [Текст]: / А.Э. Садиева, М.А. Душенова // Материалы научной конференции. – Санкт-Петербург, XLIX Огарёвские чтения, 2021. 71-75 с.

- Дворников Л.Т.,  Садиева А. Э, Душенова М.А., Коколоева У.У. Трехприводной механизм для ведения строительных и дорожных работ. Кыргызпатент №328. заявл. 16.04.2021. опубл. 31.01.2022, Бюл.№1/2

- Садиева, А. Э. Методика синтеза механизмов с линейными приводами. [Текст]: / А.Э. Садиева, М.А. Душенова // Материалы международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, НИЦ МС, 2023. 9-13 с.

- Садиева, А. Э. Сызыктуу кыймылдаткычка ээ болгон кыймылдуу механизмдерди түзмөлөө [Текст]: / А.Э.   Садиева, М.А. Душенова, У.У. Коколоева  //   Известия КГТУ им.И.Раззакова №2(62), -Бишкек, ИЦ «Калем», 2022. 119-124с.

77. Садиева, А. Э. Графо-аналитыкалык ыкма менен сызыктуу кыймылдаткычтуу гидравликалык механизмдердин кыймиылын изилдөө [Текст]: / А.Э.   Садиева, М.А. Душенова, У.У. Коколоева  //   Известия КГТУ им.И.Раззакова Т.1 (69). -Бишкек, Т.1 (69), ИЦ «Калем», 2024, 229-235 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Акт о реализации научных результатов в производстве ОсОО «Дыйкан плюс»

Приложение 2

Акт о реализации научных результатов в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова

Приложение 3

Копия патента на изобретение Кыргызской Республики на трехприводной механизм для ведения строительных и дорожных работ